Shure Distribution GmbH - Jakob-Dieffenbacher-Str. 12 - 75031 Eppingen

Leistungsbeschreibung

ShureDistr_Texte_2023-08   -   ATexte Shure

LV    10    Shure

Titel    10.00    MX Advanced

10.00.010    Shure_MXA-NMB** Network Mute Button, Einbau-Taster mit Multicolor LED und LAN

Network Mute Button, Einbau-Taster mit Multicolor LED und LAN

Sensor-Taster zum Möbeleinbau mit Multicolor Leuchtelement und Netzwerkinterface für die Stummschaltung von Mikrofonen z.B. in VC-Szenarien.

Der Mute Button kann einfach und ohne komplexe Programmierung für Steueraufgaben in das Audiosystem integriert werden.

Er kann u.a. dazu verwendet werden ein oder mehrere intelligente Mikrofone oder Audioprozessoren abhängig von den Benutzerbedürfnissen oder Raumkonfigurationen stumm zu schalten.

Mindestanforderungen:

- Einrichtung und Konfiguration einfach über Systemkonfigurationssoftware statt aufwändiger Programmierung

- LED-Status mit konfigurierbaren Farben und Helligkeitsstufen, Die Anzeige folgt der Mute-Funktion des bzw. der verknüpften Audiogeräte

- Kombination und Synchronisation mehrerer Mute-Buttons ist möglich

- Bei Verwendung geeigneter Softcodec-Systeme wird der Mute-Status auch mit dem Mute-Status der Software synchronisiert

- Einbindung in Audio-Asset-Management-Software zur Fernverwaltung und Störungssuche möglich

- Anbindung an das Audiosystem über Netzwerk, Spannungsversorgung über PoE

- Kompatibel mit Steuerungssystemen von Drittanbietern über IP-Commands

- Einfache Montage

Technische Daten:

Anschluss:  	RJ45, 8-poliges Netzwerkkabel mind. Cat 5e

Spannungsversorgung:  	PoE, Klasse 1

Stromverbrauch:  	max. 2 W

Abmessungen

Sichtbare Elemente

Sensor/Leuchtelement (D x H):  	39,02 x 5,02 mm

Unter Möbeloberfläche

Basiselement (D x H):  	max. 100 x 28 mm

Stärke der Möbeloberfläche:  	8 bis 52mm

Montage Bohrung (D):  	22 oder 25 mm

Gewicht:  	max. 0.43 kg

Schutzart:  	IEC 60529 IPX1

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXA-NMB

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.011    Shure_MXA-NMB-BLANK** Network Mute Button, Einbau-Taster mit Multicolor LED und LAN

Network Mute Button, Einbau-Taster mit Multicolor LED und LAN

Sensor-Taster zum Möbeleinbau mit Multicolor Leuchtelement und Netzwerkinterface für die Stummschaltung von Mikrofonen z.B. in VC-Szenarien.

Der Mute Button kann einfach und ohne komplexe Programmierung für Steueraufgaben in das Audiosystem integriert werden.

Er kann u.a. dazu verwendet werden ein oder mehrere intelligente Mikrofone oder Audioprozessoren abhängig von den Benutzerbedürfnissen oder Raumkonfigurationen stumm zu schalten.

Mindestanforderungen:

- Einrichtung und Konfiguration einfach über Systemkonfigurationssoftware statt aufwändiger Programmierung

- LED-Status mit konfigurierbaren Farben und Helligkeitsstufen, Die Anzeige folgt der Mute-Funktion des bzw. der verknüpften Audiogeräte

- Kombination und Synchronisation mehrerer Mute-Buttons ist möglich

- Bei Verwendung geeigneter Softcodec-Systeme wird der Mute-Status auch mit dem Mute-Status der Software synchronisiert

- Einbindung in Audio-Asset-Management-Software zur Fernverwaltung und Störungssuche möglich

- Anbindung an das Audiosystem über Netzwerk, Spannungsversorgung über PoE

- Kompatibel mit Steuerungssystemen von Drittanbietern über IP-Commands

- Einfache Montage

- mit oder ohne "Mute"-Icon erhältlich

Technische Daten:

Anschluss:  	RJ45, 8-poliges Netzwerkkabel mind. Cat 5e

Spannungsversorgung:  	PoE, Klasse 1

Stromverbrauch:  	max. 2 W

Abmessungen

Sichtbare Elemente

Sensor/Leuchtelement (D x H):  	39,02 x 5,02 mm

Unter Möbeloberfläche

Basiselement (D x H):  	max. 100 x 28 mm

Stärke der Möbeloberfläche:  	8 bis 52mm

Montage Bohrung (D):  	22 oder 25 mm

Gewicht:  	max. 0.43 kg

Schutzart:  	IEC 60529 IPX1

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXA-NMB

oder

MXA-NMB/Blank

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.021    Shure_MXN5-C** Netzwerkfähiger Deckeneinbau-Lautsprecher 5,25"

Netzwerkfähiger Deckeneinbau-Lautsprecher 5,25"

Hochwertiger Deckeneinbau-Lautsprecher mit integriertem Verstärker, DSP und Netzwerkinterface für hochwertige Sprachwiedergabe in Audio- und Video-Konferenzanwendungen.

Niedrige Bauform, für einfache Installation in abgehängten Decken mit geringer Einbautiefe

Mindestanforderungen:

- Hochwertiges 2 Wegesystem mit 5,25“ Tief/Mittelton-LS und 0,75" Hochtöner

- integrierter DSP und Verstärker

- Dante-Interface mit 2x In 1x Out Kanälen

- im DSP sind mindestens folgende Funktionen konfigurierbar:
- Pegel für alle In und Out-Kanäle einstellbar 
- parametrischer EQ (4Band)
- Delay
- Limiter
- integrierter Signal-/Pegelton-Generator

- Spannungsversorgung über PoE+ oder PoE (einstellbar)

- Einrichtung und Konfiguration einfach über Systemkonfigurationssoftware

- Einbindung in Audio-Asset-Management-Software zur Fernverwaltung und Störungssuche möglich

- Einbindung in abhörsichere Audiosysteme mit (AES256) verschlüsselter Übertragung der Audioinformation im Netzwerk.

- geringe Bautiefe

- randloses magnetisches Frontgitter, lackierbar

- Einfachste Montage durch selbst ausdrehende Klemmbacken.

- Öse für die Befestigung eines Sicherungsseils an der Rückseite vorhanden.

- Datensatz für EASE-Simulation verfügbar

Technische Daten:

Anschluss:  	1x RJ45 , 
8-polige Netzwerkleitung mind. Cat 5e

Spannungsversorgung:  	PoE+, Class 4 oder PoE, Class 0

Stromverbrauch

PoE+:  	max. 24W

PoE:  	max. 12W

Frequenzgang (-3dB):  	120 – 20kHz

Max. Dauerschallpegel

PoE+:  	98 dB SPL

PoE:  	92 dB SPL

Abstrahlung

2kHz:  	180 Grad (-6dB)

10kHz:  	107 Grad (-6dB)

Latenz:  	1,5ms (ohne Dante)

Gehäuse:

Backbox	allseitig geschlossenes Metallgehäuse, wetterbeständig, schwarz beschichtet

Frontabdeckung	Lockblech, weiß mit integrierter Nylondraht-Schlaufe als Fallsicherung,
lackierbar

Außendurchmesser der Front:  	298,5 (304,8 mm mit Abdeckung)

Einbaudurchmesser:  	max. 266 mm

Einbautiefe:  	max. 95,3 mm

Gesamthöhe:  	max. 101,6 mm

Materialstärke der Decke:  	mind. 0,9 mm 
max. 40,9 mm

Gewicht:  	2,95kg

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXN5W-C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.022    Shure_A-MXN5-TB** Tile Bridge für 5,25“ Einbau-LS

Tile Bridge für 5,25“ Einbau-LS

Einbauzarge zur Verstärkung von Rasterdecken bzw. abgehängter Decken abgestimmt auf die in separater Position ausgeschriebenen netzwerkfähigen Deckeneinbau-Lautsprecher 5,25".

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	A-MXN5-TB

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.023    Shure_MXN5W-C+TB-V** Bundle, Netzwerk Deckeneinbau-Lautsprecher 5,25" + TileBridge

Bundle, Netzwerk Deckeneinbau-Lautsprecher 5,25" + TileBridge

Bundle bestehend aus Hochwertigem Deckeneinbau-Lautsprecher mit integriertem Verstärker, DSP und Netzwerkinterface für hochwertige Sprachwiedergabe in Audio- und Video-Konferenzanwendungen und der darauf abgestimmten Deckeneinbauzarge.

Lautsprecher mit niedriger Bauform, für einfache Installation in abgehängten Decken mit geringer Einbautiefe

Einbauzarge zur Verstärkung von Rasterdecken bzw. abgehängter Decken

Mindestanforderungen:

- Hochwertiges 2 Wegesystem mit 5,25“ Tief/Mittelton-LS und 0,75" Hochtöner

- integrierter DSP und Verstärker

- Dante-Interface mit 2x In 1x Out Kanälen

- im DSP sind mindestens folgende Funktionen konfigurierbar:
- Pegel für alle In und Out-Kanäle einstellbar 
- parametrischer EQ (4Band)
- Delay
- Limiter
- integrierter Signal-/Pegelton-Generator

- Spannungsversorgung über PoE+ oder PoE (einstellbar)

- Einrichtung und Konfiguration einfach über Systemkonfigurationssoftware

- Einbindung in Audio-Asset-Management-Software zur Fernverwaltung und Störungssuche möglich

- Einbindung in abhörsichere Audiosysteme mit (AES256) verschlüsselter Übertragung der Audioinformation im Netzwerk.

- geringe Bautiefe

- randloses magnetisches Frontgitter, lackierbar

- Einfachste Montage durch selbst ausdrehende Klemmbacken.

- Öse für die Befestigung eines Sicherungsseils an der Rückseite vorhanden.

- Datensatz für EASE-Simulation verfügbar

Technische Daten:

Anschluss:  	RJ45 , 8-poliges Netzkabel mind. Cat 5e

Spannungsversorgung:  	PoE+, Class 4 oder PoE, Class 0

Stromverbrauch

PoE+:  	max. 24W

PoE:  	max. 12W

Frequenzgang (-3dB):  	120 – 20kHz

Max. Dauerschallpegel

PoE+:  	98 dB SPL

PoE:  	92 dB SPL

Abstrahlung

2kHz:  	180 Grad (-6dB)

10kHz:  	107 Grad (-6dB)

Latenz:  	1,5ms (ohne Dante)

Gehäuse:

Backbox	allseitig geschlossenes Metallgehäuse, wetterbeständig, schwarz beschichtet

Frontabdeckung	Lockblech, weiß mit integrierter Nylondraht-Schlaufe als Fallsicherung,
lackierbar

Außendurchmesser der Front:  	298,5 (304,8 mm mit Abdeckung)

Einbaudurchmesser:  	max. 266 mm

Einbautiefe:  	max. 95,3 mm

Gesamthöhe:  	max. 101,6 mm

Materialstärke der Decke:  	mind. 0,9 mm 
max. 40,9 mm

Gewicht:  	2,95kg

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXN5W-C+TB-V

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.310    Shure_MXA310AL** Tisch-Array-Mikrofon, 4 Kanäle mit Dante-Interface

Tisch-Array-Mikrofon, 4 Kanäle mit Dante-Interface

Tisch-Array-Mikrofon mit Dante-/Steuerungsanschluss, Für jeden der 4 Mikrofonkanäle (Lobes) kann die Ausrichtung und Richtcharakteristik manuell gewählt werden.

Als Ausgangsbasis für die individuelle Ausrichtung der Lobes kann auf vorbereitete Templates zugegriffen und für unterschiedliche (Raum-)Nutzungsarten können bis zu 10 User-definierbare Presets gespeichert werden.

Anhand der Positionierung der Lobes und der Wahl der Richtcharakteristiken können störende Nebengeräusche gezielt ausgeblendet werden.

Über integriertes DSP können pro Kanal die Pegel, die Mute-Funktion und ein Parametrischer EQ (PEQ) sowie eine Automatikmischung eingestellt werden.

Zudem können die Einzelkanäle einem integrierten Automatikmischer zugeordnet werden der ein Summensignal erzeugt das auf einem separaten fünften Ausgangskanal ausgegeben werden kann. Für die Bearbeitung dieses Summensignals steht ebenfalls ein Parametrischer EQ zur Verfügung.

Die Ausgabe der Audiosignale erfolgt über das Dante-Protokoll im Netzwerk.
Es können hier mindestens die 4 Einzelsignale sowie das Summensignal (4+1) individuell geroutet und abgegriffen werden.

Das Mikrofon verfügt über eine einfach zu bedienende geräuschlose Schaltfunktion (z.B. kapazitiver Taster) mit der alle Kanäle des Mikrofons gleichzeitig stummgeschaltet werden können.

Der Status dieser Mute-Funktion kann per Command String ausgelesen werden und wird auch am Gerät selbst angezeigt.
Die Statusanzeige kann hierfür sowohl farblich angepasst als auch in ihrer Art - Blinken / On / OFF - konfiguriert werden.

Die Einstellung und Bedienung des Mikrofons kann entweder über den integrierten Webbrowser oder beliebige Mediensteuerung per TCP/IP-Protokoll vorgenommen werden.

Im Browser-Interface sind hierfür mindestens folgende Features und Funktionen abgebildet:

- Grundeinstellung des Netzwerkadapters

- Auswahl der Richtcharakteristik für alle 4 Einzelkanäle.

- Einstellung und Visualisierung der Ausrichtung (Aufnahmewinkel) aller Mic-Kanäle bezogen auf das Mikrofongehäuse)

- Speicherung von mind. 10 Nutzer-Presets

- Einstellung der DSP-Funktionen
darunter auch die Parameter für die Automatikmischung

- Einstellung der LED-Leuchten auf der Gerätefront separat für Mute- und Unmute (On/ Off/ Flash, Farbe und Helligkeit, Segment/Ring, Active/Inaktive) sowie den Netzwerkport auf Geräteunterseite (On/ Off).

- Der Zugriff auf das Browser-Interface kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

- Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden. 
Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

Mindestanforderungen:

- Digitales Signalprozessing mit mindestens folgenden Funktionen im Mikrofon integriert:
- Mute, Pegel und PEQ (kanalweise)
- Automatik-Mischer mit PEQ-Funktion

- Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM-Immunität)

- Verfügbar in den Ausführungen Weiß, Schwarz und Aluminium

Technische Daten:

Anzahl ausrichtbarer Mic-Kanäle

(Lobes) :  	4

Charakteristik:

individuell wählbar pro Kanal:  	Toroid/ Kugel/ Niere/ Superniere/ Hyperniere/ Acht

Ausrichtung:  	variabel in 15° Steps

Übertragungsbereich:  	100 Hz - 20 kHz

Sampling rate:  	48kHz

Digitale Auflösung:  	24bit

Leerlaufempfindlichkeit:  	-21dBFs/Pa

Maximaler Schalldruck:  	115,2 dB SPL

(bei 1 kHz; 1 kOhm Last; 
-15 dB Gain; 1% Klirrfaktor)

Eigenrauschen:

Niere:  	19,2 dB (A)

Toroid:  	26,8 dB (A) 
(bei -15 dB Gain)

Dynamikbereich:

Niere:  	96 dB

Toroid:  	90 dB 
(bei -15 dB Gain)

Signal to Noise:

Niere:  	75 dB (A)

Toroid:  	67 dB (A) 
(bei 94dB SPL; 1 kHz;
-15 dB Gain)

Latenz:  	max. 1 ms
(zuzügl. Dante-Latenz)

Netzwerk Schnittstelle:  	RJ45, Gigabit Ethernet
DANTE/AES67

Spannungsversorgung:  	PoE, Class 0, 6,5W

Betriebstemperaturbereich:  	-6,7° - 40° C

Gewicht:  	362 g

Abmessungen (H x D):  	max. 36 x 134 mm

Farbe:  	AL - Aluminium 
/B - Schwarz 
/W - Weiß

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXA310AL
/MXA310B
/MXA310W

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.311    Shure_A310xx-FM** Versenkte Montagehalterung für Tisch-Array-Mikrofon

Versenkte Montagehalterung für Tisch-Array-Mikrofon

Montagewanne für den versenkten Einbau in Möbeloberflächen von einem der in separater Position ausgeschriebenen Tisch-Array-Mikrofone.

Die Montagewanne verfügt über Dämpfungselemente mit denen die Körperschallübertragung vom Möbel zum Mikrofon effizient verhindert wird.

Die Wanne ist in unterschiedlichen Farben erhältlich, kann bei Bedarf auch zusätzlich lackiert werden.

Technische Daten:

Abmessungen (H x D):  	max. 18 x 161 mm

Einbau (D):  	143 mm

Farbe:  	AL - Aluminium
	/B - Schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	A310AL-FM
	/A310B-FM

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.710    Shure_MXA710W-4FT** Lineares Mikrofonarray 120cm, 8 Kanäle mit Dante-Interface und IntelliMix

Lineares Mikrofonarray 120cm, 8 Kanäle mit Dante-Interface und IntelliMix,

geeignet für die Montage an der Wand, in oder unter der Decke- oder auf/im Tisch

Lineares Mikrofonarray mit Dante-/Steuerungsanschluss, für jeden der 8 Mikrofonkanäle (Lobes) kann die Ausrichtung und der Öffnungswinkel (Richtcharakteristik) automatisch oder manuell positioniert werden.
Für unterschiedliche (Raum-)Nutzungsarten können bis zu 10 User-definierbare Presets gespeichert werden.

Anhand der Positionierung der Lobes und der Wahl des jeweiligen Öffnungswinkels kann der Aufnahmebereich des Mikrofons präzise eingestellt werden und störende Nebengeräusche gezielt ausgeblendet werden.

Die Ausrichtung der Aufnahmebereiche wird vom Mikrofon automatisch korrigiert (Autofocus) wenn sich ein Sprecher nicht direkt innerhalb eines Lobes befindet.

Die Ausgabe der Audiosignale erfolgt über Dante-Netzwerke auf 8+1 separaten Audiokanälen für die bis zu 8 Mikrofon-Einzelkanäle sowie einen zusätzlichen Kanal mit dem Summensignal des Automatik-Mischers. 
Welche Einzelkanäle in die Automixsumme eingehen kann frei definiert werden.

Zusätzlich zu den kanalweise individuell einstellbaren Signalbearbeitungsparametern (PEQ, Pegel, Mute) verfügt das Mikrofon auf dem Kanal für die Automatikmischung über Compressor- und Delay-Funktion, über eine hocheffiziente Noise-Reduction zur Unterdrückung störenden zyklischen Umgebungslärms (wie Klima- und Lüftergräuschen, etc.) sowie eine vollwertige AEC-Funktion.

Der für das AEC erforderliche Referenzkanal wird ebenfalls über Dante aufs Mikrofon geführt.

Die Einstellung und Bedienung des Mikrofons kann entweder über den integrierten Webbrowser, dedizierte Designer-Software oder per Mediensteuerung (TCP/IP-Protokoll) vorgenommen werden.

Hierfür sind mindestens folgende Features und Funktionen abgebildet:

- Grundeinstellung des Netzwerkadapters und der Mic-Position im Raum (Höhe, Ausrichtung - Decke/Wand horizontal/ Wand vertikal/Tisch)

- Einstellung und Visualisierung der Aufnahmebereiche

- Zur Ausrichtung der einzelnen Mikrofonkanäle kann eine Automatik-Funktion aktiviert werden welche die Position einer Schallquelle zuverlässig in max. 3 Sekunden erfasst und den Lobe entsprechend ausrichtet.

- Speicherung von mind. 10 Nutzer-Presets

- Einstellung aller DSP-Funktionen darunter auch die Parameter für die Automatikmischung

- Einstellung der LED-Elemente auf der Gerätefront separat für Mute- und Unmute (On/Off/Flash, Farbe, Helligkeit) sowie des Netzwerkports auf Geräterückseite (On/Off).

- Der Zugriff auf das Browser-Interface kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

- Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden. 
Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

Für die abgehängte Montage besitzt das Mikrofon auf der Rückseite mindestens zwei Aufhängepunkte für Drahtseilösen sowie Montageaufnahmen im VESA MIS-B (z.B. für Tischfuß, Standard-Soundbarhalterung, Mikrofonstativ, o.ä.)

Mindestanforderungen:

- Digitales Signalprozessing mit mindestens folgenden Funktionen im Mikrofon integriert:
- Parametrischer EQ, Mute und Pegel (kanalweise)
- Automatik-Mischer mit Intellimix-Funktion
- Compressor 
- Delay
- NR-Funktion
- AEC-Funktion
- Autofocus

- Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM-Immunität)

- Verfügbar in den Ausführungen Weiß, Schwarz und Aluminium

- Frontgitter stoffbespannbar

Zulassungen:

- UL2043

Technische Daten:

Anzahl ausrichtbarer

Mic-Kanäle (Lobes):	8

Charakteristik:	variabel (30/40/70 Grad)

PEQ pro Kanal:	4-fach

Übertragungsbereich:  	100 Hz - 17kHz

Sampling rate:  	48kHz

Digitale Auflösung:  	24bit

Leerlaufempfindlichkeit:  	-7,9dBFs/Pa (1 kHz)

Maximaler Schalldruck:  	101,9 dB SPL

(bei 1 kHz; 1 kOhm Last; 1% Klirrfaktor)

Eigenrauschen:  	22,8 dB (A)

(äquiv. Schalldruck)

Signal to Noise:  	71,2 dB (A)

(bei 94dB SPL/1kHz)

Dynamikbereich:  	79,1 dB

Latenz

Einzelkanäle:  	max. 8,7 ms

Automix-Kanal:  	max. 19,3 ms
(zuzügl. Dante-Latenz)

Netzwerk Schnittstelle:  	RJ45, Gigabit Ethernet, DANTE/AES67

Spannungsversorgung:  	PoE, Class 0, max. 10W

Betriebstemperaturbereich:  	-6,7°C - 40°C

Gewicht:  	1,67 kg

Abmessungen (B x H x T):  	max. 1248 x 60 x 22,9 mm

Farbe:  	AL - Aluminium 
/B - Schwarz 
/W - Weiß

gefordertes Zubehör:

Wandhalterung

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXA710AL-4FT
/MXA710B-4FT
/MXA710W-4FT

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.711    Shure_MXA710W-2FT** Lineares Mikrofonarray 60cm, 4 Kanäle mit Dante-Interface und IntelliMix

Lineares Mikrofonarray 60cm, 4 Kanäle mit Dante-Interface und IntelliMix,

geeignet für die Montage an der Wand, in oder unter der Decke- oder auf/im Tisch

Lineares Mikrofonarray mit Dante-/Steuerungsanschluss, für jeden der 4 Mikrofonkanäle (Lobes) kann die Ausrichtung und der Öffnungswinkel (Richtcharakteristik) automatisch oder manuell positioniert werden.
Für unterschiedliche (Raum-)Nutzungsarten können bis zu 10 User-definierbare Presets gespeichert werden.

Anhand der Positionierung der Lobes und der Wahl des jeweiligen Öffnungswinkels kann der Aufnahmebereich des Mikrofons präzise eingestellt werden und störende Nebengeräusche gezielt ausgeblendet werden.

Die Ausrichtung der Aufnahmebereiche wird vom Mikrofon automatisch korrigiert (Autofocus) wenn sich ein Sprecher nicht direkt innerhalb eines Lobes befindet.

Die Ausgabe der Audiosignale erfolgt über Dante-Netzwerke auf 4+1 separaten Audiokanälen für die bis zu 4 Mikrofon-Einzelkanäle sowie einen zusätzlichen Kanal mit dem Summensignal des Automatik-Mischers. 
Welche Einzelkanäle in die Automixsumme eingehen kann frei definiert werden.

Zusätzlich zu den kanalweise individuell einstellbaren Signalbearbeitungsparametern (PEQ, Pegel, Mute) verfügt das Mikrofon auf dem Kanal für die Automatikmischung über Compressor- und Delay-Funktion, über eine hocheffiziente Noise-Reduction zur Unterdrückung störenden zyklischen Umgebungslärms (wie Klima- und Lüftergräuschen, etc.) sowie eine vollwertige AEC-Funktion.

Der für das AEC erforderliche Referenzkanal wird ebenfalls über Dante aufs Mikrofon geführt.

Die Einstellung und Bedienung des Mikrofons kann entweder über den integrierten Webbrowser, dedizierte Designer-Software oder per Mediensteuerung (TCP/IP-Protokoll) vorgenommen werden.

Hierfür sind mindestens folgende Features und Funktionen abgebildet:

- Grundeinstellung des Netzwerkadapters und der Mic-Position im Raum (Höhe, Ausrichtung - Decke/Wand horizontal/ Wand vertikal/Tisch)

- Einstellung und Visualisierung der Aufnahmebereiche

- Zur Ausrichtung der einzelnen Mikrofonkanäle kann eine Automatik-Funktion aktiviert werden welche die Position einer Schallquelle zuverlässig in max. 3 Sekunden erfasst und den Lobe entsprechend ausrichtet.

- Speicherung von mind. 10 Nutzer-Presets

- Einstellung aller DSP-Funktionen darunter auch die Parameter für die Automatikmischung

- Einstellung der LED-Elemente auf der Gerätefront separat für Mute- und Unmute (On/Off/Flash, Farbe, Helligkeit) sowie des Netzwerkports auf Geräterückseite (On/Off).

- Der Zugriff auf das Browser-Interface kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

- Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden. 
Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

Für die abgehängte Montage besitzt das Mikrofon auf der Rückseite mindestens zwei Aufhängepunkte für Drahtseilösen sowie Montageaufnahmen im VESA MIS-B (z.B. für Tischfuß, Standard-Soundbarhalterung, Mikrofonstativ, o.ä.)

Mindestanforderungen:

- Digitales Signalprozessing mit mindestens folgenden Funktionen im Mikrofon integriert:
- Parametrischer EQ, Mute und Pegel (kanalweise)
- Automatik-Mischer mit Intellimix-Funktion
- Compressor 
- Delay
- NR-Funktion
- AEC-Funktion
- Autofocus

- Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM-Immunität)

- Verfügbar in den Ausführungen Weiß, Schwarz und Aluminium

- Frontgitter stoffbespannbar

Zulassungen:

- UL2043

Technische Daten:

Anzahl ausrichtbarer

Mic-Kanäle (Lobes):	4

Charakteristik:	variabel (30/40/70 Grad)

PEQ pro Kanal:	4-fach

Übertragungsbereich:  	100 Hz - 17kHz

Sampling rate:  	48kHz

Digitale Auflösung:  	24bit

Leerlaufempfindlichkeit:  	-7,4dBFs/Pa (1 kHz)

Maximaler Schalldruck:  	101,4 dB SPL

(bei 1 kHz; 1 kOhm Last; 1% Klirrfaktor)

Eigenrauschen:  	22,9 dB (A)

(äquiv. Schalldruck)

Signal to Noise:  	71,2 dB (A)

(bei 94dB SPL/1kHz)

Dynamikbereich:  	78,5 dB

Latenz

Einzelkanäle:  	max. 8,7 ms

Automix-Kanal:  	max. 19,3 ms
(zuzügl. Dante-Latenz)

Netzwerk Schnittstelle:  	RJ45, Gigabit Ethernet, DANTE/AES67

Spannungsversorgung:  	PoE, Class 0, max. 10W

Betriebstemperaturbereich:  	-6,7°C - 40°C

Gewicht:  	0,91 kg

Abmessungen (B x H x T):  	max. 636 x 60 x 22,9 mm

Farbe:  	AL - Aluminium 
/B - Schwarz 
/W - Weiß

gefordertes Zubehör:

Wandhalterung

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXA710AL-2FT
/MXA710B-2FT
/MXA710W-2FT

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.712    Shure_A710-FM-4FT** Einbausatz für Linear-Mic-Array, 120cm

Einbausatz für Linear-Mic-Array, 120cm

Einbausatz für die flächenbündige Montage eines in separater Position ausgeschriebenen Linear-Mikrofonarrays mit 120cm Länge in ein Möbel (Tisch), Trockenbauwand o.ä.

Das Mikrofon wird stabil in die Halterung eingeclipst und die eigentliche Halterung mit einem Blendrahmen verdeckt.

Für die farbliche Anpassung an die Umgebung kann der Blendrahmen lackiert, beschichtet oder mit Akustikstoff bespannt werden.

Technische Daten:

Abmessungen (B x H x T):  	max. 1302,76 x 115 x 93,3 mm

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A710-FM-4FT
	oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.713    Shure_A710-FM-2FT** Einbausatz für Linear-Mic-Array, 60cm

Einbausatz für Linear-Mic-Array, 60cm

Einbausatz für die flächenbündige Montage eines in separater Position ausgeschriebenen Linear-Mikrofonarrays mit 60cm Länge in ein Möbel (Tisch), Trockenbauwand o.ä.

Das Mikrofon wird stabil in die Halterung eingeclipst und die eigentliche Halterung mit einem Blendrahmen verdeckt.

Für die farbliche Anpassung an die Umgebung kann der Blendrahmen lackiert, beschichtet oder mit Akustikstoff bespannt werden.

Technische Daten:

Abmessungen (B x H x T):  	max. 691,1 x 115 x 93,3 mm

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A710-FM-2FT
	oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.714    Shure_A710B/AL-DS** Tischfuß für Lineares Mikrofonarray

Tischfuß zur Platzierung eines der in separater Position ausgeschriebenen Linear-Mikrofonarrays

Der optisch schlichte Tischfuß wir an den Gewindeeinsätzen (VESA-MIS-B) auf der Rückseite des Mikrofons verschraubt und erlaubt es das Mikrofon auf jeder beliebigen waagerechten Fläche (Tisch/Sideboard o.ä) aufzustellen und in horizontaler Ausrichtung zu betreiben.

Für eine verdeckte Kabelzuführung besitzt der Tischfuß eine geeignete Durchführung für das Netzwerkkabel und ist für die Verscharubung mit der Stellfläche vorbereitet.

Technische Daten:

Material:  	Aluminium, eloxiert

Farbe:  	AL - Aluminium 
/B - Schwarz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A710AL-DS
/A710B-DS
	oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.715    Shure_A710-MSA** Stativ-Adapter für Linear-Mic-Array

Stativ-Adapter für Linear-Mic-Array

Stativ-Adapter zur horizontalen Montage eines Linear-Mikrofonarrays auf einem Standard-Mikrofonstativ mit 3/8" bzw. 5/8" Gewinde.

Neigungswinkel einstellbar.

Der Adapter wird an die Gewindeeinsätzen (VESA-MIS-B) auf der Rückseite des Mikrofons verschraubt

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A710-MSA
	oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.902    Shure_MXA902W-S-60CM** Decken-Array-Mikrofon mit LS 60x60cm

Decken-Array-Mikrofon 60x60cm mit integriertem 2,5"Lautsprecher mit integrierter DSP-Funktion

Quadratisches Decken-Array-Mikrofon mit Aufnahmebereich 6x6m, automatischer Erkennung menschlicher Sprache und Anpassung/Optimierung der Erfassung für mindestens bis zu 8 gleichzeitig sprechende Personen.

Wiedergabe von FarEnd-Signalen und Medienton über im Decken-Mic integrierten Lautsprecher

Mindestanforderungen

- Aufnahmeseitig erfasst das Mic einen Aufnahmebereich von 6m x 6m. In diesem rechteckigen Bereich werden menschliche Sprachgeräusche vom Mikrofon selbständig erkannt und die jeweiligen Sprecher automatisch mit sich dynamisch ausrichtenden virtuellen Richtmikrofonen optimiert aufgenommen.
Zur Optimierung der Mikrofonposition kann ein Offset definiert werden, d.h. das Zentrum der Aufnahmefläche kann von der Mitte des Mikrofons verschoben werden

- integrierter DSP 
Neben einer hochwertigen Automatikmix-Funktion für die Mischung der einzelnen Sprechersignale und Mikrofonkanäle verfügt der DSP des Mikrofons über Algorithmen für zuverlässiges Echocanceling (AEC), effiziente Noise Reduction (NR) zur Unterdrückung zyklischer Störgeräusche sowie Automatic Gain Control (AGC) um Dynamik einzuschränken bzw. Lautstärkeunterschiede verschiedener Sprecher praxistauglich auszugleichen.

- Der integrierte Amp mit DSP versorgt den Lautsprecher und ist ebenfalls für eine Raumgröße von 6x6 m ausreichend dimensioniert.

- Danteschnittstelle
Die Übertragung der Audiosignale erfolgt im Dante-Netzwerk. Für das Signal vom Mic ist ein einzelner Kanal vorhanden.
Für die Wiedergabe können zwei separate Signale z.B. bei Raumteilung o.ä. in den ausgangsseitigen DSP geroutet und gemischt werden
Das zum Lautsprecher gesendete Signal ist automatisch Referenz für den AEC-Block.

Ausgangsseitig stehen im DSP mind. folgende Funktionen zur Verfügung: Mischfunktion für 2 Eingangssignale, Delay, Kompressor, Sign.Generator, 4 Band PEQ

- Das Mikrofon ist MS Teams zertifiziert

- Frontgitter und Rahmenteile lackierbar

- Einstellung und Bedienung des Mikrofons kann entweder über die integrierte Web-GUI, per Mediensteuerung (TCP/IP-Protokoll) oder geräteübergreifend über separate Herstellersoftware vorgenommen werden.

Über das Browser-Interface bzw. die Herstellersoftware können mindestens folgende Features und Funktionen konfiguriert werden:

- Grundeinstellung des Netzwerkadapters und der Mic-Position im Raum

- Visualisierung des Aufnahmebereichs und Einstellung des Offsets

- Pegel und Parameter des Ausgangssignals

- Speicherung von mind. 10 Nutzer-Presets

- Einstellung aller DSP-Funktionen darunter auch die Parameter für die Automatikmischung

- Einstellung der LED-Elemente auf der Gerätefront separat für Mute- und Unmute (On/Off/Flash, Farbe, Helligkeit) sowie des Netzwerkports auf Geräteoberseite (On/Off).

- Der Zugriff auf das Browser-Interface kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

- Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden. 
Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

- Das Mikrofon ist MS Teams zertifiziert

passend in Rasterdecken mit 600 x 600 mm, ggfs. mit zusätzlichem Material (separate Position) auch anpassbar an Decken im 625 x 625 mm Raster.

Für die abgehängte Montage besitzt das Mikrofon auf der Rückseite mindestens vier Aufhängepunkte für Drahtseilösen sowie Montageaufnahmen im VESA100 Raster z.B. für Standard-Beamerhalterungen, o.ä.

Technische Daten:

Mikrofon Sektion

virt. Richtmikrofone/

Mikrofonkanäle:	mind. 8 Sprecher

Charakteristik:	variabel

PEQ im Ausgangskanal:	4-fach

Übertragungsbereich:  	125Hz - 20kHz

Sampling rate:  	48kHz

Digitale Auflösung:  	24bit

Leerlaufempfindlichkeit:  	-1.74 dBFS/Pa (1 kHz)

Maximaler Schalldruck:  	95,74 dB SPL

(bei 1 kHz; 1 kOhm Last; 1% Klirrfaktor)

Eigenrauschen:  	18,24 dB (A)

(äquiv. Schalldruck)

Signal to Noise:  	75.76 dB (A)

(bei 94dB SPL/1kHz)

Latenz:  	max. 26,6 ms
(zuzügl. Dante-Latenz)

AEC-Tail Length:  	mind. 250 ms

Lautsprecher Sektion

Übertragungsbereich:  	120Hz - 20kHz

Anzahl Eingänge:  	2x Input (je Dante oder AES67)

DSP-Funktion:  	Delay
Kompressor
Sign.Generator
4 Band PEQ

Max. Output Level:  	88 dB SPL/1m (1kHz Sinus)
86 dB SPL/1m (Pink Noise)

Abstrahlung:  	80 Grad

Latenz:  	6,3 ms

Netzwerk Schnittstelle:  	RJ45, Gigabit Ethernet, 
DANTE/AES67

Spannungsversorgung:  	PoE (poE+), Class 4, max. 24W

Betriebstemperaturbereich:  	-6,7° - 40° C

Gewicht:  	5,8 kg

Abmessungen (B x H x T):  	max. 59,4 x 59,4 x 5,6 cm

Farbe:  	Weiß

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXA920W-S-60CM

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.910    EOL-Shure_MXA910AL-60CM** Decken-Array-Mikrofon 60x60cm, 8 Kanäle mit Dante-Interface und IntelliMix

Decken-Array-Mikrofon 60x60cm, 8 Kanäle mit Dante-Interface und IntelliMix.

Decken-Array-Mikrofon mit Dante-/Steuerungsanschluss, für jeden der 8 Mikrofonkanäle (Lobes) kann die Ausrichtung und der Öffnungswinkel (Richtcharakteristik) automatisch oder manuell positioniert werden.
Als Ausgangsbasis für die individuelle Ausrichtung der Lobes kann auf vorbereitete Templates zugegriffen und für unterschiedliche (Raum-)Nutzungsarten können bis zu 10 User-definierbare Presets gespeichert werden.

Anhand der Positionierung der Lobes und der Wahl des jeweiligen Öffnungswinkels kann der Aufnahmebereich des Mikrofons präzise eingestellt werden und störende Nebengeräusche gezielt ausgeblendet werden.

Die Ausrichtung der Aufnahmebereiche wird vom Mikrofon automatisch korrigiert (Autofocus) wenn sich ein Sprecher nicht innerhalb eines Lobes befindet.

Die Ausgabe der Audiosignale erfolgt über Dante-Netzwerke auf 8+1 separaten Audiokanälen für die bis zu 8 Mikrofon-Einzelkanäle sowie einen zusätzlichen Kanal mit dem Summensignal des Automatik-Mischers. 
Welche Einzelkanäle in die Automixsumme eingehen kann frei definiert werden.

Zusätzlich zu den kanalweise individuell einstellbaren Signalbearbeitungsparametern (PEQ, Pegel, Mute) verfügt das Mikrofon auf dem Kanal für die Automatikmischung über Compressor- und Delay-Funktion, über eine hocheffiziente Noise-Reduction zur Unterdrückung störenden zyklischen Umgebungslärms (wie Klima- und Lüftergräuschen, etc.) sowie eine vollwertige AEC-Funktion.

Der für das AEC erforderliche Referenzkanal wird ebenfalls über Dante aufs Mikrofon geführt.

Die Einstellung und Bedienung des Mikrofons kann entweder über den integrierten Webbrowser oder per Mediensteuerung (TCP/IP-Protokoll) vorgenommen werden.

Im Browser-Interface sind hierfür mindestens folgende Features und Funktionen abgebildet:

- Grundeinstellung des Netzwerkadapters und der Mic-Position im Raum (Höhe, Ausrichtung)

- Einstellung und Visualisierung der Aufnahmebereiche (Sprecherebene in Abhängigkeit von der Montagehöhe)

- Zur Ausrichtung der einzelnen Mikrofonkanäle kann eine Automatik-Funktion aktiviert werden welche die Position einer Schallquelle zuverlässig in max. 3 Sekunden erfasst und den Lobe entsprechend ausrichtet.

- Speicherung von mind. 10 Nutzer-Presets

- Einstellung aller DSP-Funktionen darunter auch die Parameter für die Automatikmischung

- Einstellung der LED-Elemente auf der Gerätefront separat für Mute- und Unmute (On/Off/Flash, Farbe, Helligkeit) sowie des Netzwerkports auf Geräteoberseite (On/Off).

- Der Zugriff auf das Browser-Interface kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

- Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden. 
Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

passend in Rasterdecken mit 600 x 600 mm, ggfs. mit zusätzlichem Material (separate Position) auch anpassbar an Decken im 625 x 625 mm Raster.

Für die abgehängte Montage besitzt das Mikrofon auf der Rückseite mindestens vier Aufhängepunkte für Drahtseilösen sowie Montageaufnahmen im VESA100 Raster (z.B. für Standard-Beamerhalterungen, o.ä.)

Mindestanforderungen:

- Digitales Signalprozessing mit mindestens folgenden Funktionen im Mikrofon integriert:
- Parametrischer EQ, Mute und Pegel (kanalweise)
- Automatik-Mischer mit Intellimix-Funktion
- Compressor 
- Delay
- NR-Funktion
- AEC-Funktion
- Autofocus

- Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM-Immunität)

- Verfügbar in den Ausführungen Weiß, Schwarz und Aluminium

- Frontgitter lackierbar

Zulassungen:

- UL2043 mit optional erhältlichem Anschlussadapter

Technische Daten:

Anzahl ausrichtbarer

Mic-Kanäle (Lobes):	8

Charakteristik:	variabel (35°, 45°, 55°)

PEQ pro Kanal:	4-fach

Übertragungsbereich:  	180 Hz - 17kHz

Sampling rate:  	48kHz

Digitale Auflösung:  	24bit

Leerlaufempfindlichkeit:  	0,75dBFs/Pa (1 kHz)

Maximaler Schalldruck:  	93,25 dB SPL

(bei 1 kHz; 1 kOhm Last; 1% Klirrfaktor)

Eigenrauschen:  	11 dB (A)

(äquiv. Schalldruck)

Signal to Noise:  	 83 dB (A)

(bei 94dB SPL/1kHz)

Latenz:  	max. 6 ms
(zuzügl. Dante-Latenz)

Netzwerk Schnittstelle:  	RJ45, Gigabit Ethernet, 
DANTE/AES67

Spannungsversorgung:  	PoE, Class 0, 6,5W

Betriebstemperaturbereich:  	-6,7° - 40° C

Gewicht:  	4,26 kg

Abmessungen (B x H x T):  	max. 593,8 x 593,8 x 56,7 mm

Farbe:  	AL - Aluminium 
/B - Schwarz 
/W - Weiß

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXA910AL-60CM
/MXA910B-60CM
/MXA910W-60CM

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.911    EOL-Shure_MXA910AL** US-Decken-Array-Mikrofon 24x24Inch, 8 Kanäle mit Dante-Interface und IntelliMix

US-Decken-Array-Mikrofon 24x24 Inch, 8 Kanäle mit Dante-Interface und IntelliMix.

Decken-Array-Mikrofon mit Dante-/Steuerungsanschluss, für jeden der 8 Mikrofonkanäle (Lobes) kann die Ausrichtung und der Öffnungswinkel (Richtcharakteristik) automatisch oder manuell positioniert werden.
Als Ausgangsbasis für die individuelle Ausrichtung der Lobes kann auf vorbereitete Templates zugegriffen und für unterschiedliche (Raum-)Nutzungsarten können bis zu 10 User-definierbare Presets gespeichert werden.

Anhand der Positionierung der Lobes und der Wahl des jeweiligen Öffnungswinkels kann der Aufnahmebereich des Mikrofons präzise eingestellt werden und störende Nebengeräusche gezielt ausgeblendet werden.

Die Ausrichtung der Aufnahmebereiche wird vom Mikrofon automatisch korrigiert (Autofocus) wenn sich ein Sprecher nicht innerhalb eines Lobes befindet.

Die Ausgabe der Audiosignale erfolgt über Dante-Netzwerke auf 8+1 separaten Audiokanälen für die bis zu 8 Mikrofon-Einzelkanäle sowie einen zusätzlichen Kanal mit dem Summensignal des Automatik-Mischers. 
Welche Einzelkanäle in die Automixsumme eingehen kann frei definiert werden.

Zusätzlich zu den kanalweise individuell einstellbaren Signalbearbeitungsparametern (PEQ, Pegel, Mute) verfügt das Mikrofon auf dem Kanal für die Automatikmischung über Compressor- und Delay-Funktion, über eine hocheffiziente Noise-Reduction zur Unterdrückung störenden zyklischen Umgebungslärms (wie Klima- und Lüftergräuschen, etc.) sowie eine vollwertige AEC-Funktion.

Der für das AEC erforderliche Referenzkanal wird ebenfalls über Dante aufs Mikrofon geführt.

Die Einstellung und Bedienung des Mikrofons kann entweder über den integrierten Webbrowser oder per Mediensteuerung (TCP/IP-Protokoll) vorgenommen werden.

Im Browser-Interface sind hierfür mindestens folgende Features und Funktionen abgebildet:

- Grundeinstellung des Netzwerkadapters und der Mic-Position im Raum (Höhe, Ausrichtung)

- Einstellung und Visualisierung der Aufnahmebereiche (Sprecherebene in Abhängigkeit von der Montagehöhe)

- Zur Ausrichtung der einzelnen Mikrofonkanäle kann eine Automatik-Funktion aktiviert werden welche die Position einer Schallquelle zuverlässig in max. 3 Sekunden erfasst und den Lobe entsprechend ausrichtet.

- Speicherung von mind. 10 Nutzer-Presets

- Einstellung aller DSP-Funktionen darunter auch die Parameter für die Automatikmischung

- Einstellung der LED-Elemente auf der Gerätefront separat für Mute- und Unmute (On/Off/Flash, Farbe, Helligkeit) sowie des Netzwerkports auf Geräteoberseite (On/Off).

- Der Zugriff auf das Browser-Interface kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

- Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden. 
Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

passend z.B. in US-Rasterdecken mit 24"x24" bzw. 2x2ft (609mm x609mm).

Für die abgehängte Montage besitzt das Mikrofon auf der Rückseite mindestens vier Aufhängepunkte für Drahtseilösen sowie Montageaufnahmen im VESA100 Raster (z.B. für Standard-Beamerhalterungen, o.ä.)

Mindestanforderungen:

- Digitales Signalprozessing mit mindestens folgenden Funktionen im Mikrofon integriert:
- Parametrischer EQ, Mute und Pegel (kanalweise)
- Automatik-Mischer mit Intellimix-Funktion
- Compressor 
- Delay
- NR-Funktion
- AEC-Funktion
- Autofocus

- Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM-Immunität)

- Verfügbar in den Ausführungen Weiß, Schwarz und Aluminium

- Frontgitter lackierbar

Zulassungen:

- UL2043 mit optional erhältlichem Anschlussadapter

Technische Daten:

Anzahl ausrichtbarer

Mic-Kanäle (Lobes):	8

Charakteristik:	variabel (35°, 45°, 55°)

PEQ pro Kanal:	4-fach

Übertragungsbereich:  	180 Hz - 17kHz

Sampling rate:  	48kHz

Digitale Auflösung:  	24bit

Leerlaufempfindlichkeit:  	0,75dBFs/Pa (1 kHz)

Maximaler Schalldruck:  	93,25 dB SPL

(bei 1 kHz; 1 kOhm Last; 1% Klirrfaktor)

Eigenrauschen:  	11 dB (A)

(äquiv. Schalldruck)

Signal to Noise:  	 83 dB (A)

(bei 94dB SPL/1kHz)

Latenz:  	max. 6 ms
(zuzügl. Dante-Latenz)

Netzwerk Schnittstelle:  	RJ45, Gigabit Ethernet, 
DANTE/AES67

Spannungsversorgung:  	PoE, Class 0, 6,5W

Betriebstemperaturbereich:  	-6,7° - 40° C

Gewicht:  	4,26 kg

Abmessungen (B x H x T):  	max. 603,8 x 603,8 x 56,7 mm

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXA910W-US

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.912    Shure_A910-25mm** Rasterdeckenadapter 62,5 für Decken-Array-Mikrofon

Rasterdeckenadapter 62,5 für Decken-Array-Mikrofon

Adapter-Set zur Anpassung eines in separater Position ausgeschriebenen Decken-Array-Mikrofons mit den Maßen 600 x 600mm an Rasterdecken mit 625 x 625mm (z.B.: OWA System S3)

Technische Daten:

Abmessungen:	619,7 x 619,7 mm

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A910-25mm

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.913    Shure_A910-HCM** Deckeneinbaurahmen für Decken-Array-Mikrofon

Deckeneinbaurahmen für Decken-Array-Mikrofon

Einbaurahmen zur Montage z.B. in abgehängte Decken zum Einlegen eines der in separater Position ausgeschriebenen Decken-Array Mikrofone.

Der Rahmen verfügt über einen nach unten abklappbaren Frame in den das Deckenmikrofon eingelegt, dann in die Decke eingeschwenkt und verriegelt wird.

Die Verriegelung kann von unten und ohne Werkzeug geöffnet werden.

Zur Anpassung an die Umgebung kann der Einbaurahmen in Farbon nach Vorgabe lackiert werden.

Technische Daten:

Abmessungen (BxHxT):	max. 665 x 662 x 77mm

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A910-HCM

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.914    Shure_A900-PM-3/8IN** PoleMount-Kit für 3/8 Zoll Gewindestangen Decken-Array-Mikrofon

PoleMount-Kit für 3/8 Zoll Gewindestangen Decken-Array-Mikrofon

Montageset zur Stangenmontage eines der in separater Position ausgeschriebenen Decken-Array-Mikrofone in Verbindung mit handelsüblichen 3/8 Zoll Gewindestangen

Lieferumfang:

1x VESA-Halterung mit Madenschraube

4x 1x Schraubensatz (Rändelschraube M4)

1x Innensechskantschlüssel (M4)

1x Gewindeadapter von 1,5 Zoll NTP auf 3/8 Zoll

1x Kontermutter

Hinweis:

Das Montageset muss mit einer für die jeweilige Montagesituatiuon/-Position geeigneten 3/8 Zoll Gewindestange ergänzt werden. 
Zusätzlich erforderliches Material muss in diese Position eingerechnet werden.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A900-PM-3/8IN

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.915    Shure_A900-S-PM** PoleMount-Kit mit NTP-Gewinde für quadrat. Decken-Array-Mikrofon

PoleMount-Kit mit NTP-Gewinde für quadratisches Decken-Array-Mikrofon

Montageset zur Stangenmontage eines der in separater Position ausgeschriebenen quadratischen Decken-Array-Mikrofone in Verbindung mit handelsüblichen 1,5 Zoll Rohren mit NTP-Gewinden.

Lieferumfang:

1x VESA-Halterung mit Madenschraube

4x 1x Schraubensatz (Rändelschraube M4)

1x Innensechskantschlüssel (M4)

1x Decken-Montageplatte

Hinweis:

Das Montageset muss mit einem für die jeweilige Montagesituatiuon/-Position geeigneten Rohr (Länge/Farbe)
z.B. "Chief CMS1012, Extension-Adjustable Series" 
ergänzt werden. 
Zusätzlich erforderliches Material muss in diese Position eingerechnet werden.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A900-S-PM

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.916    Shure_A900W(/B)-R-PM** PoleMount-Kit mit NTP-Gewinde für rundes Decken-Array-Mikrofon, weiß(/schwarz)

PoleMount-Kit mit NTP-Gewinde für rundes Decken-Array-Mikrofon, weiß(/schwarz)

Montageset zur Stangenmontage eines der in separater Position ausgeschriebenen runden Decken-Array-Mikrofone in Verbindung mit handelsüblichen 1,5 Zoll Rohren mit NTP-Gewinden.

Lieferumfang:

1x runde Abdeckung in Mikrofonfarbe 
1x VESA-Halterung mit Madenschraube

4x 1x Schraubensatz (Rändelschraube M4)

1x Innensechskantschlüssel (M4)

1x Decken-Montageplatte

Farbe (passend zum Mikrofon):  	W - Weiß
	/B  - Schwarz

Hinweis:

Das Montageset muss mit einem für die jeweilige Montagesituatiuon/-Position geeigneten Rohr (Länge/Farbe)
z.B. "Chief CMS1012, Extension-Adjustable Series" 
ergänzt werden. 
Zusätzlich erforderliches Material muss in diese Position eingerechnet werden.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A900W-R-PM/

/A900B-R-PM

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.917    Shure_A900-S-GM** Seil-Montage-Kit für quadrat. Decken-Array-Mikrofon

Seil-Montage-Kit für quadratisches Decken-Array-Mikrofon

Seil-Montagesatz zur Deckenabhängung von einem der in separater Position ausgeschriebenen quadratischen Decken-Array-Mikrofone.

Lieferumfang:

4x Drahtseil, 25,4 cm mit Seilschlaufe

4x werkzeuglos verstellbarer Seilhaken "Gripple"

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A900-S-GM

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.918    Shure_A900W(/B)-R-GM** Seil-Montage-Kit für rundes Decken-Array-Mikrofon, weiß (/schwarz)

Seil-Montage-Kit für rundes Decken-Array-Mikrofon, weiß (/schwarz)

Seil-Montagesatz zur Deckenabhängung von einem der in separater Position ausgeschriebenen runden Decken-Array-Mikrofone.

Lieferumfang:

1x Abdeckung Anschlussfeld, in Mikrofonfarbe

3x Drahtseil, 25,4 cm mit Seilschlaufe

3x werkzeuglos verstellbarer Seilhaken "Gripple"

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A900W-R-GM

/A900B-R-GM

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.920    Shure_MXA920W-S-60CM** Decken-Array-Mikrofon 60x60cm, multiple Aufnahmezonen

Decken-Array-Mikrofon 60x60cm mit integrierter DSP-Funktion, mehrere Aufnahmezonen konfigurierbar

Quadratisches Decken-Array-Mikrofon mit einstellbaren Aufnahmebereichen, automatischer Erkennung menschlicher Sprache und Anpassung/Optimierung der Erfassung für mindestens bis zu 8 gleichzeitig sprechende Personen.

Mindestanforderungen

- Das Mikrofon erlaubt verschiedene Arbeitsweisen.
Einerseits die Erstellung von mind. bis zu 8 in den Abmessungen veränderbaren automatischen Aufnahmezonen.
In den jeweils rechteckigen Zonen werden menschliche Sprachgeräusche vom Mikrofon selbständig erkannt und die jeweiligen Sprecher automatisch mit sich dynamisch ausrichtenden virtuellen Richtmikrofonen optimiert aufgenommen.

Andereseits der Konfiguration und Anordnung von mind. bis zu 8 virtuellen Richtmikrofonen.
Für jeden Mikrofonkanal kann die Ausrichtung und der Öffnungswinkel teilautomatisch oder manuell per "drag and  drop" positioniert werden. Bewegt sich ein Sprecher aus dem Zielbereich eines virt. Richtmikrofons wird die Ausrichtung vom Mikrofon ggfs. automatisch korrigiert.

- integrierter DSP
Neben einer hochwertigen Automatikmix-Funktion für die Mischung der einzelnen Sprechersignale und Mikrofonkanäle verfügt der DSP des Mikrofons über Algorithmen für zuverlässiges Echocanceling (AEC), effiziente Noise Reduction (NR) zur Unterdrückung zyklischer Störgeräusche sowie Automatic Gain Control (AGC) um Dynamik einzuschränken bzw. Lautstärkeunterschiede verschiedener Sprecher praxistauglich auszugleichen.

- Das Mikrofon kann mind. bis zu 8 sprechende Personen in seinem Erfassungsbereich lokalisieren und die Information mittels TCP/IP-Befehlsatz ins Netzwerk ausgeben.
Damit liefert es die Basisinformation mit der eine herstellerunabhängige Tracking-Funktion zur Steuerung von Kameras, etc. geschaffen weden kann.

Bei Verwendung der automatisch arbeitenden Abdeckungszonen wird die aktuelle Position sprechender Personen vom Mikrofon erkannt und kontinuierlich sowohl anhand von X/Y/Z-Positionskoordinaten als auch der Information aus welcher Zone ein Signal kommt ins Netzwerk übertragen.
Bei Nutzung von einzeln eingerichteten virtuellen Richtmikrofonen wird ausgegeben welche Kanäle im Automixer aktiv sind

- Danteschnittstelle
Die Ausgabe der Audiosignale erfolgt im Dante-Netzwerk über einen einzelnen Kanal mit dem Summensignal der automatischen Aufnahmezonen oder des Automatik-Mischers sowie ggfs. auf bis zu 8 weiteren separaten Audiokanälen für die Einzelkanäe der virt.Richtmikrofone.
Der für die AEC-Funktion erforderliche Referenzkanal wird ebenfalls über einen separaten Dante-Kanal ins Mikrofon geroutet.

- Das Mikrofon ist MS Teams zertifiziert

- Frontgitter und Rahmenteile lackierbar

- Das Mikrofon ist mit identischer Performance auch in runder Gehäusebauform (D= 63,6cm) erhältlich
Mischen der Bauformen innerhalb eines Raums z.B. aus architektonischen oder optischen Gründen muss ohne klangliche oder technische Einbußen problemlos möglich sein.

- Einstellung und Bedienung des Mikrofons kann entweder über die integrierte Web-GUI, per Mediensteuerung (TCP/IP-Protokoll) oder geräteübergreifend über separate Herstellersoftware vorgenommen werden.

Über das Browser-Interface bzw. die Herstellersoftware können mindestens folgende Features und Funktionen konfiguriert werden:

- Grundeinstellung des Netzwerkadapters und der Mic-Position im Raum

- Einstellung und Visualisierung der Aufnahmebereiche

- Speicherung von mind. 10 Nutzer-Presets

- Einstellung aller DSP-Funktionen darunter auch die Parameter für die Automatikmischung

- Einstellung der LED-Elemente auf der Gerätefront separat für Mute- und Unmute (On/Off/Flash, Farbe, Helligkeit) sowie des Netzwerkports auf Geräteoberseite (On/Off).

- Der Zugriff auf das Browser-Interface kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

- Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden.
Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

- Das Mikrofon ist MS Teams zertifiziert

passend in Rasterdecken mit 600 x 600 mm, ggfs. mit zusätzlichem Material (separate Position) auch anpassbar an Decken im 625 x 625 mm Raster.

Für die abgehängte Montage besitzt das Mikrofon auf der Rückseite mindestens vier Aufhängepunkte für Drahtseilösen sowie Montageaufnahmen im VESA100 Raster z.B. für Standard-Beamerhalterungen, o.ä.

Technische Daten:

Anzahl ausrichtbarer

virt. Richtmikrofone/

Mikrofonkanäle:	mind. 8

Charakteristik:	variabel (35°, 45°, 55°)

PEQ pro Kanal:	4-fach

Übertragungsbereich:  	125Hz - 20kHz

Sampling rate:  	48kHz

Digitale Auflösung:  	24bit

Leerlaufempfindlichkeit:  	-1.74 dBFS/Pa (1 kHz)

Maximaler Schalldruck:  	95,74 dB SPL

(bei 1 kHz; 1 kOhm Last; 1% Klirrfaktor)

Eigenrauschen:  	18,24 dB (A)

(äquiv. Schalldruck)

Signal to Noise:  	75.76 dB (A)

(bei 94dB SPL/1kHz)

Latenz:

Einzelkanäle:  	max. 15,9 ms

AutoMix-Ausgang:  	max. 26,6 ms
(je zuzügl. Dante-Latenz)

AEC-Taillength:  	mind. 250 ms

Netzwerk Schnittstelle:  	RJ45, Gigabit Ethernet,
DANTE/AES67

Spannungsversorgung:  	PoE, Class 0, 10,1W

Betriebstemperaturbereich:  	-6,7° - 40° C

Gewicht:  	5,4 kg

Abmessungen (B x H x T):  	max. 59,4 x 59,4 x 5,5 cm

Farbe:  	Weiß

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXA920W-S-60CM

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.00.921    Shure_MXA920W(/AL/B)-R** Decken-Array-Mikrofon rund, multiple Aufnahmezonen

Decken-Array-Mikrofon, rund mit integrierter DSP-Funktion, mehrere Aufnahmezonen konfigurierbar

Rundes Decken-Array-Mikrofon mit einstellbaren Aufnahmebereichen, automatischer Erkennung menschlicher Sprache und Anpassung/Optimierung der Erfassung für mindestens bis zu 8 gleichzeitig sprechende Personen.

Mindestanforderungen

- Das Mikrofon erlaubt verschiedene Arbeitsweisen. 
Einerseits die Erstellung von mind. bis zu 8 in den Abmessungen veränderbaren automatischen Aufnahmezonen.
In den jeweils rechteckigen Zonen werden menschliche Sprachgeräusche vom Mikrofon selbständig erkannt und die jeweiligen Sprecher automatisch mit sich dynamisch ausrichtenden virtuellen Richtmikrofonen optimiert aufgenommen.

Andereseits der Konfiguration und Anordnung von mind. bis zu 8 virtuellen Richtmikrofonen.
Für jeden Mikrofonkanal kann die Ausrichtung und der Öffnungswinkel teilautomatisch oder manuell per "drag and  drop" positioniert werden. Bewegt sich ein Sprecher aus dem Zielbereich eines virt. Richtmikrofons wird die Ausrichtung vom Mikrofon ggfs. automatisch korrigiert.

- integrierter DSP 
Neben einer hochwertigen Automatikmix-Funktion für die Mischung der einzelnen Sprechersignale und Mikrofonkanäle verfügt der DSP des Mikrofons über Algorithmen für zuverlässiges Echocanceling (AEC), effiziente Noise Reduction (NR) zur Unterdrückung zyklischer Störgeräusche sowie Automatic Gain Control (AGC) um Dynamik einzuschränken bzw. Lautstärkeunterschiede verschiedener Sprecher praxistauglich auszugleichen.

- Das Mikrofon kann mind. bis zu 8 sprechende Personen in seinem Erfassungsbereich lokalisieren und die Information mittels TCP/IP-Befehlsatz ins Netzwerk ausgeben. 
Damit liefert es die Basisinformation mit der eine herstellerunabhängige Tracking-Funktion zur Steuerung von Kameras, etc. geschaffen weden kann.

Bei Verwendung der automatisch arbeitenden Abdeckungszonen wird die aktuelle Position sprechender Personen vom Mikrofon erkannt und kontinuierlich sowohl anhand von X/Y/Z-Positionskoordinaten als auch der Information aus welcher Zone ein Signal kommt ins Netzwerk übertragen.
Bei Nutzung von einzeln eingerichteten virtuellen Richtmikrofonen wird ausgegeben welche Kanäle im Automixer aktiv sind

- Danteschnittstelle
Die Ausgabe der Audiosignale erfolgt im Dante-Netzwerk über einen einzelnen Kanal mit dem Summensignal der automatischen Aufnahmezonen oder des Automatik-Mischers sowie ggfs. auf bis zu 8 weiteren separaten Audiokanälen für die Einzelkanäe der virt.Richtmikrofone.
Der für die AEC-Funktion erforderliche Referenzkanal wird ebenfalls über einen separaten Dante-Kanal ins Mikrofon geroutet.

- Das Mikrofon ist MS Teams zertifiziert

- Frontgitter und Rahmenteile lackierbar

- Das Mikrofon ist mit identischer Performance auch in quadratischen Gehäusebauformen (60x60cm) erhältlich.
Mischen der Bauformen innerhalb eines Raums z.B. aus architektonischen oder optischen Gründen muss ohne klangliche oder technische Einbußen problemlos möglich sein.

- Einstellung und Bedienung des Mikrofons kann entweder über die integrierte Web-GUI, per Mediensteuerung (TCP/IP-Protokoll) oder geräteübergreifend über separate Herstellersoftware vorgenommen werden.

Über das Browser-Interface bzw. die Herstellersoftware können mindestens folgende Features und Funktionen konfiguriert werden:

- Grundeinstellung des Netzwerkadapters und der Mic-Position im Raum

- Einstellung und Visualisierung der Aufnahmebereiche

- Speicherung von mind. 10 Nutzer-Presets

- Einstellung aller DSP-Funktionen darunter auch die Parameter für die Automatikmischung

- Einstellung der LED-Elemente auf der Gerätefront separat für Mute- und Unmute (On/Off/Flash, Farbe, Helligkeit) sowie des Netzwerkports auf Geräteoberseite (On/Off).

- Der Zugriff auf das Browser-Interface kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

- Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden. 
Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

Für die abgehängte Montage besitzt das Mikrofon auf der Rückseite mindestens drei Aufhängepunkte für Drahtseilösen sowie Montageaufnahmen im VESA100 Raster z.B. für Standard-Beamerhalterungen, o.ä.

Technische Daten:

Anzahl ausrichtbarer

virt. Richtmikrofone/

Mikrofonkanäle:	mind. 8

Charakteristik:	variabel (35°, 45°, 55°)

PEQ pro Kanal:	4-fach

Übertragungsbereich:  	125Hz - 20kHz

Sampling rate:  	48kHz

Digitale Auflösung:  	24bit

Leerlaufempfindlichkeit:  	-1.74 dBFS/Pa (1 kHz)

Maximaler Schalldruck:  	95,74 dB SPL

(bei 1 kHz; 1 kOhm Last; 1% Klirrfaktor)

Eigenrauschen:  	18,24 dB (A)

(äquiv. Schalldruck)

Signal to Noise:  	75.76 dB (A)

(bei 94dB SPL/1kHz)

Latenz:

Einzelkanäle:  	max. 15,9 ms

AutoMix-Ausgang:  	max. 26,6 ms
(je zuzügl. Dante-Latenz)

AEC-Taillength:  	mind. 250 ms

Netzwerk Schnittstelle:  	RJ45, Gigabit Ethernet, 
DANTE/AES67

Spannungsversorgung:  	PoE, Class 0, 10,1W

Betriebstemperaturbereich:  	-6,7° - 40° C

Gewicht:  	5,8 kg

Abmessungen (D x T):  	max. 63,5 x 5,5 cm

Farbe:  	W  - Weiß
/AL - Aluminium
/B   - Schwarz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXA920W-R
/MXA920AL-R
/MXA920B-R

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Titel  10.00   MX Advanced   GP ____________

Titel    10.01    Mikrofone

Untertitel 1    10.01.01    Handmikrofone

10.01.01.008    Shure_KSM8** Dynamisches Handmikrofon, Niere Doppelmembran

Dynamisches Handmikrofon, Niere Doppelmembran

Das Mikrofon ist mit zwei Membranen ausgestattet, die eine neutrale und sehr präzise Stimmwiedergabe, akkuraten Sound und maximale Kontrolle des Nahbesprechungseffekts ermöglichen.

Es weist lediglich marginale Nahbesprechungseffekte und außeraxiale Klangverfärbungen auf.

Mindestanforderungen:

- Patentierter Dualdyne Kapselaufbau aus zwei extrem dünnen Membranen

- Neutrale Mitten und Höhen für eine konsistente, natürliche Wiedergabe

- Reduzierter Nahbesprechungseffekt verleiht dem KSM8 einen extrem großen Sweet Spot

- Durch die Doppelmembrantechnik wird eine neutrale Wiedergabe sowohl von rückwärtigen als auch seitlich eintreffendem Schall (Off-Axis) erzielt. Der Gesamtmix wird dadurch deutlich klarer.

- Das patentierte Diaphragm Stabilization System (DSS) schützt die aktive Membran vor äußerem mechanischem Einfluss

- Besonders widerstandsfähiger Mikrofonkorb aus gehärtetem Stahl und wasserabweisendem Schaumstoff machen das Mikrofon nahezu wasserdicht und schützen vor Explosivlauten und Windeinflüssen.

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 16 kHz

Kapseltyp:  	Dynamische "Dualdyne" Kapsel mit Doppelmembran

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	40 Hz - 16 kHz

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa / 1,85 mV/Pa

Gewicht:  	278 g

Anschluss:  	3-Pin XLR-Stecker (m)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Mikrofonklemme

- Tasche

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	KSM8

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.01.009    Shure_KSM9** Kondensator Mikrofon, Schaltbar Niere/Superniere

Kondensator Mikrofon, schaltbar Niere/Superniere

Robustes Handmikrofon mit Elektretkondensatorkapsel mit umschaltbarer Richtcharakteristik Niere/ Superniere für detail- und originalgetreue Gesangs- und Sprachübertragung

Mindestanforderungen:

- hochwertiges Kondensator-Gesangsmikrofone für anspruchsvollste Anwendungen

- Doppelmembran mit schaltbarer Richtcharakteristik (Niere, Superniere)

- Äußerst klarer, natürlicher und detailreicher Sound

- geringer Nahbesprechungseffekt

- hohe Rückkopplungssicherheit

- geringes Eigenrauschen

- hoher Dynamikumfang

- Verzerrungsfrei auch hohen Lautstärken

- Integrierter Popfilter

- Dreistufiger, gehärteter Korb und extrem robuste Metallkonstruktion

- Zweistufiger Erschütterungsabsorber gegen Trittschall und Griffgeräusche

- Erhältlich in Anthrazit oder champagnerfarben

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 20 kHz

Ausgangsimpedanz:  	150 Ohm

Empfindlichkeit:  	-51.00 dBV/Pa; 2.80 mV/Pa

Maximaler Schalldruck  	152 dB SPL

(bei 1 kHz; 1 kOhm Last;

0,25 % Klirrfaktor)

Eigenrauschen:  	22 dB(A)

(äquivalenter Schalldruck)

Spannungsversorgung:  	44 bis 52 Vdc

Stromaufnahme: max.  	5,2 mA

Abmessungen (L x Ø):  	191 x 49 mm

Gewicht: 	300 g

Farbe:	Anthrazit (/Champagner)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	KSM9CG (/KSM9SL)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.01.010    Shure_KSM9HS** Kondensator Mikrofon, Schaltbar Hyperniere/Breiteniere

Kondensator Mikrofon, schaltbar Hyperniere/Breiteniere

Robustes Handmikrofon mit Elektretkondensatorkapsel mit umschaltbarer Richtcharakteristik Hyperniere/Breiteniere für detail- und originalgetreue Gesangs- und Sprachübertragung

Mindestanforderungen:

- hochwertiges Kondensator-Gesangsmikrofone für anspruchsvollste Anwendungen

- Doppelmembran mit schaltbarer Richtcharakteristik (Hyperniere/Breiteniere)

- Äußerst klarer, natürlicher und detailreicher Sound

- geringer Nahbesprechungseffekt

- hohe Rückkopplungssicherheit

- geringes Eigenrauschen

- hoher Dynamikumfang

- verzerrungsfrei auch hohen Lautstärken

- Integrierter Popfilter

- Dreistufiger, gehärteter Korb und extrem robuste Metallkonstruktion

- Zweistufiger Erschütterungsabsorber gegen Trittschall und Griffgeräusche

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 20 kHz

Ausgangsimpedanz:  	150 Ohm

Empfindlichkeit:  	-51 dBV/Pa

Maximaler Schalldruck(H/B)  	150,9 dB SPL / 153,1 dB SPL

(bei 1 kHz; 1 kOhm Last;

0,25 % Klirrfaktor)

Eigenrauschen (H/B):  	20,7 dB(A) / 22,7 dB(A)

(äquivalenter Schalldruck)

Spannungsversorgung:  	44 bis 52 Vdc

Stromaufnahme: max.  	5,2 mA

Abmessungen (L x Ø):  	191 x 49 mm

Gewicht: 	300 g

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	KSM9HS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.01.058    Shure_SM58A** Dynamisches Gesangsmikrofon, Superniere

Dynamisches Gesangsmikrofon, Niere

integrierter Popfilter minimiert störende Atem- und Windgeräusche.

Pneumatischer Erschütterungsabsorber minimiert Trittschall und Griffgeräusche.

Korb aus gehärtetem Stahl schützt vor Abnutzung und unsachgemäßer Behandlung.

Extrem robuste Metallkonstruktion.

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 15 kHz

Ausgangsimpedanz:  	300 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-54,5 dBV/Pa 
(1,88 mV/Pa)

Gewicht:  	298 g

Anschluss:  	3-Pin XLR-Stecker (m)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Mikrofonklemme

- Tasche

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SM58-LCE

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.01.059    Shure_Beta 58A** Dynamisches Gesangsmikrofon, Superniere

Dynamisches Gesangsmikrofon, Superniere

integrierter, dreilagiger Popfilter minimiert störende Atem- und Windgeräusche.

Pneumatischer Erschütterungsabsorber minimiert Trittschall und Griffgeräusche.

Korb aus gehärtetem Stahl schützt vor Abnutzung und unsachgemäßer Behandlung.

Extrem robuste Metallkonstruktion.

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 16 kHz

Ausgangsimpedanz:  	290 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa 
(2,6 mV/Pa)

Gewicht:  	278 g

Anschluss:  	3-Pin XLR-Stecker (m)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Mikrofonklemme

- Tasche

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	Beta 58A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.01.086    Shure_SM86** Elektretkondensator Mikrofon, Niere

Elektretkondensator Mikrofon, Niere

Robustes Handmikrofon mit Elektretkondensatorkapsel und Nierencharakteristik für Gesangs- und Sprachübertragung

Mindestanforderungen:

- In den Höhen erweiterter Frequenzbereich für besonders präzise Wiedergabe

- Geringe Feedback-Empfindlichkeit und reduzierte Hintergrundgeräusche dank konsistenter Nierencharakteristik

- minimiert Griffgeräusche durch 3-Punkt Schock-Aufhängung

- Zweilagiger Pop-Schutz gegen Windgeräusche

Technische Daten:

Wandlertyp:  	Elektretkondensator

Charakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 18 kHz, kontouriert

Ausgangsimpedanz:  	100 Ohm

Empfindlichkeit:  	-50 dBV/Pa /3,15mV/Pa

Maximaler Schalldruck  	147 dB SPL
(bei 1 kHz; 1 kOhm Last; 
1% Klirrfaktor):

Eigenrauschen:  	23 dB(A)
(äquivalenter Schalldruck)

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 V

Stromaufnahme: max.  	1,2 mA

Abmessungen (L x Ø):  	183 x 49 mm

Gewicht: 	284 g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SM86

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.01.087    Shure_SM87A** Elektretkondensator Mikrofon, Niere

Elektretkondensator Mikrofon, Superniere

Robustes Handmikrofon mit Elektretkondensatorkapsel und Supernierencharakteristik für Gesangs- und Sprachübertragung

Mindestanforderungen:

- Übertragungsbereich für präzise und klare Abbildung der Stimme

- Kondensatorkapsel für äußerst klaren Sound

- Bühnentaugliche Konstruktion

- konsistente Supernierencharakteristik dadurch unempfindlich für Rückkopplungen und Hintergrundgeräusche

- Eingebaute 3-Punkt Schock-Aufhängung, minimiert Griffgeräusche und Trittschall

- 3-fach Pop-Schutz gegen Störgeräusche

Technische Daten:

Wandlertyp:  	Elektretkondensator

Charakteristik:  	Superniere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 20 kHz, kontouriert

Ausgangsimpedanz:  	100 Ohm

Empfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa /2,4mV/Pa

Maximaler Schalldruck  	140,5 dB SPL
(bei 1 kHz; 1 kOhm Last; 
1% Klirrfaktor):

Eigenrauschen:  	23 dB(A)
(äquivalenter Schalldruck)

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 V

Stromaufnahme: max.  	1,2 mA

Abmessungen (L x Ø):  	192x 50 mm

Gewicht: 	200g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SM87A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.01.187    Shure_Beta87A** Kondensator Mikrofon, Superniere

Kondensator Mikrofon, Superniere

Robustes Handmikrofon mit Elektretkondensatorkapsel und Supernierencharakteristik für detail- und originalgetreue Gesangs- und Sprachübertragung

Mindestanforderungen:

- Sehr klarer, detailreicher und druckvoller Sound

- Gleichmäßige Supernierencharakteristik für höchste Rückkopplungssicherheit

- Hohe Empfindlichkeit und hoher Ausgangspegel

- Erschütterungsabsorber gegen Trittschall und Griffgeräusche

- integrierter dreilagiger Windschutz minimiert Atem- und Popgeräusche

- Korb aus gehärtetem Stahl

- Extrem robuste Metallkonstruktion

- Betrieb mit Phantomspeisung

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 20 kHz

Ausgangsimpedanz:  	100 Ohm

Empfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa /2,37mV/Pa

Maximaler Schalldruck  	140,5 dB SPL
(bei 1 kHz; 1 kOhm Last; 
0,25 % Klirrfaktor):

Eigenrauschen:  	23,5 dB(A)
(äquivalenter Schalldruck)

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 V

Stromaufnahme: max.  	1,2 mA

Abmessungen (L x Ø):  	192 x 51 mm

Gewicht: 	207 g

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	Beta87A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.01.188    Shure_Beta87C** Kondensator Mikrofon, Niere

Kondensator Mikrofon, Niere

Robustes Handmikrofon mit Elektretkondensatorkapsel und Nierencharakteristik für detail- und originalgetreue Gesangs- und Sprachübertragung

Mindestanforderungen:

- Sehr klarer, detailreicher und druckvoller Sound

- Gleichmäßige Nierencharakteristik für Rückkopplungssicherheit

- Hohe Empfindlichkeit und hoher Ausgangspegel

- Erschütterungsabsorber gegen Trittschall und Griffgeräusche

- integrierter dreilagiger Windschutz minimiert Atem- und Popgeräusche

- Korb aus gehärtetem Stahl

- Extrem robuste Metallkonstruktion

- Betrieb mit Phantomspeisung

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 20 kHz

Ausgangsimpedanz:  	100 Ohm

Empfindlichkeit:  	-54 dBV/Pa /2mV/Pa

Maximaler Schalldruck  	139 dB SPL
(bei 1 kHz; 1 kOhm Last; 
0,25 % Klirrfaktor):

Eigenrauschen:  	22 dB(A)
(äquivalenter Schalldruck)

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 V

Stromaufnahme: max.  	1,2 mA

Abmessungen (L x Ø):  	192 x 51 mm

Gewicht: 	207 g

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	Beta87C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.01.01   Handmikrofone   GP ____________

Untertitel 1    10.01.02    Instrumentenmikrofone

10.01.02.052    Shure_Beta 52A** Pegelfestes dynamisches Mikrofon, Superniere, Low-Freq

Pegelfestes dynamisches Mikrofon, Superniere, Low-Freq

Robustes, dynamisches Mikrofon mit Supernierencharakteristik zur tieffrequenten Instrumentenabnahme.

Optimierter Frequenzgang speziell für die Bassdrum und tieffrequente Instrumente.

Beweglicher Stativadapter mit integriertem XLR-Anschluss

Studioqualität auch bei extremen Schalldruckpegeln

Supernierencharakteristik für hohe Rückkopplungsfestigkeit bei minimalen Nebengeräuschen

Korb aus gehärtetem Stahl schützt vor Beschädigung

Luftgefederter Erschütterungsabsorber schützt vor Trittschall und Vibrationen

Neodym-Magnet für hohe Ausgangspegel

Geringe Empfindlichkeit gegenüber unterschiedlichen Anschlussimpedanzen

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	20 Hz - 10 kHz

Maximaler Schalldruck:  	174 dB SPL
(bis 1 kHz; berechnet)

Ausgangsimpedanz:  	150 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-64 dBV/Pa 
(0,6 mV/Pa)

Gewicht:  	605 g

Anschluss:  	3-Pin XLR-Stecker (m)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Tasche

- Gewindeadapter

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	Beta 52A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.02.056    Shure_Beta 56A** kompaktes dynamisches Mikrofon, Superniere

kompaktes dynamisches Mikrofon, Superniere

Robustes, kompakt dynamisches Mikrofon mit Supernierencharakteristik zur Instrumentenabnahme.

Optimierter Frequenzgang speziell für Snare, Toms und Percussion.

Mindestanforderungen:

- Druckvoller und gleichzeitig präsenter Sound

- Gleichmäßige Supernierencharakteristik bietet höchste Rückkopplungssicherheit

- Größtmögliche Verstärkung und maximale Unterdrückung von Nebengeräuschen

- Überträgt auch extrem hohe Lautstärken ohne Verzerrungen

- Neodym-Magnet für hohe Empfindlichkeit und hohen Ausgangspegel

- Verstellbarer Stativ-Adapter mit integriertem, XLR-Anschluss

- Integrierter Popfilter reduziert störende Windgeräusche

- Pneumatischer Erschütterungsabsorber minimiert Trittschall und Griffgeräusche

- Korb aus gehärtetem Stahl und extrem robuste Metallkonstruktion schützen vor Beschädigungen

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 16 kHz

Ausgangsimpedanz:  	150 Ohm

Empfindlichkeit:  	-51 dBV/Pa /2,8 mV/Pa

Maximaler Schalldruck  	94 dB SPL
(bei 1 kHz; 1 kOhm Last; 
0,25 % Klirrfaktor):

Gewicht: 	468 g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Tasche

- Gewindeadapter

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	Beta 56A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.02.057    Shure_Beta 57A** Dynamisches Instrumentenmikrofon, Superniere

Dynamisches Instrumentenmikrofon, Superniere

Optimal für Drums (Snare, Tom), Gitarrenamps und Blasinstrumente, auch geeignet für Gesang

Druckvoller und präsenter, klarer Sound

Gleichmäßige Supernierencharakteristik bietet höchste Rückkopplungssicherheit

Größtmögliche Verstärkung und maximale Unterdrückung von Nebengeräuschen

Überträgt auch extrem hohe Lautstärken ohne Verzerrungen

Neodym-Magnet für hohe Empfindlichkeit und hohen Ausgangspegel

integrierter, Popfilter minimiert störende Atem- und Windgeräusche.

Pneumatischer Erschütterungsabsorber minimiert Trittschall und Griffgeräusche.

Korb aus gehärtetem Stahl schützt vor Beschädigung.

Extrem robuste Metallkonstruktion.

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 16 kHz

Ausgangsimpedanz:  	150Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-51 dBV/Pa 
(2,8 mV/Pa)

Gewicht:  	275 g

Anschluss:  	3-Pin XLR-Stecker (m)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Mikrofonklemme

- Tasche

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	Beta 58A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.02.081    Shure_SM81** Elektretkondensator Mikrofon, Niere

Elektretkondensator Mikrofon, Niere

Hochwertiges dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon, Nierencharakteristik, mit zuschaltbarem 10 dB Dämpfungsglied und dreistufigem Hochpass z.B. für die Abnahme akustischer Instrumente.

Mindestanforderungen:

Nierencharakteristik

Linearer Frequenzgang

Schaltbares Hochpassfilter

Zuschaltbares -10 dB Dämpfungsglied

Schaumstoffwindschutz

Technische Daten:

Wandlertyp:  	Elektret-Kondensator

Charakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	20 Hz - 20 kHz

Ausgangsimpedanz:  	85 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-45 dBV/Pa (5,62 mV)

Gesamtklirrfaktor:  	<0,5%
(131 dB SPL, 250Hz, 800 Ohm)

Max. Schalldruck:  	136 dB SPL SPL(1 kHz, 800 Ohm, Dämpfungsglied 0 dB)

Eigenrauschen:  	16 dB(A) 
äquiv. Schalldruck

Spannungsversorgung/

Stromaufnahme:  	11 – 52 V, max. 1,2 mA

Abmessungen (LxD):  	212 x 23,5 mm

Gewicht:  	230 g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Schaumstoff-Windschutz

- Stativadapter

- Tasche.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SM81

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.02.091    Shure_Beta 91A** Grenzflächen-Kondensatormikrofon, Low-Freq

Grenzflächen-Kondensatormikrofon, Low-Freq

Grenzflächen-Mikrofon zur Abnahme von Bassdrum und anderen tieffrequenten Instrumenten sowie die Abnahme von Pianos oder Cajon.

Die Kondensatorkapsel und der im Gehäuse integrierte Vorverstärker bieten eine exzellente Ansprache mit druckvollen und impulstreuen Tiefbässen.

Schaltbare Anpassung des Frequenzgangs, um ein Dröhnen zu vermeiden.

Mindestanforderungen:

- Grenzflächen-Kondensatormikrofon der Spitzenklasse

- Vor allem geeignet für die Bassdrum, Flügel und Klavier

- Exzellente Ansprache mit massiven, kontrollierten Tiefbässen und präsentem Attack

- Vorverstärker integriert im Gehäuse, erleichtert das Setup

- Schalter zur Anpassung des Frequenzgangs

- Gleichmäßige Halbnierencharakteristik

- Überträgt auch sehr hohe Lautstärken ohne Verzerrungen

- Handlich da kein Mikrofonstativ erforderlich

- Korb aus gehärtetem Stahl und extrem robuste Metallkonstruktion schützen vor Beschädigungen

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	20 Hz - 20 kHz

Ausgangsimpedanz:  	150 Ohm

Empfindlichkeit:  	-48,5 dBV/Pa; 3.80 mV/Pa

Maximaler Schalldruck  	155 dB SPL
(bei 1 kHz; 1 kOhm Last;
0,25 % Klirrfaktor)

Eigenrauschen:  	29,5 dB(A)

(äquivalenter Schalldruck)

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 Vdc

Stromaufnahme: max.  	5,2 mA

Abmessungen (B xH xT):  	139,1 × 20,3 x 95,11

Gewicht: 	470 g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Tasche

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	Beta 91A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.01.02   Instrumentenmikrofone   GP ____________

Untertitel 1    10.01.03    Studio

10.01.03.007    Shure_SM7B** Dynamisches Sprechermikrofon, Niere

Dynamisches Sprechermikrofon, Niere

Dynamisches Sprechermikrofon für professionelle Aufnahmen im Studio. Durch klare und warme Wiedergabe auch geeignet für die Abnahme von Gitarren- und Bassverstärkern..

Mindestanforderungen:

- Linearer, weiter Übertragungsbereich für klare und natürliche Wiedergabe

- Umschaltbare Bassabsenkung

- Präsenzanhebung mit grafischer Anzeige

- Effiziente Abschirmung vor elektromagnetischem Brummen

- Luftgefederter Schockabsorber gegen mechanische Geräuschübertragung

- effektiver Popfilter

- Abnehmbarer Windschutz

- Schwenkhalterung mit integriertem Stativ-Halter für einfache Montage und präzise Positionierung

- Robuste Ausführung und hervorragender Kapselschutz für höchste Zuverlässigkeit

Technische Daten:

Wandlertyp:  	Dynamisch

Charakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 20 kHz

Ausgangsimpedanz:  	150 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-59,0 dBV/Pa (1,12 mV)

Abmessungen (BxHxT):  	117 x 199 x 96mm

Gewicht:  	765 g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Windschutz

- Schalterabdeckung

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SM7B

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.03.044    Shure_KSM44A/SL** Großmembran Kondensator-Mic, umschaltbar Kugel, Niere, Acht

Großmembran Kondensator-Mic, umschaltbar Kugel, Niere Acht

Extrem rauscharmes, hochwertiges Studiomikrofon mit zwei Großflächenkondensatorkapseln; umschaltbare Richtcharakteristik (Niere, Kugel, Acht);

zuschaltbares Hochpassfilter mit zwei Einstellungen und 15dB Dämpfungsglied;

interner Popschutz.

Mindestanforderungen:

- Großmembran-Kondensatormikrofon mit Doppelmembran

- Schaltbare Richtcharakteristik: Niere, Kugel, Acht

- Äußerst konstante Richtcharakteristik über den gesamten Frequenzbereich

- Preamp mit extrem niedrigem Eigenrauschen, sehr hohem Dynamikumfang und extrem schnellen Einschwingverhalten

- Max. 4 dB Eigenrauschen (Niere) und maximaler Schalldruck von 131 dB für einen Dynamikumfang von 127 dB Voller Frequenzumfang (20 Hz - 20 kHz)

- Zwei ultradünne Membrane mit geringer Masse für bestes Einschwingverhalten

- 15 dB Dämpfungsglied für sehr hohen Schalldruck

- Dreistufig schaltbarer Low Cut Filter

- Eingebauter, dreilagiger Popschutz verringert Atem- und Windgeräusche

- Rumpelfilter unterbindet niederfrequente Störquellen (unter 17 Hz)

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	20 Hz - 20 kHz

Ausgangsimpedanz:  	50 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:

Niere:  	-31 dBV/Pa (28,2 mV)

Kugel:  	-37 dBV/Pa (14,1 mV)

Acht:  	-36 dBV/Pa (15,8 mV)

Maximaler Schalldruck:  	(2,5 kOhm Last; 
<1% Klirrfaktor):

- Niere:  	134 dB SPL

- Kugel:  	140 dB SPL

- Acht:  	139 dB SPL

Mit Dämpfungsglied:

- Niere:  	150 dB SPL

- Kugel:  	152 dB SPL

- Acht:  	151 dB SPL

Äquiv. Eigenrauschen:

Niere:  	4 dB(A)

Kugel:  	6 dB(A)

Acht:  	7,5 dB(A)

Spannungsversorgung:  	48 +/- 4 V

Stromaufnahme:  	5,4 mA

Abmessungen (L x Ø):  	187 x 55,9 mm

Gewicht:  	492 g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Erschütterungsdämpfende Mikrofon-Spinne

- Stativhalterung

- Alukoffer und Samtbeutel

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	KSM44A/SL

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.03.136    Shure_SM137-LC** Kleinmembran Kondensatormikrofon, Niere

Kleinmembran Kondensatormikrofon, Niere

Kleinmembran-Kondensatormikrofon mit gleichförmiger Nierencharakteristik mit detailgetreuem und präzisem Sound für Studio- und Live-Anwendungen geeignet z.B. für akustische und verstärkte Instrumente.

Mindestanforderungen:

- Membran mit geringer Masse bietet schnelle Impulsverarbeitung und außergewöhnliche Transparenz ohne Verzerrungen und linearen Frequenzgang

- Natürliche Klangwiedergabe mit angenehmen Höhen und kompaktem, kontrollierten Tiefbass

- Konsistente Nierencharakteristik über den gesamten Frequenzbereich

- Übertragerloser Class-A Vorverstärker

- Schaltbare -15 dB Dämpfung für sehr hohe Schalldruckpegel

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	20 - 20.000 Hz

Ausgangsimpedanz:  	150 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-41 dBV/Pa (8,9mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	139 dB SPL

<1% Klirrfaktor)

(mit Pad 154 dB SPL)

Äquiv. Eigenrauschen:  	19 dB(A)

Spannungsversorgung:  	48V(DC)

Stromaufnahme:  	5,2 mA

Abmessungen (L x D):  	162 x 24 mm

Gewicht:  	195 g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Stativklemme

- Windschutz

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SM137-LC

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.03.137    Shure_KSM137/SL** Kleinmembran Kondensatormikrofon, Niere

Kleinmembran Kondensatormikrofon, Niere

Hochwertiges Kleinmembran-Kondensatormikrofon mit äußerst gleichförmiger Nierencharakteristik mit detailgetreuem und besonders präzisem Sound für Studio- und Live-Anwendungen geeignet z.B. für akustische Instrumente.

Mindestanforderungen:

- Extrem niedriges Eigenrauschen für anspruchsvollste Aufnahmen

- Weiter Übertragungsbereich für eine äußerst detailgetreue Reproduktion von Stimme und Instrumenten

- Membran mit geringer Masse bietet bestes Einschwingverhalten

- dreistufig schaltbares Dämpfungsglied (0 dB, 15 dB und 25 dB) zur Bewältigung extrem hoher Schalldruckpegel

- Dreistufig schaltbarer Low Cut Filter

- Rumpelfilter unterdrückt Trittschall unter 17 Hz

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	20 - 20.000 Hz

Ausgangsimpedanz:  	150 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-37 dBV/Pa (14,1 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	145 dB SPL
<1% Klirrfaktor)
(mit Pad 154 dB SPL
bzw. 170 dB SPL)

Äquiv. Eigenrauschen:  	14 dB(A)

Spannungsversorgung:  	11 - 52V(DC)

Stromaufnahme:  	4,65 mA

Abmessungen (L x D):  	122 x 20 mm

Gewicht:  	100 g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Stativklemme

- Reduziergewinde

- Tragekoffer

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	KSM137/SL

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.03.138    Shure_KSM137/SL Stereo** Stereo-Set Kleinmembran Kondensatormikrofon, Niere

Stereo-Set Kleinmembran Kondensatormikrofon, Niere

Stereo-Set bestehend aus zwei aufeinander abgestimmt selektierten hochwertigen Kleinmembran-Kondensatormikrofonen mit äußerst gleichförmiger Nierencharakteristik mit detailgetreuem und besonders präzisem Sound für Studio- und Live-Anwendungen geeignet.

Mindestanforderungen:

- Extrem niedriges Eigenrauschen für anspruchsvollste Aufnahmen

- Weiter Übertragungsbereich für eine äußerst detailgetreue Reproduktion von Stimme und Instrumenten

- Membran mit geringer Masse bietet bestes Einschwingverhalten

- dreistufig schaltbares Dämpfungsglied (0 dB, 15 dB und 25 dB) zur Bewältigung extrem hoher Schalldruckpegel

- Dreistufig schaltbarer Low Cut Filter

- Rumpelfilter unterdrückt Trittschall unter 17 Hz

- Drehbarer Stativadapter geeignet für XY und ORTF Stereo-Anordnungen

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	20 - 20.000 Hz

Ausgangsimpedanz:  	150 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-37 dBV/Pa (14,1 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	145 dB SPL
<1% Klirrfaktor)
(mit Pad 154 dB SPL
bzw. 170 dB SPL)

Äquiv. Eigenrauschen:  	14 dB(A)

Spannungsversorgung:  	11 - 52V(DC)

Stromaufnahme:  	4,65 mA

Abmessungen (L x D):  	122 x 20 mm

Gewicht:  	100 g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Stativklemmen

- drehbarer Stereo-Mikrofon Adapter

- Reduziergewinde

- Tragekoffer

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	KSM137/SL Stereo

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.03.141    Shure_KSM141/SL** Kleinmembran Kondensatormikrofon, schaltbar Niere/Kugel

Kleinmembran Kondensatormikrofon, schaltbar Niere/Kugel

Hochwertiges Kleinmembran-Kondensatormikrofon umschaltbar zwischen Kugel-Richtcharakteristik und äußerst gleichförmiger Niere.

Mikrofon mit detailgetreuem und besonders präzisem Sound für Studio- und Live-Anwendungen geeignet z.B. für akustische Instrumente.

Mindestanforderungen:

- Richtcharakteristik mechanisch schaltbar von Kugel auf Niere

- Extrem niedriges Eigenrauschen für anspruchsvollste Aufnahmen

- Linearer, weiter Übertragungsbereich für eine äußerst detailgetreue Reproduktion von Stimme und Instrumenten

- Membran mit geringer Masse bietet bestes Einschwingverhalten

- Transformatorloser Klasse A Vorverstärker

- dreistufig schaltbares Dämpfungsglied (0 dB, 15 dB und 25 dB) zur Anpassung an extreme Schalldruckpegel

- Dreistufig schaltbarer Low Cut Filter

- Rumpelfilter unterdrückt Trittschall unter 17 Hz

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	20 - 20.000 Hz

Ausgangsimpedanz:  	150 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-37 dBV/Pa (14,1 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	134 dB SPL
<1% Klirrfaktor)
(mit Pad 139 dB SPL
bzw. 145 dB SPL)

Äquiv. Eigenrauschen:  	14 dB(A)

Spannungsversorgung:  	11 - 52V(DC)

Stromaufnahme:  	4,7 mA

Abmessungen (L x D):  	148 x 20/24 mm

Gewicht:  	156 g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Stativklemme

- Windschutz

- Reduziergewinde

- Tragekoffer

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	KSM141/SL

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.03.142    Shure_KSM141/SL Stereo** Stereo-Set Kleinmembran Kondensatormikrofon, schaltbar Niere/Kugel

Stereo-Set Kleinmembran Kondensatormikrofon, schaltbar Niere/Kugel

Stereo-Set bestehend aus zwei aufeinander abgestimmt selektierten hochwertigen Kleinmembran-Kondensatormikrofonen, umschaltbar zwischen Kugel-Richtcharakteristik und äußerst gleichförmiger Niere.

Mikrofone mit detailgetreuem und besonders präzisem Sound für Studio- und Live-Anwendungen geeignet z.B. für akustische Instrumente.

Mindestanforderungen:

- Richtcharakteristik mechanisch schaltbar von Kugel auf Niere

- Extrem niedriges Eigenrauschen für anspruchsvollste Aufnahmen

- Linearer, weiter Übertragungsbereich für eine äußerst detailgetreue Reproduktion von Stimme und Instrumenten

- Membran mit geringer Masse bietet bestes Einschwingverhalten

- Transformatorloser Klasse A Vorverstärker

- dreistufig schaltbares Dämpfungsglied (0 dB, 15 dB und 25 dB) zur Anpassung an extreme Schalldruckpegel

- Dreistufig schaltbarer Low Cut Filter

- Rumpelfilter unterdrückt Trittschall unter 17 Hz

- Drehbarer Stativadapter geeignet für XY und ORTF Stereo-Anordnungen

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	20 - 20.000 Hz

Ausgangsimpedanz:  	150 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-37 dBV/Pa (14,1 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	134 dB SPL
<1% Klirrfaktor)
(mit Pad 139 dB SPL
bzw. 145 dB SPL)

Äquiv. Eigenrauschen:  	14 dB(A)

Spannungsversorgung:  	11 - 52V(DC)

Stromaufnahme:  	4,7 mA

Abmessungen (L x D):  	148 x 20/24 mm

Gewicht:  	156 g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Stativklemmen

- drehbarer Stereo-Mikrofon Adapter

- Reduziergewinde

- Tragekoffer

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	KSM141/SL Stereo

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.03.313    Shure_KSM313/NE** Robustes Bändchenmikrofon

Robustes Bändchenmikrofon

robustes, professionelles Bändchenmikrofon mit zwei unterschiedliche Klangcharakteristika in einem Mikrofon. Die Bauform und eingesetzten Materialien erlauben besonders hohe Dehnbarkeit und Belastbarkeit des Bändchens und einmalige Robustheit.

Das Bändchenmikrofon hat zwar die typische Achtercharakteristik, allerdings liefert es anders als andere Bändchen einen unterschiedlichen Sound auf den beiden Seiten.

Die eine Seite ist ideal für Gesang mit ansteigendem und in den Höhen weiterem Frequenzgang. 
Die andere Seite ist optimiert für elektrische Instrumente wie E-Gitarre, etc. und fällt in den Höhen früher ab.

Obwohl das Bändchenmikrofon ein dynamisches Mikrofon ist, klingt es klar wie ein Kondensatormikrofon - jedoch vor allem in den Höhen runder. Weiterhin ist der Sound warm, kraftvoll und äußerst präsent.

Mindestanforderungen:

- Professionelles Dual-Voice Bändchenmikrofon

- Zwei unterschiedliche Klangcharakteristika in einem Mikrofon

- robust genug für die Bühne und für hohe Schallpegel bis 146 dB

- Resistent gegen Phantomspannung

- Konstante Achtercharakteristik bietet maximale Dämpfung von außeraxialem Schall

- Kraftvoller, warmer und äußerst präsenter Sound

- Schwenkbarer Mikrofonhalter für flexible Positionierung und Ausrichtung

Technische Daten:

Wandlertyp:  	Bändchen
Acht-Charakteristik

Anschluss:  	XLR3m

Frequenzumfang:  	30 Hz – 15 kHz
Angabe 2B

Impedanz:  	270 Ohm

Empfindlichkeit:  	-54,5 dBV/Pa (1,88 mV/Pa)

Max. Schalldruck:  	146 dB

Abmessungen (D x H): 	43 x 135mm

Gewicht (netto): 	400 g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Robuster Aluminium-Tragekoffer

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	KSM313/NE

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.01.03   Studio   GP ____________

Untertitel 1    10.01.04    Installationsmikrofone

10.01.04.183    Shure_R183** Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Kugel

Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Kugel

Schraubbare Miniatur Mikrofonkapsel mit Kugel-Charakteristik passend und kompatibel zu den in separater Position ausgeschriebenen Schwanenhälsen bzw. Overhead-Mikrofonen.

Mindestanforderungen:

- 360 Grad Öffnungswinkel

- Immun gegen HF-Einstreuungen

Technische Daten:

Wandler Typ:  	Elektretkondensator

Richtcharakteristik:  	Kugel

Aufnahmebereich (-3dB):	360°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	180 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:	-21,5 dBV/Pa (81,4 mV)

Max. Schalldruckpegel:  		110,7 dB
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kOhm Last)

Eigenrauschen:  	14,5 dB

Gleichtaktunterdrückung:  	mind. 45,0 dB

Betriebstemperaturbereich:  	-18°C - 57°C

Durchmesser: 	11,5mm

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	R183

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.04.184    Shure_R184** Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Superniere

Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Superniere

Schraubbare Miniatur Mikrofonkapsel mit Supernieren-Richtcharakteristik passend und kompatibel zu den in separater Position ausgeschriebenen Schwanenhälsen bzw. Overhead-Mikrofonen.

Mindestanforderungen:

- 115 Grad Öffnungswinkel

- Immun gegen HF-Einstreuungen

Technische Daten:

Wandler Typ:  	Elektretkondensator

Richtcharakteristik:  	Superniere

Aufnahmebereich (-3dB):	115°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	180 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:	-28,3 dBV/Pa (38,5 mV)
(bei Befestigung
an ebener Fläche)

Max. Schalldruckpegel:  	117,5 dB
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kOhm Last)

Eigenrauschen:  	21,3 dB

Gleichtaktunterdrückung:  	mind. 45,0 dB

Betriebstemperaturbereich:  	-18°C - 57°C

Durchmesser: 	11,5mm

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	R183

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.04.185    Shure_R185** Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Niere

Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Niere

Schraubbare Miniatur Mikrofonkapsel mit Nieren-Richtcharakteristik passend und kompatibel zu den in separater Position ausgeschriebenen Schwanenhälsen bzw. Overhead-Mikrofonen.

Mindestanforderungen:

- 130 Grad Öffnungswinkel

- Immun gegen HF-Einstreuungen

Technische Daten:

Wandler Typ:  	Elektretkondensator

Richtcharakteristik:  	Kugel

Aufnahmebereich (-3dB):	130°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	180 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:	-29,6 dBV/Pa (33,5 mV)
(bei Befestigung
an ebener Fläche)

Max. Schalldruckpegel:  	118,8 dB
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kOhm Last)

Eigenrauschen:  	22,6 dB

Gleichtaktunterdrückung:  	mind. 45,0 dB

Betriebstemperaturbereich:  	-18°C - 57°C

Durchmesser: 	11,5mm

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	R185

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.04.189    Shure_R189** Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Mini-Shotgun

Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Mini-Shotgun

Schraubbare Miniatur Shotgun-Mikrofonkapsel mit Keulen-Richtcharakteristik passend und kompatibel zu den in separater Position ausgeschriebenen Schwanenhälsen bzw. Overhead-Mikrofonen.

Durch die stark gerichtete Keulencharakteristik werden weniger Umgebungsgeräusche aufgenommen und in Verbindung mit Beschallungssystemen ist die Kapsel weniger empfindlich für Rückkopplungen.

Mindestanforderungen:

- 100 Grad Öffnungswinkel

- Immun gegen HF-Einstreuungen

Technische Daten:

Wandler Typ:  	Elektretkondensator

Richtcharakteristik:  	Keule

Aufnahmebereich (-3dB):	100°

Übertragungsbereich:  	50 to 17,000 Hz

Impedanz:  	170 Ω

Leerlaufempfindlichkeit:  	-33 dBV/Pa (22 mV)

Maximaler Schalldruck:  	121 dB

Signal-to-Noise Ratio:  	68 dB

Dynamic Range:  	95 dB SPL

Eigenrauschen:  	36 dB

Gleichtaktunterdrückung:  	mind. 45,0 dB

Betriebstemperaturbereich:  	-18°C - 57°C

Abmessungen (D x L): 	11,5 x 106 mm

Gefordertes Zubehör:

- Windschutz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	R189 + A189BWS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.04.202    Shure_MX202B(W)/C** Abpendelbares Miniatur Overhead-Mikrofon, Niere

Abpendelbares Miniatur Overhead-Mikrofon, Niere

Unauffälliges von Decke oder Stativ abpendelbares Miniatur Overhead-Mikrofon mit kurzer Schwanenhalssektion und austauschbarer Elektretkondensatorkapsel, Nierencharakteristik,

Mindestanforderungen:

- phantomspeisbar

- Anschlusskabel, ca. 9m, am Mikrofon fest angeschlossen an der Gegenseite mit TA4F Steckverbinder terminiert

- Vorverstärker mit TA4M Eingang und 3-pol. XLR(m) Ausgang

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- Mikrofon, Kabel und Preamp gleichfarbig,

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	 50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	180 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-35,0 dBV/Pa (17,8 mV)

Maximaler Schalldruckpegel:  	124,2 dB
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kΩ Last)

Eigenrauschen:  	28,0 dB
(äquiv. Schalldruckpegel)

Gleichtaktunterdrückung:  	mind. 45,0 dB

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 V dc

Stromaufnahme:  	2 mA

Temperaturbereich:  	mind. -18° bis 57°C

Kabellänge:  	mind. 9,0m

Länge Schwanenhals:  	5" = 12,7cm

Farbe:  	schwarz/weiß

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Phantomspeisbarer Preamp

- Rastender Snap-Fit Windschutz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX202B(W)/C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.04.209    Shure_MX202B/MS** Abpendelbares Miniatur Overhead-Mikrofon, Mini-Shotgun

Abpendelbares Miniatur Overhead-Mikrofon, Mini-Shotgun

Von Decke oder Stativ abpendelbares Miniatur Overhead-Mikrofon mit kurzer Schwanenhalssektion und austauschbarer Elektret-Kondensatorkapsel, Richtcharakteristik Keule

Mindestanforderungen:

- phantomspeisbar

- Anschlusskabel, ca. 9m, am Mikrofon fest angeschlossen an der Gegenseite mit TA4F Steckverbinder terminiert

- Vorverstärker mit TA4M Eingang und 3-pol. XLR(m) Ausgang

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- Mikrofon, Kabel und Preamp gleichfarbig

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	 50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	170 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-33,0 dBV/Pa (17,8 mV)

Maximaler Schalldruckpegel:  	121 dB

Eigenrauschen:  	36,0 dB

(äquiv. Schalldruckpegel)

Gleichtaktunterdrückung:  	mind. 45,0 dB

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 V dc

Stromaufnahme:  	2 mA

Temperaturbereich:  	mind. -18° bis 57°C

Kabellänge:  	mind. 9,0m

Länge Schwanenhals:  	5" = 12,7cm

Gesamtlänge:	22,7cm

Farbe:  	schwarz

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

Phantomspeisbarer Preamp

Rastender Snap-Fit Windschutz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX202B/MS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.04.391    Shure_MX391(W)/C(/S/O)** Grenzflächenmikrofon mit Nieren-(Supernieren- / Kugel-)Charakteristik

Grenzflächenmikrofon mit Halbe-Nieren-((C)/ Supernieren- (S)/ Kugel- (O)) Charakteristik, schwarz oder weiß

Grenzflächenmikrofon mit austauschbarer Elektretkondensatorkapsel zur Montage auf Tisch oder Rednerpult und abnehmbaren Vorverstärker.

/C = Niere;

/S = Superniere;

/O = Kugel

Mindestanforderungen:

- phantomspeisbar

- Anschlusskabel, ca. 3,6m, am Mikrofon fest angeschlossen an der Gegenseite mit TA4F Steckverbinder terminiert

- Vorverstärker mit TA4M Eingang und 3-pol. XLR(m) Ausgang

- Mikrofon, Kabel und Preamp gleichfarbig,

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	180 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:	(bei Befestigung
an ebener Fläche)

Niere:  	-29,6 dBV/Pa (33,5 mV)

Superniere:  	-28,3 dBV/Pa (38,5 mV)

Kugel:  	-21,5 dBV/Pa (81,4 mV)

Max. Schalldruckpegel:  	(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kOhm Last)

Niere:  	118,8 dB

Superniere:  	117,5 dB

Kugel:  	110,7 dB

Eigenrauschen:

Niere:  	22,6 dB

Superniere:  	21,3 dB

Kugel:  	14,5 dB

Gleichtaktunterdrückung:  	mind. 45,0 dB

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 V

Stromaufnahme:  	2 mA

Temperaturbereich:  	mind. -18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	0 bis 95%

Farbe:  	schwarz (/weiß)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Phantomspeisbarer Preamp

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX391(W)/C (/S/O)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.04.392    Shure_MX392/C(/S/O)** Grenzflächenmikrofon mit Nieren-(Supernieren- / Kugel-)Charakteristik, mit Logik

Grenzflächenmikrofon mit Halbe-Nieren-((C)/ Supernieren- (S) / Kugel- (O)) Charakteristik mit Logikkontakten

Grenzflächenmikrofon mit austauschbarer Elektretkondensatorkapsel zur Montage auf Tisch oder Rednerpult mit integriertem Vorverstärker.

Das Mikrofon verfügt über einen programmierbaren Ein/Aus-Schalter, Logikanschlüsse sowie eine LED-Anzeige für den Betriebszustand.

Mindestanforderungen:

- phantomspeisbar

- Eingabe/Ausgabe-Logikanschlüsse z.B. für Fernsteuerung

- fünfadriges Anschlusskabel, ca. 3,7m, offenen Kabelenden, im Mikrofon mit Schraubklemmenangeschlossen

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	180 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:	(bei Befestigung
an ebener Fläche)

Niere:  	-29,6 dBV/Pa (33,5 mV)

Superniere:  	-28,3 dBV/Pa (38,5 mV)

Kugel:  	-21,5 dBV/Pa (81,4 mV)

Max. Schalldruckpegel:  	(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kOhm Last)

Niere:  	118,8 dB

Superniere:  	117,5 dB

Kugel:  	110,7 dB

Eigenrauschen:

Niere:  	22,6 dB

Superniere:  	21,3 dB

Kugel:  	14,5 dB

Gleichtaktunterdrückung:  	mind. 45,0 dB

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 V

Stromaufnahme:  	2 mA

Temperaturbereich:  	mind. -18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	0 bis 95%

Kabellänge:  	3,7m

Farbe:  	schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX392/C (/S/O)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.04.393    Shure_MX393/C(/S/O)** Grenzflächenmikrofon mit Nieren-(Supernieren- / Kugel-)Charakteristik, Kabel abnehmbar

Grenzflächenmikrofon mit Halbe-Nieren-((C)/ Supernieren- (S) / Kugel- (O)) Charakteristik mit abnehmbaren Kabel

Grenzflächenmikrofon mit austauschbarer Elektretkondensatorkapsel zur Montage auf Tisch oder Rednerpult mit integriertem Vorverstärker.

Das Mikrofon verfügt über einen programmierbaren Ein/Aus-Schalter und eine LED-Anzeige für den Betriebszustand.

Das Kabel ist am Mikrofon mit einer TA4F-Steckverbindung abnehmbar.

Mindestanforderungen:

- phantomspeisbar

- abnehmbares Kabel TA4F auf XLR3m

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	180 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:	(bei Befestigung
an ebener Fläche)

Niere:  	-29,6 dBV/Pa (33,5 mV)

Superniere:  	-28,3 dBV/Pa (38,5 mV)

Kugel:  	-21,5 dBV/Pa (81,4 mV)

Max. Schalldruckpegel:  	(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kOhm Last)

Niere:  	118,8 dB

Superniere:  	117,5 dB

Kugel:  	110,7 dB

Eigenrauschen:

Niere:  	22,6 dB

Superniere:  	21,3 dB

Kugel:  	14,5 dB

Gleichtaktunterdrückung:  	mind. 45,0 dB

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 V

Stromaufnahme:  	2 mA

Temperaturbereich:  	mind. -18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	0 bis 95%

Kabellänge:  	3,7m

Farbe:  	schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX393/C (/S/O)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.04.395    Shure_MX395AL(/B/W)/O** Miniatur Einbau Grenzflächenmikrofon, Halbe Kugel

Miniatur Einbau Grenzflächenmikrofon, Halbe Kugel

Miniatur-Grenzflächenmikrofon mit kompaktem Design. Zum Einbau in Tischoberflächen, Deckensystemen oder Glasscheiben.

Technische Daten:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Halbe Kugel

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Empfindlichkeit:  	-28 dBV/ Pa / 42 mV

Eigenrauschen:  	21 dB (A)

Max. Schalldruck:  	114 dB

Gewicht:  	136 g

Farbe:  	Aluminium 
((AL)/Schwarz (B)/ Weiß (W))

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Inkl. Befestigungsmaterial, Flügelmutter

- 2x Gummiisolierring zur Entkopplung

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX395AL(B/W)/O

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.04.396    Shure_MX395AL(/B/W)/C** Miniatur Einbau Grenzflächenmikrofon, Halbe Niere

Miniatur Einbau Grenzflächenmikrofon, Halbe Kugel

Miniatur-Grenzflächenmikrofon mit kompaktem Design. Zum Einbau in Tischoberflächen, Deckensystemen oder Glasscheiben.

Technische Daten:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Halbe Niere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Empfindlichkeit:  	-35 dBV/ Pa / 18 mV

Eigenrauschen:  	28 dB (A)

Max. Schalldruck:  	121 dB

Gewicht:  	136 g

Farbe:  	Aluminium 
((AL)/Schwarz (B)/ Weiß (W))

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Inkl. Befestigungsmaterial, Flügelmutter

- 2x Gummiisolierring zur Entkopplung

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX395AL(B/W)/O

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.04.397    Shure_MX395AL(/B/W)/BI** Miniatur Einbau Grenzflächenmikrofon, Halbe Acht

Miniatur Einbau Grenzflächenmikrofon, Halbe Acht

Miniatur-Grenzflächenmikrofon mit kompaktem Design. Zum Einbau in Tischoberflächen, Deckensystemen oder Glasscheiben.

Technische Daten:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Halbe Acht

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Empfindlichkeit:  	-37 dBV/ Pa / 14 mV

Eigenrauschen:  	29 dB (A)

Max. Schalldruck:  	123 dB

Gewicht:  	136 g

Farbe:  	Aluminium 
((AL)/Schwarz (B))

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Inkl. Befestigungsmaterial, Flügelmutter

- 2x Gummiisolierring zur Entkopplung

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX395AL(/B)/BI

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.04.398    Shure_MX395B/BI-LED** Miniatur Einbau Grenzflächenmikrofon, Halbe Acht mit LED

Miniatur Einbau Grenzflächenmikrofon, Halbe Acht mit LED-Leuchtring

Miniatur-Grenzflächenmikrofon mit kompaktem Design. Zum Einbau in Tischoberflächen, Deckensystemen oder Glasscheiben.

Technische Daten:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Halbe Acht

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Empfindlichkeit:  	-37 dBV/ Pa / 14 mV

Eigenrauschen:  	29 dB (A)

Max. Schalldruck:  	123 dB

Anschluss:  	XLR5m

Gewicht:  	136 g

Farbe:  	Schwarz

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Inkl. Befestigungsmaterial, Flügelmutter

- 2x Gummiisolierring zur Entkopplung

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX395B/BI-LED

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.04.399    Shure_MX395B/O-LED** Miniatur Einbau Grenzflächenmikrofon, Kugel mit LED

Miniatur Einbau Grenzflächenmikrofon, Halbe Kugel mit LED-Leuchtring

Miniatur-Grenzflächenmikrofon mit kompaktem Design. Zum Einbau in Tischoberflächen, Deckensystemen oder Glasscheiben.

Technische Daten:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Halbe Kugel

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Empfindlichkeit:  	-28 dBV/ Pa / 42 mV

Eigenrauschen:  	21 dB (A)

Max. Schalldruck:  	114 dB

Anschluss:  	XLR5m

Gewicht:  	136 g

Farbe:  	Schwarz

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Inkl. Befestigungsmaterial, Flügelmutter

- 2x Gummiisolierring zur Entkopplung

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX395B/O-LED

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.04.400    Shure_MX395B/C-LED** Miniatur Einbau Grenzflächenmikrofon, Niere mit LED

Miniatur Einbau Grenzflächenmikrofon, Halbe Niere mit LED-Leuchtring

Miniatur-Grenzflächenmikrofon mit kompaktem Design. Zum Einbau in Tischoberflächen, Deckensystemen oder Glasscheiben.

Technische Daten:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Halbe Niere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Empfindlichkeit:  	-35 dBV/ Pa / 18 mV

Eigenrauschen:  	28 dB (A)

Max. Schalldruck:  	121 dB

Anschluss:  	XLR5m

Gewicht:  	136 g

Farbe:  	Schwarz

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Inkl. Befestigungsmaterial, Flügelmutter

- 2x Gummiisolierring zur Entkopplung

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX395B/C-LED

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.04.401    Shure_MX396/C-DUAL** Mehrelement Grenzflächenmikrofon, 2x Niere 0°/180°

MX396/C-DUAL** Mehrelement Grenzflächenmikrofon, 2x Niere 0°/180°

Rundes Doppel-Grenzflächenmikrofon mit zwei Nierenkapseln in 0°/180° Anordnung z.B. für Mikrofonierung gegenüberliegender Positionen an einem Tisch.

Mindestanforderungen:

- konfigurierbar Logik-gesteuerte zweifarbige Statusanzeige (grün, rot)

- programmierbare Taste zur Stummschaltung

- resistent gegen HF Störungen

- Separates Audiosignal pro Kapsel

- offenes Kabelende (Audio 5 Adern, Logik 3 Adern)

Technische Daten:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Empfindlichkeit:  	-35 dBV/ Pa / 18 mV

Eigenrauschen:  	28 dB (A)

Max. Schalldruck:  	122 dB

Anschluss:  	offenes Kabelende

Gewicht:  	587 g

Farbe:  	Schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX396/C-DUAL

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.04.402    Shure_MX396/C-TRIL** Mehrelement Grenzflächenmikrofon, 3x Niere

MX396/C-DUAL** Mehrelement Grenzflächenmikrofon, 3x Niere 0°/90°/180° oder 0°/120°/240°

Rundes Dreifach-Grenzflächenmikrofon mit drei Nierenkapseln in 0°/90°/180° bzw. 0°/120°/240° Anordnung z.B. für Mikrofonierung an einem Tischende oder von drei Positionen an einem runden Tisch.

Mindestanforderungen:

- konfigurierbar Logik-gesteuerte zweifarbige Statusanzeige (grün, rot)

- programmierbare Taste zur Stummschaltung

- resistent gegen HF Störungen

- Separates Audiosignal pro Kapsel

- offenes Kabelende (Audio 7 Adern, Logik 3 Adern)

Technische Daten:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Empfindlichkeit:  	-35 dBV/ Pa / 18 mV

Eigenrauschen:  	28 dB (A)

Max. Schalldruck:  	122 dB

Anschluss:  	offenes Kabelende

Gewicht:  	587 g

Farbe:  	Schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX396/C-DUAL

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.01.04   Installationsmikrofone   GP ____________

Untertitel 1    10.01.05    Schwanenhälse

10.01.05.189    Shure_R189** Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Mini-Shotgun

Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Mini-Shotgun

Schraubbare Miniatur Shotgun-Mikrofonkapsel mit Keulen-Richtcharakteristik passend und kompatibel zu den in separater Position ausgeschriebenen Schwanenhälsen bzw. Overhead-Mikrofonen.

Durch die stark gerichtete Keulencharakteristik werden weniger Umgebungsgeräusche aufgenommen und in Verbindung mit Beschallungssystemen ist die Kapsel weniger empfindlich für Rückkopplungen.

Mindestanforderungen:

- 100 Grad Öffnungswinkel

- Immun gegen HF-Einstreuungen

Technische Daten:

Wandler Typ:  	Elektretkondensator

Richtcharakteristik:  	Keule

Aufnahmebereich (-3dB):	100°

Übertragungsbereich:  	50 to 17,000 Hz

Impedanz:  	170 Ω

Leerlaufempfindlichkeit:  	-33 dBV/Pa (22 mV)

Maximaler Schalldruck:  	121 dB

Signal-to-Noise Ratio:  	68 dB

Dynamic Range:  	95 dB SPL

Eigenrauschen:  	36 dB

Gleichtaktunterdrückung:  	mind. 45,0 dB

Betriebstemperaturbereich:  	-18°C - 57°C

Abmessungen (D x L): 	11,5 x 106 mm

Gefordertes Zubehör:

- Windschutz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	R189 + A189BWS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.400    Shure_MX400SMP** Tischeinbau-Preamp für Schwanenhälse

Tischeinbau-Preamp für Schwanenhälse

Tischeinbauvorverstärker mit LED-Logikeingang für die Verwendung mit den in separater Position ausgeschriebenen Schwanenhälsen.

Die Anbindung der Schwanenhälse erfolgt über einen 6 poligen Pfosten Steckverbinder und wird mit einer Verschraubung gesichert.

Der ausgangsseitige Anschluss erfolgt über 5-Pol XLR.

Der Preamp verfügt über einen schaltbaren Low Cut Filter und über Dip-Schalter lässt sich das Verhalten der LED-Anzeige am Schwanenhals konfigurieren.

Zum Einbau in Möbel wird der Verstärker von oben in eine Durchgangsbohrung gesteckt und von unten mit der beiliegenden Flügelmutter gekontert.

Mindestanforderungen:

- Geschützt vor HF-Einstreuungen (GSM-Immun)

- Schaltbarer Low Cut

- Dip-Schalter zur Konfiguration der LED-Anzeige am Schwanenhals

Technische Daten:

Phantomspeisungsbereich:	11 - 52V

Preamp-Übersteuerungspegel:  	−8 dBV (0,4 V)
bei 1 % Gesamtklirrfaktor

Betriebstemperaturbereich: 	-18 – 57°C

Abmessungen (D x L):	32/22 x 87mm

Gewicht:  	125 g

Erforderliche Bohrung:	25mm

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Abdeckkappe zum Verschließen des Preamps wenn der Schwanenhals abgenommen wurden.

- Gummiringe zur körperschallentkoppelten Montage

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX400SMP

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.401    Shure_MX400DP** Tischaufbau-Preamp für Schwanenhälse

Tischaufbau-Preamp für Schwanenhälse

Massiver Tischaufbauvorverstärker mit Sensortaste und LED-Logikeingang für die Verwendung mit den in separater Position ausgeschriebenen Schwanenhälsen als kabelgebundene Tischsprechstelle.

Die Anbindung der Schwanenhälse erfolgt über einen 6 poligen Pfostensteckverbinder und wird mit einer Verschraubung gesichert.

Der ausgangsseitige Anschluss erfolgt über ein 6,1m langes 5-poliges Kabel an dem standardmäßig ein 3-Pol XLR konfektioniert ist.

Der Preamp verfügt über einen schaltbaren Low Cut Filter und über Dip-Schalter lässt sich die Funktion der Sensortaste (Push to Talk, Push to Mute, Toggle, externe Logiksteuerung) sowie das Verhalten der LED-Anzeige am Schwanenhals konfigurieren.

Mindestanforderungen:

- Knackfreie Mute-Funktion

- Geschützt vor HF-Einstreuungen (GSM-Immun)

- Schaltbarer Low Cut

- Dip-Schalter zur Konfiguration der LED-Anzeige am Schwanenhals

Technische Daten:

Phantomspeisungsbereich:  	11 - 52V

Preamp-Übersteuerungspegel:  	−8 dBV (0,4 V)
bei 1 % Gesamtklirrfaktor

Kabellänge:  	6,1m

Betriebstemperaturbereich:  	-18 – 57°C

Abmessungen (BxHxT):  	87 x 43 x 146 mm

Gewicht:  	516 g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Abdeckkappe zum Verschließen des Preamps wenn der Schwanenhals abgenommen wurden.

- Gummiringe zur körperschallentkoppelten Montage

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX400DP

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.405    Shure_MX405LP/C(/S/O)** Schwanenhals Mikrofon (12,7cm)  mit Bi-Color Leuchtring - Niere(/Superniere/Kugel)

Schwanenhals Mikrofon (12,7cm) mit zweifarbigem Leuchtring an der Verschraubung zur Basis.

Nutzbar in Verbindung mit separatem Einbauverstärker, drahtloser Sprechstelle oder drahtgebundenem Tischfuß als Basis.

Elektret-Kondensatorkapsel (R185B/R184B/R183B) mit Nieren-(/Supernieren-/Kugel-)Charakteristik, werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben tauschbar gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik.

Verschraubbarer 6-poliger Pfostenverbinder für die Anbindung an die jeweilige Basis.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf, flexibler Schwanenhals oben, starres unteres Stück.

Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM - Immunität),

Mindestanforderungen:

- Immun gegen HF-Einstreuungen

- einrastender Schaumstoffwindschutz

Technische Daten:

Schwanenhalslänge:  	5" (=12,7cm)

Charakteristik:  	Niere/Superniere/Kugel

Aufnahmebereich (-3dB):  	130°/115°/360°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-35 dBV/Pa (18 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	 121 dB

Eigenrauschen:  	28 dB(A)
(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich:  	-18 - 57°C

sichtbare Länge

ab Verschraubung:	L= 150mm

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):	D= 18mm

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Rastender Snap-Fit Windschutz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX405LP/C(/S/O)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.406    Shure_MX405RLP/C(/S/O)** Schwanenhals Mikrofon (12,7cm) mit Leuchtring - Niere(/Superniere/Kugel)

Schwanenhals Mikrofon (12,7cm) mit Leuchtring direkt hinter der Mikrofonkapsel.

Nutzbar in Verbindung mit separatem Einbauverstärker, drahtloser Sprechstelle oder drahtgebundenem Tischfuß als Basis.

Elektret-Kondensatorkapsel (R185B/R184B/R183B) mit Nieren-(/Supernieren-/Kugel-)Charakteristik, werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben tauschbar gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik.

Verschraubbarer 6-poliger Pfostenverbinder für die Anbindung an die jeweilige Basis.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf, flexibler Schwanenhals oben, starres unteres Stück.

Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM - Immunität),

Mindestanforderungen:

- Immun gegen HF-Einstreuungen

- einrastender Schaumstoffwindschutz

Technische Daten:

Schwanenhalslänge:  	5" (=12,7cm)

Charakteristik:  	Niere/Superniere/Kugel

Aufnahmebereich (-3dB):  	130°/115°/360°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-35 dBV/Pa (18 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	 121 dB

Eigenrauschen:  	28 dB(A)
(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich:  	-18 - 57°C

sichtbare Länge

ab Verschraubung:	L= 150mm

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):	D= 18mm

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Rastender Snap-Fit Windschutz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX405RLP/C(/S/O)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.407    Shure_MX405LP/MS** Schwanenhals Mikrofon (22,7cm)  mit Bi-Color Leuchtring - Mini-Shotgun

Schwanenhals Mikrofon (22,7cm) mit zweifarbigem Leuchtring an der Verschraubung zur Basis.

Nutzbar in Verbindung mit separatem Einbauverstärker, drahtloser Sprechstelle oder drahtgebundenem Tischfuß als Basis.

Elektret-Kondensatorkapsel mit stark gerichteter Keulen-Richtcharakteristik, werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben tauschbar gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik.

Verschraubbarer 6-poliger Pfostenverbinder für die Anbindung an die jeweilige Basis.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf, flexibler Schwanenhals oben, starres unteres Stück.

Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM - Immunität),

Mindestanforderungen:

- Immun gegen HF-Einstreuungen

- einrastender Schaumstoffwindschutz

Technische Daten:

Schwanenhalslänge:  	5" (=12,7cm)

Gesamtlänge:  	22,7 cm

Charakteristik:  	Keule

Aufnahmebereich (-3dB):  	100°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-33 dBV/Pa (22 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	 121 dB

Eigenrauschen:  	36 dB(A)
(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich:  	-18 - 57°C

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Rastender Snap-Fit Windschutz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX405LP/MS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.408    Shure_MX405RLP/MS** Schwanenhals Mikrofon (22,7cm)  mit Leuchtring - Mini-Shotgun

Schwanenhals Mikrofon (22,7cm) mit Leuchtring direkt hinter der Mikrofonkapsel.

Nutzbar in Verbindung mit separatem Einbauverstärker, drahtloser Sprechstelle oder drahtgebundenem Tischfuß als Basis.

Elektret-Kondensatorkapsel mit stark gerichteter Keulen-Richtcharakteristik, werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben tauschbar gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik.

Verschraubbarer 6-poliger Pfostenverbinder für die Anbindung an die jeweilige Basis.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf, flexibler Schwanenhals oben, starres unteres Stück.

Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM - Immunität),

Mindestanforderungen:

- Immun gegen HF-Einstreuungen

- einrastender Schaumstoffwindschutz

Technische Daten:

Schwanenhalslänge:  	5" (=12,7cm)

Gesamtlänge:  	22,7 cm

Charakteristik:  	Keule

Aufnahmebereich (-3dB):  	100°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-33 dBV/Pa (22 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	 121 dB

Eigenrauschen:  	36 dB(A)
(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich:  	-18 - 57°C

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Rastender Snap-Fit Windschutz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX405RLP/MS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.410    Shure_MX410LP/C(/S/O)** Schwanenhals Mikrofon (25,4cm) mit Bi-Color Leuchtring - Niere(/Superniere/Kugel)

Schwanenhals Mikrofon (25,4cm) mit zweifarbigem Leuchtring an der Verschraubung zur Basis.

Nutzbar in Verbindung mit separatem Einbauverstärker, drahtloser Sprechstelle oder drahtgebundenem Tischfuß als Basis.

Elektret-Kondensatorkapsel (R185B/R184B/R183B) mit Nieren/Supernieren/Kugelcharakteristik, werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben tauschbar gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik.

Verschraubbarer 6-poliger Pfostenverbinder für die Anbindung an die jeweilige Basis.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf, flexibler Schwanenhals oben, starres unteres Stück.

Commshield™-Technologie zum Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM - Immunität),

Technische Daten

Schwanenhalslänge:	10" (=25,4cm)

Charakteristik:	Niere/Superniere/Kugel

Aufnahmebereich (-3dB):	130°/115°/360°

Übertragungsbereich: 	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit: 	-35 dBV/Pa (18 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:	 121 dB

Eigenrauschen:	28 dB(A)
(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich: 	-18 - 57°C

sichtbare Länge

ab Verschraubung:	L= 254mm

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):	D= 18mm

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX410LP/C(/S/O)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.411    Shure_MX410RLP/C(/S/O)** Schwanenhals Mikrofon (25,4cm) mit Leuchtring - Niere(/Superniere/Kugel)

Schwanenhals Mikrofon (25,4cm) mit Leuchtring im Mikrofonkopf.

Nutzbar in Verbindung mit separatem Einbauverstärker, drahtloser Sprechstelle oder drahtgebundenem Tischfuß als Basis.

Elektret-Kondensatorkapsel (R185B/R184B/R183B) mit Nieren/Supernieren/Kugelcharakteristik, werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben tauschbar gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik.

Verschraubbarer 6-poliger Pfostenverbinder für die Anbindung an die jeweilige Basis.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf, flexibler Schwanenhals oben, starres unteres Stück.

Commshield™-Technologie zum Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM - Immunität),

Technische Daten

Schwanenhalslänge:	10" (=25,4cm)

Charakteristik:	Niere/Superniere/Kugel

Aufnahmebereich (-3dB):	130°/115°/360°

Übertragungsbereich: 	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit: 	-35 dBV/Pa (18 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:	 121 dB

Eigenrauschen:	28 dB(A)
(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich: 	-18 - 57°C

sichtbare Länge

ab Verschraubung:	L= 254mm

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):	D= 18mm

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX405RLP/C(/S/O)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.412    Shure_MX412C(/N /O /S)** Schwanenhalsmikrofon, 30,5cm - Niere (Ohne Kapsel/Kugel/Superniere)

Schwanenhalsmikrofon, 30,5cm - Niere (Ohne Kapsel /Kugel /Superniere)

Schwanenhalsmikrofon mit austauschbarer Elektret-Kondensatorkapsel und integriertem Preamp im XLR-Gehäuse

- Schwanenhals ist fest mit dem Preamp in XLR-Bauform verbunden und besitzt oben und unten je einen flexibel biegbaren Bereich.

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- GSM immunes Design zur besseren Unterdrückung von Störgeräuschen von benachbarten Handys

- Elektret-Kondensatorkapsel werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben gegen Kapseln,mit anderer Richtcharakteristik tauschbar: 

O = Kugel (R183B)
S = Superniere (R184B)
C = Niere (R185B) 
MS = MiniShotGun (R189B)
N = Ohne Kapsel

Technische Daten:

Charakteristik:  	Niere
(/Ohne Kapsel /Kugel /Superniere)

Aufnahmebereich (-3dB):  	130°(0/360°/115°)

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-32,5 dBV/Pa
(23,7 mV/Pa)

Ausgangsimpedanz:  	150 Ohm

Maximaler Schalldruckpegel:  	124 dB 
(0/122,7/124 dB
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kΩ Last)

Eigenrauschen:  	28,0/26,5 dB
(äquiv. Schalldruck)

Vorverstärker-

Übersteuerungsgrenze:  	-6dBV
(bei 1% Gesamtklirrfaktor)

Gleichtaktunterdrückung:  	min. 45,0 dB

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 VDC

Stromaufnahme:  	2 mA

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:  	-18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	0 bis 95%

Weitere Spezifikationen

Schwanenhalslänge:  	12" (=30,5cm)

Kabellänge:	3,0m

Farbe: 	schwarz

Gewicht:  	0,81kg:

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- körperschallentkoppelnde Einbaubuchse (Dämpfung: 20dB)

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MX412C(/N /O /S )

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.413    Shure_MX410LPDF/C(/S/O)** Schwanenhals Mikrofon (25,4cm) mit Bi-Color Leuchtring - Niere(/Superniere/Kugel) 2

Schwanenhals Mikrofon (25,4cm) mit zweifarbigem Leuchtring an der Verschraubung zur Basis und zwei Biegestellen.

Nutzbar in Verbindung mit separatem Einbauverstärker, drahtloser Sprechstelle oder drahtgebundenem Tischfuß als Basis.

Elektret-Kondensatorkapsel (R185B/R184B/R183B) mit Nieren/Supernieren/Kugelcharakteristik, werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben tauschbar gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik.

Verschraubbarer 6-poliger Pfostenverbinder für die Anbindung an die jeweilige Basis.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf

Zwei Biegestellen, je ein Schwanenhals-Segment unterhalb der Mic-Kapsel und oberhalb der Verbindung zur Basis, dazwischen steifes, gerades Rohr.

Commshield™-Technologie zum Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM - Immunität),

Technische Daten

Schwanenhalslänge:	10" (=25,4cm)

Charakteristik:	Niere/Superniere/Kugel

Aufnahmebereich (-3dB):	130°/115°/360°

Übertragungsbereich: 	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit: 	-35 dBV/Pa (18 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:	 121 dB

Eigenrauschen:	28 dB(A)
(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich: 	-18 - 57°C

sichtbare Länge

ab Verschraubung:	L= 254mm

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):	D= 18mm

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX410LPDF/C(/S/O)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.415    Shure_MX415LP/C(/S/O)** Schwanenhals Mikrofon (38,1cm) mit Bi-Color Leuchtring - Niere(/Superniere/Kugel)

Schwanenhals Mikrofon (38,1cm) mit zweifarbigem Leuchtring an der Verschraubung zur Basis.

Nutzbar in Verbindung mit separatem Einbauverstärker, drahtloser Sprechstelle oder drahtgebundenem Tischfuß als Basis.

Elektret-Kondensatorkapsel (R185B/R184B/R183B) mit Nieren/Supernieren/Kugelcharakteristik, werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben tauschbar gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik.

Verschraubbarer 6-poliger Pfostenverbinder für die Anbindung an die jeweilige Basis.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf, flexibler Schwanenhals oben, starres unteres Stück.

Commshield™-Technologie zum Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM - Immunität),

Technische Daten

Schwanenhalslänge:	15" (=38,1cm)

Charakteristik:	Niere/Superniere/Kugel

Aufnahmebereich (-3dB):	130°/115°/360°

Übertragungsbereich: 	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit: 	-35 dBV/Pa (18 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:	 121 dB

Eigenrauschen:	28 dB(A)
(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich: 	-18 - 57°C

sichtbare Länge

ab Verschraubung:	L= 381mm

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):	D= 18mm

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX415LP/C(/S/O)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.416    Shure_MX415RLP/C(/S/O)** Schwanenhals Mikrofon (38,1cm) mit Leuchtring - Niere(/Superniere/Kugel)

Schwanenhals Mikrofon (38,1cm) mit Leuchtring im Mikrofonkopf.

Nutzbar in Verbindung mit separatem Einbauverstärker, drahtloser Sprechstelle oder drahtgebundenem Tischfuß als Basis.

Elektret-Kondensatorkapsel (R185B/R184B/R183B) mit Nieren/Supernieren/Kugelcharakteristik, werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben tauschbar gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik.

Verschraubbarer 6-poliger Pfostenverbinder für die Anbindung an die jeweilige Basis.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf, flexibler Schwanenhals oben, starres unteres Stück.

Commshield™-Technologie zum Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM - Immunität),

Technische Daten

Schwanenhalslänge:	15" (=38,1cm)

Charakteristik:	Niere/Superniere/Kugel

Aufnahmebereich (-3dB):	130°/115°/360°

Übertragungsbereich: 	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit: 	-35 dBV/Pa (18 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:	 121 dB

Eigenrauschen:	28 dB(A)
(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich: 	-18 - 57°C

sichtbare Länge

ab Verschraubung:	L= 381mm

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):	D= 18mm

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX415RLP/C(/S/O)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.417    Shure_MX415LPDF/C(/S/O)** Schwanenhals Mikrofon  (38,1cm) mit Bi-Color Leuchtring - Niere(/Superniere/Kugel) 2

Schwanenhals Mikrofon (38,1cm) mit zweifarbigem Leuchtring an der Verschraubung zur Basis und zwei Biegestellen.

Nutzbar in Verbindung mit separatem Einbauverstärker, drahtloser Sprechstelle oder drahtgebundenem Tischfuß als Basis.

Elektret-Kondensatorkapsel (R185B/R184B/R183B) mit Nieren/Supernieren/Kugelcharakteristik, werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben tauschbar gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik.

Verschraubbarer 6-poliger Pfostenverbinder für die Anbindung an die jeweilige Basis.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf

Zwei Biegestellen, je ein Schwanenhals-Segment unterhalb der Mic-Kapsel und oberhalb der Verbindung zur Basis, dazwischen steifes, gerades Rohr.

Commshield™-Technologie zum Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM - Immunität),

Technische Daten

Schwanenhalslänge:	15" (=38,1cm)

Charakteristik:	Niere/Superniere/Kugel

Aufnahmebereich (-3dB):	130°/115°/360°

Übertragungsbereich: 	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit: 	-35 dBV/Pa (18 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:	 121 dB

Eigenrauschen:	28 dB(A)
(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich: 	-18 - 57°C

sichtbare Länge

ab Verschraubung:	L= 381mm

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):	D= 18mm

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX415LPDF/C(/S/O)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.418    Shure_MX418C(/N /O /S)** Schwanenhalsmikrofon, 45,7cm - Niere (Ohne Kapsel/Kugel/Superniere)

Schwanenhalsmikrofon, 45,7cm - Niere (Ohne Kapsel /Kugel /Superniere)

Schwanenhalsmikrofon mit austauschbarer Elektret-Kondensatorkapsel und integriertem Preamp im XLR-Gehäuse

- Schwanenhals ist fest mit dem Preamp in XLR-Bauform verbunden und besitzt oben und unten je einen flexibel biegbaren Bereich.

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- GSM immunes Design zur besseren Unterdrückung von Störgeräuschen von benachbarten Handys

- Elektret-Kondensatorkapsel werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben gegen Kapseln,mit anderer Richtcharakteristik tauschbar: 

O = Kugel (R183B)
S = Superniere (R184B)
C = Niere (R185B) 
MS = MiniShotGun (R189B)
N = Ohne Kapsel

Technische Daten:

Charakteristik:  	Niere
(/Ohne Kapsel /Kugel /Superniere)

Aufnahmebereich (-3dB):  	130°(0/360°/115°)

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-32,5 dBV/Pa
(23,7 mV/Pa)

Ausgangsimpedanz:  	150 Ohm

Maximaler Schalldruckpegel:  	124 dB 
(0/122,7/124 dB
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kΩ Last)

Eigenrauschen:  	28,0/26,5 dB
(äquiv. Schalldruck)

Vorverstärker-

Übersteuerungsgrenze:  	-6dBV
(bei 1% Gesamtklirrfaktor)

Gleichtaktunterdrückung:  	min. 45,0 dB

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 VDC

Stromaufnahme:  	2 mA

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:  	-18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	0 bis 95%

Weitere Spezifikationen

Schwanenhalslänge:  	18" (=45,7cm)

Kabellänge:	3,0m

Farbe: 	schwarz

Gewicht:  	0,81kg:

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- körperschallentkoppelnde Einbaubuchse (Dämpfung: 20dB)

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MX418C(/N /O /S )

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.512    Shure_MX412SE/C (/S/O)** Schwanenhals Mikrofon (36,12cm) Side Exit - Niere(/Superniere/Kugel)

Schwanenhals Mikrofon (36,12cm) Side Exit - Niere/Superniere/Kugel

Schwanenhals Mikrofon mit zwei flexiblen Bereichen (oben und unten, mittig starr) und frei wählbarer Kabelauslassrichtung, entweder seitlich oder nach unten.

Inline-Vorverstärker (RK100PK) abnehmbar mit Steckverbindung (TA4F)

CommShield™-Technologie zum Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM - Immunität)

Elektret-Kondensatorkapsel (R185B/R184B/R183B) mit Nieren/Supernieren/Kugelcharakteristik, werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben tauschbar gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik.

Technische Daten:

Schwanenhalslänge:  	12" (=36,12cm)

Charakteristik:  	Niere/Superniere/ Kugel

Aufnahmebereich (-3dB):	130°/115°/360°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit: 	-35 dBV/Pa (18 mV/Pa)

Ausgangsimpedanz:  	180 Ohm

Maximaler Schalldruckpegel:  	124/122,7/116,7 dB
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kΩ Last)

Eigenrauschen:  	28,0/26,5/20,5 dB
(äquiv. Schalldruck)

Vorverstärker-

Übersteuerungsgrenze:  	-6dBV
(bei 1% Gesamtklirrfaktor)

Gleichtaktunterdrückung:  	min. 45,0 dB

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 VDC

Stromaufnahme:  	2 mA

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:  	-18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	0 bis 95%

Weitere Spezifikationen

Kabellänge:	3,65m

Farbe: 	schwarz

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Steckbarer Inline-Vorverstärker (Eingang TA3F/Ausgang XLR3m)

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- körperschallentkoppelnde Einbaubuchse dazu
Metalleinsatz mit 5/8"-Außengewinde
(Dämpfung: 20dB)

- Tischflansch (nicht entkoppelt) mit
5/8"-Außengewinde

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX412SE/C (/S/O)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.518    Shure_MX418SE/C (/S/O)** Schwanenhals Mikrofon (45,7cm) Side Exit - Niere(/Superniere/Kugel)

Schwanenhals Mikrofon (45,7cm) Side Exit - Niere/Superniere/Kugel

Schwanenhals Mikrofon mit zwei flexiblen Bereichen (oben und unten, mittig starr) und frei wählbarer Kabelauslassrichtung, entweder seitlich oder nach unten.

Inline-Vorverstärker (RK100PK) abnehmbar mit Steckverbindung (TA4F)

CommShield™-Technologie zum Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM - Immunität)

Elektret-Kondensatorkapsel (R185B/R184B/R183B) mit Nieren/Supernieren/Kugelcharakteristik, werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben tauschbar gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik.

Technische Daten:

Schwanenhalslänge:  	18" (=45,7cm)

Charakteristik:  	Niere/Superniere/ Kugel

Aufnahmebereich (-3dB):	130°/115°/360°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit: 	-35 dBV/Pa
(18 mV/Pa)

Ausgangsimpedanz:  	180 Ohm

Maximaler Schalldruckpegel:  	124/122,7/116,7 dB
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kΩ Last)

Eigenrauschen:  	28,0/26,5/20,5 dB
(äquiv. Schalldruck)

Vorverstärker-

Übersteuerungsgrenze:  	-6dBV
(bei 1% Gesamtklirrfaktor)

Gleichtaktunterdrückung:  	min. 45,0 dB

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 VDC

Stromaufnahme:  	2 mA

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:  	-18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	0 bis 95%

Weitere Spezifikationen

Kabellänge:	3,65m

Farbe: 	schwarz

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Steckbarer Inline-Vorverstärker (Eingang TA3F/Ausgang XLR3m)

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- körperschallentkoppelnde Einbaubuchse dazu
Metalleinsatz mit 5/8"-Außengewinde
(Dämpfung: 20dB)

- Tischflansch (nicht entkoppelt) mit
5/8"-Außengewinde

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX418SE/C (/S/O)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.612    Shure_MX412D/S (/C)** Schwanenhals-Tischsprechstelle (30,5cm) - Superniere(/Niere)

Schwanenhals-Tischsprechstelle (30,5cm) - Superniere(/Niere)

Schwanenhals -Tischsprechstelle mit Sprechtaste und schwerem Standfuß.

Schwanenhals ist fest mit der Basis verbunden und besitzt oben und unten je einen flexibel biegbaren Bereich.

Funktion der Sprechtaste intern programmierbar über DIL-Schalter:

- Mic On/Off

- Push to talk/Push to mute

- Mikrofon permanent offen (keine Funktion).

Geräuschfreies Ein- und Ausschalten.

Integrierte Status-LED.

Festes Anschlusskabel (3m) mit XLR3m konfektioniert. Für die exterene Verwendung bzw. Beschaltung der Schaltfunktion (Taste) und der LED sind im Anschlußkabel zusätzliche Adern vorhanden.

CommShield™-Technologie zum Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM - Immunität)

Elektret-Kondensatorkapsel (R185B/R184B) mit Supernieren-/Nierencharakteristik, werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben tauschbar gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik.

Technische Daten:

Charakteristik:  	Superniere/Niere

Aufnahmebereich (-3dB):	115°/130°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit: 	-32,5 dBV/Pa
(23,7 mV/Pa)

Ausgangsimpedanz:  	150 Ohm

Maximaler Schalldruckpegel:  	122,7/124 dB
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kΩ Last)

Eigenrauschen:  	28,0/26,5 dB
(äquiv. Schalldruck)

Vorverstärker-

Übersteuerungsgrenze:  	-6dBV
(bei 1% Gesamtklirrfaktor)

Gleichtaktunterdrückung:  	min. 45,0 dB

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 VDC

Stromaufnahme:  	2 mA

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:  	-18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	0 bis 95%

Weitere Spezifikationen

Schwanenhalslänge:  	182" (=30,5cm)

Kabellänge:	3,0m

Farbe: 	schwarz

Gewicht:  	0,81kg

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- einrastender Schaumstoffwindschutz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX412D/S(/C)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.618    Shure_MX418D/S (/C)** Schwanenhals-Tischsprechstelle (45,7cm) - Superniere(/Niere)

Schwanenhals-Tischsprechstelle (45,7cm) - Superniere(/Niere)

Schwanenhals -Tischsprechstelle mit Sprechtaste und schwerem Standfuß.

Schwanenhals ist fest mit der Basis verbunden und besitzt oben und unten je einen flexibel biegbaren Bereich.

Funktion der Sprechtaste intern programmierbar über DIL-Schalter:

- Mic On/Off

- Push to talk/Push to mute

- Mikrofon permanent offen (keine Funktion).

Geräuschfreies Ein- und Ausschalten.

Integrierte Status-LED.

Festes Anschlusskabel (3m) mit XLR3m konfektioniert. Für die exterene Verwendung bzw. Beschaltung der Schaltfunktion (Taste) und der LED sind im Anschlußkabel zusätzliche Adern vorhanden.

CommShield™-Technologie zum Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM - Immunität)

Elektret-Kondensatorkapsel (R185B/R184B) mit Supernieren-/Nierencharakteristik, werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben tauschbar gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik.

Technische Daten:

Charakteristik:  	Superniere/Niere

Aufnahmebereich (-3dB):	115°/130°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit: 	-32,5 dBV/Pa
(23,7 mV/Pa)

Ausgangsimpedanz:  	150 Ohm

Maximaler Schalldruckpegel:  	122,7/124 dB
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kΩ Last)

Eigenrauschen:  	28,0/26,5 dB
(äquiv. Schalldruck)

Vorverstärker-

Übersteuerungsgrenze:  	-6dBV
(bei 1% Gesamtklirrfaktor)

Gleichtaktunterdrückung:  	min. 45,0 dB

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 VDC

Stromaufnahme:  	2 mA

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:  	-18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	0 bis 95%

Weitere Spezifikationen

Schwanenhalslänge:  	18" (=45,7cm)

Kabellänge:	3,0m

Farbe: 	schwarz

Gewicht:  	0,81kg

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- einrastender Schaumstoffwindschutz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX418D/S(/C)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.815    Shure_MX415DUAL/C** Schwanenhals Mikrofon mit reduntanter Doppelkapsel, 38cm

Schwanenhals Mikrofon mit reduntanter Doppelkapsel, 38cm

Schwanenhals Mikrofon mit zwei Elektret-Kondensatorkapseln und separater Signalführung in einem gemeinsamen kompakten Gehäuse zur Maximierung der Betriebssicherheit und Verfügbarkeit bei gleichzeitig minimalem optischen Gewicht.

Das ca. 38cm lange Mikrofon verfügt über ein flexibles Schwanenhalselement am oberen Teil direkt hinter dem Mikrofonkopf mit den beiden Kapseln. 
Darunter befindet sich ein starres schlankes Rohr mit einem Knick am unteren Ende. 
Das Rohr wird in einem Element mit Standard-XLR-Abmessungen gefasst.

Dadurch ist das Dual-Mikrofon auch zu bestehnden Installationen mit Shockmount-Duchführung kompatibel.

Die Signale der beiden Mikrofonkapseln werden innerhalb des Schwanenhalses über komplett separate Verkabelungen geführt. Der Anschluss erfolgt über 2x Inline-Vorverstärker (RK100PK) mit Steckverbindung (TA4F).

Das Mikrofon kann somit einfach kabelgebunden und mit Phantomspeisung verwendet werden oder flexibel mit Taschensendern in einem drahtlose Funksystemen betrieben werden.

CommShield™-Technologie zum Schutz gegen HF-Interferenzen (GSM - Immunität)

2x Elektret-Kondensatorkapsel R185B mit Nierencharakteristik, ggfs. werkzeuglos tauschbar gegen andere Kapseln durch einfaches Aufschrauben.

Technische Daten:

Schwanenhalslänge:  	15" (=38cm)

je Kapsel

Charakteristik:  	Niere

Aufnahmebereich (-3dB):	130°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit: 	-35 dBV/Pa (18 mV/Pa)

Ausgangsimpedanz:  	180 Ohm

Maximaler Schalldruckpegel:  	124/122,7/116,7 dB
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kΩ Last)

Eigenrauschen:  	28,0/26,5/20,5 dB
(äquiv. Schalldruck)

Vorverstärker-

Übersteuerungsgrenze:  	-6dBV
(bei 1% Gesamtklirrfaktor)

Gleichtaktunterdrückung:  	min. 45,0 dB

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 VDC

Stromaufnahme:  	2 mA

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:  	-18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	0 bis 95%

Weitere Spezifikationen

Kabellänge:	3,65m

Farbe: 	schwarz

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- 2x Steckbarer Inline-Vorverstärker (Eingang TA3F/Ausgang XLR3m)

- 2x Preamp Mounting-Kits

- 1x einrastender Schaumstoffwindschutz (mind 40dB Pop-Protection)

- 1x einrastender Drahtkorb-Popschutz (mind. 30dB Pop-Protection)

- 1x Shock Mount mit pneumatischem Erschütterungsabsor

- Verlängerungselement mit 5/8"-Außengewinde
Tischflansch (nicht entkoppelt) mit 5/8"-Außengewinde

- Mikrofonklemme

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX415DUAL/C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.05.900    Shure_MX-Aufsteck** kurzes Schwanenhalsmikrofon mit

Shure_MX-Aufsteck** kurzes Schwanenhalsmikrofon mit TA4F-Stecker

kurzes Schwanenhalsmikrofon mit TA4F-Steckverbinder als Aufsteck-Mikrofon zur Verwendung mit den in separater Position ausgeschriebenen Taschensendern der Funkmikrofonanlage.

Elektret-Kondensatorkapsel mit Nieren-Charakteristik, werkzeuglos durch einfaches Aufschrauben tauschbar gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik (Supernieren/Kugelcharakteristik).

Mindestanforderungen:

- kurzer Schwanenhals, Länge: ca. 5 cm

- Mikrofonkapsel mit Nieren-Charakteristik

- Steckverbinder verriegelbar

- Geschützt vor HF-Interferenzen (GSM-Immun)

Technische Daten:

Charakteristik:  	Niere

Aufnahmebereich (-3dB):	130°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit: 	-35 dBV/Pa
(18 mV/Pa)

Maximaler Schalldruckpegel:  	124 dB
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kΩ Last)

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:  	-18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	0 bis 95%

Weitere Spezifikationen

Schwanenhalslänge:	ca. 5 cm

Farbe: 	schwarz

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- Kordel mit Sicherheitsschließe
zum Umhängen des Taschensenders um den Hals

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MX-Aufsteck (modifiziertes MX202B/C)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.01.05   Schwanenhälse   GP ____________

Untertitel 1    10.01.06    Lavalier/ Ansteckmikrofone

10.01.06.001    Shure_CVL-B/C-TQG** einfaches Lavaliermikrofon - Niere mit TA4F

einfaches Lavaliermikrofon - Niere

Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung mit Elektret-Kondensatorkapsel und Nierencharakteristik.

Mindestanforderungen:

- mit passenden Steckverbinder (TA4F) zu Shure Taschensendern

- Schaumstoffwindschutz

- Ansteckklammer

Technische Daten:

Frequenzgang:  	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	600 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-43,5 dBV/Pa

Maximaler Schalldruckpegel:  	139 dB SPL
(1 kHz bei 3% Klirrfaktor, 1 kOhm Last)

Eigenrauschen:  	22 dB
(äquiv. Schalldruckpegel)

Spannungsversorgung: :  	+5 V(DC) 10 V max (DC Bias)

Kabellänge:  	1,3 m

Gewicht:  	25g

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	CVL-B/C-TQG

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.045    Shure_TL45x/O-LEMO** Subminiatur Lavaliermikrofon Doppelmembran  Kugel - geringe Empfindlichkeit, Lemo

Subminiatur Lavaliermikrofon Doppelmembran, Kugel - geringe Empfindlichkeit, Lemo

Professionelles Subminiatur-Lavaliermikrofon mit Doppelmembran für drahtlose Anwendung mit Lemo-Steckverbinder passend zu den Taschensendern des LVs

Kapsel mit Kugel-Charakteristik und geringer Empfindlichkeit, besonders geeignet für Theateranwendungen.

Ausgezeichnetes Off-Axis-Verhalten ermöglicht präzise Sprachabnahme unabhängig von Positionierung oder bei Bewegungen.

Mindestanforderungen:

- Neutraler Frequenzgang

- Wasser-, Makeup- und Schweißresistent durch tauschbare nanobeschichtete Entzerrungskappen

- Geringes Eigenrauschen

- großer Dynamikbereich

- Faserverstärktes Kabel, 1,1mm überschminkbar, hochbiegsam und unempfindlich gegen Knicken

Technische Daten:

Kapsel:  	Kondensator Doppelmembran mit Kugel-Charakteristik

Übertragungsbereich: 	20 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit: 	-45,0 dBV/Pa (5,62mV/Pa)

Maximaler Schalldruckpegel: 	142 dB SPL

Dynamikumfang:  	117,5 dB

Clipping Level:  	3,0 dBV, 1kHz

Eigenrauschen 	24,5 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

SNR:  	69,5 dB

Spannungsversorgung: 	Bias 5,0 V(DC)
120 – 240µA (Typisch))

Kabel:  	D = 1,1 mm, Länge = 1,67 m

Abmessungen (D x H):  	5,6 x 13,5 mm

Gewicht inkl. Kabel:  	12 g

Farbe:  	B - Schwarz/
C - Cocoa (Dunkles Braun)
T - Tan (Beige)
W - Weiß

Mitzulieferndes Zubehör:

- 3x Entzerrungskapsel Linear,

- 2x Entzerrungskapsel für Presence Responce (Sprache)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	TL45B(*/C/T/W*)/O-LEMO

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.046    Shure_TL46x/O-xxxx** Subminiatur Lavaliermikrofon Doppelmembran  Kugel - hohe Empfindlichkeit

Subminiatur Lavaliermikrofon Doppelmembran, Kugel - hohe Empfindlichkeit

Professionelles Subminiatur-Lavaliermikrofon mit Doppelmembran für drahtlose Anwendung mit Lemo-(oder. MTQG/TA4F)-Steckverbinder passend zu den Taschensendern des LVs

Kapsel mit Kugel-Charakteristik und hoher Empfindlichkeit, besonders geeignet für Dialoge und mittlere Schalldruckpegel.

Ausgezeichnetes Off-Axis-Verhalten ermöglicht präzise Sprachabnahme unabhängig von Positionierung oder bei Bewegungen.

Mindestanforderungen:

- Neutraler Frequenzgang

- Wasser-, Makeup- und Schweißresistent durch tauschbare nanobeschichtete Entzerrungskappen

- Geringes Eigenrauschen

- großer Dynamikbereich

- Faserverstärktes Kabel, 1,6mm überschminkbar, hochbiegsam und unempfindlich gegen Knicken

Technische Daten:

Kapsel:  	Kondensator Doppelmembran mit Kugel-Charakteristik

Übertragungsbereich: 	20 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit: 	-37,0 dBV/Pa (14,1mV/Pa)

Maximaler Schalldruckpegel: 	134 dB SPL

Dynamikumfang:  	110 dB

Clipping Level:  	3,0 dBV, 1kHz

Eigenrauschen 	24,0 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

SNR:  	70,0 dB

Spannungsversorgung: 	Bias 5,0 V(DC)
120 – 240µA (Typisch))

Kabel:  	D = 1,6 mm, Länge = 1,67 m

Abmessungen (D x H):  	5,6 x 13,5 mm

Gewicht inkl. Kabel:  	12 g

Farbe:  	B - Schwarz/
C - Cocoa (Dunkles Braun)
T - Tan (Beige)
W - Weiß

Mitzulieferndes Zubehör:

- 3x Entzerrungskapsel Linear,

- 2x Entzerrungskapsel für Presence Responce (Sprache)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	TL46B(*/C/T/W*)/O-LEMO(*/MTQG*)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.047    Shure_TL47x/O-xxxx** Subminiatur Lavaliermikrofon Doppelmembran  Kugel - geringe Empfindlichkeit

Subminiatur Lavaliermikrofon Doppelmembran, Kugel - geringe Empfindlichkeit

Professionelles Subminiatur-Lavaliermikrofon mit Doppelmembran für drahtlose Anwendung mit Lemo-(oder MicroDot- oder MTQG/TA4F-)Steckverbinder passend zu den Taschensendern des LVs

Kapsel mit Kugel-Charakteristik und geringer Empfindlichkeit, universell einsetzbar.

Ausgezeichnetes Off-Axis-Verhalten ermöglicht präzise Sprachabnahme unabhängig von Positionierung oder bei Bewegungen.

Mindestanforderungen:

- Neutraler Frequenzgang

- Wasser-, Makeup- und Schweißresistent durch tauschbare nanobeschichtete Entzerrungskappen

- Geringes Eigenrauschen

- großer Dynamikbereich

- Faserverstärktes Kabel, 1,6 mm überschminkbar, hochbiegsam und unempfindlich gegen Knicken

Technische Daten:

Kapsel:  	Kondensator Doppelmembran mit Kugel-Charakteristik

Übertragungsbereich: 	20 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit: 	-45,0 dBV/Pa (5,62mV/Pa)

Maximaler Schalldruckpegel: 	142 dB SPL

Dynamikumfang:  	117,5 dB

Clipping Level:  	3,0 dBV, 1kHz

Eigenrauschen 	24,5 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

SNR:  	69,5 dB

Spannungsversorgung: 	Bias 5,0 V(DC)
120 – 240µA (Typisch))

Kabel:  	D = 1,6 mm, Länge = 1,67 m

Abmessungen (D x H):  	5,6 x 13,5 mm

Gewicht inkl. Kabel:  	12 g

Farbe:  	B - Schwarz/
C - Cocoa (Dunkles Braun)
T - Tan (Beige)
W - Weiß

Mitzulieferndes Zubehör:

- 3x Entzerrungskapsel Linear,

- 2x Entzerrungskapsel für Presence Responce (Sprache)

- 1x Mikrofon-Ansteck-Klemme (single)

- 1x Doppel-Mikrofon-Ansteck-Klemme

- 5x Kabelklemme

- 1x Vampire Clip

- 1x Selbstklebender Vampire Clip

- 2x Windschutz

- 1x Transparente Klebehalterung

- 10x Klebepads für Klebehalterung

- 1x Aufbewahrungstasche

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	TL47B(*/C/T/W*)/O-LEMO(*/MTQG/MDOT*)-A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.048    Shure_TL48x/O-xxxx** Subminiatur Lavaliermikrofon Doppelmembran  Kugel - geringe Empfindlichkeit

Subminiatur Lavaliermikrofon Doppelmembran, Kugel - geringe Empfindlichkeit

Professionelles Subminiatur-Lavaliermikrofon mit Doppelmembran für drahtlose Anwendung mit Lemo- (oder MicroDot- oder MTQG/TA4F-)Steckverbinder passend zu den Taschensendern des LVs

Kapsel mit Kugel-Charakteristik und geringer Empfindlichkeit, besonders geeignet für Sprache und Dialoge bei TV- und Film-Produktion.

Ausgezeichnetes Off-Axis-Verhalten ermöglicht präzise Sprachabnahme unabhängig von Positionierung oder bei Bewegungen.

Mindestanforderungen:

- konturierter Frequenzgang mit an Sprache angepasster Präsenzanhebung

- Wasser-, Makeup- und Schweißresistent mit nanobeschichteter Entzerrungskappe

- Geringes Eigenrauschen

- großer Dynamikbereich

- Faserverstärktes Kabel, 1,6 mm überschminkbar, hochbiegsam und unempfindlich gegen Knicken

Technische Daten:

Kapsel:  	Kondensator Doppelmembran mit Kugel-Charakteristik

Übertragungsbereich: 	20 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit: 	-45,0 dBV/Pa (5,62mV/Pa)

Maximaler Schalldruckpegel: 	142 dB SPL

Dynamikumfang:  	117,5 dB

Clipping Level:  	3,0 dBV, 1kHz

Eigenrauschen 	24,5 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

SNR:  	69,5 dB

Spannungsversorgung: 	Bias 5,0 V(DC)
120 – 240µA (Typisch))

Kabel:  	D = 1,6 mm, Länge = 1,67 m

Abmessungen (D x H):  	5,3 x 19 mm

Gewicht inkl. Kabel:  	12 g

Farbe:  	B - Schwarz/
C - Cocoa (Dunkles Braun)
T - Tan (Beige)
W - Weiß

Mitzulieferndes Zubehör:

- 1x Mikrofon-Ansteck-Klemme (single)

- 1x Doppel-Mikrofon-Ansteck-Klemme

- 5x Kabelklemme

- 1x Vampire Clip

- 1x Selbstklebender Vampire Clip

- 2x Windschutz

- 1x Transparente Klebehalterung

- 10x Klebepads für Klebehalterung

- 1x Aufbewahrungstasche

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	TL48B(*/C/T/W*)/O-LEMO(*/MTQG/MDOT*)-A
	oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.050    Shure_DL4x/O-MTQG-A** Wasserdichtes Subminiatur Lavalier-Mikrofon, Kugel - MTQG

Wasserdichtes Subminiatur Lavalier-Mikrofon, Kugel - MTQG

Extrem robustes professionelles Subminiatur-Lavalier-Mikrofon für drahtlose Anwendung mit MTQG/TA4F-Steckverbinder passend zu den Taschensendern des LVs

Kapsel mit Kugel-Charakteristik und geringer Empfindlichkeit, universell einsetzbar auf Bühne, im Studio und für allgemeine Sprachanwendungen.

Staub und Wasserdicht gemäß IP57

Mindestanforderungen:

- Neutraler Frequenzgang

- Wasser-, Makeup- und Schweißresistent

- IP57 zertifiziert

- Geringes Eigenrauschen

- Großer Dynamikbereich

- Faserverstärktes Kabel, 1,6 mm überschminkbar, hochbiegsam und unempfindlich gegen Knicken

Technische Daten:

Kapsel:  	Kugel-Charakteristik

Übertragungsbereich: 	20 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit: 	-42,5 dBV, 1 kHz

Maximaler Schalldruckpegel: 	132 dB SPL

Dynamikumfang:  	101,0 dB

Clipping Level:  	3,0 dBV, 1kHz

Eigenrauschen 	31 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

SNR:  	63,0 dB

Spannungsversorgung: 	Bias 5,0 V(DC)
220µA (Typisch))

Kabel:  	D = 1,6 mm, Länge = 1,67 m

Abmessungen (D x H):  	5,2 x 14,5 mm

Gewicht:  	15 g

Farbe:  	B - Schwarz/
C - Cocoa (Dunkles Braun)
T - Tan (Beige)
W - White (Weiss)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 1x Entzerrungskapsel für Sprachoptimierten Frequenzgang

- 1x Windschutz, rastend

- 1x Windschutz, Schaumstoff

- 1x Klebehalterung

- 1x Ansteck-Klemme

- 1x Aufbewahrungstasche

- 1x verriegelbarer TA4F Stecker

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	DL4T(*/C/B/W)/O-MTQG-A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.051    Kopie von Shure_DL4B/O-LM1-A** Wasserdichtes Subminiatur Lavalier-Mikrofon, Kugel - Lemo1

Wasserdichtes Subminiatur Lavalier-Mikrofon, Kugel - Lemo1

Extrem robustes professionelles Subminiatur-Lavalier-Mikrofon für drahtlose Anwendung mit Lemo1-Steckverbinder passend zu den Q5X PlayerMic-Taschensendern des LVs

Kapsel mit Kugel-Charakteristik und geringer Empfindlichkeit, universell einsetzbar auf Bühne, im Studio und für allgemeine Sprachanwendungen.

Staub und Wasserdicht gemäß IP57

Mindestanforderungen:

- Neutraler Frequenzgang

- Wasser-, Makeup- und Schweißresistent

- IP57 zertifiziert

- Geringes Eigenrauschen

- großer Dynamikbereich

- Faserverstärktes Kabel, 1,6 mm überschminkbar, hochbiegsam und unempfindlich gegen Knicken

Technische Daten:

Kapsel:  	Kugel-Charakteristik

Übertragungsbereich: 	20 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit: 	-38,5 dBV, 1 kHz

Maximaler Schalldruckpegel: 	125 dB SPL

Dynamikumfang:  	92 dB

Clipping Level:  	3,0 dBV, 1kHz

Eigenrauschen 	33 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

SNR:  	61 dB

Spannungsversorgung: 	Bias 5,0 V(DC)
220µA (Typisch))

Kabel:  	D = 1,6 mm, Länge = 1,67 m

Abmessungen (D x H):  	5,2 x 14,5 mm

Gewicht:  	15 g

Farbe:  	B - Schwarz

Mitzulieferndes Zubehör:

- 1x Entzerrungskapsel für Sprachoptimierten Frequenzgang

- 1x Windschutz, rastend

- 1x Windschutz, Schaumstoff

- 1x Klebehalterung

- 1x Ansteck-Klemme

- 1x Aufbewahrungstasche

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	DL4B/O-LM1-A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.053    Shure_DL4x/O-LM3-A** Wasserdichtes Subminiatur Lavalier-Mikrofon, Kugel - Lemo3

Wasserdichtes Subminiatur Lavalier-Mikrofon, Kugel - Lemo3

Extrem robustes professionelles Subminiatur-Lavalier-Mikrofon für drahtlose Anwendung mit Lemo3-Steckverbinder passend zu den Taschensendern des LVs

Kapsel mit Kugel-Charakteristik und geringer Empfindlichkeit, universell einsetzbar auf Bühne, im Studio und für allgemeine Sprachanwendungen.

Staub und Wasserdicht gemäß IP57

Mindestanforderungen:

- Neutraler Frequenzgang

- Wasser-, Makeup- und Schweißresistent

- IP57 zertifiziert

- Geringes Eigenrauschen

- großer Dynamikbereich

- Faserverstärktes Kabel, 1,6 mm überschminkbar, hochbiegsam und unempfindlich gegen Knicken

Technische Daten:

Kapsel:  	Kugel-Charakteristik

Übertragungsbereich: 	20 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit: 	-42,5 dBV, 1 kHz

Maximaler Schalldruckpegel: 	132 dB SPL

Dynamikumfang:  	101,0 dB

92 dB

Clipping Level:  	3,0 dBV, 1kHz

Eigenrauschen 	31 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

SNR:  	63,0 dB

Spannungsversorgung: 	Bias 5,0 V(DC)
220µA (Typisch))

Kabel:  	D = 1,6 mm, Länge = 1,67 m

Abmessungen (D x H):  	5,2 x 14,5 mm

Gewicht:  	15 g

Farbe:  	B - Schwarz/
C - Cocoa (Dunkles Braun)
T - Tan (Beige)
W - White (Weiss)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 1x Entzerrungskapsel für Sprachoptimierten Frequenzgang

- 1x Windschutz, rastend

- 1x Windschutz, Schaumstoff

- 1x Klebehalterung

- 1x Ansteck-Klemme

- 1x Aufbewahrungstasche

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	DL4T(*/C/B/W)/O-LM3-A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.056    Shure_DL4B/O-LM3-A** Wasserdichtes Subminiatur Lavalier-Mikrofon, Kugel - Lemo6

Wasserdichtes Subminiatur Lavalier-Mikrofon, Kugel - Lemo6

Extrem robustes professionelles Subminiatur-Lavalier-Mikrofon für drahtlose Anwendung mit Lemo6-Steckverbinder passend zu den Q5X AquaMic-Taschensendern des LVs

Kapsel mit Kugel-Charakteristik und geringer Empfindlichkeit, universell einsetzbar auf Bühne, im Studio und für allgemeine Sprachanwendungen.

Staub und Wasserdicht gemäß IP57

Mindestanforderungen:

- Neutraler Frequenzgang

- Wasser-, Makeup- und Schweißresistent

- IP57 zertifiziert

- Geringes Eigenrauschen

- großer Dynamikbereich

- Faserverstärktes Kabel, 1,6 mm überschminkbar, hochbiegsam und unempfindlich gegen Knicken

Technische Daten:

Kapsel:  	Kugel-Charakteristik

Übertragungsbereich: 	20 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit: 	-38,5 dBV, 1 kHz

Maximaler Schalldruckpegel: 	125 dB SPL

Dynamikumfang:  	92 dB

Clipping Level:  	3,0 dBV, 1kHz

Eigenrauschen 	33 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

SNR:  	61 dB

Spannungsversorgung: 	Bias 5,0 V(DC)
220µA (Typisch))

Kabel:  	D = 1,6 mm, Länge = 1,67 m

Abmessungen (D x H):  	5,2 x 14,5 mm

Gewicht:  	15 g

Farbe:  	B - Schwarz

Mitzulieferndes Zubehör:

- 1x Entzerrungskapsel für Sprachoptimierten Frequenzgang

- 1x Windschutz, rastend

- 1x Windschutz, Schaumstoff

- 1x Klebehalterung

- 1x Ansteck-Klemme

- 1x Aufbewahrungstasche

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	DL4B/O-LM6-A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.060    Shure_UL4x/C-MTQG-A** Subminiatur Lavalier-Mikrofon Niere - MTQG

Subminiatur Lavalier-Mikrofon Niere - MTQG

Extrem robustes professionelles Subminiatur-Lavalier-Mikrofon für drahtlose Anwendung mit MTQG/TA4F-Steckverbinder passend zu den Taschensendern des LVs

Kapsel mit Nieren-Charakteristik und geringer Empfindlichkeit, universell einsetzbar auf Bühne, im Studio und für allgemeine Sprachanwendungen.

Mindestanforderungen:

- Neutraler Frequenzgang

- Wasser-, Makeup- und Schweißresistent

- Geringes Eigenrauschen

- großer Dynamikbereich

- Faserverstärktes Kabel, 1,6 mm überschminkbar, hochbiegsam und unempfindlich gegen Knicken

Technische Daten:

Kapsel:  	Nieren-Charakteristik

Übertragungsbereich: 	40 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit: 	-42,5 dBV, 1 kHz (MTQG)

Maximaler Schalldruckpegel: 	130 dB SPL

Dynamikumfang:  	98 dB

Eigenrauschen 	32 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

SNR:  	62,0 dB

Spannungsversorgung: 	Bias 5,0 V(DC)
530µA (Typisch))

Kabel:  	D = 1,6 mm, Länge = 1,67 m

Abmessungen (D x H):  	5,0 x 17 mm

Gewicht:  	12,5 g

Farbe:  	B - Schwarz/
C - Cocoa (Dunkles Braun)
T - Tan (Beige)
W - White (Weiss)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 1x Windschutz, rastend

- 1x Ansteck-Klemme

- 1x Aufbewahrungstasche

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	UL4T(*/C/B/W)/T-MTQG(*/LM3)-A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.061    Shure_UL4x/C-LM3-A** Subminiatur Lavalier-Mikrofon Niere - Lemo3

Subminiatur Lavalier-Mikrofon Niere - Lemo3

Extrem robustes professionelles Subminiatur-Lavalier-Mikrofon für drahtlose Anwendung mit Lemo3-Steckverbinder passend zu den Taschensendern des LVs

Kapsel mit Nieren-Charakteristik und geringer Empfindlichkeit, universell einsetzbar auf Bühne, im Studio und für allgemeine Sprachanwendungen.

Mindestanforderungen:

- Neutraler Frequenzgang

- Wasser-, Makeup- und Schweißresistent

- Geringes Eigenrauschen

- großer Dynamikbereich

- Faserverstärktes Kabel, 1,6 mm überschminkbar, hochbiegsam und unempfindlich gegen Knicken

Technische Daten:

Kapsel:  	Nieren-Charakteristik

Übertragungsbereich: 	40 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit: 	-37 dBV, 1 kHz (LEMO)

Maximaler Schalldruckpegel: 	130 dB SPL

Dynamikumfang:  	98 dB

Eigenrauschen 	32 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

SNR:  	62,0 dB

Spannungsversorgung: 	Bias 5,0 V(DC)
530µA (Typisch))

Kabel:  	D = 1,6 mm, Länge = 1,67 m

Abmessungen (D x H):  	5,0 x 17 mm

Gewicht:  	12,5 g

Farbe:  	B - Schwarz/
C - Cocoa (Dunkles Braun)
T - Tan (Beige)
W - White (Weiss)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 1x Windschutz, rastend

- 1x Ansteck-Klemme

- 1x Aufbewahrungstasche

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	UL4T(*/C/B/W)/C-LM3-A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.150    Shure_MX150B/C-TQG** Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung, Niere

Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung, Niere

Professionelles Subminiatur-Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung mit austauschbarer Elektret-Kondensatorkapsel
mit Niere-Charakteristik.

Mindestanforderungen:

- mit passenden Steckverbinder (TA4F) zu Shure Taschensendern

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- Ansteckklammern

- Aufbewahrungstasche

Technische Daten:

Übertragungsbereich: 	20 Hz - 20 kHz

Leerlaufempfindlichkeit: 	-51,0 dBV/Pa(4.5 mV)

Maximaler Schalldruckpegel: 	147,5 dB SPL

Eigenrauschen 	36,5 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

Gewicht: 	21 g

Spannungsversorgung: 	+5 V (0,04 - 0,18mA)

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich: 	-18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit: 	0 bis 95%

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MX150B/C-TQG

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.151    Shure_MX150B/O-TQG** Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung, Kugel

Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung, Kugel

Professionelles Subminiatur-Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung mit austauschbarer Elektret-Kondensatorkapsel
mit Kugel-Charakteristik.

Mindestanforderungen:

- mit passenden Steckverbinder (TA4F) zu Shure Taschensendern

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- Ansteckklammern

- Aufbewahrungstasche

Technische Daten:

Übertragungsbereich: 	20 Hz - 20 kHz

Leerlaufempfindlichkeit: 	-46.5 dBV/Pa(4.5 mV)

Maximaler Schalldruckpegel: 	143,0 dB SPL

Eigenrauschen 	34,0 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

Gewicht: 	21 g

Spannungsversorgung: 	+5 V (0,04 - 0,18mA)

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich: 	-18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit: 	0 bis 95%

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MX150B/O-TQG

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.183    Shure_WL183** Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung, Kugel

Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung, Kugel

Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung mit austauschbarer Elektret-Kondensatorkapsel
mit Kugelcharakteristik.

Mindestanforderungen:

- mit passenden Steckverbinder (TA4F) zu Shure Taschensendern

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- zwei unterschiedliche Ansteckklammern

Technische Daten:

Übertragungsbereich: 	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz: 	1800 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit: 	-40,0 dBV/Pa (10 mV)

Maximaler Schalldruckpegel: 	125,0 dB SPL

Eigenrauschen: 	22,5 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

Abmessungen (L x Ø): 	22 x 12 mm

Spannungsversorgung: 	+5 V (1,5 - 10 V)

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich: 	-18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit: 	0 bis 95%

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	WL183

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.184    Shure_WL184** Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung, Superniere

Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung, Superniere

Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung mit austauschbarer Elektret-Kondensatorkapsel
mit Supernieren-Charakteristik.

Mindestanforderungen:

- mit passenden Steckverbinder (TA4F) zu Shure Taschensendern

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- zwei unterschiedliche Ansteckklammern

Technische Daten:

Übertragungsbereich: 	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz: 	1800 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit: 	-44,5 dBV/Pa (21,1 mV)

Maximaler Schalldruckpegel: 	129,5 dB SPL

Eigenrauschen: 	27,0 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

Abmessungen (L x Ø): 	22 x 12 mm

Spannungsversorgung: 	+5 V (1,5 - 10 V)

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich: 	-18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit: 	0 bis 95%

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	WL184

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.185    Shure_WL185** Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung, Niere

Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung, Niere

Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung mit austauschbarer Elektret-Kondensatorkapsel
mit Nierencharakteristik.

Mindestanforderungen:

- mit passenden Steckverbinder (TA4F) zu Shure Taschensendern

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- zwei unterschiedliche Ansteckklammern

Technische Daten:

Übertragungsbereich: 	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz: 	1800 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit: 	-45,0 dBV/Pa

Maximaler Schalldruckpegel: 	130,5 dB SPL

Eigenrauschen: 	28,0 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

Abmessungen (L x Ø): 	22 x 12 mm

Spannungsversorgung: 	+5 V (1,5 - 10 V)

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich: 	-18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit: 	0 bis 95%

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	WL185

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.283    Shure_MX183** Lavaliermikrofon, kabelgebunden - Kugel

Lavaliermikrofon, kabelgebunden - Kugel

Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung mit austauschbarer Elektret-Kondensatorkapsel 
mit Kugelcharakteristik.

Mindestanforderungen:

- mit passenden Steckverbinder (TA4F) zu Shure Taschensendern

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- zwei unterschiedliche Ansteckklammern

Technische Daten:

Frequenzgang:  	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	180 W

Leerlaufempfindlichkeit:  	-27,5 dBV/Pa (42,2 mV)

Maximaler Schalldruckpegel:  	116,7 dB SPL 
MX184: 	 122,7 dB SPL
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor, 1 kW Last)

Eigenrauschen:  	20,5 dB
(äquiv. Schalldruckpegel)

Gleichtaktunterdrückung:  	mindestens 45,0 dB

Abmessungen (L x Æ):  	22 x 12 mm

Spannungsversorgung: :  	11 bis 52 V; 2 mA

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:  	 -18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	MX183
oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.284    Shure_MX184** Lavaliermikrofon, kabelgebunden - Superniere

Lavaliermikrofon, kabelgebunden - Superniere

Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung mit austauschbarer Elektret-Kondensatorkapsel 
mit Supernieren-Charakteristik.

Mindestanforderungen:

- mit passenden Steckverbinder (TA4F) zu Shure Taschensendern

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- zwei unterschiedliche Ansteckklammern

Technische Daten:

Frequenzgang:  	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	180 W

Leerlaufempfindlichkeit:  	-33,5 dBV/Pa (21,1 mV)

Maximaler Schalldruckpegel:  	122,7 dB SPL
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor, 1 kW Last)

Eigenrauschen:  	26,5 dB
(äquiv. Schalldruckpegel)

Gleichtaktunterdrückung:  	mindestens 45,0 dB

Abmessungen (L x Æ):  	22 x 12 mm

Spannungsversorgung: :  	11 bis 52 V; 2 mA

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:  	 -18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	MX184

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.285    Shure_MX185** Lavaliermikrofon, kabelgebunden - Niere

Lavaliermikrofon, kabelgebunden - Niere

Lavaliermikrofon mit Batterie-Preamp - Niere

Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung mit austauschbarer Elektret-Kondensatorkapsel 
mit Nierencharakteristik.

Mindestanforderungen:

- mit passenden Steckverbinder (TA4F) zu Shure Taschensendern

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- zwei unterschiedliche Ansteckklammern

Technische Daten:

Frequenzgang:  	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	180 W

Leerlaufempfindlichkeit:  	-35,0 dBV/Pa (17,8 mV)

Maximaler Schalldruckpegel:  	124,2 dB SPL
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor, 1 kW Last)

Eigenrauschen:  	28,0 dB
(äquiv. Schalldruckpegel)

Gleichtaktunterdrückung:  	mindestens 45,0 dB

Abmessungen (L x Æ):  	22 x 12 mm

Spannungsversorgung: :  	11 bis 52 V; 2 mA

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:  	 -18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	MX185

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.383    Shure_MX183BP** Lavaliermikrofon mit Batterie-Preamp - Kugel

Lavaliermikrofon mit Batterie-Preamp - Kugel

Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung mit austauschbarer Elektret-Kondensatorkapsel 
mit Kugelcharakteristik
und batteriegespeistem Vorverstärker

Mindestanforderungen:

- mit passenden Steckverbinder (TA4F) zu Shure Taschensendern

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- zwei unterschiedliche Ansteckklammern

Technische Daten:

Frequenzgang:  	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	180 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-27,5 dBV/Pa (42,2 mV)

Maximaler Schalldruckpegel:  	116,7 dB SPL 
MX184: 	 122,7 dB SPL
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor, 1 kOhm Last)

Eigenrauschen:  	20,5 dB
(äquiv. Schalldruckpegel)

Gleichtaktunterdrückung:  	mindestens 45,0 dB

Abmessungen (L x Æ):  	22 x 12 mm

Spannungsversorgung: :  	11 bis 52 V; 2 mA

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:  	 -18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	MX183BP
oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.384    Shure_MX184BP** Lavaliermikrofon mit Batterie-Preamp - Superniere

Lavaliermikrofon mit Batterie-Preamp - Superniere

Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung mit austauschbarer Elektret-Kondensatorkapsel 
mit Supernieren-Charakteristik
und batteriegespeistem Vorverstärker.

Mindestanforderungen:

- mit passenden Steckverbinder (TA4F) zu Shure Taschensendern

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- zwei unterschiedliche Ansteckklammern

Technische Daten:

Frequenzgang:  	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	180 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-33,5 dBV/Pa (21,1 mV)

Maximaler Schalldruckpegel:  	122,7 dB SPL
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor, 1 kOhm Last)

Eigenrauschen:  	26,5 dB
(äquiv. Schalldruckpegel)

Gleichtaktunterdrückung:  	mindestens 45,0 dB

Abmessungen (L x Æ):  	22 x 12 mm

Spannungsversorgung: :  	11 bis 52 V; 2 mA

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:  	 -18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	MX184BP

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.385    Shure_MX185BP** Lavaliermikrofon mit Batterie-Preamp - Niere

Lavaliermikrofon mit Batterie-Preamp - Niere

Lavaliermikrofon für drahtlose Anwendung mit austauschbarer Elektret-Kondensatorkapsel 
mit Nierencharakteristik
und batteriegespeistem Vorverstärker

Mindestanforderungen:

- mit passenden Steckverbinder (TA4F) zu Shure Taschensendern

- einrastender Schaumstoffwindschutz

- zwei unterschiedliche Ansteckklammern

Technische Daten:

Frequenzgang:  	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	180 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	-35,0 dBV/Pa (17,8 mV)

Maximaler Schalldruckpegel:  	124,2 dB SPL
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor, 1 kOhm Last)

Eigenrauschen:  	28,0 dB
(äquiv. Schalldruckpegel)

Gleichtaktunterdrückung:  	mindestens 45,0 dB

Abmessungen (L x Æ):  	22 x 12 mm

Spannungsversorgung: :  	11 bis 52 V; 2 mA

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:  	 -18° bis 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	MX185BP

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.940    Shure_MD40TA4F** Adapter MicroDot auf TA4F

Adapter MicroDot auf TA4F

Adapter von MicroDot auf Mini-XLR, 4-polig
zum Anschluss von Subminiatur-Mikrofonen z.B. an Taschensender von Shure

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MD40TA4F

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.941    Shure_MD40Lemo** Adapter MicroDot auf Lemo

Adapter MicroDot auf Lemo

Adapter von MicroDot auf 3pol-Lemo
zum Anschluss von Subminiatur-Mikrofonen z.B. an Taschensender von Shure- oder Sennheiser

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MD40Lemo

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.942    Shure_MD40TA5F** Adapter MicroDot auf MiniXLR 5-Polig

Adapter MicroDot auf MiniXLR 5-Polig

Adapter MicroDot auf Mini-XLR, 5-polig
zum Anschluss von Subminiatur-Mikrofonen 
z.B. an Taschensender von Lectrosonics

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MD40TA5F

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.06.999    Shure_RPM40KIT** Zubehörset für Lavalier-Mikrofone

Zubehörset für Lavalier-Mikrofone

Vollständiges Zubehörset inkl. Aufbewahrungstasche passend zu den in Vorposition ausgeschriebenen Lavalier-Mikrofonen:

Mindestens bestehend aus:

- 4x Mikrofon-Ansteck-Klemme (single), sortiert

- 1x Doppel-Mikrofon-Ansteck-Klemme

- 11x Kabelklemme, sortiert

- 1x Vampire Clip

- 1x Selbstklebender Vampire Clip

- 4x Windschutz, sortiert

- 1x Transparente Klebehalterung

- 10x Klebepads für Klebehalterung

- 1x Magnethalterung

- 1x Aufbewahrungstasche

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	RPM40KIT

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.01.06   Lavalier/ Ansteckmikrofone   GP ____________

Untertitel 1    10.01.07    Head-/Earset Mikrofone

10.01.07.031    Shure_SM31FH-TQG** Headset-Mikrofon für Fitnessanwendungen, Niere mit TA4F

Headset-Mikrofon für Fitnessanwendungen, Niere mit TA4F.

professionelles Kondensator Headset-Mikrofon mit Nierencharakteristik speziell für Fitnesstrainer und Anwendungen mit hoher Bewegungsdynamik auch in feuchtwarmer Umgebung.

Stabiler, stramm sitzender Kopfbügel mit flexibler Schwanenhalssektion sorgt auch bei starken Bewegungen für guten Halt.

resistent gegen Schweiß und Feuchtigkeit

Natürliche Stimmwiedergabe.

Hohe Immunität gegenüber Funkstörungen durch Mobilgeräte.

Mindestanforderungen:

- mit passenden Steckverbinder (TA4F) zu Shure Taschensendern

- Robustes Kabel

- Korrossionsgeschützt durch Wasser- und Schweiß abweisende Konstruktion

Technische Daten:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	45 Hz - 20 kHz

Ausgangsimpedanz:  	600 Ohm

Ausgangspegel:	-50dBV/Pa

Signal-/Rauschabstand:  	66dB (1kHz)

Max. Schalldruck:  	145 dB SPL
(1 kOhm Last bei
3% Klirrfaktor, 1 kHz)

Eigenrauschen:  	28 dB
(äquiv. Schalldruckpegel)

Spannungsversorgung: :  	+5 V(DC) 10 V max (DC Bias)

Kabellänge:  	1,1 m

Gewicht:  	max. 60g

Farbe:  	schwarz/ orange

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	SM31FH-TQG

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.07.035    Shure_SM35-TQG** Nackenbügelmikrofon, Niere TA4F

Nackenbügelmikrofon

Nackenbügelmikrofon mit dauerpolarisierter Kondensatorkapsel und Nierencharakteristik, inklusive Schaumstoffwindschutz.

Mindestanforderungen:

- sicherer und komfortabler Halt

- Optimierter Frequenzgang für klare und reine Stimmwiedergabe

- Geringes Gewicht und flexibles Design für hohen Tragekomfort

- TA4F Stecker

- Arretierender Windschutz

Technische Daten:

Frequenzgang:  	40 Hz - 20 kHz

Ausgangsimpedanz: 0	2400 Ohm @ 1kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	max. -59.0 dBV/Pa (1,9mV)

Signal-to-Noise Ratio:  	mind. 55dB

Max. SPL:  	153 dB (@1% THD, 1000 Ohm)

Dynamic Range:  	mind. 114 dB

Spannung:  	+5V DC nominal;
10V max (DC Bias)

Kabellänge:  	1,1m

Stecker:  	TA4F

Gewicht:  	72 g

gefordertes Zubehör:

- Schaumstoffwindschutz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SM35-TQG

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.07.051    Shure_DH5x/O-xxxx** Wasserdichtes Subminiatur Headset-Mikrofon Kugel - geringe Empfindlichkeit

Wasserdichtes Subminiatur Headset-Mikrofon, Kugel - geringe Empfindlichkeit

Extrem robustes professionelles Subminiatur-Headset-Mikrofon für drahtlose Anwendung mit MTQG/TA4F-(oder Lemo-)Steckverbinder passend zu den Taschensendern des LVs

Kapsel mit Kugel-Charakteristik und geringer Empfindlichkeit, universell einsetzbar auf Bühne, im Studio und für allgemeine Sprachanwendungen.

Staub und Wasserdicht gemäß IP57

Einfache und kompfortable Justage des Kopfbügels

Mindestanforderungen:

- Neutraler Frequenzgang

- Wasser-, Makeup- und Schweißresistent

- IP57 zertifiziert

- Geringes Eigenrauschen

- großer Dynamikbereich

- Faserverstärktes Kabel, 1,6 mm überschminkbar, hochbiegsam und unempfindlich gegen Knicken

- Einfache Bedienung und Justage des Kopfbügels

- Mikrofonarm links und rechts montierbar

Technische Daten:

Kapsel:  	Kugel-Charakteristik

Übertragungsbereich: 	20 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit: 	-42,5 dBV, 1 kHz

Maximaler Schalldruckpegel: 	132 dB SPL

Dynamikumfang:  	101,0 dB

Clipping Level:  	3,0 dBV, 1kHz

Eigenrauschen 	31 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

SNR:  	63,0 dB

Spannungsversorgung: 	Bias 5,0 V(DC)
220µA (Typisch))

Kabel:  	D = 1,6 mm, Länge = 1,67 m

Abmessungen (D x H):  	5,2 x 14,5 mm

Gewicht:  	20 g

Farbe:  	B - Schwarz/
C - Cocoa (Dunkles Braun)
T - Tan (Beige)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 1x Entzerrungskapsel für Presence Responce (Sprache)

- 1x Windschutz

- 1x Ansteck-Klemme

- 1x Aufbewahrungstasche für Headset

- 1x verriegelbarer TA4F Stecker (nur bei MTQG Stecker

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	DH5T(*/C/B)/O-MTQG(*/LEMO)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.07.053    Shure_WBH53T(/B)** Headset für Sprach- und Gesangsanwendungen, Kugel

Headset für Sprach- und Gesangsanwendungen, Kugel

Professionelles Headset für Sprach- und Gesangsanwendungen.

Mindestanforderungen:

- Dauerpolarisierte Subminiatur-Kondensatorkapsel, Kugelcharakteristik

- klarer, äußerst natürlicher Sound.

- Frei von Nahbesprechungseffekt für sehr gute Sprachverständlichkeit.

- inklusive zwei Entzerrungskapseln und Schaumstoffwindschutz

- Robuste und verstellbare Bügelmechanik zur idealen Anpassung an den Sprecher.

Technische Daten:

Frequenzgang:  	20 Hz-20 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-55 dBV/Pa (1,78 mV)

Maximaler Schalldruck:  	147dB SPL
(1 kOhm Last, 1% Klirrfaktor)

Eigenrauschen:  	 39 dB(A)
(äquival. Schalldruck)

Anschlusskabel:  	ca. 1,5m

Steckverbinder:  	4 Polig TA4F

Gewicht:  	35 g

Farbe:  	beige(/schwarz)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 2x Schaumstoffwindschutz

- 2x Entzerrungskapsel

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	WBH53T(/B)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.07.054    Shure_WBH54T(/B)** Headset für Gesangs- und Sprachanwendungen, Superniere

Headset für Gesangs- und Sprachanwendungen, Superniere

Professionelles unauffälliges Headset für Gesangs- und Sprachanwendungen.

Mindestanforderungen:

- Dauerpolarisierte Subminiatur-Kondensatorkapsel, Richtcharakteristik Superniere

- klarer, äußerst natürlicher Sound.

- Konturierter Frequenzgang u.A. zur Kompensierung des Nahbesprechungseffekt für sehr gute Sprachverständlichkeit.

- Gleichmäßige Supernierencharakteristik bietet extrem hohe Rückkopplungssicherheit

- extrem pegelfest, kann hohen Schalldruckpegel verzerrungsfrei wiedergeben

- Einrastender Windschutz

- Robuste und verstellbare Bügelmechanik zur idealen Anpassung an den Sprecher.

Technische Daten:

Frequenzgang:	20 Hz - 20 kHz

Leerlaufempfindlichkeit	-49,9 dBV (3,2 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:	144dB SPL
(1 kOhm Last, 1% Klirrfaktor)

Eigenrauschen:  	 39 dB(A)
(äquival. Schalldruck)

Anschlusskabel:	ca. 1,5m

Steckverbinder:  	4 Polig TA4F

Gewicht:	35 g

Farbe:	beige(/schwarz)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 2x Schaumstoffwindschutz

- 2x Schutzkappe

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	WBH54T(/B)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.07.153    Shure_MX153T/O-TQG** professionelles Ohrbügel-Mikrofon mit Kugelcharakteristik, hautfarben

professionelles Ohrbügel-Mikrofon mit Kugelcharakteristik.

Es bietet eine hohe Sprachverständlichkeit, einfache Handhabung und eine geringe Sichtbarkeit.

Optimiert für hohe Sprachverständlichkeit und damit ideal für Präsentationen und Vorträge.

Natürliche Stimm-Wiedergabe.

Der Bügel ist flexibel und lässt sich einfach auf unterschiedliche Anwender anpassen.

Hohe Immunität gegenüber Funkstörungen durch Mobilgeräte.

Mindestanforderungen:

- mit passenden Steckverbinder (TA4F) zu Shure Taschensendern

- Robustes, Kevlar-verstärktes Kabel

- inkl. Drei farblich angepasste Schaumstoff-Windschütze

Technische Daten:

Kapseltyp:	Kondensator

Richtcharakteristik:	Kugel

Übertragungsbereich:	20 Hz - 20 kHz

Eigenrauschen:	34 dB

Max. Schalldruck:	107 dB SPL

Gewicht:	max 20 g

Farbe:	hautfarben

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MX153T/O-TQG

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.07.253    Shure_TH53x/O-xxxx** Subminiatur Headset-Mikrofon Doppelmembran  Kugel - geringe Empfindlichkeit

Subminiatur Headset-Mikrofon Doppelmembran, Kugel - geringe Empfindlichkeit

Professionelles Subminiatur-Headset-Mikrofon mit Doppelmembran für drahtlose Anwendung mit Lemo-(oder MicroDot- oder MTQG/TA4F-)Steckverbinder passend zu den Taschensendern des LVs

Kapsel mit Kugel-Charakteristik und geringer Empfindlichkeit, universell einsetzbar auf Bühne, im Studio und allgemeine Sprachanwendungen.

Ausgezeichnetes Off-Axis-Verhalten ermöglicht präzise Sprachabnahme unabhängig von Positionierung oder bei Bewegungen.

Einfache und kompfortable Justage des Kopfbügels

Mindestanforderungen:

- Neutraler Frequenzgang

- Wasser-, Makeup- und Schweißresistent durch tauschbare nanobeschichtete Entzerrungskappen

- Geringes Eigenrauschen

- großer Dynamikbereich

- Faserverstärktes Kabel, 1,6 mm überschminkbar, hochbiegsam und unempfindlich gegen Knicken

- Einfache Bedienung und Justage des Kopfbügels

- Mikrofonarm links und rechts montierbar

Technische Daten:

Kapsel:  	Kondensator Doppelmembran mit Kugel-Charakteristik

Übertragungsbereich: 	20 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit: 	-45,0 dBV/Pa (5,62mV/Pa)

Maximaler Schalldruckpegel: 	142 dB SPL

Dynamikumfang:  	117,5 dB

Clipping Level:  	3,0 dBV, 1kHz

Eigenrauschen 	24,5 dB(A)
(äquivalenter Schalldruckpegel)

SNR:  	69,5 dB

Spannungsversorgung: 	Bias 5,0 V(DC)
120 – 240µA (Typisch))

Kabel:  	D = 1,6 mm, Länge = 1,67 m

Abmessungen (D x H):  	5,6 x 13,5 mm

Gewicht

Mikrofonarm mit Kabel:  	12 g

Kopfbügel:  	6,0 g

Farbe:  	B - Schwarz/
C - Cocoa (Dunkles Braun)
T - Tan (Beige)
W - Weiß

Mitzulieferndes Zubehör:

- 3x Entzerrungskapsel Linear,

- 2x Entzerrungskapsel für Presence Responce (Sprache)

- 2x Windschutz

- 1x Ansteck-Klemme

- 2x Kabelklemme

- 2x Knickschutz

- 1x Aufbewahrungstasche für Headset

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	TH53B(*/C/T/W*)/O-LEMO(*/MTQG/MDOT*)

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.01.07   Head-/Earset Mikrofone   GP ____________

Untertitel 1    10.01.08    Austauschkapseln für Funksender

10.01.08.112    Shure_RPW112** Austauschkapsel für Funksender, dynamisch Niere - SM58

Austauschkapsel für Funksender, dynamisch Niere - SM58

Dynamische Mikrofonkapsel mit Nieren-Charakteristik, passend zu dem in separter Position ausgeschriebenenen Handsender

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	SM58

Empfindlichkeit:  	5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa

Frequenzgang:  	50 Hz - 15 kHz

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	RPW112

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.08.114    Shure_RPW114** Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Niere - SM86

Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Niere - SM86

Kondensator-Mikrofonkapsel mit Nieren-Charakteristik, passend zu dem in separter Position ausgeschriebenenen Handsender

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	SM86

Kapseltyp:  	Kondensator, Niere

Empfindlichkeit:  	-50 dBV/Pa (3,15 mV/Pa)

Frequenzgang:  	50 Hz - 18 kHz

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	RPW114

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.08.116    Shure_RPW116** Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Superniere - SM87

Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Niere - SM86

Kondensator-Mikrofonkapsel mit Supernieren-Charakteristik, passend zu dem in separter Position ausgeschriebenenen Handsender

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	SM87

Kapseltyp:  	Kondensator, Superniere

Empfindlichkeit:	-52,5 dBV/Pa (2,4 mV)

Frequenzgang:	50 Hz - 18 kHz

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	RPW116

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.08.118    Shure_RPW118** Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, dynamisch Superniere - BETA58A

Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, dynamisch Superniere - BETA58A

dynamische Mikrofonkapsel mit Supernieren-Charakteristik, passend zu dem in separter Position ausgeschriebenenen Handsender

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	Beta 58A

Kapseltyp:  	Dynamisch, Superniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa

Frequenzgang:  	50 Hz - 16 kHz

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	RPW118

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.08.120    Shure_RPW120** Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Superniere - BETA 87A

Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Superniere - BETA 87A

Kondensator-Mikrofonkapsel mit Supernieren-Charakteristik, passend zu dem in separter Position ausgeschriebenenen Handsender

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	BETA 87A

Kapseltyp:  	Kondensator, Superniere

Empfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa 
(2,37 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	RPW120

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.08.122    Shure_RPW122** Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Niere - BETA 87C

Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Superniere - BETA 87C

Kondensator-Mikrofonkapsel mit Nieren-Charakteristik, passend zu dem in separter Position ausgeschriebenenen Handsender

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	BETA 87C

Kapseltyp:  	Kondensator, Niere

Empfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa 
(2,37 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	RPW122

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.08.124    Shure_RPW124** Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Kugel - VP68

Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Kugel - VP68

Kondensator-Mikrofonkapsel mit Kugel-Charakteristik, passend zu dem in separter Position ausgeschriebenenen Handsender

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	VP68

Richtcharakteristik:  	Kugel

Empfindlichkeit:  	41 dBV/Pa

Eigenrauschen:  	18,5 dB(A) SPL

Frequenzgang:  	40 Hz - 20 kHz

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	RPW124

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.08.170    Shure_RPW170** Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Dynamisch Doppelmebran Niere - KSM8 nickel

Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Dynamisch Doppelmebran Niere - KSM8

Austauschkapsel mit dynamischer Dualdyne Doppelmembran Kapsel mit Richtcharakteristik Niere, passend zu dem in separter Position ausgeschriebenenen Handsender

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM8

Kapseltyp:  	Dynamische "Dualdyne" Kapsel mit Doppelmembran

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	40 Hz - 16 kHz

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa / 1,85 mV/Pa

Farbe:  	nickel

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	RPW170

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.08.174    Shure_RPW174** Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Dynamisch Doppelmebran Niere - KSM8

Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Dynamisch Doppelmebran Niere - KSM8

Austauschkapsel mit dynamischer Dualdyne Doppelmembran Kapsel mit Richtcharakteristik Niere, passend zu dem in separter Position ausgeschriebenenen Handsender

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM8

Kapseltyp:  	Dynamische "Dualdyne" Kapsel mit Doppelmembran

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	40 Hz - 16 kHz

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa / 1,85 mV/Pa

Farbe:  	schwarz

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	RPW174

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.08.184    Shure_RPW184** Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Niere/Superniere - KSM9

Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Niere/Superniere - KSM9

Austauschkapsel mit hochwertiger Doppelmembran Kondensatorkapsel, umschaltbarer Charakteristik Niere/ Superniere, passend zu dem in separter Position ausgeschriebenenen Handsender

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM9

Kapseltyp:  	Kondensator, umschaltbar

Niere/Superniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa 
(2,66 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Farbe:  	schwarz

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	RPW184

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.08.186    Shure_RPW186** Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Breite Niere/Hyperniere - KSM9HS

Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Breite Niere/Hyperniere - KSM9HS

Austauschkapsel mit hochwertiger Doppelmembran Kondensatorkapsel, umschaltbarer Charakteristik Breite Niere/ Hyperniere, passend zu dem in separter Position ausgeschriebenenen Handsender

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM9HS

Kapseltyp:  	Kondensator, umschaltbar

Breite Niere/Hyperniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa 
(2,66 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Farbe :  	schwarz

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	RPW186

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.08.188    Shure_RPW188** Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Niere/Superniere - KSM9 nickel

Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Niere/Superniere - KSM9

Austauschkapsel mit hochwertiger Doppelmembran Kondensatorkapsel, umschaltbarer Charakteristik Niere/ Superniere, passend zu dem in separter Position ausgeschriebenenen Handsender

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM9

Kapseltyp:  	Kondensator, umschaltbar

Niere/Superniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa 
(2,66 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Farbe:  	nickel

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	RPW188

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.08.190    Shure_RPW190** Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Breite Niere/Hyperniere - KSM9HS nickel

Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator Breite Niere/Hyperniere - KSM9HS

Austauschkapsel mit hochwertiger Doppelmembran Kondensatorkapsel, umschaltbarer Charakteristik Breite Niere/ Hyperniere, passend zu dem in separter Position ausgeschriebenenen Handsender

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM9HS

Kapseltyp:  	Kondensator, umschaltbar

Breite Niere/Hyperniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa 
(2,66 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Farbe:  	nickel

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	RPW190

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.08.192    Shure_RPW192** Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator 3/4" Niere - KSM11

Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator 3/4" Niere - KSM11

Kompakte und leichte Austauschkapsel mit hochwertiger 3/4 Zoll Goldmembran Kondensatorkapsel mit Nieren Charakteristik, passend zu dem in separter Position ausgeschriebenenen Handsender.

Extrem gleichmäßige Nierencharakteristik mit präziser Off-Axis-Dämpfung über gesamten Frequenzbereich.

Unempfindlich für Griffgeräusche und Erschütterungen durch effizienten Absorber mit isolierender Aufhängung.

Stabiler Mikrofonkorb aus gehärtetem Stahl mit aufwändigem, mehrstufigem Poppfilter.

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM11

Kapseltyp:  	Kondensator

Niere

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit:  	-46,5 dBV/Pa

Max. SPL:  	151 dB

Signal to Noise Ratio:  	71,5 dB

Dynamikumfang:  	128.5 dB

Clipping Level:  	10dBV (5V DC)

Eigenrauschen:  	max. 22,5 dB SPL

Gewicht:  	max. 150g

Abmessungen (DxH):  	48,7 x 76,3 mm

Farbe:  	schwarz

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	RPW192

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.08.194    Shure_RPW194** Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator 3/4" Niere - KSM11 nickel

Hochwertige Austauschkapsel für Funksender, Kondensator 3/4" Niere - KSM11 nickel

Kompakte und leichte Austauschkapsel mit hochwertiger 3/4 Zoll Goldmembran Kondensatorkapsel mit Nieren Charakteristik, passend zu dem in separter Position ausgeschriebenenen Handsender.

Extrem gleichmäßige Nierencharakteristik mit präziser Off-Axis-Dämpfung über gesamten Frequenzbereich.

Unempfindlich für Griffgeräusche und Erschütterungen durch effizienten Absorber mit isolierender Aufhängung.

Stabiler Mikrofonkorb aus gehärtetem Stahl mit aufwändigem, mehrstufigem Poppfilter.

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM11

Kapseltyp:  	Kondensator

Niere

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit:  	-46,5 dBV/Pa

Max. SPL:  	151 dB

Signal to Noise Ratio:  	71,5 dB

Dynamikumfang:  	128.5 dB

Clipping Level:  	10dBV (5V DC)

Eigenrauschen:  	max. 22,5 dB SPL

Gewicht:  	max. 150g

Abmessungen (DxH):  	48,7 x 76,3 mm

Farbe:  	nickel

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	RPW194

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.01.08   Austauschkapseln für Funksender   GP ____________

Untertitel 1    10.01.30    Broadcast

10.01.30.088    Shure_VP88** MS-Stereo Kondensatormikrofon

Shure_VP88** MS-Stereo Kondensatormikrofon

MS-Stereo Mikrofon mit dauerpolarisierten Kondensatorkapseln

Eine Mikrofonkapsel (Mitte) ist mit Nierencharakteristik nach vorne gerichtet und erfasst den axial einfallenden Schall, während die zweite Kapsel (Seite) mit Achter-Charakteristik den seitlich einfallenden Schall aufnimmt.

Das Mikrofon besitzt eine interne MS-Matrix mit drei Stufen zur Einstellung der Stereo-Basis. Diese interne Matrix kann überbrückt werden, wenn beispielsweise eine externe Mischmatrix genutzt wird oder das Stereobild in der Nachbearbeitung noch variiert werden soll.

Betrieb mit Phantomspannung und interner Batterie möglich.

Mindestanforderungen:

- Nierencharakteristik für Mittensignal, achtförmige Charakteristik für Seitensignal

- dreistufige Interne Matrix wandelt MS-Signal in R/L-Signal.

- Schaltbarer 12dB Hochpass bei 80Hz

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	40 Hz - 20 kHz

Ausgangsimpedanz:  	100 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:  	(1 kHz, MS-Betriebsart)

Mitte:  	-66,0 dBV/Pa (0,5 mV)

Seite (bezüglich Mitte):  	-6,0 dB (Niedrig)

- 1,9 dB (Mittel)

+1,6 dB (Hoch)

Maximaler Schalldruck   	129 dB SPL 
(bei 1 kHz, 800 Ohm Last):

Äquiv. Eigenrauschen:  	24 dB(A)

Spannungsversorgung:	Phantomspeisung oder Batteriebetrieb

Phantomspannung:  	9 bis 52 V; 2,6 mA

Batteriebetrieb:  	6V 
Lebensdauer 70 h

Abmessungen (L x Ø):  	290 x 39,7 mm

Gewicht:  	417 g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Y-Kabel auf 2x XLR3m

- Windschutz

- Batterie

- Stativklemme

- Reduziergewinde

- Tasche

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	KSM137

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.30.089    Shure_VP89S** Prof. Richtrohrmikrofon, kurz

Prof. Richtrohrmikrofon, kurz

Modulares Premium Kondensator-Richtmikrofon bestehend aus verschraubbarem, HF-immunen Vorverstärker und kurzer Richtrohrmikrofonkapsel mit starker Diffusschallunterdrückung außerhalb der Aufnahmeachse, eingebauter schaltbarer Filter zur Bassabsenkung.

Geeignet z.B. für Nahfeldaufnahmen.

Mindestanforderungen:

- HF-Immun

- Schaltbare Bassabsenkung

Technische Daten:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Keule

Öffnungswinkel:	70°

Übertragungsbereich:  	65 to 20,000 Hz

Frequenzgang:  	Kontouriert

Empfindlichkeit:  	-33,5 dBV/Pa / 2,11 mV/Pa

Eigenrauschen:  	15 dB

Max. Schalldruck:  	132 dB

Farbe:  	schwarz

Anschlüsse:  	3-polige XLR

Benötigt Phantomspeisung: 	11 - 52 VDC

Abmessungen (D x L): 	21 x 235 mm

Gewicht (netto): 	117 g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Transporttasche

- Windschutz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	VP89S

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.30.090    Shure_VP89M** Prof. Richtrohrmikrofon, mittlere Länge

Prof. Richtrohrmikrofon, mittlere Länge

Modulares Premium Kondensator-Richtmikrofon bestehend aus verschraubbarem, HF-immunen Vorverstärker und kurzer Richtrohrmikrofonkapsel mit sehr starker Diffusschallunterdrückung außerhalb der Aufnahmeachse, eingebauter schaltbarer Filter zur Bassabsenkung.

Geeignet z.B. für die Abnahme von Publikumsreaktionen, Talk Shows, Live Konzerten, etc.

Mindestanforderungen:

- HF-Immun

- Schaltbare Bassabsenkung

Technische Daten:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Keule

Öffnungswinkel:	50°

Übertragungsbereich:  	50 to 20,000 Hz

Frequenzgang:  	Kontouriert

Empfindlichkeit:  	-33,5 dBV/Pa / 2,11 mV/Pa

Eigenrauschen:  	15 dB

Max. Schalldruck:  	132 dB

Farbe:  	schwarz

Anschlüsse:  	3-polige XLR

Benötigt Phantomspeisung: 	11 - 52 VDC

Abmessungen (D x L): 	21 x 340 mm

Gewicht (netto): 	138 g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Transporttasche

- Windschutz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	VP89M

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.30.091    Shure_VP89L** Prof. Richtrohrmikrofon, lang

Prof. Richtrohrmikrofon, lang

Modulares Premium Kondensator-Richtmikrofon bestehend aus verschraubbarem, HF-immunen Vorverstärker und kurzer Richtrohrmikrofonkapsel mit extrem starker Diffusschallunterdrückung außerhalb der Aufnahmeachse, eingebauter schaltbarer Filter zur Bassabsenkung.

Geeignet für die Abnahme von weit entfernten Signalen z.B. bei Sportveranstaltungen, Naturaufnahmen, Dokumentarfilmen

Mindestanforderungen:

- HF-Immun

- Schaltbare Bassabsenkung

Technische Daten:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Keule

Öffnungswinkel:	30°

Übertragungsbereich:  	40 to 20,000 Hz

Frequenzgang:  	Kontouriert

Empfindlichkeit:  	-33,5 dBV/Pa / 2,11 mV/Pa

Eigenrauschen:  	15 dB

Max. Schalldruck:  	132 dB

Farbe:  	schwarz

Anschlüsse:  	3-polige XLR

Benötigt Phantomspeisung: 	11 - 52 VDC

Abmessungen (D x L): 	21 x 485 mm

Gewicht (netto): 	174 g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Transporttasche

- Windschutz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	VP89L

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.30.989    Shure_A89M-CC** Schwingungsdämpfende Mikrofon Halterung

Schwingungsdämpfende Mikrofon Halterung

Schwingungsdämpfende Halterung für die Aufnahme von kurzen und mittellangen prof. Richtrohrmikrofonen.

Integrierte hocheffiziente Dämpferelemente sorgen für geringste Übertragung von Handlingsgeräuschen und von Motoren in Kameraobjektiven verursachte Schwingungen

Mindestanforderungen:

- patentierte Lyre Technologie 
zur Unterdrückung von Handlingsgeräuschen

- stufenlos neigbar

- mit 3/8“ Aufnahme auf der Unterseite

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A89M-CC

oder gleichwertiger Art

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Gewindeadapter 3/8“ auf 5/8“

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.01.30   Broadcast   GP ____________

Untertitel 1    10.01.99    Zubehör

10.01.99.001    Shure_A1WS** Windschutz, schwarz

Windschutz, schwarz

Windschutz passend zu in separater Position ausgeschriebene Mikrofone (Beta56, Beta57, 515

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A1WS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.002    Shure_A2WS** arretierbarer Windschutz, schwarz

Arretierbarer Windschutz, schwarz

Windschutz passend zu in separater Position ausgeschriebene Mikrofone (Beta56, Beta57, 515

Farbe: schwarz oder grau

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A2WS-BLK/
	A2WS-GRA

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.012    Shure_A12** Kleiner Befestigungsflansch

Kleiner Flansch mit 5/8‘‘ Gewinde für die Montage von Schwanenhals, bzw. Mikrofonklemmen auf Tische.

Farbe schwarz oder Silber nach Vorgabe

A12 (silber), A12B (schwarz).

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A12/
	A12B

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.013    Shure_A13HD** Befestigungsflansch

Flansch mit 5/8‘‘ Gewinde für die Montage von Schwanenhals, bzw. Mikrofonklemmen auf Tische.

Farbe schwarz oder Silber nach Vorgabe

A13HD (silber), A13HDB (schwarz).

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A13HD/
	A13HDB

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.015    Shure_A15AS** Schaltbarer Signalabschwächer -15/-20/-25dB

Schaltbarer Signalabschwächer -15/-20/-25dB

Schaltbarer Signalabschwächer für Mikrofone mit XLR-Anschluss.

Wahlweise 15, 20 oder 25 dB Dämpfung.

XLR-Anschlüsse (m/f) zum einfügen in XLR-Verkabelung.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A15AS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.016    Shure_A15BT** Übertrager, symmetrisch

Übertrager, symmetrisch

Symmetrischer Übertrager zur Anpassung unsymmetrischer oder symmetrischer Geräte mit unterschiedlichen Impedanzen.

XLR-Anschlüsse (m/f) zum einfügen in XLR-Verkabelung.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A15BT

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.017    Shure_A15HP** Hochpass, symmetrisch

Übertrager, symmetrisch

Symmetrischer Low Cut Filter (Hochpass)

Tieffrequente Störungen im Mikrofonsignal werden reduziert.

XLR-Anschlüsse (m/f) zum einfügen in XLR-Verkabelung.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A15HP

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.018    Shure_A15LA** Signalabschwächer -50dB

Signalabschwächer -50dB

Signalabschwächer mit 50 dB Dämpfung zum Anschluss einer symmetrischen Quelle mit Line-Pegel an symmetrischen Mikrofoneingang.

XLR-Anschlüsse (m/f) zum einfügen in XLR-Verkabelung.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A15LA

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.019    Shure_A15PRS** Schaltbarer Phaseninverter

Schaltbarer Phaseninverter.

Dreht die Polarität eines symmetrischen Audiosignals indem Pin 2 und Pin 3 vertauscht werden.

Benötigt symmetrisches Signal.

XLR-Anschlüsse (m/f) zum einfügen in XLR-Verkabelung.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A15PRS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.026    Shure_A26M** Dual Mikrofonhalter, vertikal

Dual Mikrofonhalter, vertikal

Erlaubt die Befestigung von zwei Mikrofonen vertikal übereinander (als Backup) . z:B. für 545, SM57, Beta 57.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A26M

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.027    Shure_A27M** Mikrofon-Adapter, Stereo

Mikrofon-Adapter, Stereo

Drehbarer Mikrofonadapter zur Montage von zwei Mikrofonen bzw. Mikrofonklammern.

Ideal auch für Stereoaufnahmen (XY, AB, ORTF, etc.)

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A27M

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.053    Shure_A53M** Mikrofonhalter mit Schockabsorber

Mikrofonhalter mit Schockabsorber

Mikrofonhalterung mit pneumatischem Schockabsorber für alle Mikrofone mit dünnerem Schaft mit ca. 20 mm Durchmesser wie PGA81, SM63, SM81, SM86, SM87, SM94, Beta87, Beta181, etc.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A53M

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.085    Shure_A85WS** Windschutz, schwarz

Windschutz, schwarz

Windschutz passend zu in separater Position ausgeschriebenem Handmikrofon

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A85WS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.100    Shure_A100WS** Windschutz, schwarz

Windschutz, schwarz

Windschutz passend zu in separater Position ausgeschriebenem Kondensatormikrofon (KSM137/KSM141)

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A100WS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.202    Shure_A202BB** Tischstativ, Miniatur-Schwanenhals

Tischstativ, Miniatur-Schwanenhals

Tischstativ zur Kombination mit einem in separater Position ausgeschriebenen Miniatur-Schwanenhals/ Overhead-Mikrofon (MX202).

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A202BB

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.400    Shure_A400SMXLR** Körperschall-entkoppelte XLR-Einbaubuchse

Körperschall-entkoppelte XLR-Einbaubuchse

Montageset für ein in seperater Position ausgeschriebenes Schwanenhalsmikrofon zum Einbau in Rednerpulte oder Möbeloberflächen bestehend aus einem effizientem pneumatisch gelagerten Erschütterungsabsorber und einem  XLR3f-Einsatz zum direkten Aufstecken von Schwanenhals-Mikrofonen mit dreipoligem XLR-Stecker.

Für die Verschraubung mit der Einbauoberfläche sind drei Senkkopflöcher vorhanden

Technische Daten:

Abmessungen

Außendurchmesser:  	66,7mm

Einbaudurchmesser:  	43,2mm

Einbautiefe:  	36,4mm
(ohne Anschlussstecker)

Farbe:  	schwarz

Ausführung:  	schlagzäher Kunststoff

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A400SMXLR

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.401    Shure_A400XLR** XLR3f-Einsatz für Erschütterungsabsorber

XLR3f-Einsatz für Erschütterungsabsorber

XLR3f-Einsatz zum direkten Aufstecken von Schwanenhals-Mikrofonen mit dreipoligem XLR-Stecker.

geeignet für Montage in einem pneumatischen Erschütterungsabsorber.

Abmessungen:  	D max. 67mm

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A400XLR

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.402    Shure_A400MB** Konfigurierbare externe Stummschalttaste

Konfigurierbare externe Stummschalttaste

passend zu den in separater Position ausgeschriebenen Grenzflächen und/oder Schwanenhalsmikrofonen.

Ein transparenter Kunststoffkragen wird als Sensorfläche für die Bedienhandlung zwischen Mikrofonflansch und Tischplatte verbaut. Dieser wird dann unter dem Tisch mit dem eigentlichen Elektronikmodul verbunden das in den 5poligen XLR-Steckverbinder des Mikrofons gesteckt wird.

Für die einfache Anbindung an die restliche Infrastruktur des nun steuerbaren Mikrofons verfügt das Elektronikmodul über einen 5poligen Blockverbinder

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A400MB

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.412    Shure_A412B** Tischfuß für Schwanenhals-Mics mit XLR3m

Tischfuß für Schwanenhals-Mics mit XLR3m Steckverbinder

Tischfuß für in separater Position ausgeschriebne Schwanenhals-Mikrofone mit XLR Anschluss.

Eingangsseitig können Mikrofone mit XLR3m Stecker direkt auf den Tischfuß aufgesteckt werden.

Abgangseitig verfügt der Tischfuß über ein fest angeschlossenes Kabel mit mind. 3m Länge, konfektioniert  mit XLR3m-Stecker

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A412B

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.01.99.413    Shure_A412MWS** Metall-Windschutz für Schwanenhals-Mics

Metall-Windschutz für Schwanenhals-Mics

Verriegelbarer Metall-Windschutz für ein in separarter Position ausgeschriebenes Schwanenhals-Mikrofon.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	A412MWS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.01.99   Zubehör   GP ____________

Titel  10.01   Mikrofone   GP ____________

Titel    10.02    Mikrofon Systeme, Drahtlos

Untertitel 1    10.02.01    Axient Digital

Shure_Axient_Digital** Systemanforderungen Drahtloses Funksystem

Systemanforderungen Drahtloses Funksystem

In den folgenden Positionen ist ein Drahtloses Mikrofonsystem gefordert das allerhöchsten Ansprüchen an Klang, Alltagstauglichkeit, Systemverfügbarkeit und Betriebssicherheit gerecht wird.

Das System zeichnet sich bereits in der Basisausstattung mindestens durch folgende Features aus:

- extrem robuste und alltagstaugliche Funkperformance basierend zum einen auf einem leistungsfähigen Modulationsschema für die Übertragung digitalisierter Signale zum anderen durch den Empfang und das Combining von zwei separaten HF-Signalen pro Kanal.

- Sehr hohe Kanaldichte bzw. geringe erforderliche Bandbreite pro Kanal durch hohe Spektrumeffizienz.
Mindestens 470 Kanäle simultan betreibbar, im optionalen High Density Modus mindestens bis zu 1326 Kanäle

- Abhörsichere Übertragung durch AES256 Verschlüsselung

- Optimierte Flexibilität auf Seiten der Receiver durch sehr große Schaltbandbreite (mind. 166 MHz), unterschiedliche simultan nutzbare digitale (Dante und AES3) und analoge (Signal-) Schnittstellen

- Die Receiver verfügen über vier HF-Anschlüsse. 
Diese können paarweise zum Durchschleifen der Signale eines Antennenpaares verwendet werden.

- Geringste Latenz von max. 2,0 ms (von der Mikrofonkapsel zum analogen Ausgang)

- Linearer Frequenzgang über das gesamte hörbare Spektrum (von 20 - 20.000 Hz) mit hoher Dynamik von mind. 120 dB

- Intelligente Akkutechnik und integrierte Ladekontakte

- Konfiguration, Bedienung und Monitoring aller Systemkomponenten über Netzwerk möglich.

Durch Erweiterung mit entsprechenden Systemkomponenten ist das Mikrofonsystem in der Lage Störgeräusche und Ausfälle die durch Störungen der Funkübertragung verursacht werden selbständig und ggfs. sogar ohne Nutzereingriffe zu verhindern.

Hierfür überwacht und kontrolliert das System ständig sämtliche genutzten Frequenzen auf Interferenzen und Störungen.

Wird eine solche erkannt wechselt das System auf der/den betroffenen Sendestrecke(n) sowohl am Empfänger als auch am Sender selbstständig und ohne erforderlichen Nutzereingriff aktiv die Frequenz für die Übertragung.

Für die Kommunikation und den Austausch von Steuerungsinformationen besteht zum Sender ständig eine vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Datenverbindung.

Koordiniert mit dem Empfänger und allen anderen Komponenten des Systems wird über diese der Frequenzwechsel ausgelöst.

Zudem wird generell überprüft ob die bestmögliche Frequenz für die Übertragung genutzt wird und ggfs. ebenfalls automatisch die Frequenz gewechselt.

Hierfür zeichnet sich das System mindestens durch folgende Funktionen aus:

- Interference Detection & Avoidance
Erkennt Interferenzen und Störungen des Funksignals und wechselt automatisch innerhalb weniger Millisekunden auf eine freie kompatible Frequenz.

- Frequency Diversity 
Simultane Übertragung des Nutzsignals auf zwei voneinander unabhängigen Trägerfrequenzen

Das Nutzsignal wird für nahtlose unterbrechungsfreie Übertragung gleichzeitig auf zwei voneinander unabhängigen Frequenzen gesendet und der Empfänger wählt automatisch das bessere der beiden empfangenen Signale.
Dadurch wird die bestmögliche Signalübertragung auch in der komplexesten Funkumgebung sichergestellt

- Spectrum Management
Ein Spectrum Manager analysiert ständig die Frequenzsituation im gesamten UHF-Band. Er überwacht, bewertet, und kontrolliert dauernd das Spektrum und stellte zu jedem Zeitpunkt eine optimierte Liste mit nutzbaren Frequenzen zur Verfügung bzw. teilt diese den Sendern und Empfängern aktiv zu.

- Transmitter Remote Control 
Die Parameter und Einstellungen der Sender können über eine stabile bidirektionale Diversity Funkverbindung jederzeit in Echtzeit ferngesteuert werden.

Shure_Axient_Digital** Nachweis Axient Digital Zertifizierung

Nachweis Axient Digital Zertifizierung

Zur Sicherung des Qualitätsanspruchs der Nutzer muss die Inbetriebnahme des nachfolgend beschriebenen Funkmikrofonsystems durch qualifiziertes und entsprechend ausgebildetes Personal erfolgen.

Als Nachweis für die Sachkunde bezüglich des Axient Digital Systems ist ein vom Hersteller ausgestelltes Zertifikat vorzuweisen und mindestens eine ausgebildete Person namentlich zu benennen.

Zertifizierte(r) Mitarbeiter (vom Bieter einzutragen):

'.......................................' ,

'.......................................' ,

'.......................................'

Untertitel 2    10.02.01.1    AD Sender

10.02.01.1.110    Shure_AD1** Digitaler Taschensender TA4

Digitaler Taschensender, TA4

Digitaler Taschensender mit TA4-Steckverbinder passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System mit Basisfunktionalität.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Kompaktes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- Bedienelemente bis auf An/Aus-Schalter im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min).

- Paarweise betrieben geeignet für Frequency Diversity.

- Antenne und Gürtel-Clip abnehmbar.

- Im Dauerbetrieb (10mW) nutzbar mit 
Intelligentem Akku mind. 8,5 h oder alternativ mit 2x AA-Batterien bis zu 8 h

- Integrierte Ladekontakte

Technische Daten:

Audio Eingang:  	TA4

Konfiguration:  	unsymmetrisch

Impedanz:  	1,0 MOhm

Max. Eingangspegel:  	8,5dBV (7,5 Vpp)
(1 kHz bei 1% Gesamtklirrfaktor)

mit Dämpfungsglied:  	20,5 dBV (30 Vpp)

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Erforderl. Bandbreite/Kanal:  	max. 200 kHz

Sendeleistung:  	2 mW, 10 mW, 35 mW 
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz 
(+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Gain Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB
(in 1 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:  	-18° C bis 50° C

Batterie- Standzeit (10mW):

Li-Ion System-Akku:  	mind. 8,5 h

Alkaline Batterie, 2x AA:  	bis zu 8 h

Abmessungen (B x H x T):  	86 x 66 x 23 mm

Gewicht:  	142 g (ohne Akku)

Lieferbare Frequenzversionen:

- G51 (470 – 534 MHz)

- H51 (534 – 636 MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	AD1=-G56

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.111    Shure_AD1LEMO3** Digitaler Taschensender, Lemo

Digitaler Taschensender, Lemo

Digitaler Taschensender mit Lemo-Steckverbinder passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System mit Basisfunktionalität.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Kompaktes Magnesium-Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- Bedienelemente bis auf An/Aus-Schalter im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min).

- Paarweise betrieben geeignet für Frequency Diversity.

- Antenne und Gürtel-Clip abnehmbar.

- Im Dauerbetrieb (10mW) nutzbar mit intelligentem Akku mind. 8,5 h oder alternativ mit 2x AA-Batterien bis zu 8 h

- Integrierte Ladekontakte

Technische Daten:

Audio Eingang:  	Lemo 3-pin

Konfiguration:  	unsymmetrisch

Impedanz:  	1,0 MOhm

Max. Eingangspegel:  	8,5dBV (7,5 Vpp)

(1 kHz bei 1% Gesamtklirrfaktor)

mit Dämpfungsglied:  	20,5 dBV (30 Vpp)

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Erforderl. Bandbreite/Kanal:  	max. 200 kHz

Sendeleistung:  	2 mW, 10 mW, 35 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Gain Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB

(in 1 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie- Standzeit (10mW):

Li-Ion System-Akku:  	mind. 8,5 h

Alkaline Batterie, 2x AA:  	bis zu 8 h

Abmessungen (B x H x T):  	86 x 66 x 23 mm

Gewicht:  	142 g (ohne Akku)

Lieferbare Frequenzversionen:

- G51 (470 – 534 MHz)

- H51 (534 – 636 MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	AD1LEMO3=-G56

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.120    Shure_AD2/SM58** Digitaler Handsender - mit SM58-Kapsel

Digitaler Handsender - mit SM58-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit dynamischer Nieren-Mikrofonkapsel passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System mit Basisfunktionalität.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Robustes Metall-Gehäuse.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min).

- Intelligenter Akku für mind. 8,5 h Dauerbetrieb oder alternativ mit 2 AA-Batterien nutzbar

- Integrierte Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	SM58

Empfindlichkeit:  	5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa

Frequenzgang:  	50 Hz - 15 kHz

Handsender

Konfiguration:  	unsymmetrisch

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Erforderl. Bandbreite/Kanal:  	max. 200 kHz

Sendeleistung:  	2 mW, 10 mW, 35 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz 
(+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB

(in 1 dB Schritten)

Antenne:  	Integrierte Helical Band Antenne

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:  	-18° C bis 50° C

Batterie- Standzeit (10mW):

Li-Ion System-Akku:  	mind. 8,5 h

Alkaline Batterie, 2x AA:  	bis zu 8 h

Abmessungen (L x D):  	256 mm x 51 mm,

Gewicht:  	340 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Guss

Lieferbare Frequenzversionen:

- G51 (470 – 534 MHz)

- H51 (534 – 636 MHz)

gefordertes Zubehör:

- Antennenabdeckung ohne Durchbruch für Ladekontakte

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	AD2/SM58

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.121    Shure_AD2/SM86** Digitaler Handsender - mit SM86-Kapsel

Digitaler Handsender - mit SM86-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit Kondensator Mikrofonkapsel und Nieren Richtcharakteristik

passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System mit Basisfunktionalität.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Robustes Metall-Gehäuse.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min).

- Intelligenter Akku für mind. 8,5 h Dauerbetrieb oder alternativ mit 2 AA-Batterien nutzbar

- Integrierte Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	SM86

Kapseltyp:  	Kondensator, Niere

Empfindlichkeit:  	-50 dBV/Pa (3,15 mV/Pa)

Frequenzgang:  	50 Hz - 18 kHz

Handsender

Konfiguration:  	unsymmetrisch

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Erforderl. Bandbreite/Kanal:  	max. 200 kHz

Sendeleistung:  	2 mW, 10 mW, 35 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz 
(+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB

(in 1 dB Schritten)

Antenne:  	Integrierte Helical Band Antenne

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:  	-18° C bis 50° C

Batterie- Standzeit (10mW):

Li-Ion System-Akku:  	mind. 8,5 h

Alkaline Batterie, 2x AA:  	bis zu 8 h

Abmessungen (L x D):  	256 mm x 51 mm,

Gewicht:  	340 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Guss

Lieferbare Frequenzversionen:

- G51 (470 – 534 MHz)

- H51 (534 – 636 MHz)

gefordertes Zubehör:

- Antennenabdeckung ohne Durchbruch für Ladekontakte

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	AD2/SM86=-G56

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.122    Shure_AD2/B58A** Digitaler Handsender  mit B58A-Kapsel

Digitaler Handsender - mit Beta 58A-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger dynamischen Supernieren-Mikrofonkapsel

passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System mit Basisfunktionalität.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Robustes Metall-Gehäuse.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min).

- Intelligenter Akku für mind. 8,5 h Dauerbetrieb oder alternativ mit 2 AA-Batterien nutzbar

- Integrierte Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	Beta 58A

Kapseltyp:  	Dynamisch, Superniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa

Frequenzgang:  	50 Hz - 16 kHz

Handsender

Konfiguration:  	unsymmetrisch

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Erforderl. Bandbreite/Kanal:  	max. 200 kHz

Sendeleistung:  	2 mW, 10 mW, 35 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz 
(+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB

(in 1 dB Schritten)

Antenne:  	Integrierte Helical Band Antenne

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:  	-18° C bis 50° C

Batterie- Standzeit (10mW):

Li-Ion System-Akku:  	mind. 8,5 h

Alkaline Batterie, 2x AA:  	bis zu 8 h

Abmessungen (L x D):  	256 mm x 51 mm,

Gewicht:  	340 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Guss

Lieferbare Frequenzversionen:

- G51 (470 – 534 MHz)

- H51 (534 – 636 MHz)

gefordertes Zubehör:

- Antennenabdeckung ohne Durchbruch für Ladekontakte

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	AD2/B58A=-G56

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.123    Shure_AD2/BETA 87A** Digitaler Handsender  mit BETA

Digitaler Handsender - mit BETA 87A-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Kondensatorkapsel mit Richtcharakteristik Superniere

passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System mit Basisfunktionalität.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Robustes Metall-Gehäuse.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min).

- Intelligenter Akku für mind. 8,5 h Dauerbetrieb oder alternativ mit 2 AA-Batterien nutzbar

- Integrierte Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	BETA 87A

Kapseltyp:  	Kondensator, Superniere

Empfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa 
(2,37 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Handsender

Konfiguration:  	unsymmetrisch

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Erforderl. Bandbreite/Kanal:  	max. 200 kHz

Sendeleistung:  	2 mW, 10 mW, 35 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz 
(+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB

(in 1 dB Schritten)

Antenne:  	Integrierte Helical Band Antenne

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:  	-18° C bis 50° C

Batterie- Standzeit (10mW):

Li-Ion System-Akku:  	mind. 8,5 h

Alkaline Batterie, 2x AA:  	bis zu 8 h

Abmessungen (L x D):  	256 mm x 51 mm,

Gewicht:  	340 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Guss

Lieferbare Frequenzversionen:

- G51 (470 – 534 MHz)

- H51 (534 – 636 MHz)

gefordertes Zubehör:

- Antennenabdeckung ohne Durchbruch für Ladekontakte

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	AD2/B87A=-G56

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.124    Shure_AD2/BETA 87C** Digitaler Handsender - mit BETA

Digitaler Handsender - mit BETA 87C-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Kondensatorkapsel mit Nieren-Richtcharakteristik

passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System mit Basisfunktionalität.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Robustes Metall-Gehäuse.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min).

- Intelligenter Akku für mind. 8,5 h Dauerbetrieb oder alternativ mit 2 AA-Batterien nutzbar

- Integrierte Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	BETA 87C

Kapseltyp:  	Kondensator, Niere

Empfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa 
(2,37 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Handsender

Konfiguration:  	unsymmetrisch

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Erforderl. Bandbreite/Kanal:  	max. 200 kHz

Sendeleistung:  	2 mW, 10 mW, 35 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz 
(+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB

(in 1 dB Schritten)

Antenne:  	Integrierte Helical Band Antenne

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:  	-18° C bis 50° C

Batterie- Standzeit (10mW):

Li-Ion System-Akku:  	mind. 8,5 h

Alkaline Batterie, 2x AA:  	bis zu 8 h

Abmessungen (L x D):  	256 mm x 51 mm,

Gewicht:  	340 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Guss

Lieferbare Frequenzversionen:

- G51 (470 – 534 MHz)

- H51 (534 – 636 MHz)

gefordertes Zubehör:

- Antennenabdeckung ohne Durchbruch für Ladekontakte

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	AD2/B87C=-G56

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.125    Shure_AD2/KSM9** Digitaler Handsender - mit KSM9-Kapsel

Digitaler Handsender - mit KSM9-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Doppelmembran Kondensatorkapsel, umschaltbarer Charakteristik Niere/ Superniere

passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System mit Basisfunktionalität..

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Robustes Metall-Gehäuse.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min).

- Intelligenter Akku für mind. 8,5 h Dauerbetrieb oder alternativ mit 2 AA-Batterien nutzbar

- Integrierte Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM9

Kapseltyp:  	Kondensator, umschaltbar

Niere/Superniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa 
(2,66 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Handsender

Konfiguration:  	unsymmetrisch

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Erforderl. Bandbreite/Kanal:  	max. 200 kHz

Sendeleistung:  	2 mW, 10 mW, 35 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz 
(+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB

(in 1 dB Schritten)

Antenne:  	Integrierte Helical Band Antenne

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:  	-18° C bis 50° C

Batterie- Standzeit (10mW):

Li-Ion System-Akku:  	mind. 8,5 h

Alkaline Batterie, 2x AA:  	bis zu 8 h

Abmessungen (L x D):  	256 mm x 51 mm,

Gewicht:  	340 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Guss

Farbe:  	Schwarz (AD2/K9B) oder Nickel (AD2/K9N)

Lieferbare Frequenzversionen:

- G51 (470 – 534 MHz)

- H51 (534 – 636 MHz)

gefordertes Zubehör:

- Antennenabdeckung ohne Durchbruch für Ladekontakte

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	AD2/K9B=-G56 
  	bzw. AD2/K9N=-G56

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.126    Shure_AD2/K9HS** Digitaler Handsender - mit

Digitaler Handsender - mit KSM9HS-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Doppelmembran Kondensatorkapsel, umschaltbarer Charakteristik Breite Niere/ Hyperniere

passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System mit Basisfunktionalität.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Robustes Metall-Gehäuse.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min).

- Intelligenter Akku für mind. 8,5 h Dauerbetrieb oder alternativ mit 2 AA-Batterien nutzbar

- Integrierte Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM9HS

Kapseltyp:  	Kondensator, umschaltbar

Breite Niere/Hyperniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa 
(2,66 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Handsender

Konfiguration:  	unsymmetrisch

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Erforderl. Bandbreite/Kanal:  	max. 200 kHz

Sendeleistung:  	2 mW, 10 mW, 35 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz 
(+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB

(in 1 dB Schritten)

Antenne:  	Integrierte Helical Band Antenne

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:  	-18° C bis 50° C

Batterie- Standzeit (10mW):

Li-Ion System-Akku:  	mind. 8,5 h

Alkaline Batterie, 2x AA:  	bis zu 8 h

Abmessungen (L x D):  	256 mm x 51 mm,

Gewicht:  	340 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Guss

Farbe:  	Schwarz (AD2/K9HSB) oder Nickel (AD2/K9HSN)

Lieferbare Frequenzversionen:

- G51 (470 – 534 MHz)

- H51 (534 – 636 MHz)

gefordertes Zubehör:

- Antennenabdeckung ohne Durchbruch für Ladekontakte

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	AD2/K9HSB=-G56 
  	bzw. AD2/K9HSN=-G56

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.127    Shure_AD2/KSM8** Digitaler Handsender - mit KSM8-Kapsel

Digitaler Handsender - mit KSM8-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit dynamischer Dualdyne Doppelmembran Kapsel mit Richtcharakteristik Niere

passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System mit Basisfunktionalität.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Robustes Metall-Gehäuse.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min).

- Intelligenter Akku für mind. 8,5 h Dauerbetrieb oder alternativ mit 2 AA-Batterien nutzbar

- Integrierte Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM8

Kapseltyp:  	Dynamische "Dualdyne" Kapsel mit Doppelmembran

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	40 Hz - 16 kHz

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa / 1,85 mV/Pa

Handsender

Konfiguration:  	unsymmetrisch

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Erforderl. Bandbreite/Kanal:  	max. 200 kHz

Sendeleistung:  	2 mW, 10 mW, 35 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz 
(+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB

(in 1 dB Schritten)

Antenne:  	Integrierte Helical Band Antenne

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:  	-18° C bis 50° C

Batterie- Standzeit (10mW):

Li-Ion System-Akku:  	mind. 8,5 h

Alkaline Batterie, 2x AA:  	bis zu 8 h

Abmessungen (L x D):  	256 mm x 51 mm,

Gewicht:  	340 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Guss

Farbe:  	Schwarz (AD2/K8B) oder Nickel (AD2/K8N)

Lieferbare Frequenzversionen:

- G51 (470 – 534 MHz)

- H51 (534 – 636 MHz)

gefordertes Zubehör:

- Antennenabdeckung ohne Durchbruch für Ladekontakte

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	AD2/K8B=-G56 
  	bzw. AD2/K8HSN=-G56

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.128    Shure_AD2/VP68** Digitaler Handsender - mit VP68-Kapsel

Digitaler Handsender - mit VP68-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Kondensatorkapsel mit Kugel-Richtcharakteristik

passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System mit Basisfunktionalität.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Robustes Metall-Gehäuse.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min).

- Intelligenter Akku für mind. 8,5 h Dauerbetrieb oder alternativ mit 2 AA-Batterien nutzbar

- Integrierte Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	VP68

Richtcharakteristik:  	Kugel

Empfindlichkeit:  	41 dBV/Pa

Eigenrauschen:  	18,5 dB(A) SPL

Frequenzgang:  	40 Hz - 20 kHz

Handsender

Konfiguration:  	unsymmetrisch

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Erforderl. Bandbreite/Kanal:  	max. 200 kHz

Sendeleistung:  	2 mW, 10 mW, 35 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz 
(+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB

(in 1 dB Schritten)

Antenne:  	Integrierte Helical Band Antenne

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:  	-18° C bis 50° C

Batterie- Standzeit (10mW):

Li-Ion System-Akku:  	mind. 8,5 h

Alkaline Batterie, 2x AA:  	bis zu 8 h

Abmessungen (L x D):  	256 mm x 51 mm,

Gewicht:  	340 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Guss

Lieferbare Frequenzversionen:

- G51 (470 – 534 MHz)

- H51 (534 – 636 MHz)

gefordertes Zubehör:

- Antennenabdeckung ohne Durchbruch für Ladekontakte

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	AD2/VP68=-G56

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.131    Shure_AD3** Digitaler Aufstecksender XLR3f mit Phantomspannung

Digitaler Aufstecksender XLR3f mit Phantomspannung

Digitaler Aufstecksender mit einfach zu bedienendem und zuverlässig verriegelbaren XLR3f-Steckverbinder und zuschaltbarer 12V/48V Phantomspannung passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System mit Basisfunktionalität.

Mindestanforderungen

- Kombinierbar mit praktisch jedem kabelgebundenen Mikrofon

- 12V oder 48V Phantomspannung schaltbar

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Kompakte robuste Metallkonstruktion mit maximaler Staub- und Feuchtigkeitsresitenz

- Kontraststarkes hochauflösendes OLED-Display mit Bedienelementen und intuitivem Userinterface zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min).

- Integrierte Antenne

- nutzbar mit intelligentem Li-Ion Akku (mind. 7,5h), mit 2x AA-Batterien (bis zu 7h) oder extern gepowert über USB-C Schnittstelle (dient ggfs. auch als Ladekontakt)

Technische Daten:

Audio Eingang:  	XLR3 female

Phantomspannung:  	12V/48V
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Konfiguration:  	symmetrisch

Impedanz:  	1,0 MOhm

Max. Eingangspegel:  	8,5dBV (7,5 Vpp)
(1 kHz bei 1% Gesamtklirrfaktor)

mit Dämpfungsglied:  	20,5 dBV (30 Vpp)

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Erforderl. Bandbreite/Kanal:  	max. 200 kHz

Sendeleistung:  	2 mW, 10 mW, 35 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Gain Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB
(in 1 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie- Standzeit (10mW)

Li-Ion System-Akku (SB900A):  	mind. 8 h

Alkaline Batterien, 2x AA:  	mind. 7 h

Abmessungen (B x H x T):  	90 x 50 x 50 mm

Gewicht:  	200 g (ohne Akku)

gefordertes Zubehör:

Ledertasche/Schutzetui mit Gürtelclip

Ladekabel USB-A auf USB-C

2 x AA Batterie

Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Frequenzversionen

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	AD3=-G56

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.200    Shure_SBC200-E** Doppel Akku-Ladegerät inkl. Netzteil

Doppel Akku-Ladegerät inkl. Netzteil

Ladegerät mit zwei Ladeschächten für Digitale Hand- bzw. Taschensender (AD/ ULXD, QLXD), Empfänger für InEar Monitoring (P10R/P9RA/P3RA) oder zum System passende Li-Ion Akkus.

Externes Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Mindestanforderungen:

- Zustandsanzeige pro Slot signalisiert mindestens folgende Akkuzustände
- voll (99-100%)
- fast voll (90-99%)
- muss geladen werden (0-90%)
- Fehler = Batterie kann nicht geladen werden

- bis zu vier dieser Ladegeräte können mechanisch angereiht und ohne zusätzliche Kabel über ein gemeinsames Netzteil versorgt werden.

Technische Daten:

Ladedauer: 	50% = 1h

100% = 3h

Stromversorgung: 	15V/ 3,33A max.

Abmessung (BxHxT): 	66 x 99 x 165mm

Gewicht: 	max.

Gefordertes Zubehör:

- Netzteil

- Montagematerial zur Verbindung mit einem weiteren kompatiblen Charger

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC200-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.201    Shure_SBC200** Doppel Akku-Ladegerät

Doppel Akku-Ladegerät

Ladegerät mit zwei Ladeschächten für Digitale Hand- bzw. Taschensender (AD/ ULXD, QLXD), Empfänger für InEar Monitoring (P10R/P9RA/P3RA) oder zum System passende Li-Ion Akkus.

Mindestanforderungen:

- Zustandsanzeige pro Slot signalisiert mindestens folgende Akkuzustände
- voll (99-100%)
- fast voll (90-99%)
- muss geladen werden (0-90%)
- Fehler = Batterie kann nicht geladen werden

- bis zu vier dieser Ladegeräte können mechanisch angereiht und ohne zusätzliche Kabel über ein gemeinsames Netzteil versorgt werden.

Technische Daten:

Ladedauer: 	50% = 1h

100% = 3h

Stromversorgung: 	15V/ 3,33A max.

Abmessung (BxHxT): 	66 x 99 x 165mm

Gewicht: 	max.

Gefordertes Zubehör:

- Montagematerial zur Verbindung mit einem weiteren kompatiblen Charger

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC200

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.220    Shure_SBC220-E** Doppel-Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert inkl Netzteil

Doppel-Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert inkl. Netzteil

Akku-Ladegerät mit Netzwerkschnittstelle zur Überwachung des Ladezustands, der Akkuparameter sowie zur Lagerung von bis zu 2 System-Akkus separat oder eingelegt in die Hand- und Taschensendern bzw. Taschenreceivern.

Es können bis zu vier dieser Charger mechanisch gekoppelt werden. Sie werden dann über ein gemeinsames Netzteil betrieben und teilen sich auch eine gemeinsame Netzwerksschnittstelle.

Der Charger ist mechanisch auch zu den Doppelladern der ADX-Serie kompatibel und kann auch mit diesen im Verbund betrieben werden.

Am Charger kann ein Storage Modus für die längerfristige Lagerung (> 8d) der Akkus aktiviert werden.

Bei aktiviertem Storage Modus werden eingelegte Akkus entsprechend geladen bzw. entladen, dass der für Langzeitlagerung optimale Ladezustand erreicht wird.

Externes Netzteil im Lieferumfang enthalten

Mindestanforderungen:

- Folgende Parameter werden pro Akku ausgelesen und ins Netzwerk übertragen:
- Aktueller Ladezustand
- Akkuzustand
- Anzahl der Ladezyklen
- Temperatur

- Ladeanzeige pro Slot
grün = 	Ladevorgang abgeschlossen
rot = 	Akku wird geladen
gelb = 	Akku im Storage Modus

- Aktivierung Storage Modus direkt am Charger

- Passt mit eingelegten Akkus in 19"-Rackschublade mit 2 HE

- bis zu vier dieser Ladegeräte können mechanisch angereiht und ohne zusätzliche Kabel über ein gemeinsames Netzteil versorgt werden.

Technische Daten:

Ladestrom:  		max. 1,25 A

Ladedauer:  		50% = 1,0 h
100% = 3,0 h

Netzwerk:  		10/100 Mbit, 1x RJ45
DHCP oder Manuell

Abmessungen (BxHxT) :  	89 x 66 x 211 mm

Gewicht:  		0,45 kg

Betriebsumgebung:  		0°C bis 45°C

Spannungsversorgung:  		15 V, max. 3.33 A

Gefordertes Zubehör:

- Externes Netzteil

- Montagematerial zur Verbindung mit einem weiteren kompatiblen Charger

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC220-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.221    Shure_SBC220** Doppel-Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert

Doppel-Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert

Akku-Ladegerät mit Netzwerkschnittstelle zur Überwachung des Ladezustands, der Akkuparameter sowie zur Lagerung von bis zu 2 System-Akkus separat oder eingelegt in die Hand- und Taschensendern bzw. Taschenreceivern.

Es können bis zu vier dieser Charger mechanisch gekoppelt werden. Sie werden dann über ein gemeinsames Netzteil betrieben und teilen sich auch eine gemeinsame Netzwerksschnittstelle.

Der Charger ist mechanisch auch zu den Doppelladern der ADX-Serie kompatibel und kann auch mit diesen im Verbund betrieben werden.

Am Charger kann ein Storage Modus für die längerfristige Lagerung (> 8d) der Akkus aktiviert werden.

Bei aktiviertem Storage Modus werden eingelegte Akkus entsprechend geladen bzw. entladen, dass der für Langzeitlagerung optimale Ladezustand erreicht wird.

Mindestanforderungen:

- Folgende Parameter werden pro Akku ausgelesen und ins Netzwerk übertragen:
- Aktueller Ladezustand
- Akkuzustand
- Anzahl der Ladezyklen
- Temperatur

- Ladeanzeige pro Slot
grün = 	Ladevorgang abgeschlossen
rot = 	Akku wird geladen
gelb = 	Akku im Storage Modus

- Aktivierung Storage Modus direkt am Charger

- Passt mit eingelegten Akkus in 19"-Rackschublade mit 2 HE

- bis zu vier dieser Ladegeräte können mechanisch angereiht und ohne zusätzliche Kabel über ein gemeinsames Netzteil versorgt werden.

Technische Daten:

Ladestrom:  		max. 1,25 A

Ladedauer:  		50% = 1,0 h
100% = 3,0 h

Netzwerk:  		10/100 Mbit, 1x RJ45
DHCP oder Manuell

Abmessungen (BxHxT) :  	89 x 66 x 211 mm

Gewicht:  		0,45 kg

Betriebsumgebung:  		0°C bis 45°C

Spannungsversorgung:  		15 V, max. 3.33 A

Gefordertes Zubehör:

- Montagematerial zur Verbindung mit einem weiteren kompatiblen Charger

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC220

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.900    Shure_SB900B** 3,7V Li-Ion Akku zum Drahtlos Sender

3,7V Li-Ion Akku zum Digitalen Drahtlos Sender

3,7V Li-Ion System Akku zur Verwendung mit den in separater Position ausgeschriebenen Digitalen Drahtlos Hand- bzw. Taschensendern sowie Empfängern für InEar Monitoring Empfängern.

integrierter Chipsatz zur Abfrage mindestens folgender Akkuzellen-Informationen:

- Gesamtzustand des Akkus in Prozent

- Ladezustand des Akkus in Prozent

- Anzahl der Ladezyklen

- Akkukerntemperatur in °C und °F

Zertifizierungen:

EMC Directive 2004/108/EC

Battery Directive 2006/66/EC

Technische Daten:

Nominal Capacity:  	mind. 1240 mAh

Ladespannung:	4,2V

Ladestrom:	750mA

Ladetemperaturbereich:	0° - 45°C

Ladedauer (typisch)	50% = 1h

100% = 3h

Abmessung (H x B x T):	18 x 32 x 50 mm

Gewicht:	max. 39,7g

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SB900B

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.1.901    EOL-Shure_SB900A** 3,7V Li-Ion Akku zum Drahtlos Sender

3,7V Li-Ion Akku zum Digitalen Drahtlos Sender

3,7V Li-Ion System Akku zur Verwendung mit den in separater Position ausgeschriebenen Digitalen Drahtlos Hand- bzw. Taschensendern sowie Empfängern für InEar Monitoring Empfängern.

integrierter Chipsatz zur Abfrage mindestens folgender Akkuzellen-Informationen:

- Gesamtzustand des Akkus in Prozent

- Ladezustand des Akkus in Prozent

- Anzahl der Ladezyklen

- Akkukerntemperatur in °C und °F

Zertifizierungen:

EMC Directive 2004/108/EC

Battery Directive 2006/66/EC

Technische Daten:

Nominal Capacity:  	mind. 1320 mAh

Ladespannung:	4,2V

Ladestrom:	750mA

Ladetemperaturbereich:	0° - 45°C

Ladedauer (typisch)	50% = 1h

100% = 3h

Abmessung (H x B x T):	18 x 32 x 50 mm

Gewicht:	max. 39,7g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SB900A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 2  10.02.01.1   AD Sender    GP ____________

Untertitel 2    10.02.01.2    ADX-Sender

10.02.01.2.110    Shure_ADX1** Digitaler Taschensender, fernsteuerbar, TA4

Digitaler Taschensender, fernsteuerbar, TA4

Digitaler Taschensender mit TA4-Steckverbinder
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung jederzeit in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit sowie zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Kompaktes leichtes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- Bedienelemente bis auf An/Aus-Schalter im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Paarweise betrieben geeignet für Frequency Diversity.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Antenne und Gürtel-Clip abnehmbar.

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb

- Integrierte Ladekontakte

Technische Daten:

Audio Eingang:  	TA4F

Konfiguration:  	unsymmetrisch

Impedanz:  	1,0 MOhm

Max. Eingangspegel

(1 kHz bei 1% Gesamtklirrfaktor):

ohne Dämpfungsglied:  	8,5dBV (7,5 Vpp)

mit Dämpfungsglied:  	20,5 dBV (30 Vpp)

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Erforderl. Bandbreite/Kanal:  	max. 200 kHz

Sendeleistung:  	2 / 10 / 20 / 40 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Gain Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB
(in 1 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie- Standzeit (10mW):  	Li-Ion System-Akku (SB910) mind. 9 h

Abmessungen (B x H x T):  	91 x 68 x 19 mm

Gewicht:  	142 g (ohne Akku)

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB910

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX1

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.111    Shure_ADX1LEMO3** Digitaler Taschensender, fernsteuerbar, Lemo

Digitaler Taschensender, fernsteuerbar, Lemo

Digitaler Taschensender mit Lemo-Steckverbinder
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung jederzeit in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit sowie zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Kompaktes, leichtes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- Bedienelemente bis auf An/Aus-Schalter im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Paarweise betrieben geeignet für Frequency Diversity.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Antenne und Gürtel-Clip abnehmbar.

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb

- Integrierte Ladekontakte

Technische Daten:

Audio Eingang:  	Lemo 3-pin

Konfiguration:  	unsymmetrisch

Impedanz:  	1,0 MOhm

Max. Eingangspegel

(1 kHz bei 1% Gesamtklirrfaktor):

ohne Dämpfungsglied:  	8,5dBV (7,5 Vpp)

mit Dämpfungsglied:  	20,5 dBV (30 Vpp)

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Erforderl. Bandbreite/Kanal:  	max. 200 kHz

Sendeleistung:  	2 / 10 / 20 / 40 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Gain Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB
(in 1 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie- Standzeit (10mW):  	Li-Ion System-Akku (SB910) mind. 9 h

Abmessungen (B x H x T):  	91 x 68 x 19 mm

Gewicht:  	142 g (ohne Akku)

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB910

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX1LEMO3

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.112    Shure_ADX1M** Digitaler Micro-Taschensender, fernsteuerbar, Lemo

Digitaler Micro-Taschensender, fernsteuerbar, Lemo

Digitaler Miniatur-Taschensender mit Lemo-Steckverbinder
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System..

Die Parameter und Einstellungen der Sender können über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung jederzeit in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Extrem kompaktes Miniatur-Kunststoff-Gehäuse mit abgerundeten Kanten und Ecken für optimalen Tragekomfort.

- Selbstabstimmende, vollständig ins Gehäuse des Senders integrierte Antenne, optimiert das Sendesignal wenn der Sender am Körper getragen wird.

Hinweis: Eine über das Gehäuse des Senders abstehende Antenne wird nicht akzeptiert.

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit sowie zur automatischen Vermeidung von Interferenzen.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz durch Lemo-Steckverbinder und versiegelte Bedienelemente.

- Kontraststarkes hochauflösendes OLED-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname und Batteriezustand in h:min.

- Paarweise betrieben geeignet für Frequency Diversity.

- Abnehmbarer Gürtel-Clip

- Intelligenter Akku für mind. 6,5 h Dauerbetrieb

Technische Daten:

Audio Eingang:  	Lemo

Konfiguration:  	unsymmetrisch

Impedanz:  	8,2 MOhm

Max. Eingangspegel

(1 kHz bei 1% Gesamtklirrfaktor):

ohne Dämpfungsglied:  	8,5dBV (7,5 Vpp)

mit Dämpfungsglied:  	20,5 dBV (30 Vpp)

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Erforderl. Bandbreite/Kanal:  	max. 200 kHz

Sendeleistung:  	2 / 10 / 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Gain Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB
(in 1 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie- Standzeit (10mW):  	Li-Ion System-Akku (SB910M) mind. 6,5 h

Abmessungen (B x H x T):  	60.4 x 68 x 22.1 mm

Gewicht:  	53 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Ultem® PEI Kunststoff

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB910M

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX1M

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.120    Shure_ADX2/SM58** Digitaler Handsender, fernsteuerbar mit SM58-Kapsel

Digitaler Handsender, fernsteuerbar mit SM58-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit dynamischer Nieren-Mikrofonkapsel
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung jederzeit in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit z.B. zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	SM58

Kapseltyp:	Dynamisch, Niere

Empfindlichkeit:  	5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa

Frequenzgang:  	50 Hz - 15 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:  	2 / 10 / 20 / 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920)

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	254 mm x 51 mm,

Gewicht:  	179g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Druckguss

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2/SM58

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.121    Shure_ADX2/SM86** Digitaler Handsender, fernsteuerbar mit SM86-Kapsel

Digitaler Handsender, fernsteuerbar mit SM86-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit Kondensator Mikrofonkapsel und Nieren Richtcharakteristik
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung jederzeit in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit z.B. zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	SM86

Kapseltyp:	Kondensator, Niere

Empfindlichkeit:  	-50 dBV/Pa (3,15 mV/Pa)

Frequenzgang:  	50 Hz - 18 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:  	2 / 10 / 20 / 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920)

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	254 mm x 51 mm,

Gewicht:  	179g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Druckguss

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2/SM86

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.122    Shure_ADX2/B58A** Digitaler Handsender, fernsteuerbar mit B58A-Kapsel

Digitaler Handsender, fernsteuerbar mit Beta 58A-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger dynamischen Supernieren-Mikrofonkapsel
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung jederzeit in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit z.B. zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	Beta 58A

Kapseltyp:  	Dynamisch, Superniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa

Frequenzgang:  	50 Hz - 16 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:  	2 / 10 / 20 / 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920)

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	254 mm x 51 mm,

Gewicht:  	179g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Druckguss

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2/B58A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.123    Shure_ADX2/BETA 87A** Digitaler Handsender, fernsteuerbar  mit BETA 87A-Kapsel

Digitaler Handsender, fernsteuerbar mit BETA 87A-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Kondensatorkapsel mit Richtcharakteristik Superniere
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung jederzeit in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit z.B. zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	BETA 87A

Kapseltyp:  	Kondensator, Superniere

Empfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa (2,37 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:  	2 / 10 / 20 / 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920)

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	254 mm x 51 mm,

Gewicht:  	179g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Druckguss

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2/B87A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000         	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.124    Shure_ADX2/BETA 87C** Digitaler Handsender, fernsteuerbar  mit BETA 87C-Kapsel

Digitaler Handsender, fernsteuerbar mit BETA 87C-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Kondensatorkapsel mit Nieren-Richtcharakteristik
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung jederzeit in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit z.B. zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	BETA 87C

Kapseltyp:  	Kondensator, Niere

Empfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa (2,37 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:  	2 / 10 / 20 / 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920)

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	254 mm x 51 mm,

Gewicht:  	179g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Druckguss

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2/B87C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.125    Shure_ADX2/KSM9** Digitaler Handsender, fernsteuerbar mit KSM9-Kapsel

Digitaler Handsender, fernsteuerbar mit KSM9-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Doppelmembran Kondensatorkapsel, umschaltbarer Charakteristik Niere/ Superniere
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung jederzeit in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit z.B. zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM9

Kapseltyp:  	Kondensator, umschaltbar Niere/ Superniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa (2,66 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:  	2 / 10 / 20 / 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920)

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	254 mm x 51 mm,

Gewicht:  	179g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Druckguss

Farbe:  	Schwarz (AD2/K9B) oder
Nickel (AD2/K9N)

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2/K9B bzw. ADX2/K9N

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.126    Shure_ADX2/K9HS** Digitaler Handsender, fernsteuerbar mit  KSM9HS-Kapsel

Digitaler Handsender, fernsteuerbar mit KSM9HS-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Doppelmembran Kondensatorkapsel, umschaltbarer Charakteristik Breite Niere/ Hyperniere
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung jederzeit in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit z.B. zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM9HS

Kapeltyp:  	Kondensator, umschaltbar
Breite Niere/ Hyperniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa (2,66 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:  	2 / 10 / 20 / 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920)

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	254 mm x 51 mm,

Gewicht:  	179g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Druckguss

Farbe:  	Schwarz (AD2/K9HSB) oder Nickel (AD2/K9HSN)

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2/K9HSB bzw. ADX2/K9HSN

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.127    Shure_ADX2/KSM8** Digitaler Handsender, fernsteuerbar mit KSM8-Kapsel

Digitaler Handsender, fernsteuerbar mit KSM8-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit dynamischer Dualdyne Doppelmembran Kapsel mit Richtcharakteristik Niere
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung jederzeit in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit z.B. zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM8

Kapseltyp:  	Dynamische "Dualdyne" Kapsel mit Doppelmembran

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	40 Hz - 16 kHz

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa / 1,85 mV/Pa

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:  	2 / 10 / 20 / 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920)

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	254 mm x 51 mm,

Gewicht:  	179g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Druckguss

Farbe:  	Schwarz (AD2/K8B) oder Nickel (AD2/K8N)

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2/K8B bzw. ADX2/K8N

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.128    Shure_ADX2/VP68** Digitaler Handsender, fernsteuerbar mit VP68-Kapsel

Digitaler Handsender, fernsteuerbar mit VP68-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Kondensatorkapsel mit Kugel-Richtcharakteristik
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung jederzeit in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit z.B. zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	VP68

Kapseltyp:  	Kondensator, Kugel

Empfindlichkeit:  	41 dBV/Pa

Eigenrauschen:  	18,5 dB(A) SPL

Frequenzgang:  	40 Hz - 20 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:  	2 / 10 / 20 / 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Mic Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920)

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	254 mm x 51 mm,

Gewicht:  	179g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminium Druckguss

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2/VP68

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.130    Shure_ADX2FD/SM58** Digitaler Handsender - Frequency  Diversity - mit SM58-Kapsel

Digitaler Handsender - Frequency Diversity - mit SM58-Kapsel

Digitaler Frequency Diversity Audio-Handsender mit dynamischer Nieren-Mikrofonkapsel
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Der Handsender besitzt zwei unabhängige Sendestrecken und überträgt das Nutzsignal simultan mit unterschiedlichen Frequenzen auf getrennten Kanälen.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können jederzeit über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten.

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit sowie zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb, bei Frequency Diversity mind. 6,5h

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	SM58

Kapseltyp:  	Dynamisch, Niere

Empfindlichkeit:  	5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa

Frequenzgang:  	50 Hz - 15 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:

Single-Carrier-Modus:  	2 / 10 / 50 mW

Frequency Diversity-Modus:  	2 x 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Gain Offset Bereich:  	0 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920) oder AA Batterie

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	261 mm x 37 mm,

Gewicht:  	179 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminiumguss

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2/SM58

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.131    Shure_ADX2FD/SM86** Digitaler Handsender - Frequency  Diversity - mit SM86-Kapsel

Digitaler Handsender - Frequency Diversity - mit SM86-Kapsel

Digitaler Frequency Diversity Audio-Handsender mit Kondensator Mikrofonkapsel und Nieren Richtcharakteristik
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Der Handsender besitzt zwei unabhängige Sendestrecken und überträgt das Nutzsignal simultan mit unterschiedlichen Frequenzen auf getrennten Kanälen.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können jederzeit über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten.

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit sowie zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb, bei Frequency Diversity mind. 6,5h

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	SM86

Kapseltyp:  	Kondensator, Niere

Empfindlichkeit:  	-50 dBV/Pa (3,15 mV/Pa)

Frequenzgang:  	50 Hz - 18 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:

Single-Carrier-Modus:  	2 / 10 / 50 mW

Frequency Diversity-Modus:  	2 x 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Gain Offset Bereich:  	0 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920) oder AA Batterie

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	261 mm x 37 mm,

Gewicht:  	179 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminiumguss

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2/SM86

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.132    Shure_ADX2FD/B58A** Digitaler Handsender - Frequency  Diversity - mit BETA58A-Kapsel

Digitaler Handsender - Frequency Diversity - mit BETA58A-Kapsel

Digitaler Frequency Diversity Audio-Handsender mit hochwertiger dynamischen Supernieren-Mikrofonkapsel
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Der Handsender besitzt zwei unabhängige Sendestrecken und überträgt das Nutzsignal simultan mit unterschiedlichen Frequenzen auf getrennten Kanälen.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können jederzeit über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten.

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit sowie zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb, bei Frequency Diversity mind. 6,5h

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	Beta 58A

Kapseltyp:  	Dynamisch, Superniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa

Frequenzgang:  	50 Hz - 16 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:

Single-Carrier-Modus:  	2 / 10 / 50 mW

Frequency Diversity-Modus:  	2 x 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Gain Offset Bereich:  	0 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920) oder AA Batterie

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	261 mm x 37 mm,

Gewicht:  	179 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminiumguss

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2FD/B58A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.133    Shure_ADX2FD/B87A** Digitaler Handsender - Frequency  Diversity - mit BETA87A-Kapsel

Digitaler Handsender - Frequency Diversity - mit BETA87A-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Kondensatorkapsel mit Richtcharakteristik Superniere
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Der Handsender besitzt zwei unabhängige Sendestrecken und überträgt das Nutzsignal simultan mit unterschiedlichen Frequenzen auf getrennten Kanälen.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können jederzeit über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten.

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit sowie zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb, bei Frequency Diversity mind. 6,5h

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	BETA 87A

Kapseltyp:  	Kondensator, Superniere

Empfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa (2,37 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:

Single-Carrier-Modus:  	2 / 10 / 50 mW

Frequency Diversity-Modus:  	2 x 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Gain Offset Bereich:  	0 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920) oder AA Batterie

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	261 mm x 37 mm,

Gewicht:  	179 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminiumguss

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2FD/B87A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.134    Shure_ADX2FD/B87C** Digitaler Handsender - Frequency  Diversity - mit BETA87C-Kapsel

Digitaler Handsender - Frequency Diversity - mit BETA87C-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Kondensatorkapsel mit Nieren-Richtcharakteristik
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Der Handsender besitzt zwei unabhängige Sendestrecken und überträgt das Nutzsignal simultan mit unterschiedlichen Frequenzen auf getrennten Kanälen.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können jederzeit über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten.

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit sowie zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb, bei Frequency Diversity mind. 6,5h

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	BETA 87C

Kapseltyp:  	Kondensator, Niere

Empfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa (2,37 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:

Single-Carrier-Modus:  	2 / 10 / 50 mW

Frequency Diversity-Modus:  	2 x 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Gain Offset Bereich:  	0 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920) oder AA Batterie

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	261 mm x 37 mm,

Gewicht:  	179 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminiumguss

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2FD/B87C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.135    Shure_ADX2FD/K9B(/N)** Digitaler Handsender - Frequency  Diversity - mit KSM9-Kapsel

Digitaler Handsender - Frequency Diversity - mit KSM9-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Doppelmembran Kondensatorkapsel, umschaltbarer Charakteristik Niere/ Superniere
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Der Handsender besitzt zwei unabhängige Sendestrecken und überträgt das Nutzsignal simultan mit unterschiedlichen Frequenzen auf getrennten Kanälen.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können jederzeit über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten.

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit sowie zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb, bei Frequency Diversity mind. 6,5h

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM9

Kapseltyp:  	Kondensator, umschaltbar
Niere/ Superniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa (2,66 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:

Single-Carrier-Modus:  	2 / 10 / 50 mW

Frequency Diversity-Modus:  	2 x 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Gain Offset Bereich:  	0 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920) oder AA Batterie

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	261 mm x 37 mm,

Gewicht:  	179 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminiumguss

Farbe:  	Schwarz (AD2/K9B) oder Nickel (AD2/K9N)

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2FD/K9B bzw. ADX2FD/K9N

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.136    Shure_ADX2FD/K9HB(/N)** Digitaler Handsender - Frequency  Diversity - mit KSM9HS-Kapsel

Digitaler Handsender - Frequency Diversity - mit KSM9HS-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Doppelmembran Kondensatorkapsel, umschaltbarer Charakteristik Breite Niere/ Hyperniere
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Der Handsender besitzt zwei unabhängige Sendestrecken und überträgt das Nutzsignal simultan mit unterschiedlichen Frequenzen auf getrennten Kanälen.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können jederzeit über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten.

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit sowie zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb, 
bei Frequency Diversity mind. 6,5h

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM9HS

Kapseltyp:  	Kondensator, umschaltbar
Breite Niere/ Hyperniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa (2,66 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:

Single-Carrier-Modus:  	2 / 10 / 50 mW

Frequency Diversity-Modus:  	2 x 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Gain Offset Bereich:  	0 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920) oder AA Batterie

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	261 mm x 37 mm,

Gewicht:  	179 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminiumguss

Farbe:  	Schwarz (ADX2FD/K9HB) oder Nickel (ADX2FD/K9HN)

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2FD/K9HB bzw. ADX2FD/K9HN

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.137    Shure_ADX2FD/K8B(/N)** Digitaler Handsender - Frequency  Diversity - mit KSM8-Kapsel

Digitaler Handsender - Frequency Diversity - mit KSM8-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit dynamischer Dualdyne Doppelmembran Kapsel mit Richtcharakteristik Niere
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Der Handsender besitzt zwei unabhängige Sendestrecken und überträgt das Nutzsignal simultan mit unterschiedlichen Frequenzen auf getrennten Kanälen.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können jederzeit über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten.

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit sowie zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb, bei Frequency Diversity mind. 6,5h

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM8

Kapseltyp:  	Dynamische "Dualdyne" Kapsel mit Doppelmembran

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	40 Hz - 16 kHz

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa / 1,85 mV/Pa

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:

Single-Carrier-Modus:  	2 / 10 / 50 mW

Frequency Diversity-Modus:  	2 x 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Gain Offset Bereich:  	0 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920) oder AA Batterie

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	261 mm x 37 mm,

Gewicht:  	179 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminiumguss

Farbe:  	Schwarz (AD2/K8B) oder Nickel (AD2/K8N)

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2FD/K8B bzw. ADX2FD/K8N

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.138    Shure_ADX2FD/VP68** Digitaler Handsender - Frequency  Diversity - mit VP68-Kapsel

Digitaler Handsender - Frequency Diversity - mit VP68-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Kondensatorkapsel mit Kugel-Richtcharakteristik
passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System..

Der Handsender besitzt zwei unabhängige Sendestrecken und überträgt das Nutzsignal simultan mit unterschiedlichen Frequenzen auf getrennten Kanälen.

Die Parameter und Einstellungen der Sender können jederzeit über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Mindestanforderungen

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten.

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit sowie zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Schlankes Metall-Gehäuse.

- Maximale Schweiß- und Feuchtigkeitsresistenz.

- An/Aus-Schalter vor Fehlbedienung geschützt und optisch unauffällig positioniert, weitere Bedienelemente im Normalbetrieb verdeckt

- Kontraststarkes hochauflösendes LCD-Display zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min) und Pegel des Fernsteuerungssignals.

- Optionale Talk Switch Funktion

- Intelligenter Akku für mind. 9 h Dauerbetrieb, bei Frequency Diversity mind. 6,5h

- Ladekontakte

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	VP68

Kapseltyp:  	Kondensator, Kugel

Empfindlichkeit:  	41 dBV/Pa

Eigenrauschen:  	18,5 dB(A) SPL

Frequenzgang:  	40 Hz - 20 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:  	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Sendeleistung:

Single-Carrier-Modus:  	2 / 10 / 50 mW

Frequency Diversity-Modus:  	2 x 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 
130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Gain Offset Bereich:  	0 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Li-Ion System-Akku (SB920) oder AA Batterie

Standzeit (10mW):  	mind. 9 h (SB920)

Abmessungen (L x D):  	261 mm x 37 mm,

Gewicht:  	179 g (ohne Akku)

Gehäuse:  	Aluminiumguss

Frequenzversion

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x System Akku SB920

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX2FD/VP68

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.141    Shure_ADX3** Digitaler Aufstecksender XLR3f mit Phantomspannung, fernsteuerbar

Digitaler Aufstecksender XLR3f mit Phantomspannung, fernsteuerbar

Digitaler Aufstecksender passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Die Parameter und Einstellungen des Senders können über eine stabile vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Funkverbindung jederzeit in Echtzeit ferngesteuert werden.

In Verbindung mit weiteren Systemkomponenten können damit Signalstörungen und Ausfälle aktiv verhindert und die Verfügbarkeit der Funkstrecke maximiert werden.

Der Sender verfügt über einen einfach zu bedienenden und zuverlässig verriegelbaren XLR3f-Steckverbinder und zuschaltbare 12V/48V Phantomspannung.

Mindestanforderungen

- Kombinierbar mit praktisch jedem kabelgebundenen Mikrofon

- 12V oder 48V Phantomspannung schaltbar

- Mind.23 Kanäle (HD-Modus 63 CH) in einem 8 MHz DVB-T Kanal gleichzeitig betreibbar.

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Kompakte robuste Metallkonstruktion mit maximaler Staub- und Feuchtigkeitsresitenz

- Bidirektionale, hochverfügbare Diversity Datenverbindung zur Überwachung und Fernbedienung des Senders in Echtzeit sowie zur automatischen Vermeidung von Störungen durch Interferenzen o.ä.

- Kontraststarkes hochauflösendes OLED-Display mit Bedienelementen und intuitivem Userinterface zur visuellen Kontrolle und Einstellung der Senderparameter sowie zur Anzeige von Kanalname, Restlaufzeit der Batterie (in h:min).

- Integrierte Antenne

- nutzbar mit intelligentem Li-Ion Akku (mind. 8,5h), mit 2x AA-Batterien oder extern gepowert über USB-C Schnittstelle (dient ggfs. auch als Ladekontakt)

Technische Daten:

Audio Eingang:  	XLR3 female

Phantomspannung:  	12V/48V
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Konfiguration:  	symmetrisch

Impedanz:  	1,0 MOhm

Max. Eingangspegel:  	8,5dBV (7,5 Vpp)
(1 kHz bei 1% Gesamtklirrfaktor)

mit Dämpfungsglied:  	20,5 dBV (30 Vpp)

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

Schaltbandbreite:  	mind. 166 MHz

Erforderl. Bandbreite/Kanal:  	max. 200 kHz

Sendeleistung:  	2 mW, 10 mW, 35 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB analog, 130dB digital

HF-Reichweite:  	mind. 100m

Gain Offset Bereich:  	-12 bis 21 dB
(in 1 dB Schritten)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Abmessungen (B x H x T):  	90 x 50 x 50 mm

Gewicht:  	200 g (ohne Akku)

gefordertes Zubehör:

Ledertasche/Schutzetui mit Gürtelclip

Ladekabel USB-A auf USB-C

2 x SB900 LiIon Akku

Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Frequenzversionen

G56  	(470 - 636MHz)

K55  	(606 - 694MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ADX3=-G56

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.240    Shure_SBC240** Doppel-Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert

Doppel-Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert

Akku-Ladegerät mit Netzwerkschnittstelle zur Überwachung des Ladezustands, der Akkuparameter sowie zur Lagerung von bis zu 2 System-Akkus (SB910 bzw. SB920) separat oder eingelegt in die fernsteuerbaren Hand- bzw. Taschensendern (ADX1, ADX2, oder ADX2FD).

Es können bis zu vier dieser Charger mechanisch gekoppelt werden. Sie werden dann über ein gemeinsames Netzteil betrieben und teilen sich auch eine gemeinsame Netzwerksschnittstelle.

Am Charger kann ein Storage Modus für die längerfristige Lagerung (> 8d) der Akkus aktiviert werden.

Bei aktiviertem Storage Modus werden eingelegte Akkus entsprechend geladen bzw. entladen, dass der für Langzeitlagerung optimale Ladezustand erreicht wird.

Mindestanforderungen:

- Folgende Parameter werden pro Akku ausgelesen und ins Netzwerk übertragen

- Aktueller Ladezustand

- Akkuzustand

- Anzahl der Ladezyklen

- Temperatur

- Ladeanzeige pro Slot
grün = 	Ladevorgang abgeschlossen
rot = 	Akku wird geladen
gelb = 	Akku im Storage Modus

- Aktivierung Storage Modus direkt am Charger

- Passt mit eingelegten Akkus in 19"-Rackschublade mit 2 HE

Technische Daten:

Ladeslots:  	2x SB910 bzw SB920
oder
2x ADX/ADXFD-Sender

Ladestrom:  	max. 1,25 A

Ladedauer:  	50% = 1,0 h
100% = 3,0 h

Netzwerk:  	10/100 Mbit, 1x RJ45
DHCP oder Manuell

Weitere Spezifikationen

Abmessungen (BxHxT) :  	89 x 66 x 211 mm

Gewicht:  	0,45 kg

Betriebsumgebung:  	0°C bis 45°C

Spannungsversorgung:  	15 V, max. 3.33 A

gefordertes Zubehör:

- Montageset zum Verbinden mit einem weitern Charger

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC240

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.241    Shure_SBC240-E** Doppel-Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert  inkl. Netzteil

Doppel-Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert inkl Netzteil

Akku-Ladegerät mit Netzwerkschnittstelle zur Überwachung des Ladezustands, der Akkuparameter sowie zur Lagerung von bis zu 2 System-Akkus (SB910 bzw. SB920) separat oder eingelegt in die fernsteuerbaren Hand- bzw. Taschensendern (ADX1, ADX2, oder ADX2FD).

Es können bis zu vier dieser Charger mechanisch gekoppelt werden. Sie werden dann über ein gemeinsames Netzteil betrieben und teilen sich auch eine gemeinsame Netzwerksschnittstelle.

Am Charger kann ein Storage Modus für die längerfristige Lagerung (> 8d) der Akkus aktiviert werden.

Bei aktiviertem Storage Modus werden eingelegte Akkus entsprechend geladen bzw. entladen, dass der für Langzeitlagerung optimale Ladezustand erreicht wird.

Externes Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Mindestanforderungen:

- Folgende Parameter werden pro Akku ausgelesen und ins Netzwerk übertragen

- Aktueller Ladezustand

- Akkuzustand

- Anzahl der Ladezyklen

- Temperatur

- Ladeanzeige pro Slot
grün = 	Ladevorgang abgeschlossen
rot = 	Akku wird geladen
gelb = 	Akku im Storage Modus

- Aktivierung Storage Modus direkt am Charger

- Passt mit eingelegten Akkus in 19"-Rackschublade mit 2 HE

Technische Daten:

Ladeslots:  	2x SB910 bzw SB920
oder
2x ADX/ADXFD-Sender

Ladestrom:  	max. 1,25 A

Ladedauer:  	50% = 1,0 h
100% = 3,0 h

Netzwerk:  	10/100 Mbit, 1x RJ45
DHCP oder Manuell

Weitere Spezifikationen

Abmessungen (BxHxT) :  	89 x 66 x 211 mm

Gewicht:  	0,45 kg

Betriebsumgebung:  	0°C bis 45°C

Spannungsversorgung:  	15 V, max. 3.33 A

gefordertes Zubehör:

- Externes Netzteil

- Montageset zum Verbinden mit einem weitern Charger

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC240-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.840    Shure_SBC840** 8-fach Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert

8-fach Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert

Akku-Ladegerät mit Netzwerkschnittstelle zur Überwachung des Ladezustands und der Akkuparameter von bis zu 8 System-Akkus (SB910 bzw. SB920).

Am Charger kann ein Storage Modus für die längerfristige Lagerung (> 8d) der Akkus aktiviert werden.

Bei aktiviertem Storage Modus werden eingelegte Akkus entsprechend geladen bzw. entladen, dass der für Langzeitlagerung optimale Ladezustand erreicht wird.

Mindestanforderungen:

- Folgende Parameter werden pro Akku ausgelesen und ins Netzwerk übertragen

- Aktueller Ladezustand

- Akkuzustand

- Anzahl der Ladezyklen

- Temperatur

- Ladeanzeige pro Slot
grün = 	Ladevorgang abgeschlossen
rot = 	Akku wird geladen
gelb = 	Akku im Storage Modus

- Aktivierung Storage Modus direkt am Charger

- Passt mit eingelegten Akkus in 19"-Rackschublade mit 1 HE

Technische Daten:

Ladeslots:  			8x SB910 bzw.
8x SB920

Ladestrom:  			max. 1,25 A

Ladedauer:  			50% = 1,0 h
100% = 3,0 h

Netzwerk:  			10/100 Mbit, 1x RJ45
DHCP oder Manuell

Weitere Spezifikationen

Abmessungen (BxHxT) :  	398 x 36 x 138 mm

Gewicht:  			0,91 kg

Betriebsumgebung:  		0°C bis 45°C

Spannungsversorgung:  		15 V, max. 3.33 A

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC840

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.841    Shure_SBC840-E** 8-fach Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert

8-fach Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert

Akku-Ladegerät mit Netzwerkschnittstelle zur Überwachung des Ladezustands und der Akkuparameter von bis zu 8 System-Akkus (SB910 bzw. SB920).

Am Charger kann ein Storage Modus für die längerfristige Lagerung (> 8d) der Akkus aktiviert werden.

Bei aktiviertem Storage Modus werden eingelegte Akkus entsprechend geladen bzw. entladen, dass der für Langzeitlagerung optimale Ladezustand erreicht wird.

Externes Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Mindestanforderungen:

- Folgende Parameter werden pro Akku ausgelesen und ins Netzwerk übertragen

- Aktueller Ladezustand

- Akkuzustand

- Anzahl der Ladezyklen

- Temperatur

- Ladeanzeige pro Slot
grün = 	Ladevorgang abgeschlossen
rot = 	Akku wird geladen
gelb = 	Akku im Storage Modus

- Aktivierung Storage Modus direkt am Charger

- Passt mit eingelegten Akkus in 19"-Rackschublade mit 1 HE

Technische Daten:

Ladeslots:  	8x SB910 bzw.
8x SB920

Ladestrom:  	max. 1,25 A

Ladedauer:  	50% = 1,0 h
100% = 3,0 h

Netzwerk:  	10/100 Mbit, 1x RJ45
DHCP oder Manuell

Weitere Spezifikationen

Abmessungen (BxHxT) :  	398 x 36 x 138 mm

Gewicht:  	0,91 kg

Betriebsumgebung:  	0°C bis 45°C

Spannungsversorgung:  	15 V, max. 3.33 A

gefordertes Zubehör:

- Externes Netzteil

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC840-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.842    Shure_SBC840M-E** 8-fach Akku-Ladegerät für SB910M

8-fach Akku-Ladegerät für SB910M

Akku-Ladegerät mit Netzwerkschnittstelle zur Überwachung des Ladezustands und der Akkuparameter von bis zu 8 System-Akkus (SB910M) der Digitalen Micro-Taschensender.

Am Charger kann ein Storage Modus für die längerfristige Lagerung (> 8d) der Akkus aktiviert werden.

Bei aktiviertem Storage Modus werden eingelegte Akkus entsprechend geladen bzw. entladen, dass der für Langzeitlagerung optimale Ladezustand erreicht wird.

Externes Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Mindestanforderungen:

- Folgende Parameter werden pro Akku ausgelesen und ins Netzwerk übertragen

- Aktueller Ladezustand

- Akkuzustand

- Anzahl der Ladezyklen

- Temperatur

- Ladeanzeige pro Slot
grün = 	Ladevorgang abgeschlossen
rot = 	Akku wird geladen
gelb = 	Akku im Storage Modus

- Aktivierung Storage Modus direkt am Charger

- Passt mit eingelegten Akkus in 19"-Rackschublade mit 2 HE

Technische Daten:

Ladeslots:  	8x SB910M

Ladestrom:  	max. 1,25 A

Ladedauer:  	50% = 1,0 h
100% = 3,0 h

Netzwerk:  	10/100 Mbit, 1x RJ45
DHCP oder Manuell

Weitere Spezifikationen

Spannungsversorgung:  	15 V, max. 3.33 A

gefordertes Zubehör:

- Externes Netzteil

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC840M-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000         	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.910    Shure_SB910** Li-Ion Akku zum Fernsteuerbaren Taschensender

Li-Ion Akku zum Fernsteuerbaren Taschensender

Ersatz- oder Tausch-Akku baugleich zu den im Lieferumfang der fernsteuerbaren Taschensendern enthaltenen Li-Ion Akkus.

Integrierter Chipsatz zur Abfrage mindestens folgender Akkuzellen-Informationen:

- Gesamtzustand des Akkus in Prozent

- Ladezustand des Akkus in Prozent

- Anzahl der Ladezyklen

- Akkukerntemperatur in °C und °F

Zertifizierungen:

EMC Directive 2004/108/EC

Battery Directive 2006/66/EC

Technische Daten:

Nominal Capacity:  	mind. 2200 mAh

Nominal Spannung:  	3,6 V

Ladetemperaturbereich:	0° - 60°C

Ladedauer (typisch)	50% = 1h
100% = 3h

Abmessung (H x B x T):	14 x 39,4 x 53,2mm

Gewicht:	max. 48g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SB910

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.911    Shure_SB910M** Li-Ion Akku zum Fernsteuerbaren Mini-Taschensender

Li-Ion Akku zum Fernsteuerbaren Mini-Taschensender

Ersatz- oder Tausch-Akku baugleich zu den im Lieferumfang der fernsteuerbaren Miniatur-Taschensendern enthaltenen Li-Ion Akkus.

Integrierter Chipsatz zur Abfrage mindestens folgender Akkuzellen-Informationen:

- Gesamtzustand des Akkus in Prozent

- Ladezustand des Akkus in Prozent

- Anzahl der Ladezyklen

- Akkukerntemperatur in °C und °F

Zertifizierungen:

EMC Directive 2004/108/EC

Battery Directive 2006/66/EC

Technische Daten:

Nominal Capacity:  	mind. 1150 mAh

Nominal Spannung:  	3,7 V

Ladetemperaturbereich:	0° - 60°C

Ladedauer (typisch)	50% = 1h
100% = 3h

Abmessung (H x B x T):	8,8 x 38,8 x 54,1mm

Gewicht:	max. 31g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SB910M

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.2.920    Shure_SB920** Li-Ion Akku zum Fernsteuerbaren Handsender

Li-Ion Akku zum Fernsteuerbaren Handsender

Ersatz- oder Tausch-Akku baugleich zu den im Lieferumfang der fernsteuerbaren Handsender enthaltenen Li-Ion Akkus.

Integrierter Chipsatz zur Abfrage mindestens folgender Akkuzellen-Informationen:

- Gesamtzustand des Akkus in Prozent

- Ladezustand des Akkus in Prozent

- Anzahl der Ladezyklen

- Akkukerntemperatur in °C und °F

Zertifizierungen:

EMC Directive 2004/108/EC

Battery Directive 2006/66/EC

Technische Daten:

Nominal Capacity:  	mind. 2500 mAh

Nominal Spannung:  	3,6 V

Ladetemperaturbereich:	0° - 60°C

Ladedauer (typisch)	50% = 1h
100% = 3h

Abmessung (H x B x T):	21 x 23,7 x 72,8mm

Gewicht:	max. 54g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SB920

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 2  10.02.01.2   ADX-Sender    GP ____________

Untertitel 2    10.02.01.4    Receiver

10.02.01.4.402    Shure_AD4DE** Hochwertiger Digitaler 2-Kanal Receiver

Hochwertiger Digitaler 2-Kanal Receiver

Digitaler 2-Kanal Audio-Receiver mit zuverlässigster HF-Empfangsleistung passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Zwei Empfangskanäle in einem 19"/ 1 HE-Gehäuse, mit kanalweise separaten Pegel-Anzeigen für die Kontrolle der HF-Signale (True Diversity) sowie des Audiosignals auf der Gerätefront und rückseitig analogen Ausgängen, AES3-Schnittstellen und einer gemeinsamen Dante-Schnittstelle.

Der Receiver kann beliebig mit Sendern aus den unterschiedlichen zum System passenden Senderserien kombiniert werden und lässt sich vollständig per Netzwerk überwachen und steuern.

Mindestanforderungen:

- Kompatibel mit allen AD und ADX Sendern

- Große Schaltbandbreite von mind. 166 MHz

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Der Receiver unterstützt Frequency Diversity

- True Digital Diversity Empfang je Kanal zum Schutz vor Dropouts

- Geringe Latenz von max. 2,0ms

- High Density Mode für mind. 63 Kanäle/ 8 MHz TV-Kanal, Latenz hier max. 2,9 ms

- Anzeige des HF-Signal/Rausch-Abstands für die Beurteilung der Kanalqualität

- Netzwerkkontrolle, Überwachung und Steuerung via Systemsoftware von PC und Mac aus bzw. App für Mobile Devices

- Antennenanschlüsse kaskadierbar, mind. 1x durchschleifbar

- Integrierter 4 Port Ethernet-Switch
konfigurierbar u.a. als Split-Redundantes System mit separaten Anschlüssen für Dante Primary und Secondary sowie zwei davon unabhängigen Ports für Steuerungsfunktionen mit PoE.

- Ausgabe der Audiosignale Kanalweise als analoges Signal, AES3 und Dante

- Regelbarer Kopfhöreranschluss mit

Dante Browse Funktion
erlaubt das Abhören jedes Audiokanals des Funkmikrofon-Systemverbunds übergreifend über mehrere Receiver mittels der Kopfhörerbuchse an einem einzelnen Receiver. Für die Auswahl des abzuhörenden Kanals ist ein einfaches Drücken der Kanaltaste am jeweiligen Empfänger ausreichend.

Dante Cue Funktion
Über den Kopfhöreranschluss an einem Receiver können alle Signale des gesamten Dante-Audionetzwerks abgehört werden

- Verriegelbarer Netzanschluss

- Optionales DC Modul für redundante Spannungsversorgung

Technische Daten:

HF-Eingang:

Wellenwiderstand:  	50Ohm (BNC)

BIAS-Spannung:  	12-13Vdc
(max. 170mA pro Anschluss)

HF-Reichweite:  	mind. 100m (Freifeld)

HF-Bandbreite:  	mind. 166 MHz

Latenz:  	max. 2,0 ms
High Density Modus
max. 2,9 ms

Audioausgang je Kanal:

Typ:  	XLR-3pol.(m), 6,35mm-Klinke,
gegen Phantomspeisung geschützt

max. Ausgangspegel:  	+12dBV (Klinke)
+18dBV (XLR/Line)
-12dBV (XLR/Mic)

Ausgangsimpedanz:  	50 Ohm /100 Ohm (unsym./sym. Klinke)
100Ohm (sym. XLR)

Mic-/Line-Schalter:  	30dB Dämpfung

Netzwerkanschlüsse:  	2 x 10/100/1000Mbps
2 x 10/100/1000Mbps mit PoE
  	DHCP oder manuelle Adressierung
	max. Kabellänge 100m

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz(+/-1dB)

Dynamikbereich:  	120 dB

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Abmessungen in mm:	44 x 197 x 171 (HxBxT)

Gewicht ohne Antennen:	800g

Gehäuse:	verzinkter Stahl

Stromversorgung:	100-240V, 0,55A
Kaltgeräte, verriegelbar
Optional: DC In (XLR4)
10,5V bis 32V, max. 4A

Frequenzversion

RX A  	(470 - 636MHz)

RX B  	(606 - 694MHz)

Gefordertes Zubehör:

- 2x Lambda-1/2-Breitbandantennen

- Antennen-Frontmontage-Satz

- Verriegelbares Netzkabel

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	AD4DE

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.4.403    Shure_AD4DNP** Hochwertiger Digitaler 2-Kanal Receiver, Barebone

Hochwertiger Digitaler 2-Kanal Receiver, Barebone

Digitaler 2-Kanal Audio-Receiver mit zuverlässigster HF-Empfangsleistung passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Zwei Empfangskanäle in einem 19"/ 1 HE-Gehäuse, mit kanalweise separaten Pegel-Anzeigen für die Kontrolle der HF-Signale (True Diversity) sowie des Audiosignals auf der Gerätefront und rückseitig analogen Ausgängen, AES3-Schnittstellen und einer gemeinsamen Dante-Schnittstelle.

Der Receiver kann beliebig mit Sendern aus den unterschiedlichen zum System passenden Senderserien kombiniert werden und lässt sich vollständig per Netzwerk überwachen und steuern.

Mindestanforderungen:

- Kompatibel mit allen AD und ADX Sendern

- Große Schaltbandbreite von mind. 166 MHz

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Der Receiver unterstützt Frequency Diversity

- True Digital Diversity Empfang je Kanal zum Schutz vor Dropouts

- Geringe Latenz von max. 2,0ms

- High Density Mode für mind. 63 Kanäle/ 8 MHz TV-Kanal, Latenz hier max. 2,9 ms

- Anzeige des HF-Signal/Rausch-Abstands für die Beurteilung der Kanalqualität

- Netzwerkkontrolle, Überwachung und Steuerung via Systemsoftware von PC und Mac aus bzw. App für Mobile Devices

- Antennenanschlüsse kaskadierbar, mind. 1x durchschleifbar

- Integrierter 4 Port Ethernet-Switch
konfigurierbar u.a. als Split-Redundantes System mit separaten Anschlüssen für Dante Primary und Secondary sowie zwei davon unabhängigen Ports für Steuerungsfunktionen mit PoE.

- Ausgabe der Audiosignale Kanalweise als analoges Signal, AES3 und Dante

- Regelbarer Kopfhöreranschluss mit

Dante Browse Funktion
erlaubt das Abhören jedes Audiokanals des Funkmikrofon-Systemverbunds übergreifend über mehrere Receiver mittels der Kopfhörerbuchse an einem einzelnen Receiver. Für die Auswahl des abzuhörenden Kanals ist ein einfaches Drücken der Kanaltaste am jeweiligen Empfänger ausreichend.

Dante Cue Funktion
Über den Kopfhöreranschluss an einem Receiver können alle Signale des gesamten Dante-Audionetzwerks abgehört werden

- Verriegelbarer Netzanschluss

- Optionales DC Modul für redundante Spannungsversorgung

Technische Daten:

HF-Eingang:

Wellenwiderstand:  	50Ohm (BNC)

BIAS-Spannung:  	12-13Vdc
(max. 170mA pro Anschluss)

HF-Reichweite:  	mind. 100m (Freifeld)

HF-Bandbreite:  	mind. 166 MHz

Latenz:  	max. 2,0 ms
High Density Modus
max. 2,9 ms

Audioausgang je Kanal:

Typ:  	XLR-3pol.(m), 6,35mm-Klinke,
gegen Phantomspeisung geschützt

max. Ausgangspegel:  	+12dBV (Klinke)
+18dBV (XLR/Line)
-12dBV (XLR/Mic)

Ausgangsimpedanz:  	50 Ohm /100 Ohm (unsym./sym. Klinke)
100Ohm (sym. XLR)

Mic-/Line-Schalter:  	30dB Dämpfung

Netzwerkanschlüsse:  	2 x 10/100/1000Mbps
2 x 10/100/1000Mbps mit PoE
  	DHCP oder manuelle Adressierung
	max. Kabellänge 100m

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz(+/-1dB)

Dynamikbereich:  	120 dB

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Abmessungen in mm:	44 x 197 x 171 (HxBxT)

Gewicht ohne Antennen:	800g

Gehäuse:	verzinkter Stahl

Stromversorgung:	100-240V, 0,55A
Kaltgeräte, verriegelbar
Optional: DC In (XLR4)
10,5V bis 32V, max. 4A

Frequenzversion

RX A  	(470 - 636MHz)

RX B  	(606 - 694MHz)

Gefordertes Zubehör:

- Verriegelbare Netzkabelverlängerung

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	AD4DNP

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.4.404    Shure_AD4QE** Hochwertiger Digitaler 4-Kanal Receiver

Hochwertiger Digitaler 4-Kanal Receiver

Digitaler 4-Kanal Audio-Receiver mit zuverlässigster HF-Empfangsleistung passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Vier Empfangskanäle in einem 19"/ 1 HE-Gehäuse, mit kanalweise separaten Pegel-Anzeigen für die Kontrolle der HF-Signale (True Diversity) sowie des Audiosignals auf der Gerätefront und rückseitig analogen Ausgängen, AES3-Schnittstellen und einer gemeinsamen Dante-Schnittstelle.

Der Receiver kann beliebig mit Sendern aus den unterschiedlichen zum System passenden Senderserien kombiniert werden und lässt sich vollständig per Netzwerk überwachen und steuern.

Der Receiver verfügt über vier HF-Anschlüsse.
Diese können entweder paarweise zum Durchschleifen der Signale eines Antennenpaares oder auch als separate HF-Eingänge für vier entsprechende Antennensignale zur Zonierungen bzw. zur Vergrößerung der Reichweite genutzt werden.

Mindestanforderungen:

- Kompatibel mit allen AD und ADX Sendern

- Große Schaltbandbreite von mind. 166 MHz

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Der Receiver unterstützt Frequency Diversity

- True Digital Diversity Empfang je Kanal zum Schutz vor Dropouts

- Geringe Latenz von max. 2,0ms

- High Density Mode für mind. 63 Kanäle/ 8 MHz TV-Kanal, Latenz hier max. 2,9 ms

- Anzeige des HF-Signal/Rausch-Abstands für die Beurteilung der Kanalqualität

- Netzwerkkontrolle, Überwachung und Steuerung via Systemsoftware von PC und Mac aus bzw. App für Mobile Devices

Antennenanschlüsse kaskadierbar, mind. 1x durchschleifbar, Alternativ Quadversity-Modus für bessere Reichweite und Verbesserung des HF Signal-Rausch-Abstand

- Integrierter 4 Port Ethernet-Switch
konfigurierbar u.a. als Split-Redundantes System mit separaten Anschlüssen für Dante Primary und Secondary sowie zwei davon unabhängigen Ports für Steuerungsfunktionen mit PoE.

- Ausgabe der Audiosignale Kanalweise als analoges Signal, AES3 und Dante

- Regelbarer Kopfhöreranschluss mit

Dante Browse Funktion
erlaubt das Abhören jedes Audiokanals des Funkmikrofon-Systemverbunds übergreifend über mehrere Receiver mittels der Kopfhörerbuchse an einem einzelnen Receiver. Für die Auswahl des abzuhörenden Kanals ist ein einfaches Drücken der Kanaltaste am jeweiligen Empfänger ausreichend.

Dante Cue Funktion
Über den Kopfhöreranschluss an einem Receiver können alle Signale des gesamten Dante-Audionetzwerks abgehört werden

- Verriegelbarer Netzanschluss

- Optionales DC Modul für redundante Spannungsversorgung

Technische Daten:

HF-Eingang:

Wellenwiderstand:  	50Ohm (BNC)

BIAS-Spannung:  	12-13Vdc
(max. 170mA pro Anschluss)

HF-Reichweite:  	mind. 100m (Freifeld)

HF-Bandbreite:  	mind. 166 MHz

Latenz:  	max. 2,0 ms
High Density Modus
max. 2,9 ms

Audioausgang pro Kanal:

Typ:  	XLR-3pol.(m),
6,35mm-Klinke,
gegen Phantomspeisung geschützt

max. Ausgangspegel:  	+12dBV (Klinke)
+18dBV (XLR/Line)
-12dBV (XLR/Mic)

Ausgangsimpedanz:  	50 Ohm /100 Ohm (unsym./sym. Klinke)
100Ohm (sym. XLR)

Mic-/Line-Schalter:  	30dB Dämpfung

Netzwerkanschlüsse:  	2 x 10/100/1000Mbps
2 x 10/100/1000Mbps mit PoE
DHCP oder manuelle Adressierung
max. Kabellänge 100m

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz(+/-1dB)

Dynamikbereich:  	120 dB

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Abmessungen in mm:	44 x 197 x 171 (HxBxT)

Gewicht ohne Antennen:	800g

Gehäuse:	verzinkter Stahl

Stromversorgung:	100-240V, 0,55A
Kaltgeräte, verriegelbar

Optional:  	DC In (XLR4)
10,5V bis 32V, max. 4A

Frequenzversion

RX A  	(470 - 636MHz)

RX B  	(606 - 694MHz)

Gefordertes Zubehör:

- 2x Lambda-1/2 Breitbandantennen

- 1x Rack- sowie Antennen-Frontmontage-Satz

- Verriegelbares Netzkabel

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	AD4QE

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.4.405    Shure_AD4QNP** Hochwertiger Digitaler 4-Kanal Receiver, Barebone

Hochwertiger Digitaler 4-Kanal Receiver, Barebone

Digitaler 4-Kanal Audio-Receiver mit zuverlässigster HF-Empfangsleistung passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System.

Vier Empfangskanäle in einem 19"/ 1 HE-Gehäuse, mit kanalweise separaten Pegel-Anzeigen für die Kontrolle der HF-Signale (True Diversity) sowie des Audiosignals auf der Gerätefront und rückseitig analogen Ausgängen, AES3-Schnittstellen und einer gemeinsamen Dante-Schnittstelle.

Der Receiver kann beliebig mit Sendern aus den unterschiedlichen zum System passenden Senderserien kombiniert werden und lässt sich vollständig per Netzwerk überwachen und steuern.

Der Receiver verfügt über vier HF-Anschlüsse.
Diese können entweder paarweise zum Durchschleifen der Signale eines Antennenpaares oder auch als separate HF-Eingänge für vier entsprechende Antennensignale zur Zonierungen bzw. zur Vergrößerung der Reichweite genutzt werden.

Mindestanforderungen:

- Kompatibel mit allen AD und ADX Sendern

- Große Schaltbandbreite von mind. 166 MHz

- Übertragung nach AES-256 verschlüsselbar

- Der Receiver unterstützt Frequency Diversity

- True Digital Diversity Empfang je Kanal zum Schutz vor Dropouts

- Geringe Latenz von max. 2,0ms

- High Density Mode für mind. 63 Kanäle/ 8 MHz TV-Kanal, Latenz hier max. 2,9 ms

- Anzeige des HF-Signal/Rausch-Abstands für die Beurteilung der Kanalqualität

- Netzwerkkontrolle, Überwachung und Steuerung via Systemsoftware von PC und Mac aus bzw. App für Mobile Devices

Antennenanschlüsse kaskadierbar, mind. 1x durchschleifbar, Alternativ Quadversity-Modus für bessere Reichweite und Verbesserung des HF Signal-Rausch-Abstand

- Integrierter 4 Port Ethernet-Switch
konfigurierbar u.a. als Split-Redundantes System mit separaten Anschlüssen für Dante Primary und Secondary sowie zwei davon unabhängigen Ports für Steuerungsfunktionen mit PoE.

- Ausgabe der Audiosignale Kanalweise als analoges Signal, AES3 und Dante

- Regelbarer Kopfhöreranschluss mit

Dante Browse Funktion
erlaubt das Abhören jedes Audiokanals des Funkmikrofon-Systemverbunds übergreifend über mehrere Receiver mittels der Kopfhörerbuchse an einem einzelnen Receiver. Für die Auswahl des abzuhörenden Kanals ist ein einfaches Drücken der Kanaltaste am jeweiligen Empfänger ausreichend.

Dante Cue Funktion
Über den Kopfhöreranschluss an einem Receiver können alle Signale des gesamten Dante-Audionetzwerks abgehört werden

- Verriegelbarer Netzanschluss

- Optionales DC Modul für redundante Spannungsversorgung

Technische Daten:

HF-Eingang:

Wellenwiderstand:  	50Ohm (BNC)

BIAS-Spannung:  	12-13Vdc
(max. 170mA pro Anschluss)

HF-Reichweite:  	mind. 100m (Freifeld)

HF-Bandbreite:  	mind. 166 MHz

Latenz:  	max. 2,0 ms
High Density Modus
max. 2,9 ms

Audioausgang pro Kanal:

Typ:  	XLR-3pol.(m),
6,35mm-Klinke,
gegen Phantomspeisung geschützt

max. Ausgangspegel:  	+12dBV (Klinke)
+18dBV (XLR/Line)
-12dBV (XLR/Mic)

Ausgangsimpedanz:  	50 Ohm /100 Ohm (unsym./sym. Klinke)
100Ohm (sym. XLR)

Mic-/Line-Schalter:  	30dB Dämpfung

Netzwerkanschlüsse:  	2 x 10/100/1000Mbps
2 x 10/100/1000Mbps mit PoE
DHCP oder manuelle Adressierung
max. Kabellänge 100m

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz(+/-1dB)

Dynamikbereich:  	120 dB

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Abmessungen in mm:	44 x 197 x 171 (HxBxT)

Gewicht ohne Antennen:	800g

Gehäuse:	verzinkter Stahl

Stromversorgung:	100-240V, 0,55A
Kaltgeräte, verriegelbar

Optional:  	DC In (XLR4)
10,5V bis 32V, max. 4A

Frequenzversion

RX A  	(470 - 636MHz)

RX B  	(606 - 694MHz)

Gefordertes Zubehör:

- Verriegelbare Netzkabelverlängerung

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	AD4QNP

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 2  10.02.01.4   Receiver    GP ____________

Untertitel 2    10.02.01.5    Zubehör

10.02.01.5.600    Shure_AD600E** Digitaler Spektrum-Manager

Digitaler Spektrum-Manager

Der digitale Spektrum-Manager berechnet, analysiert und vergibt in nur wenigen Schritten kompatible Frequenzen an drahtlose Komponenten des Systems. Er untersucht die HF-Umgebung und verwendet diese Daten für die Frequenzberechnung.

Zum System zugehörige Drahtlossysteme können anhand der ermittelten Liste mit kompatiblen Frequenzen programmiert werden; gleichzeitig werden alle Frequenzen einschließlich der Reservefrequenzen ständig überwacht und hinsichtlich ihrer Qualität bewertet.

Wenn während des Betriebs Störungen auftreten, weist der Spektrum-Manager den Empfängern freie Backup-Frequenzen zu.

Das integrierte Spektrum Überwachungs-Tool ermöglicht eine visuelle und akustische Verfolgung der HF-Aktivität: Visuell anhand eines Displays sowie via Netzwerk über die Systemsoftware (WWB) und akustisch über einen Kopfhöreranschluss auf der Gerätefront.

Der Spektrum-Manager erfasst und scannt das Spektrum mit einer sehr hohen Bandbreite von 174 MHz bis. 2,0 GHz kontinuierlich und stellt die Information in Echtzeit zur Verfügung.

Um Systeme mit unterschiedlichen Frequenzbändern und/oder große HF-Zonen überwachen zu können, besitzt er mindestens 6 Antennen-Eingänge wobei jeder Anschluss individuell für die Bandbreite der jeweils angeschlossenen Antenne konfiguriert werden kann.

Auf Grund der Scan-Ergebnisse und der eingestellten Parameter erstellt der Spektrum-Manager eine Liste kompatibler Frequenzen (CFL) ggfs. einschließlich Reserve-Frequenzen.

Der integrierte Frequenzrechner kann so eingestellt werden, dass bestimmte TV-Kanäle, Frequenzbereiche oder HF-Signale über einem bestimmten Schwellenwert vermieden werden.

Während des Betriebs zeigt der Spektrum-Manager den aktuellen Status jeder Frequenz in der Frequenz-Liste an.

Freie Frequenzen werden aus der Liste kompatibler Frequenzen zugewiesen, um ein System anfänglich einzurichten oder um Frequenzen, die durch Störungen beeinträchtigt werden, zu ersetzen.

Das Event Log protokolliert die Maßnahmen des Spektrum-Managers während des Betriebs. Zu den Maßnahmen zählen Änderungen an den Frequenzen und Geräten, die vom Spektrum-Manager gesteuert werden. Die Überprüfung des Ereignisprotokolls nach einem Einsatz liefert eine Momentaufnahme der Systemleistung.

Die Scanfunktion des Spektrum-Managers stellt das gemessene HF-Signal über den gesamten Frequenzbereich grafisch dar. Cursor, Zoom und Peak ermöglichen eine detaillierte Überprüfung der Daten.

Um einzelne Stör- oder Nutzsignale effizient zu analysieren, können diese mit der integrierten Abhörfunktion gezielt pro Antenneneingang abgehört werden.

Über den Kopfhörer-Anschluss können hierbei sowohl analoge Funksignale als auch unverschlüsselte kompatible digitale Signale demoduliert und wiedergegeben werden.

Das Display des Spektrum Mangers zeigt dabei neben der Signalstärke auch die erkannte Signalart der Quelle an.

Die Vernetzung des Spektrum Managers ermöglicht viele erweiterte Funktionen des Drahtlos-Systems, einschließlich der Fernüberwachung und -Steuerung von Geräten.

Mindestanforderungen:

- Umfassende Frequenzkoordination für das gesamtes HF-Netzwerk im Bereich von mind. 174 MHz bis 2 GHz

- Schneller Echtzeit-Scan, zur Überwachung der HF-Aktivität, zur Störungserkennung und Vermeidung sowie zur Identifikation freier verfügbarer Frequenzen

- Integrierter Frequenzrechner generiert und programmiert Frequenzen für kompatible Funksysteme einschließlich Bereitstellung von Backup Frequenzen

- Großes übersichtliches Farbdisplay zur Visualisierung und Analyse des HF-Spektrums

- Geführte Arbeitsschritte für schnelle und einfache HF-Koordination auch in anspruchsvollen HF-Umgebungen

- Tools für Ansicht, Analyse und Abhören von Frequenzaktivitäten

- 6 konfigurierbare Antennenanschlüsse zur Unterstützung mehrerer Frequenzbänder und zur Erweiterung der Erfassungsoptionen

- Datenerfassung und -speicherung zum Archivieren von HF-Informationen für die Analyse

- USB-Anschluss für externen Datenspeicher (z.B. Scandurchgängen, Ereignisprotokolle, etc.)

- Abhörfunktion für analoge und kompatible digitale Funksignale sowie der Dante-Komponenten im Netzwerk

- Kompatibel mit Systemsoftware (WWB) für erweiterte Steuerungs- und Monitoring-Optionen

Technische Daten:

HF-Range:  	mind. 174 - 2000 MHz
in Steps mit 25 kHz/ 200 kHz

Grundrauschen:  	max. -154 dBm

Spiegelfrequenzdämpfung:  	>90 dB, typisch

Unerwünschtes Ansprechen:  	<-100 dBm, typisch

HF-Eingang

Steckertyp:  	6x BNC
Unsymmetrisch, aktiv

Impedanz:  	50 Ohm

HF-Pegel:  	max. -20dBm

Bias-Spannung:  	12 - 13,5V DC, 150 mA
(450 mA Maximum)

Monitor-Audioausgang

Frequenzgang:  	40 Hz - 18 kHz, +/- 3dB

Steckertyp:  	Klinke 6,3mm Stereo
(Mono beschaltet)
Unsymmetrisch

Impedanz:  	50 Ohm

Max. Signalpegel:  	1 W @ 63 Ohm

Netzwerk-Anschlüsse:	4x RJ45 10/100/1000 Mbps
		davon 2x Control mit PoE

und je 1x Dante prim/sec

Weitere Spezifikationen

Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 44 mm x 286 mm

Gewicht (ohne Antenne) 	3,7 kg

Versorgungsspannungen	100 bis 240V, 50-60 Hz

Stromaufnahme	1,2 A

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	AD600E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.5.610    Shure_AD610E** ShowLink Access Point mit TrueDiversity, inkl. Netzteil

ShowLink Access Point mit TrueDiversity, inkl. Netzteil

True Diversity ShowLink Access Point passend zu dem im Vortext beschriebenen digitalen Funkmikrofon-System, erlaubt die Fernsteuerung von Sendern auch während diese aktiv genutzt werden.

Der Access Point ermöglicht die Echtzeitfernsteuerung von mindestens 24 Sendern des Funksystems mit umfassendem Management und der Einstellung aller Parameter - z.B. Gain-Anpassung, Frequenzänderung, Stummschaltung von Signalen, Talk Switch Funktionen etc. - der Sender vom jeweiligen Receiver bzw. via Netzwerk über die Steuersoftware (WWB6).

Für die Übertragung der Steuersignale wird vom Accesspoint und den Sendern ein auf ZigBee-Standard basierendes drahtloses Netzwerk im 2,4 GHz Bereich aufgebaut.

Das System wählt dabei selbstständig den für ZigBee am besten geeigneten freien Kanal und wechselt diesen bei Bedarf (z.B. Interferenz) ggfs. automatisch.

Die stabile Steuerungs-Verbindung wird durch ein True Diversity Antennen-Schema sichergestellt.

Die Etablierung der ShowLink-Funktion und Authentifizierung eines Senders im drahtlosen Steuerungsnetzwerk erfolgt parallel zum IR-Sync der (Nutz-) Signalverbindung mit dem Receiver

Zur Erweiterung der Reichweite bzw. der Anzahl kontrollierter Sender ist Roaming mit automatischer Übergabe zwischen mehreren Access Points möglich.

Für die Anbindung an ein drahtgebundenes Netz ist eine Ethernet Schnittstelle mit PoE zur Speisung des Access Points vorhanden. Alternativ kann er auch über ein externes Netzteil versorgt werden.

Am Gehäuse informieren LEDs über den Status des Zugangspunktes, der Ethernet-Verbindung und des ZigBee-Netzwerks.

Die sind Antennen abnehmbar und können zur Erhöhung der Reichweite optional durch Richtantennen ersetzt werden.

Mindestanforderungen:

- Drahtlose Fernsteuerung in Echtzeit von mind. 24 Sendern über den ShowLink Access Point

- Automatische Kanalwahl - Unabhängiges Durchsuchen des 2,4-GHz-Frequenzbereichs und Bestimmen des optimalen Kanals sowie bei Signalverschlechterung automatischer Verlagerung des ShowLink-Netzwerks auf den dann besten verfügbaren 2,4-GHz-Kanal

- Spannungsversorgung über Netzwerkanschluss (PoE) oder externes Netzteil

- Unkomplizierte Authentifizierung des Senders - Erkennen verknüpfter Sender nach der IR-Synchronisierung

- Automatisches Roaming zwischen mehreren Access Points zur Bereichserweiterung

- Vielseitige Montageoptionen - Passt in handelsübliche Mikrofonklammern und verfügt über ein integriertes Gewinde zur dauerhaften Installation

- Wireless Workbench 6-Software unterstützt vernetzte Steuerung aller Gerätefunktionen und bietet einen ShowLink-Plot zum Anzeigen der 2,4-GHz-Signalpegel

- Kompatibel mit Axient Digital ADX und analogen Axient Systemen

Technische Daten:

Kapazität	24 Axient-Sender pro Accesspoint

Befestigungstyp	Mikrofonclip oder Halterung mit 1/4-20-Gewinde
M6 Gewinde für Safety-Ringöse

Betriebstemperaturbereich	-18°C (0°F) bis 63°C (145°F)

ShowLink

Netzwerktyp 	IEEE 802.15.4

Frequenzbereich 	2,40 bis 2,4835 GHz
(24 Kanäle)

HF-Ausgangsleistung	10 dBm / 20dBm

Effektive Strahlungsleistung

Reichweite (typisch)	ca. 150 m

Antennenanschluss

Stecker 	2x SMA

Impedanz	50 Ohm

Funkscanner

HF-Empfindlichkeit	-106 dBm, typisch

des Scanners

(integrierte Antenne)

Netzwerk-Anschluss:	1x RJ45 10/100 Mbps
mit PoE

Abmessungen (B x H x T)	101 mm x 186 mm x 46 mm

Gewicht (ohne Antenne) 	476 g

Gehäuse	Stranggepresstes Aluminium

Versorgungsspannungen

Power over Ethernet 	PoE, Klasse 1: 36 bis 57 V

Externes Netzteil	15 V DC (600 mA),
doppelt isoliert

Gefordertes Zubehör:

- Externes Netzteil

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	AD610E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.5.630    Shure_AXT630E** Antennensplitter 1in4, mit  Netzwerkanbindung (470-698 MHz)

Antennensplitter 1 in 4, mit Netzwerkanbindung (470-698 MHz)

Antennensplitter mit Netzwerkanschluss passend zum UHF-Funksystem sendet das HF-Signal eines einzelnen Antennenpaars an bis zu vier Empfängern.

Optimierte Leistung für schwierige HF-Umgebungen durch höchst lineare Verstärkung und anpassbare Dämpfung.

Eingangsfilter wählbar in Anpassung zu den verfügbaren Frequenzbändern der Sender zum Schutz vor Außerbandsignalen

Ethernet-Anschluss für Netzwerk-basierte Steuerung der Filterbereiche und Einstellung der Dämpfung (WWB6)

Mindestanforderungen:

- bandgefilterte Ausgänge für Anschluss von bis zu 4 Empfängern

- Ungefilterte, breitbandige Kaskadenanschlüsse für Anschluss weiterer Verteiler oder Spektrum-Manager

- Die verbleibende Akku-Leistung wird bis auf 15 Minuten genau am Empfänger und in der WWB6 angezeigt

- keinen Memory-Effekt durch Lithium Ionen Technologie

- Effiziente, umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Batterien

Technische Daten:

HF-Eingang:  	BNC (1 Paar);
Unsymmetrisch, aktiv

Impedanz:  	50 Ohm

Bias-Spannung:  	12 V DC, 150 mA
(300 mA Maximum)

HF-Frequenzbereich:  	470-698 MHz

Splitterausgang:  	BNC (4 Paare), Unsymmetrisch, aktiv

Impedanz:  	50 Ohm

Gain-Regelbereich:

Kaskadenschaltung aktiviert	-15 dB bis 0 dB (1dB/Step)

Kaskadenschaltung deaktiviert	-12 dB bis +3 dB (1dB/Step)

Ausgangs-Intercept-Punkt	>25 dBm, typisch

Kaskadenausgang:  	BNC (1 Paar);
Unsymmetrisch, Breitband

Impedanz:  	50 Ohm

Einfügungsdämpfung:  	<5 dB

Netzwerk-Schnittstelle:  	2x RJ45 10/100 Mbps
PoE 50 V DC, Klasse 1

Abmessungen:  	 483 mm x 44 mm x 366 mm

Gewicht:  	4,6 kg

Betriebstemperaturbereich:  	-18°C bis 63°C

Versorgungsspannungen:  	100 bis 240 V, 50-60 Hz

Stromaufnahme:  	1,0 A

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT630E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.5.650    Shure_AD651FOB** Talkswitch für fernsteuerbare Sender

Talkswitch für fernsteuerbare Sender

Separater, batteriebetriebener Talkswitch erlaubt die Umschaltung der Audioausgänge eines Receivers über den bidirektionalen Fernsteuerungsweg des Mikrofonsystems.

Wird beispielsweise das Audiosignal des zugeordneten Kanals normalerweise über die Dante- und AES3 Schnittstellen ausgegeben, bewirkt ein Drücken des Talkswitches, dass das Signal der entsprechenden Kanäle gemutet wird und dafür aber so lange über die sonst nicht verwendeten analogen Outputs ausgegeben wird.

Damit kann zum Beispiel ein Moderator unauffällig und unabhängig von einem Sendeweg mit einer Regie o.ä. kommunizieren.

Technische Daten:

Abmessungen (BxHxT):  	18x28x114 mm

Gewicht:  	37g

Reichweite zum

zugeordneten Funksender:  	mind. 3m

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	AD651FOB

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.5.651    Shure_AD651B** Talkswitch für fernsteuerbare Handsender

Talkswitch für fernsteuerbare Handsender

Der Talkswitch erlaubt die Umschaltung der Audioausgänge eines Receivers über den bidirektionalen Fernsteuerungsweg des Mikrofonsystems.

Wird beispielsweise das Audiosignal normalerweise über die Dante- und AES3 Schnittstellen ausgegeben, bewirkt ein Drücken des Talkswitches, dass das Signal der entsprechenden Kanäle gemutet wird und dafür aber so lange über die sonst nicht verwendeten analogen Outputs ausgegeben wird.

Damit kann zum Beispiel ein Moderator unauffällig und unabhängig von einem Sendeweg mit einer Regie o.ä. kommunizieren.

Der Talkswitch wird zwischen Mikrofonkapsel und den fernsteuerbaren Handsender eingeschraubt.

Mindestanforderungen:

- Passt mechanisch (Durchmesser, Gewinde) und optisch zum ausgeschriebenen Funksystem

- Vergrößert die Länge des Handsenders um max. 39 mm

- Verringert die Akkustanddauer des Funksenders nicht

Technische Daten:

Abmessungen (DxH):	40 x 39 mm

Gewicht:	57g

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	AD651B

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.5.652    Shure_AXT652** Y-Kabel 1 Mic auf 2 Taschensender, TA4M/F

Y-Kabel 1 Mic auf 2 Taschensender, TA4M/F

Adapterkabel zum gleichzeitigen Anschluss und Betrieb eines Lavalier- oder Headsetmikrofons an zwei Taschensendern für die redundante Übertragung des Mikrofonsignals über separate Sendestrecken.

Technische Daten:

Steckerbinder:	1x TA4M
auf
2x TA4F

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	AXT652

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.5.653    Shure_AXT652LEMO3** Y-Kabel 1 Mic auf 2 Taschensender, Lemo3

Y-Kabel 1 Mic auf 2 Taschensender, Lemo3

Adapterkabel zum gleichzeitigen Anschluss und Betrieb eines Lavalier- oder Headsetmikrofons an zwei Taschensendern für die redundante Übertragung des Mikrofonsignals über separate Sendestrecken.

Technische Daten:

Steckerbinder:	1x Lemo3F
auf
2x Lemo3M

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	AXT652LEMO3

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.5.900    Shure_SBRC-E** Systemladegerät 19" mit Netzwerk-Überwachung

Systemladegerät 19" mit Netzwerk-Überwachung

für bis zu 4 Lademodule

Modular bestückbare Ladestation mit Netzwerkanbindung für insgesamt bis zu vier Lademodule für Akkus von Funkmikrofon-Sendern.

Eine vollständige Ladung wird durch intelligente Ladeelektronik in max. 3 Stunden erreicht, Aufladung auf 50% innerhalb 1 Stunde.

Die Ladestation liefert zu jedem Akku detaillierte Status-Informationen inkl. der verbleibenden Akku-Leistung, der Dauer bis zur vollständigen Entladung (auf 15 Min. genau), der Akku-Kapazität sowie des Akku-Zustands.

Diese Parameter werden auf der Frontseite der Ladestation sowie in der WWB6 angezeigt

Visualisierung der Akku-Parameter sowie der Informationen und Einstellungen der Ladestation selbst auf frontseitigem LC Display und über Netzwerk (WWB6).

Menü-gestützte Steuerung entweder am Gerät selbst mittels drei Tastenbedienungen oder über Software-Lösung (WWB6) im Netzwerk

Die IP-Konfiguration kann manuelle oder per DHCP vorgenommen werden.

Mindestanforderungen:

- Robuste Akku-Aufbewahrungs- und Ladelösung mit komfortabler Status-Anzeige

- Überwachung sämtlicher Ladezustands-Parameter über die WWB6

- 4 Schächte für Lademodule für bis zu 8 Taschen- oder Handsender-Akkus

- Die verbleibende Akku-Leistung wird bis auf 15 Minuten genau angezeigt

- Ladezustand in Prozent und die Dauer bis zur vollständigen Aufladung  wird auf der Frontseite der Ladestation sowie in der WWB6 angezeigt.

- Protokolliert den Akku-Zustand anhand der gewählten Ladezyklen und des Prozentsatzes der ursprünglichen Ladekapazität

- Es sind Lademodule für je zwei Stück mindestens folgender Akku-Typen verfügbar:

- SB910

- SB910M

- SB920

- SB900A

- AXT910

- AXT920/ AXT920SL

Die Lademodule sind NICHT Teil dieser Position und werden separat aufgeführt.

Technische Daten:

Netzwerkanschluss:  	10/100Mbps

Abmessungen (B x H x T):  	483 x 44 x 366mm

Ausführung:  	Stahlgehäuse

Spannungsversorgung:  	100 - 240Vac, 50/60Hz

Stromaufnahme:  	1,25A (230Vac)

Arbeitstemperaturbereich:  	-18°C bis +63°C

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	SBRC-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.5.901    Shure_SBM910** Lademodul für Akkus der fernsteuerbaren Taschensender

Lademodul zum Systemladegerät für Akkus der fernsteuerbaren Taschensender

Lademodul für zwei Akkus des Typs SB910 zum Einbau in das 19" Systemladegerät.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	SBM910

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.5.902    Shure_SBM910M** Lademodul für Akkus der fernsteuerbaren Micro-Taschensender

Lademodul zum Systemladegerät für Akkus der fernsteuerbaren Micro-Taschensender

Lademodul für zwei Akkus des Typs SB910M zum Einbau in das 19" Systemladegerät.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	SBM910M

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.5.903    Shure_SBM920** Lademodul für Akkus der fernsteuerbaren Handsender

Lademodul zum Systemladegerät für Akkus der fernsteuerbaren Handsender

Lademodul für zwei Akkus des Typs SB920 zum Einbau in das 19" Systemladegerät.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	SBM920

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.01.5.904    Shure_SBC-AX** Lademodul für Akkus der NICHT fernsteuerbaren Sender

Lademodul zum Systemladegerät für Akkus der NICHT fernsteuerbaren Sender und IEM-Empfängern

Lademodul für zwei Akkus des Typs SB900/SB900A zum Einbau in das 19" Systemladegerät.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	SBC-AX

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 2  10.02.01.5   Zubehör    GP ____________

Untertitel 1  10.02.01   Axient Digital   GP ____________

Untertitel 1    10.02.02    ULX-D

10.02.02.101    Shure_ULXD1** Digitaler Drahtlos Taschensender mit TA4M-Anschluss

Digitaler Drahtlos Taschensender mit TA4M-Anschluss

Digitaler Drahtlos Taschensender für die Übertragungen von Audiosignalen.

Mindestanforderungen:

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit/48kHz, die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256), die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt.

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Taschensender in 3 dB Schritten einstellbar

- Funkreichweite von bis zu 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne gewährleistet (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku (SBC-900) oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden. Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen (SBC-200E).

- Für die Bedienung und Einstellung verfügt der Sender über einen ein An/-Aus-Schalter, einen im Normalbetrieb verdeckten Navigationstaster im Batteriefach und ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display.

- Im Display angezeigt werden Infos und Menus zu:
HF- und Audio- Einstellungen
Akkuladestand in h/min auf 15 min genau
verwendeter Batterietyp
Frequenz- und Power-Lock.
Gain-offset Abstimmung zum Handsender.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen
EN 300 422, Teile 1und 2,
EN 301 489, Teile1 und 9.
Zertifizierung unter FCC Teil 74,
Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und
RSS-102

Technische Daten:

Audio Eingang:  	4-Pin-Mini-Stecker (TA4M)

Konfiguration unsym:  	Impedanz 1 MOhm

Tonaderspeisung für Mikrofone:  	+5 V

Max. Eingangspegel:  	8,5dBV(7,5 Vpp)

(1 kHz bei 1% Gesamtklirrfaktor)

mit Dämpfungsglied:  	20,5 dBV (30 Vpp)

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

HF Ausgang:  	SMA

Impedanz:  	50 Ohm

Schaltbandbreite:  	< 200 kHz

Modulationsart:  	Shure Proprietary Digital

Sendeleistung:  	1 mW, 10 mW, 20 mW

(schaltbar über Menüeinstellungen)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	120 dB

HF-Reichweite:  	100m

Gain Offset Bereich:  	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Shure SB900 Li-Ion Akku

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW):  	> 12h mit SB900 Li-Ion-Akku

11h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (H x B x T):  	86 x 66 x 23mm

Gewicht ohne Batterien:  	142 g

Gehäuse:  	Aluminiumguss

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Mitzulieferndes Zubehör:

- Lambda/4 Antenne, SMA, aufschraubbar

- 2 x AA Batterie

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	ULXD1=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.102    Shure_ULXD1Lemo3** Digitaler Drahtlos Taschensender mit Lemo3-Anschluss

Digitaler Drahtlos Taschensender mit Lemo3-Anschluss

Digitaler Drahtlos Taschensender für die Übertragungen von Audiosignalen.

Mindestanforderungen:

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit/48kHz, die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256), die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt.

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Taschensender in 3 dB Schritten einstellbar

- Funkreichweite von bis zu 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne gewährleistet (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku (SBC-900) oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden. Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen (SBC-200E).

- Für die Bedienung und Einstellung verfügt der Sender über einen ein An/-Aus-Schalter, einen im Normalbetrieb verdeckten Navigationstaster im Batteriefach und ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display.

- Im Display angezeigt werden Infos und Menus zu:
HF- und Audio- Einstellungen
Akkuladestand in h/min auf 15 min genau
verwendeter Batterietyp
Frequenz- und Power-Lock.
Gain-offset Abstimmung zum Handsender.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen
EN 300 422, Teile 1und 2,
EN 301 489, Teile1 und 9.
Zertifizierung unter FCC Teil 74,
Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und
RSS-102

Technische Daten:

Audio Eingang:  	Lemo 3

Konfiguration unsym:  	Impedanz 1 MOhm

Tonaderspeisung für Mikrofone:  	+5 V

Max. Eingangspegel:  	8,5dBV(7,5 Vpp)

(1 kHz bei 1% Gesamtklirrfaktor)

mit Dämpfungsglied:  	20,5 dBV (30 Vpp)

Äquiv. Eigenrauschen:  	-120 dBV (A)

HF Ausgang:  	SMA

Impedanz:  	50 Ohm

Schaltbandbreite:  	< 200 kHz

Modulationsart:  	Shure Proprietary Digital

Sendeleistung:  	1 mW, 10 mW, 20 mW

(schaltbar über Menüeinstellungen)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	120 dB

HF-Reichweite:  	100m

Gain Offset Bereich:  	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Shure SB900 Li-Ion Akku

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW):  	> 12h mit SB900 Li-Ion-Akku

11h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (H x B x T):  	86 x 66 x 23mm

Gewicht ohne Batterien:  	142 g

Gehäuse:  	Aluminiumguss

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Mitzulieferndes Zubehör:

- Lambda/4 Antenne, SMA, aufschraubbar

- 2 x AA Batterie

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	ULXD1Lemo3=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.201    Shure_ULXD2/SM58** Digitaler Drahtlos Handsender mit SM58-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit SM58-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit dynamischer Nieren-Mikrofonkapsel.

Mindestanforderungen:

- Mikrofonkapsel austauschbar und passend zu allen Shure Drahtlosmikrofonserien

- die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit  24-Bit /48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256), die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite von bis zu 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne gewährleistet (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku (SBC-900) oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen (SBC-200E).

- Bedienung und Einstellung des Senders erfolgt über ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Angezeigt werden Menüs für die HF- und Audio- Einstellungen sowie der Akkuladestand mit einer Genauigkeit von 15 Minuten bei Verwendung des SB900 Li-Ionen-Akkus.

- Menünavigationstasten und ein An/-Aus-Schalter sind vorhanden.

- Möglichkeit für Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen
EN 300 422, Teile 1und 2,
EN 301 489, Teile1 und 9.
Zertifizierung unter FCC Teil 74,
Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und
RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	SM58

Empfindlichkeit:  	5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa

Frequenzgang:  	50 Hz - 15 kHz

Handsender

Konfiguration unsym.:	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:	-120 dBV (A)

HF Ausgang:	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite:	< 200 kHz

Modulationsart:	Shure Proprietary Digital

Sendeleistung:	1 mW, 10 mW, 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:	120 dB

HF-Reichweite:	100m

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:	Shure SB900 Li-Ion Akku

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW):	> 12h mit SB900 Li-Ion-Akku

11h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (L x O):	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien:	340g

Gehäuse:	Aluminium

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	ULXD2/SM58=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.202    Shure_ULXD2/SM86** Digitaler Drahtlos Handsender mit SM86-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit SM86-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit Kondensator-Mikrofonkapsel, Richtcharakteristik Niere

Mindestanforderungen:

- Mikrofonkapsel austauschbar und passend zu allen Shure Drahtlosmikrofonserien

- die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit  24-Bit /48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256), die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite von bis zu 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne gewährleistet (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku (SBC-900) oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen (SBC-200E).

- Bedienung und Einstellung des Senders erfolgt über ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Angezeigt werden Menüs für die HF- und Audio- Einstellungen sowie der Akkuladestand mit einer Genauigkeit von 15 Minuten bei Verwendung des SB900 Li-Ionen-Akkus.

- Menünavigationstasten und ein An/-Aus-Schalter sind vorhanden.

- Möglichkeit für Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen
EN 300 422, Teile 1und 2,
EN 301 489, Teile1 und 9.
Zertifizierung unter FCC Teil 74,
Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und
RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	SM86

Kapseltyp:  	Kondensator, Niere

Empfindlichkeit:  	-50 dBV/Pa (3,15 mV/Pa)

Frequenzgang:  	50 Hz - 18 kHz

Handsender:

Konfiguration unsym.:	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:	-120 dBV (A)

HF Ausgang:	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite:	< 200 kHz

Modulationsart:	Shure Proprietary Digital

Sendeleistung:	1 mW, 10 mW, 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:	120 dB

HF-Reichweite:	100m

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:	Shure SB900 Li-Ion Akku

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW):	> 12h mit SB900 Li-Ion-Akku

11h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (L x O):	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien:	340g

Gehäuse:	Aluminium

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	ULXD2/SM86=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.203    Shure_ULXD2/SM87** Digitaler Drahtlos Handsender mit SM87A-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit SM87A-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit Kondensator-Mikrofonkapsel, Richtcharakteristik Superniere

Mindestanforderungen:

- Mikrofonkapsel austauschbar und passend zu allen Shure Drahtlosmikrofonserien

- die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit  24-Bit /48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256), die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite von bis zu 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne gewährleistet (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku (SBC-900) oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen (SBC-200E).

- Bedienung und Einstellung des Senders erfolgt über ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Angezeigt werden Menüs für die HF- und Audio- Einstellungen sowie der Akkuladestand mit einer Genauigkeit von 15 Minuten bei Verwendung des SB900 Li-Ionen-Akkus.

- Menünavigationstasten und ein An/-Aus-Schalter sind vorhanden.

- Möglichkeit für Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen
EN 300 422, Teile 1und 2,
EN 301 489, Teile1 und 9.
Zertifizierung unter FCC Teil 74,
Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und
RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	SM87

Kapseltyp:  	Kondensator, Superniere

Empfindlichkeit:	-52,5 dBV/Pa (2,4 mV)

Frequenzgang:	50 Hz - 18 kHz

Handsender:

Konfiguration unsym.:	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:	-120 dBV (A)

HF Ausgang:	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite:	< 200 kHz

Modulationsart:	Shure Proprietary Digital

Sendeleistung:	1 mW, 10 mW, 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:	120 dB

HF-Reichweite:	100m

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:	Shure SB900 Li-Ion Akku

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW):	> 12h mit SB900 Li-Ion-Akku

11h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (L x O):	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien:	340g

Gehäuse:	Aluminium

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	ULXD2/SM87A=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.204    Shure_ULXD2/B58** Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta 58A-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta 58A-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit dynamischer Supernieren-Mikrofonkapsel

Mindestanforderungen:

- Mikrofonkapsel austauschbar und passend zu allen Shure Drahtlosmikrofonserien

- die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit  24-Bit /48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256), die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite von bis zu 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne gewährleistet (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku (SBC-900) oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen (SBC-200E).

- Bedienung und Einstellung des Senders erfolgt über ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Angezeigt werden Menüs für die HF- und Audio- Einstellungen sowie der Akkuladestand mit einer Genauigkeit von 15 Minuten bei Verwendung des SB900 Li-Ionen-Akkus.

- Menünavigationstasten und ein An/-Aus-Schalter sind vorhanden.

- Möglichkeit für Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen
EN 300 422, Teile 1und 2,
EN 301 489, Teile1 und 9.
Zertifizierung unter FCC Teil 74,
Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und
RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	Beta 58A

Kapseltyp:  	Dynamisch, Superniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa

Frequenzgang:  	50 Hz - 16 kHz

Handsender:

Konfiguration unsym.:	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:	-120 dBV (A)

HF Ausgang:	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite:	< 200 kHz

Modulationsart:	Shure Proprietary Digital

Sendeleistung:	1 mW, 10 mW, 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:	120 dB

HF-Reichweite:	100m

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:	Shure SB900 Li-Ion Akku

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW):	> 12h mit SB900 Li-Ion-Akku

11h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (L x O):	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien:	340g

Gehäuse:	Aluminium

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	ULXD2/B58=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.205    Shure_ULXD2/B87A** Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta 87A-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta 87A-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Kondensator-Mikrofonkapsel, Richtcharakteristik Superniere

Mindestanforderungen:

- Mikrofonkapsel austauschbar und passend zu allen Shure Drahtlosmikrofonserien

- die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit  24-Bit /48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256), die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite von bis zu 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne gewährleistet (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku (SBC-900) oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen (SBC-200E).

- Bedienung und Einstellung des Senders erfolgt über ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Angezeigt werden Menüs für die HF- und Audio- Einstellungen sowie der Akkuladestand mit einer Genauigkeit von 15 Minuten bei Verwendung des SB900 Li-Ionen-Akkus.

- Menünavigationstasten und ein An/-Aus-Schalter sind vorhanden.

- Möglichkeit für Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen
EN 300 422, Teile 1und 2,
EN 301 489, Teile1 und 9.
Zertifizierung unter FCC Teil 74,
Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und
RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	BETA 87A

Kapseltyp:  	Kondensator, Superniere

Empfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa (2,37 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Handsender:

Konfiguration unsym.:	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:	-120 dBV (A)

HF Ausgang:	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite:	< 200 kHz

Modulationsart:	Shure Proprietary Digital

Sendeleistung:	1 mW, 10 mW, 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:	120 dB

HF-Reichweite:	100m

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:	Shure SB900 Li-Ion Akku

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW):	> 12h mit SB900 Li-Ion-Akku

11h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (L x O):	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien:	340g

Gehäuse:	Aluminium

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	ULXD2/B87A=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.206    Shure_ULXD2/B87C** Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta 87C-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta 87C-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Kondensator-Mikrofonkapsel, Richtcharakteristik Niere

Mindestanforderungen:

- Mikrofonkapsel austauschbar und passend zu allen Shure Drahtlosmikrofonserien

- die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit  24-Bit /48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256), die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite von bis zu 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne gewährleistet (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku (SBC-900) oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen (SBC-200E).

- Bedienung und Einstellung des Senders erfolgt über ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Angezeigt werden Menüs für die HF- und Audio- Einstellungen sowie der Akkuladestand mit einer Genauigkeit von 15 Minuten bei Verwendung des SB900 Li-Ionen-Akkus.

- Menünavigationstasten und ein An/-Aus-Schalter sind vorhanden.

- Möglichkeit für Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen
EN 300 422, Teile 1und 2,
EN 301 489, Teile1 und 9.
Zertifizierung unter FCC Teil 74,
Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und
RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	BETA 87C

Kapseltyp:  	Kondensator, Niere

Empfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa (2,37 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Handsender:

Konfiguration unsym.:	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:	-120 dBV (A)

HF Ausgang:	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite:	< 200 kHz

Modulationsart:	Shure Proprietary Digital

Sendeleistung:	1 mW, 10 mW, 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:	120 dB

HF-Reichweite:	100m

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:	Shure SB900 Li-Ion Akku

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW):	> 12h mit SB900 Li-Ion-Akku

11h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (L x O):	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien:	340g

Gehäuse:	Aluminium

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	ULXD2/B87C=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.208    Shure_ULXD2/K8x** Digitaler Drahtlos Handsender mit KSM8-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit KSM8-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger dynamischer Doppelmembran-Kapsel, Richtcharakteristik Niere

Mindestanforderungen:

- Mikrofonkapsel austauschbar und passend zu allen Shure Drahtlosmikrofonserien

- die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit  24-Bit /48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256), die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite von bis zu 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne gewährleistet (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku (SBC-900) oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen (SBC-200E).

- Bedienung und Einstellung des Senders erfolgt über ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Angezeigt werden Menüs für die HF- und Audio- Einstellungen sowie der Akkuladestand mit einer Genauigkeit von 15 Minuten bei Verwendung des SB900 Li-Ionen-Akkus.

- Menünavigationstasten und ein An/-Aus-Schalter sind vorhanden.

- Möglichkeit für Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen
EN 300 422, Teile 1und 2,
EN 301 489, Teile1 und 9.
Zertifizierung unter FCC Teil 74,
Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und
RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM8

Kapseltyp:  	Dynamische "Dualdyne" Kapsel mit Doppelmembran

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	40 Hz - 16 kHz

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa / 1,85 mV/Pa

Handsender:

Konfiguration unsym.:	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:	-120 dBV (A)

HF Ausgang:	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite:	< 200 kHz

Modulationsart:	Shure Proprietary Digital

Sendeleistung:	1 mW, 10 mW, 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:	120 dB

HF-Reichweite:	100m

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:	Shure SB900 Li-Ion Akku

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW):	> 12h mit SB900 Li-Ion-Akku

11h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (L x O):	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien:	340g

Gehäuse:	Aluminium

Gehäusefarbe:	Schwarz (oder Nickel)

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	ULXD2/K8B/=-H51

ULXD2/K8N=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.209    Shure_ULXD2/KSM9** Digitaler Drahtlos Handsender mit KSM9-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit KSM9-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Kondensator-Mikrofonkapsel, Richtcharakteristik umschaltbar zwischen Niere/ Superniere

Mindestanforderungen:

- Mikrofonkapsel austauschbar und passend zu allen Shure Drahtlosmikrofonserien

- die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit  24-Bit /48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256), die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite von bis zu 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne gewährleistet (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku (SBC-900) oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen (SBC-200E).

- Bedienung und Einstellung des Senders erfolgt über ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Angezeigt werden Menüs für die HF- und Audio- Einstellungen sowie der Akkuladestand mit einer Genauigkeit von 15 Minuten bei Verwendung des SB900 Li-Ionen-Akkus.

- Menünavigationstasten und ein An/-Aus-Schalter sind vorhanden.

- Möglichkeit für Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen
EN 300 422, Teile 1und 2,
EN 301 489, Teile1 und 9.
Zertifizierung unter FCC Teil 74,
Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und
RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM9

Kapseltyp:  	Kondensator, umschaltbar

Niere/Superniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa (2,66 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Handsender:

Konfiguration unsym.:	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:	-120 dBV (A)

HF Ausgang:	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite:	< 200 kHz

Modulationsart:	Shure Proprietary Digital

Sendeleistung:	1 mW, 10 mW, 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:	120 dB

HF-Reichweite:	100m

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:	Shure SB900 Li-Ion Akku

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW):	> 12h mit SB900 Li-Ion-Akku

11h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (L x O):	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien:	340g

Gehäuse:	Aluminium

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	ULXD2/KSM9=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.210    Shure_ULXD2/KSM9HS** Digitaler Drahtlos Handsender mit KSM9HS-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit KSM9HS-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Kondensator-Mikrofonkapsel, Richtcharakteristik umschaltbar zwischen Breite Niere/ Hyperniere

Mindestanforderungen:

- Mikrofonkapsel austauschbar und passend zu allen Shure Drahtlosmikrofonserien

- die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit  24-Bit /48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256), die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite von bis zu 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne gewährleistet (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku (SBC-900) oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen (SBC-200E).

- Bedienung und Einstellung des Senders erfolgt über ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Angezeigt werden Menüs für die HF- und Audio- Einstellungen sowie der Akkuladestand mit einer Genauigkeit von 15 Minuten bei Verwendung des SB900 Li-Ionen-Akkus.

- Menünavigationstasten und ein An/-Aus-Schalter sind vorhanden.

- Möglichkeit für Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen
EN 300 422, Teile 1und 2,
EN 301 489, Teile1 und 9.
Zertifizierung unter FCC Teil 74,
Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und
RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel	KSM9HS

Kapseltyp:  	Kondensator, umschaltbar
  	Breite Niere/Hyperniere

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa (2,66 mV)

Frequenzgang:  	50 Hz - 20 kHz

Handsender:

Konfiguration unsym.:	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen:	-120 dBV (A)

HF Ausgang:	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite:	< 200 kHz

Modulationsart:	Shure Proprietary Digital

Sendeleistung:	1 mW, 10 mW, 20 mW
(schaltbar über Menüeinstellungen)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:	120 dB

HF-Reichweite:	100m

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:	Shure SB900 Li-Ion Akku

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW):	> 12h mit SB900 Li-Ion-Akku

11h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (L x O):	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien:	340g

Gehäuse:	Aluminium

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	ULXD2/KSM9HS=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.401    Shure_ULXD4E** Digitaler Drahtlos Receiver

Digitaler Drahtlos Receiver

Digitaler Audio-Empfänger passend zu den in separatert Position ausgeschriebenen Sendern.

Mindestanforderungen:

- Das Funksystem ist mit identischer Audioperformance und Bedienung in verschiedenen Frequenzvarianten erhältlich.
Mindestens sind dies folgende Bereiche:
-  UHF Band (470 - 865 MHz)
-  E-UTRA Band 1,5 GHz (L-Band 1,492 - 1,525 GHz)
-  E-UTRA Band 1,8GHz (1,785 - 1,805 GHz) 
-  VHF Band (174 - 216 MHz) erhältlich.

- Im UHF-Bereich erlaubt das System technisch in einem 8 MHz DVB-T Kanal die gleichzeitige Nutzung von mindestens 21 Strecken. 
Mit Schaltbandbreiten von bis zu 72 MHz können so abhängig von der jeweils gewählten Frequenzvariante und der Funksituation vor Ort bis zu 168 kompatible Kanäle genutzt werden.

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit / 48kHz

- Die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256). Die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt.

- Die Übergabe aller relevanten HF- und Audioparameter erfolgt ebenfalls über die IR-Verbindung.

- Gain-Regelbereich von -18 dB bis +42 dB ist am Empfänger in 1 dB Schritten inklusive einer Mute-Funktion einzustellen.

- Bei Sichtverbindung zwischen Sender und Empfangsantenne ist eine Funkreichweite von mindestens 100 m zu gewährleisten (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- Bedienung und Einstellung des Empfängers mittels eines frontseitigen Drehreglers mit Tastfunktion oder per Software via Netzwerk von einem geeigneten PC aus.

- Zur Visualisierung aller relevanten Systemparameter und Einstellungen verfügt der Empfänger über ein hintergrund-beleuchtetes, in Helligkeit und Kontrast einstellbares LC-Display.

- Angezeigt werden Menüs für die HF-, Audio-, Netzwerk-, Geräte- und Sendereinstellung (Frequenz-/Power-Lock) sowie der Akkuladestand mit - bei Verwendung des SB900 Li-Ionen-Akkus - einer Genauigkeit von 15 Minuten.

- LED-Anzeigen informieren über HF-Signalfeldstärke, Audiopegel und Antennenstatus.

- Steuerung über Wireless Workbench 6 (WWB6).
Sowie Einbindung in Steuerungs- und Mischpultsysteme von Drittherstellern (z.B. AMX und Crestron, Yamaha, Soundcraft, AllenHeath, etc.)

- Angabe der Restlaufzeit des Akkus in Stunden und Minuten im Sender- sowie Empfängerdisplay.

- Automatische Sendererkennung (Hand-, Taschensender) oder Tischsprechstelle.

- Gehäuse ½-19" aus verzinktem Stahl,

- Bügel für 19"-Montage im Lieferumfang enthalten, zwei Empfänger können nebeneinander montiert werden (1HE).

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen
EN 300 422, Teile 1und 2,
EN 301 489, Teile1 und 9.
Zertifizierung unter FCC Teil 74,
Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und
RSS-102

Technische Daten:

HF-Eingang:

Wellenwiderstand:  	50Ohm (BNC)

BIAS-Spannung:  	12-13Vdc

(max. 170mA pro Anschluss)

Netzwerkanschluss:  	1 x 10/100Mbps
DHCP oder manuelle Adressierung
max. Kabellänge 100m
Schutz gegen PoE

Audioausgang:

Typ:	XLR-3pol.(m), 6,35mm-Klinke,

gegen Phantomspeisung geschützt

max. Ausgangspegel: +12dBV (Klinke)

+18dBV (XLR/Line)

-12dBV (XLR/Mic)

Ausgangsimpedanz:

50 Ohm /100 Ohm (unsym./sym. Klinke)

100Ohm (sym. XLR)

Mic-/Line-Schalter:	30dB Dämpfung

Latenz:	< 2,9ms

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:	20 Hz bis 20 kHz(+/-1dB)

Dynamikbereich:	120 dB

HF-Reichweite:	bis zu 100m

HF-Bandbreite:	bis zu 72MHz
(je nach Version)

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Abmessungen in mm:	44 x 197 x 171 (HxBxT)

Gewicht ohne Antennen:	800g

Gehäuse:	verzinkter Stahl

Stromversorgung:	15 V, 0,6A

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Mitzulieferndes Zubehör:

- 2x Lambda-1/2-Antennen

- 1x Rack- sowie Antennen-Frontmontage-Satz

- 1x externes Netzteil 15Vdc/600mA

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	ULXD4=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.402    Shure_ULXD4DE** Digitaler 2-Kanal Drahtlos Receiver mit  Dante-Schnittstelle

Digitaler 2-Kanal Drahtlos Receiver mit Dante-Schnittstelle

Digitaler Audio-Empfänger passend zu den in separater Position ausgeschriebenen Sendern.

Zwei Empfangskanäle in einem 19"/ 1 HE-Gehäuse, mit jeweils separater HF-Anzeige, Pegelkontrolle und XLR-Ausgängen sowie einer gemeinsamen Dante-Schnittstelle.

Mindestanforderungen:

- Das Funksystem ist mit identischer Audioperformance und Bedienung in verschiedenen Frequenzvarianten erhältlich.
Mindestens sind dies folgende Bereiche:
-  UHF Band (470 - 865 MHz)
-  E-UTRA Band 1,5 GHz (L-Band 1,492 - 1,525 GHz)
-  E-UTRA Band 1,8GHz (1,785 - 1,805 GHz) 
-  VHF Band (174 - 216 MHz) erhältlich.

- Im UHF-Bereich erlaubt das System technisch in einem 8 MHz DVB-T Kanal die gleichzeitige Nutzung von mindestens 21 Strecken. 
Mit Schaltbandbreiten von bis zu 72 MHz können so abhängig von der jeweils gewählten Frequenzvariante und der Funksituation vor Ort bis zu 168 kompatible Kanäle genutzt werden.

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit / 48kHz

- Die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256). Die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt.

- Die Übergabe aller relevanten HF- und Audioparameter erfolgt ebenfalls über die IR-Verbindung.

- Gain-Regelbereich von -18 dB bis +42 dB ist am Empfänger in 1 dB Schritten inklusive einer Mute-Funktion einzustellen.

- Bei Sichtverbindung zwischen Sender und Empfangsantenne ist eine Funkreichweite von mindestens 100 m zu gewährleisten (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- Bedienung und Einstellung des Empfängers mittels eines frontseitigen Drehreglers mit Tastfunktion oder per Software via Netzwerk von einem geeigneten PC aus.

- Zur Visualisierung aller relevanten Systemparameter und Einstellungen verfügt der Empfänger über ein hintergrund-beleuchtetes, in Helligkeit und Kontrast einstellbares LC-Display.

- Angezeigt werden Menüs für die HF-, Audio-, Netzwerk-, Geräte- und Sendereinstellung (Frequenz-/Power-Lock) sowie der Akkuladestand mit - bei Verwendung des SB900 Li-Ionen-Akkus - einer Genauigkeit von 15 Minuten.

- LED-Anzeigen informieren über HF-Signalfeldstärke, Audiopegel und Antennenstatus.

- Steuerung über Wireless Workbench 6 (WWB6).
Sowie Einbindung in Steuerungs- und Mischpultsysteme von Drittherstellern (z.B. AMX und Crestron, Yamaha, Soundcraft, AllenHeath, etc.)

- Angabe der Restlaufzeit des Akkus in Stunden und Minuten im Sender- sowie Empfängerdisplay.

- 19" Gehäuse aus verzinktem Stahl, max. 1HE.

- Internes Netzteil.

- Automatische Sendererkennung (Hand-, Taschensender) oder Tischsprechstelle.

- Über den Antennenausgang kann mindestens ein weiterer Empfänger kaskadiert werden.

- Frequency Diversity

Bei Verwendung zweier Taschensender lässt sich Frequency Diversity realisieren. Sollte das HF-Signal eines der Sender ausfallen, wird das Signal des störungsfreien Kanals automatisch und innerhalb weniger Millisekunden an beide Ausgänge übertragen.

- Audio-Summing

Die Signale der beiden Kanäle können bei Bedarf summiert werden, so dass der Empfänger in diesem Fall zu einem Zwei-Kanalmixer wird. Das Signal kann auf alle Ausgänge geroutet werden.

Bodypack Frequency Diversity und Audio-Summing können zeitgleich verwendet werden.

- Dante-Interface

Integriertes Dante-Audio-Netzwerk-Interface für eine digitale und unkomprimierte Audiosignal-Übertragung über ein Standard-Ethernet Kabel (Cat5e oder höher). Die eingesetzte Dante-Schnittstelle ist in der Lage mindestens 32 Output Streams (Flows) zu generieren und kann damit Unicast-Verbindungen zu mehr als zwei Devices herstellen.

- AES67 Kompatibilität

Parallel zum Dante Signal kann die Audioinformation der Mikrofonkanäle im Netzwerk auch im AES67 Standard übertragen werden.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile1 und 9.

- Zertifizierung unter FCC Teil 74,

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RSS-102

Technische Daten:

HF-Eingang:

Wellenwiderstand:  	50Ohm (BNC)

BIAS-Spannung:  	12-13Vdc

(max. 170mA pro Anschluss)

Netzwerkanschlüsse:  	2 x 1Gbps

DHCP oder manuelle Adressierung

max. Kabellänge 100m

Schutz gegen PoE

Audioausgang:

Digital:  	im Netzwerk via Dante und AES67

Analog:  	2x XLR-3pol(m),
gegen Phantomspeisung geschützt

max. Ausgangspegel:  	+18dBV (XLR/Line)

-12dBV (XLR/Mic)

Ausgangsimpedanz:

100Ohm (sym. XLR)

Mic-/Line-Schalter:  	30dB Dämpfung

Latenz:  	< 2,9ms

Weitere Spezifikationen:

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz(+/-1dB)

Dynamikbereich:  	120 dB

HF-Reichweite:  	bis zu 100m

HF-Bandbreite:  	bis zu 72MHz
(je nach Frequenzversion)

Betriebstemperaturbereich:  	-18° C bis 50° C

Abmessungen in mm:  	44 x 482 x 274 (HxBxT)

Gewicht ohne Antennen:  	3360g

Gehäuse:  	verzinkter Stahl

Stromversorgung:  	15 V, 0,6A

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Mitzulieferndes Zubehör:

2x Lambda-1/2-Antennen

1x Rack- sowie Antennen-Frontmontage-Satz

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ULXD4DE=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.404    Shure_ULXD4QE** Digitaler 4-Kanal Drahtlos Receiver mit  Dante-Schnittstelle

Digitaler 4-Kanal Drahtlos Receiver mit Dante-Schnittstelle

Digitaler Audio-Empfänger passend zu den in separater Position ausgeschriebenen Sendern.

Vier Empfangskanäle in einem 19"/ 1 HE-Gehäuse, mit jeweils separater HF-Anzeige, Pegelkontrolle und XLR-Ausgängen sowie einer gemeinsamen Dante-Schnittstelle.

Mindestanforderungen:

- Das Funksystem ist mit identischer Audioperformance und Bedienung in verschiedenen Frequenzvarianten erhältlich.
Mindestens sind dies folgende Bereiche:
-  UHF Band (470 - 865 MHz)
-  E-UTRA Band 1,5 GHz (L-Band 1,492 - 1,525 GHz)
-  E-UTRA Band 1,8GHz (1,785 - 1,805 GHz) 
-  VHF Band (174 - 216 MHz) erhältlich.

- Im UHF-Bereich erlaubt das System technisch in einem 8 MHz DVB-T Kanal die gleichzeitige Nutzung von mindestens 21 Strecken. 
Mit Schaltbandbreiten von bis zu 72 MHz können so abhängig von der jeweils gewählten Frequenzvariante und der Funksituation vor Ort bis zu 168 kompatible Kanäle genutzt werden.

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit / 48kHz

- Die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256). Die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt.

- Die Übergabe aller relevanten HF- und Audioparameter erfolgt ebenfalls über die IR-Verbindung.

- Gain-Regelbereich von -18 dB bis +42 dB ist am Empfänger in 1 dB Schritten inklusive einer Mute-Funktion einzustellen.

- Bei Sichtverbindung zwischen Sender und Empfangsantenne ist eine Funkreichweite von mindestens 100 m zu gewährleisten (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- Bedienung und Einstellung des Empfängers mittels eines frontseitigen Drehreglers mit Tastfunktion oder per Software via Netzwerk von einem geeigneten PC aus.

- Zur Visualisierung aller relevanten Systemparameter und Einstellungen verfügt der Empfänger über ein hintergrund-beleuchtetes, in Helligkeit und Kontrast einstellbares LC-Display.

- Angezeigt werden Menüs für die HF-, Audio-, Netzwerk-, Geräte- und Sendereinstellung (Frequenz-/Power-Lock) sowie der Akkuladestand mit - bei Verwendung des SB900 Li-Ionen-Akkus - einer Genauigkeit von 15 Minuten.

- LED-Anzeigen informieren über HF-Signalfeldstärke, Audiopegel und Antennenstatus.

- Steuerung über Wireless Workbench 6 (WWB6).
Sowie Einbindung in Steuerungs- und Mischpultsysteme von Drittherstellern (z.B. AMX und Crestron, Yamaha, Soundcraft, AllenHeath, etc.)

- Angabe der Restlaufzeit des Akkus in Stunden und Minuten im Sender- sowie Empfängerdisplay.

- 19" Gehäuse aus verzinktem Stahl, max. 1HE.

- Internes Netzteil.

- Automatische Sendererkennung (Hand-, Taschensender) oder Tischsprechstelle.

- Über den Antennenausgang kann mindestens ein weiterer Empfänger kaskadiert werden.

- Frequency Diversity

Bei Verwendung zweier Taschensender lässt sich Frequency Diversity realisieren. Sollte das HF-Signal eines der Sender ausfallen, wird das Signal des störungsfreien Kanals automatisch und innerhalb weniger Millisekunden an beide Ausgänge übertragen.

- Audio-Summing

Die Signale je zweier bzw. aller vier Kanäle können bei Bedarf summiert werden, so dass der Empfänger in diesem Fall zu einem Zwei/Vier-Kanalmixer wird. Das Signal kann auf je zwei bzw. alle Ausgänge geroutet werden.

Bodypack Frequency Diversity und Audio-Summing können zeitgleich verwendet werden.

- Dante-Interface

Integriertes Dante-Audio-Netzwerk-Interface für eine digitale und unkomprimierte Audiosignal-Übertragung über ein Standard-Ethernet Kabel (Cat5e oder höher). Die eingesetzte Dante-Schnittstelle ist in der Lage mindestens 32 Output Streams (Flows) zu generieren und kann damit Unicast-Verbindungen zu mehr als zwei Devices herstellen.

- AES67 Kompatibilität

Parallel zum Dante Signal kann die Audioinformation der Mikrofonkanäle im Netzwerk auch im AES67 Standard übertragen werden.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile1 und 9.

- Zertifizierung unter FCC Teil 74,

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RSS-102

Technische Daten:

HF-Eingang:

Wellenwiderstand:  	50Ohm (BNC)

BIAS-Spannung:  	12-13Vdc
(max. 170mA pro Anschluss)

Netzwerkanschlüsse:  	2 x 1Gbps
DHCP oder manuelle Adressierung
max. Kabellänge 100m
Schutz gegen PoE

Audioausgang:

Digital:  	im Netzwerk via Dante und AES67

Analog:  	4x XLR-3pol(m),
gegen Phantomspeisung geschützt

max. Ausgangspegel:  	+18dBV (XLR/Line)
-12dBV (XLR/Mic)

Ausgangsimpedanz:

100Ohm (sym. XLR)

Mic-/Line-Schalter:  	30dB Dämpfung

Latenz:  	< 2,9ms

Weitere Spezifikationen:

Übertragungsbereich:  	20 Hz bis 20 kHz(+/-1dB)

Dynamikbereich:  	120 dB

HF-Reichweite:  	bis zu 100m

HF-Bandbreite:  	bis zu 72MHz
(je nach Frequenzversion)

Betriebstemperaturbereich:  	-18° C bis 50° C

Abmessungen in mm:  	44 x 482 x 274 (HxBxT)

Gewicht ohne Antennen:  	3450g

Gehäuse:  	verzinkter Stahl

Stromversorgung:  	15 V, 0,6A

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Mitzulieferndes Zubehör:

2x Lambda-1/2-Antennen

1x Rack- sowie Antennen-Frontmontage-Satz

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ULXD4QE=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.601    Shure_ULXD6/o** Digitaler Drahtlos Sender - Grenzfläche mit Kugel

Digitaler Drahtlos Sender - Grenzfläche mit Kugel

Drahtloser UHF-Sender als Grenzflächenmikrofon mit konfigurierbarer (Mute-)Taste - Richtcharakteristik  "Halbe Kugel".

Mindestanforderungen:

- Kompatibel zu Receivern sowohl der ULX-D als auch QLX-D Serie

- die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit /48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256), die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle oder per Kopplung im netzwerkfähigen Charger (SBC-450 bzw. SBC850) statt.

- Konfigurierbare Taste zum Ein- und Ausschalten des Mikrofons, es sind mindestens folgende Funktionen möglich:

- Toggle (Rastend an/aus

- Push to Talk

- Push to Mute

- deaktiviert

- Der Leuchtring des Mikrofons kann den Schaltzustand der Sprechstelle anzeigen

- Funkreichweite von mindestens 100m ist bei Sichtverbindung gewährleistet (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- schaltbarer High-Pass / Low-Cut Filter um Trittschall bzw. Handlinggeräusche zu vermeiden sowie zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku (SB-900A) oder zwei AA Batterien betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des System-Akkus im Sender mit dafür vorgesehenen Docking Ladestationen (SBC-450 bzw. SBC850).

- Konfiguration und Einstellung des Senders erfolgt per Software (WWB6), die Übertragung der Parameter auf den Sender entweder im Netzwerk-Charger oder per IR-Sync vom Receiver.

- Befindet sich der Sender im Charger kann der (Lade-) Zustand des Akkus jederzeit per Netzwerk ausgelesen werden

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Gain Offset Bereich:  	0 - 21 dB (in 3 dB Schritten)

High-Pass / Low-Cut:  	Schaltbar @150 Hz, 12 dB/Okt

HF Ausgang: 	Integrierte PIFA Antenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Sendeleistung: 	1 mW, 10 mW, 20 mW (schaltbar)

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)
oder 2x AA Batterien

Standzeit (bei 10mW): 	mind. 9h
mit (Li-Ion-) Systemakku

Abmessungen (BxHxT): 	62 x 35 x 114 mm

Gewicht ohne Batterien: 	241g

Gehäuse: 	Kunststoff

Farbe:  	Schwarz /Weiß

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile1 und 9.

- Zertifizierung unter FCC Teil 74,

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RSS-102

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ULXD6/O=-H51
	ULXD6W/O=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.602    Shure_ULXD6/C** Digitaler Drahtlos Sender - Grenzfläche mit Niere

Digitaler Drahtlos Sender - Grenzfläche mit Niere

Drahtloser UHF-Sender als Grenzflächenmikrofon mit konfigurierbarer (Mute-)Taste - Richtcharakteristik "Halbe Niere".

Mindestanforderungen:

- Kompatibel zu Receivern sowohl der ULX-D als auch QLX-D Serie

- die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit /48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256), die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle oder per Kopplung im netzwerkfähigen Charger (SBC-450 bzw. SBC850) statt.

- Konfigurierbare Taste zum Ein- und Ausschalten des Mikrofons, es sind mindestens folgende Funktionen möglich:

- Toggle (Rastend an/aus

- Push to Talk

- Push to Mute

- deaktiviert

- Der Leuchtring des Mikrofons kann den Schaltzustand der Sprechstelle anzeigen

- Funkreichweite von mindestens 100m ist bei Sichtverbindung gewährleistet (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- schaltbarer High-Pass / Low-Cut Filter um Trittschall bzw. Handlinggeräusche zu vermeiden sowie zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku (SB-900A) oder zwei AA Batterien betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des System-Akkus im Sender mit dafür vorgesehenen Docking Ladestationen (SBC-450 bzw. SBC850).

- Konfiguration und Einstellung des Senders erfolgt per Software (WWB6), die Übertragung der Parameter auf den Sender entweder im Netzwerk-Charger oder per IR-Sync vom Receiver.

- Befindet sich der Sender im Charger kann der (Lade-) Zustand des Akkus jederzeit per Netzwerk ausgelesen werden

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Gain Offset Bereich:  	0 - 21 dB (in 3 dB Schritten)

High-Pass / Low-Cut:  	Schaltbar @150 Hz, 12 dB/Okt

HF Ausgang: 	Integrierte PIFA Antenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Sendeleistung: 	1 mW, 10 mW, 20 mW (schaltbar)

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)
oder 2x AA Batterien

Standzeit (bei 10mW): 	mind. 9h
mit (Li-Ion-) Systemakku

Abmessungen (BxHxT): 	62 x 35 x 114 mm

Gewicht ohne Batterien: 	241g

Gehäuse: 	Kunststoff

Farbe:  	Schwarz /Weiß

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile1 und 9.

- Zertifizierung unter FCC Teil 74,

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RSS-102

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ULXD6/O=-H51
	ULXD6W/O=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.801    Shure_ULXD8** Digitaler Drahtlos Sender - Tischsprechstelle

Digitaler Drahtlos Sender - Tischsprechstelle

Drahtloser UHF-Sender als Tischsprechstelle mit konfigurierbarer (Mute-)Taste zur Aufnahme eines MX-Schwanenhalsmikrofons mit Leuchtring und 6 poligem Pfostenverbinder (schraubbar).

Mindestanforderungen:

- Kompatibel zu Receivern sowohl der ULX-D als auch QLX-D Serie

- die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit /48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256), die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle oder per Kopplung im netzwerkfähigen Charger (SBC-450 bzw. SBC850) statt.

- Konfigurierbare Taste zum Ein- und Ausschalten des aufsteckbaren Mikrofons, es sind mindestens folgende Funktionen möglich:

- Toggle (Rastend an/aus

- Push to Talk

- Push to Mute

- deaktiviert

- Der Leuchtring des Mikrofons kann den Schaltzustand der Sprechstelle anzeigen, die Helligkeit der Anzeige kann konfiguriert werden

- schaltbarer High-Pass / Low-Cut Filter um Trittschall bzw. Handlinggeräusche zu vermeiden sowie zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit

- Funkreichweite von mindestens 100m ist bei Sichtverbindung gewährleistet (abhängig von der HF-Signalabsorption, -Reflektion und -Interferenz).

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku (SB-900A) oder zwei AA Batterien betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des System-Akkus im Sender mit dafür vorgesehenen Docking Ladestationen (SBC-450 bzw. SBC850).

- Konfiguration und Einstellung des Senders erfolgt per Software (WWB6), die Übertragung der Parameter auf den Sender entweder im Netzwerk-Charger oder per IR-Sync vom Receiver.

- Befindet sich der Sender im Charger kann der (Lade-) Zustand des Akkus jederzeit per Netzwerk ausgelesen werden

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Gain Offset Bereich:  	0 - 21 dB (in 3 dB Schritten)

High-Pass / Low-Cut:  	Schaltbar @150 Hz, 12 dB/Okt

HF Ausgang: 	Integrierte PIFA Antenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Sendeleistung: 	1 mW, 10 mW, 20 mW (schaltbar)

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)
oder 2x AA Batterien

Standzeit (bei 10mW): 	mind. 9h
mit (Li-Ion-) Systemakku

Abmessungen (BxHxT): 	78.27 x 40.77 x 136.94 mm

Gewicht ohne Batterien: 	293g

Gehäuse: 	Kunststoff

Farbe:  	Schwarz/ Weiß

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile1 und 9.

- Zertifizierung unter FCC Teil 74,

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RSS-102

Lieferbare Frequenzversionen:

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ULXD8=-H51

ULXD8W=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.900    Shure_SB900B** 3,7V Li-Ion Akku zum Drahtlos Sender

3,7V Li-Ion Akku zum Digitalen Drahtlos Sender

3,7V Li-Ion System Akku zur Verwendung mit den in separater Position ausgeschriebenen Digitalen Drahtlos Hand- bzw. Taschensendern sowie Empfängern für InEar Monitoring Empfängern.

integrierter Chipsatz zur Abfrage mindestens folgender Akkuzellen-Informationen:

- Gesamtzustand des Akkus in Prozent

- Ladezustand des Akkus in Prozent

- Anzahl der Ladezyklen

- Akkukerntemperatur in °C und °F

Zertifizierungen:

EMC Directive 2004/108/EC

Battery Directive 2006/66/EC

Technische Daten:

Nominal Capacity:  	mind. 1240 mAh

Ladespannung:	4,2V

Ladestrom:	750mA

Ladetemperaturbereich:	0° - 45°C

Ladedauer (typisch)	50% = 1h

100% = 3h

Abmessung (H x B x T):	18 x 32 x 50 mm

Gewicht:	max. 39,7g

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SB900B

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.901    EOL-Shure_SB900A** 3,7V Li-Ion Akku zum Drahtlos Sender

3,7V Li-Ion Akku zum Digitalen Drahtlos Sender

3,7V Li-Ion System Akku zur Verwendung mit den in separater Position ausgeschriebenen Digitalen Drahtlos Hand- bzw. Taschensendern sowie Empfängern für InEar Monitoring Empfängern.

integrierter Chipsatz zur Abfrage mindestens folgender Akkuzellen-Informationen:

- Gesamtzustand des Akkus in Prozent

- Ladezustand des Akkus in Prozent

- Anzahl der Ladezyklen

- Akkukerntemperatur in °C und °F

Zertifizierungen:

EMC Directive 2004/108/EC

Battery Directive 2006/66/EC

Technische Daten:

Nominal Capacity:  	mind. 1320 mAh

Ladespannung:	4,2V

Ladestrom:	750mA

Ladetemperaturbereich:	0° - 45°C

Ladedauer (typisch)	50% = 1h

100% = 3h

Abmessung (H x B x T):	18 x 32 x 50 mm

Gewicht:	max. 39,7g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SB900A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.902    Shure_SBC10-100-E** USB Ladegerät für einen Li-Ion System Akku

USB Ladegerät für einen Li-Ion System Akku

USB Netzteil im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

Ladedauer SB900:

50% = 1h

100% = 3h

Laden über USB-Schnittstelle

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SBC10-100-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.920    Shure_SBC200-E** Doppel Akku-Ladegerät inkl. Netzteil

Doppel Akku-Ladegerät inkl. Netzteil

Ladegerät mit zwei Ladeschächten für Digitale Hand- bzw. Taschensender (AD/ ULXD, QLXD), Empfänger für InEar Monitoring (P10R/P9RA/P3RA) oder zum System passende Li-Ion Akkus (SB900A).

Externes Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Mindestanforderungen:

- Zustandsanzeige pro Slot signalisiert mindestens folgende Akkuzustände
- voll (99-100%)
- fast voll (90-99%)
- muss geladen werden (0-90%)
- Fehler = Batterie kann nicht geladen werden

- bis zu vier dieser Ladegeräte können mechanisch angereiht und ohne zusätzliche Kabel über ein gemeinsames Netzteil versorgt werden.

Technische Daten:

Ladedauer: 	50% = 1h

100% = 3h

Stromversorgung: 	15V/ 3,33A max.

Abmessung (BxHxT): 	66 x 99 x 165mm

Gewicht: 	max.

Gefordertes Zubehör:

- Netzteil

- Montagematerial zur Verbindung mit einem weiteren kompatiblen Charger

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC200-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.921    Shure_SBC200** Doppel Akku-Ladegerät

Doppel Akku-Ladegerät

Ladegerät mit zwei Ladeschächten für Digitale Hand- bzw. Taschensender (AD/ ULXD, QLXD), Empfänger für InEar Monitoring (P10R/P9RA/P3RA) oder zum System passende Li-Ion Akkus (SB900A).

Mindestanforderungen:

- Zustandsanzeige pro Slot signalisiert mindestens folgende Akkuzustände
- voll (99-100%)
- fast voll (90-99%)
- muss geladen werden (0-90%)
- Fehler = Batterie kann nicht geladen werden

- bis zu vier dieser Ladegeräte können mechanisch angereiht und ohne zusätzliche Kabel über ein gemeinsames Netzteil versorgt werden.

Technische Daten:

Ladedauer: 	50% = 1h

100% = 3h

Stromversorgung: 	15V/ 3,33A max.

Abmessung (BxHxT): 	66 x 99 x 165mm

Gewicht: 	max.

Gefordertes Zubehör:

- Montagematerial zur Verbindung mit einem weiteren kompatiblen Charger

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC200

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.922    Shure_SBC220-E** Doppel-Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert inkl Netzteil

Doppel-Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert inkl. Netzteil

Akku-Ladegerät mit Netzwerkschnittstelle zur Überwachung des Ladezustands, der Akkuparameter sowie zur Lagerung von bis zu 2 System-Akkus (SB900 bzw. SB900A) separat oder eingelegt in die Hand- und Taschensendern bzw. Taschenreceivern.

Es können bis zu vier dieser Charger mechanisch gekoppelt werden. Sie werden dann über ein gemeinsames Netzteil betrieben und teilen sich auch eine gemeinsame Netzwerksschnittstelle.

Der Charger ist mechanisch auch zu den Doppelladern der ADX-Serie kompatibel und kann auch mit diesen im Verbund betrieben werden.

Am Charger kann ein Storage Modus für die längerfristige Lagerung (> 8d) der Akkus aktiviert werden.

Bei aktiviertem Storage Modus werden eingelegte Akkus entsprechend geladen bzw. entladen, dass der für Langzeitlagerung optimale Ladezustand erreicht wird.

Externes Netzteil im Lieferumfang enthalten

Mindestanforderungen:

- Folgende Parameter werden pro Akku ausgelesen und ins Netzwerk übertragen:
- Aktueller Ladezustand
- Akkuzustand
- Anzahl der Ladezyklen
- Temperatur

- Ladeanzeige pro Slot
grün = 	Ladevorgang abgeschlossen
rot = 	Akku wird geladen
gelb = 	Akku im Storage Modus

- Aktivierung Storage Modus direkt am Charger

- Passt mit eingelegten Akkus in 19"-Rackschublade mit 2 HE

- bis zu vier dieser Ladegeräte können mechanisch angereiht und ohne zusätzliche Kabel über ein gemeinsames Netzteil versorgt werden.

Technische Daten:

Ladestrom:  	max. 1,25 A

Ladedauer:  	50% = 1,0 h
100% = 3,0 h

Netzwerk:  	10/100 Mbit, 1x RJ45
DHCP oder Manuell

Abmessungen (BxHxT) :  	89 x 66 x 211 mm

Gewicht:  	0,45 kg

Betriebsumgebung:  	0°C bis 45°C

Spannungsversorgung:  	15 V, max. 3.33 A

Gefordertes Zubehör:

- Externes Netzteil

- Montagematerial zur Verbindung mit einem weiteren kompatiblen Charger

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC220-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.923    Shure_SBC220** Doppel-Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert

Doppel-Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert

Akku-Ladegerät mit Netzwerkschnittstelle zur Überwachung des Ladezustands, der Akkuparameter sowie zur Lagerung von bis zu 2 System-Akkus (SB900 bzw. SB900A) separat oder eingelegt in die Hand- und Taschensendern bzw. Taschenreceivern.

Es können bis zu vier dieser Charger mechanisch gekoppelt werden. Sie werden dann über ein gemeinsames Netzteil betrieben und teilen sich auch eine gemeinsame Netzwerksschnittstelle.

Der Charger ist mechanisch auch zu den Doppelladern der ADX-Serie kompatibel und kann auch mit diesen im Verbund betrieben werden.

Am Charger kann ein Storage Modus für die längerfristige Lagerung (> 8d) der Akkus aktiviert werden.

Bei aktiviertem Storage Modus werden eingelegte Akkus entsprechend geladen bzw. entladen, dass der für Langzeitlagerung optimale Ladezustand erreicht wird.

Mindestanforderungen:

- Folgende Parameter werden pro Akku ausgelesen und ins Netzwerk übertragen:
- Aktueller Ladezustand
- Akkuzustand
- Anzahl der Ladezyklen
- Temperatur

- Ladeanzeige pro Slot
grün = 	Ladevorgang abgeschlossen
rot = 	Akku wird geladen
gelb = 	Akku im Storage Modus

- Aktivierung Storage Modus direkt am Charger

- Passt mit eingelegten Akkus in 19"-Rackschublade mit 2 HE

- bis zu vier dieser Ladegeräte können mechanisch angereiht und ohne zusätzliche Kabel über ein gemeinsames Netzteil versorgt werden.

Technische Daten:

Ladestrom:  	max. 1,25 A

Ladedauer:  	50% = 1,0 h
100% = 3,0 h

Netzwerk:  	10/100 Mbit, 1x RJ45
DHCP oder Manuell

Abmessungen (BxHxT) :  	89 x 66 x 211 mm

Gewicht:  	0,45 kg

Betriebsumgebung:  	0°C bis 45°C

Spannungsversorgung:  	15 V, max. 3.33 A

Gefordertes Zubehör:

- Montagematerial zur Verbindung mit einem weiteren kompatiblen Charger

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC220

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.925    Shure_SBC250-E** Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 2 Sender

Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 2 Sender

Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 2 Grenzflächen- oder Schwanenhals-Sender

Die Ladestation kann in die Sender eingelegte Akkus von mindestens 2 drahtlosen Grenzflächen Mikrofonen oder Tischsprechstellen gleichzeitig laden.

Für einen Ladevorgang auf 100% Akkukapazität benötigt die Station drei Stunden. Ein Ladevorgang auf 50% der Akkukapazität ist nach einer halben Stunde abgeschlossen.
Eine intelligente Ladesteuerung verhindert das Überladen der angeschlossenen Akkus.

Am Gehäuse der Station wird der prozentuale Ladezustand der angeschlossenen Funkmikrofonsender individuell mit 5 LEDs pro Ladeslot visualisiert.

Die Konfiguration und Kontrolle der Komponenten in der Ladestation erfolgt via Netzwerk über die Wireless Workbench (WWB6). Die Lade- und Akku-Zustände der in der Station befindlichen Geräte kann jederzeit über das Netzwerk ausgelesen werden.

Konfiguration aller System-Parameter erfolgt per Netzwerkzugriff in Echtzeit.

Technische Daten:

Anzahl Ladeslots:  	2

Ladezeiten:  	50% = 0,5 Stunde

100% = 3 Stunden

Netzwerk Schnittstelle:	RJ45 10/100 Mbps Ethernet

Spannungsversorgung:	100 - 240V; 50/60Hz; 0,35A max.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC250-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.945    Shure_SBC450-E** Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 4 Sender

Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 4 Sender

Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 4 Grenzflächen- oder Schwanenhals-Sender

Die Ladestation kann in die Sender eingelegte Akkus von mindestens 4 drahtlosen Grenzflächen Mikrofonen oder Tischsprechstellen gleichzeitig laden.

Für einen Ladevorgang auf 100% Akkukapazität benötigt die Station drei Stunden. Ein Ladevorgang auf 50% der Akkukapazität ist nach einer halben Stunde abgeschlossen.
Eine intelligente Ladesteuerung verhindert das Überladen der angeschlossenen Akkus.

Am Gehäuse der Station wird der prozentuale Ladezustand der angeschlossenen Funkmikrofonsender individuell mit 5 LEDs pro Ladeslot visualisiert.

Die Konfiguration und Kontrolle der Komponenten in der Ladestation erfolgt via Netzwerk über die Wireless Workbench (WWB6). Die Lade- und Akku-Zustände der in der Station befindlichen Geräte kann jederzeit über das Netzwerk ausgelesen werden.

Konfiguration aller System-Parameter erfolgt per Netzwerkzugriff in Echtzeit.

Technische Daten:

Anzahl Ladeslots:  	4

Ladezeiten:  	50% = 0,5 Stunde

100% = 3 Stunden

Netzwerk Schnittstelle:	RJ45 10/100 Mbps Ethernet

Spannungsversorgung:	15V DC @ 4,0A max.

gefordertes Zubehör:

- externes Netzteil

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC450-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.980    Shure_SBC800-E** Akku-Ladegerät 8fach inkl. Netzteil

Akku-Ladegerät

Ladegerät mit acht Ladeschächten für Li-Ion-Akkus vom Typ SB900.

Externes Netzteil PS45 im Lieferumfang enthalten

Mindestanforderungen:

- Ladeanzeige pro Slot
grün = 99-100%
grün/rot 90-99% sind geladen
rot 0-90% sind geladen
gelb = Batterie kann nicht geladen werden

Zertifizierungen:

WEEE Richtlinie 2008/34/EG

RoHS-Richtlinie 2008/35/EG

Technische Daten:

Ladedauer SB900:

50% = 1h

100% = 3h

Stromversorgung:	15V/ 3,33A max.

Abmessung in mm:	189,5 x 40 x 181 (B x H x T)

Gewicht:	540g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SBC800-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.985    Shure_SBC850-E** Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 8 Sender

Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 8 Sender

Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 8 Grenzflächen- oder Schwanenhals-Sender

Die Ladestation kann in die Sender eingelegte Akkus von mindestens 8 drahtlosen Grenzflächen Mikrofonen oder Tischsprechstellen gleichzeitig laden.

Für einen Ladevorgang auf 100% Akkukapazität benötigt die Station drei Stunden. Ein Ladevorgang auf 50% der Akkukapazität ist nach einer halben Stunde abgeschlossen.
Eine intelligente Ladesteuerung verhindert das Überladen der angeschlossenen Akkus.

Am Gehäuse der Station wird der prozentuale Ladezustand der angeschlossenen Funkmikrofonsender individuell mit 5 LEDs pro Ladeslot visualisiert.

Die Konfiguration und Kontrolle der Komponenten in der Ladestation erfolgt via Netzwerk über die Wireless Workbench (WWB6). Die Lade- und Akku-Zustände der in der Station befindlichen Geräte kann jederzeit über das Netzwerk ausgelesen werden.

Konfiguration aller System-Parameter erfolgt per Netzwerkzugriff in Echtzeit.

Technische Daten:

Anzahl Ladeslots:  	8

Ladezeiten:  	50% = 0,5 Stunde

100% = 3 Stunden

Netzwerk Schnittstelle:	RJ45 10/100 Mbps Ethernet

Spannungsversorgung:	15V DC @ 4,0A max.

gefordertes Zubehör:

- externes Netzteil

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC850-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.991    Shure_SBC-DC** Batterieadapter für Netz-Betrieb von Funk-Sendern

Batterieadapter für Netz-Betrieb von Funk-Sendern und -Empfängern

Adapter zum Einlegen in das Batteriefach eines Funk-Senders oder -Empfängers (AD1/ULXD1/ QLXD1/ P10R/ P9Ra/ UR5) damit dieser über ein externes Netzteils (PS43E) mit Netzspannung betrieben werden kann.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC-DC

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.992    Shure_PS60E** Externes Netzteil 230V

Externes Netzteil 230V

Externes Netzteil zur stationären Versorgung von Drahtlos-Sendern und Empfängern

Technische Daten:

Ausgangsspannung :	14 - 18V DC, 1,5A (max)

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	PS60E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'
)

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.993    Shure_SBC-AX** Lademodul für SB900 Akkus in AXT900 Ladestation

Lademodul für SB900 Akkus in AXT900 Ladestation

Lademodul zum Einbau in 1 HE Ladestation AXT900 
für zwei Akkus der Serie SB900 (ULXD1/ QLXD1/ P10R/ P9Ra/ UR5).

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SBC-AX

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.02.994    Shure_PS43E** Externes Netzteil 230V

Externes Netzteil 230V

Externes Netzteil zur stationären Versorgung von Drahtlos-Sendern und Empfängern

Technische Daten:

Ausgangsspannung :	14 - 18V DC, 250mA (max)

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	PS43E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'
)

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.02.02   ULX-D    GP ____________

Untertitel 1    10.02.03    QLX-D

10.02.03.100    Shure_QLXD1** Digitaler Drahtlos Taschensender mit TA4M-Anschluss

Digitaler Drahtlos Taschensender mit TA4M-Anschluss

Digitaler Drahtlos Taschensender für die Übertragungen von Audiosignalen.

Mindestanforderungen:

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit / 48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256).
Die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt, ebenfalls die Übergabe aller relevanten HF- und Audioparameter.

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Taschensender in 3 dB Schritten einstellbar

- Funkreichweite mind. 90 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen.

- Für die Bedienung und Einstellung verfügt der Sender über einen ein An/-Aus-Schalter, ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display sowie einen im Normalbetrieb verdeckten Navigationstaster im Batteriefach.
Im Display angezeigt werden Infos und Menus zu:
-  HF- und Audio- Einstellungen 
-  Akkuladestand als 5-stellige Balkenanzeige
-  verwendeter Batterietyp
-  Frequenz- und Power-Lock. 
Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte

- 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und

- Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie

- 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der

- Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der

- Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr.

- 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen

- EN 300 422, Teile 1und 2,

- EN 301 489, Teile1 und 9.

- Zertifizierung unter FCC Teil 74,

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und

- RSS-102

Technische Daten:

Audio Eingang:  	4-Pin-Mini-Stecker (TA4M)

Konfiguration unsym:  	Impedanz 1 MOhm´

Tonaderspeisung für Mikrofone:  	5 V

Max. Eingangspegel:  	8,5dBV(7,5 Vpp)
(1 kHz bei 1% Gesamtklirrfaktor)

mit Dämpfungsglied: 	20,5 dBV (30 Vpp)

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -120 dBV (A)

HF Ausgang: 	SMA

Impedanz: 	50 Ohm

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Sendeleistung: 	1 mW/ 10 mW (schaltbar)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich: 	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich: 	mind. 120 dB

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei Sichtverbindung

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)
oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW): 	mind. 9,5h mit (Li-Ion-) Systemakku
mind. 8h mit Alkaline Batterien

gefordertes Zubehör:

- Lambda/4 Antenne, SMA, aufschraubbar

- 2 x AA Batterie

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Frequenzversion

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	QLXD1=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.201    Shure_QLXD2/SM58** Digitaler Drahtlos Handsender mit SM58-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit SM58-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit dynamischer Nieren-Mikrofonkapsel.

Mindestanforderungen:

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit / 48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256).

- Die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt, ebenfalls die Übergabe aller relevanten HF- und Audioparameter.

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite mind. 90 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen.

- Für die Bedienung und Einstellung verfügt der Sender über einen ein An/-Aus-Schalter, ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display sowie einen im Normalbetrieb verdeckten Navigationstaster im Batteriefach.

- Im Display angezeigt werden Infos und Menus zu:
-  HF- und Audio- Einstellungen
-  Akkuladestand als 5-stellige Balkenanzeige
-  verwendeter Batterietyp
-  Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile1 und 9.

Zertifizierung unter FCC Teil 74,

Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel:

Kapseltyp:  	Dynamisch

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 15 kHz

Empfindlichkeit:  	-54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa

Handsender:

Konfiguration unsym.: 	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -120 dBV (A)

HF Ausgang: 	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Sendeleistung: 	1 mW/ 10 mW (schaltbar)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:  	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich:  	mind. 120 dB

HF-Reichweite:  	mind. 90m bei Sichtverbindung

Gain Offset Bereich:  	0 bis 21 dB
(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich:  	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ:  	Systemakku (Li-Ion)
oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW):  	mind. 8,5h
mit (Li-Ion-) Systemakku

Abmessungen (L x Ø):  	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien:  	347g

Gehäuse:  	Aluminium

Frequenzversion

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	QLXD2/SM58=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.202    Shure_QLXD2/SM86** Digitaler Drahtlos Handsender mit SM86-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit SM86-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit 
Nieren-Kondensator-Mikrofonkapsel

Mindestanforderungen:

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit / 48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256).

- Die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt, ebenfalls die Übergabe aller relevanten HF- und Audioparameter.

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite mind. 90 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen.

- Für die Bedienung und Einstellung verfügt der Sender über einen ein An/-Aus-Schalter, ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display sowie einen im Normalbetrieb verdeckten Navigationstaster im Batteriefach.

- Im Display angezeigt werden Infos und Menus zu:
-  HF- und Audio- Einstellungen 
-  Akkuladestand als 5-stellige Balkenanzeige
-  verwendeter Batterietyp
-  Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile1 und 9.

Zertifizierung unter FCC Teil 74,

Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 18 kHz

Empfindlichkeit:  	-50,0 dBV/Pa / 3,15 mV/Pa

Eigenrauschen:  	23 dB(A)

Technische Daten:

Handsender:

Konfiguration unsym.: 	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -120 dBV (A)

HF Ausgang: 	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Sendeleistung: 	1 mW/ 10 mW (schaltbar)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich: 	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich: 	mind. 120 dB

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei Sichtverbindung

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW): 	mind. 9h

mit (Li-Ion-) Systemakku

Abmessungen (L x Ø): 	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien: 	347g

Gehäuse: 	Aluminium

Frequenzversion

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	QLXD2/SM86=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

2,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.203    Shure_QLXD2/SM87A** Digitaler Drahtlos Handsender mit SM87A-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit SM87A-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit 
Supernieren-Kondensator-Mikrofonkapsel

Mindestanforderungen:

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit / 48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256).

- Die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt, ebenfalls die Übergabe aller relevanten HF- und Audioparameter.

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite mind. 90 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen.

- Für die Bedienung und Einstellung verfügt der Sender über einen ein An/-Aus-Schalter, ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display sowie einen im Normalbetrieb verdeckten Navigationstaster im Batteriefach.

- Im Display angezeigt werden Infos und Menus zu:
-  HF- und Audio- Einstellungen 
-  Akkuladestand als 5-stellige Balkenanzeige
-  verwendeter Batterietyp
-  Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile1 und 9.

Zertifizierung unter FCC Teil 74,

Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Superniere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 18 kHz

Empfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa / 2,4 mV/Pa

Eigenrauschen:  	24 dB(A)

Technische Daten:

Handsender:

Konfiguration unsym.: 	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -120 dBV (A)

HF Ausgang: 	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Sendeleistung: 	1 mW/ 10 mW (schaltbar)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich: 	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich: 	mind. 120 dB

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei Sichtverbindung

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW): 	mind. 9h

mit (Li-Ion-) Systemakku

Abmessungen (L x Ø): 	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien: 	347g

Gehäuse: 	Aluminium

Frequenzversion

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	QLXD2/S87=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.204    Shure_QLXD2/B58A** Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta 58A-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta 58A-Kapsel

Digitaler Audio-Handsende mit hochwertiger 
dynamischer Supernieren-Mikrofonkapsel

Mindestanforderungen:

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit / 48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256).

- Die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt, ebenfalls die Übergabe aller relevanten HF- und Audioparameter.

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite mind. 90 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen.

- Für die Bedienung und Einstellung verfügt der Sender über einen ein An/-Aus-Schalter, ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display sowie einen im Normalbetrieb verdeckten Navigationstaster im Batteriefach.

- Im Display angezeigt werden Infos und Menus zu:
-  HF- und Audio- Einstellungen 
-  Akkuladestand als 5-stellige Balkenanzeige
-  verwendeter Batterietyp
-  Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile1 und 9.

Zertifizierung unter FCC Teil 74,

Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel:

Kapseltyp:  	Dynamisch

Richtcharakteristik:  	Superniere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 16 kHz

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa

Technische Daten:

Handsender:

Konfiguration unsym.: 	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -120 dBV (A)

HF Ausgang: 	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Sendeleistung: 	1 mW/ 10 mW (schaltbar)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich: 	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich: 	mind. 120 dB

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei Sichtverbindung

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW): 	mind. 9h

mit (Li-Ion-) Systemakku

Abmessungen (L x Ø): 	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien: 	347g

Gehäuse: 	Aluminium

Frequenzversion

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	QLXD2/B58=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.205    Shure_QLXD2/B87A** Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta87A-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta87A-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger
Supernieren-Kondensator-Mikrofonkapsel

Mindestanforderungen:

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit / 48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256).

- Die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt, ebenfalls die Übergabe aller relevanten HF- und Audioparameter.

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite mind. 90 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen.

- Für die Bedienung und Einstellung verfügt der Sender über einen ein An/-Aus-Schalter, ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display sowie einen im Normalbetrieb verdeckten Navigationstaster im Batteriefach.

- Im Display angezeigt werden Infos und Menus zu:
-  HF- und Audio- Einstellungen 
-  Akkuladestand als 5-stellige Balkenanzeige
-  verwendeter Batterietyp
-  Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile1 und 9.

Zertifizierung unter FCC Teil 74,

Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Superiere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa / 2,37 mV/Pa

Eigenrauschen:  	23,5 dB(A)

Max. Schalldruck:  	140,5 dB

Technische Daten:

Handsender:

Konfiguration unsym.: 	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -120 dBV (A)

HF Ausgang: 	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Sendeleistung: 	1 mW/ 10 mW (schaltbar)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich: 	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich: 	mind. 120 dB

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei Sichtverbindung

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW): 	mind. 9h

mit (Li-Ion-) Systemakku

Abmessungen (L x Ø): 	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien: 	347g

Gehäuse: 	Aluminium

Frequenzversion

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	QLXD2/B87A=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.206    Shure_QLXD2/B87C** Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta87C-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta87C-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger
Nieren-Kondensator-Mikrofonkapsel

Mindestanforderungen:

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit / 48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256).

- Die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt, ebenfalls die Übergabe aller relevanten HF- und Audioparameter.

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite mind. 90 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen.

- Für die Bedienung und Einstellung verfügt der Sender über einen ein An/-Aus-Schalter, ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display sowie einen im Normalbetrieb verdeckten Navigationstaster im Batteriefach.

- Im Display angezeigt werden Infos und Menus zu:
-  HF- und Audio- Einstellungen 
-  Akkuladestand als 5-stellige Balkenanzeige
-  verwendeter Batterietyp
-  Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile1 und 9.

Zertifizierung unter FCC Teil 74,

Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit:  	-51 dBV/Pa / 2,8 mV/Pa

Eigenrauschen:  	22 dB(A)

Max. Schalldruck:  	139 dB

Technische Daten:

Handsender:

Konfiguration unsym.: 	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -120 dBV (A)

HF Ausgang: 	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Sendeleistung: 	1 mW/ 10 mW (schaltbar)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich: 	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich: 	mind. 120 dB

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei Sichtverbindung

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW): 	mind. 9h

mit (Li-Ion-) Systemakku

Abmessungen (L x Ø): 	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien: 	347g

Gehäuse: 	Aluminium

Frequenzversion

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	QLXD2/B87C=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.208    Shure_QLXD2/KSM8** Digitaler Drahtlos Handsender mit KSM8-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit KSM8-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender für Übertragung mit einer hochwertigen dynamischen Kapsel mit Doppelmembran, Richtcharakteristik Niere

Mindestanforderungen:

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit / 48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256).

- Die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt, ebenfalls die Übergabe aller relevanten HF- und Audioparameter.

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite mind. 90 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen.

- Für die Bedienung und Einstellung verfügt der Sender über einen ein An/-Aus-Schalter, ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display sowie einen im Normalbetrieb verdeckten Navigationstaster im Batteriefach.

- Im Display angezeigt werden Infos und Menus zu:
-  HF- und Audio- Einstellungen 
-  Akkuladestand als 5-stellige Balkenanzeige
-  verwendeter Batterietyp
-  Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile1 und 9.

Zertifizierung unter FCC Teil 74,

Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel:

Kapseltyp:  	Dynamische "Dualdyne" Kapsel mit Doppelmembran

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	40 Hz - 16 kHz

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa / 1,85 mV/Pa

Technische Daten:

Handsender:

Konfiguration unsym.: 	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -120 dBV (A)

HF Ausgang: 	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Sendeleistung: 	1 mW/ 10 mW (schaltbar)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich: 	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich: 	mind. 120 dB

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei Sichtverbindung

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW): 	mind. 9h

mit (Li-Ion-) Systemakku

Abmessungen (L x Ø): 	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien: 	347g

Gehäuse: 	Aluminium

Frequenzversion

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	QLXD2/K8B=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.209    Shure_QLXD2/KSM9** Digitaler Drahtlos Handsender mit KSM9-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit KSM9-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger Kondensatorkapsel mit Doppelmembran und schaltbarer Richtcharakteristik Niere/ Superniere

Mindestanforderungen:

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit / 48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256).

- Die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt, ebenfalls die Übergabe aller relevanten HF- und Audioparameter.

- Gain-Offset Regelbereich von 0 dB bis 21 dB ist am Handsender in 3 dB Schritten einstellbar.

- Funkreichweite mind. 90 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Externe Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen.

- Für die Bedienung und Einstellung verfügt der Sender über einen ein An/-Aus-Schalter, ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display sowie einen im Normalbetrieb verdeckten Navigationstaster im Batteriefach.

- Im Display angezeigt werden Infos und Menus zu:
-  HF- und Audio- Einstellungen 
-  Akkuladestand als 5-stellige Balkenanzeige
-  verwendeter Batterietyp
-  Frequenz- und Power-Lock.

- Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile1 und 9.

Zertifizierung unter FCC Teil 74,

Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel:

Kapseltyp:  	Kondensator mit Doppelmembran

Richtcharakteristik:  	Superniere, Niere (schaltbar)

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit:  	-51 dBV/Pa / 2,81 mV/Pa

Eigenrauschen:  	22 dB(A)

Max. Schalldruck:  	152 dB

Technische Daten:

Handsender:

Konfiguration unsym.: 	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -120 dBV (A)

HF Ausgang: 	Einzelband-Helikalantenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Sendeleistung: 	1 mW/ 10 mW (schaltbar)

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich: 	30 Hz bis 20 kHz (+- 1 dB)

Dynamikbereich: 	mind. 120 dB

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei Sichtverbindung

Gain Offset Bereich: 	0 bis 21 dB

(in 3 dB Schritten)

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)

oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW): 	mind. 9h

mit (Li-Ion-) Systemakku

Abmessungen (L x Ø): 	256 x 51mm

Gewicht ohne Batterien: 	347g

Gehäuse: 	Aluminium

Frequenzversion

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

- Mikrofonstativklammer

- Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	QLXD2/KSM9=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

2,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.401    Shure_QLXD4E** Digitaler Drahtlos Receiver

Digitaler Drahtlos Receiver

Digitaler Audio-Empfänger passend zu den in separater Position ausgeschriebenen (Hand-/Taschen-)Sendern.

Mindestanforderungen:

- Das Funksystem ist mit identischer Audioperformance und Bedienung in verschiedenen Frequenzvarianten erhältlich.
Mindestens sind dies folgende Bereiche:
-  UHF Band (470 - 865 MHz)
-  E-UTRA Band 1,5 GHz (L-Band 1,492 - 1,525 GHz)
-  E-UTRA Band 1,8GHz (1,785 - 1,805 GHz) 
-  VHF Band (174 - 216 MHz) erhältlich.

- Im UHF-Bereich erlaubt das System technisch in einem 8 MHz DVB-T Kanal die gleichzeitige Nutzung von mindestens 21 Strecken. 
Mit Schaltbandbreiten von bis zu 72 MHz können so abhängig von der jeweils gewählten Frequenzvariante und der Funksituation vor Ort bis zu 168 kompatible Kanäle genutzt werden.

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit / 48kHz

- die Übertragung kann nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit verschlüsselt werden (AES-256).
Die Vergabe eines Übertragungsschlüssels sowie der Verbindungsmodalitäten zwischen Sender und Empfänger findet per Infrarot-Schnittstelle statt, ebenfalls die Übergabe aller relevanten HF- und Audioparameter.

- Gain-Regelbereich inklusive Mute-Funktion von -18 dB bis +42 dB am Empfänger einstellbar (1 dB Schritte).

- Funkreichweite mind. 90 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Bedienung und Einstellung des Empfängers erfolgt mittels Tasten auf der Gerätefront sowie einem hintergrund-beleuchteten in Helligkeit und Kontrast einstellbaren LC-Display.

Auf dem Display angezeigt werden:
	Gruppe/Kanal/Sendefrequenz/TV Kanal
	Netzwerkaktivität
	Audiosignalpegel
	HF-Signalfeldstärke
	Gain-Einstellung
	Frequenz-/Power-Lock
	Verschlüsselung
	Akkuladestand des Senders in h/min
zusätzlich informieren LEDs über HF- und Audio Signal

- Einbindung in Mediensteuerungssysteme von AMX und Crestron, sowie Wireless Workbench 6 (WWB6) ist über den rückseitigen Ethernetanschluß möglich

- Symmetrischer XLR Ausgang auf Mic-/Line-pegel umschaltbar, parallel dazu ein unsymmetrischer 6,35mm Kinkenbuchsenausgang

- Lieferung mit zwei Lambda-1/2-Antennen und BNC Kabel für Antennen-Frontmontage

- Gehäuse 1/2-19" aus verzinktem Stahl,

- Bügel für 19"-Montage im Lieferumfang enthalten, zwei Empfänger können nebeneinander montiert werden (1HE).

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile1 und 9.

- Zertifizierung unter FCC Teil 74,

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RSS-102

Technische Daten:

HF-Eingang:

Wellenwiderstand: 	50Ohm (BNC)

Audioausgang:

Typ: 	XLR-3pol.(m), 6,35mm-Klinke
gegen Phantomspeisung geschützt

max. Ausgangspegel: 	+12dBV (Klinke)
+18dBV (XLR/Line)
-12dBV (XLR/Mic)

Ausgangsimpedanz:  	50 Ohm /100 Ohm (unsym./sym. Klinke)
100Ohm (sym. XLR)

Mic-/Line-Schalter: 	30dB Dämpfung

Latenz:  	< 2,9ms

Netzwerkanschlüsse:  	1 x 10/100Mbps
DHCP oder manuelle Adressierung 
max. Kabellänge 100m
Schutz gegen PoE

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:	20 Hz bis 20 kHz(+/-1dB)

Dynamikbereich:	120 dB

HF-Reichweite:	mind. 90m bei Sichtverbindung

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Abmessungen in mm:	44 x 197 x 171 (HxBxT)

Gewicht ohne Antennen:	777g

Gehäuse:	stabiles Metallgehäuse

Stromversorgung:	15 V, 0,6Am

Frequenzversion

V51	(174 - 216 MHz)

G51	(470 - 534 MHz)

H51	(534 - 598 MHz)

K51	(606 - 670 MHz)

L51	(632 - 696 MHz)

L52	(632 - 696 MHz)

P51	(710 - 782 MHz)

Q51	(794 - 806 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Z17	(1492 - 1525 MHz)

Z18	(1785 - 1805 MHz)

gefordertes Zubehör:

- 2x Lambda-1/2-Antenne

- 1x Rack- sowie Antennen-Frontmontage-Satz

- 1x externes Netzteil 15Vdc/600mA

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	QLXD4E=-H51

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

2,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.900    Shure_SB900B** 3,7V Li-Ion Akku zum Drahtlos Sender

3,7V Li-Ion Akku zum Digitalen Drahtlos Sender

3,7V Li-Ion System Akku zur Verwendung mit den in separater Position ausgeschriebenen Digitalen Drahtlos Hand- bzw. Taschensendern sowie Empfängern für InEar Monitoring Empfängern.

integrierter Chipsatz zur Abfrage mindestens folgender Akkuzellen-Informationen:

- Gesamtzustand des Akkus in Prozent

- Ladezustand des Akkus in Prozent

- Anzahl der Ladezyklen

- Akkukerntemperatur in °C und °F

Zertifizierungen:

EMC Directive 2004/108/EC

Battery Directive 2006/66/EC

Technische Daten:

Nominal Capacity:  	mind. 1240 mAh

Ladespannung:	4,2V

Ladestrom:	750mA

Ladetemperaturbereich:	0° - 45°C

Ladedauer (typisch)	50% = 1h

100% = 3h

Abmessung (H x B x T):	18 x 32 x 50 mm

Gewicht:	max. 39,7g

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SB900B

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.901    EOL-Shure_SB900A** 3,7V Li-Ion Akku zum Drahtlos Sender

3,7V Li-Ion Akku zum Digitalen Drahtlos Sender

3,7V Li-Ion System Akku zur Verwendung mit den in separater Position ausgeschriebenen Digitalen Drahtlos Hand- bzw. Taschensendern sowie Empfängern für InEar Monitoring Empfängern.

integrierter Chipsatz zur Abfrage mindestens folgender Akkuzellen-Informationen:

- Gesamtzustand des Akkus in Prozent

- Ladezustand des Akkus in Prozent

- Anzahl der Ladezyklen

- Akkukerntemperatur in °C und °F

Zertifizierungen:

EMC Directive 2004/108/EC

Battery Directive 2006/66/EC

Technische Daten:

Nominal Capacity:  	mind. 1320 mAh

Ladespannung:	4,2V

Ladestrom:	750mA

Ladetemperaturbereich:	0° - 45°C

Ladedauer (typisch)	50% = 1h

100% = 3h

Abmessung (H x B x T):	18 x 32 x 50 mm

Gewicht:	max. 39,7g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SB900A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.902    Shure_SBC902-E** USB Ladegerät für einen Li-Ion System Akku

USB Ladegerät für einen Li-Ion System Akku

USB Netzteil im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

Ladedauer SB900:

50% = 1h

100% = 3h

Laden über USB-Schnittstelle

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SBC902-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.920    Shure_SBC200-E** Doppel Akku-Ladegerät inkl. Netzteil

Doppel Akku-Ladegerät inkl. Netzteil

Ladegerät mit zwei Ladeschächten für Digitale Hand- bzw. Taschensender (AD/ ULXD, QLXD), Empfänger für InEar Monitoring (P10R/P9RA/P3RA) oder zum System passende Li-Ion Akkus (SB900A).

Externes Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Mindestanforderungen:

- Zustandsanzeige pro Slot signalisiert mindestens folgende Akkuzustände
- voll (99-100%)
- fast voll (90-99%)
- muss geladen werden (0-90%)
- Fehler = Batterie kann nicht geladen werden

- bis zu vier dieser Ladegeräte können mechanisch angereiht und ohne zusätzliche Kabel über ein gemeinsames Netzteil versorgt werden.

Technische Daten:

Ladedauer: 	50% = 1h

100% = 3h

Stromversorgung: 	15V/ 3,33A max.

Abmessung (BxHxT): 	66 x 99 x 165mm

Gewicht: 	max.

Gefordertes Zubehör:

- Netzteil

- Montagematerial zur Verbindung mit einem weiteren kompatiblen Charger

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC200-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.921    Shure_SBC200** Doppel Akku-Ladegerät

Doppel Akku-Ladegerät

Ladegerät mit zwei Ladeschächten für Digitale Hand- bzw. Taschensender (AD/ ULXD, QLXD), Empfänger für InEar Monitoring (P10R/P9RA/P3RA) oder zum System passende Li-Ion Akkus (SB900A).

Mindestanforderungen:

- Zustandsanzeige pro Slot signalisiert mindestens folgende Akkuzustände
- voll (99-100%)
- fast voll (90-99%)
- muss geladen werden (0-90%)
- Fehler = Batterie kann nicht geladen werden

- bis zu vier dieser Ladegeräte können mechanisch angereiht und ohne zusätzliche Kabel über ein gemeinsames Netzteil versorgt werden.

Technische Daten:

Ladedauer: 	50% = 1h

100% = 3h

Stromversorgung: 	15V/ 3,33A max.

Abmessung (BxHxT): 	66 x 99 x 165mm

Gewicht: 	max.

Gefordertes Zubehör:

- Montagematerial zur Verbindung mit einem weiteren kompatiblen Charger

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC200

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.922    Shure_SBC220-E** Doppel-Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert inkl Netzteil

Doppel-Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert inkl. Netzteil

Akku-Ladegerät mit Netzwerkschnittstelle zur Überwachung des Ladezustands, der Akkuparameter sowie zur Lagerung von bis zu 2 System-Akkus (SB900 bzw. SB900A) separat oder eingelegt in die Hand- und Taschensendern bzw. Taschenreceivern.

Es können bis zu vier dieser Charger mechanisch gekoppelt werden. Sie werden dann über ein gemeinsames Netzteil betrieben und teilen sich auch eine gemeinsame Netzwerksschnittstelle.

Der Charger ist mechanisch auch zu den Doppelladern der ADX-Serie kompatibel und kann auch mit diesen im Verbund betrieben werden.

Am Charger kann ein Storage Modus für die längerfristige Lagerung (> 8d) der Akkus aktiviert werden.

Bei aktiviertem Storage Modus werden eingelegte Akkus entsprechend geladen bzw. entladen, dass der für Langzeitlagerung optimale Ladezustand erreicht wird.

Externes Netzteil im Lieferumfang enthalten

Mindestanforderungen:

- Folgende Parameter werden pro Akku ausgelesen und ins Netzwerk übertragen:
- Aktueller Ladezustand
- Akkuzustand
- Anzahl der Ladezyklen
- Temperatur

- Ladeanzeige pro Slot
grün = 	Ladevorgang abgeschlossen
rot = 	Akku wird geladen
gelb = 	Akku im Storage Modus

- Aktivierung Storage Modus direkt am Charger

- Passt mit eingelegten Akkus in 19"-Rackschublade mit 2 HE

- bis zu vier dieser Ladegeräte können mechanisch angereiht und ohne zusätzliche Kabel über ein gemeinsames Netzteil versorgt werden.

Technische Daten:

Ladestrom:  		max. 1,25 A

Ladedauer:  		50% = 1,0 h
100% = 3,0 h

Netzwerk:  		10/100 Mbit, 1x RJ45
DHCP oder Manuell

Abmessungen (BxHxT) :  	89 x 66 x 211 mm

Gewicht:  		0,45 kg

Betriebsumgebung:  		0°C bis 45°C

Spannungsversorgung:  		15 V, max. 3.33 A

Gefordertes Zubehör:

- Externes Netzteil

- Montagematerial zur Verbindung mit einem weiteren kompatiblen Charger

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC220-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.923    Shure_SBC220** Doppel-Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert

Doppel-Akku-Ladegerät, Netzwerk-basiert

Akku-Ladegerät mit Netzwerkschnittstelle zur Überwachung des Ladezustands, der Akkuparameter sowie zur Lagerung von bis zu 2 System-Akkus (SB900 bzw. SB900A) separat oder eingelegt in die Hand- und Taschensendern bzw. Taschenreceivern.

Es können bis zu vier dieser Charger mechanisch gekoppelt werden. Sie werden dann über ein gemeinsames Netzteil betrieben und teilen sich auch eine gemeinsame Netzwerksschnittstelle.

Der Charger ist mechanisch auch zu den Doppelladern der ADX-Serie kompatibel und kann auch mit diesen im Verbund betrieben werden.

Am Charger kann ein Storage Modus für die längerfristige Lagerung (> 8d) der Akkus aktiviert werden.

Bei aktiviertem Storage Modus werden eingelegte Akkus entsprechend geladen bzw. entladen, dass der für Langzeitlagerung optimale Ladezustand erreicht wird.

Mindestanforderungen:

- Folgende Parameter werden pro Akku ausgelesen und ins Netzwerk übertragen:
- Aktueller Ladezustand
- Akkuzustand
- Anzahl der Ladezyklen
- Temperatur

- Ladeanzeige pro Slot
grün = 	Ladevorgang abgeschlossen
rot = 	Akku wird geladen
gelb = 	Akku im Storage Modus

- Aktivierung Storage Modus direkt am Charger

- Passt mit eingelegten Akkus in 19"-Rackschublade mit 2 HE

- bis zu vier dieser Ladegeräte können mechanisch angereiht und ohne zusätzliche Kabel über ein gemeinsames Netzteil versorgt werden.

Technische Daten:

Ladestrom:  		max. 1,25 A

Ladedauer:  		50% = 1,0 h
100% = 3,0 h

Netzwerk:  		10/100 Mbit, 1x RJ45
DHCP oder Manuell

Abmessungen (BxHxT) :  	89 x 66 x 211 mm

Gewicht:  		0,45 kg

Betriebsumgebung:  		0°C bis 45°C

Spannungsversorgung:  		15 V, max. 3.33 A

Gefordertes Zubehör:

- Montagematerial zur Verbindung mit einem weiteren kompatiblen Charger

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC220

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.925    Shure_SBC250-E** Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 2 Sender

Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 2 Sender

Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 2 Grenzflächen- oder Schwanenhals-Sender

Die Ladestation kann in die Sender eingelegte Akkus von mindestens 2 drahtlosen Grenzflächen Mikrofonen oder Tischsprechstellen gleichzeitig laden.

Für einen Ladevorgang auf 100% Akkukapazität benötigt die Station drei Stunden. Ein Ladevorgang auf 50% der Akkukapazität ist nach einer halben Stunde abgeschlossen.
Eine intelligente Ladesteuerung verhindert das Überladen der angeschlossenen Akkus.

Am Gehäuse der Station wird der prozentuale Ladezustand der angeschlossenen Funkmikrofonsender individuell mit 5 LEDs pro Ladeslot visualisiert.

Die Konfiguration und Kontrolle der Komponenten in der Ladestation erfolgt via Netzwerk über die Wireless Workbench (WWB6). Die Lade- und Akku-Zustände der in der Station befindlichen Geräte kann jederzeit über das Netzwerk ausgelesen werden.

Konfiguration aller System-Parameter erfolgt per Netzwerkzugriff in Echtzeit.

Technische Daten:

Anzahl Ladeslots:  	2

Ladezeiten:  	50% = 0,5 Stunde

100% = 3 Stunden

Netzwerk Schnittstelle:	RJ45 10/100 Mbps Ethernet

Spannungsversorgung:	100 - 240V; 50/60Hz; 0,35A max.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC250-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.945    Shure_SBC450-E** Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 4 Sender

Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 4 Sender

Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 4 Grenzflächen- oder Schwanenhals-Sender

Die Ladestation kann in die Sender eingelegte Akkus von mindestens 4 drahtlosen Grenzflächen Mikrofonen oder Tischsprechstellen gleichzeitig laden.

Für einen Ladevorgang auf 100% Akkukapazität benötigt die Station drei Stunden. Ein Ladevorgang auf 50% der Akkukapazität ist nach einer halben Stunde abgeschlossen.
Eine intelligente Ladesteuerung verhindert das Überladen der angeschlossenen Akkus.

Am Gehäuse der Station wird der prozentuale Ladezustand der angeschlossenen Funkmikrofonsender individuell mit 5 LEDs pro Ladeslot visualisiert.

Die Konfiguration und Kontrolle der Komponenten in der Ladestation erfolgt via Netzwerk über die Wireless Workbench (WWB6). Die Lade- und Akku-Zustände der in der Station befindlichen Geräte kann jederzeit über das Netzwerk ausgelesen werden.

Konfiguration aller System-Parameter erfolgt per Netzwerkzugriff in Echtzeit.

Technische Daten:

Anzahl Ladeslots:  	4

Ladezeiten:  	50% = 0,5 Stunde

100% = 3 Stunden

Netzwerk Schnittstelle:	RJ45 10/100 Mbps Ethernet

Spannungsversorgung:	15V DC @ 4,0A max.

gefordertes Zubehör:

- externes Netzteil

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC450-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.980    Shure_SBC800-E** Akku-Ladegerät 8fach inkl. Netzteil

Akku-Ladegerät

Ladegerät mit acht Ladeschächten für Li-Ion-Akkus vom Typ SB900.

Externes Netzteil PS45 im Lieferumfang enthalten

Mindestanforderungen:

- Ladeanzeige pro Slot
grün = 99-100%
grün/rot 90-99% sind geladen
rot 0-90% sind geladen
gelb = Batterie kann nicht geladen werden

Zertifizierungen:

WEEE Richtlinie 2008/34/EG

RoHS-Richtlinie 2008/35/EG

Technische Daten:

Ladedauer SB900:

50% = 1h

100% = 3h

Stromversorgung:	15V/ 3,33A max.

Abmessung in mm:	189,5 x 40 x 181 (B x H x T)

Gewicht:	540g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SBC800-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.985    Shure_SBC850-E** Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 8 Sender

Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 8 Sender

Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 8 Grenzflächen- oder Schwanenhals-Sender

Die Ladestation kann in die Sender eingelegte Akkus von mindestens 8 drahtlosen Grenzflächen Mikrofonen oder Tischsprechstellen gleichzeitig laden.

Für einen Ladevorgang auf 100% Akkukapazität benötigt die Station drei Stunden. Ein Ladevorgang auf 50% der Akkukapazität ist nach einer halben Stunde abgeschlossen.
Eine intelligente Ladesteuerung verhindert das Überladen der angeschlossenen Akkus.

Am Gehäuse der Station wird der prozentuale Ladezustand der angeschlossenen Funkmikrofonsender individuell mit 5 LEDs pro Ladeslot visualisiert.

Die Konfiguration und Kontrolle der Komponenten in der Ladestation erfolgt via Netzwerk über die Wireless Workbench (WWB6). Die Lade- und Akku-Zustände der in der Station befindlichen Geräte kann jederzeit über das Netzwerk ausgelesen werden.

Konfiguration aller System-Parameter erfolgt per Netzwerkzugriff in Echtzeit.

Technische Daten:

Anzahl Ladeslots:  	8

Ladezeiten:  	50% = 0,5 Stunde

100% = 3 Stunden

Netzwerk Schnittstelle:	RJ45 10/100 Mbps Ethernet

Spannungsversorgung:	15V DC @ 4,0A max.

gefordertes Zubehör:

- externes Netzteil

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC850-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000         	EP _____________       GP _____________

10.02.03.991    Shure_SBC-DC** Batterieadapter für Netz-Betrieb von Funk-Sendern

Batterieadapter für Netz-Betrieb von Funk-Sendern und -Empfängern

Adapter zum Einlegen in das Batteriefach eines Funk-Senders oder -Empfängers (ULXD1/ QLXD1/ P10R/ P9Ra/ UR5) damit dieser über ein externes Netzteils (PS41E) mit Netzspannung betrieben werden kann.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC-DC

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000         	EP _____________       GP _____________

10.02.03.992    Shure_PS60E** Externes Netzteil 230V

Externes Netzteil 230V

Externes Netzteil zur stationären Versorgung von Drahtlos-Sendern und Empfängern

Technische Daten:

Ausgangsspannung :	14 - 18V DC, 1,5A (max)

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	PS60E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'
)

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.03.993    Shure_SBC-AX** Lademodul für SB900 Akkus in AXT900 Ladestation

Lademodul für SB900 Akkus in AXT900 Ladestation

Lademodul zum Einbau in 1 HE Ladestation AXT900 
für zwei Akkus der Serie SB900 (ULXD1/ QLXD1/ P10R/ P9Ra/ UR5).

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SBC-AX

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.02.03   QLX-D   GP ____________

Untertitel 1    10.02.04    SLX-D

10.02.04.100    Shure_SLXD1** Digitaler Drahtlos Taschensender mit TA4M-Anschluss

Digitaler Drahtlos Taschensender mit TA4M-Anschluss

Digitaler Drahtlos Taschensender für die Übertragungen von Audiosignalen.

Mindestanforderungen:

- Bis zu 12 Kanäle in einem 8 MHz-TV-Kanal gleichzeitig und in einer Frequenzversion bei Schaltbandbreite mit 44MHz bis zu 32 Geräte betreibbar (abhängig von der Frequenzversion).

- Frequenzsetup von Sender und Empfänger über "Scan und Sync" Funktion

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit/48kHz

- Übertragungsbereich von 20 Hz bis 20 kHz

- Dynamikumfang 120 dB

- Digitales Predictive Diversity

- Funkreichweite mind. 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus im Sender in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen.

- Ergonomisches, robustes Kunststoffgehäuse

- Der Sender verfügt über einen ein An/-Aus-Schalter, ein gut ablesbatres Display sowie für die Bedienung und Einstellung Navigationstaster.
Im Display werden mindestens folgende Infos und Menus angezeigt:
	HF- und Audio- Einstellungen 
	Akkuladestand 
	Sendername

- schaltbarer High-Pass / Low-Cut Filter um Trittschall bzw. Handlinggeräusche zu vermeiden sowie zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte

- 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und

- Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie

- 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der

- Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der

- Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr.

- 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen

- EN 300 422, Teile 1und 2,

- EN 301 489, Teile1 und 9.

- Zertifizierung unter FCC Teil 74,

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und

- RSS-102

Technische Daten:

Audio Eingang:  	4-Pin-Mini-Stecker (TA4M)

Konfiguration:  	unsymmetrisch

Impedanz:  	1 MOhm

Tonaderspeisung für Mikrofone:  	5 V

Max. Eingangspegel:  	8,2 dBV (2,57Vrms, 7,27Vss)

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -118 dBV (A)

Übertragungsbereich: 	20 Hz bis 20 kHz (+1/-2dB)

Dynamikumfang: 	mind. 120 dB(A)

High-Pass / Low-Cut:  	Schaltbar @150 Hz, 12 dB/Okt

HF Ausgang: 	1/4-Lamda Antenne

Impedanz: 	50 Ohm

Belegte Bandbreite: 	< 200 kHz

Schaltbandbreite:  	44 MHz

Spiegelfreq.-Unterdrückung:  	>70dB

HF-Empfindlichkeit:  	-97dBm

Sendeleistung: 	1 mW/ 10 mW (schaltbar)

Weitere Spezifikationen

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei Sichtverbindung

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)
oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW): 	mind. 8h mit (Li-Ion-) Systemakku
mind. 8h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (B x H x T): 	68 x 98 x 25,5 mm

Gewicht ohne Batterien: 	89g

Gehäuse: 	PC/ABS Kunststoff

gefordertes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

Frequenzversion

G59	(470 - 514 MHz)

H56	(518 - 562 MHz)

J53	(562 - 606 MHz)

K59	(606 - 650 MHz)

L56	(650 - 694 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SLXD1=-H56

oder gleichwertige Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.04.201    Shure_SLXD2/SM58** Digitaler Drahtlos Handsender mit SM58-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit SM58-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit dynamischer Nieren-Mikrofonkapsel.

Mindestanforderungen:

- Bis zu 12 Kanäle in einem 8 MHz-TV-Kanal gleichzeitig und in einer Frequenzversion bei Schaltbandbreite mit 44MHz bis zu 32 Geräte betreibbar (abhängig von der Frequenzversion).

- Frequenzsetup von Sender und Empfänger über "Scan und Sync" Funktion

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit/48kHz

- Übertragungsbereich von 20 Hz bis 20 kHz

- Dynamikumfang 120 dB

- Digitales Predictive Diversity

- Funkreichweite mind. 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus im Sender in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen.

- Ergonomisches, robustes Kunststoffgehäuse

- Der Sender verfügt über einen ein An/-Aus-Schalter, ein gut ablesbatres Display sowie für die Bedienung und Einstellung Navigationstaster.
Im Display werden mindestens folgende Infos und Menus angezeigt:
	HF- und Audio- Einstellungen 
	Akkuladestand 
	Sendername

- schaltbarer High-Pass / Low-Cut Filter um Trittschall bzw. Handlinggeräusche zu vermeiden sowie zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte

- 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und

- Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie

- 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der

- Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der

- Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr.

- 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen

- EN 300 422, Teile 1und 2,

- EN 301 489, Teile1 und 9.

- Zertifizierung unter FCC Teil 74,

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und

- RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel:

Kapseltyp:  	Dynamisch

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 15 kHz

Empfindlichkeit:  	-54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa

Handsender:

Konfiguration unsym.: 	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -120 dBV (A)

HF Ausgang: 	Integrierte 1Band-Helikalantenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Max. Eingangspegel:  	8,2 dBV (2,57Vrms, 7,27Vss)

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -118 dBV (A)

Übertragungsbereich: 	20 Hz bis 20 kHz (+1/-2dB)

Dynamikumfang: 	mind. 120 dB(A)

High-Pass / Low-Cut:  	Schaltbar @150 Hz, 12 dB/Okt

Schaltbandbreite:  	44 MHz

Sendeleistung: 	1 mW/ 10 mW (schaltbar)

Weitere Spezifikationen

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei Sichtverbindung

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)
oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW): 	mind. 8h mit (Li-Ion-) Systemakku
mind. 8h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (L x Ø): 	176 x 37,1 mm

Gewicht ohne Batterien: 	147g

Gehäuse: 	Aluminium

gefordertes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

Frequenzversion

G59	(470 - 514 MHz)

H56	(518 - 562 MHz)

J53	(562 - 606 MHz)

K59	(606 - 650 MHz)

L56	(650 - 694 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SLXD2/SM58=-H56

oder gleichwertige Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.04.202    Shure_SLXD2/SM86** Digitaler Drahtlos Handsender mit SM86-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit SM87A-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger
Supernieren-Kondensator-Mikrofonkapsel

Mindestanforderungen:

- Bis zu 12 Kanäle in einem 8 MHz-TV-Kanal gleichzeitig und in einer Frequenzversion bei Schaltbandbreite mit 44MHz bis zu 32 Geräte betreibbar (abhängig von der Frequenzversion).

- Frequenzsetup von Sender und Empfänger über "Scan und Sync" Funktion

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit/48kHz

- Übertragungsbereich von 20 Hz bis 20 kHz

- Dynamikumfang 120 dB

- Digitales Predictive Diversity

- Funkreichweite mind. 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus im Sender in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen.

- Ergonomisches, robustes Kunststoffgehäuse

- Der Sender verfügt über einen ein An/-Aus-Schalter, ein gut ablesbatres Display sowie für die Bedienung und Einstellung Navigationstaster.
Im Display werden mindestens folgende Infos und Menus angezeigt:
	HF- und Audio- Einstellungen 
	Akkuladestand 
	Sendername

- schaltbarer High-Pass / Low-Cut Filter um Trittschall bzw. Handlinggeräusche zu vermeiden sowie zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte

- 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und

- Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie

- 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der

- Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der

- Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr.

- 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen

- EN 300 422, Teile 1und 2,

- EN 301 489, Teile1 und 9.

- Zertifizierung unter FCC Teil 74,

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und

- RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 18 kHz

Empfindlichkeit:  	-50,0 dBV/Pa / 3,15 mV/Pa

Eigenrauschen:  	23 dB(A)

Handsender:

Konfiguration unsym.: 	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -120 dBV (A)

HF Ausgang: 	Integrierte 1Band-Helikalantenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Max. Eingangspegel:  	8,2 dBV (2,57Vrms, 7,27Vss)

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -118 dBV (A)

Übertragungsbereich: 	20 Hz bis 20 kHz (+1/-2dB)

Dynamikumfang: 	mind. 120 dB(A)

High-Pass / Low-Cut:  	Schaltbar @150 Hz, 12 dB/Okt

Schaltbandbreite:  	44 MHz

Sendeleistung: 	1 mW/ 10 mW (schaltbar)

Weitere Spezifikationen

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei Sichtverbindung

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)
oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW): 	mind. 8h mit (Li-Ion-) Systemakku
mind. 8h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (L x Ø): 	176 x 37,1 mm

Gewicht ohne Batterien: 	147g

Gehäuse: 	Aluminium

gefordertes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

Frequenzversion

G59	(470 - 514 MHz)

H56	(518 - 562 MHz)

J53	(562 - 606 MHz)

K59	(606 - 650 MHz)

L56	(650 - 694 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SLXD2/SM86=-H56

oder gleichwertige Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.04.204    Shure_SLXD2/B58** Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta 58A-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta 58A-Kapsel

Digitaler Audio-Handsende mit hochwertiger

dynamischer Supernieren-Mikrofonkapsel

Mindestanforderungen:

- Bis zu 12 Kanäle in einem 8 MHz-TV-Kanal gleichzeitig und in einer Frequenzversion bei Schaltbandbreite mit 44MHz bis zu 32 Geräte betreibbar (abhängig von der Frequenzversion).

- Frequenzsetup von Sender und Empfänger über "Scan und Sync" Funktion

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit/48kHz

- Übertragungsbereich von 20 Hz bis 20 kHz

- Dynamikumfang 120 dB

- Digitales Predictive Diversity

- Funkreichweite mind. 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus im Sender in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen.

- Ergonomisches, robustes Kunststoffgehäuse

- Der Sender verfügt über einen ein An/-Aus-Schalter, ein gut ablesbatres Display sowie für die Bedienung und Einstellung Navigationstaster.
Im Display werden mindestens folgende Infos und Menus angezeigt:
	HF- und Audio- Einstellungen 
	Akkuladestand 
	Sendername

- schaltbarer High-Pass / Low-Cut Filter um Trittschall bzw. Handlinggeräusche zu vermeiden sowie zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte

- 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und

- Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie

- 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der

- Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der

- Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr.

- 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen

- EN 300 422, Teile 1und 2,

- EN 301 489, Teile1 und 9.

- Zertifizierung unter FCC Teil 74,

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und

- RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel:

Kapseltyp:  	Dynamisch

Richtcharakteristik:  	Superniere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 16 kHz

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa

Handsender:

Konfiguration unsym.: 	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -120 dBV (A)

HF Ausgang: 	Integrierte 1Band-Helikalantenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Max. Eingangspegel:  	8,2 dBV (2,57Vrms, 7,27Vss)

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -118 dBV (A)

Übertragungsbereich: 	20 Hz bis 20 kHz (+1/-2dB)

Dynamikumfang: 	mind. 120 dB(A)

High-Pass / Low-Cut:  	Schaltbar @150 Hz, 12 dB/Okt

Schaltbandbreite:  	44 MHz

Sendeleistung: 	1 mW/ 10 mW (schaltbar)

Weitere Spezifikationen

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei Sichtverbindung

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)
oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW): 	mind. 8h mit (Li-Ion-) Systemakku
mind. 8h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (L x Ø): 	176 x 37,1 mm

Gewicht ohne Batterien: 	147g

Gehäuse: 	Aluminium

gefordertes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

Frequenzversion

G59	(470 - 514 MHz)

H56	(518 - 562 MHz)

J53	(562 - 606 MHz)

K59	(606 - 650 MHz)

L56	(650 - 694 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SLXD2/B58=-H56

oder gleichwertige Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.04.205    Shure_SLXD2/B87A** Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta 87A-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta 87A-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger
Supernieren-Kondensator-Mikrofonkapsel

Mindestanforderungen:

- Bis zu 12 Kanäle in einem 8 MHz-TV-Kanal gleichzeitig und in einer Frequenzversion bei Schaltbandbreite mit 44MHz bis zu 32 Geräte betreibbar (abhängig von der Frequenzversion).

- Frequenzsetup von Sender und Empfänger über "Scan und Sync" Funktion

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit/48kHz

- Übertragungsbereich von 20 Hz bis 20 kHz

- Dynamikumfang 120 dB

- Digitales Predictive Diversity

- Funkreichweite mind. 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus im Sender in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen.

- Ergonomisches, robustes Kunststoffgehäuse

- Der Sender verfügt über einen ein An/-Aus-Schalter, ein gut ablesbatres Display sowie für die Bedienung und Einstellung Navigationstaster.
Im Display werden mindestens folgende Infos und Menus angezeigt:
	HF- und Audio- Einstellungen 
	Akkuladestand 
	Sendername

- schaltbarer High-Pass / Low-Cut Filter um Trittschall bzw. Handlinggeräusche zu vermeiden sowie zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte

- 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und

- Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie

- 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der

- Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der

- Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr.

- 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen

- EN 300 422, Teile 1und 2,

- EN 301 489, Teile1 und 9.

- Zertifizierung unter FCC Teil 74,

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und

- RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Superiere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa / 2,37 mV/Pa

Eigenrauschen:  	23,5 dB(A)

Max. Schalldruck:  	140,5 dB

Handsender:

Konfiguration unsym.: 	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -120 dBV (A)

HF Ausgang: 	Integrierte 1Band-Helikalantenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Max. Eingangspegel:  	8,2 dBV (2,57Vrms, 7,27Vss)

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -118 dBV (A)

Übertragungsbereich: 	20 Hz bis 20 kHz (+1/-2dB)

Dynamikumfang: 	mind. 120 dB(A)

High-Pass / Low-Cut:  	Schaltbar @150 Hz, 12 dB/Okt

Schaltbandbreite:  	44 MHz

Sendeleistung: 	1 mW/ 10 mW (schaltbar)

Weitere Spezifikationen

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei Sichtverbindung

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)
oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW): 	mind. 8h mit (Li-Ion-) Systemakku
mind. 8h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (L x Ø): 	176 x 37,1 mm

Gewicht ohne Batterien: 	147g

Gehäuse: 	Aluminium

gefordertes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

Frequenzversion

G59	(470 - 514 MHz)

H56	(518 - 562 MHz)

J53	(562 - 606 MHz)

K59	(606 - 650 MHz)

L56	(650 - 694 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SLXD2/B87A=-H56

oder gleichwertige Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.04.206    Shure_SLXD2/B87C** Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta 87C-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit Beta 87C-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender mit hochwertiger

Nieren-Kondensator-Mikrofonkapsel

Mindestanforderungen:

- Bis zu 12 Kanäle in einem 8 MHz-TV-Kanal gleichzeitig und in einer Frequenzversion bei Schaltbandbreite mit 44MHz bis zu 32 Geräte betreibbar (abhängig von der Frequenzversion).

- Frequenzsetup von Sender und Empfänger über "Scan und Sync" Funktion

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit/48kHz

- Übertragungsbereich von 20 Hz bis 20 kHz

- Dynamikumfang 120 dB

- Digitales Predictive Diversity

- Funkreichweite mind. 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus im Sender in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen.

- Ergonomisches, robustes Kunststoffgehäuse

- Der Sender verfügt über einen ein An/-Aus-Schalter, ein gut ablesbatres Display sowie für die Bedienung und Einstellung Navigationstaster.
Im Display werden mindestens folgende Infos und Menus angezeigt:
	HF- und Audio- Einstellungen 
	Akkuladestand 
	Sendername

- schaltbarer High-Pass / Low-Cut Filter um Trittschall bzw. Handlinggeräusche zu vermeiden sowie zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte

- 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und

- Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie

- 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der

- Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der

- Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr.

- 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen

- EN 300 422, Teile 1und 2,

- EN 301 489, Teile1 und 9.

- Zertifizierung unter FCC Teil 74,

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und

- RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel:

Kapseltyp:  	Kondensator

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit:  	-51 dBV/Pa / 2,8 mV/Pa

Eigenrauschen:  	22 dB(A)

Max. Schalldruck:  	139 dB

Handsender:

Konfiguration unsym.: 	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -120 dBV (A)

HF Ausgang: 	Integrierte 1Band-Helikalantenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Max. Eingangspegel:  	8,2 dBV (2,57Vrms, 7,27Vss)

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -118 dBV (A)

Übertragungsbereich: 	20 Hz bis 20 kHz (+1/-2dB)

Dynamikumfang: 	mind. 120 dB(A)

High-Pass / Low-Cut:  	Schaltbar @150 Hz, 12 dB/Okt

Schaltbandbreite:  	44 MHz

Sendeleistung: 	1 mW/ 10 mW (schaltbar)

Weitere Spezifikationen

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei Sichtverbindung

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)
oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW): 	mind. 8h mit (Li-Ion-) Systemakku
mind. 8h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (L x Ø): 	176 x 37,1 mm

Gewicht ohne Batterien: 	147g

Gehäuse: 	Aluminium

gefordertes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

Frequenzversion

G59	(470 - 514 MHz)

H56	(518 - 562 MHz)

J53	(562 - 606 MHz)

K59	(606 - 650 MHz)

L56	(650 - 694 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SLXD2/B87C=-H56

oder gleichwertige Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.04.208    Shure_SLXD2/KSM8** Digitaler Drahtlos Handsender mit KSM8-Kapsel

Digitaler Drahtlos Handsender mit KSM8-Kapsel

Digitaler Audio-Handsender für Übertragung mit einer hochwertigen dynamischen Kapsel mit Doppelmembran, Richtcharakteristik Niere

Mindestanforderungen:

- Bis zu 12 Kanäle in einem 8 MHz-TV-Kanal gleichzeitig und in einer Frequenzversion bei Schaltbandbreite mit 44MHz bis zu 32 Geräte betreibbar (abhängig von der Frequenzversion).

- Frequenzsetup von Sender und Empfänger über "Scan und Sync" Funktion

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit/48kHz

- Übertragungsbereich von 20 Hz bis 20 kHz

- Dynamikumfang 120 dB

- Digitales Predictive Diversity

- Funkreichweite mind. 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Der Sender kann über einen Lithium-Ion Akku oder zwei LR6 Mignonzellen betrieben werden.

- Ladekontakte ermöglichen das Aufladen des Akkus im Sender in dafür vorgesehenen Docking Ladestationen.

- Ergonomisches, robustes Kunststoffgehäuse

- Der Sender verfügt über einen ein An/-Aus-Schalter, ein gut ablesbatres Display sowie für die Bedienung und Einstellung Navigationstaster.
Im Display werden mindestens folgende Infos und Menus angezeigt:
	HF- und Audio- Einstellungen 
	Akkuladestand 
	Sendername

- schaltbarer High-Pass / Low-Cut Filter um Trittschall bzw. Handlinggeräusche zu vermeiden sowie zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte

- 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und

- Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie

- 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der

- Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der

- Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr.

- 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen

- EN 300 422, Teile 1und 2,

- EN 301 489, Teile1 und 9.

- Zertifizierung unter FCC Teil 74,

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und

- RSS-102

Technische Daten:

Mikrofonkapsel:

Kapseltyp:  	Dynamische "Dualdyne" Kapsel mit Doppelmembran

Richtcharakteristik:  	Niere

Übertragungsbereich:  	40 Hz - 16 kHz

Empfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa / 1,85 mV/Pa

Handsender:

Konfiguration unsym.: 	Impedanz 1 MOhm

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -120 dBV (A)

HF Ausgang: 	Integrierte 1Band-Helikalantenne

Schaltbandbreite: 	< 200 kHz

Max. Eingangspegel:  	8,2 dBV (2,57Vrms, 7,27Vss)

Äquiv. Eigenrauschen: 	max. -118 dBV (A)

Übertragungsbereich: 	20 Hz bis 20 kHz (+1/-2dB)

Dynamikumfang: 	mind. 120 dB(A)

High-Pass / Low-Cut:  	Schaltbar @150 Hz, 12 dB/Okt

Schaltbandbreite:  	44 MHz

Sendeleistung: 	1 mW/ 10 mW (schaltbar)

Weitere Spezifikationen

HF-Reichweite: 	mind. 90m bei Sichtverbindung

Betriebstemperaturbereich: 	-18° C bis 50° C

Batterie-Typ: 	Systemakku (Li-Ion)
oder 2x AA Batterien

Standzeit (10mW): 	mind. 8h mit (Li-Ion-) Systemakku
mind. 8h mit Alkaline Batterien

Abmessungen (L x Ø): 	176 x 37,1 mm

Gewicht ohne Batterien: 	147g

Gehäuse: 	Aluminium

gefordertes Zubehör:

- 2 x AA Batterie

Frequenzversion

G59	(470 - 514 MHz)

H56	(518 - 562 MHz)

J53	(562 - 606 MHz)

K59	(606 - 650 MHz)

L56	(650 - 694 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SLXD2/KSM8=-H56

oder gleichwertige Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.04.401    Shure_SLXD4E** Digitaler Drahtlos Receiver

Digitaler Drahtlos Receiver

Digitaler 1-Kanal Audio-Empfänger passend zu den in separater Position ausgeschriebenen (Hand-/Taschen-)Sendern.

Mindestanforderungen:

- Technisch erlaubt das System in einem 8 MHz DVB-T Kanal die gleichzeitige Nutzung von mindestens 12 Strecken. 
Bei Schaltbandbreiten von bis zu 44 MHz können in einer Frequenzvariante damit abhängig von der jeweils gewählten Version und der Funksituation vor Ort bis zu 32 Systeme gleichzeitig betrieben werden.

- Frequenzsetup von Sender und Empfänger über 
"Scan und Sync" Funktion

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit/48kHz

- Übertragungsbereich von 20 Hz bis 20 kHz

- Dynamikumfang 120 dB

- Digitales Predictive Diversity

- Funkreichweite mind. 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Gain-Regelbereich inklusive Mute-Funktion von -18 dB bis +42 dB am Empfänger einstellbar (1 dB Schritte).

- Bedienung und Einstellung des Empfängers erfolgt mittels Tasten und drehencoders auf der Gerätefront sowie einem in Helligkeit und Kontrast einstellbaren Display.

- Auf dem Display angezeigt werden mindestens:
-  Gruppe/Kanal/Sendefrequenz/TV Kanal
-  Audiosignalpegel
-  HF-Signalfeldstärke
-  Gain-Einstellung
-  Akkuladestand des Senders als Balkenanzeig

- Einbindung in Mediensteuerungssysteme z.B. von AMX und Crestron ist über den rückseitigen Ethernetanschluß möglich

- Symmetrischer XLR Ausgang, Mic-/Line-pegel umschaltbar, parallel dazu ein 6,35mm Kinkenbuchsenausgang

- Lieferung mit zwei Lambda-1/4-Antennen und BNC Kabel für Antennen-Frontmontage

- Gehäuse 1/2-19" aus verzinktem Stahl, 
Bügel für 19"-Montage im Lieferumfang enthalten, zwei Einzel-Empfänger können nebeneinander montiert werden (1HE).

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte

- 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und

- Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie

- 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der

- Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der

- Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr.

- 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen

- EN 300 422, Teile 1und 2,

- EN 301 489, Teile1 und 9.

- Zertifizierung unter FCC Teil 74,

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und

- RSS-102

Technische Daten:

HF-Eingang:

Wellenwiderstand: 	50Ohm (BNC)

Audioausgang:

Typ: 	XLR-3pol.(m), 6,35mm-Klinke
gegen Phantomspeisung geschützt

max. Ausgangspegel: 	+15dBV (Klinke)
+15dBV (XLR/Line)
-12dBV (XLR/Mic)

Ausgangsimpedanz:  	1,3 kOhm /670 Ohm (sym./unsym. Klinke)
400Ohm (sym. XLR)

Mic/Line Umschaltung:  	Dämpfung 30dB

Latenz:  	max. 3,2ms

Netzwerkanschluss:  	1 x 10/100Mbps
DHCP oder manuelle Adressierung 
max. Kabellänge 100m
Schutz gegen PoE

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:	20 Hz bis 20 kHz(+/-1dB)

Dynamikbereich:	120 dB

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Abmessungen in mm:	2 × 393 × 152 (HxBxT)

Gewicht ohne Antennen:	1451g

Gehäuse:	verzinktes Stahlgehäuse

Stromversorgung:	15 V DC, 0,6Am

gefordertes Zubehör:

- 2x Lambda-1/4-Antenne

- 1x Rack- sowie Antennen-Frontmontage-Satz

- 1x externes Netzteil 15Vdc/600mA

Frequenzversion

G59	(470 - 514 MHz)

H56	(518 - 562 MHz)

J53	(562 - 606 MHz)

K59	(606 - 650 MHz)

L56	(650 - 694 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SLXD4DE=-H56

oder gleichwertige Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.04.402    Shure_SLXD4DE** Digitaler 2-Kanal Drahtlos Receiver

Digitaler 2-Kanal Drahtlos Receiver

Digitaler 2-Kanal Audio-Empfänger passend zu den in separater Position ausgeschriebenen (Hand-/Taschen-)Sendern.

Mindestanforderungen:

- Technisch erlaubt das System in einem 8 MHz DVB-T Kanal die gleichzeitige Nutzung von mindestens 12 Strecken. 
Bei Schaltbandbreiten von bis zu 44 MHz können in einer Frequenzvariante damit abhängig von der jeweils gewählten Version und der Funksituation vor Ort bis zu 32 Systeme gleichzeitig betrieben werden.

- Frequenzsetup von Sender und Empfänger über 
"Scan und Sync" Funktion

- Die A/D-Wandlung des Audiosignals erfolgt mit 24-Bit/48kHz

- Übertragungsbereich von 20 Hz bis 20 kHz

- Dynamikumfang 120 dB

- Digitales Predictive Diversity

- Funkreichweite mind. 100 m sind bei Sicht auf die Empfangsantenne zu gewährleisten.

- Gain-Regelbereich inklusive Mute-Funktion von -18 dB bis +42 dB am Empfänger einstellbar (1 dB Schritte).

- Bedienung und Einstellung des Empfängers erfolgt mittels Tasten und drehencoders auf der Gerätefront sowie einem in Helligkeit und Kontrast einstellbaren Display.

- Auf dem Display angezeigt werden mindestens:
-  Gruppe/Kanal/Sendefrequenz/TV Kanal
-  Audiosignalpegel
-  HF-Signalfeldstärke
-  Gain-Einstellung
-  Akkuladestand des Senders als Balkenanzeige

- Einbindung in Mediensteuerungssysteme z.B. von AMX und Crestron ist über den rückseitigen Ethernetanschluß möglich

- Symmetrischer XLR Ausgang, Mic-/Line-pegel umschaltbar, parallel dazu ein 6,35mm Kinkenbuchsenausgang

- Lieferung mit zwei Lambda-1/4-Antennen und BNC Kabel für Antennen-Frontmontage

- Gehäuse 19", 1HE aus verzinktem Stahl, 
Bügel für 19"-Montage im Lieferumfang enthalten

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden

Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- Richtlinie für Funk und Telekommunikationsendgeräte

- 99/5/EG

- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und

- Elektronik-Altgeräte in der Fassung der Richtlinie

- 2008/34/EG

- RoHS-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der

- Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in der

- Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr.

- 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen

- EN 300 422, Teile 1und 2,

- EN 301 489, Teile1 und 9.

- Zertifizierung unter FCC Teil 74,

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und

- RSS-102

Technische Daten:

HF-Eingang:

Wellenwiderstand: 	50Ohm (BNC)

Audioausgang (pro Kanal):

Typ: 	XLR-3pol.(m), 6,35mm-Klinke
gegen Phantomspeisung geschützt

max. Ausgangspegel: 	+15dBV (Klinke)
+15dBV (XLR/Line)
-12dBV (XLR/Mic)

Ausgangsimpedanz:  	1,3 kOhm /670 Ohm (sym./unsym. Klinke)
400Ohm (sym. XLR)

Mic/Line Umschaltung:  	Dämpfung 30dB

Latenz:  	max. 3,2ms

Netzwerkanschluss:  	1 x 10/100Mbps
DHCP oder manuelle Adressierung 
max. Kabellänge 100m
Schutz gegen PoE

Weitere Spezifikationen

Übertragungsbereich:	20 Hz bis 20 kHz(+/-1dB)

Dynamikbereich:	120 dB

Betriebstemperaturbereich	-18° C bis 50° C

Abmessungen in mm:	2 × 197 × 152 (HxBxT)

Gewicht ohne Antennen:	816g

Gehäuse:	verzinktes Stahlgehäuse

Stromversorgung:	15 V DC, 0,6Am

gefordertes Zubehör:

- 2x Lambda-1/4-Antenne

- 1x Rack- sowie Antennen-Frontmontage-Satz

- 1x externes Netzteil 15Vdc/600mA

Frequenzversion

G59	(470 - 514 MHz)

H56	(518 - 562 MHz)

J53	(562 - 606 MHz)

K59	(606 - 650 MHz)

L56	(650 - 694 MHz)

S50 	(823 - 832, 863 - 865 MHz)

Leitfabrikat und Frequenzversion der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SLXD4DE=-H56

oder gleichwertige Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.04.903    Shure_SB903** 4,2V Li-Ion Akku zum Drahtlos Sender

4,2V Li-Ion Akku zum Digitalen Drahtlos Sender

4,2V Li-Ion System Akku zur Verwendung mit den in separater Position ausgeschriebenen Digitalen Drahtlos Hand- bzw. Taschensendern .

integrierter Chipsatz zur Abfrage mindestens folgender Akkuzellen-Informationen:

- Gesamtzustand des Akkus in Prozent

- Ladezustand des Akkus in Prozent

- Anzahl der Ladezyklen

- Akkukerntemperatur in °C und °F

Zertifizierungen:

EMC Directive 2004/108/EC

Battery Directive 2006/66/EC

Technische Daten:

Nominal Capacity:  	mind. 1200 mAh

Ladespannung:  	4,2 V (+/- 0,03V)

Ladestrom:  	max. 625 mA

Nennspannung:  	3,6 V

Ladetemperaturbereich:  	10° - 45°C

Abmessung (H x B x T):	14,5 x 32,5 x 55,5 mm

Gewicht:	max. 28g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SB903

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.04.910    Shure_SBC10-903** USB betriebenes Ladegerät für 1 Akku

USB betriebenes Ladegerät für 1 Akku

Einfache USB-Ladeschale für einen Li-Ion Akku (SB903).

Betrieb über externes USB-Netzteil oder Standard USB-Schnittstelle

Technische Daten:

Ladedauer: 	50% = 3h

100% = 5h

Abmessung (BxHxT): 	37,5 x 20,5 x 79,5mm

Gewicht: 	max. 39g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC10-903

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.04.920    Shure_SBC203-E** Doppel Akku-Ladegerät inkl. Netzteil

Doppel Akku-Ladegerät inkl. Netzteil

Ladegerät mit zwei Ladeschächten für Digitale Hand- bzw. Taschensender (SLXD) oder zum System passende Li-Ion Akkus (SB903).

Externes Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

Ladedauer: 	50% = 1.25h

100% = 2,5h

Stromversorgung: 	230V AC/ 0,3A max.

Abmessung (BxHxT): 	66 x 99 x 165mm

Gewicht: 	max. 284 g

Gefordertes Zubehör:

- Netzteil

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SBC203-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.02.04   SLX-D   GP ____________

Untertitel 1    10.02.06    BLX

10.02.06.010    Shure_BLX1** UHF Taschensender zur drahtlosen Audioübertragung

UHF Taschensender zur drahtlosen Audioübertragung

Bis zu 150 anwenderprogrammierbare Frequenzen in vorprogrammierten Frequenzgruppen mit bis zu 12 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

Inklusive Pilotton zur Übertragung des Batteriezustands, verbesserten Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen.

Gain an verwendeten Mikrofontyp anpassbar.

Sperrung des An/Aus-Schalters und der Frequenz möglich.

Mindestanforderungen:

- Anmeldefrei im Bereich 823-832 (S8) sowie 863-865 MHz (T11) verfügbar

- Betriebszustands- und Batteriestatus LED Anzeige

- Einstellbares Gain

- Schnelle und einfache Frequenzanpassung

- Verwendung mit Lavalier- und Headset-Funksystemen (z.B. PG185, PG30, WL185, MX153)

Technische Daten:

Audioeingangspegel Gain	max. -16 dBV

min (0 dB): +10 dBV

Gain Regelbereich	26 dB

Eingangsimpedanz	1 MOhm

HF-Senderausgangsleistung	10 mW je nach Region unterschiedlich

Abmessungen (B x H x T)	64 x 110 x 21 mm

Gewicht (ohne Batterien)	75 g

Gehäuse 	Geformtes ABS-Gehäuse

Leistungsbedarf 	2 LR6 AA Batterien, 1,5 V, Alkali

Batterielaufzeit	Bis zu 14 Stunden

Lieferbare Frequenzversionen:

518 bis 542 MHz = H8E

606 bis 630 MHz = K3E

614 bis 638 MHz = K14

662 bis 686 MHz = M17

742 bis 766 MHz = Q25

794 bis 806 MHz = R12

823 bis 832 MHz = S8

863 bis 865 MHz = T11

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	BLX1

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.06.021    Shure_BLX2/SM58** UHF Handsender zur drahtlosen  Audioübertragung mit SM58

UHF Handsender zur drahtlosen Audioübertragung mit dynamischer SM58 Mikrofonkapsel mit Richtcharakteristik Niere.

Bis zu 150 anwenderprogrammierbare Frequenzen in vorprogrammierten Frequenzgruppen mit bis zu 12 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

Inklusive Pilotton zur Übertragung des Batteriezustands, verbesserten Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen.

Sperrung des An/Aus-Schalters und der Frequenz möglich.

Mindestanforderungen:

- Anmeldefrei im Bereich 823-832 (S8) sowie 863-865 MHz (T11) verfügbar

- Betriebszustands- und Batteriestatus LED Anzeige

- Schnelle und einfache Frequenzanpassung

Technische Daten:

Audioeingangspegel	(bei 0 dB): -20 dBV max.

(bei -10 dB): -10 dBV max.

Gain Regelbereich	10 dB

HF-Senderausgangsleistung	10 mW
je nach Region unterschiedlich

Richtcharakteristik	Niere

Frequenzgang 	wie SM58

Abmessungen (L x D)	224 x 53 mm

Gewicht (ohne Batterien)	218 g

Gehäuse 	Geformtes ABS-Gehäuse

Leistungsbedarf 	2 LR6 AA Batterien, 1,5 V, Alkali

Batterielaufzeit	Bis zu 14 Stunden

Lieferbare Frequenzversionen:

518 bis 542 MHz = H8E

606 bis 630 MHz = K3E

614 bis 638 MHz = K14

662 bis 686 MHz = M17

742 bis 766 MHz = Q25

794 bis 806 MHz = R12

823 bis 832 MHz = S8

863 bis 865 MHz = T11

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	BLX2/SM58

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.06.022    Shure_BLX2/B58** UHF Handsender zur drahtlosen  Audioübertragung mit Beta58A

UHF Handsender zur drahtlosen Audioübertragung mit dynamischer Beta58A Mikrofonkapsel mit Richtcharakteristik Superniere

Bis zu 150 anwenderprogrammierbare Frequenzen in vorprogrammierten Frequenzgruppen mit bis zu 12 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

Inklusive Pilotton zur Übertragung des Batteriezustands, verbesserten Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen.

Sperrung des An/Aus-Schalters und der Frequenz möglich.

Mindestanforderungen:

- Anmeldefrei im Bereich 823-832 (S8) sowie 863-865 MHz (T11) verfügbar

- Betriebszustands- und Batteriestatus LED Anzeige

- Schnelle und einfache Frequenzanpassung

Technische Daten:

Audioeingangspegel	(bei 0 dB): -20 dBV max.

(bei -10 dB): -10 dBV max.

Gain Regelbereich	10 dB

HF-Senderausgangsleistung	10 mW
je nach Region unterschiedlich

Richtcharakteristik	Superniere

Frequenzgang 	wie Beta58A

Abmessungen (L x D)	224 x 53 mm

Gewicht (ohne Batterien)	218 g

Gehäuse 	Geformtes ABS-Gehäuse

Leistungsbedarf 	2 LR6 AA Batterien, 1,5 V, Alkali

Batterielaufzeit	Bis zu 14 Stunden

Lieferbare Frequenzversionen:

518 bis 542 MHz = H8E

606 bis 630 MHz = K3E

614 bis 638 MHz = K14

662 bis 686 MHz = M17

742 bis 766 MHz = Q25

794 bis 806 MHz = R12

823 bis 832 MHz = S8

863 bis 865 MHz = T11

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	BLX2/B58

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.06.023    Shure_BLX2/PG58** UHF Handsender zur drahtlosen  Audioübertragung mit PG58

UHF Handsender zur drahtlosen Audioübertragung mit dynamischer PG58 Mikrofonkapsel mit Richtcharakteristik Niere.

Bis zu 150 anwenderprogrammierbare Frequenzen in vorprogrammierten Frequenzgruppen mit bis zu 12 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

Inklusive Pilotton zur Übertragung des Batteriezustands, verbesserten Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen.

Sperrung des An/Aus-Schalters und der Frequenz möglich.

Mindestanforderungen:

- Anmeldefrei im Bereich 823-832 (S8) sowie 863-865 MHz (T11) verfügbar

- Betriebszustands- und Batteriestatus LED Anzeige

- Schnelle und einfache Frequenzanpassung

Technische Daten:

Audioeingangspegel	(bei 0 dB): -20 dBV max.

(bei -10 dB): -10 dBV max.

Gain Regelbereich	10 dB

HF-Senderausgangsleistung	10 mW
je nach Region unterschiedlich

Richtcharakteristik	Niere

Frequenzgang 	wie PG58

Abmessungen (L x D)	224 x 53 mm

Gewicht (ohne Batterien)	218 g

Gehäuse 	Geformtes ABS-Gehäuse

Leistungsbedarf 	2 LR6 AA Batterien, 1,5 V, Alkali

Batterielaufzeit	Bis zu 14 Stunden

Lieferbare Frequenzversionen:

518 bis 542 MHz = H8E

606 bis 630 MHz = K3E

614 bis 638 MHz = K14

662 bis 686 MHz = M17

742 bis 766 MHz = Q25

794 bis 806 MHz = R12

823 bis 832 MHz = S8

863 bis 865 MHz = T11

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	BLX2/PG58

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.06.401    Shure_BLX4RE** UHF Diversity-Empfänger zur drahtlosen  Audioübertragung 19"

UHF Diversity-Empfänger zur drahtlosen Audioübertragung

im stabilen Metallgehäuse für Rackeinbau (1/2 19"; 1 HE) mit absetzbaren Antennen.

inklusive Pilotton zur verbesserten Betriebssicherheit, Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen sowie Empfang des Batteriezustands.

Bis zu 150 anwenderprogrammierbare Frequenzen in vorprogrammierten Frequenzgruppen mit bis zu 12 kompatiblen Kanäle pro Frequenzband.
Automatischer Frequenzsuchlauf.

Rückseitiger Lautstärkeregler, symmetrischer XLR- sowie Klinkenausgang 6,3mm

Anzeigen für Audiopegel, HF-Pegel und Batteriezustand,

Lock-Funktion für Power-Schalter und Bedienelemente des Senders

Mindestanforderungen:

- Anmeldefrei im Bereich 823 - 832 (S8) sowie 863 - 865 MHz (T11) verfügbar

- Bis zu 12 kompatible Systeme pro Frequenzband (im anmeldefreien Bereich S8: maximal 7)

- Mikroprozessorgesteuertes Antennendiversity

- QuickScan findet per Knopfdruck die beste freie Frequenz

- Ausgangspegel einstellbar

- Abnehmbare Antennen

- LC Display mit detaillierter HF- und Audio-Anzeige

- Robustes Metallgehäuse

- Klinken- und XLR-Ausgänge

- Zweifarbige Audiostatus LED

- Zubehör für Rack-Montage in Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

Reichweite bei Sichtverbindung	ca. 100 m 
tatsächliche Reichweite abhängig von der Signaldämpfung, Reflektion und Interferenz.

Audio Ausgangspegel:	XLR: -20,5 dBV 
Klinke 6,35mm: -13 dBV

Ausgangsimpendanz

bei 1 kHz und ±33 kHz Hub	XLR: 200 Ohm
Klinke 6,35mm: 50 Ohm

HF Empfindlichkeit:	-105 dBm, typisch; 
12 dB SINAD

Spiegelfrequenzunterdrückung:	> 50 dB

Abmessungen (B x H x T): 	198 x 50 x 163

Gewicht (ohne Antennen):	998 g

Gehäuse Metallgehäuse

Versorgungsspannung	12 - 15 V DC (260 mA),
über externes Netzteil

Lieferbare Frequenzversionen:

518 bis 542 MHz = H8E

606 bis 630 MHz = K3E

614 bis 638 MHz = K14

662 bis 686 MHz = M17

742 bis 766 MHz = Q25

794 bis 806 MHz = R12

823 bis 832 MHz = S8

863 bis 865 MHz = T11

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- 2 absetzbare Lambda ¼ Antennen

- Montageset für 19"-Racks

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	BLX4RE

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.06.402    Shure_BLX4E** UHF Diversity-Empfänger zur drahtlosen Audioübertragung

UHF Diversity-Empfänger zur drahtlosen Audioübertragung

UHF Diversity-Empfänger zur drahtlosen Audioübertragung im stabilen ABS-Kunsstoff Tischgehäuse mit integrierten Diversity Antennen.

inklusive Pilotton zur verbesserten Betriebssicherheit, Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen sowie Empfang des Batteriezustands.

Bis zu 150 anwenderprogrammierbare Frequenzen in vorprogrammierten Frequenzgruppen mit bis zu 12 kompatiblen Kanäle pro Frequenzband.
Automatischer Frequenzsuchlauf.

Rückseitig symmetrischer XLR- sowie Klinkenausgang 6,3mm

Mindestanforderungen:

- Anmeldefrei im Bereich 823 - 832 (S8) sowie 863 - 865 MHz (T11) verfügbar

- Bis zu 12 kompatible Systeme pro Frequenzband (im anmeldefreien Bereich S8: maximal 7)

- Mikroprozessorgesteuertes Antennendiversity

- QuickScan findet per Knopfdruck die beste freie Frequenz

- Klinken- und XLR-Ausgänge

- Zweifarbige Audiostatus LED

Technische Daten:

Reichweite bei Sichtverbindung	ca. 100 m 
tatsächliche Reichweite abhängig von der Signaldämpfung, Reflektion und Interferenz.

Audio Ausgangspegel:	XLR: -27 dBV 
Klinke 6,35mm: -13 dBV

Ausgangsimpendanz

bei 1 kHz und ±33 kHz Hub	XLR: 200 Ohm
Klinke 6,35mm: 50 Ohm

HF Empfindlichkeit:	-105 dBm, typisch; 
12 dB SINAD

Spiegelfrequenzunterdrückung:	> 50 dB

Abmessungen (B x H x T): 	108 x 40 x 103

Gewicht:	241 g

Gehäuse Metallgehäuse

Versorgungsspannung	12 - 15 V DC (160 mA),
über externes Netzteil

Lieferbare Frequenzversionen:

518 bis 542 MHz = H8E

606 bis 630 MHz = K3E

614 bis 638 MHz = K14

662 bis 686 MHz = M17

742 bis 766 MHz = Q25

794 bis 806 MHz = R12

823 bis 832 MHz = S8

863 bis 865 MHz = T11

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	BLX4E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.06.403    Shure_BLX88E** Dual UHF Diversity-Empfänger zur  drahtlosen Audioübertragung

Dual UHF Diversity-Empfänger zur drahtlosen Audioübertragung

Dual UHF Diversity-Empfänger zur drahtlosen Audioübertragung im stabilen ABS-Kunsstoff Tischgehäuse mit integrierten Diversity Antennen.

inklusive Pilotton zur verbesserten Betriebssicherheit, Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen sowie Empfang des Batteriezustands.

Bis zu 150 anwenderprogrammierbare Frequenzen in vorprogrammierten Frequenzgruppen mit bis zu 12 kompatiblen Kanäle pro Frequenzband.
Automatischer Frequenzsuchlauf.

Rückseitig symmetrischer XLR- sowie Klinkenausgang 6,3mm pro Kanal

Mindestanforderungen:

- Anmeldefrei im Bereich 823 - 832 (S8) sowie 863 - 865 MHz (T11) verfügbar

- Bis zu 12 kompatible Systeme pro Frequenzband (im anmeldefreien Bereich S8: maximal 7)

- Mikroprozessorgesteuertes Antennendiversity

- QuickScan findet per Knopfdruck die beste freie Frequenz

- Klinken- und XLR-Ausgänge

- Zweifarbige Audiostatus LED

Technische Daten:

Reichweite bei Sichtverbindung	ca. 100 m 
tatsächliche Reichweite abhängig von der Signaldämpfung, Reflektion und Interferenz.

Audio Ausgangspegel:	XLR: -27 dBV 
Klinke 6,35mm: -13 dBV

Ausgangsimpendanz

bei 1 kHz und ±33 kHz Hub	XLR: 200 Ohm
Klinke 6,35mm: 50 Ohm

HF Empfindlichkeit:	-105 dBm, typisch; 
12 dB SINAD

Spiegelfrequenzunterdrückung:	> 50 dB

Abmessungen (BxHxT): 	388 x 40 x 116

Gewicht:	429 g

Gehäuse Metallgehäuse

Versorgungsspannung	12 - 15 V DC (320 mA),
über externes Netzteil

Lieferbare Frequenzversionen:

518 bis 542 MHz = H8E

606 bis 630 MHz = K3E

614 bis 638 MHz = K14

662 bis 686 MHz = M17

742 bis 766 MHz = Q25

794 bis 806 MHz = R12

823 bis 832 MHz = S8

863 bis 865 MHz = T11

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	BLX88E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.02.06   BLX   GP ____________

Untertitel 1    10.02.08    MX Wireless

10.02.08.001    Shure_MXWAPT8** Access Point für drahtlose DECT-Transceiver, 8 Kanäle

Access Point für drahtlose DECT-Transceiver, 8 Kanäle

Wireless Access Point (WAP) für die Übertragung von mindestens acht digitalen Sender-Empfängern (Transceiver) mit voller Audiobandbreite und Steuersignalen.

Der WAP verfügt über zwei Rückkanäle über die separate  Ausdiosignale zu den Transceivern zurück übertragen werden können.

Dabei wird der erste Rückkanal den Transceiverkanälen 1 bis 4 und der zweite den Transceiverkanälen 5 bis 8 zugeordnet

Durch die Kombination mehrerer Wireless Access Points müssen bei freiem DECT Bereich mindestens 80 Sendestrecken in einem System realisiert werden können.

Die Funkübertragung findet im DECT Frequenzbereich von 1880 bis 1900MHz als TDMA mit GFSK statt.

Sowohl Hin- als auch Rückkanäle werden bei der Funkübertragung nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES256) verschlüsselt.

Das Gerät kann in Deutschland sowie im gesamten EMEA Bereich anmeldefrei betrieben werden.

Die Sendeleistung ist in vier Stufen einstellbar und die Reichweite kann damit an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden.

Der Wireless Access Point Transceiver ist für Wand- und Deckenmontage sowie in Hohlräumen, wie z. B. in abgehängten Decken, geeignet.

Die Gehäuseabdeckung ist abnehmbar, lackierbar und kann entsprechend dem Raumdesign angepasst werden.

Die Montagehalterung kann vor der eigentlichen Installation der Elektronik an Wand oder Decke befestigt werden. Der WAP rastet auf Montagehalterung ein und kann zu Servicezwecken wieder entriegelt werden.

Die Audioübertragung aller Audiosignale an nachfolgende Geräte erfolgt via Dante und/oder AES67 innerhalb eines Standard Ethernet Netzwerks über ein einziges Netzwerkkabel.
Ebenfalls über diese Verbindung erfolgt die Spannungsversorgung mittels PoE sowie die Steuerung über TCP/IP bzw. Zugriff auf das Userinterface.

Die Verlinkung der Transceiver mit den Audiokanälen des Accesspoints erfolgt über im Netzwerk angebundene Systemladestation(en).

Das Userinterface erlaubt die vollständige Administrierung des gesamten Systems bestehend aus Accesspoints, Ladestation(en) und Transceivern sowie ggfs. analogen Ausgabegeräten.

Zum Schutz vor unbefugtem Zugriff kann die Oberfläche durch Passwort gesichert werden.

Das über Netzwerk bedienbare Userinterface erlaubt die Steuerung und Parametrierung mindestens folgender Funktionen:

- Scannen des in der Umgebung verwendetet DECT-Spektrums mit Analyse der zur Verfügung stehende Bandbreite und Berechnung der einsetzbare Anzahl einsetzbarer Mikrofon-Kanälen.

- Überwachung der einzelnen Mikrofonkanäle mit:
- editierbarem Kanalnamen
- Ladezustand und Restlaufzeit bzw. -Ladedauer des Akkus
- Überwachung des Audiopegels
- Überwachung des HF-Pegels
- Einstellung des Mikrofon-Gain im Transceiver
- Schaltbarer Hoch- und Tiefpass
- Statusanzeige (aktiv, inaktiv, Laden etc.)
- Anzeige des Transceivertyps (Grenzfläche, Taschensender, Handsender oder Tischsprechstelle)
- Mute-Funktion

- Überwachung der einzelnen Rückkanäle

- Pegelanzeige des eigehenden Rückkanalsignals

- Steuerung/Verwaltung der Mute-Funktion mit
- Alle Transceiver AUS
- Alle Transceiver AN
- Alle Transceiver in Bereitschaft

- Konfiguration des Gesamtsystems mit:
- Auswahl der MXW Geräte (APT, ANI oder NCS)
- Einstellung der Netzwerkschnittstelle (Stat./DHCP)
- Gruppieren der im Netzwerk vorhandenen MXW-Geräte
- Identifikation der Transceiver innerhalb der Gerätegruppen

- Identifizierung einzelner Geräte mittel ID-Taste (optische Rückmeldung) mit Nennung des Kanalnamens, Gerätetyp, Seriennummer, Akkukapazität, durchgeführte Ladezyklen, Firmware-Version, Mehrfachanwahl zu Identifizierung muss möglich sein

- Einstellung der Eigenschaften, jeweils separat pro Transceiver-Bauform einstellbar für:
- Mikrofontaste (On/Off, PTT, PTM, deaktiviert)
- Status bei Entnahme aus der Ladestation (Standby, aktiv, off)
- Funktionsweise der Leuchtelemente bei Verwendung von Schwanenhalsmikrofonen bzw. der Status LED am Transceiver

- Änderung der Mute-Funktion für die einzelnen Transceiver (individuell AN/AUS, Alle AN/AUS, externe Steuerung)

- HF-Sendeleistungseinstellung (maximal, hoch, mittel, niedrig)

- Akustische Alarmauslösung am Transceiver beim Verlassen des Versorgungsbereiches (On, Off) und Verhalten des Transceivers beim Wiedereintritt (Mute, Aktiv)

- Einschalten der Transceiver aus dem Bereitschaftsmodus individuell oder für alle gemeinsam

- Deaktivierung der Linktaste an den Ladestationen

- Einstellung der Systemsparache

- Kennwortänderung für den Administrator

- Ein- und Ausschalten eines Techniker- und/oder Gastzugangs

- Voreinstellungen abspeichern oder aus einer Datei laden

- Der Accespoint-Transceiver verfügt über beeignete Anzeigeelemente zur Visualisierung mindestens folgender Statusinformationen:
- Stromversorgung aktiv
- Alle gelinkten Sender sind in Ordnung und haben keine Probleme bei der Audioübertragung
- Einer der Kanäle hat ein Problem bei der Anmeldung
- Spektrum-Scan wurde gestartet
- Synchronisationsprobleme
- Steuerungsinformation wird von der Software übertragen
- Transceiver gelinkt/ Nicht gelinkt
- Der WAP wird gerade von der Software gesucht und identifiziert

Technische Daten:

Kanäle (receive):  	8

Rückkanäle (send):  	2

Netzwerk Schnittstelle:  	RJ45, Gigabit Ethernet, DANTE und AES67

Netzwerk Adressierung:  	DHCP, link-local, statisch

Spannungsversorgung:  	PoE, Class 0, 6,5W

Antennentyp:  	intern, Spatial Diversity, zirkulär polarisiert

Funkfrequenzbandbreite:  	1880 - 1900 MHz (Europa)

Übertragungsgprinzip:  	Time Division Multiplex Access
mit Gaussian Frequency Shift Keying

Systemlatenz:  	max. 18ms
(vorwärts und rückwärts)

Reichweite:  	mind. 50m

Abmessungen (B x H x T):  	max. 170 x 170 x 24mm

Gehäuseabdeckung:  	lackierfähig

Gewicht (Abdeckung):  	85g

Gewicht (WAP):  	max. 845g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	MXWAPT8=-Z11

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.08.002    Shure_MXWAPT4** Access Point für drahtlose DECT-Transceiver, 4 Kanäle

Access Point für drahtlose DECT-Transceiver, 4 Kanäle

Wireless Access Point (WAP) für die Übertragung von mindestens vier digitalen Sender-Empfängern (Transceiver) mit voller Audiobandbreite und Steuersignalen.

Der WAP verfügt über einen Rückkanal über die separate  Ausdiosignale zu den Transceivern zurück übertragen werden können.

Durch die Kombination mehrerer Wireless Access Points müssen bei freiem DECT Bereich mindestens 80 Sendestrecken in einem System realisiert werden können.

Die Funkübertragung findet im DECT Frequenzbereich von 1880 bis 1900MHz als TDMA mit GFSK statt.

Sowohl Hin- als auch Rückkanäle werden bei der Funkübertragung nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES256) verschlüsselt.

Das Gerät kann in Deutschland sowie im gesamten EMEA Bereich anmeldefrei betrieben werden.

Die Sendeleistung ist in vier Stufen einstellbar und die Reichweite kann damit an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden.

Der Wireless Access Point Transceiver ist für Wand- und Deckenmontage sowie in Hohlräumen, wie z. B. in abgehängten Decken, geeignet.

Die Gehäuseabdeckung ist abnehmbar, lackierbar und kann entsprechend dem Raumdesign angepasst werden.

Die Montagehalterung kann vor der eigentlichen Installation der Elektronik an Wand oder Decke befestigt werden. Der WAP rastet auf Montagehalterung ein und kann zu Servicezwecken wieder entriegelt werden.

Die Audioübertragung aller Audiosignale an nachfolgende Geräte erfolgt via Dante und/oder AES67 innerhalb eines Standard Ethernet Netzwerks über ein einziges Netzwerkkabel.
Ebenfalls über diese Verbindung erfolgt die Spannungsversorgung mittels PoE sowie die Steuerung über TCP/IP bzw. Zugriff auf das Userinterface.

Die Verlinkung der Transceiver mit den Audiokanälen des Accesspoints erfolgt über im Netzwerk angebundene Systemladestation(en).

Das Userinterface erlaubt die vollständige Administrierung des gesamten Systems bestehend aus Accesspoints, Ladestation(en) und Transceivern sowie ggfs. analogen Ausgabegeräten.

Zum Schutz vor unbefugtem Zugriff kann die Oberfläche durch Passwort gesichert werden.

Das über Netzwerk bedienbare Userinterface erlaubt die Steuerung und Parametrierung mindestens folgender Funktionen:

- Scannen des in der Umgebung verwendetet DECT-Spektrums mit Analyse der zur Verfügung stehende Bandbreite und Berechnung der einsetzbare Anzahl einsetzbarer Mikrofon-Kanälen.

- Überwachung der einzelnen Mikrofonkanäle mit:
- editierbarem Kanalnamen
- Ladezustand und Restlaufzeit bzw. -Ladedauer des Akkus
- Überwachung des Audiopegels
- Überwachung des HF-Pegels
- Einstellung des Mikrofon-Gain im Transceiver
- Schaltbarer Hoch- und Tiefpass
- Statusanzeige (aktiv, inaktiv, Laden etc.)
- Anzeige des Transceivertyps (Grenzfläche, Taschensender, Handsender oder Tischsprechstelle)
- Mute-Funktion

- Überwachung der einzelnen Rückkanäle

- Pegelanzeige des eigehenden Rückkanalsignals

- Steuerung/Verwaltung der Mute-Funktion mit
- Alle Transceiver AUS
- Alle Transceiver AN
- Alle Transceiver in Bereitschaft

- Konfiguration des Gesamtsystems mit:
- Auswahl der MXW Geräte (APT, ANI oder NCS)
- Einstellung der Netzwerkschnittstelle (Stat./DHCP)
- Gruppieren der im Netzwerk vorhandenen MXW-Geräte
- Identifikation der Transceiver innerhalb der Gerätegruppen

- Identifizierung einzelner Geräte mittel ID-Taste (optische Rückmeldung) mit Nennung des Kanalnamens, Gerätetyp, Seriennummer, Akkukapazität, durchgeführte Ladezyklen, Firmware-Version, Mehrfachanwahl zu Identifizierung muss möglich sein

- Einstellung der Eigenschaften, jeweils separat pro Transceiver-Bauform einstellbar für:
- Mikrofontaste (On/Off, PTT, PTM, deaktiviert)
- Status bei Entnahme aus der Ladestation (Standby, aktiv, off)
- Funktionsweise der Leuchtelemente bei Verwendung von Schwanenhalsmikrofonen bzw. der Status LED am Transceiver

- Änderung der Mute-Funktion für die einzelnen Transceiver (individuell AN/AUS, Alle AN/AUS, externe Steuerung)

- HF-Sendeleistungseinstellung (maximal, hoch, mittel, niedrig)

- Akustische Alarmauslösung am Transceiver beim Verlassen des Versorgungsbereiches (On, Off) und Verhalten des Transceivers beim Wiedereintritt (Mute, Aktiv)

- Einschalten der Transceiver aus dem Bereitschaftsmodus individuell oder für alle gemeinsam

- Deaktivierung der Linktaste an den Ladestationen

- Einstellung der Systemsparache

- Kennwortänderung für den Administrator

- Ein- und Ausschalten eines Techniker- und/oder Gastzugangs

- Voreinstellungen abspeichern oder aus einer Datei laden

- Der Accespoint-Transceiver verfügt über beeignete Anzeigeelemente zur Visualisierung mindestens folgender Statusinformationen:
- Stromversorgung aktiv
- Alle gelinkten Sender sind in Ordnung und haben keine Probleme bei der Audioübertragung
- Einer der Kanäle hat ein Problem bei der Anmeldung
- Spektrum-Scan wurde gestartet
- Synchronisationsprobleme
- Steuerungsinformation wird von der Software übertragen
- Transceiver gelinkt/ Nicht gelinkt
- Der WAP wird gerade von der Software gesucht und identifiziert

Technische Daten:

Kanäle (receive):  	4

Rückkanäle (send):  	1

Netzwerk Schnittstelle:  	RJ45, Gigabit Ethernet, DANTE und AES67

Netzwerk Adressierung:  	DHCP, link-local, statisch

Spannungsversorgung:  	PoE, Class 0, 6,5W

Antennentyp:  	intern, Spatial Diversity, zirkulär polarisiert

Funkfrequenzbandbreite:  	1880 - 1900 MHz (Europa)

Übertragungsgprinzip:  	Time Division Multiplex Access
mit Gaussian Frequency Shift Keying

Systemlatenz:  	max. 18ms
(vorwärts und rückwärts)

Reichweite:  	mind. 50m

Abmessungen (B x H x T):  	max. 170 x 170 x 24mm

Gehäuseabdeckung:  	lackierfähig

Gewicht (Abdeckung):  	85g

Gewicht (WAP):  	max. 845g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	MXWAPT4=-Z11

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.08.003    Shure_MXWAPT2** Access Point für drahtlose DECT-Transceiver, 2 Kanäle

Access Point für drahtlose DECT-Transceiver, 2 Kanäle

Wireless Access Point (WAP) für die Übertragung von mindestens zwei digitalen Sender-Empfängern (Transceiver) mit voller Audiobandbreite und Steuersignalen.

Der WAP verfügt über einen Rückkanal über die separate  Ausdiosignale zu den Transceivern zurück übertragen werden können.

Durch die Kombination mehrerer Wireless Access Points müssen bei freiem DECT Bereich mindestens 80 Sendestrecken in einem System realisiert werden können.

Die Funkübertragung findet im DECT Frequenzbereich von 1880 bis 1900MHz als TDMA mit GFSK statt.

Sowohl Hin- als auch Rückkanäle werden bei der Funkübertragung nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES256) verschlüsselt.

Das Gerät kann in Deutschland sowie im gesamten EMEA Bereich anmeldefrei betrieben werden.

Die Sendeleistung ist in vier Stufen einstellbar und die Reichweite kann damit an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden.

Der Wireless Access Point Transceiver ist für Wand- und Deckenmontage sowie in Hohlräumen, wie z. B. in abgehängten Decken, geeignet.

Die Gehäuseabdeckung ist abnehmbar, lackierbar und kann entsprechend dem Raumdesign angepasst werden.

Die Montagehalterung kann vor der eigentlichen Installation der Elektronik an Wand oder Decke befestigt werden. Der WAP rastet auf Montagehalterung ein und kann zu Servicezwecken wieder entriegelt werden.

Die Audioübertragung aller Audiosignale an nachfolgende Geräte erfolgt via Dante und/oder AES67 innerhalb eines Standard Ethernet Netzwerks über ein einziges Netzwerkkabel.
Ebenfalls über diese Verbindung erfolgt die Spannungsversorgung mittels PoE sowie die Steuerung über TCP/IP bzw. Zugriff auf das Userinterface.

Die Verlinkung der Transceiver mit den Audiokanälen des Accesspoints erfolgt über im Netzwerk angebundene Systemladestation(en).

Das Userinterface erlaubt die vollständige Administrierung des gesamten Systems bestehend aus Accesspoints, Ladestation(en) und Transceivern sowie ggfs. analogen Ausgabegeräten.

Zum Schutz vor unbefugtem Zugriff kann die Oberfläche durch Passwort gesichert werden.

Das über Netzwerk bedienbare Userinterface erlaubt die Steuerung und Parametrierung mindestens folgender Funktionen:

- Scannen des in der Umgebung verwendetet DECT-Spektrums mit Analyse der zur Verfügung stehende Bandbreite und Berechnung der einsetzbare Anzahl einsetzbarer Mikrofon-Kanälen.

- Überwachung der einzelnen Mikrofonkanäle mit:
- editierbarem Kanalnamen
- Ladezustand und Restlaufzeit bzw. -Ladedauer des Akkus
- Überwachung des Audiopegels
- Überwachung des HF-Pegels
- Einstellung des Mikrofon-Gain im Transceiver
- Schaltbarer Hoch- und Tiefpass
- Statusanzeige (aktiv, inaktiv, Laden etc.)
- Anzeige des Transceivertyps (Grenzfläche, Taschensender, Handsender oder Tischsprechstelle)
- Mute-Funktion

- Überwachung der einzelnen Rückkanäle

- Pegelanzeige des eigehenden Rückkanalsignals

- Steuerung/Verwaltung der Mute-Funktion mit
- Alle Transceiver AUS
- Alle Transceiver AN
- Alle Transceiver in Bereitschaft

- Konfiguration des Gesamtsystems mit:
- Auswahl der MXW Geräte (APT, ANI oder NCS)
- Einstellung der Netzwerkschnittstelle (Stat./DHCP)
- Gruppieren der im Netzwerk vorhandenen MXW-Geräte
- Identifikation der Transceiver innerhalb der Gerätegruppen

- Identifizierung einzelner Geräte mittel ID-Taste (optische Rückmeldung) mit Nennung des Kanalnamens, Gerätetyp, Seriennummer, Akkukapazität, durchgeführte Ladezyklen, Firmware-Version, Mehrfachanwahl zu Identifizierung muss möglich sein

- Einstellung der Eigenschaften, jeweils separat pro Transceiver-Bauform einstellbar für:
- Mikrofontaste (On/Off, PTT, PTM, deaktiviert)
- Status bei Entnahme aus der Ladestation (Standby, aktiv, off)
- Funktionsweise der Leuchtelemente bei Verwendung von Schwanenhalsmikrofonen bzw. der Status LED am Transceiver

- Änderung der Mute-Funktion für die einzelnen Transceiver (individuell AN/AUS, Alle AN/AUS, externe Steuerung)

- HF-Sendeleistungseinstellung (maximal, hoch, mittel, niedrig)

- Akustische Alarmauslösung am Transceiver beim Verlassen des Versorgungsbereiches (On, Off) und Verhalten des Transceivers beim Wiedereintritt (Mute, Aktiv)

- Einschalten der Transceiver aus dem Bereitschaftsmodus individuell oder für alle gemeinsam

- Deaktivierung der Linktaste an den Ladestationen

- Einstellung der Systemsparache

- Kennwortänderung für den Administrator

- Ein- und Ausschalten eines Techniker- und/oder Gastzugangs

- Voreinstellungen abspeichern oder aus einer Datei laden

- Der Accespoint-Transceiver verfügt über beeignete Anzeigeelemente zur Visualisierung mindestens folgender Statusinformationen:
- Stromversorgung aktiv
- Alle gelinkten Sender sind in Ordnung und haben keine Probleme bei der Audioübertragung
- Einer der Kanäle hat ein Problem bei der Anmeldung
- Spektrum-Scan wurde gestartet
- Synchronisationsprobleme
- Steuerungsinformation wird von der Software übertragen
- Transceiver gelinkt/ Nicht gelinkt
- Der WAP wird gerade von der Software gesucht und identifiziert

Technische Daten:

Kanäle (receive):  	4

Rückkanäle (send):  	1

Netzwerk Schnittstelle:  	RJ45, Gigabit Ethernet, DANTE und AES67

Netzwerk Adressierung:  	DHCP, link-local, statisch

Spannungsversorgung:  	PoE, Class 0, 6,5W

Antennentyp:  	intern, Spatial Diversity, zirkulär polarisiert

Funkfrequenzbandbreite:  	1880 - 1900 MHz (Europa)

Übertragungsgprinzip:  	Time Division Multiplex Access
mit Gaussian Frequency Shift Keying

Systemlatenz:  	max. 18ms
(vorwärts und rückwärts)

Reichweite:  	mind. 50m

Abmessungen (B x H x T):  	max. 170 x 170 x 24mm

Gehäuseabdeckung:  	lackierfähig

Gewicht (Abdeckung):  	85g

Gewicht (WAP):  	max. 845g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	MXWAPT2=-Z11

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.08.011    Shure_MXWANI8-E** DANTE Audio Interface 8x analog Out + 2x In

DANTE Audio Interface 8x analog Out + 2x In

Audio Inteface zur Wandlung von 8 Dante Kanälen in analoge Signale und von 2 analogen Inputs zu Dante.

Das Interface ist unter anderem kompatibel zu DECT-basierten Funkmikrofonsystemen mit Dante-Interface.

Jeder der acht Dante Kanäle wird in einen analogen Audio-Ausgang gewandelt wobei der Pegel in drei Stufen (Line/Aux/Mic) an die jeweilige Senke angepasst werden kann.

Zudem können zwei analoge Audio-Eingänge (line/Aux) als Rückkanal in das DANTE Format gewandelt werden.

Ein integrierter 4-Port Gigabit Switch kann direkt zur Vernetzung weiterer Komponenten genutzt werden.

Dabei stellt einer der Netzwerkports PoE für die direkte Spannungsversorgung eines Verbrauchers über die Netzwerkleitung zur Verfügung. 
Auf einem weiteren (Uplink-)Port kann die Übertragung von Multicast-Kommunikation, inklusive Audio-Daten  z.B. zur Anbindung an ein Corporate-Netzwerk abgeschalten werden damit zwar die Bedienung der Audio-Systeme aus dem Unternehmensnetzwerk möglich ist aber der Audio-Traffic weder das Netzwerk blockiert noch dass die Audiosignale im Netzwerk abgehört werden können.

Bedienelemente an der Gerätefront erlauben den direkten Zugriff auf Funktionen wie Mute, Solo, Eingangs- und Ausgangspegeleinstellung für jeden Kanal.

LEDs geben Aufschluss über den Status der einzelnen Audiokanäle.

Zum Abhören der Kanäle ist ein Kopfhöreranschluss vorhanden.

Für die Konfiguration und Kontrolle über Netzwerk verfügt das Interface über ein browserbasiertes Userinterface welches das Auslesen und Konfigurieren aller Systemparameterin Echtzeit ermöglicht.

Zudem lässt es sich über IP-Strings bedienene und ist dami kompatibel zu Mediensteuerungs- und Automatisierungssystemen verschiedener Hersteller (AMX, Crestron).

Das Audio Network Interface ist für den Einbau in 19" Geräteschränke geeignet.

Technische Daten

Ausgänge:  	8

Eingang:  	2

Audio-Übertragungsbereich:  	20Hz - 20kHz
(+1, -1,5dB)

Dynamikumfang:  	Analog-Dante 113dB
Dante-Analog 110dB

Ausgangsrauschpegel:  	Line -84,5dBV
Aux -95,2dBV
Mic -106,5dBV

THD+N:  	<0,05%

Analog Schnittstellen:  	aktiv symmetrisch

Impedanz (Ausgang):  	310 Ohm

Impedanz (Eingang):  	10,6 kOhm

Clipping Pegel (Ausgang):  	Line +26,2dBV
Aux +16,2dBV
Mic -3,8dBV

Clipping Pegel (Eingang):  	Line +23,8dBV
Aux +10,8dBV

Kopfhörerausgang:  	6,35mm, 100mW, 350 Ohm, dual mono

Dante digital audio

AD/DA Wandler:  	24-bit, 48kHz

Latenz:  	Analog-Dante 0,21ms
Dante-Analog 0,24ms + TN (Netzwerk Latenz)

Netzwerk Schnittstelle:  	4-Port Gigabit Ethernet Switch,

Netzwerk Adressierung:  	DHCP, link-local, statisch

Power over Ethernet (PoE):  	1 x RJ45 Port

Uplink Port:  	wählbar,blockiert Multicast-Daten

Spannungsversorgung:  	100-240V AC,
50-60Hz, 1A

Abmessungen (H x B x T):  	44mm x 483mm x366mm

Gewicht:  	3,1kg

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXWANI8-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.08.012    Shure_MXWANI4-E** DANTE Audio Interface 4x analog Out + 1x In

DANTE Audio Interface 4x analog Out + 1x In

Audio Inteface zur Wandlung von 4 Dante Kanälen in analoge Signale und von 1 analogen Input zu Dante.

Das Interface ist unter anderem kompatibel zu DECT-basierten Funkmikrofonsystemen mit Dante-Interface.

Jeder der vierDante Kanäle wird in einen analogen Audio-Ausgang gewandelt wobei der Pegel in drei Stufen (Line/Aux/Mic) an die jeweilige Senke angepasst werden kann.

Zudem kann ein analoger Audio-Eingang (line/Aux) als Rückkanal in das DANTE Format gewandelt werden.

Ein integrierter 4-Port Gigabit Switch kann direkt zur Vernetzung weiterer Komponenten genutzt werden.

Dabei stellt einer der Netzwerkports PoE für die direkte Spannungsversorgung eines Verbrauchers über die Netzwerkleitung zur Verfügung. 
Auf einem weiteren (Uplink-)Port kann die Übertragung von Multicast-Kommunikation, inklusive Audio-Daten  z.B. zur Anbindung an ein Corporate-Netzwerk abgeschalten werden damit zwar die Bedienung der Audio-Systeme aus dem Unternehmensnetzwerk möglich ist aber der Audio-Traffic weder das Netzwerk blockiert noch dass die Audiosignale im Netzwerk abgehört werden können.

Bedienelemente an der Gerätefront erlauben den direkten Zugriff auf Funktionen wie Mute, Solo, Eingangs- und Ausgangspegeleinstellung für jeden Kanal.

LEDs geben Aufschluss über den Status der einzelnen Audiokanäle.

Zum Abhören der Kanäle ist ein Kopfhöreranschluss vorhanden.

Für die Konfiguration und Kontrolle über Netzwerk verfügt das Interface über ein browserbasiertes Userinterface welches das Auslesen und Konfigurieren aller Systemparameterin Echtzeit ermöglicht.

Zudem lässt es sich über IP-Strings bedienene und ist dami kompatibel zu Mediensteuerungs- und Automatisierungssystemen verschiedener Hersteller (AMX, Crestron).

Das Audio Network Interface ist für den Einbau in 19" Geräteschränke geeignet.

Technische Daten

Ausgänge:	4

Eingang:	1

Audio-Übertragungsbereich:  	20Hz - 20kHz
(+1, -1,5dB)

Dynamikumfang:  	Analog-Dante 113dB
Dante-Analog 110dB

Ausgangsrauschpegel:  	Line -84,5dBV
Aux -95,2dBV
Mic -106,5dBV

THD+N:  	<0,05%

Analog Schnittstellen:  	aktiv symmetrisch

Impedanz (Ausgang):  	310 Ohm

Impedanz (Eingang):  	10,6 kOhm

Clipping Pegel (Ausgang):  	Line +26,2dBV
Aux +16,2dBV
Mic -3,8dBV

Clipping Pegel (Eingang):  	Line +23,8dBV
Aux +10,8dBV

Kopfhörerausgang:  	6,35mm, 100mW, 350 Ohm, dual mono

Dante digital audio

AD/DA Wandler:  	24-bit, 48kHz

Latenz:  	Analog-Dante 0,21ms
Dante-Analog 0,24ms + TN (Netzwerk Latenz)

Netzwerk Schnittstelle:  	4-Port Gigabit Ethernet Switch,

Netzwerk Adressierung:  	DHCP, link-local, statisch

Power over Ethernet (PoE):  	1 x RJ45 Port

Uplink Port:  	wählbar,blockiert Multicast-Daten

Spannungsversorgung:  	100-240V AC,
50-60Hz, 1A

Abmessungen (H x B x T):  	44mm x 483mm x366mm

Gewicht:  	3,1kg

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXWANI4-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.08.022    Shure_MXWNCS2-E** Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 2 Transceiver

Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 2 Transceiver

Die Ladestation nimmt 2 drahtlose Handsender, Taschensender oder Grenzflächen-Mikrofonsender auf.

Die Verbindung der Ladestation zu den weiteren Systemkomponenten des drahtlosen Mikrofonsystems erfolgt über Netzwerk.

Für einen Ladevorgang auf 100% Akkukapazität bei Taschen- und Grenzflächenmikrofonen benötigt die Station zwei Stunden bzw. drei Stunden bei Handmikrofonen. 
Ein Ladevorgang auf 50% der Akkukapazität ist nach einer bzw. 1,5 Stunden abgeschlossen.

Eine intelligente Ladesteuerung verhindert das Überladen der angeschlossenen Akkus.

5-Segment LEDs, am Gehäuse der Station, zeigen den prozentualen Ladezustand individuell für jeden angeschlossenen Funkmikrofonsender an oder auch eine erfolgreiche Anmeldung am Wireless Access Point (WAP).

In den Charger eingelegte Funkmikrofone können über einen Link-Funktionsknopf schnell mit dem jeweiligen WAP verbunden werden.

Die Nummer des Ladeplatz im Charger entspricht nach dem Linkvorgang mit dem WAP dem zugeordnete Kanal im DANTE-Netzwerkinterface des Access Points.

Die Funktion des Link-Buttons kann softwareseitig gesperrt und damit die ungewollte Umkonfiguration verhindert werden.

Die Information, ob ein Link-Vorgang erfolgreich war, ob er durch die Software unterbunden wurde oder ob die Ladestation nicht mit einem WAP verbunden ist wird über eine mehrfarb LED visualisiert

Die Konfiguration und Kontrolle der Ladestation erfolgt über das Userinterface des WAP in Echtzeit. U. a. sind Lade- und Akku-Zustände der in der Station befindlichen Geräte in Prozentangaben sowie als (Restlade-)Zeitangabe in std:min auf 15 Minuten exakt verfügbar.

Das Gehäuse ist für die dauerhafte und feste Installation auf ebenen Flächen geeignet und kann mittels der beiliegenden Wandhalterung auch an senkrechten Flächen montiert werden.

Die Zuleitung des externen Netzteils wird an der Unterseite in einer ausgeprägten Kabelzuführung verschraubt.

Die aktive Stromzufuhr wird über eine grüne LED im Einschaltzustand auf der Oberseite der Ladestation angezeigt.

Technische Daten

Anzahl Ladeslots:  	2 x USB3.0 Typ A für Hand-, Taschen- und Grenzflächen- sender

Ladezeiten:

Taschen- und Grenzflächensender
50% = 1 Stunde
100% = 2 Stunden

Handsender:
50% = 1,5 Stunden
100% = 3 Stunden

Netzwerk Schnittstelle:  	RJ45 10/100 Mbps Ethernet

Spannungsversorgung:  	15V DC @ 3,3A max.
externes Netzteil

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXWNCS2-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.08.024    Shure_MXWNCS4-E** Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 4 Transceiver

Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 4 Transceiver

Die Ladestation nimmt 4 drahtlose Handsender, Taschensender oder Grenzflächen-Mikrofonsender auf. Alternativ können zwei Tischsprechstellen mit Schwanenhalsmikrofon geladen werden.

Die Verbindung der Ladestation zu weiteren Systemkomponenten des drahtlosen Mikrofonsystems erfolgt über Netzwerk.

Für einen Ladevorgang auf 100% Akkukapazität bei Taschen-, Schwanenhals- und Grenzflächenmikrofonen benötigt die Station zwei Stunden bzw. drei Stunden bei Handmikrofonen. 
Ein Ladevorgang auf 50% der Akkukapazität ist nach einer, bzw. 1,5 Stunden abgeschlossen.

Eine intelligente Ladesteuerung verhindert das Überladen der angeschlossenen Akkus.

5-Segment LEDs, am Gehäuse der Station, zeigen den prozentualen Ladezustand individuell für jeden angeschlossenen Funkmikrofonsender an oder auch eine erfolgreiche Anmeldung am Wireless Access Point (WAP).

In den Charger eingelegte Funkmikrofone können über einen Link-Funktionsknopf schnell mit dem jeweiligen WAP verbunden werden.

Die Nummer des Ladeplatz im Charger entspricht nach dem Linkvorgang mit dem WAP dem zugeordnete Kanal im DANTE-Netzwerkinterface des Access Points.

Die Funktion des Link-Buttons kann softwareseitig gesperrt und damit die ungewollte Umkonfiguration verhindert werden.

Die Information, ob ein Link-Vorgang erfolgreich war, ob er durch die Software unterbunden wurde oder ob die Ladestation nicht mit einem WAP verbunden ist wird über eine mehrfarb LED visualisiert

Die Konfiguration und Kontrolle der Ladestation erfolgt über das Userinterface des WAP in Echtzeit. U. a. sind Lade- und Akku-Zustände der in der Station befindlichen Geräte in Prozentangaben sowie als (Restlade-)Zeitangabe in std:min auf 15 Minuten exakt verfügbar.

Das Gehäuse ist für eine dauerhafte und feste Installation auf ebenen Flächen geeignet. Die Zuleitung des externen Netzteils wird an der Unterseite in einer ausgeprägten Kabelzuführung verschraubt. Dort befindet sich auch der Netzschalter.

Die aktive Stromzufuhr wird über eine grüne LED im Einschaltzustand auf der Oberseite der Ladestation angezeigt.

Technische Daten

Anzahl Ladeslots:  	4 x USB3.0 Typ A für Hand-, Taschen- und Grenzflächensender bzw. 
2 x USB3.0 Typ A für Tischsprechstellen

Ladezeiten:

Taschen-,Grenzflächen- und Tischsprechstellensender:
50% = 1 Stunde
100% = 2 Stunden

Handsender:
50% = 1,5 Stunden
100% = 3 Stunden

Netzwerk Schnittstelle:  	RJ45 10/100 Mbps Ethernet

Spannungsversorgung:  	15V DC @ 3,3A max.
externes Netzteil

Abmessungen  (H x B x T):  	68mm x 343mm x 184mm

Gewicht:  	2,9kg

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXWNCS4-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.08.028    Shure_MXWNCS8-E** Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 8 Transceiver

Netzwerkfähige Ladestation für bis zu 8 Transceiver

Die Ladestation nimmt 8 drahtlose Handsender, Taschensender oder Grenzflächen-Mikrofonsender auf. Alternativ können vier Tischsprechstellen mit Schwanenhalsmikrofon geladen werden.

Die Verbindung der Ladestation zu weiteren Systemkomponenten des drahtlosen Mikrofonsystems erfolgt über Netzwerk.

Für einen Ladevorgang auf 100% Akkukapazität bei Taschen-, Schwanenhals- und Grenzflächenmikrofonen benötigt die Station zwei Stunden bzw. drei Stunden bei Handmikrofonen. 
Ein Ladevorgang auf 50% der Akkukapazität ist nach einer, bzw. 1,5 Stunden abgeschlossen.

Eine intelligente Ladesteuerung verhindert das Überladen der angeschlossenen Akkus.

5-Segment LEDs, am Gehäuse der Station, zeigen den prozentualen Ladezustand individuell für jeden angeschlossenen Funkmikrofonsender an oder auch eine erfolgreiche Anmeldung am Wireless Access Point (WAP).

In den Charger eingelegte Funkmikrofone können über einen Link-Funktionsknopf schnell mit dem jeweiligen WAP verbunden werden.

Die Nummer des Ladeplatz im Charger entspricht nach dem Linkvorgang mit dem WAP dem zugeordnete Kanal im DANTE-Netzwerkinterface des Access Points.

Die Funktion des Link-Buttons kann softwareseitig gesperrt und damit die ungewollte Umkonfiguration verhindert werden.

Die Information, ob ein Link-Vorgang erfolgreich war, ob er durch die Software unterbunden wurde oder ob die Ladestation nicht mit einem WAP verbunden ist wird über eine mehrfarb LED visualisiert

Die Konfiguration und Kontrolle der Ladestation erfolgt über das Userinterface des WAP in Echtzeit. U. a. sind Lade- und Akku-Zustände der in der Station befindlichen Geräte in Prozentangaben sowie als (Restlade-)Zeitangabe in std:min auf 15 Minuten exakt verfügbar.

Das Gehäuse ist für eine dauerhafte und feste Installation auf ebenen Flächen geeignet. Die Zuleitung des externen Netzteils wird an der Unterseite in einer ausgeprägten Kabelzuführung verschraubt. Dort befindet sich auch der Netzschalter.

Die aktive Stromzufuhr wird über eine grüne LED im Einschaltzustand auf der Oberseite der Ladestation angezeigt.

Technische Daten

Anzahl Ladeslots:  	8 x USB3.0 Typ A für Hand-, Taschen- und Grenzflächensender bzw. 
4 x USB3.0 Typ A für Tischsprechstellen

Ladezeiten:

Taschen-,Grenzflächen- und Tischsprechstellensender:
50% = 1 Stunde
100% = 2 Stunden

Handsender:
50% = 1,5 Stunden
100% = 3 Stunden

Netzwerk Schnittstelle:  	RJ45 10/100 Mbps Ethernet

Spannungsversorgung:  	15V DC @ 3,3A max.
externes Netzteil

Abmessungen  (H x B x T):  	68mm x 343mm x 184mm

Gewicht:  	2,9kg

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXWNCS8-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.08.101    Shure_MXW1/O** Drahtloser DECT-Taschensender/Empfänger (Transceiver)

Drahtloser DECT-Taschensender/Empfänger (Transceiver)

für Berieb mit externen Lavalier und Head-/Earset Mikrofonen oder alternativ mit integriertem Kugelmikrofon.

Die Übertragung zum Wireless Access Point  (WAP) erfolgt über TDMA mit GFSK im DECT-bereich von 1880 MHz bis 1900 MHz.
Dieser Bereich ist anmelde-frei nutzbar.

Die Kopplung des Senders mit dem WAP erfolgt über den Link-Funktionsknopf der Netzwerk-Ladestation.

Neben der Übertragung von Steuersignalen für die Einstellung aller Parameter des Transceivers wie Audio-Gain, Funksendeleistung, Stumm- und Standby-Schaltung, das Auslesen von Statusinformationen wie Ladestatus der Batterie ermöglicht die bidirektionale Verbindung auch einen Audio-Rückkanal.

Der Sender verfügt über einen mechanischen Taster mit klar definiertem haptischen Druckpunk.
Die Funktion des Buttons ist nicht zwingend mit der Mikrofonfunktion des Transceivers verkoppelt sondern kann über das Userinterface des WAP definiert werden.
Hier stehen mindestens folgende Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:
- externe Steuerungsfunktion
- oder Mic On/Off (Toggle)
- PushToTalk
- PushToMute
- deaktiviert.

Mindestanforderungen:

- Anschluss für Lavaliermikrofone, Earsets oder Headsets mit TA4F-Standard.
Bei Anschluss eines externen Mikrofons wird dies automatisch aktiviert und die interne Kapsel abgeschaltet.

- integrierte Ladekontakte

- Taster zum Ein- und Ausschalten (rastend tastend, PTT, PTM) des internen bzw. externen Mikrofons bzw. des Taschensenders

- Zum Abhören des Rückkanals bietet der Transceiver eine 3,5mm-Klinken-Kopfhörerbuchse.

- Übertragung für Hin- und Rückkanal verschlüsselt nach Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES256).

- Funkübertragung im Frequenzbereich von 1880 bis 1900 MHz.
Die Funkübertragungsreichweite kann bis zu 50m betragen.
Ein Alarm bei Verbindungsverlust ist integriert. 
(Auch als Diebstahlschutz)

- Die Funksendeleistung ist konfigurierbar und somit an örtliche Gegebenheiten anpassbar.

- Für die Konfiguration und Kontrolle des Transceivers steht im zugehörigen WAP eine browserbasierte Software zur Verfügung, die das Auslesen und Konfigurieren aller Systemparameter in Echtzeit ermöglicht.

- Spannungsversorgung über internen, austauschbaren Lithium-Ionen Akku, gewährleistet im Dauerbetrieb eine Laufzeit von mind. 9 Stunden. 
Ein Alarm für geringe Batteriekapazität ist integriert. Ladedauer auf 100% ca. 2 Stunden, auf 50% ca. 1 Stunde. Das Auslesen des Akku-Status über Netzwerk ist in Prozent- und Zeitangabe möglich. 
Neben einem Zähler für Ladezyklen werden Restlaufzeit und Ladezeit minutengenau übertragen.

- Für unterbrechungsfreien Dauerbetrieb kann der Taschensender über eine herkömmliche USB-Spannungsversorgung betrieben werden.

- Gürtelbefestigungsclip im Lieferumfang.

Technische Daten

Verstärkungseinstellung:  	-25 bis +15dB
(in 1dB Schritten)

Maximaler Eingangspegel:  	-9dBV
(Mic Verstärkung @ -16dB)

Kopfhörerausgang:  	3,5mm, dual mono

Max. Kopfhörerausgangsleistung:  	17,5mW (1kHz @ 1% dist.,  
Spitzenl. @ 16 Ohm)

Antennen Typ:  	intern, Spatial Diversity
lineare Polarisation

Mikrofonanschluss:  	4-Pin male mini connector
(TA4M)

Eingangsimpedanz:  	>20 kOhm (@ 1kHz)

Internes Mikrofon:  	Kugelcharakteristik 
(20Hz - 20kHz)

Funkfrequenzbandbreite:  	1880 - 1900 MHz (Europa)

Transmitter-Ausgangsleistung:  	Low = 1mW
Medium = 3mW
High = 16mW
Max. = 80mW

Audio-Frequenzgang:  	50Hz - 20kHz (+1, -3dB)

Batterietyp:  	Li-Ion, Akku

Batteriebetriebsdauer:  	bis zu 9 Stunden

Ladeanschluss:  	USB 3.0 Type A

Gehäuse:  	Kunststoff

Reichweite:  	bis zu 50m

Abmessungen BxHxT (mm):  	45 x 99 x 22mm

Gewicht:  	85g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXW1/O

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.08.201    Shure_MXW2/SM58** Drahtloser DECT-Handsender mit dynamischer Mikrofonkapsel (Niere)

Drahtloser DECT-Handsender mit dynamischer Mikrofonkapsel mit Charakteristik Niere.

Die Übertragung zum Wireless Access Point  (WAP) erfolgt über TDMA mit GFSK im DECT-bereich von 1880 MHz bis 1900 MHz.
Dieser Bereich ist anmelde-frei nutzbar.

Die Kopplung des Senders mit dem WAP erfolgt über den Link-Funktionsknopf der Netzwerk-Ladestation.

Eine bidirektionale Verbindung zum WAP ermöglicht neben dem Audiosignal auch die Übertragung von Steuersignalen für die Einstellung aller Parameter des Handsenders wie Audio-Gain, Funksendeleistung, Stumm- und Standby-Schaltung, sowie das Auslesen von Statusinformationen z.B.: Ladestatus der Batterie.

Der Sender verfügt über einen mechanischen Taster mit klar definiertem haptischen Druckpunk.
Die Funktion des Buttons ist nicht zwingend mit der Mikrofonfunktion des Transceivers verkoppelt sondern kann über das Userinterface des WAP definiert werden.
Hier stehen mindestens folgende Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:
- externe Steuerungsfunktion
- oder Mic On/Off (Toggle)
- PushToTalk
- PushToMute
- deaktiviert.

Mindestanforderungen:

- Integrierte Ladekontakte

- Taster zum Ein- und Ausschalten (rastend tastend, PTT, PTM) des aufsteckbaren Schwanenhals-Mikrofons

- Der Leuchtring kann den Schaltzustand des Mikrofons bzw. der Tischsprechstelle anzeigen

- Zum Abhören des Rückkanals bietet der Transceiver eine 3,5mm-Klinken-Kopfhörerbuchse.

- Übertragung für Hin- und Rückkanal verschlüsselt nach Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES256).

- Funkübertragung im Frequenzbereich von 1880 bis 1900 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen).
Die Funkübertragungsreichweite kann bis zu 50m betragen.
Ein Alarm bei Verbindungsverlust ist integriert.
(Auch als Diebstahlschutz)

- Die Funksendeleistung ist konfigurierbar und somit an örtliche Gegebenheiten anpassbar.

- Für die Konfiguration und Kontrolle des Transceivers über den zugehörigen WAP steht eine Software zur Verfügung, die das Auslesen und Konfigurieren aller Systemparameter in Echtzeit ermöglicht.

- Spannungsversorgung über Lithium-Ionen Akku, gewährleistet im Dauerbetrieb eine Laufzeit von bis zu 9 Stunden.
Ein Alarm für geringe Batteriekapazität ist integriert. Ladedauer auf 100% ca. 2 Stunden, auf 50% ca. 1 Stunde. Das Auslesen des Akku-Status über Netzwerk ist in Prozent- und Zeitangabe möglich.
Neben einem Zähler für Ladezyklen werden Restlaufzeit und Ladezeit minutengenau übertragen. Durch diese Telemetrie wird ein ausfallsicherer Betrieb im Alltag auch ohne Nutzereingriff wie Akkuwechsel etc. möglich.

- Im Servicefall kann der Akku einfach ausgetauscht werden.

- Für unterbrechungsfreien Dauerbetrieb kann die Tischsprechstelle auch über eine herkömmliche USB-Spannungsversorgung betrieben werden.

Technische Daten

Mikrofonkopf:  	SM58

Verstärkungseinstellung:  	-25 bis +15dB
(in 1dB Schritten)

Maximaler Eingangspegel:  	-9dBV
(Mic Verstärkung @ -16dB)

Antennentyp:  	intern, Spatial Diversity
	 lineare Polarisation

Funkfrequenzbandbreite:  	1880 - 1900 MHz (Europa)

Transmitter-Ausgangsleistung:  	Low = 1mW
Medium = 3mW
High = 16mW
Max. = 80mW

Audio-Frequenzgang:  	wie VP68

Batterietyp:  	Li-Ion, Akku

Batteriebetriebsdauer:  	bis zu 15 Stunden

Ladeanschluss:  	USB 3.0 Type A

Gehäuse:  	Kunststoff

Reichweite:  	bis zu 50m

Abmessungen (LxD in mm):  	226 x 51mm

Gewicht:  	323g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXW2/SM58

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.08.202    Shure_MXW2/SM86** Drahtloser DECT-Handsender mit Kondensatorkapsel (Niere)

Drahtloser DECT-Handsender mit Kondensatorkapsel mit Charakteristik Niere.

Die Übertragung zum Wireless Access Point  (WAP) erfolgt über TDMA mit GFSK im DECT-bereich von 1880 MHz bis 1900 MHz.
Dieser Bereich ist anmelde-frei nutzbar.

Die Kopplung des Senders mit dem WAP erfolgt über den Link-Funktionsknopf der Netzwerk-Ladestation.

Eine bidirektionale Verbindung zum WAP ermöglicht neben dem Audiosignal auch die Übertragung von Steuersignalen für die Einstellung aller Parameter des Handsenders wie Audio-Gain, Funksendeleistung, Stumm- und Standby-Schaltung, sowie das Auslesen von Statusinformationen z.B.: Ladestatus der Batterie.

Der Sender verfügt über einen mechanischen Taster mit klar definiertem haptischen Druckpunk.
Die Funktion des Buttons ist nicht zwingend mit der Mikrofonfunktion des Transceivers verkoppelt sondern kann über das Userinterface des WAP definiert werden.
Hier stehen mindestens folgende Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:
- externe Steuerungsfunktion
- oder Mic On/Off (Toggle)
- PushToTalk
- PushToMute
- deaktiviert.

Mindestanforderungen

- Integrierte Ladekontakte

- Taster zum Ein- und Ausschalten (rastend tastend, PTT, PTM) des aufsteckbaren Schwanenhals-Mikrofons

- Der Leuchtring kann den Schaltzustand des Mikrofons bzw. der Tischsprechstelle anzeigen

- Zum Abhören des Rückkanals bietet der Transceiver eine 3,5mm-Klinken-Kopfhörerbuchse.

- Übertragung für Hin- und Rückkanal verschlüsselt nach Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES256).

- Funkübertragung im Frequenzbereich von 1880 bis 1900 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen).
Die Funkübertragungsreichweite kann bis zu 50m betragen.
Ein Alarm bei Verbindungsverlust ist integriert.
(Auch als Diebstahlschutz)

- Die Funksendeleistung ist konfigurierbar und somit an örtliche Gegebenheiten anpassbar.

- Für die Konfiguration und Kontrolle des Transceivers über den zugehörigen WAP steht eine Software zur Verfügung, die das Auslesen und Konfigurieren aller Systemparameter in Echtzeit ermöglicht.

- Spannungsversorgung über Lithium-Ionen Akku, gewährleistet im Dauerbetrieb eine Laufzeit von bis zu 9 Stunden.
Ein Alarm für geringe Batteriekapazität ist integriert. Ladedauer auf 100% ca. 2 Stunden, auf 50% ca. 1 Stunde. Das Auslesen des Akku-Status über Netzwerk ist in Prozent- und Zeitangabe möglich.
Neben einem Zähler für Ladezyklen werden Restlaufzeit und Ladezeit minutengenau übertragen. Durch diese Telemetrie wird ein ausfallsicherer Betrieb im Alltag auch ohne Nutzereingriff wie Akkuwechsel etc. möglich.

- Im Servicefall kann der Akku einfach ausgetauscht werden.

- Für unterbrechungsfreien Dauerbetrieb kann die Tischsprechstelle auch über eine herkömmliche USB-Spannungsversorgung betrieben werden.

Technische Daten

Mikrofonkopf:  	SM86

Verstärkungseinstellung:  	-25 bis +15dB
(in 1dB Schritten)

Maximaler Eingangspegel:  	-9dBV
(Mic Verstärkung @ -16dB)

Antennentyp:  	intern, Spatial Diversity
	 lineare Polarisation

Funkfrequenzbandbreite:  	1880 - 1900 MHz (Europa)

Transmitter-Ausgangsleistung:  	Low = 1mW
Medium = 3mW
High = 16mW
Max. = 80mW

Audio-Frequenzgang:  	wie VP68

Batterietyp:  	Li-Ion, Akku

Batteriebetriebsdauer:  	bis zu 15 Stunden

Ladeanschluss:  	USB 3.0 Type A

Gehäuse:  	Kunststoff

Reichweite:  	bis zu 50m

Abmessungen (LxD in mm):  	226 x 51mm

Gewicht:  	323g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXW2/SM86

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.08.203    Shure_MXW2/B58** Drahtloser DECT-Handsender mit dynamischer Mikrofonkapsel (Superniere)

Drahtloser DECT-Handsender mit dynamischer Mikrofonkapsel mit Charakteristik Superniere.

Die Übertragung zum Wireless Access Point  (WAP) erfolgt über TDMA mit GFSK im DECT-bereich von 1880 MHz bis 1900 MHz.
Dieser Bereich ist anmelde-frei nutzbar.

Die Kopplung des Senders mit dem WAP erfolgt über den Link-Funktionsknopf der Netzwerk-Ladestation.

Eine bidirektionale Verbindung zum WAP ermöglicht neben dem Audiosignal auch die Übertragung von Steuersignalen für die Einstellung aller Parameter des Handsenders wie Audio-Gain, Funksendeleistung, Stumm- und Standby-Schaltung, sowie das Auslesen von Statusinformationen z.B.: Ladestatus der Batterie.

Der Sender verfügt über einen mechanischen Taster mit klar definiertem haptischen Druckpunk.
Die Funktion des Buttons ist nicht zwingend mit der Mikrofonfunktion des Transceivers verkoppelt sondern kann über das Userinterface des WAP definiert werden. 
Hier stehen mindestens folgende Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:
- externe Steuerungsfunktion
- Mic On/Off (Toggle)
- PushToTalk
- PushToMute
- deaktiviert.

Mindestanforderungen:

- Integrierte Ladekontakte

- Taster zum Ein- und Ausschalten (rastend tastend, PTT, PTM) des aufsteckbaren Schwanenhals-Mikrofons

- Der Leuchtring kann den Schaltzustand des Mikrofons bzw. der Tischsprechstelle anzeigen

- Zum Abhören des Rückkanals bietet der Transceiver eine 3,5mm-Klinken-Kopfhörerbuchse.

- Übertragung für Hin- und Rückkanal verschlüsselt nach Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES256).

- Funkübertragung im Frequenzbereich von 1880 bis 1900 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen).
Die Funkübertragungsreichweite kann bis zu 50m betragen.
Ein Alarm bei Verbindungsverlust ist integriert.
(Auch als Diebstahlschutz)

- Die Funksendeleistung ist konfigurierbar und somit an örtliche Gegebenheiten anpassbar.

- Für die Konfiguration und Kontrolle des Transceivers über den zugehörigen WAP steht eine Software zur Verfügung, die das Auslesen und Konfigurieren aller Systemparameter in Echtzeit ermöglicht.

- Spannungsversorgung über Lithium-Ionen Akku, gewährleistet im Dauerbetrieb eine Laufzeit von bis zu 9 Stunden.
Ein Alarm für geringe Batteriekapazität ist integriert. Ladedauer auf 100% ca. 2 Stunden, auf 50% ca. 1 Stunde. Das Auslesen des Akku-Status über Netzwerk ist in Prozent- und Zeitangabe möglich.
Neben einem Zähler für Ladezyklen werden Restlaufzeit und Ladezeit minutengenau übertragen. Durch diese Telemetrie wird ein ausfallsicherer Betrieb im Alltag auch ohne Nutzereingriff wie Akkuwechsel etc. möglich.

- Im Servicefall kann der Akku einfach ausgetauscht werden.

- Für unterbrechungsfreien Dauerbetrieb kann die Tischsprechstelle auch über eine herkömmliche USB-Spannungsversorgung betrieben werden.

Technische Daten

Mikrofonkopf:  	Beta58

Verstärkungseinstellung:  	-25 bis +15dB
(in 1dB Schritten)

Maximaler Eingangspegel:  	-9dBV
(Mic Verstärkung @ -16dB)

Antennentyp:  	intern, Spatial Diversity
	 lineare Polarisation

Funkfrequenzbandbreite:  	1880 - 1900 MHz (Europa)

Transmitter-Ausgangsleistung:  	Low = 1mW
Medium = 3mW
High = 16mW
Max. = 80mW

Audio-Frequenzgang:  	wie VP68

Batterietyp:  	Li-Ion, Akku

Batteriebetriebsdauer:  	bis zu 15 Stunden

Ladeanschluss:  	USB 3.0 Type A

Gehäuse:  	Kunststoff

Reichweite:  	bis zu 50m

Abmessungen (LxD in mm):  	226 x 51mm

Gewicht:  	323g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXW2/Beta58

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.08.206    Shure_MXW2/VP68** Drahtloser DECT-Handsender mit Kondensatorkapsel (Kugel)

Drahtloser DECT-Handsender mit Kondensatorkapsel mit Charakteristik Kugel

Die Übertragung zum Wireless Access Point  (WAP) erfolgt über TDMA mit GFSK im DECT-bereich von 1880 MHz bis 1900 MHz.
Dieser Bereich ist anmelde-frei nutzbar.

Die Kopplung des Senders mit dem WAP erfolgt über den Link-Funktionsknopf der Netzwerk-Ladestation.

Eine bidirektionale Verbindung zum WAP ermöglicht neben dem Audiosignal auch die Übertragung von Steuersignalen für die Einstellung aller Parameter des Handsenders wie Audio-Gain, Funksendeleistung, Stumm- und Standby-Schaltung, sowie das Auslesen von Statusinformationen z.B.: Ladestatus der Batterie.

Der Sender verfügt über einen mechanischen Taster mit klar definiertem haptischen Druckpunk.
Die Funktion des Buttons ist nicht zwingend mit der Mikrofonfunktion des Transceivers verkoppelt sondern kann über das Userinterface des WAP definiert werden.
Hier stehen mindestens folgende Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:
- externe Steuerungsfunktion
- oder Mic On/Off (Toggle)
- PushToTalk
- PushToMute
- deaktiviert.

Mindestanforderungen:

- Integrierte Ladekontakte

- Taster zum Ein- und Ausschalten (rastend tastend, PTT, PTM) des aufsteckbaren Schwanenhals-Mikrofons

- Der Leuchtring kann den Schaltzustand des Mikrofons bzw. der Tischsprechstelle anzeigen

- Zum Abhören des Rückkanals bietet der Transceiver eine 3,5mm-Klinken-Kopfhörerbuchse.

- Übertragung für Hin- und Rückkanal verschlüsselt nach Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES256).

- Funkübertragung im Frequenzbereich von 1880 bis 1900 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen).
Die Funkübertragungsreichweite kann bis zu 50m betragen.
Ein Alarm bei Verbindungsverlust ist integriert.
(Auch als Diebstahlschutz)

- Die Funksendeleistung ist konfigurierbar und somit an örtliche Gegebenheiten anpassbar.

- Für die Konfiguration und Kontrolle des Transceivers über den zugehörigen WAP steht eine Software zur Verfügung, die das Auslesen und Konfigurieren aller Systemparameter in Echtzeit ermöglicht.

- Spannungsversorgung über Lithium-Ionen Akku, gewährleistet im Dauerbetrieb eine Laufzeit von bis zu 9 Stunden.
Ein Alarm für geringe Batteriekapazität ist integriert. Ladedauer auf 100% ca. 2 Stunden, auf 50% ca. 1 Stunde. Das Auslesen des Akku-Status über Netzwerk ist in Prozent- und Zeitangabe möglich.
Neben einem Zähler für Ladezyklen werden Restlaufzeit und Ladezeit minutengenau übertragen. Durch diese Telemetrie wird ein ausfallsicherer Betrieb im Alltag auch ohne Nutzereingriff wie Akkuwechsel etc. möglich.

- Im Servicefall kann der Akku einfach ausgetauscht werden.

- Für unterbrechungsfreien Dauerbetrieb kann die Tischsprechstelle auch über eine herkömmliche USB-Spannungsversorgung betrieben werden.

Technische Daten

Mikrofonkopf:  	VP68

Verstärkungseinstellung:  	-25 bis +15dB
(in 1dB Schritten)

Maximaler Eingangspegel:  	-9dBV
(Mic Verstärkung @ -16dB)

Antennentyp:  	intern, Spatial Diversity
	 lineare Polarisation

Funkfrequenzbandbreite:  	1880 - 1900 MHz (Europa)

Transmitter-Ausgangsleistung:  	Low = 1mW
Medium = 3mW
High = 16mW
Max. = 80mW

Audio-Frequenzgang:  	wie VP68

Batterietyp:  	Li-Ion, Akku

Batteriebetriebsdauer:  	bis zu 15 Stunden

Ladeanschluss:  	USB 3.0 Type A

Gehäuse:  	Kunststoff

Reichweite:  	bis zu 50m

Abmessungen (LxD in mm):  	226 x 51mm

Gewicht:  	323g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXW2/VP68

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.08.601    Shure_MXW6/O** Drahtloser DECT-Transceiver als Grenzflächenmikrofon (Kugel)

Drahtloser DECT-Transceiver als Grenzflächenmikrofon mit Charakteristik Kugel

Die Übertragung zum Wireless Access Point  (WAP) erfolgt über TDMA mit GFSK im DECT-bereich von 1880 MHz bis 1900 MHz.
Dieser Bereich ist anmelde-frei nutzbar.

Die Kopplung des Senders mit dem WAP erfolgt über den Link-Funktionsknopf der Netzwerk-Ladestation.

Neben der Übertragung von Steuersignalen für die Einstellung aller Parameter des Transceivers wie Audio-Gain, Funksendeleistung, Stumm- und Standby-Schaltung, das Auslesen von Statusinformationen wie Ladestatus der Batterie ermöglicht die bidirektionale Verbindung auch einen Audio-Rückkanal.

Der Sender verfügt über einen mechanischen Taster mit klar definiertem haptischen Druckpunk.
Die Funktion des Buttons ist nicht zwingend mit der Mikrofonfunktion des Transceivers verkoppelt sondern kann über das Userinterface des WAP definiert werden.
Hier stehen mindestens folgende Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:
- externe Steuerungsfunktion
- oder Mic On/Off (Toggle)
- PushToTalk
- PushToMute
- deaktiviert.

Mindestanforderungen:

- Integrierte Ladekontakte

- Taster zum Ein- und Ausschalten (rastend tastend, PTT, PTM) des aufsteckbaren Schwanenhals-Mikrofons

- Der Leuchtring kann den Schaltzustand des Mikrofons bzw. der Tischsprechstelle anzeigen

- Zum Abhören des Rückkanals bietet der Transceiver eine 3,5mm-Klinken-Kopfhörerbuchse.

- Übertragung für Hin- und Rückkanal verschlüsselt nach Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES256).

- Funkübertragung im Frequenzbereich von 1880 bis 1900 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen).
Die Funkübertragungsreichweite kann bis zu 50m betragen.
Ein Alarm bei Verbindungsverlust ist integriert.
(Auch als Diebstahlschutz)

- Die Funksendeleistung ist konfigurierbar und somit an örtliche Gegebenheiten anpassbar.

- Für die Konfiguration und Kontrolle des Transceivers über den zugehörigen WAP steht eine Software zur Verfügung, die das Auslesen und Konfigurieren aller Systemparameter in Echtzeit ermöglicht.

- Spannungsversorgung über Lithium-Ionen Akku, gewährleistet im Dauerbetrieb eine Laufzeit von bis zu 9 Stunden.
Ein Alarm für geringe Batteriekapazität ist integriert. Ladedauer auf 100% ca. 2 Stunden, auf 50% ca. 1 Stunde. Das Auslesen des Akku-Status über Netzwerk ist in Prozent- und Zeitangabe möglich.
Neben einem Zähler für Ladezyklen werden Restlaufzeit und Ladezeit minutengenau übertragen. Durch diese Telemetrie wird ein ausfallsicherer Betrieb im Alltag auch ohne Nutzereingriff wie Akkuwechsel etc. möglich.

- Im Servicefall kann der Akku einfach ausgetauscht werden.

- Für unterbrechungsfreien Dauerbetrieb kann die Tischsprechstelle auch über eine herkömmliche USB-Spannungsversorgung betrieben werden.

Technische Daten

Verstärkungseinstellung:  	-25 bis +15dB
(in 1dB Schritten)

Maximaler Eingangspegel:  	-9dBV
(Mic Verstärkung @ -16dB)

Kopfhörerausgang:  	3,5mm, dual mono

Max. Kopfhörerausgangsleistung:  	17,5mW (1kHz @ 1% dist.,  
Spitzenl. @ 16 Ohm)

Antennen Typ:  	intern, Spatial Diversity
lineare Polarisation

Eingangsimpedanz:  	>20 kOhm (@ 1kHz)

Internes Mikrofon:  	Kugelcharakteristik (R183B)

Funkfrequenzbandbreite:  	1880 - 1900 MHz (Europa)

Transmitter-Ausgangsleistung:  	Low = 1mW

Medium = 3mW

High = 16mW

Max. = 80mW

Audio-Frequenzgang:  	50Hz - 20kHz (+1, -3dB)

Batterietyp:  	Li-Ion, Akku

Batteriebetriebsdauer:  	bis zu 9 Stunden

Ladeanschluss:  	USB 3.0 Type A

Gehäuse:  	Kunststoff

Reichweite:  	bis zu 50m

Abmessungen (BxHxT)	23 x 44 x 114 mm

Gewicht:  	108g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXW6/O

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.08.602    Shure_MXW6/C** Drahtloser DECT-Transceiver als Grenzflächenmikrofon (Niere)

Drahtloser DECT-Transceiver als Grenzflächenmikrofon mit Charakteristik Niere

Die Übertragung zum Wireless Access Point  (WAP) erfolgt über TDMA mit GFSK im DECT-bereich von 1880 MHz bis 1900 MHz.
Dieser Bereich ist anmelde-frei nutzbar.

Die Kopplung des Senders mit dem WAP erfolgt über den Link-Funktionsknopf der Netzwerk-Ladestation.

Neben der Übertragung von Steuersignalen für die Einstellung aller Parameter des Transceivers wie Audio-Gain, Funksendeleistung, Stumm- und Standby-Schaltung, das Auslesen von Statusinformationen wie Ladestatus der Batterie ermöglicht die bidirektionale Verbindung auch einen Audio-Rückkanal.

Der Sender verfügt über einen mechanischen Taster mit klar definiertem haptischen Druckpunk.
Die Funktion des Buttons ist nicht zwingend mit der Mikrofonfunktion des Transceivers verkoppelt sondern kann über das Userinterface des WAP definiert werden.
Hier stehen mindestens folgende Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:
- externe Steuerungsfunktion
- oder Mic On/Off (Toggle)
- PushToTalk
- PushToMute
- deaktiviert.

Mindestanforderungen:

- Integrierte Ladekontakte

- Taster zum Ein- und Ausschalten (rastend tastend, PTT, PTM) des aufsteckbaren Schwanenhals-Mikrofons

- Der Leuchtring kann den Schaltzustand des Mikrofons bzw. der Tischsprechstelle anzeigen

- Zum Abhören des Rückkanals bietet der Transceiver eine 3,5mm-Klinken-Kopfhörerbuchse.

- Übertragung für Hin- und Rückkanal verschlüsselt nach Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES256).

- Funkübertragung im Frequenzbereich von 1880 bis 1900 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen).
Die Funkübertragungsreichweite kann bis zu 50m betragen.
Ein Alarm bei Verbindungsverlust ist integriert.
(Auch als Diebstahlschutz)

- Die Funksendeleistung ist konfigurierbar und somit an örtliche Gegebenheiten anpassbar.

- Für die Konfiguration und Kontrolle des Transceivers über den zugehörigen WAP steht eine Software zur Verfügung, die das Auslesen und Konfigurieren aller Systemparameter in Echtzeit ermöglicht.

- Spannungsversorgung über Lithium-Ionen Akku, gewährleistet im Dauerbetrieb eine Laufzeit von bis zu 9 Stunden.
Ein Alarm für geringe Batteriekapazität ist integriert. Ladedauer auf 100% ca. 2 Stunden, auf 50% ca. 1 Stunde. Das Auslesen des Akku-Status über Netzwerk ist in Prozent- und Zeitangabe möglich.
Neben einem Zähler für Ladezyklen werden Restlaufzeit und Ladezeit minutengenau übertragen. Durch diese Telemetrie wird ein ausfallsicherer Betrieb im Alltag auch ohne Nutzereingriff wie Akkuwechsel etc. möglich.

- Im Servicefall kann der Akku einfach ausgetauscht werden.

- Für unterbrechungsfreien Dauerbetrieb kann die Tischsprechstelle auch über eine herkömmliche USB-Spannungsversorgung betrieben werden.

Technische Daten

Verstärkungseinstellung:  	-25 bis +15dB
(in 1dB Schritten)

Maximaler Eingangspegel:  	-9dBV
(Mic Verstärkung @ -16dB)

Kopfhörerausgang:  	3,5mm, dual mono

Max. Kopfhörerausgangsleistung:  	17,5mW (1kHz @ 1% dist.,  
Spitzenl. @ 16 Ohm)

Antennen Typ:  	intern, Spatial Diversity
lineare Polarisation

Eingangsimpedanz:  	>20 kOhm (@ 1kHz)

Internes Mikrofon:  	Nierencharakteristik (R185B)

Funkfrequenzbandbreite:  	1880 - 1900 MHz (Europa)

Transmitter-Ausgangsleistung:  	Low = 1mW

Medium = 3mW

High = 16mW

Max. = 80mW

Audio-Frequenzgang:  	50Hz - 20kHz (+1, -3dB)

Batterietyp:  	Li-Ion, Akku

Batteriebetriebsdauer:  	bis zu 9 Stunden

Ladeanschluss:  	USB 3.0 Type A

Gehäuse:  	Kunststoff

Reichweite:  	bis zu 50m

Abmessungen (BxHxT)	23 x 44 x 114 mm

Gewicht:  	108g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXW6/C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.08.801    Shure_MXW8** Drahtloser DECT-Transceiver für Schwanenhals-Mics

Drahtloser DECT-Transceiver als Tischsprechstelle zur Aufnahme eines Schwanenhalsmikrofons mit 6 poligem Pfostenverbinder (schraubbar).

Die Übertragung zum Wireless Access Point  (WAP) erfolgt über TDMA mit GFSK im DECT-bereich von 1880 MHz bis 1900 MHz.
Dieser Bereich ist anmelde-frei nutzbar.

Die Kopplung des Senders mit dem WAP erfolgt über den Link-Funktionsknopf der Netzwerk-Ladestation.

Neben der Übertragung von Steuersignalen für die Einstellung aller Parameter des Transceivers wie Audio-Gain, Funksendeleistung, Stumm- und Standby-Schaltung, das Auslesen von Statusinformationen wie Ladestatus der Batterie ermöglicht die bidirektionale Verbindung auch einen Audio-Rückkanal und die Anzeige des Status des Mikrofons an der Sprechstelle.

Der Sender verfügt über einen mechanischen Taster mit klar definiertem haptischen Druckpunk.
Die Funktion des Buttons ist nicht zwingend mit der Mikrofonfunktion des Transceivers verkoppelt sondern kann über das Userinterface des WAP definiert werden.
Hier stehen mindestens folgende Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:
- externe Steuerungsfunktion
- oder Mic On/Off (Toggle)
- PushToTalk
- PushToMute
- deaktiviert.

Mindestanforderungen:

- Integrierte Ladekontakte

- Taster zum Ein- und Ausschalten (rastend tastend, PTT, PTM) des aufsteckbaren Schwanenhals-Mikrofons

- Der Leuchtring kann den Schaltzustand des Mikrofons bzw. der Tischsprechstelle anzeigen

- Zum Abhören des Rückkanals bietet der Transceiver eine 3,5mm-Klinken-Kopfhörerbuchse.

- Übertragung für Hin- und Rückkanal verschlüsselt nach Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES256).

- Funkübertragung im Frequenzbereich von 1880 bis 1900 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen).
Die Funkübertragungsreichweite kann bis zu 50m betragen.
Ein Alarm bei Verbindungsverlust ist integriert.
(Auch als Diebstahlschutz)

- Die Funksendeleistung ist konfigurierbar und somit an örtliche Gegebenheiten anpassbar.

- Für die Konfiguration und Kontrolle des Transceivers über den zugehörigen WAP steht eine Software zur Verfügung, die das Auslesen und Konfigurieren aller Systemparameter in Echtzeit ermöglicht.

- Spannungsversorgung über Lithium-Ionen Akku, gewährleistet im Dauerbetrieb eine Laufzeit von bis zu 9 Stunden.
Ein Alarm für geringe Batteriekapazität ist integriert. Ladedauer auf 100% ca. 2 Stunden, auf 50% ca. 1 Stunde. Das Auslesen des Akku-Status über Netzwerk ist in Prozent- und Zeitangabe möglich.
Neben einem Zähler für Ladezyklen werden Restlaufzeit und Ladezeit minutengenau übertragen. Durch diese Telemetrie wird ein ausfallsicherer Betrieb im Alltag auch ohne Nutzereingriff wie Akkuwechsel etc. möglich.

- Im Servicefall kann der Akku einfach ausgetauscht werden.

- Für unterbrechungsfreien Dauerbetrieb kann die Tischsprechstelle auch über eine herkömmliche USB-Spannungsversorgung betrieben werden.

Hinweis:	Erforderliche Schwanenhälse und entsprechende Mikrofonkapseln sind NICHT Teil dieser Position.
Diese sind in separater Position ausgeschrieben.

Technische Daten

Verstärkungseinstellung:  	-25 bis +15dB
(in 1dB Schritten)

Maximaler Eingangspegel:  	-9dBV
(Mic Verstärkung @ -16dB)

Kopfhörerausgang:  	3,5mm, dual mono

Max. Kopfhörerausgangsleistung:  	17,5mW (1kHz @ 1% dist.,
Spitzenl. @ 16 Ohm)

Antennen Typ:  	intern, Spatial Diversity
lineare Polarisation

Mikrofonanschluss:  	6-pol. Pfostenverbinder,
verschraubbar

Eingangsimpedanz:  	>20 kOhm (unsym.)

Funkfrequenzbandbreite:  	1880 - 1900 MHz (Europa)

Transmitter-Ausgangsleistung:  	Low = 1mW
Medium = 3mW
High = 16mW
Max. = 80mW

Audio-Frequenzgang:  	50Hz - 20kHz (+1, -3dB)

Batterietyp:  	Li-Ion, Akku

Batteriebetriebsdauer:  	bis zu 9 Stunden

Ladeanschluss:  	USB 3.0 Type A

Gehäuse:  	Kunststoff

Reichweite:  	bis zu 50m

Abmessungen (BxHxT)  	71 x 36 x 124 mm

Gewicht (ohne Mikrofon):  	193g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXW8=-Z11

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.02.08   MX Wireless   GP ____________

Untertitel 1    10.02.90    EOL_Axient

Systemanforderungen Drahtloses Funksystem

In den folgenden Positionen ist ein Drahtloses Mikrofonsystem gefordert das allerhöchsten Ansprüchen an Systemverfügbarkeit und Betriebssicherheit gerecht wird.

Das System ist in der Lage Störgeräusche und Ausfälle die durch Störungen der Funkübertragung verursacht werden selbständig und ohne Nutzereingriffe zu verhindern.
Hierfür überwacht und kontrolliert das System ständig sämtliche genutzten Frequenzen auf Interferenzen und Störungen.

Wird eine solche erkannt wechselt das System auf der/den betroffenenen Sendestrecke(n) sowohl am Empfänger als auch am Sender selbstständig und ohne erforderlichen Nutzereingriff aktiv die Frequenz für die Übertragung.

Für die Kommunikation und den Austausch von Steuerungsinformationen besteht zum Sender ständig eine vom Nutzsignal unabhängige bidirektionale Datenverbindung.

Koordiniert mit dem Empfänger und allen anderen Komponten des Systems wird über diese der Frequenzwechsel ausgelöst.
Zudem wird generell überprüft ob die bestmögliche Frequenz für die Übertragung genutzt wird und ggfs. ebenfalls automatisch die Frequenz gewechselt.

Das geforderte System zeichnet sich durch folgende Features und Funktionen aus:

Interference Detection & Avoidance

Erkennt Interferenzen und Störungen des Funksignals und wechselt automatisch innerhalb weniger Milli-Sekunden auf eine freie kompatible Frequenz.

Frequency Diversity

Simultane Übertragung des Nutzsignals auf zwei voneinander unabhängigen Trägerfrequenzen

Das Nutzsignal wird für nahtlose unterbrechungsfreie Übertragung gleichzeitig auf zwei voneinander unabhängigen Frequenzen gesendet und der Empfänger wählt automatisch das bessere der beiden empfangenen Signale.
Dadurch wird die bestmögliche Signalübertragung auch in der komplexesten Funkumgebung sichergestellt

Spectrum Management

Ein Spectrum Manager analysiert ständig die Frequenzsituation im gesamten UHF-Band. Er überwacht, bewertet, und kontrolliert dauernd das Spektrum und stellte zu jedem Zeitpunkt eine optimierte Liste mit nutzbaren Frequenzen zur Verfügung bzw. weise diese den Sendern und Empfängern aktiv zu.

Transmitter Remote Control

Die Parameter und Einstellungen der Sender können jederzeit in Echtzeit ferngesteuert werden.

Power Management: rechargeable power system

Moderne Akkutechnik erlaubt lange Betriebszeiten und gewährleistet durch das integrierte Monitoring störungsfreien sicheren Betrieb.

Wireless Workbench 6

Sämtliche Komponenten des Systems sind über eine dedizierte Software Oberfläche von jedem Rechner über Netzwerk bedienbar. Sie können über die Software sowohl konfiguriert als auch im Betrieb überwacht werden.

Nachweis Axient Zertifizierung

Zur Sicherung des Qualitätsanspruchs der Nutzer muss die Inbetriebnahme des nachfolgend beschriebenen Funkmikrofonsystems durch qualifiziertes und entsprechend ausgebildetes Personal erfolgen.

Als Nachweis für die Sachkunde bezüglich des Axient Systems ist ein vom Hersteller ausgestelltes Zertifikat vorzuweisen und mindestens eine ausgebildete Person namentlich zu benennen.

Zertifizierte(r) Mitarbeiter:

'....................................................'

'....................................................'

'....................................................'

10.02.90.101    EoL-Shure_AXT100** UHF-Taschensender mit TA4M-Anschluss

UHF-Taschensender mit TA4M-Anschluss

Hochwertiger UHF-Taschensender mit TA4M-Anschluss

Der Taschensender an sich unterstützt Audiosignale mit einem Übertragungsbereich von 40 Hz - 18 kHz (abhängig vom eingesetzten Mikrofontyp) mit einem Dynamikumfang von mehr als 113 dB A.

Die Funkübertragung findet in einem Frequenzband von 470 - 814 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen) statt.

Der Taschensender ist kompatibel zu UHF-R und besitzt eine darauf abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz. Die Sendeleistung kann zwischen 10 mW und 50 mW gewählt werden.

Der Gain Regelbereich ist von -10 dB bis 40 dB in 1 dB Schritten einstellbar. Der Taschensender ist in der Lage das Audiosignal, zur Erhöhung der Störsicherheit, simultan über zwei unabhängige Frequenzen an den kompatiblen Empfänger zu senden (Frequenz Diversity). Diese Funktion kann nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

Über eine Infrarotschnittstelle kann der Sender automatisch mit dem Empfänger synchronisiert werden. Der Handsender ist über einen zusätzlichen AXT610 "ShowLink" Zugangspunkt verzögerungsfrei fern zu steuern.

Software mit grafischer Benutzeroberfläche zur Konfiguration, Überwachung und Frequenzmanagement des Funksystems ist erhältlich.

Am Gehäuse des Senders informiert ein hintergrundbeleuchtetes LC Display über Parameter und Systemstatus und ermöglicht zusammen mit den Navigationstasten eine menügeführte Bedienung. Die Tasten sind gegen ungewolltes Bedienen verriegelbar.

Der Sender kann mit Lithium-Ionen Akkumulatoren oder alternativ über einen Adapter mit drei AA-Batterien betrieben werden. Eine Akkuladung ermöglicht bis zu 8 Std. Betriebszeit. Die Restlaufzeit des Akkus wird bis auf 15 min genau angezeigt.

Der Mikrofonanschluss ist standardmäßig als 4-Pin-Mini-Stecker (TA4M) ausgeführt. Eine Variante mit 3-Pin-Mini Verbindung (LEMO) ist erhältlich.

Der Taschensender wird mit einer Dual Band Antenne, bestehend aus integrierter Helix- und Lambda-1/4-Antenne, geliefert, die über eine SMA Schnittstelle angeschlossen ist. Die Antenne ist abnehmbar. Das Gehäuse ist in Aluminiumguss ausgeführt

Hochfrequenzschaltung

- Mit 2 Taschensendern kann Frequency Diversity betrieben werden.
Dank des auf zwei unabhängigen Funkfrequenzen übertragenen Audiosignals verursacht eine Funkinterferenz auf einer der Frequenzen keinerlei Störungen. Der Empfänger schaltet unbemerkt und automatisch auf die Frequenz des zweiten Senders um und liefert somit ein klares, störungsfreies Tonsignal

- Superlineares Hochfrequenz-Design zur Maximierung der verfügbaren Kanalkapazität in kritischen HF-Umgebungen

- Infrarot Synchronisation von Sender und Empfänger auf Knopfdruck (UHF-R kompatibel)

- Schaltbare Sendeleistungen: 10 / 50 mW

- Auf UHF-R Versionen abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz

Mechanik

- Robustes und elegantes Metallgehäuse

- Menügeführtes, hintergrundbeleuchtetes Display

- Verriegelbare Tasten und Schalter

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

Energie-Management

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

- Lithium Ionen Akkus sorgen für eine zuverlässige und wieder aufladbare Stromversorgung mit einer Laufzeit von bis zu 8 Stunden

- Restlaufzeit der Sender wird auf 15 Minuten genau im Empfänger und in der WWB6 angezeigt

- Innerhalb einer Stunde Ladezeit erreichen die Akkus eine Kapazität von 50 % (entspricht ca. 5 Stunden Betriebsdauer bei 10 mW Sendeleistung)

ShowLink® Remote Control

- ShowLink kommuniziert bidirektional im 2,4 GHz Bereich mit allen verbundenen Sendern und ermöglicht so die umfassende Kontrolle aller Senderparameter in Echtzeit. Dazu zählen u.A.: 
- Gain
- Frequenz
- Sendeleistung
- Mute.

Mindestanforderungen:

- Superlineare HF-Leistung, um mehr aktive Kanäle gleichzeitig verwenden zu können.

- Die Funktion "IR Sync" stellt den Sender automatisch auf die Empfängerfrequenz ein.

- Umfassende Fernprogrammierung aller Senderparameter in Echtzeit, wenn sich ein verbundener Sender in Reichweite eines ShowLink Access Points befindet.

- Wieder aufladbarer Li-Ion Akku liefert nach einem einzigen Aufladevorgang bis zu 8 Stunden Laufzeit.

- Fortschrittliches Kontrollmenü zum Festlegen von Frequenz- und Audioeinstellungen vom Sender aus.

- 50 dB einstellbares Gain für optimale Audioqualität.

- Sperrbare Bedienoberfläche verhindert versehentliches oder unbeabsichtigtes Verstellen der Einstellungen.

- Kompatibel mit allen drahtlosen Shure-Mikrofonen mit TA4F-Stecker.

- LEMO-Steckerversion (AXT100LEMO3) verfügbar zum Einsatz mit Mikrofonen mit LEMO-Stecker.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union:

- R&TTE Richtlinie 99/5/EG

- WEEE Richtlinie 2002/96/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS Richtlinie 2002/95/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 328, EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile 1 und 9, EN60065.

- Zugelassen unter der Übereinstimmungserklärungsvorschrift von FCC Teil 15 und FCC Teil 74.

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RS-210

Technische Daten:

Funkübertragungsfrequenz:	470 - 814 MHz
(abhängig von länderspezifischen Regulierungen)

Reichweite:	150 m (typisch), 500 m (Sichtverbindung im Freien), abhängig von der Absorption und Reflektionen des Funksignals und Störeinflüssen

Übertragungsbereich:	40 - 18 kHz (+1, -3 dB), abhängig vom verwendeten Mikrofontyp

Frequenzschrittweite:	25 kHz

Dynamikumfang: 	>113 dB A 
(bei 0 dB Einstellung 
am Sender)

THD:	<0,3% A, typisch

Gain Regelbereich:	-10 dB - +32 dB
(in 1 dB Schritten)

Audio-Anschluss	4-Pin-Mini-Stecker (TA4M),

Ausführung: 	unsymmetrisch

Impedanz: 	1 MOhm

Maximaler Eingangspegel

(1 kHz bei 1% THD): 	12,5 dBu (-10 - +9 dB Gain),
-2,5 dBu (+10 - +19 dB Gain) -7,5 dBu (+20 - +40 dB Gain)

RF Ausgang

SMA (für UHF und ShowLink)

Antennentyp:	AXT642 Dualbandantenne des Taschensenders (Integrierte Wendel- und Viertelwellenantenne)

Impedanz:	50 Ohm

ShowLink

Netzwerk:	IEEE 802.15.4

Frequenzbandbreite:	2,4 - 2,4835 GHz (16 Kanäle)

Sendeleistung:	10 dBm (ERP)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:	-18° C (0° F) - 63° C (145° F)

Abmessungen (L x D):	261 mm x 37 mm,

Gewicht:	395 g (mit Batterien)

Gehäuse:	Aluminium

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT100

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.201    EoL-Shure_AXT200/SM58** UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - SM58

UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - SM58

Hochwertiger UHF-Handsender mit dynamischer Mikrofonkapsel und Nieren Richtcharakteristik

Der Handsender an sich unterstützt Audiosignale mit einem Übertragungsbereich von 40 Hz - 18 kHz (abhängig vom eingesetzten Mikrofontyp) mit einem Dynamikumfang von mehr als 113 dB A.

Die Funkübertragung findet in einem Frequenzband von 470 - 814 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen) statt.

Der Handsender ist kompatibel zu UHF-R und besitzt eine darauf abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz. Die Sendeleistung kann zwischen 10 mW und 50 mW gewählt werden.

Die Funkreichweite beträgt 150 m unter typischen Bedingungen und 500 m bei freier Sichtverbindung im Außenbereich (Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von der Funksignalabsorbtion, -reflektion und Störeinflüssen).

Der Gain Regelbereich ist von -10 dB bis 32 dB in 1 dB Schritten einstellbar. Der Handsender ist in der Lage das Audiosignal, zur Erhöhung der Störsicherheit, simultan über zwei unabhängige Frequenzen an den kompatiblen Empfänger zu senden (Frequenz Diversity). Diese Funktion kann nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

Über eine Infrarotschnittstelle kann der Sender automatisch mit dem Empfänger synchronisiert werden. Der Handsender ist über einen zusätzlichen AXT610 "ShowLink" Zugangspunkt verzögerungsfrei fern zu steuern.

Software mit grafischer Benutzeroberfläche zur Konfiguration, Überwachung und Frequenzmanagement des Funksystems ist erhältlich.

Am Gehäuse des Senders informiert ein hintergrundbeleuchtetes LC Display über Parameter und Systemstatus und ermöglicht zusammen mit den Navigationstasten eine menügeführte Bedienung. Die Tasten sind gegen ungewolltes Bedienen mechanisch verriegelbar.

Der Sender kann mit Lithium-Ionen Akkumulatoren oder alternativ über einen Adapter mit AA-Batterien betrieben werden. Eine Akkuladung ermöglicht bis zu 9 Std. Betriebszeit. Die Restlaufzeit des Akkus wird bis auf 15 min genau angezeigt.

Der Handsender ist mit einer integrierten Dual-Band-Helix-Antenne ausgestattet. Das Gehäuse ist in Aluminium ausgeführt.

Hochfrequenzschaltung

- Frequency Diversity (optional)
- Dank des auf zwei unabhängigen Funkfrequenzen übertragenen Audiosignals verursacht eine Funkinterferenz auf einer der Frequenzen keinerlei Störungen. Der Empfänger schaltet unbemerkt und automatisch auf die andere, freie Frequenz und liefert somit ein klares, störungsfreies Tonsignal
- Bei Bedarf lässt sich das zweite Sendemodul abschalten, um Frequenzressourcen einzusparen

- Superlineares Hochfrequenz-Design zur Maximierung der verfügbaren Kanalkapazität in kritischen HF-Umgebungen

- Infrarot Synchronisation von Sender und Empfänger auf Knopfdruck (UHF-R kompatibel)

- Schaltbare Sendeleistungen: 10 / 50 mW

- Auf UHF-R Versionen abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz

Mechanik

- Robustes und elegantes Metallgehäuse

- Menügeführtes, hintergrundbeleuchtetes Display

- Verriegelbare Tasten und Schalter

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

Energie-Management

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

- Lithium Ionen Akkus sorgen für eine zuverlässige und wiederaufladbare Stromversorgung mit einer Laufzeit von bis zu 10 Stunden

- Restlaufzeit der Sender wird auf 15 Minuten genau im Empfänger und in der WWB6 angezeigt

- Innerhalb einer Stunde Ladezeit erreichen die Akkus eine Kapazität von 50 % (entspricht ca. 5 Stunden Betriebsdauer bei 10 mW Sendeleistung)

ShowLink® Remote Control

- ShowLink kommuniziert bidirektional im 2,4 GHz Bereich mit allen verbundenen Sendern und ermöglicht so die umfassende Kontrolle aller Senderparameter in Echtzeit. Dazu zählen u.A.: 
- Gain
- Frequenz
- Sendeleistung
- Mute.

Mindestanforderungen:

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten. Der Single-Carrier-Modus ist verfügbar, wenn Frequency Diversity nicht erforderlich ist.

- Superlineare HF-Leistung, damit mehr aktive Kanäle verfügbar sind.

- Die Funktion "IR Sync" (Infrarot-Synchronisierung) stellt den Sender automatisch auf die Empfängerfrequenz ein.

- Umfassende Fernprogrammierung aller Senderparameter in Echtzeit, wenn sich ein verbundener Sender in Reichweite eines ShowLink-Zugangspunkts befindet.

- Wiederaufladbarer Shure-Li-Ion Akku liefert nach einem einzigen vollständigen Ladevorgang bis zu 9 Stunden Laufzeit.

- Fortschrittliches Kontrollmenü zum Festlegen von Frequenz- und Audioeinstellungen vom Sender aus.

- 42 dB einstellbares Gain für optimale Audioqualität.

- Sperrbare Bedienoberfläche verhindert versehentliches oder unbeabsichtigtes Verstellen der Einstellungen.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union:

- R&TTE Richtlinie 99/5/EG

- WEEE Richtlinie 2002/96/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS Richtlinie 2002/95/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 328, EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile 1 und 9, EN60065.

- Zugelassen unter der Übereinstimmungserklärungsvorschrift von FCC Teil 15 und FCC Teil 74.

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RS-210

Technische Daten:

Funkübertragungsfrequenz:	470 - 814 MHz
(abhängig von länderspezifischen Regulierungen)

Reichweite:	150 m (typisch), 500 m (Sichtverbindung im Freien), abhängig von der Absorption und Reflektionen des Funksignals und Störeinflüssen

Übertragungsbereich:	40 - 18 kHz (+1, -3 dB), abhängig vom verwendeten Mikrofontyp

Frequenzschrittweite:	25 kHz

Dynamikumfang: 	>113 dB A 
(bei 0 dB Einstellung 
am Sender)

THD:	<0,3% A, typisch

Gain Regelbereich:	-10 dB - +32 dB
(in 1 dB Schritten)

Audio-Anschluss

Ausführung: 	unsymmetrisch

Impedanz: 	>30 kOhm

Maximaler Eingangspegel

(1 kHz bei 1% THD): 	5,5 dBu (-10 - 11 dB Gain),
-6,5 dBu (12 - 32 dB Gain)

RF Ausgang

SMA (für UHF und ShowLink)

Antennentyp:	integrierte Dual-Band-Helix-Antenne

Modus:	Dual Carrier / Single Carrier

Impedanz:	50 Ohm

ShowLink

Netzwerk:	IEEE 802.15.4

Frequenzbandbreite:	2,4 - 2,4835 GHz (16 Kanäle)

Sendeleistung:	10 dBm (ERP)

Mikrofonkapsel:	SM58

Frequenzgang.	wie SM58

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:	-18° C - 63° C

Abmessungen (L x D):	261 mm x 37 mm,

Gewicht:	395 g (mit Batterien)

Gehäuse:	Aluminium

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT200/SM58

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.202    EoL-Shure_AXT200/SM86** UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - SM86

UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - SM86

Hochwertiger UHF-Handsender mit Kondensator Mikrofonkapsel und Nieren Richtcharakteristik

Der Handsender an sich unterstützt Audiosignale mit einem Übertragungsbereich von 40 Hz - 18 kHz (abhängig vom eingesetzten Mikrofontyp) mit einem Dynamikumfang von mehr als 113 dB A.

Die Funkübertragung findet in einem Frequenzband von 470 - 814 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen) statt.

Der Handsender ist kompatibel zu UHF-R und besitzt eine darauf abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz. Die Sendeleistung kann zwischen 10 mW und 50 mW gewählt werden.

Die Funkreichweite beträgt 150 m unter typischen Bedingungen und 500 m bei freier Sichtverbindung im Außenbereich (Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von der Funksignalabsorbtion, -reflektion und Störeinflüssen).

Der Gain Regelbereich ist von -10 dB bis 32 dB in 1 dB Schritten einstellbar. Der Handsender ist in der Lage das Audiosignal, zur Erhöhung der Störsicherheit, simultan über zwei unabhängige Frequenzen an den kompatiblen Empfänger zu senden (Frequenz Diversity). Diese Funktion kann nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

Über eine Infrarotschnittstelle kann der Sender automatisch mit dem Empfänger synchronisiert werden. Der Handsender ist über einen zusätzlichen AXT610 "ShowLink" Zugangspunkt verzögerungsfrei fern zu steuern.

Software mit grafischer Benutzeroberfläche zur Konfiguration, Überwachung und Frequenzmanagement des Funksystems ist erhältlich.

Am Gehäuse des Senders informiert ein hintergrundbeleuchtetes LC Display über Parameter und Systemstatus und ermöglicht zusammen mit den Navigationstasten eine menügeführte Bedienung. Die Tasten sind gegen ungewolltes Bedienen mechanisch verriegelbar.

Der Sender kann mit Lithium-Ionen Akkumulatoren oder alternativ über einen Adapter mit AA-Batterien betrieben werden. Eine Akkuladung ermöglicht bis zu 9 Std. Betriebszeit. Die Restlaufzeit des Akkus wird bis auf 15 min genau angezeigt.

Der Handsender ist mit einer integrierten Dual-Band-Helix-Antenne ausgestattet. Das Gehäuse ist in Aluminium ausgeführt.

Hochfrequenzschaltung

- Frequency Diversity (optional)
- Dank des auf zwei unabhängigen Funkfrequenzen übertragenen Audiosignals verursacht eine Funkinterferenz auf einer der Frequenzen keinerlei Störungen. Der Empfänger schaltet unbemerkt und automatisch auf die andere, freie Frequenz und liefert somit ein klares, störungsfreies Tonsignal
- Bei Bedarf lässt sich das zweite Sendemodul abschalten, um Frequenzressourcen einzusparen

- Superlineares Hochfrequenz-Design zur Maximierung der verfügbaren Kanalkapazität in kritischen HF-Umgebungen

- Infrarot Synchronisation von Sender und Empfänger auf Knopfdruck (UHF-R kompatibel)

- Schaltbare Sendeleistungen: 10 / 50 mW

- Auf UHF-R Versionen abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz

Mechanik

- Robustes und elegantes Metallgehäuse

- Menügeführtes, hintergrundbeleuchtetes Display

- Verriegelbare Tasten und Schalter

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

Energie-Management

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

- Lithium Ionen Akkus sorgen für eine zuverlässige und wiederaufladbare Stromversorgung mit einer Laufzeit von bis zu 10 Stunden

- Restlaufzeit der Sender wird auf 15 Minuten genau im Empfänger und in der WWB6 angezeigt

- Innerhalb einer Stunde Ladezeit erreichen die Akkus eine Kapazität von 50 % (entspricht ca. 5 Stunden Betriebsdauer bei 10 mW Sendeleistung)

ShowLink® Remote Control

- ShowLink kommuniziert bidirektional im 2,4 GHz Bereich mit allen verbundenen Sendern und ermöglicht so die umfassende Kontrolle aller Senderparameter in Echtzeit. Dazu zählen u.A.: 
- Gain
- Frequenz
- Sendeleistung
- Mute.

Mindestanforderungen:

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten. Der Single-Carrier-Modus ist verfügbar, wenn Frequency Diversity nicht erforderlich ist.

- Superlineare HF-Leistung, damit mehr aktive Kanäle verfügbar sind.

- Die Funktion "IR Sync" (Infrarot-Synchronisierung) stellt den Sender automatisch auf die Empfängerfrequenz ein.

- Umfassende Fernprogrammierung aller Senderparameter in Echtzeit, wenn sich ein verbundener Sender in Reichweite eines ShowLink-Zugangspunkts befindet.

- Wiederaufladbarer Shure-Li-Ion Akku liefert nach einem einzigen vollständigen Ladevorgang bis zu 9 Stunden Laufzeit.

- Fortschrittliches Kontrollmenü zum Festlegen von Frequenz- und Audioeinstellungen vom Sender aus.

- 42 dB einstellbares Gain für optimale Audioqualität.

- Sperrbare Bedienoberfläche verhindert versehentliches oder unbeabsichtigtes Verstellen der Einstellungen.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union:

- R&TTE Richtlinie 99/5/EG

- WEEE Richtlinie 2002/96/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS Richtlinie 2002/95/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 328, EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile 1 und 9, EN60065.

- Zugelassen unter der Übereinstimmungserklärungsvorschrift von FCC Teil 15 und FCC Teil 74.

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RS-210

Technische Daten:

Funkübertragungsfrequenz:	470 - 814 MHz
(abhängig von länderspezifischen Regulierungen)

Reichweite:	150 m (typisch), 500 m (Sichtverbindung im Freien), abhängig von der Absorption und Reflektionen des Funksignals und Störeinflüssen

Übertragungsbereich:	40 - 18 kHz (+1, -3 dB), abhängig vom verwendeten Mikrofontyp

Frequenzschrittweite:	25 kHz

Dynamikumfang: 	>113 dB A 
(bei 0 dB Einstellung 
am Sender)

THD:	<0,3% A, typisch

Gain Regelbereich:	-10 dB - +32 dB
(in 1 dB Schritten)

Audio-Anschluss

Ausführung: 	unsymmetrisch

Impedanz: 	>30 kOhm

Maximaler Eingangspegel

(1 kHz bei 1% THD): 	5,5 dBu (-10 - 11 dB Gain),
-6,5 dBu (12 - 32 dB Gain)

RF Ausgang

SMA (für UHF und ShowLink)

Antennentyp:	integrierte Dual-Band-Helix-Antenne

Modus:	Dual Carrier / Single Carrier

Impedanz:	50 Ohm

ShowLink

Netzwerk:	IEEE 802.15.4

Frequenzbandbreite:	2,4 - 2,4835 GHz (16 Kanäle)

Sendeleistung:	10 dBm (ERP)

Mikrofonkapsel:	SM86

Frequenzgang.	wie SM86

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:	-18° C - 63° C

Abmessungen (L x D):	261 mm x 37 mm,

Gewicht:	395 g (mit Batterien)

Gehäuse:	Aluminium

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT200/SM86

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.203    EoL-Shure_AXT200/SM87** UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - SM87

UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - SM87

Hochwertiger UHF-Handsender mit Kondensator Mikrofonkapsel und Supernieren Richtcharakteristik

Der Handsender an sich unterstützt Audiosignale mit einem Übertragungsbereich von 40 Hz - 18 kHz (abhängig vom eingesetzten Mikrofontyp) mit einem Dynamikumfang von mehr als 113 dB A.

Die Funkübertragung findet in einem Frequenzband von 470 - 814 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen) statt.

Der Handsender ist kompatibel zu UHF-R und besitzt eine darauf abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz. Die Sendeleistung kann zwischen 10 mW und 50 mW gewählt werden.

Die Funkreichweite beträgt 150 m unter typischen Bedingungen und 500 m bei freier Sichtverbindung im Außenbereich (Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von der Funksignalabsorbtion, -reflektion und Störeinflüssen).

Der Gain Regelbereich ist von -10 dB bis 32 dB in 1 dB Schritten einstellbar. Der Handsender ist in der Lage das Audiosignal, zur Erhöhung der Störsicherheit, simultan über zwei unabhängige Frequenzen an den kompatiblen Empfänger zu senden (Frequenz Diversity). Diese Funktion kann nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

Über eine Infrarotschnittstelle kann der Sender automatisch mit dem Empfänger synchronisiert werden. Der Handsender ist über einen zusätzlichen AXT610 "ShowLink" Zugangspunkt verzögerungsfrei fern zu steuern.

Software mit grafischer Benutzeroberfläche zur Konfiguration, Überwachung und Frequenzmanagement des Funksystems ist erhältlich.

Am Gehäuse des Senders informiert ein hintergrundbeleuchtetes LC Display über Parameter und Systemstatus und ermöglicht zusammen mit den Navigationstasten eine menügeführte Bedienung. Die Tasten sind gegen ungewolltes Bedienen mechanisch verriegelbar.

Der Sender kann mit Lithium-Ionen Akkumulatoren oder alternativ über einen Adapter mit AA-Batterien betrieben werden. Eine Akkuladung ermöglicht bis zu 9 Std. Betriebszeit. Die Restlaufzeit des Akkus wird bis auf 15 min genau angezeigt.

Der Handsender ist mit einer integrierten Dual-Band-Helix-Antenne ausgestattet. Das Gehäuse ist in Aluminium ausgeführt.

Hochfrequenzschaltung

- Frequency Diversity (optional)
- Dank des auf zwei unabhängigen Funkfrequenzen übertragenen Audiosignals verursacht eine Funkinterferenz auf einer der Frequenzen keinerlei Störungen. Der Empfänger schaltet unbemerkt und automatisch auf die andere, freie Frequenz und liefert somit ein klares, störungsfreies Tonsignal
- Bei Bedarf lässt sich das zweite Sendemodul abschalten, um Frequenzressourcen einzusparen

- Superlineares Hochfrequenz-Design zur Maximierung der verfügbaren Kanalkapazität in kritischen HF-Umgebungen

- Infrarot Synchronisation von Sender und Empfänger auf Knopfdruck (UHF-R kompatibel)

- Schaltbare Sendeleistungen: 10 / 50 mW

- Auf UHF-R Versionen abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz

Mechanik

- Robustes und elegantes Metallgehäuse

- Menügeführtes, hintergrundbeleuchtetes Display

- Verriegelbare Tasten und Schalter

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

Energie-Management

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

- Lithium Ionen Akkus sorgen für eine zuverlässige und wiederaufladbare Stromversorgung mit einer Laufzeit von bis zu 10 Stunden

- Restlaufzeit der Sender wird auf 15 Minuten genau im Empfänger und in der WWB6 angezeigt

- Innerhalb einer Stunde Ladezeit erreichen die Akkus eine Kapazität von 50 % (entspricht ca. 5 Stunden Betriebsdauer bei 10 mW Sendeleistung)

ShowLink® Remote Control

- ShowLink kommuniziert bidirektional im 2,4 GHz Bereich mit allen verbundenen Sendern und ermöglicht so die umfassende Kontrolle aller Senderparameter in Echtzeit. Dazu zählen u.A.: 
- Gain
- Frequenz
- Sendeleistung
- Mute.

Mindestanforderungen:

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten. Der Single-Carrier-Modus ist verfügbar, wenn Frequency Diversity nicht erforderlich ist.

- Superlineare HF-Leistung, damit mehr aktive Kanäle verfügbar sind.

- Die Funktion "IR Sync" (Infrarot-Synchronisierung) stellt den Sender automatisch auf die Empfängerfrequenz ein.

- Umfassende Fernprogrammierung aller Senderparameter in Echtzeit, wenn sich ein verbundener Sender in Reichweite eines ShowLink-Zugangspunkts befindet.

- Wiederaufladbarer Shure-Li-Ion Akku liefert nach einem einzigen vollständigen Ladevorgang bis zu 9 Stunden Laufzeit.

- Fortschrittliches Kontrollmenü zum Festlegen von Frequenz- und Audioeinstellungen vom Sender aus.

- 42 dB einstellbares Gain für optimale Audioqualität.

- Sperrbare Bedienoberfläche verhindert versehentliches oder unbeabsichtigtes Verstellen der Einstellungen.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union:

- R&TTE Richtlinie 99/5/EG

- WEEE Richtlinie 2002/96/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS Richtlinie 2002/95/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 328, EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile 1 und 9, EN60065.

- Zugelassen unter der Übereinstimmungserklärungsvorschrift von FCC Teil 15 und FCC Teil 74.

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RS-210

Technische Daten:

Funkübertragungsfrequenz:	470 - 814 MHz
(abhängig von länderspezifischen Regulierungen)

Reichweite:	150 m (typisch), 500 m (Sichtverbindung im Freien), abhängig von der Absorption und Reflektionen des Funksignals und Störeinflüssen

Übertragungsbereich:	40 - 18 kHz (+1, -3 dB), abhängig vom verwendeten Mikrofontyp

Frequenzschrittweite:	25 kHz

Dynamikumfang: 	>113 dB A 
(bei 0 dB Einstellung 
am Sender)

THD:	<0,3% A, typisch

Gain Regelbereich:	-10 dB - +32 dB
(in 1 dB Schritten)

Audio-Anschluss

Ausführung: 	unsymmetrisch

Impedanz: 	>30 kOhm

Maximaler Eingangspegel

(1 kHz bei 1% THD): 	5,5 dBu (-10 - 11 dB Gain),
-6,5 dBu (12 - 32 dB Gain)

RF Ausgang

SMA (für UHF und ShowLink)

Antennentyp:	integrierte Dual-Band-Helix-Antenne

Modus:	Dual Carrier / Single Carrier

Impedanz:	50 Ohm

ShowLink

Netzwerk:	IEEE 802.15.4

Frequenzbandbreite:	2,4 - 2,4835 GHz (16 Kanäle)

Sendeleistung:	10 dBm (ERP)

Mikrofonkapsel:	SM87

Frequenzgang.	wie SM87

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:	-18° C  - 63° C

Abmessungen (L x D):	261 mm x 37 mm,

Gewicht:	395 g (mit Batterien)

Gehäuse:	Aluminium

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT200/SM87

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.204    EoL-Shure_AXT200/B58** UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - BETA58

UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - BETA58

Hochwertiger UHF-Handsender mit Dynamischer Mikrofonkapsel und Supernieren Richtcharakteristik

Der Handsender an sich unterstützt Audiosignale mit einem Übertragungsbereich von 40 Hz - 18 kHz (abhängig vom eingesetzten Mikrofontyp) mit einem Dynamikumfang von mehr als 113 dB A.

Die Funkübertragung findet in einem Frequenzband von 470 - 814 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen) statt.

Der Handsender ist kompatibel zu UHF-R und besitzt eine darauf abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz. Die Sendeleistung kann zwischen 10 mW und 50 mW gewählt werden.

Die Funkreichweite beträgt 150 m unter typischen Bedingungen und 500 m bei freier Sichtverbindung im Außenbereich (Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von der Funksignalabsorbtion, -reflektion und Störeinflüssen).

Der Gain Regelbereich ist von -10 dB bis 32 dB in 1 dB Schritten einstellbar. Der Handsender ist in der Lage das Audiosignal, zur Erhöhung der Störsicherheit, simultan über zwei unabhängige Frequenzen an den kompatiblen Empfänger zu senden (Frequenz Diversity). Diese Funktion kann nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

Über eine Infrarotschnittstelle kann der Sender automatisch mit dem Empfänger synchronisiert werden. Der Handsender ist über einen zusätzlichen AXT610 "ShowLink" Zugangspunkt verzögerungsfrei fern zu steuern.

Software mit grafischer Benutzeroberfläche zur Konfiguration, Überwachung und Frequenzmanagement des Funksystems ist erhältlich.

Am Gehäuse des Senders informiert ein hintergrundbeleuchtetes LC Display über Parameter und Systemstatus und ermöglicht zusammen mit den Navigationstasten eine menügeführte Bedienung. Die Tasten sind gegen ungewolltes Bedienen mechanisch verriegelbar.

Der Sender kann mit Lithium-Ionen Akkumulatoren oder alternativ über einen Adapter mit AA-Batterien betrieben werden. Eine Akkuladung ermöglicht bis zu 9 Std. Betriebszeit. Die Restlaufzeit des Akkus wird bis auf 15 min genau angezeigt.

Der Handsender ist mit einer integrierten Dual-Band-Helix-Antenne ausgestattet. Das Gehäuse ist in Aluminium ausgeführt.

Hochfrequenzschaltung

- Frequency Diversity (optional)
- Dank des auf zwei unabhängigen Funkfrequenzen übertragenen Audiosignals verursacht eine Funkinterferenz auf einer der Frequenzen keinerlei Störungen. Der Empfänger schaltet unbemerkt und automatisch auf die andere, freie Frequenz und liefert somit ein klares, störungsfreies Tonsignal
- Bei Bedarf lässt sich das zweite Sendemodul abschalten, um Frequenzressourcen einzusparen

- Superlineares Hochfrequenz-Design zur Maximierung der verfügbaren Kanalkapazität in kritischen HF-Umgebungen

- Infrarot Synchronisation von Sender und Empfänger auf Knopfdruck (UHF-R kompatibel)

- Schaltbare Sendeleistungen: 10 / 50 mW

- Auf UHF-R Versionen abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz

Mechanik

- Robustes und elegantes Metallgehäuse

- Menügeführtes, hintergrundbeleuchtetes Display

- Verriegelbare Tasten und Schalter

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

Energie-Management

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

- Lithium Ionen Akkus sorgen für eine zuverlässige und wiederaufladbare Stromversorgung mit einer Laufzeit von bis zu 10 Stunden

- Restlaufzeit der Sender wird auf 15 Minuten genau im Empfänger und in der WWB6 angezeigt

- Innerhalb einer Stunde Ladezeit erreichen die Akkus eine Kapazität von 50 % (entspricht ca. 5 Stunden Betriebsdauer bei 10 mW Sendeleistung)

ShowLink® Remote Control

- ShowLink kommuniziert bidirektional im 2,4 GHz Bereich mit allen verbundenen Sendern und ermöglicht so die umfassende Kontrolle aller Senderparameter in Echtzeit. Dazu zählen u.A.: 
- Gain
- Frequenz
- Sendeleistung
- Mute.

Mindestanforderungen:

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten. Der Single-Carrier-Modus ist verfügbar, wenn Frequency Diversity nicht erforderlich ist.

- Superlineare HF-Leistung, damit mehr aktive Kanäle verfügbar sind.

- Die Funktion "IR Sync" (Infrarot-Synchronisierung) stellt den Sender automatisch auf die Empfängerfrequenz ein.

- Umfassende Fernprogrammierung aller Senderparameter in Echtzeit, wenn sich ein verbundener Sender in Reichweite eines ShowLink-Zugangspunkts befindet.

- Wiederaufladbarer Shure-Li-Ion Akku liefert nach einem einzigen vollständigen Ladevorgang bis zu 9 Stunden Laufzeit.

- Fortschrittliches Kontrollmenü zum Festlegen von Frequenz- und Audioeinstellungen vom Sender aus.

- 42 dB einstellbares Gain für optimale Audioqualität.

- Sperrbare Bedienoberfläche verhindert versehentliches oder unbeabsichtigtes Verstellen der Einstellungen.

Zulassungen:

- Entspricht den Grundanforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union:

- R&TTE Richtlinie 99/5/EG

- WEEE Richtlinie 2002/96/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS Richtlinie 2002/95/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 328, EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile 1 und 9, EN60065.

- Zugelassen unter der Übereinstimmungserklärungsvorschrift von FCC Teil 15 und FCC Teil 74.

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RS-210

Technische Daten:

Funkübertragungsfrequenz:	470 - 814 MHz
(abhängig von länderspezifischen Regulierungen)

Reichweite:	150 m (typisch), 500 m (Sichtverbindung im Freien), abhängig von der Absorption und Reflektionen des Funksignals und Störeinflüssen

Übertragungsbereich:	40 - 18 kHz (+1, -3 dB), abhängig vom verwendeten Mikrofontyp

Frequenzschrittweite:	25 kHz

Dynamikumfang: 	>113 dB A 
(bei 0 dB Einstellung 
am Sender)

THD:	<0,3% A, typisch

Gain Regelbereich:	-10 dB - +32 dB
(in 1 dB Schritten)

Audio-Anschluss

Ausführung: 	unsymmetrisch

Impedanz: 	>30 kOhm

Maximaler Eingangspegel

(1 kHz bei 1% THD): 	5,5 dBu (-10 - 11 dB Gain),
-6,5 dBu (12 - 32 dB Gain)

RF Ausgang

SMA (für UHF und ShowLink)

Antennentyp:	integrierte Dual-Band-Helix-Antenne

Modus:	Dual Carrier / Single Carrier

Impedanz:	50 Ohm

ShowLink

Netzwerk:	IEEE 802.15.4

Frequenzbandbreite:	2,4 - 2,4835 GHz (16 Kanäle)

Sendeleistung:	10 dBm (ERP)

Mikrofonkapsel:	Beta58

Frequenzgang.	wie Beta58

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:	-18° C - 63° C

Abmessungen (L x D):	261 mm x 37 mm,

Gewicht:	395 g (mit Batterien)

Gehäuse:	Aluminium

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT200/Beta58

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.205    EoL-Shure_AXT200/B87A** UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - BETA87A

UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - BETA87A

Hochwertiger UHF-Handsender mit Kondensator Mikrofonkapsel und Supernieren Richtcharakteristik

Der Handsender an sich unterstützt Audiosignale mit einem Übertragungsbereich von 40 Hz - 18 kHz (abhängig vom eingesetzten Mikrofontyp) mit einem Dynamikumfang von mehr als 113 dB A.

Die Funkübertragung findet in einem Frequenzband von 470 - 814 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen) statt.

Der Handsender ist kompatibel zu UHF-R und besitzt eine darauf abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz. Die Sendeleistung kann zwischen 10 mW und 50 mW gewählt werden.

Die Funkreichweite beträgt 150 m unter typischen Bedingungen und 500 m bei freier Sichtverbindung im Außenbereich (Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von der Funksignalabsorbtion, -reflektion und Störeinflüssen).

Der Gain Regelbereich ist von -10 dB bis 32 dB in 1 dB Schritten einstellbar. Der Handsender ist in der Lage das Audiosignal, zur Erhöhung der Störsicherheit, simultan über zwei unabhängige Frequenzen an den kompatiblen Empfänger zu senden (Frequenz Diversity). Diese Funktion kann nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

Über eine Infrarotschnittstelle kann der Sender automatisch mit dem Empfänger synchronisiert werden. Der Handsender ist über einen zusätzlichen AXT610 "ShowLink" Zugangspunkt verzögerungsfrei fern zu steuern.

Software mit grafischer Benutzeroberfläche zur Konfiguration, Überwachung und Frequenzmanagement des Funksystems ist erhältlich.

Am Gehäuse des Senders informiert ein hintergrundbeleuchtetes LC Display über Parameter und Systemstatus und ermöglicht zusammen mit den Navigationstasten eine menügeführte Bedienung. Die Tasten sind gegen ungewolltes Bedienen mechanisch verriegelbar.

Der Sender kann mit Lithium-Ionen Akkumulatoren oder alternativ über einen Adapter mit AA-Batterien betrieben werden. Eine Akkuladung ermöglicht bis zu 9 Std. Betriebszeit. Die Restlaufzeit des Akkus wird bis auf 15 min genau angezeigt.

Der Handsender ist mit einer integrierten Dual-Band-Helix-Antenne ausgestattet. Das Gehäuse ist in Aluminium ausgeführt.

Hochfrequenzschaltung

- Frequency Diversity (optional)
- Dank des auf zwei unabhängigen Funkfrequenzen übertragenen Audiosignals verursacht eine Funkinterferenz auf einer der Frequenzen keinerlei Störungen. Der Empfänger schaltet unbemerkt und automatisch auf die andere, freie Frequenz und liefert somit ein klares, störungsfreies Tonsignal
- Bei Bedarf lässt sich das zweite Sendemodul abschalten, um Frequenzressourcen einzusparen

- Superlineares Hochfrequenz-Design zur Maximierung der verfügbaren Kanalkapazität in kritischen HF-Umgebungen

- Infrarot Synchronisation von Sender und Empfänger auf Knopfdruck (UHF-R kompatibel)

- Schaltbare Sendeleistungen: 10 / 50 mW

- Auf UHF-R Versionen abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz

Mechanik

- Robustes und elegantes Metallgehäuse

- Menügeführtes, hintergrundbeleuchtetes Display

- Verriegelbare Tasten und Schalter

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

Energie-Management

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

- Lithium Ionen Akkus sorgen für eine zuverlässige und wiederaufladbare Stromversorgung mit einer Laufzeit von bis zu 10 Stunden

- Restlaufzeit der Sender wird auf 15 Minuten genau im Empfänger und in der WWB6 angezeigt

- Innerhalb einer Stunde Ladezeit erreichen die Akkus eine Kapazität von 50 % (entspricht ca. 5 Stunden Betriebsdauer bei 10 mW Sendeleistung)

ShowLink® Remote Control

- ShowLink kommuniziert bidirektional im 2,4 GHz Bereich mit allen verbundenen Sendern und ermöglicht so die umfassende Kontrolle aller Senderparameter in Echtzeit. Dazu zählen u.A.: 
- Gain
- Frequenz
- Sendeleistung
- Mute.

Mindestanforderungen:

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten. Der Single-Carrier-Modus ist verfügbar, wenn Frequency Diversity nicht erforderlich ist.

- Superlineare HF-Leistung, damit mehr aktive Kanäle verfügbar sind.

- Die Funktion "IR Sync" (Infrarot-Synchronisierung) stellt den Sender automatisch auf die Empfängerfrequenz ein.

- Umfassende Fernprogrammierung aller Senderparameter in Echtzeit, wenn sich ein verbundener Sender in Reichweite eines ShowLink-Zugangspunkts befindet.

- Wiederaufladbarer Shure-Li-Ion Akku liefert nach einem einzigen vollständigen Ladevorgang bis zu 9 Stunden Laufzeit.

- Fortschrittliches Kontrollmenü zum Festlegen von Frequenz- und Audioeinstellungen vom Sender aus.

- 42 dB einstellbares Gain für optimale Audioqualität.

- Sperrbare Bedienoberfläche verhindert versehentliches oder unbeabsichtigtes Verstellen der Einstellungen.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union:

- R&TTE Richtlinie 99/5/EG

- WEEE Richtlinie 2002/96/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS Richtlinie 2002/95/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 328, EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile 1 und 9, EN60065.

- Zugelassen unter der Übereinstimmungserklärungsvorschrift von FCC Teil 15 und FCC Teil 74.

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RS-210

Technische Daten:

Funkübertragungsfrequenz:	470 - 814 MHz
(abhängig von länderspezifischen Regulierungen)

Reichweite:	150 m (typisch), 500 m (Sichtverbindung im Freien), abhängig von der Absorption und Reflektionen des Funksignals und Störeinflüssen

Übertragungsbereich:	40 - 18 kHz (+1, -3 dB), abhängig vom verwendeten Mikrofontyp

Frequenzschrittweite:	25 kHz

Dynamikumfang: 	>113 dB A 
(bei 0 dB Einstellung 
am Sender)

THD:	<0,3% A, typisch

Gain Regelbereich:	-10 dB - +32 dB
(in 1 dB Schritten)

Audio-Anschluss

Ausführung: 	unsymmetrisch

Impedanz: 	>30 kOhm

Maximaler Eingangspegel

(1 kHz bei 1% THD): 	5,5 dBu (-10 - 11 dB Gain),
-6,5 dBu (12 - 32 dB Gain)

RF Ausgang

SMA (für UHF und ShowLink)

Antennentyp:	integrierte Dual-Band-Helix-Antenne

Modus:	Dual Carrier / Single Carrier

Impedanz:	50 Ohm

ShowLink

Netzwerk:	IEEE 802.15.4

Frequenzbandbreite:	2,4 - 2,4835 GHz (16 Kanäle)

Sendeleistung:	10 dBm (ERP)

Mikrofonkapsel:	BETA87A

Frequenzgang.	BETA87A

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:	-18° C - 63° C

Abmessungen (L x D):	261 mm x 37 mm,

Gewicht:	395 g (mit Batterien)

Gehäuse:	Aluminium

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT200/BETA87A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.206    EoL-Shure_AXT200/B87C** UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - BETA87C

UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - BETA87C

Hochwertiger UHF-Handsender mit Kondensator Mikrofonkapsel und Nieren Richtcharakteristik

Der Handsender an sich unterstützt Audiosignale mit einem Übertragungsbereich von 40 Hz - 18 kHz (abhängig vom eingesetzten Mikrofontyp) mit einem Dynamikumfang von mehr als 113 dB A.

Die Funkübertragung findet in einem Frequenzband von 470 - 814 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen) statt.

Der Handsender ist kompatibel zu UHF-R und besitzt eine darauf abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz. Die Sendeleistung kann zwischen 10 mW und 50 mW gewählt werden.

Die Funkreichweite beträgt 150 m unter typischen Bedingungen und 500 m bei freier Sichtverbindung im Außenbereich (Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von der Funksignalabsorbtion, -reflektion und Störeinflüssen).

Der Gain Regelbereich ist von -10 dB bis 32 dB in 1 dB Schritten einstellbar. Der Handsender ist in der Lage das Audiosignal, zur Erhöhung der Störsicherheit, simultan über zwei unabhängige Frequenzen an den kompatiblen Empfänger zu senden (Frequenz Diversity). Diese Funktion kann nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

Über eine Infrarotschnittstelle kann der Sender automatisch mit dem Empfänger synchronisiert werden. Der Handsender ist über einen zusätzlichen AXT610 "ShowLink" Zugangspunkt verzögerungsfrei fern zu steuern.

Software mit grafischer Benutzeroberfläche zur Konfiguration, Überwachung und Frequenzmanagement des Funksystems ist erhältlich.

Am Gehäuse des Senders informiert ein hintergrundbeleuchtetes LC Display über Parameter und Systemstatus und ermöglicht zusammen mit den Navigationstasten eine menügeführte Bedienung. Die Tasten sind gegen ungewolltes Bedienen mechanisch verriegelbar.

Der Sender kann mit Lithium-Ionen Akkumulatoren oder alternativ über einen Adapter mit AA-Batterien betrieben werden. Eine Akkuladung ermöglicht bis zu 9 Std. Betriebszeit. Die Restlaufzeit des Akkus wird bis auf 15 min genau angezeigt.

Der Handsender ist mit einer integrierten Dual-Band-Helix-Antenne ausgestattet. Das Gehäuse ist in Aluminium ausgeführt.

Hochfrequenzschaltung

- Frequency Diversity (optional)
- Dank des auf zwei unabhängigen Funkfrequenzen übertragenen Audiosignals verursacht eine Funkinterferenz auf einer der Frequenzen keinerlei Störungen. Der Empfänger schaltet unbemerkt und automatisch auf die andere, freie Frequenz und liefert somit ein klares, störungsfreies Tonsignal
- Bei Bedarf lässt sich das zweite Sendemodul abschalten, um Frequenzressourcen einzusparen

- Superlineares Hochfrequenz-Design zur Maximierung der verfügbaren Kanalkapazität in kritischen HF-Umgebungen

- Infrarot Synchronisation von Sender und Empfänger auf Knopfdruck (UHF-R kompatibel)

- Schaltbare Sendeleistungen: 10 / 50 mW

- Auf UHF-R Versionen abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz

Mechanik

- Robustes und elegantes Metallgehäuse

- Menügeführtes, hintergrundbeleuchtetes Display

- Verriegelbare Tasten und Schalter

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

Energie-Management

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

- Lithium Ionen Akkus sorgen für eine zuverlässige und wiederaufladbare Stromversorgung mit einer Laufzeit von bis zu 10 Stunden

- Restlaufzeit der Sender wird auf 15 Minuten genau im Empfänger und in der WWB6 angezeigt

- Innerhalb einer Stunde Ladezeit erreichen die Akkus eine Kapazität von 50 % (entspricht ca. 5 Stunden Betriebsdauer bei 10 mW Sendeleistung)

ShowLink® Remote Control

- ShowLink kommuniziert bidirektional im 2,4 GHz Bereich mit allen verbundenen Sendern und ermöglicht so die umfassende Kontrolle aller Senderparameter in Echtzeit. Dazu zählen u.A.: 
- Gain
- Frequenz
- Sendeleistung
- Mute.

Mindestanforderungen:

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten. Der Single-Carrier-Modus ist verfügbar, wenn Frequency Diversity nicht erforderlich ist.

- Superlineare HF-Leistung, damit mehr aktive Kanäle verfügbar sind.

- Die Funktion "IR Sync" (Infrarot-Synchronisierung) stellt den Sender automatisch auf die Empfängerfrequenz ein.

- Umfassende Fernprogrammierung aller Senderparameter in Echtzeit, wenn sich ein verbundener Sender in Reichweite eines ShowLink-Zugangspunkts befindet.

- Wiederaufladbarer Shure-Li-Ion Akku liefert nach einem einzigen vollständigen Ladevorgang bis zu 9 Stunden Laufzeit.

- Fortschrittliches Kontrollmenü zum Festlegen von Frequenz- und Audioeinstellungen vom Sender aus.

- 42 dB einstellbares Gain für optimale Audioqualität.

- Sperrbare Bedienoberfläche verhindert versehentliches oder unbeabsichtigtes Verstellen der Einstellungen.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union:

- R&TTE Richtlinie 99/5/EG

- WEEE Richtlinie 2002/96/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS Richtlinie 2002/95/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 328, EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile 1 und 9, EN60065.

- Zugelassen unter der Übereinstimmungserklärungsvorschrift von FCC Teil 15 und FCC Teil 74.

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RS-210

Technische Daten:

Funkübertragungsfrequenz:	470 - 814 MHz
(abhängig von länderspezifischen Regulierungen)

Reichweite:	150 m (typisch), 500 m (Sichtverbindung im Freien), abhängig von der Absorption und Reflektionen des Funksignals und Störeinflüssen

Übertragungsbereich:	40 - 18 kHz (+1, -3 dB), abhängig vom verwendeten Mikrofontyp

Frequenzschrittweite:	25 kHz

Dynamikumfang: 	>113 dB A 
(bei 0 dB Einstellung 
am Sender)

THD:	<0,3% A, typisch

Gain Regelbereich:	-10 dB - +32 dB
(in 1 dB Schritten)

Audio-Anschluss

Ausführung: 	unsymmetrisch

Impedanz: 	>30 kOhm

Maximaler Eingangspegel

(1 kHz bei 1% THD): 	5,5 dBu (-10 - 11 dB Gain),
-6,5 dBu (12 - 32 dB Gain)

RF Ausgang

SMA (für UHF und ShowLink)

Antennentyp:	integrierte Dual-Band-Helix-Antenne

Modus:	Dual Carrier / Single Carrier

Impedanz:	50 Ohm

ShowLink

Netzwerk:	IEEE 802.15.4

Frequenzbandbreite:	2,4 - 2,4835 GHz (16 Kanäle)

Sendeleistung:	10 dBm (ERP)

Mikrofonkapsel:	BETA87C

Frequenzgang.	wie BETA87C

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:	-18° C - 63° C

Abmessungen (L x D):	261 mm x 37 mm,

Gewicht:	395 g (mit Batterien)

Gehäuse:	Aluminium

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT200/BETA87C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.207    EoL-Shure_AXT200/VP68** UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - VP68

UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - SM87

Hochwertiger UHF-Handsender mit Kondensator Mikrofonkapsel und Supernieren Richtcharakteristik

Der Handsender an sich unterstützt Audiosignale mit einem Übertragungsbereich von 40 Hz - 18 kHz (abhängig vom eingesetzten Mikrofontyp) mit einem Dynamikumfang von mehr als 113 dB A.

Die Funkübertragung findet in einem Frequenzband von 470 - 814 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen) statt.

Der Handsender ist kompatibel zu UHF-R und besitzt eine darauf abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz. Die Sendeleistung kann zwischen 10 mW und 50 mW gewählt werden.

Die Funkreichweite beträgt 150 m unter typischen Bedingungen und 500 m bei freier Sichtverbindung im Außenbereich (Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von der Funksignalabsorbtion, -reflektion und Störeinflüssen).

Der Gain Regelbereich ist von -10 dB bis 32 dB in 1 dB Schritten einstellbar. Der Handsender ist in der Lage das Audiosignal, zur Erhöhung der Störsicherheit, simultan über zwei unabhängige Frequenzen an den kompatiblen Empfänger zu senden (Frequenz Diversity). Diese Funktion kann nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

Über eine Infrarotschnittstelle kann der Sender automatisch mit dem Empfänger synchronisiert werden. Der Handsender ist über einen zusätzlichen AXT610 "ShowLink" Zugangspunkt verzögerungsfrei fern zu steuern.

Software mit grafischer Benutzeroberfläche zur Konfiguration, Überwachung und Frequenzmanagement des Funksystems ist erhältlich.

Am Gehäuse des Senders informiert ein hintergrundbeleuchtetes LC Display über Parameter und Systemstatus und ermöglicht zusammen mit den Navigationstasten eine menügeführte Bedienung. Die Tasten sind gegen ungewolltes Bedienen mechanisch verriegelbar.

Der Sender kann mit Lithium-Ionen Akkumulatoren oder alternativ über einen Adapter mit AA-Batterien betrieben werden. Eine Akkuladung ermöglicht bis zu 9 Std. Betriebszeit. Die Restlaufzeit des Akkus wird bis auf 15 min genau angezeigt.

Der Handsender ist mit einer integrierten Dual-Band-Helix-Antenne ausgestattet. Das Gehäuse ist in Aluminium ausgeführt.

Hochfrequenzschaltung

- Frequency Diversity (optional)
- Dank des auf zwei unabhängigen Funkfrequenzen übertragenen Audiosignals verursacht eine Funkinterferenz auf einer der Frequenzen keinerlei Störungen. Der Empfänger schaltet unbemerkt und automatisch auf die andere, freie Frequenz und liefert somit ein klares, störungsfreies Tonsignal
- Bei Bedarf lässt sich das zweite Sendemodul abschalten, um Frequenzressourcen einzusparen

- Superlineares Hochfrequenz-Design zur Maximierung der verfügbaren Kanalkapazität in kritischen HF-Umgebungen

- Infrarot Synchronisation von Sender und Empfänger auf Knopfdruck (UHF-R kompatibel)

- Schaltbare Sendeleistungen: 10 / 50 mW

- Auf UHF-R Versionen abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz

Mechanik

- Robustes und elegantes Metallgehäuse

- Menügeführtes, hintergrundbeleuchtetes Display

- Verriegelbare Tasten und Schalter

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

Energie-Management

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

- Lithium Ionen Akkus sorgen für eine zuverlässige und wiederaufladbare Stromversorgung mit einer Laufzeit von bis zu 10 Stunden

- Restlaufzeit der Sender wird auf 15 Minuten genau im Empfänger und in der WWB6 angezeigt

- Innerhalb einer Stunde Ladezeit erreichen die Akkus eine Kapazität von 50 % (entspricht ca. 5 Stunden Betriebsdauer bei 10 mW Sendeleistung)

ShowLink® Remote Control

- ShowLink kommuniziert bidirektional im 2,4 GHz Bereich mit allen verbundenen Sendern und ermöglicht so die umfassende Kontrolle aller Senderparameter in Echtzeit. Dazu zählen u.A.: 
- Gain
- Frequenz
- Sendeleistung
- Mute.

Mindestanforderungen:

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten. Der Single-Carrier-Modus ist verfügbar, wenn Frequency Diversity nicht erforderlich ist.

- Superlineare HF-Leistung, damit mehr aktive Kanäle verfügbar sind.

- Die Funktion "IR Sync" (Infrarot-Synchronisierung) stellt den Sender automatisch auf die Empfängerfrequenz ein.

- Umfassende Fernprogrammierung aller Senderparameter in Echtzeit, wenn sich ein verbundener Sender in Reichweite eines ShowLink-Zugangspunkts befindet.

- Wiederaufladbarer Shure-Li-Ion Akku liefert nach einem einzigen vollständigen Ladevorgang bis zu 9 Stunden Laufzeit.

- Fortschrittliches Kontrollmenü zum Festlegen von Frequenz- und Audioeinstellungen vom Sender aus.

- 42 dB einstellbares Gain für optimale Audioqualität.

- Sperrbare Bedienoberfläche verhindert versehentliches oder unbeabsichtigtes Verstellen der Einstellungen.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union:

- R&TTE Richtlinie 99/5/EG

- WEEE Richtlinie 2002/96/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS Richtlinie 2002/95/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 328, EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile 1 und 9, EN60065.

- Zugelassen unter der Übereinstimmungserklärungsvorschrift von FCC Teil 15 und FCC Teil 74.

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RS-210

Technische Daten:

Funkübertragungsfrequenz:	470 - 814 MHz
(abhängig von länderspezifischen Regulierungen)

Reichweite:	150 m (typisch), 500 m (Sichtverbindung im Freien), abhängig von der Absorption und Reflektionen des Funksignals und Störeinflüssen

Übertragungsbereich:	40 - 18 kHz (+1, -3 dB), abhängig vom verwendeten Mikrofontyp

Frequenzschrittweite:	25 kHz

Dynamikumfang: 	>113 dB A 
(bei 0 dB Einstellung 
am Sender)

THD:	<0,3% A, typisch

Gain Regelbereich:	-10 dB - +32 dB
(in 1 dB Schritten)

Audio-Anschluss

Ausführung: 	unsymmetrisch

Impedanz: 	>30 kOhm

Maximaler Eingangspegel

(1 kHz bei 1% THD): 	5,5 dBu (-10 - 11 dB Gain),
-6,5 dBu (12 - 32 dB Gain)

RF Ausgang

SMA (für UHF und ShowLink)

Antennentyp:	integrierte Dual-Band-Helix-Antenne

Modus:	Dual Carrier / Single Carrier

Impedanz:	50 Ohm

ShowLink

Netzwerk:	IEEE 802.15.4

Frequenzbandbreite:	2,4 - 2,4835 GHz (16 Kanäle)

Sendeleistung:	10 dBm (ERP)

Mikrofonkapsel:	SM87

Frequenzgang.	wie SM87

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:	-18° C  - 63° C

Abmessungen (L x D):	261 mm x 37 mm,

Gewicht:	395 g (mit Batterien)

Gehäuse:	Aluminium

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT200/SM87

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.208    EoL-Shure_AXT200/KSM9/BK** UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - KSM9 schwarz

UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - KSM9 schwarz

Hochwertiger UHF-Handsender mit Kondensator Mikrofonkapsel und Umschaltbarer Richtcharakteristik (Niere/ Superniere)

Der Handsender an sich unterstützt Audiosignale mit einem Übertragungsbereich von 40 Hz - 18 kHz (abhängig vom eingesetzten Mikrofontyp) mit einem Dynamikumfang von mehr als 113 dB A.

Die Funkübertragung findet in einem Frequenzband von 470 - 814 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen) statt.

Der Handsender ist kompatibel zu UHF-R und besitzt eine darauf abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz. Die Sendeleistung kann zwischen 10 mW und 50 mW gewählt werden.

Die Funkreichweite beträgt 150 m unter typischen Bedingungen und 500 m bei freier Sichtverbindung im Außenbereich (Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von der Funksignalabsorbtion, -reflektion und Störeinflüssen).

Der Gain Regelbereich ist von -10 dB bis 32 dB in 1 dB Schritten einstellbar. Der Handsender ist in der Lage das Audiosignal, zur Erhöhung der Störsicherheit, simultan über zwei unabhängige Frequenzen an den kompatiblen Empfänger zu senden (Frequenz Diversity). Diese Funktion kann nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

Über eine Infrarotschnittstelle kann der Sender automatisch mit dem Empfänger synchronisiert werden. Der Handsender ist über einen zusätzlichen AXT610 "ShowLink" Zugangspunkt verzögerungsfrei fern zu steuern.

Software mit grafischer Benutzeroberfläche zur Konfiguration, Überwachung und Frequenzmanagement des Funksystems ist erhältlich.

Am Gehäuse des Senders informiert ein hintergrundbeleuchtetes LC Display über Parameter und Systemstatus und ermöglicht zusammen mit den Navigationstasten eine menügeführte Bedienung. Die Tasten sind gegen ungewolltes Bedienen mechanisch verriegelbar.

Der Sender kann mit Lithium-Ionen Akkumulatoren oder alternativ über einen Adapter mit AA-Batterien betrieben werden. Eine Akkuladung ermöglicht bis zu 9 Std. Betriebszeit. Die Restlaufzeit des Akkus wird bis auf 15 min genau angezeigt.

Der Handsender ist mit einer integrierten Dual-Band-Helix-Antenne ausgestattet. Das Gehäuse ist in Aluminium ausgeführt.

Hochfrequenzschaltung

- Frequency Diversity (optional)
- Dank des auf zwei unabhängigen Funkfrequenzen übertragenen Audiosignals verursacht eine Funkinterferenz auf einer der Frequenzen keinerlei Störungen. Der Empfänger schaltet unbemerkt und automatisch auf die andere, freie Frequenz und liefert somit ein klares, störungsfreies Tonsignal
- Bei Bedarf lässt sich das zweite Sendemodul abschalten, um Frequenzressourcen einzusparen

- Superlineares Hochfrequenz-Design zur Maximierung der verfügbaren Kanalkapazität in kritischen HF-Umgebungen

- Infrarot Synchronisation von Sender und Empfänger auf Knopfdruck (UHF-R kompatibel)

- Schaltbare Sendeleistungen: 10 / 50 mW

- Auf UHF-R Versionen abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz

Mechanik

- Robustes und elegantes Metallgehäuse

- Menügeführtes, hintergrundbeleuchtetes Display

- Verriegelbare Tasten und Schalter

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

Energie-Management

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

- Lithium Ionen Akkus sorgen für eine zuverlässige und wiederaufladbare Stromversorgung mit einer Laufzeit von bis zu 10 Stunden

- Restlaufzeit der Sender wird auf 15 Minuten genau im Empfänger und in der WWB6 angezeigt

- Innerhalb einer Stunde Ladezeit erreichen die Akkus eine Kapazität von 50 % (entspricht ca. 5 Stunden Betriebsdauer bei 10 mW Sendeleistung)

ShowLink® Remote Control

- ShowLink kommuniziert bidirektional im 2,4 GHz Bereich mit allen verbundenen Sendern und ermöglicht so die umfassende Kontrolle aller Senderparameter in Echtzeit. Dazu zählen u.A.: 
- Gain
- Frequenz
- Sendeleistung
- Mute.

Mindestanforderungen:

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten. Der Single-Carrier-Modus ist verfügbar, wenn Frequency Diversity nicht erforderlich ist.

- Superlineare HF-Leistung, damit mehr aktive Kanäle verfügbar sind.

- Die Funktion "IR Sync" (Infrarot-Synchronisierung) stellt den Sender automatisch auf die Empfängerfrequenz ein.

- Umfassende Fernprogrammierung aller Senderparameter in Echtzeit, wenn sich ein verbundener Sender in Reichweite eines ShowLink-Zugangspunkts befindet.

- Wiederaufladbarer Shure-Li-Ion Akku liefert nach einem einzigen vollständigen Ladevorgang bis zu 9 Stunden Laufzeit.

- Fortschrittliches Kontrollmenü zum Festlegen von Frequenz- und Audioeinstellungen vom Sender aus.

- 42 dB einstellbares Gain für optimale Audioqualität.

- Sperrbare Bedienoberfläche verhindert versehentliches oder unbeabsichtigtes Verstellen der Einstellungen.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union:

- R&TTE Richtlinie 99/5/EG

- WEEE Richtlinie 2002/96/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS Richtlinie 2002/95/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 328, EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile 1 und 9, EN60065.

- Zugelassen unter der Übereinstimmungserklärungsvorschrift von FCC Teil 15 und FCC Teil 74.

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RS-210

Technische Daten:

Funkübertragungsfrequenz:	470 - 814 MHz
(abhängig von länderspezifischen Regulierungen)

Reichweite:	150 m (typisch), 500 m (Sichtverbindung im Freien), abhängig von der Absorption und Reflektionen des Funksignals und Störeinflüssen

Übertragungsbereich:	40 - 18 kHz (+1, -3 dB), abhängig vom verwendeten Mikrofontyp

Frequenzschrittweite:	25 kHz

Dynamikumfang: 	>113 dB A 
(bei 0 dB Einstellung 
am Sender)

THD:	<0,3% A, typisch

Gain Regelbereich:	-10 dB - +32 dB
(in 1 dB Schritten)

Audio-Anschluss

Ausführung: 	unsymmetrisch

Impedanz: 	>30 kOhm

Maximaler Eingangspegel

(1 kHz bei 1% THD): 	5,5 dBu (-10 - 11 dB Gain),
-6,5 dBu (12 - 32 dB Gain)

RF Ausgang

SMA (für UHF und ShowLink)

Antennentyp:	integrierte Dual-Band-Helix-Antenne

Modus:	Dual Carrier / Single Carrier

Impedanz:	50 Ohm

ShowLink

Netzwerk:	IEEE 802.15.4

Frequenzbandbreite:	2,4 - 2,4835 GHz (16 Kanäle)

Sendeleistung:	10 dBm (ERP)

Mikrofonkapsel:	KSM9

Frequenzgang.	wie KSM9

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:	-18° C - 63° C

Abmessungen (L x D):	261 mm x 37 mm,

Gewicht:	395 g (mit Batterien)

Gehäuse:	Aluminium

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT200/KSM9 schwarz

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.209    EoL-Shure_AXT200/KSM9/SL** UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - KSM9 Champagner

UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - KSM9 Champagner

UHF-Handsender mit Frequenz Diversity - KSM9

Hochwertiger UHF-Handsender mit Kondensator Mikrofonkapsel und Umschaltbarer Richtcharakteristik (Niere/ Superniere)

Der Handsender an sich unterstützt Audiosignale mit einem Übertragungsbereich von 40 Hz - 18 kHz (abhängig vom eingesetzten Mikrofontyp) mit einem Dynamikumfang von mehr als 113 dB A.

Die Funkübertragung findet in einem Frequenzband von 470 - 814 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen) statt.

Der Handsender ist kompatibel zu UHF-R und besitzt eine darauf abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz. Die Sendeleistung kann zwischen 10 mW und 50 mW gewählt werden.

Die Funkreichweite beträgt 150 m unter typischen Bedingungen und 500 m bei freier Sichtverbindung im Außenbereich (Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von der Funksignalabsorbtion, -reflektion und Störeinflüssen).

Der Gain Regelbereich ist von -10 dB bis 32 dB in 1 dB Schritten einstellbar. Der Handsender ist in der Lage das Audiosignal, zur Erhöhung der Störsicherheit, simultan über zwei unabhängige Frequenzen an den kompatiblen Empfänger zu senden (Frequenz Diversity). Diese Funktion kann nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

Über eine Infrarotschnittstelle kann der Sender automatisch mit dem Empfänger synchronisiert werden. Der Handsender ist über einen zusätzlichen AXT610 "ShowLink" Zugangspunkt verzögerungsfrei fern zu steuern.

Software mit grafischer Benutzeroberfläche zur Konfiguration, Überwachung und Frequenzmanagement des Funksystems ist erhältlich.

Am Gehäuse des Senders informiert ein hintergrundbeleuchtetes LC Display über Parameter und Systemstatus und ermöglicht zusammen mit den Navigationstasten eine menügeführte Bedienung. Die Tasten sind gegen ungewolltes Bedienen mechanisch verriegelbar.

Der Sender kann mit Lithium-Ionen Akkumulatoren oder alternativ über einen Adapter mit AA-Batterien betrieben werden. Eine Akkuladung ermöglicht bis zu 9 Std. Betriebszeit. Die Restlaufzeit des Akkus wird bis auf 15 min genau angezeigt.

Der Handsender ist mit einer integrierten Dual-Band-Helix-Antenne ausgestattet. Das Gehäuse ist in Aluminium ausgeführt.

Hochfrequenzschaltung

- Frequency Diversity (optional)
- Dank des auf zwei unabhängigen Funkfrequenzen übertragenen Audiosignals verursacht eine Funkinterferenz auf einer der Frequenzen keinerlei Störungen. Der Empfänger schaltet unbemerkt und automatisch auf die andere, freie Frequenz und liefert somit ein klares, störungsfreies Tonsignal
- Bei Bedarf lässt sich das zweite Sendemodul abschalten, um Frequenzressourcen einzusparen

- Superlineares Hochfrequenz-Design zur Maximierung der verfügbaren Kanalkapazität in kritischen HF-Umgebungen

- Infrarot Synchronisation von Sender und Empfänger auf Knopfdruck (UHF-R kompatibel)

- Schaltbare Sendeleistungen: 10 / 50 mW

- Auf UHF-R Versionen abgestimmte Schaltbandbreite von bis zu 80 MHz

Mechanik

- Robustes und elegantes Metallgehäuse

- Menügeführtes, hintergrundbeleuchtetes Display

- Verriegelbare Tasten und Schalter

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

Energie-Management

- Betrieb ausschließlich über Lithium Ionen Akku

- Lithium Ionen Akkus sorgen für eine zuverlässige und wiederaufladbare Stromversorgung mit einer Laufzeit von bis zu 10 Stunden

- Restlaufzeit der Sender wird auf 15 Minuten genau im Empfänger und in der WWB6 angezeigt

- Innerhalb einer Stunde Ladezeit erreichen die Akkus eine Kapazität von 50 % (entspricht ca. 5 Stunden Betriebsdauer bei 10 mW Sendeleistung)

ShowLink® Remote Control

- ShowLink kommuniziert bidirektional im 2,4 GHz Bereich mit allen verbundenen Sendern und ermöglicht so die umfassende Kontrolle aller Senderparameter in Echtzeit. Dazu zählen u.A.: 
- Gain
- Frequenz
- Sendeleistung
- Mute.

Mindestanforderungen:

- Frequency Diversity ermöglicht die gleichzeitige Übertragung auf zwei unabhängigen Frequenzen, um eine nahtlose, ununterbrochene Audiowiedergabe zu gewährleisten. Der Single-Carrier-Modus ist verfügbar, wenn Frequency Diversity nicht erforderlich ist.

- Superlineare HF-Leistung, damit mehr aktive Kanäle verfügbar sind.

- Die Funktion "IR Sync" (Infrarot-Synchronisierung) stellt den Sender automatisch auf die Empfängerfrequenz ein.

- Umfassende Fernprogrammierung aller Senderparameter in Echtzeit, wenn sich ein verbundener Sender in Reichweite eines ShowLink-Zugangspunkts befindet.

- Wiederaufladbarer Shure-Li-Ion Akku liefert nach einem einzigen vollständigen Ladevorgang bis zu 9 Stunden Laufzeit.

- Fortschrittliches Kontrollmenü zum Festlegen von Frequenz- und Audioeinstellungen vom Sender aus.

- 42 dB einstellbares Gain für optimale Audioqualität.

- Sperrbare Bedienoberfläche verhindert versehentliches oder unbeabsichtigtes Verstellen der Einstellungen.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union:

- R&TTE Richtlinie 99/5/EG

- WEEE Richtlinie 2002/96/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS Richtlinie 2002/95/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 328, EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile 1 und 9, EN60065.

- Zugelassen unter der Übereinstimmungserklärungsvorschrift von FCC Teil 15 und FCC Teil 74.

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123 und RS-210

Technische Daten:

Funkübertragungsfrequenz:	470 - 814 MHz
(abhängig von länderspezifischen Regulierungen)

Reichweite:	150 m (typisch), 500 m (Sichtverbindung im Freien), abhängig von der Absorption und Reflektionen des Funksignals und Störeinflüssen

Übertragungsbereich:	40 - 18 kHz (+1, -3 dB), abhängig vom verwendeten Mikrofontyp

Frequenzschrittweite:	25 kHz

Dynamikumfang: 	>113 dB A 
(bei 0 dB Einstellung 
am Sender)

THD:	<0,3% A, typisch

Gain Regelbereich:	-10 dB - +32 dB
(in 1 dB Schritten)

Audio-Anschluss

Ausführung: 	unsymmetrisch

Impedanz: 	>30 kOhm

Maximaler Eingangspegel

(1 kHz bei 1% THD): 	5,5 dBu (-10 - 11 dB Gain),
-6,5 dBu (12 - 32 dB Gain)

RF Ausgang

SMA (für UHF und ShowLink)

Antennentyp:	integrierte Dual-Band-Helix-Antenne

Modus:	Dual Carrier / Single Carrier

Impedanz:	50 Ohm

ShowLink

Netzwerk:	IEEE 802.15.4

Frequenzbandbreite:	2,4 - 2,4835 GHz (16 Kanäle)

Sendeleistung:	10 dBm (ERP)

Mikrofonkapsel:	KSM9

Frequenzgang.	wie KSM9

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:	-18° C - 63° C

Abmessungen (L x D):	261 mm x 37 mm,

Gewicht:	395 g (mit Batterien)

Gehäuse:	Aluminium

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT200/KSM9 Champagner

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.400    EoL-Shure_AXT400E** Hochwertiger UHF-Doppelempfänger mit Frequenz Diversity

Hochwertiger UHF-Doppelempfänger mit Frequenz Diversity

Hochwertiger Audio-Funkempfänger für zwei UHF-Kanäle mit optionaler Frequenz Diversity-Funktion.

Unterstützt werden Audiosignale mit einem Übertragungsbereich von 40 Hz - 18 kHz (abhängig vom eingesetzten Mikrofontyp).

Die Funkreichweite beträgt 150 m unter typischen Bedingungen und 500 m bei freier Sichtverbindung im Außenbereich (Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von der Funksignalabsorbtion, -reflektion und Störeinflüssen).

Eine Latenz von unter 1 ms wird eingehalten. Die Funkübertragung findet im Frequenzband von 470 - 952 MHz (abhängig von länderspezifischen Regulierungen) mit einer Schaltbandbreite von bis zu 228 MHz statt.

Der Empfänger ist kompatibel zu UHF-R Sendern und deren Funktionen.

Der Empfänger detektiert und warnt automatisch vor Funk-Interferenzen. In diesem Fall ist ein manueller oder automatischer Frequenzwechsel möglich.

Ein Frequenz Diversity Modus erlaubt den Empfang einer Quelle über zwei unabhängige Frequenzen zu Erhöhung der Störsicherheit.

Eine Software mit grafischer Benutzeroberfläche zur Konfiguration, Überwachung und Frequenzmanagement des Funksystems ist erhältlich.

Mit Hilfe eines zusätzlichen AXT610 "ShowLink" Zugangspunktes ist der Funkempfänger in der Lage, verbundene Sender verzögerungsfrei über die Empfängerbedienelemente fern zu steuern.

Dazu ist neben der Möglichkeit des Zugriffs über ein Ethernet-Netzwerk, der Funkempfänger zur Kontrolle und Bedienung an der Gerätefront für jeden Kanal mit einem LCD-Display ausgestattet. Zur Menünavigation stehen für jedes Display vier Taster, sowie zwei gemeinsam genutzte Taster und ein Drehregler zur Verfügung.

Für jeden Kanal informieren LEDs über Audiosignalpegel und Funksignalstärke.

Pegel und Kanalwahl eines frontseitigen 6,35 mm Monitor-Klinkenausgangs kann über einen separaten Dreh-/Druckknopf geregelt werden. Zudem ist ein Netzschalter montiert.

Neben dem Netzstromanschluss, einem Hauptnetzschalter, zwei Ethernet-Schnittstellen mit PoE, Word-Clock-Eingang und einem AES3 Digital-Ausgang, stehen pro Kanal ein XLR- und ein 6,35 mm Klinke-Analog-Audioausgang, sowie je zwei Antennanschlüsse an der Geräterückseite zur Verfügung.

Die XLR-Audioanschlüsse können zwischen Line- und Mic-Pegel umgeschaltet werden.

Das digitale Signal des AES3-Ausgangs kann parallel zu den analogen Signalausgängen abgegriffen werden.

Durch HF-Kaskadierung können bis zu 5 Empfänger über eine Antenne betrieben werden.

Ein Netzstromausgang ermöglicht den Anschluss von fünf weiteren Geräten an die gleiche Spannungsquelle.

Ebenso steht ein terminierbarer Word-Clock-Ausgang zum weiterleiten des Word-Clock-Signals zur Verfügung.

Das Gehäuse ist in Stahl und Aluminium ausgeführt und für die Montage in einem 19"-Gestell vorgesehen.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union:

- Entspricht den Grundanforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union:

- R&TTE Richtlinie 99/5/EG

- WEEE Richtlinie 2002/96/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS Richtlinie 2002/95/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht der europäischen Verordnung (EU) Nr. 1275/2008, gültige Fassung

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile 1 und 9, EN60065.

- Zugelassen unter der Übereinstimmungserklärungsvorschrift von FCC Teil 15.

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RSS-123

Technische Daten:

Funkübertragungsfrequenz:	470 - 952 MHz

Reichweite:	150 m (typisch), 500 m (Sichtverbindung im Freien), abhängig von der Absorption und Reflektionen des Funksignals und Störeinflüssen

Übertragungsbereich:	40 - 18 kHz (+1, -3 dB), abhängig vom verwendeten Mikrofontyp

Frequenzschrittweite:	25 kHz

Squelch:	>115 dB A

Dynamikumfang:	>118 dB A (XLR), >130 dB A (AES3)

Latenz:	<1 ms

THD: 	<0,3% A, typisch

Gain Regelbereich: 	0 - -30 dB 
in 1 dB Schritten (und Mute)

RF Eingang

Ausführung: 	BNC, 
unsymmetrisch aktiv

Impedanz:	50 Ohm

Bias: 	12 V DC, 150 mA
(300 mA maximal)

Digitaler Audio-Ausgang

Ausführung: 	AES3 Type1, XLR
(CH 1: links, CH 2: rechts)

Word Clock Eingang: 	Level 3 Vpp, 
Frequenz 48/96 kHz

Impedanz: 	75 Ohm

Geschützt gegen Phantomspeisung

Analoger Audio-Ausgang

Ausführung:

Monitor	6,35 mm Klinke unsymmetrisch mono
50 Ohm

Audio Out (CH 1 und CH 2)	6,35 mm Klinke, symmetrisch (<50 Ohm)
XLR3m, symmetrisch 
(<150 Ohm)

Maximaler Signalpegel: Monitor 1 W @ 63 Ohm, 6,35 mm Klinke 9 dBu, XLR 18 dBu

Mic/Line Schalter:	30 dB
Geschützt gegen Phantomspeisung
(6,35 mm Klinke, XLR)

Netzwerk- Schnittstelle	2xEthernet 10/100 Mbps
mit PoE (50 V DC, Class 1)
DHCP oder manuelle IP Adresse

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich:	-18° C - 63° C

Spannungsversorgung:	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz

Stromaufnahme:	1,1 A RMS (bei 120 V AV)

Abmessungen (B x H x T):	483 mm x 44 mm x 366 mm,

Gewicht:	5,5 kg

Gehäuse:	Stahl, Aluminium

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT400E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.600    EoL_Shure_AXT600E** Spektrum-Manager mit Netzwerk-Schnittstelle

Spektrum-Manager mit Netzwerk-Schnittstelle

Spektrum-Manager berechnet, analysiert und vergibt selbstständig kompatible Frequenzen an drahtlose UHF-Komponenten des Systems. Er untersucht die HF-Umgebung nach Funksignalen und verwendet diese Daten, um kompatible Frequenzen für alle im Netzwerk gefundenen Funkkanäle zu berechnen.

Zum System zugehörige Drahtlossysteme können anhand der ermittelten Liste mit kompatibler Frequenzen programmiert werden; gleichzeitig werden Reservefrequenzen ständig überwacht und hinsichtlich ihrer Qualität bewertet.

Während des Betriebs weist der Spektrum-Manager den Empfängern freie Frequenzen zu, wenn Störungen auftreten.

Das integrierte Spektrum Überwachungs-Tool ermöglicht eine visuelle und akustische Verfolgung der HF-Aktivität anhand eines LC Displays und eines Kopfhöreranschlusses auf der Gerätefront sowie rein visuell via Netzwerk über die Systemsoftware (WWB6).

Der Spektrum-Manager erfasst Scandaten für den gesamten zur drahtlosen Audioübertragung verfügbaren UHF-Frequenzbereich. Die Scandaten entstehen mithilfe von zwei Antenneneingängen, deren Empfindlichkeit und Auflösung direkt auf die drahtlosen Empfänger abgestimmt sind.

Bei der Liste kompatibler Frequenzen (CFL) handelt es sich um eine Liste der verfügbaren Frequenzen, die vom Spektrum-Manager berechnet, angezeigt und bearbeitet oder von einem Computer mit WWB6 Software erstellt werden kann. Der integrierte Frequenzrechner kann so eingestellt werden, dass bestimmte Fernsehkanäle, Frequenzbereiche oder HF-Signale über einem bestimmten Schwellenwert vermieden werden. 
Während des Betriebs zeigt der Spektrum-Manager den aktuellen Status jeder Frequenz in der Liste an. 
Freie Frequenzen werden aus der Liste kompatibler Frequenzen zugewiesen, um ein System anfänglich einzurichten oder um Frequenzen, die durch Störungen beeinträchtigt werden, zu ersetzen.

Das Event Log protokolliert die Maßnahmen des Spektrum-Managers während des Betriebs. Zu den Maßnahmen zählen Änderungen an den Frequenzen und Geräten, die vom Spektrum-Manager gesteuert werden. Die Überprüfung des Ereignisprotokolls nach einem Einsatz liefert eine Momentaufnahme der Systemleistung.

Der Datenbildschirm verfolgt den Status aller für die Axient-Systeme verfügbaren Frequenzen. Die Anzahl der Frequenzen für jedes Band wird zusammen mit dem Echtzeitstatus der verwendeten Frequenzen und der Reservefrequenzen angezeigt.

Die Scanfunktion des Spektrum-Managers stellt das gemessene HF-Signal über den gesamten Frequenzbereich grafisch dar. Cursor, Zoom und Peak ermöglichen eine detaillierte Überprüfung der Daten.

Die Abhörfunktion erlaubt es eine Frequenz abzustimmen und das demodulierte FM-Signal zu überwachen und z.B. mit einem Kopfhörer. in das Signal "hineinzuhören". Der Datenbildschirm zeigt dabei die Signalstärke der ausgewählten Frequenz an. Die Funktion hilft so beispielsweise dabei die Quelle von störenden Signalen effizient zu identifizieren.

Die Vernetzung des Spektrum Managers ermöglicht viele erweiterte Funktionen des UHF-Funk-Systems, einschließlich der Fernüberwachung und -steuerung von Geräten.

Die System-Komponenten verfügen alle über RJ45-Ethernetanschlüsse, die für Netzwerkgeschwindigkeiten von 10/100 Mbps geeignet sind.

Die Ethernet-Anschlüsse sind PoE (Power Over Ethernet)-fähig, um z.B. einen ShowLink-Access Points oder andere Ethernet-Geräte der Klasse 1 mit Strom zu versorgen.

Die Kaskadenanschlüsse ermöglichen die gemeinsame Nutzung des HF-Signals von bis zu 5 Empfängern ohne Antennensplitter oder Verteilverstärker.

Der Spektrum-Manager durchsucht den gesamten HF-Abstimmungsfrequenzbereich unter Verwendung von 8 parallel arbeitenden Abtastmodulen innerhalb von 64 Sekunden. Die Suchlaufzeit pro 60 MHz kann für bestimmte Bereiche, in denen die Abtastmodule parallel arbeiten dürfen, geringer sein.

Mindestanforderungen:

- Schneller Breitband-Scanner (470 - 952 MHz) <1min.

- Integrierter Frequenzrechner generiert und programmiert Frequenzen für UHF-R, PSM und Axient Funksysteme

- Permanente Überwachung und Bereitstellung von Backup Frequenzen

- Abhörfunktion

- Axient Frequenzserver

Technische Daten:

HF-Abstimmungsfreq.-bereich:   	470-865, 925-952 MHz

Größe des

HF-Abstimmungsschritts:   	25, 200, 1000 kHz

Grundrauschen

Auflösungsbandbreite 25 kHz	-110 dBm

Auflösungsbandbreite 200 kHz	-100 dBm

Auflösungsbandbreite 1000 kHz	-90 dBm

Spiegelfrequenzdämpfung	>110 dB, typisch

Unerwünschtes Ansprechen	<-100 dBm, typisch

Ultimate Quieting	>90 dB, A-bewertet

Max. Suchlaufzeit

Schrittgröße 25 kHz	48s / 60 MHz

Schrittgröße 200 kHz	7s / 60MHz

Schrittgröße 1000 kHz	1s / 60 MHz

HF-Eingang

Steckertyp:   	BNC
Unsymmetrisch, aktiv

Impedanz:   	50 Ohm

HF-Pegel, max.:   	-20dBm

Bias-Spannung:   	12 V DC, 150 mA 
(300mA Maximum)

Kaskadenausgang

Steckertyp:   	BNC
Unsymmetrisch, aktiv

Impedanz:   	50 Ohm

Einfügungsdämpfung:   	< 5 dB

Monitor-Audioausgang

Frequenzgang:   	40 Hz - 18 kHz, +/- 3dB

Steckertyp:   	Klinke 6,3mm Stereo
(Mono beschaltet)
Unsymmetrisch

Impedanz:   	50 Ohm

Max. Signalpegel:   	1 W @ 63 Ohm

Netzwerk-Anschlüsse:   	2x RJ45 10/100 Mbps
mit PoE

Abmessungen (B x H x T):   	483 mm x 44 mm x 366 mm

Gewicht:   	5,5 kg

Versorgungsspannungen:   	100 bis 240V, 50-60 Hz

Stromaufnahme:   	0,8 A

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT600E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.610    EoL-Shure_AXT610** ShowLink Access Point

ShowLink Access Point

ShowLink Access Point ermöglicht die Echtzeitfernsteuerung von bis zu 16 UHF-Sendern des Funksystems.

Unter Verwendung des ZigBee-Standards zur Funknetzwerkkommunikation (2,4-GHz) ermöglicht er ein umfassendes Management und die Einstellung aller Parameter eines Senders vom jeweiligen Empfänger aus oder via Netzwerk über die Steuersoftware (WWB6).

Dabei erfolgen alle Parameteränderungen ohne Einwirkung oder Unterbrechung durch den Nutzer des Senders.

Im Zuge der gewöhnlichen Synchronisation eines Senders mit dem Audio-Funkempfänger über die Infrarotschnittstelle authentifizieren sich die Sender automatisch auch am ShowLink-Zugangspunkt

Für die Konfiguration, Überwachung und das Frequenzmanagement des Funksystems ist eine Software mit grafischer Benutzeroberfläche erhältlich.

Die Bestimmung des optimalen Kanals im 2,4 GHz Bereich erfolgt automatisch durch unabhängige Überwachung des für ZigBee verwendeten Frequenzbandes.

Roaming mit automatischer Übergabe von Sendern zwischen mehreren Access Points muss zur Erweiterung der Reichweite oder Erhöhung der Anzahl von verwalteten Geräten möglich sein.

Für die Anbindung an ein drahtgebundenes Netz ist eine Ethernet Schnittstelle mit PoE zur Speisung des ShowLink Access Points vorhanden. Alternativ kann er auch über ein externes Netzteil versorgt werden.

Am Gehäuse informieren LEDs über den Status des Zugangspunktes, der Ethernet-Verbindung und des ZigBee-Netzwerks.

Die Antenne des ShowLink Access Points ist über einen SMA-Anschluss abnehmbar und kann zur Erhöhung der Reichweite bei Bedarf durch eine optional erhältliche Richtantenne ersetzt werden.

Das Gehäuse des Zugangspunktes ist in Aluminiumguss ausgeführt.

Zulassungen:

Entspricht den Grundanforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union:

- R&TTE Richtlinie 99/5/EG

- WEEE Richtlinie 2002/96/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/34/EG

- RoHS Richtlinie 2002/95/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/35/EG

- Entspricht den Anforderungen der Normen EN 300 328, EN 300 422, Teile 1und 2, EN 301 489, Teile 1 und 9, EN60065.

- Zugelassen unter der Übereinstimmungserklärungsvorschrift von FCC Teil 15 und FCC Teil 74.

- Zertifizierung in Kanada durch IC unter RS-210.

Mindestanforderungen:

- Drahtlose Fernsteuerung in Echtzeit von max. 16 Sendern über den ShowLink Access Point

- Automatische Kanalwahl - Unabhängiges Durchsuchen des 2,4-GHz-Frequenzbereichs und Bestimmen des optimalen Kanals sowie bei Signalverschlechterung automatischer Verlagerung des ShowLink-Netzwerks auf den dann besten verfügbaren 2,4-GHz-Kanal

- Spannungsversorgung über Netzwerkanschluss (PoE) oder externes Netzteil

- Unkomplizierte Authentifizierung des Senders - Erkennen verknüpfter Sender nach der IR-Synchronisierung

- Reichweite entspricht dem Bereich der UHF-Sender

- Automatische Übergabe zwischen mehreren Access Points zur Bereichserweiterung

- Vielseitige Montageoptionen - Passt in handelsübliche Mikrofonklammern und verfügt über ein integriertes Gewinde zur dauerhaften Installation

- Wireless Workbench 6-System unterstützt vernetzte Steuerung aller Gerätefunktionen und bietet einen ShowLink-Plot zum Anzeigen der 2,4-GHz-Signalpegel

Technische Daten:

Antennentyp	Kugelcharakteristik 2,4 GHz

Kapazität	16 Axient-Sender

Befestigungstyp	WA371 Mikrofonclip oder Halterung mit 1/4-20-Gewinde

Betriebstemperaturbereich	-18°C (0°F) bis 63°C (145°F)

ShowLink

Netzwerktyp 	IEEE 802.15.4

Frequenzbereich 	2,40 bis 2,4835 GHz
(16 Kanäle)

HF-Ausgangsleistung	10 dBm Effektive Strahlungsleistung

Reichweite (typisch)	ca. 150 m

Antennenanschluss

Stecker 	SMA

Impedanz	50 Ohm

Funkscanner

HF-Empfindlichkeit des Scanners	-106 dBm, typisch 
(integrierte Antenne)

Netzwerk-Anschlüsse:	1x RJ45 10/100 Mbps
mit PoE

Abmessungen (B x H x T)	101 mm x 186 mm x 46 mm

Gewicht (ohne Antenne) 	476 g

Gehäuse	Stranggepresstes Aluminium

Versorgungsspannungen

Power over Ethernet 	PoE, Klasse 1: 36 bis 57 V

Externes Netzteil	15 V DC (600 mA), doppelt isoliert

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT610

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.620    EoL-Shure_AXT620** Road-tauglicher Ethernet-Switch, 9 Port - 10/100Mbps

Road-tauglicher Ethernet-Switch, 9 Port - 10/100Mbps

Robuster, Road-tauglicher Ethernet-Switch zur Montage im 19" Rack.

Der Switch besitzt insgesamt mindestens 9 Netzwerkanschlüsse (1x Frontseite, 8x Rückseite) von denen mind. 4 über Power over Ethernet (PoE) zur Speisung weiterer Komponenten verfügen.

Darüber hinaus ist er mit einem DHCP-Server für die optionale automatische Zuweisung von IP-Adressen an die angeschlossenen Komponenten ausgestattet.

Der DHCP-Server ist bei Bedarf über einen Schalter auf der Front einfach und ohne Eingriff in die Menü-Struktur des Switches zu aktivierenden.

Mindestanforderungen:

- Robustes Gehäuse, 1HE

- Integriertes Netzteil

- PoE (IEEE 802.3af)

- DHCP-Server

Technische Daten:

Netzwerk-Anschlüsse:

Front	1x RJ45 10/100 Mbps

Rückseite	8x RJ45 10/100 Mbps
davon 4x mit PoE (15W)

Abmessungen	 440 mm x 44 mm x 280 mm

Gewicht:	3,6 kg

Betriebsbereich	-10°C bis 60°C,
95% rel. Luftfeuchtigkeit

Versorgungsspannungen	100 bis 240 V, 50-60 Hz

Leistungsaufnahme	max. 76,6W

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT620

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.630    Shure_AXT630E** Antennensplitter 1in4, mit  Netzwerkanbindung (470-698 MHz)

Antennensplitter 1 in 4, mit Netzwerkanbindung (470-698 MHz)

Antennensplitter mit Netzwerkanschluss passend zum UHF-Funksystem sendet das HF-Signal eines einzelnen Antennenpaars an bis zu vier Empfängern.

Optimierte Leistung für schwierige HF-Umgebungen durch höchst lineare Verstärkung und anpassbare Dämpfung.

Eingangsfilter wählbar in Anpassung zu den verfügbaren Frequenzbändern der Sender zum Schutz vor Außerbandsignalen

Ethernet-Anschluss für Netzwerk-basierte Steuerung der Filterbereiche und Einstellung der Dämpfung (WWB6)

Mindestanforderungen:

- bandgefilterte Ausgänge für Anschluss von bis zu 4 Empfängern

- Ungefilterte, breitbandige Kaskadenanschlüsse für Anschluss weiterer Verteiler oder Spektrum-Manager

- Die verbleibende Akku-Leistung wird bis auf 15 Minuten genau am Empfänger und in der WWB6 angezeigt

- keinen Memory-Effekt durch Lithium Ionen Technologie

- Effiziente, umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Batterien

Technische Daten:

HF-Eingang:  	BNC (1 Paar);
Unsymmetrisch, aktiv

Impedanz:  	50 Ohm

Bias-Spannung:  	12 V DC, 150 mA
(300 mA Maximum)

HF-Frequenzbereich:  	470-698 MHz

Splitterausgang:  	BNC (4 Paare), Unsymmetrisch, aktiv

Impedanz:  	50 Ohm

Gain-Regelbereich:

Kaskadenschaltung aktiviert	-15 dB bis 0 dB (1dB/Step)

Kaskadenschaltung deaktiviert	-12 dB bis +3 dB (1dB/Step)

Ausgangs-Intercept-Punkt	>25 dBm, typisch

Kaskadenausgang:  	BNC (1 Paar);
Unsymmetrisch, Breitband

Impedanz:  	50 Ohm

Einfügungsdämpfung:  	<5 dB

Netzwerk-Schnittstelle:  	2x RJ45 10/100 Mbps
PoE 50 V DC, Klasse 1

Abmessungen:  	 483 mm x 44 mm x 366 mm

Gewicht:  	4,6 kg

Betriebstemperaturbereich:  	-18°C bis 63°C

Versorgungsspannungen:  	100 bis 240 V, 50-60 Hz

Stromaufnahme:  	1,0 A

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT630E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.631    EoL-Shure_AXT631E** Antennensplitter 1 in 4, mit Netzwerkanbindung (606-814MHz)

Antennensplitter 1 in 4, mit Netzwerkanbindung (606-814MHz)

Antennensplitter mit Netzwerkanschluss passend zum UHF-Funksystem sendet das HF-Signal eines einzelnen Antennenpaars an bis zu vier Empfängern.

Optimierte Leistung für schwierige HF-Umgebungen durch höchst lineare Verstärkung und anpassbare Dämpfung.

Eingangsfilter wählbar in Anpassung  zu den verfügbaren Frequenzbändern der Sender zum Schutz vor Außerbandsignalen

Ethernet-Anschluss für Netzwerk-basierte Steuerung der Filterbereiche und Einstellung der Dämpfung (WWB6)

Mindestanforderungen:

- bandgefilterte Ausgänge für Anschluss von bis zu 4 Empfängern

- Ungefilterte, breitbandige Kaskadenanschlüsse für Anschluss weiterer Verteiler oder Spektrum-Manager

- Die verbleibende Akku-Leistung wird bis auf 15 Minuten genau am Empfänger und in der WWB6 angezeigt

- keinen Memory-Effekt durch Lithium Ionen Technologie

- Effiziente, umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Batterien

Technische Daten:

HF-Eingang:	BNC (1 Paar);
Unsymmetrisch, aktiv

Impedanz	50 Ohm

Biasspannung	12 V DC, 150 mA
(300 mA Maximum)

HF-Frequenzbereich	606-814 MHz

Splitterausgang	BNC (4 Paare), Unsymmetrisch, aktiv

Impedanz	50 Ohm

Gain-Regelbereich

Kaskadenschaltung aktiviert	-15 dB bis 0 dB (1dB/Step)

Kaskadenschaltung deaktiviert	-12 dB bis +3 dB (1dB/Step)

Ausgangs-Intercept-Punkt	>25 dBm, typisch

Kaskadenausgang	BNC (1 Paar);
Unsymmetrisch, Breitband

Impedanz	50 Ohm

Einfügungsdämpfung	<5 dB

Netzwerk-Schnittstelle	2x RJ45 10/100 Mbps
PoE 50 V DC, Klasse 1

Abmessungen	 483 mm x 44 mm x 366 mm

Gewicht:	4,6 kg

Betriebstemperaturbereich	-18°C bis 63°C

Versorgungsspannungen	100 bis 240 V, 50-60 Hz

Stromaufnahme	1,0 A

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT631

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.632    EoL-Shure_AXT632E** Antennensplitter 1 in 4, mit Netzwerkanbindung (470-787 MHz)

Antennensplitter 1 in 4, mit Netzwerkanbindung (470-787 MHz)

Antennensplitter mit Netzwerkanschluss passend zum UHF-Funksystem sendet das HF-Signal eines einzelnen Antennenpaars an bis zu vier Empfängern.

Optimierte Leistung für schwierige HF-Umgebungen durch höchst lineare Verstärkung und anpassbare Dämpfung.

Eingangsfilter wählbar in Anpassung  zu den verfügbaren Frequenzbändern der Sender zum Schutz vor Außerbandsignalen

Ethernet-Anschluss für Netzwerk-basierte Steuerung der Filterbereiche und Einstellung der Dämpfung (WWB6)

Mindestanforderungen:

- bandgefilterte Ausgänge für Anschluss von bis zu 4 Empfängern

- Ungefilterte, breitbandige Kaskadenanschlüsse für Anschluss weiterer Verteiler oder Spektrum-Manager

- Die verbleibende Akku-Leistung wird bis auf 15 Minuten genau am Empfänger und in der WWB6 angezeigt

- keinen Memory-Effekt durch Lithium Ionen Technologie

- Effiziente, umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Batterien

Technische Daten:

HF-Eingang:	BNC (1 Paar);
Unsymmetrisch, aktiv

Impedanz	50 Ohm

Biasspannung	12 V DC, 150 mA
(300 mA Maximum)

HF-Frequenzbereich	470-787 MHz

Splitterausgang	BNC (4 Paare), Unsymmetrisch, aktiv

Impedanz	50 Ohm

Gain-Regelbereich

Kaskadenschaltung aktiviert	-15 dB bis 0 dB (1dB/Step)

Kaskadenschaltung deaktiviert	-12 dB bis +3 dB (1dB/Step)

Ausgangs-Intercept-Punkt	>25 dBm, typisch

Kaskadenausgang	BNC (1 Paar);
Unsymmetrisch, Breitband

Impedanz	50 Ohm

Einfügungsdämpfung	<5 dB

Netzwerk-Schnittstelle	2x RJ45 10/100 Mbps
PoE 50 V DC, Klasse 1

Abmessungen	 483 mm x 44 mm x 366 mm

Gewicht:	4,6 kg

Betriebstemperaturbereich	-18°C bis 63°C

Versorgungsspannungen	100 bis 240 V, 50-60 Hz

Stromaufnahme	1,0 A

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT632

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.652    Shure_AXT652** Y-Kabel 1 Mic auf 2 Taschensender, TA4M/F

Y-Kabel 1 Mic auf 2 Taschensender, TA4M/F

Adapterkabel zum gleichzeitigen Anschluss und Betrieb eines Lavalier- oder Headsetmikrofons an zwei Taschensendern für die redundante Übertragung des Mikrofonsignals über separate Sendestrecken.

Technische Daten:

Steckerbinder:	1x TA4M
auf
2x TA4F

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	AXT652

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.653    Shure_AXT652LEMO3** Y-Kabel 1 Mic auf 2 Taschensender, Lemo3

Y-Kabel 1 Mic auf 2 Taschensender, Lemo3

Adapterkabel zum gleichzeitigen Anschluss und Betrieb eines Lavalier- oder Headsetmikrofons an zwei Taschensendern für die redundante Übertragung des Mikrofonsignals über separate Sendestrecken.

Technische Daten:

Steckerbinder:	1x Lemo3F
auf
2x Lemo3M

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	AXT652LEMO3

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.900    EoL-Shure_AXT900E** Systemladegerät 19" mit Netzwerk-Überwachung für bis zu 8 Akkus

Systemladegerät 19" mit Netzwerk-Überwachung für bis zu 8 Akkus

Modular bestückbare Ladestation mit Netzwerkanbindung für insgesamt bis zu acht Li-Ion System-Akkus der Hand- und Taschensender.

Der für 19" Einbau geeignete Träger kann mit bis zu vier Lademodulen für je zwei Akkus der Typen AXT910, AXT920, AXT920SL oder SB900 ausgestattet werden.
Eine vollständige Ladung wird durch intelligente Ladeelektronik in max. 3 Stunden erreicht, Aufladung auf 50% innerhalb 1 Stunde.

Die Ladestation liefert zu jedem Akku detaillierte Status-Informationen inkl. der verbleibenden Akku-Leistung, der Dauer bis zur vollständigen Entladung (auf 15 Min. genau), der Akku-Kapazität sowie des Akku-Zustands. 
Diese Parameter werden auf der Frontseite der Ladestation sowie in der WWB6 angezeigt

Die Ladestation liefert zu jedem Akku detaillierte Status-Informationen inkl. der verbleibenden Akku-Leistung, der Dauer bis zur vollständigen Entladung (Genauigkeit 15min), der Akku-Kapazität sowie des Akku-Zustands.

Visualisierung der Akku-Parameter sowie der Informationen und Einstellungen der Ladestation selbst auf frontseitigem LC Display und über Netzwerk (WWB6).

Menü-gestützte Steuerung entweder am Gerät selbst mittels drei Tastenbedienung oder über Software-Lösung (WWB6) im Netzwerk

Die IP-Konfiguration kann manuelle oder per DHCP vorgenommen werden.

Mindestanforderungen:

- Robuste Akku-Aufbewahrungs- und Ladelösung mit komfortabler Status-Anzeige

- Überwachung sämtlicher Ladezustands-Parameter über die WWB6

- 4 Schächte für Lademodule für bis zu 8 Taschen- oder Handsender-Akkus

- Die verbleibende Akku-Leistung wird bis auf 15 Minuten genau angezeigt

- Ladezustand in Prozent und die Dauer bis zur vollständigen Aufladung  wird auf der Frontseite der Ladestation sowie in der WWB6 angezeigt.

- Protokolliert den Akku-Zustand anhand der gewählten Ladezyklen und des Prozentsatzes der ursprünglichen Ladekapazität

Technische Daten:

Netzwerkanschluss: 	2x 10/100Mbps

Stromzufuhr:	Kaltgeräteanschluss (male)

Durchschleifausgang (female)

Ausführung:	Stahlgehäuse

Abmessungen (B x H x T):	483 x 44 x 366mm

Spannungsversorgungsbereich:	100 - 240Vac, 50/60Hz

Stromaufnahme (230Vac):	1,25A

Arbeitstemperaturbereich:	-18°C bis +63°C

Abmessungen (H x B x T):	44 x 483 x 366mm

Zusätzlich erforderliche Lademodule sind NICHT Teil dieser Position

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT900

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.901    EoL-Shure_AXT901** Lademodul für Taschensender-Akkus zum Systemladegerät

Lademodul für Taschensender-Akkus zum Systemladegerät

Lademodul für zwei Akkus des Typs AXT910 (passend für Taschensender) zum Einbau in das 19" Systemladegerät.

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT901

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.902    EoL-Shure_AXT902** Lademodul für Handsender-Akkus zum Systemladegerät

Lademodul für Handsender-Akkus zum Systemladegerät

Lademodul für zwei Akkus des Typs AXT920 (passend für Handsender) zum Einbau in das 19" Systemladegerät.

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT902

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.910    EoL-Shure_AXT910** Wiederaufladbarer Akku für Taschensender

Wiederaufladbarer Akku für Taschensender

Wieder aufladbarer Hochleistungs-Lithium Ionen Akku ohne Memory-Effekt für Taschensender.

Der Akku hat eine Lebensdauer von bis zu 10 Stunden.

Die verbleibende Akku-Leistung, die Dauer bis zur vollständigen Entladung (auf 15 Min. genau) sowie Status-Parameter zum Zustand werden in Echtzeit im Akku erfasst und vom Sender bzw. in der Ladestation ausgelesen.

Dort werden die Werte direkt angezeigt und zusätzlich über die Systemkomponenten übertragen.

Mindestanforderungen:

- Lithium Ionen Akkus sorgen für zuverlässige und wieder aufladbare Stromversorgung mit einer Laufzeit von bis zu 10 Stunden

- Die verbleibende Akku-Leistung wird bis auf 15 Minuten genau am Empfänger und in der WWB6 angezeigt

- keinen Memory-Effekt durch Lithium Ionen Technologie

- Effiziente, umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Batterien

Technische Daten:

Nennkapazität:	1900 mAh (7.03 Wh)

Nennspannung:	3.7 V

Gewicht:	74 g

Arbeitstemperaturbereich

Laden: 	0°C bis 60°C

Entladen:	 -18°C bis 60°C

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT910

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.90.920    EoL-Shure_AXT920** Wiederaufladbarer Akku für Handsender

Wiederaufladbarer Akku für Handsender

Wieder aufladbarer Hochleistungs-Lithium Ionen Akku ohne Memory-Effekt für Handsender.

Der Akku hat eine Lebensdauer von bis zu 10 Stunden.

Die verbleibende Akku-Leistung, die Dauer bis zur vollständigen Entladung (auf 15 Min. genau) sowie Status-Parameter zum Zustand werden in Echtzeit im Akku erfasst und vom Sender bzw. in der Ladestation ausgelesen.

Dort werden die Werte direkt angezeigt und zusätzlich über die Systemkomponenten übertragen.

Mindestanforderungen:

- Lithium Ionen Akkus sorgen für zuverlässige und wieder aufladbare Stromversorgung mit einer Laufzeit von bis zu 10 Stunden

- Die verbleibende Akku-Leistung wird bis auf 15 Minuten genau am Empfänger und in der WWB6 angezeigt

- keinen Memory-Effekt durch Lithium Ionen Technologie

- Effiziente, umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Batterien

Technische Daten:

Nennkapazität:	2450 mAh (8.82 Wh)

Nennspannung:	3.6 V

Gewicht:	63 g

Arbeitstemperaturbereich

Laden: 	0°C bis 60°C

Entladen:	 -18°C bis 60°C

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	AXT920

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.02.90   EOL_Axient   GP ____________

Untertitel 1    10.02.91    EOL_UHF-R

10.02.91.101    EoL-Shure_UR1** Professioneller UHF Taschensender

Professioneller UHF Taschensender

Professioneller UHF Taschensender zur drahtlosen Audioübertragung inkl. Pilotton (32,768 kHz) zur verbesserten Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschalt-geräuschen.

Mindestanforderungen:

- bis zu 3000 anwählbare Frequenzen
vorprogrammierte Frequenzgruppen mit bis zu 47 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

- Regelbare Eingangsverstärkung (-10 bis +20 dB 
in 1 dB Schritten)
dreistufiges Dämpfungsglied (+15, 0, -10 dB);

- Sperrung des Ein/Aus-Schalters und der Frequenz sowie

- schaltbare HF Ausgangs-Leistung (10 mW / 50 mW oder 10 mW / 100 mW)*

- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit Anzeige von Name
Frequenz
Batteriezustand
Gain-Einstellungen sowie
Status der Sperrfunktionen.

- Infrarotschnittstelle zur Synchronisation sämtlicher Einstellungen über den Empfänger 
(inklusive der Übertragung von frei programmierbaren Frequenzgruppen).

- Mini-XLR-Steckverbindung für alle gängigen Shure Ansteckmikrofone und Headsets (TA4F).

Technische Daten:

Hochfrequenzausgangsleistung:

10 mW, 10/50 mW 
oder 10/100 mW schaltbar*

Maximaler Eingangspegel:  	+10 dBu

Gain Regelbereich:  	55 dB

Batterielebensdauer:  	9,5h (10mW), 6h(50mW)

Batterien:  	2 x AA

Abmessungen (B x H x T):  	60 x 98 x 17 mm

Gewicht:  	97 g (ohne Batterien)

Gehäuse:  	Magnesium-Guss

Lieferbare Frequenzversionen:

R9:  	790 - 865 MHz

Q5:  	740 - 814 MHz

M5E:  	694 - 758 MHz

L3E:  	638 - 698 MHz

J5E:  	578 - 638 MHz

H4E:  	518 - 578 MHz

G1E:  	470 - 530 MHz

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UR1

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.91.102    EoL-Shure_UR1m** Professioneller UHF Micro-Taschensender

Professioneller UHF Micro-Taschensender

Professioneller UHF Micro-Taschensender zur drahtlosen Audioübertragung inkl. Pilotton (32,768 kHz) zur verbesserten Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschalt-geräuschen.

Mindestanforderungen:

- bis zu 3000 anwählbare Frequenzen
vorprogrammierte Frequenzgruppen mit bis zu 47 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

- Regelbare Eingangsverstärkung (-10 bis +20 dB 
in 1 dB Schritten)
dreistufiges Dämpfungsglied (+15, 0, -10 dB);

- Sperrung des Ein/Aus-Schalters und der Frequenz sowie

- schaltbare HF Ausgangs-Leistung (10 mW / 50 mW oder 10 mW / 100 mW)*

- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit Anzeige von Name
Frequenz
Batteriezustand
Gain-Einstellungen sowie
Status der Sperrfunktionen.

- Infrarotschnittstelle zur Synchronisation sämtlicher Einstellungen über den Empfänger 
(inklusive der Übertragung von frei programmierbaren Frequenzgruppen).

- Mini-XLR-Steckverbindung für alle gängigen Shure Ansteckmikrofone und Headsets (TA4F).

Technische Daten:

Hochfrequenzausgangsleistung:

10 mW, 10/50 mW oder 10/100 mW schaltbar*

Maximaler Eingangspegel:  	+10 dBu

Gain Regelbereich:  	55 dB

Batterielebensdauer:  	6h (10mW), 4h(50mW)

Batterien:  	2 x AAA

Abmessungen (B x H x T):  	60 x 49 x 17 mm

Gewicht:  	62 g (ohne Batterien)

Gehäuse:  	Magnesium-Guss

Lieferbare Frequenzversionen:

R9:  	790 - 865 MHz

Q5:  	740 - 814 MHz

M5E:  	694 - 758 MHz

L3E:  	638 - 698 MHz

J5E:  	578 - 638 MHz

H4E:  	518 - 578 MHz

G1E:  	470 - 530 MHz

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UR1M

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.91.103    EoL-Shure_UR1mLemo3** Professioneller UHF Micro-Taschensender, Lemo

Professioneller UHF Micro-Taschensender, Lemo

Professioneller UHF Micro-Taschensender zur drahtlosen Audioübertragung inkl. Pilotton (32,768 kHz) zur verbesserten Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschalt-geräuschen.

Mindestanforderungen:

- bis zu 3000 anwählbare Frequenzen
vorprogrammierte Frequenzgruppen mit bis zu 47 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

- Regelbare Eingangsverstärkung (-10 bis +20 dB 
in 1 dB Schritten)
dreistufiges Dämpfungsglied (+15, 0, -10 dB);

- Sperrung des Ein/Aus-Schalters und der Frequenz sowie

- schaltbare HF Ausgangs-Leistung (10 mW / 50 mW oder 10 mW / 100 mW)*

- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit Anzeige von Name
Frequenz
Batteriezustand
Gain-Einstellungen sowie
Status der Sperrfunktionen.

- Infrarotschnittstelle zur Synchronisation sämtlicher Einstellungen über den Empfänger 
(inklusive der Übertragung von frei programmierbaren Frequenzgruppen).

- Dreipolige Lemobuchse für den Anschluß handelsüblicher Ansteckmikrofone und Headsets.

Technische Daten:

Hochfrequenzausgangsleistung:

10 mW, 10/50 mW oder 10/100 mW schaltbar*

Maximaler Eingangspegel:  	+10 dBu

Gain Regelbereich:  	55 dB

Batterielebensdauer:  	6h (10mW), 4h(50mW)

Batterien:  	2 x AAA

Abmessungen (B x H x T):  	60 x 49 x 17 mm

Gewicht:  	62 g (ohne Batterien)

Gehäuse:  	Magnesium-Guss

Lieferbare Frequenzversionen:

R9:  	790 - 865 MHz

Q5:  	740 - 814 MHz

M5E:  	694 - 758 MHz

L3E:  	638 - 698 MHz

J5E:  	578 - 638 MHz

H4E:  	518 - 578 MHz

G1E:  	470 - 530 MHz

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UR1MLemo3

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.91.201    EoL-Shure_UR2/SM58** Professioneller UHF Handsender mit SM58

Professioneller UHF Handsender mit SM58

Professioneller UHF Handsender mit dynamischer Nahbesprechungskapsel (Niere), zur drahtlosen Audioübertragung.

Mindestanforderungen:

- bis zu 3000 anwählbare Frequenzen
vorprogrammierte Frequenzgruppen mit bis zu 47 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

- Pilotton (32,768 kHz) zur Übertragung des Batteriezustands, verbesserte Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen.

- Regelbare Eingangsverstärkung

- Sperrung des Ein/Aus-Schalters und der Frequenz sowie

- schaltbare HF Ausgangs-Leistung (10 mW / 50 mW )

- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit Anzeige von Name
Frequenz
Batteriezustand
Gain-Einstellungen sowie
Status der Sperrfunktionen.

- Infrarotschnittstelle zur Synchronisation sämtlicher Einstellungen über den Empfänger 
(inklusive der Übertragung von frei programmierbaren Frequenzgruppen).

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	 50 Hz - 16 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-54,5 dBV/Pa (1,88 mV)

Hochfreq.-Ausgangsleistung:  	10 mW, 10/50 mW

Gain Regelbereich:  	30 dB

Batterielebensdauer:  	8h (10mW)

Batterien:  	2 x AA

Abmessungen (L x Ø):  	253 x 51 mm

Gewicht:  	354 g (ohne Batterien)

Gehäuse:  	Aluminium Druckguss

Lieferbare Frequenzversionen:

R9:  	790 - 865 MHz

Q5:  	740 - 814 MHz

M5E:  	694 - 758 MHz

L3E:  	638 - 698 MHz

J5E:  	578 - 638 MHz

H4E:  	518 - 578 MHz

G1E:  	470 - 530 MHz

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Mikrofon-/Stativklammer mit 3/8" Gewinde

- Aufbewahrungstasche.

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UR2/SM58

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.91.202    EoL-Shure_UR2/SM86** Professioneller UHF Handsender mit SM86

Professioneller UHF Handsender mit SM86

Professioneller UHF Handsender mit hochwertiger Elektret-Kondensatorkapsel (Niere), zur drahtlosen Audioübertragung.

Mindestanforderungen:

- bis zu 3000 anwählbare Frequenzen
vorprogrammierte Frequenzgruppen mit bis zu 47 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

- Pilotton (32,768 kHz) zur Übertragung des Batteriezustands, verbesserte Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen.

- Regelbare Eingangsverstärkung

- Sperrung des Ein/Aus-Schalters und der Frequenz sowie

- schaltbare HF Ausgangs-Leistung (10 mW / 50 mW )

- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit Anzeige von Name
Frequenz
Batteriezustand
Gain-Einstellungen sowie
Status der Sperrfunktionen.

- Infrarotschnittstelle zur Synchronisation sämtlicher Einstellungen über den Empfänger 
(inklusive der Übertragung von frei programmierbaren Frequenzgruppen).

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	 50 Hz - 18 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-50 dBV/Pa (3,15 mV)

Max. Schalldruck:  	147dB

Hochfreq.-Ausgangsleistung:  	10 mW, 10/50 mW

Gain Regelbereich:  	30 dB

Batterielebensdauer:  	8h (10mW)

Batterien:  	2 x AA

Abmessungen (L x Ø):  	253 x 51 mm

Gewicht:  	354 g (ohne Batterien)

Gehäuse:  	Aluminium Druckguss

Lieferbare Frequenzversionen:

R9:  	790 - 865 MHz

Q5:  	740 - 814 MHz

M5E:  	694 - 758 MHz

L3E:  	638 - 698 MHz

J5E:  	578 - 638 MHz

H4E:  	518 - 578 MHz

G1E:  	470 - 530 MHz

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Mikrofon-/Stativklammer mit 3/8" Gewinde

- Aufbewahrungstasche.

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UR2/SM86

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.91.203    EoL-Shure_UR2/SM87** Professioneller UHF Handsender mit SM87

Professioneller UHF Handsender mit SM87

Professioneller UHF Handsender mit hochwertiger Elektret-Kondensatorkapsel (Superniere), zur drahtlosen Audioübertragung.

Mindestanforderungen:

- bis zu 3000 anwählbare Frequenzen
vorprogrammierte Frequenzgruppen mit bis zu 47 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

- Pilotton (32,768 kHz) zur Übertragung des Batteriezustands, verbesserte Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen.

- Regelbare Eingangsverstärkung

- Sperrung des Ein/Aus-Schalters und der Frequenz sowie

- schaltbare HF Ausgangs-Leistung (10 mW / 50 mW )

- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit Anzeige von Name
Frequenz
Batteriezustand
Gain-Einstellungen sowie
Status der Sperrfunktionen.

- Infrarotschnittstelle zur Synchronisation sämtlicher Einstellungen über den Empfänger 
(inklusive der Übertragung von frei programmierbaren Frequenzgruppen).

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	 50 Hz - 20 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa (2,4 mV)

Hochfreq.-Ausgangsleistung:  	10 mW, 10/50 mW

Gain Regelbereich:  	30 dB

Batterielebensdauer:  	8h (10mW)

Batterien:  	2 x AA

Abmessungen (L x Ø):  	254 x 51 mm

Gewicht:  	313 g (ohne Batterien)

Gehäuse:  	Aluminium Druckguss

Lieferbare Frequenzversionen:

R9:  	790 - 865 MHz

Q5:  	740 - 814 MHz

M5E:  	694 - 758 MHz

L3E:  	638 - 698 MHz

J5E:  	578 - 638 MHz

H4E:  	518 - 578 MHz

G1E:  	470 - 530 MHz

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Mikrofon-/Stativklammer mit 3/8" Gewinde

- Aufbewahrungstasche.

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UR2/SM87

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.91.204    EoL-Shure_UR2/B58** Professioneller UHF Handsender mit BETA58

Professioneller UHF Handsender mit BETA58

Professioneller UHF Handsender mit dynamischer Nahbesprechungskapsel (Superniere), zur drahtlosen Audioübertragung.

Mindestanforderungen:

- bis zu 3000 anwählbare Frequenzen
vorprogrammierte Frequenzgruppen mit bis zu 47 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

- Pilotton (32,768 kHz) zur Übertragung des Batteriezustands, verbesserte Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen.

- Regelbare Eingangsverstärkung

- Sperrung des Ein/Aus-Schalters und der Frequenz sowie

- schaltbare HF Ausgangs-Leistung (10 mW / 50 mW )

- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit Anzeige von Name
Frequenz
Batteriezustand
Gain-Einstellungen sowie
Status der Sperrfunktionen.

- Infrarotschnittstelle zur Synchronisation sämtlicher Einstellungen über den Empfänger 
(inklusive der Übertragung von frei programmierbaren Frequenzgruppen).

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	 50 Hz - 16 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-51,5 dBV/Pa (2,7 mV)

Hochfreq.-Ausgangsleistung:  	10 mW, 10/50 mW

Gain Regelbereich:  	30 dB

Batterielebensdauer:  	8h (10mW)

Batterien:  	2 x AA

Abmessungen (L x Ø):  	251 x 51 mm

Gewicht:  	314 g (ohne Batterien)

Gehäuse:  	Aluminium Druckguss

Lieferbare Frequenzversionen:

R9:  	790 - 865 MHz

Q5:  	740 - 814 MHz

M5E:  	694 - 758 MHz

L3E:  	638 - 698 MHz

J5E:  	578 - 638 MHz

H4E:  	518 - 578 MHz

G1E:  	470 - 530 MHz

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Mikrofon-/Stativklammer mit 3/8" Gewinde

- Aufbewahrungstasche.

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UR2/BETA58

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.91.206    EoL-Shure_UR2/B87C** Professioneller UHF Handsender mit Beta87C

Professioneller UHF Handsender mit Beta87C

Professioneller UHF Handsender mit hochwertiger Elektret-Kondensatorkapsel (Niere), zur drahtlosen Audioübertragung.

Mindestanforderungen:

- bis zu 3000 anwählbare Frequenzen
vorprogrammierte Frequenzgruppen mit bis zu 47 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

- Pilotton (32,768 kHz) zur Übertragung des Batteriezustands, verbesserte Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen.

- Regelbare Eingangsverstärkung

- Sperrung des Ein/Aus-Schalters und der Frequenz sowie

- schaltbare HF Ausgangs-Leistung (10 mW / 50 mW )

- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit Anzeige von Name
Frequenz
Batteriezustand
Gain-Einstellungen sowie
Status der Sperrfunktionen.

- Infrarotschnittstelle zur Synchronisation sämtlicher Einstellungen über den Empfänger 
(inklusive der Übertragung von frei programmierbaren Frequenzgruppen).

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	 50 Hz - 20 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-51 dBV/Pa (2 mV)

Hochfreq.-Ausgangsleistung:  	10 mW, 10/50 mW

Gain Regelbereich:  	30 dB

Batterielebensdauer:  	8h (10mW)

Batterien:  	2 x AA

Abmessungen (L x Ø):  	246 x 51 mm

Gewicht:  	323 g (ohne Batterien)

Gehäuse:  	Aluminium Druckguss

Lieferbare Frequenzversionen:

R9:  	790 - 865 MHz

Q5:  	740 - 814 MHz

M5E:  	694 - 758 MHz

L3E:  	638 - 698 MHz

J5E:  	578 - 638 MHz

H4E:  	518 - 578 MHz

G1E:  	470 - 530 MHz

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Mikrofon-/Stativklammer mit 3/8" Gewinde

- Aufbewahrungstasche.

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UR2/Beta87C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.91.207    EoL-Shure_UR2/B87A** Professioneller UHF Handsender mit Beta87A

UHF Handsender mit Beta87A

Professioneller UHF Handsender mit hochwertiger Elektret-Kondensatorkapsel (Superniere), zur drahtlosen Audioübertragung.

Mindestanforderungen:

- bis zu 3000 anwählbare Frequenzen
vorprogrammierte Frequenzgruppen mit bis zu 47 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

- Pilotton (32,768 kHz) zur Übertragung des Batteriezustands, verbesserte Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen.

- Regelbare Eingangsverstärkung

- Sperrung des Ein/Aus-Schalters und der Frequenz sowie

- schaltbare HF Ausgangs-Leistung (10 mW / 50 mW )

- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit Anzeige von Name
Frequenz
Batteriezustand
Gain-Einstellungen sowie
Status der Sperrfunktionen.

- Infrarotschnittstelle zur Synchronisation sämtlicher Einstellungen über den Empfänger 
(inklusive der Übertragung von frei programmierbaren Frequenzgruppen).

- Sehr klarer, detailreicher und druckvoller Sound

- Gleichmäßige Supernierencharakteristik für höchste Rückkopplungssicherheit

- Hohe Empfindlichkeit und hoher Ausgangspegel

- Erschütterungsabsorber gegen Trittschall und Griffgeräusche

- integrierter dreilagiger Windschutz minimiert Atem- und Popgeräusche

- Korb aus gehärtetem Stahl

- Extrem robuste Metallkonstruktion

Technische Daten:

Kapsel

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 20 kHz

Ausgangsimpedanz:  	100 Ohm

Empfindlichkeit:  	-52,5 dBV/Pa /2,37mV/Pa

Maximaler Schalldruck  	140,5 dB SPL
(bei 1 kHz; 1 kOhm Last; 
0,25 % Klirrfaktor):

Eigenrauschen:  	23,5 dB(A)
(äquivalenter Schalldruck)

Spannungsversorgung:  	11 bis 52 V

Stromaufnahme: max.  	1,2 mA

Sender

Hochfreq.-Ausgangsleistung:  	10 mW, 10/50 mW

Gain Regelbereich:  	30 dB

Batterielebensdauer:  	8h (10mW)

Batterien:  	2 x AA

Abmessungen (L x Ø):  	246 x 51 mm

Gewicht:  	323 g (ohne Batterien)

Gehäuse:  	Aluminium Druckguss

Lieferbare Frequenzversionen:

R9:  	790 - 865 MHz

Q5:  	740 - 814 MHz

M5E:  	694 - 758 MHz

L3E:  	638 - 698 MHz

J5E:  	578 - 638 MHz

H4E:  	518 - 578 MHz

G1E:  	470 - 530 MHz

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Mikrofon-/Stativklammer mit 3/8" Gewinde

- Aufbewahrungstasche.

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	UR2/Beta87A

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.91.209    EoL-Shure_UR2/KSM9/BK** Professioneller UHF Handsender mit KSM9 schwarz

Professioneller UHF Handsender mit KSM9 schwarz

Professioneller UHF Handsender mit hochwertiger Doppelmembran Kondensator-kapsel, umschaltbare Charakteristik  Niere/ Superniere, zur drahtlosen Audioübertragung.

Mindestanforderungen:

- bis zu 3000 anwählbare Frequenzen
vorprogrammierte Frequenzgruppen mit bis zu 47 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

- Pilotton (32,768 kHz) zur Übertragung des Batteriezustands, verbesserte Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen.

- Regelbare Eingangsverstärkung

- Sperrung des Ein/Aus-Schalters und der Frequenz sowie

- schaltbare HF Ausgangs-Leistung (10 mW / 50 mW )

- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit Anzeige von Name
Frequenz
Batteriezustand
Gain-Einstellungen sowie
Status der Sperrfunktionen.

- Infrarotschnittstelle zur Synchronisation sämtlicher Einstellungen über den Empfänger 
(inklusive der Übertragung von frei programmierbaren Frequenzgruppen).

Technische Daten:

Hochfrequenzausgangsleistung:

10 mW, 10/50 mW

Gain Regelbereich: 	30 dB

Batterielebensdauer:	8h (10mW)

Batterien: 	2 x AA

Abmessungen (L x Ø): 	253 x 51 mm

Gewicht: 	365 g (ohne Batterien)

Gehäuse: 	Aluminium Druckguss

Lieferbare Frequenzversionen:

R9:  	790 - 865 MHz

Q5:  	740 - 814 MHz

M5E:  	694 - 758 MHz

L3E:  	638 - 698 MHz

J5E:  	578 - 638 MHz

H4E:  	518 - 578 MHz

G1E:  	470 - 530 MHz

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Mikrofon-/Stativklammer mit 3/8" Gewinde

- Aufbewahrungstasche.

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UR2/KSM9/BK

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.91.210    EoL-Shure_UR2/KSM9/SL** Professioneller UHF Handsender mit KSM9 Champagner

Professioneller UHF Handsender mit KSM9 Champagner

Professioneller UHF Handsender mit hochwertiger Doppelmembran Kondensator-kapsel, umschaltbare Charakteristik  Niere/ Superniere, zur drahtlosen Audioübertragung.

Mindestanforderungen:

- bis zu 3000 anwählbare Frequenzen
vorprogrammierte Frequenzgruppen mit bis zu 47 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

- Pilotton (32,768 kHz) zur Übertragung des Batteriezustands, verbesserte Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen.

- Regelbare Eingangsverstärkung

- Sperrung des Ein/Aus-Schalters und der Frequenz sowie

- schaltbare HF Ausgangs-Leistung (10 mW / 50 mW )

- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit Anzeige von Name
Frequenz
Batteriezustand
Gain-Einstellungen sowie
Status der Sperrfunktionen.

- Infrarotschnittstelle zur Synchronisation sämtlicher Einstellungen über den Empfänger 
(inklusive der Übertragung von frei programmierbaren Frequenzgruppen).

Technische Daten:

Hochfrequenzausgangsleistung:

10 mW, 10/50 mW

Gain Regelbereich: 	30 dB

Batterielebensdauer:	8h (10mW)

Batterien: 	2 x AA

Abmessungen (L x Ø): 	253 x 51 mm

Gewicht: 	365 g (ohne Batterien)

Gehäuse: 	Aluminium Druckguss

Lieferbare Frequenzversionen:

R9:  	790 - 865 MHz

Q5:  	740 - 814 MHz

M5E:  	694 - 758 MHz

L3E:  	638 - 698 MHz

J5E:  	578 - 638 MHz

H4E:  	518 - 578 MHz

G1E:  	470 - 530 MHz

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Mikrofon-/Stativklammer mit 3/8" Gewinde

- Aufbewahrungstasche.

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UR2/KSM9/SL

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.91.211    EoL-Shure_UR2/KSM9HS/BK** Professioneller UHF Handsender mit KSM9HS schwarz

Professioneller UHF Handsender mit KSM9HS schwarz

Professioneller UHF Handsender mit hochwertiger Doppelmembran Kondensator-kapsel, umschaltbare Charakteristik  Breite Niere/ Hyperniere, zur drahtlosen Audioübertragung.

Mindestanforderungen:

- bis zu 3000 anwählbare Frequenzen
vorprogrammierte Frequenzgruppen mit bis zu 47 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

- Pilotton (32,768 kHz) zur Übertragung des Batteriezustands, verbesserte Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen.

- Regelbare Eingangsverstärkung

- Sperrung des Ein/Aus-Schalters und der Frequenz sowie

- schaltbare HF Ausgangs-Leistung (10 mW / 50 mW )

- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit Anzeige von Name
Frequenz
Batteriezustand
Gain-Einstellungen sowie
Status der Sperrfunktionen.

- Infrarotschnittstelle zur Synchronisation sämtlicher Einstellungen über den Empfänger 
(inklusive der Übertragung von frei programmierbaren Frequenzgruppen).

Technische Daten:

Hochfrequenzausgangsleistung:

10 mW, 10/50 mW

Gain Regelbereich: 	30 dB

Batterielebensdauer:	8h (10mW)

Batterien: 	2 x AA

Abmessungen (L x Ø): 	253 x 51 mm

Gewicht: 	365 g (ohne Batterien)

Gehäuse: 	Aluminium Druckguss

Lieferbare Frequenzversionen:

R9:  	790 - 865 MHz

Q5:  	740 - 814 MHz

M5E:  	694 - 758 MHz

L3E:  	638 - 698 MHz

J5E:  	578 - 638 MHz

H4E:  	518 - 578 MHz

G1E:  	470 - 530 MHz

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Mikrofon-/Stativklammer mit 3/8" Gewinde

- Aufbewahrungstasche.

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UR2/KS9HS/BK

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.91.212    EoL-Shure_UR2/KSM9HS/SL** Professioneller UHF Handsender mit KSM9HS Champagner

Professioneller UHF Handsender mit KSM9HS Champagner

Professioneller UHF Handsender mit hochwertiger Doppelmembran Kondensator-kapsel, umschaltbare Charakteristik Breite Niere/ Hyperniere, zur drahtlosen Audioübertragung.

Mindestanforderungen:

- bis zu 3000 anwählbare Frequenzen
vorprogrammierte Frequenzgruppen mit bis zu 47 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband.

- Pilotton (32,768 kHz) zur Übertragung des Batteriezustands, verbesserte Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschaltgeräuschen.

- Regelbare Eingangsverstärkung

- Sperrung des Ein/Aus-Schalters und der Frequenz sowie

- schaltbare HF Ausgangs-Leistung (10 mW / 50 mW )

- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display mit Anzeige von Name
Frequenz
Batteriezustand
Gain-Einstellungen sowie
Status der Sperrfunktionen.

- Infrarotschnittstelle zur Synchronisation sämtlicher Einstellungen über den Empfänger 
(inklusive der Übertragung von frei programmierbaren Frequenzgruppen).

Technische Daten:

Hochfrequenzausgangsleistung:

10 mW, 10/50 mW

Gain Regelbereich: 	30 dB

Batterielebensdauer:	8h (10mW)

Batterien: 	2 x AA

Abmessungen (L x Ø): 	253 x 51 mm

Gewicht: 	365 g (ohne Batterien)

Gehäuse: 	Aluminium Druckguss

Lieferbare Frequenzversionen:

R9:  	790 - 865 MHz

Q5:  	740 - 814 MHz

M5E:  	694 - 758 MHz

L3E:  	638 - 698 MHz

J5E:  	578 - 638 MHz

H4E:  	518 - 578 MHz

G1E:  	470 - 530 MHz

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Mikrofon-/Stativklammer mit 3/8" Gewinde

- Aufbewahrungstasche.

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UR2/KS9HS/SL

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.91.401    EoL-Shure_UR4S+** Professioneller UHF Diversity Single-Empfänger

Professioneller UHF Diversity Single-Empfänger

Professioneller UHF Diversity Einzel-Empfänger zur drahtlosen Audioübertragung inkl. Pilotton (32,768 kHz) zur verbesserten Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschalt-geräuschen.

Mindestanforderungen:

- Bis zu 3000 anwählbare Frequenzen, vorprogrammierte sowie frei programmierbare Frequenzgruppen mit bis zu 47 - 60 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband, je nach Frequenzversion.

- True-Audio-Diversity mittels Mischen der beiden Audio-Signale.

- Netzwerkfähig über integrierte USB/ Ethernet-Schnittstelle. 
Mittels Wireless-Workbench-Software können kompatible Setups berechnet und in die Geräte importiert werden. Weiterhin kann über die Software, der Empfänger als Spektrumanalyzer für HF-Feldmessungen mit Historie-Plot und Wasserfalldiagrammen verwendet werden

- Infrarot-Synchronisation von Empfänger und Sendern.

- Ein Multi-funktions-LCD mit umfangreichem Menü erlaubt die Programmierung von 
Trägerfrequenz,
Name,
Ausgangssendeleistung 10mW/50mW,
Netzwerkeinstellungen
sowie der wichtigsten Sender-Einstellungen.

- Zwischen Mic- bzw. Line-Pegel schaltbarer symmetrischer XLR-Ausgang mit Ground-Lift, Klinkenausgang,

- LED-Anzeige für HF-Pegel und HF-Übersteuerung pro Antenne sowie Audiopegel,

- Regler für "Noise Sensitive Squelch"

- Regelbarer Kopfhörerausgang

- optionale Sperrung der Bedienelemente

- Internes Netzteil, Kaltgeräte-buchse und -stecker.

- AMX/ Crestron steuerbar.

- Integrierte aktive 2 x 1 in 2 Antennenweichen bis zu 10-fach kaskadierbar.

Technische Daten:

Reichweite:  	150m (norm. Bed.) bis 500m (bei optimalen Bedingungen)

Übertragungsbereich:  	40Hz bis 18kHz (+/-2 dB)

Max. Ausgangspegel:

XLR (line):  	+ 24 dBV

XLR (mic):  	  - 6 dBV

Klinke:  	+18 dBV

Ausgangsimpedanz:

XLR (line):  	200 Ohm

XLR (mic):  	150 Ohm

Klinke:  	200 Ohm

Dynamikbereich:  	> 110 dB(A)

Gesamtklirrfaktor: ): 	0,3%
(bei 1 kHz;
+/-38 kHz Modulation)

Spiegelfrequenzunterdrückung:  	> 110 dB typisch

Nachbarkanalunterdrückung:  	> 90 dB typisch

Betriebsspannung:  	100 - 240 V~, 50/60Hz

Leistungsaufnahme:  	12-16W

Betriebstemperaturbereich:  	-18° - 57° C

Abmessungen (B x H x T):  	483 x 44 x 366 mm

Gewicht:  	4,8 kg

Gehäuse:  	Aluminiumguss

Lieferbare Frequenzversionen:

R9:  	790 - 865 MHz

Q5:  	740 - 814 MHz

M5E:  	694 - 758 MHz

L3E:  	638 - 698 MHz

J5E:  	578 - 638 MHz

H4E:  	518 - 578 MHz

G1E:  	470 - 530 MHz

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UR4S+

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.91.402    EoL-Shure_UR4D** Professioneller UHF Diversity Doppel-Empfänger

Professioneller UHF Diversity Doppel-Empfänger

Professioneller UHF Diversity Doppel-Empfänger zur drahtlosen Audioübertragung inkl. Pilotton (32,768 kHz) zur verbesserten Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschalt-geräuschen.

Mindestanforderungen:

- Bis zu 3000 anwählbare Frequenzen, vorprogrammierte sowie frei programmierbare Frequenzgruppen mit bis zu 47 - 60 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband, je nach Frequenzversion.

- True-Audio-Diversity mittels Mischen der beiden Audio-Signale.

- Netzwerkfähig über integrierte USB/ Ethernet-Schnittstelle. 
Mittels Wireless-Workbench-Software können kompatible Setups berechnet und in die Geräte importiert werden. Weiterhin kann über die Software, der Empfänger als Spektrumanalyzer für HF-Feldmessungen mit Historie-Plot und Wasserfalldiagrammen verwendet werden

- Infrarot-Synchronisation von Empfänger und Sendern.

- Ein Multi-funktions-LCD mit umfangreichem Menü erlaubt die Programmierung von 
Trägerfrequenz,
Name,
Ausgangssendeleistung 10mW/50mW,
Netzwerkeinstellungen
sowie der wichtigsten Sender-Einstellungen.

- Zwischen Mic- bzw. Line-Pegel schaltbarer symmetrischer XLR-Ausgang mit Ground-Lift, Klinkenausgang,

- LED-Anzeige für HF-Pegel und HF-Übersteuerung pro Antenne sowie Audiopegel,

- Regler für "Noise Sensitive Squelch"

- Regelbarer Kopfhörerausgang

- optionale Sperrung der Bedienelemente

- Internes Netzteil, Kaltgeräte-buchse und -stecker.

- AMX/ Crestron steuerbar.

Technische Daten:

Reichweite:  	150m (norm. Bed.) bis 500m (bei optimalen Bedingungen)

Übertragungsbereich:  	40Hz bis 18kHz (+/-2 dB)

Max. Ausgangspegel:

XLR (line):  	+ 24 dBV

XLR (mic):  	  - 6 dBV

Klinke:  	+18 dBV

Ausgangsimpedanz:

XLR (line):  	200 Ohm

XLR (mic):  	150 Ohm

Klinke:  	200 Ohm

Dynamikbereich:  	> 110 dB(A)

Gesamtklirrfaktor: ): 	0,3%
(bei 1 kHz;
+/-38 kHz Modulation)

Spiegelfrequenzunterdrückung:  	> 110 dB typisch

Nachbarkanalunterdrückung:  	> 90 dB typisch

Betriebsspannung:  	100 - 240 V~, 50/60Hz

Leistungsaufnahme:  	12-16W

Betriebstemperaturbereich:  	-18° - 57° C

Abmessungen (B x H x T):  	483 x 44 x 366 mm

Gewicht:  	5 kg

Gehäuse:  	Aluminiumguss

Lieferbare Frequenzversionen:

R9:  	790 - 865 MHz

Q5:  	740 - 814 MHz

M5E:  	694 - 758 MHz

L3E:  	638 - 698 MHz

J5E:  	578 - 638 MHz

H4E:  	518 - 578 MHz

G1E:  	470 - 530 MHz

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UR4D

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.02.91.403    EoL-Shure_UR4D+** Professioneller UHF Diversity Doppel-Empfänger, kaskadierbar

Professioneller UHF Diversity Doppel-Empfänger, kaskadierbar

Professioneller UHF Diversity Doppel-Empfänger zur drahtlosen Audioübertragung inkl. Pilotton (32,768 kHz) zur verbesserten Betriebssicherheit sowie Vermeidung von Ein- und Ausschalt-geräuschen.

Mindestanforderungen:

- Bis zu 3000 anwählbare Frequenzen, vorprogrammierte sowie frei programmierbare Frequenzgruppen mit bis zu 47 - 60 kompatiblen Kanälen pro Frequenzband, je nach Frequenzversion.

- True-Audio-Diversity mittels Mischen der beiden Audio-Signale.

- Netzwerkfähig über integrierte USB/ Ethernet-Schnittstelle. 
Mittels Wireless-Workbench-Software können kompatible Setups berechnet und in die Geräte importiert werden. Weiterhin kann über die Software, der Empfänger als Spektrumanalyzer für HF-Feldmessungen mit Historie-Plot und Wasserfalldiagrammen verwendet werden

- Infrarot-Synchronisation von Empfänger und Sendern.

- Ein Multi-funktions-LCD mit umfangreichem Menü erlaubt die Programmierung von 
Trägerfrequenz,
Name,
Ausgangssendeleistung 10mW/50mW,
Netzwerkeinstellungen
sowie der wichtigsten Sender-Einstellungen.

- Zwischen Mic- bzw. Line-Pegel schaltbarer symmetrischer XLR-Ausgang mit Ground-Lift, Klinkenausgang,

- LED-Anzeige für HF-Pegel und HF-Übersteuerung pro Antenne sowie Audiopegel,

- Regler für "Noise Sensitive Squelch"

- Regelbarer Kopfhörerausgang

- optionale Sperrung der Bedienelemente

- Internes Netzteil, Kaltgeräte-buchse und -stecker.

- AMX/ Crestron steuerbar.

- Integrierte aktive 2 x 1 in 2 Antennenweichen bis zu 10-fach kaskadierbar.

Technische Daten:

Reichweite:  	150m (norm. Bed.) bis 500m
(bei optimalen Bedingungen)

Übertragungsbereich:  	40Hz bis 18kHz (+/-2 dB)

Max. Ausgangspegel:

XLR (line):  	+ 24 dBV

XLR (mic):  	  - 6 dBV

Klinke:  	+18 dBV

Ausgangsimpedanz:

XLR (line):  	200 Ohm

XLR (mic):  	150 Ohm

Klinke:  	200 Ohm

Dynamikbereich:  	> 110 dB(A)

Gesamtklirrfaktor: ): 	0,3%
(bei 1 kHz;
+/-38 kHz Modulation)

Spiegelfrequenzunterdrückung:  	> 110 dB typisch

Nachbarkanalunterdrückung:  	> 90 dB typisch

Betriebsspannung:  	100 - 240 V~, 50/60Hz

Leistungsaufnahme:  	12-16W

Betriebstemperaturbereich:  	-18° - 57° C

Abmessungen (B x H x T):  	483 x 44 x 366 mm

Gewicht:  	5 kg

Gehäuse:  	Aluminiumguss

Lieferbare Frequenzversionen:

R9:  	790 - 865 MHz

Q5:  	740 - 814 MHz

M5E:  	694 - 758 MHz

L3E:  	638 - 698 MHz

J5E:  	578 - 638 MHz

H4E:  	518 - 578 MHz

G1E:  	470 - 530 MHz

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UR4D+

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.02.91   EOL_UHF-R   GP ____________

Titel  10.02   Mikrofon Systeme, Drahtlos   GP ____________

Titel    10.03    Zubehör - Funk

10.03.001    Shure_AC001** Antennenleitung, dämpfungsarm - Meterware

Antennenleitung, dämpfungsarm - Meterware

Extrem dämpfungsarme Antennenleitung, unkonfektioniert

Technische Daten

Wellenwiederstand:  	50 Ohm

Durchmesser:  	7,3 mm

max. Frequenz:  	6 GHz

Innenleiter:  	Cu-Litze, sauerstoffarm
	19 x 0,37 mm

Innenleiter Ø:  	1,85 mm

Dielektrikum:  	PE, low-loss Compound

Dielektrikum Ø:  	5,0 mm

Typ. Dämpfung (dB/100 m @ 20°C)

300 MHz  	11,2

432 MHz  	13,6

500 MHz  	14,72

800 MHz  	19,0

1000 MHz  	21,52

Gewicht:  	72 g/m

Min. Biegeradius:  	25 mm

Temperaturbereich:  	-30 bis +80°C

Zugkraft:  	2 daN

Farbe: 	schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	AC001

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 m        	EP _____________       GP _____________

10.03.002    Shure_C001** BNC-Stecker für Antennenleitung, dämpfungsarm

BNC-Stecker für Antennenleitung, dämpfungsarm

Hochwertiger BNC-Steckverbinder passend zu der in Vorpos. beschriebenen dämpfungsarmen Antennenleitung.

Inkl. Konfektionierung.

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	C001

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.003    Shure_AC010K** Antennenleitung, dämpfungsarm, konfektioniert - 10m

Antennenleitung, dämpfungsarm, konfektioniert - 10m

Extrem Dämpfungsarme Antennenleitung konfektioniert  mit beidseitigem BNC-Anschluss.

Technische Daten

Wellenwiederstand:  	50 Ohm

Durchmesser:  	7,3 mm

max. Frequenz:  	6 GHz

Innenleiter:  	Cu-Litze, sauerstoffarm

19 x 0,37 mm

Innenleiter Ø:  	1,85 mm

Dielektrikum:  	PE, low-loss Compound

Dielektrikum Ø:  	5,0 mm

Typ. Dämpfung (dB/100 m @ 20°C)

300 MHz  	11,2

432 MHz  	13,6

500 MHz  	14,72

800 MHz  	19,0

1000 MHz  	21,52

Gewicht:  	72 g/m

Min. Biegeradius:  	25 mm

Temperaturbereich:  	-30 bis +80°C

Zugkraft:  	2 daN

Länge:  	10m

Farbe:  	schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	AC010K

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.004    Shure_UA8100** Antennenleitung, dämpfungsarm, 30m

Antennenleitung, dämpfungsarm

Extrem Dämpfungsarme Antennenleitung konfektioniert  mit beidseitigem BNC-Anschluss.

Technische Daten

Wellenwiederstand:  	50 Ohm

Durchmesser:  	7,3 mm

max. Frequenz:  	6 GHz

Innenleiter:  	Cu-Litze, sauerstoffarm

19 x 0,37 mm

Innenleiter Ø:  	1,85 mm

Dielektrikum:  	PE, low-loss Compound

Dielektrikum Ø:  	5,0 mm

Typ. Dämpfung (dB/100 m @ 20°C)

300 MHz  	11,2

432 MHz  	13,6

500 MHz  	14,72

800 MHz  	19,0

1000 MHz  	21,52

Gewicht:  	72 g/m

Min. Biegeradius:  	25 mm

Temperaturbereich:  	-30 bis +80°C

Zugkraft:  	2 daN

Länge:  	30m

Farbe:  	schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UA8100

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.005    Shure_A13HDB** Antennenhalterung Wand/Tisch mit Flansch

Antennenhalterung Wand/Tisch mit Flansch

Befestigungs-Flansch mit 5/8" Gewinde für die Montage von Schwanenhals- bzw. Mikrofonklemmen auf Tischen bzw. an Wänden.

Farbe:	schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	A13HDB

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.006    Wandhalterung für UHF-Richtantenne mit Schwanenhals

Wandhalterung für UHF-Richtantenne mit Schwanenhals

Wandhalterung für UHF-Richtantenne mit Schwanenhals zur Ausrichtung der Antennen in beliebigem Winkel.

Die Wandhalterung besteht aus Konsole oder (Tisch-)Flansch zur Montage an Wand oder Decke und einem Schwanenhals-Element (ca. 300mm) mit 3/8" Gewinde.

Farbe:	schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	K&M - König&Meyer

Typ:  	Typ 221 d und Typ 224

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.210    Shure_UABiasT-E** Inline Power Adapter für Bias-Spannung, BNC/BNC

Inline Power Adapter für Bias-Spannung, BNC/BNC

Inline Power Adapter zur Einspeisung von 12V Bias-Spannung zur Versorgung von aktivem Antennenzubehör über die Koax-Leitung.

Mindestanforderungen

- Mindestens zwei aktive Verbraucher (z.B. aktive Antennenverstärker) können gespeist werden

- Anschlüsse für ankommendes und abgehendes Kabel als BNC-Kupplung

Technische Daten:

Bias-Spannung:  	12V

Impedanz:  	50 Ohm

Bias-Spannung:  	12,4 V DC (max.)

Max. Eingangsleistung:  	12,4 V DC, 400 mA (max.)

Einfügungsdämpfung:  	<1 dB

Steckertyp:  	BNC, 50 Ohm

HF-Frequenzbereich:  	400 - 1000 MHz

Abmessungen (BxHxT):  	67 x 25,5 x 49 mm

Gewicht:  	49 g

gefordertes Zubehör:

- externes Netzteil

Ausgeschrieben:

Fabrikat: 	SHURE

Typ: 	UABIAST-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

2,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.220    Bias-Upgrade, Modifikation der passiven Anntennenweiche

Bias-Upgrade, Modifikation der passiven Anntennenweiche

Herstellerseitige Modifikation des in Vorpos. beschriebenen passiven UHF-Antennenverteiler-/ Kombinierungssystems zur Durchleitung der Bias-Spannung

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.221    Shure_UA221** Passives UHF-Antennenverteiler/Combinersystem

Passives UHF-Antennenverteiler/Combinersystem

für die Signalverteilung eines Antennen-Paares auf zwei Diversity-Empfänger oder zur Summierung von zwei Antennen auf einen Sender

Alle Ein- und Ausgänge der Weiche sind BNC-Kupplungen

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich: 	10 - 1000 MHz

Durchgangspegeldämpfung: 	max. 2 dB

Antennenanschlüsse: 	BNC, 50 Ohm

Abmessungen (H x B x T):	63,5 x 48 x 23 mm

Gewicht: 	45g

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- 4x Anschlusskabel  BNC-BNC

- 2x Adapter-Stecker BNC-BNC

- 2x Durchgangsbuchse BNC, verschraubbar

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UA221

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.222    Shure_UA221+DC Mod.** Passives UHF-Antennenverteiler/-Combiner Set mit DC-Mod.

Passives UHF-Antennenverteiler/-Combiner Set mit DC-Mod.

Passives UHF-Antennenverteiler/Kombinierungssystem für die Signalverteilung eines Antennen-Paares auf zwei Diversity-Empfänger oder zur Summierung von zwei Antennen auf einen Sender

inklusive Bias-Upgrade, Herstellerseitige Modifikation zur Durchleitung der Bias-Spannung an beide Antennenabgänge.

Alle Ein- und Ausgänge der Weiche sind BNC-Kupplungen

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich: 	10 - 1000 MHz

Durchgangspegeldämpfung: 	max. 2 dB

Antennenanschlüsse: 	BNC, 50 Ohm

Abmessungen (HxBxT): 	63,5 x 48 x 23 mm

Gewicht: 	45g

gefordertes Zubehör:

- 4x Anschlusskabel BNC-BNC

- 2x Adapter-Stecker BNC-BNC

- 2x Durchgangsbuchse BNC, verschraubbar

Ausgeschrieben:

Fabrikat: 	Shure

Typ: 	UA221 inkl. DC-Option

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

1,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.421    Shure_PA421B-E** Breitbandiger aktiver 4-fach Antennen-Combiner, Bias schaltbar

Breitbandiger aktiver 4-fach Antennen-Combiner, Bias schaltbar

Breitbandiger aktiver UHF-Antennen-Combiner für die Zusammenschaltung von bis zu vier Antennen-(ausgangs-) Signalen z.B. von In-Ear Monitoring Sendern oder abgesetzter (aktiver) Empfangsantennen

Mindestanforderungen

- vier Antennensignaleingänge (BNC),

- zusätzlicher passiver Antennen-Combiner 2 in 1 auf der Frontseite (BNC)

- Bereitstellung der DC-Stromversorgung (4x) für die angeschlossenen IEM-Sender,

- BNC-BNC und DC-Anschlusskabel zur Stromversorgung sind im Lieferumfang enthalten

- Netzschalter und vier LEDs als Eingangspegelidentifikation auf der Frontseite

- Bias-Spannung zur Versorgung aktiver Komponenten schaltbar (intern)

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich:  	470 - 952 MHz

Systemverstärkung:  	+0/-5 dB

max. HF Eingangsleistung:  	24 dBm (250 mW) pro Kanal

Ausgangspegelverstärkung:  	1 dB (-0,5 bis 3 dB)

Antennenanschlüsse:  	BNC, 50 Ohm

Betriebsspannung:  	100-240 V~, 50/60 Hz

Max. Eingangsleistung:  	120 W

Max. Stromaufnahme:  	0,42 - 1,0 A

Betriebstemperatur:  	-18° C bis +57° C

Ausgangsleistung (DC-Ausg.):  	15 V, je 660 mA

Abmessungen (B x H x T):  	482,6 x 43,3 x 331 mm
19"/1HE,

Gewicht:  	4,53 kg

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	PA421B-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.423    Shure_PA821B-E** Breitbandiger aktiver 8-fach Antennen-Combiner, Bias schaltbar

Breitbandiger aktiver 8-fach Antennen-Combiner, Bias schaltbar

Breitbandiger aktiver (Class-A) UHF-Antennen-Combiner für die Addierung von bis zu acht Antennen-(ausgangs-) Signalen z.B. von In-Ear Monitoring Sendern oder abgesetzten (aktiven) Empfangsantennen

Mindestanforderungen

- Acht Antennensignaleingänge (BNC), ein Summen Ausgang

- zusätzlicher passiver Antennen-Combiner 2 in 1 auf der Frontseite (BNC)

- BNC-BNC im Lieferumfang enthalten

- Netzschalter und acht LEDs als Eingangspegelidentifikation auf der Frontseite

- Bias-Spannung zur Versorgung aktiver Komponenten schaltbar (intern)

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich:  	470 - 952 MHz

Systemverstärkung:  	+0/-5 dB

max. HF Eingangsleistung:  	24 dBm (250 mW) pro Kanal

Ausgangspegelverstärkung:  	1 dB (-0,5 bis 3 dB)

Antennenanschlüsse:  	BNC, 50 Ohm

Betriebsspannung:  	100-240 V~, 50/60 Hz

Max. Eingangsleistung:  	100 W

Max. Stromaufnahme:  	0,42 - 1,0 A

Betriebstemperatur:  	-18° C bis +57° C

Ausgangsleistung (DC-Ausg.):  	15 V, je 660 mA

Abmessungen (B x H x T):  	482,6 x 43,3 x 331 mm
19"/1HE,

Gewicht:  	4,53 kg

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	PA-821B-E mit DC-Modifikation

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.505    Shure_UA505** Montagematerial für abgesetzte Antenne

Montagematerial für abgesetzte Antenne

(Wand-)Montageset für die abgesetzte Montage einer Lambda -½ -Antenne,
bestehend aus:

- Montagewinkel

- BNC-Adapter

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UA505

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.805    Shure_PA805SWB** Passive UHF-Richtantenne 100°

Passive UHF-Richtantenne 100°

Breitbandige passive logarithmische, periodische Richtantenne für UHF-Bereich sorgt innerhalb des gewünschten Erfassungsbereichs für verbesserten Empfang und außerhalb der Nutzungsrichtung für stärkere Dämpfung störender HF-Signale.

Mindestanforderungen:

- mechanischer Anschluss mit 3/8"-Aufnahme für Stative oder Wand- bzw. Deckenhalterungen

- Schwenkadapter bruchfest, von 0º bis 90º Grad einstellbar

- mit 5/8 Zoll -27 Standardgewinde

- inklusive Reduzierteil 3/8"-5/8",

Technische Daten:

Charakteristik:  	gerichtet, Niere

HF-Frequenzbereich (E):  	470 - 952 MHz

Anschluss:  	BNC W, 50 Ohm

Antennengewinn:  	6,5 dBi

Empfangsmuster:  	100° (3 dB Keulenbreite)

Abmessung (H x B x T):   	334 x 378 x 27,9 mm

Gewicht:  	319 g

Farbe:  	schwarz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	PA805SWB

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.820    Shure_UA8-** Lambda-1/2-Antenne

Lambda-½-Antenne

Lambda-½ Rundstrahl-Antenne abgestimmt auf den Frequenzbereich der UHF-Empfänger.

Ein anwinkelbarer BNC-Steckverbinder erlaubt die direkte Montage an Antennenweichen oder Empfängern mit BNC-Steckverbindung.

verfügbar in den Frequenzvarianten:

- 470-542 MHz (UA8-470-542 )

- 518-598 MHz (UA8-518-598 )

- 554-638 MHz (UA8-554-638 )

- 572-596 MHz (UA8-572-596 )

- 578-638 MHz (UA8-578-638 )

- 596-698 MHz (UA8-596-698 )

- 626-698 MHz (UA8-626-698 )

- 670-742 MHz (UA8-670-742 )

- 690-746 MHz (UA8-690-746 )

- 694-758 MHz (UA8-694-758 )

- 710-790 MHz (UA8-710-790 )

- 740-814 MHz (UA8-740-814 )

- 750-822 MHz (UA8-750-822 )

- 774-865 MHz (UA8-774-865 )

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	UA8-*

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.830    Shure_UA834WB** Aktiver UHF-Verstärker mit schaltbarer Verstärkung

Aktiver UHF-Verstärker mit schaltbarer Verstärkung

Aktiver, rauscharmer UHF-Verstärker mit schaltbarer Verstärkung (6dB/12dB), Ausführung zur Wand- oder Deckenmontage.

Zur Kompensation von Verlusten bei größeren Kabellängen.

Die benötigte 12V-Versorgungsspannung wird von den nachfolgenden aktiven Komponenten (Antennenverteiler, Funkempfänger oder Bias-Inserter) über das Anschlusskabel bereitgestellt.

.

Mindestanforderungen

- LED-Betriebsanzeige,

- Anschlüsse für Antenne und abgehendes Kabel als BNC-Kupplung

- Bereitstellung der DC-Stromversorgung (4x) für die angeschlossenen IEM-Sender,

- Kann wahlweise auch auf Mikrofonstativ montiert werden

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich:  	470 - 900 MHz

Systemverstärkung:  	+0/+6dB/+12dB +-2dB

Antennenanschlüsse:  	BNC, 50 Ohm

Leistungsaufnahme:  	0,6 W - 0,72 W bei 10 bis 15 V DC

Abmessungen (B x H x T):  	32 x 108 x 66,7 mm

Gewicht:  	280 g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	UA834WB

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.843    Shure_UA844+SWB-E** Breitbandiger aktiver 4-fach Antennenverteiler, kask.

Breitbandiger aktiver 4-fach Antennenverteiler, kaskadierbar

Breitbandiges aktives UHF-Antennenverteiler-System für drahtlose Audioübertragung mit dediziertem Kaskadier-Ausgang.

Inklusiver aller BNC-BNC Anschlusskabel für vier Diversity-Empfänger sowie der DC-Anschlusskabel zur Stromversorgung der UHF-Empfänger zur Vermeidung der Einzelspeisung über einzelne Steckernetzteile.

DC-Speisung am Antennen-Eingang zur Versorgung aktiver Komponenten wie Antennen oder Boostern.

Der Kaskadier-Ausgang kann auch für den Anschluss eines fünften Receivers genutzt werden.

Mindestanforderungen:

- ein Antennenpaar-Eingang

- vier Antennenpaar-Ausgängefür Receiver

- ein Antennenpaar-Ausgang für Kaskadierung oder Receiver

- vier 12V DC Anschlüsse.

- DC-Speisung am Antennen-Eingang

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich:  	470 - 960 MHz

Ausgangspegelverstärkung:  	1 dB (-0,5 bis 3 dB)

Antennenanschlüsse:  	BNC, 50 Ohm

Betriebsspannung:  	14 - 18 V (externes Netzteil)

Ausgangsspannung  	14 - 18 V DC, mind. 2.45 A

Bias-Spannung:  	15V DC, mind. 125 mA (2x)

Abmessungen (B x H x T): 	482,6 x 44,5 x 171,5 mm
19"/1HE

Gewicht: 	1,62 kg

Im Lieferumfang mindestens enthaltenes Zubehör:

- 4 Stk  	DC-Anschlusskabel, verschraubbar

- 4 Stk  	DC-Anschlusskabel, ohne Verriegelung

- 10 Stk  	BNC-BNC Verbindungskabel ca. 1,8m

- 2 Stk  	BNC-BNC Verbindungskabel ca. 0,5m

- 2 Stk  	BNC-Durchgangsverbinder

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	UA844+SWB-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.844    Shure_UA844+SWB/LC-E** Breitbandiger aktiver 4-fach Antennenverteiler, kask

Breitbandiger aktiver 4-fach Antennenverteiler, kaskadierbar

Breitbandiges aktives UHF-Antennenverteiler-System für drahtlose Audioübertragung mit dediziertem Kaskadier-Ausgang.

Inklusive vier DC-Anschlusskabel zur Stromversorgung der UHF-Empfänger zur Vermeidung der Einzelspeisung über einzelne Steckernetzteile.

DC-Speisung am Antennen-Eingang zur Versorgung aktiver Komponenten wie Antennen oder Boostern.

Der Kaskadier-Ausgang kann auch für den Anschluss eines fünften Receivers genutzt werden.

Mindestanforderungen:

- ein Antennenpaar-Eingang

- vier Antennenpaar-Ausgängefür Receiver

- ein Antennenpaar-Ausgang für Kaskadierung oder Receiver

- vier 12V DC Anschlüsse.

- DC-Speisung am Antennen-Eingang

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich:  	470 - 960 MHz

Ausgangspegelverstärkung:  	1 dB (-0,5 bis 3 dB)

Antennenanschlüsse:  	BNC, 50 Ohm

Betriebsspannung:  	14 - 18 V (externes Netzteil)

Ausgangsspannung  	14 - 18 V DC, mind. 2.45 A

Bias-Spannung:  	15V DC, mind. 125 mA (2x)

Abmessungen (B x H x T): 	482,6 x 44,5 x 171,5 mm
19"/1HE

Gewicht: 	1,62 kg

Im Lieferumfang mindestens enthaltenes Zubehör:

- 4 Stk  	DC-Anschlusskabel, ohne Verriegelung

- 2 Stk  	BNC-BNC Verbindungskabel ca. 0,5m

- 2 Stk  	BNC-Durchgangsverbinder

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	UA844+SWB/LC-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.845    Shure_UA845UWB-E** Breitbandiger aktiver 4-fach  Antennenverteiler, Cascade

Breitbandiger aktiver 4-fach Antennenverteiler, Cascade

Breitbandiger aktiver 4-fach  Antennenverteiler mit Cascade Out für drahtlose Audioübertragung.

Frequenzband in 5 Stufen umschaltbar zwischen 174 MHz und 1805 MHz

Mindestanforderungen:

- Ein Antennenpaar-Eingang, vier Antennenpaar-Ausgänge;
vier 12V Anschlüsse.

- zusätzliche Kaskadierungsausgänge für den Anschluss weiterer Antennenverteiler (BNC).

- Frequenzbereich wählbar VHF , UHF, 1,2GHz, 1,5GHz oder 1,8GHz.

- DC-Speisung am Antenneneingang zur Versorgung aktiver Antennen

- zwei frontseitige Bohrungen erlauben mittels BNC-Durchgangsbuchsen die Montage von Antennen und Durchverbindung zum rückseitigen Antenneneingang, (werksseitig durch Blindstopfen verschlossen).

- Integriertes Netzteil

- Inklusive Kabelsatz für vier Diversity-Empfänger (BNC-BNC) sowie DC-Anschlusskabel zur Stromversorgung der Empfänger (Vermeidung der Einzelspeisung über Steckernetzteile).

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich:
Band 1:  	  174 bis   216 MHz

Band 2:  	  470 bis   960 MHz

Band 3:  	1240 bis 1260 MHz

Band 4:  	1492 bis 1525 MHz

Band 5:  	1785 bis 1805 MHz

Ausgangspegelverstärkung:
Antennenausgänge:  	-2 dB bis 2 dB
Kaskadierungsausgänge:  	-1 dB bis 1 dB

Antennenanschlüsse:  	BNC, 50 Ohm

Betriebsspannung:  	110-240V~, 50-60Hz, 63mA

Abmessungen (BxHxT):  	483 x 44,5 x 295,3 mm
19"/1HE

Gewicht: 	3,32 kg

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UA845UWB-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.860    Shure_UA860SWB** Breitbandige Rundstrahl-Antenne, passiv

Breitbandige Rundstrahl-Antenne, passiv

Passive (omnidirektionale) Rundstrahl-Antenne für breitbandige Anwendungen inklusive 5/8" Stativklammer als Montagevorrichtung,

Mindestanforderungen:

- Wetterbeständig für Outdoor-Anwendungen

- Bruchfest

- Antennenausgang als BNB-Kupplung

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich:	470-1100 MHz

Stehwellenverhältnis: 	2:1 (50 Ohm)

Abmessung (L x D): 	318 x 64 mm

Gewicht:	275 g

Farbe: 	schwarz-matt

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- 3/8"-5/8" Reduzierteil

- 60cm BNC-Kabel

- 7,5m BNC Kabel

- Stativklammer

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	UA860SWB

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.861    Shure_UA860V** passive VHF-Rundstrahlantenne

passive VHF-Rundstrahlantenne

passive Bezugsmasse-Rundstrahl-Antenne für VHF-Funksysteme.

Montageabstand zwischen zwei Antennen mind. 1,75 m (1x Lambda)

Mindestanforderungen:

- Verbesserter Funksignalempfang

- Dipolfeld mit Kugelempfangscharakteristik

- Integrierte Mikrofonklammer

Technische Daten:

Steckverbinder: 	Buchse, BNC

HF-Frequenzbereich:  	174 bis 216 MHz

Empfangscharakteristik:  	Kugelcharakteristik, Dipol

Welligkeitsfaktor (VSWR):  	<2:1 (bei 50 Ω

Abmessungen (B x H x T): 	284 mm x 39 x 39 mm

Gewicht (netto): 	275 g

Mitzulieferndes Zubehör:

- Stabantenne 174-216-

- Gewindeadapter 5/8 auf 3/8

- Koaxialantennenkabel, 3,5 m-

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	UA860V

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.864    Shure_UA864Lo** Aktive UHF-Antenne in Flachformgehäuse (470-698MHz)

Aktive UHF-Antenne in Flachformgehäuse (470-698MHz)

Aktive, breitbandige Antenne in Flachformgehäuse für Decken- oder Wandmontage.

Das Gehäuse der Antenne ist neutral Weiß gehalten.

Lackierfähige Abdeckung ermöglicht das Erscheinungsbild der Antenne jeder Raumumgebung anzupassen.

Mindestanforderungen:

- Verstärkung mittels Schiebeschalter wählbar
(-20 dB, -10 dB, 0 dB, +10 dB)

- Variable Kabelführung zur BNC-Ausgangsbuchse
(Auslass horizontal oder vertikal).

- Antenne kann ohne Werkzeug auf die vorab montierte Wandhalterung gesteckt werden.

- Antennen-Öffnungswinkel 100 Grad.

- LED Anzeigen für die Gain-Einstellung und HF-Übersteuerung.

- Passiver Betrieb der Antenne - ohne Bias-Spannung - ist möglich.

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich:  	470 - 698 MHz

Impedanz:  	50 Ohm

Stromaufnahme:  	max. 75mA

(10-15 V DC)

Antennengewinn:  	mind. 2,5 dBi

Empfangsmuster:  	100° (3 dB Keulenbreite)

Abmessung (H x B x T): 	176 x 176 x 51 mm

Gewicht:	487 g

Farbe:	weiß, lackierbar

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UA864Lo

oder gleichwertige Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.865    Shure_UA864Hi** Aktive UHF-Antenne in Flachformgehäuse (530-790MHz)

Aktive UHF-Antenne in Flachformgehäuse (530-790MHz)

Aktive, breitbandige Antenne in Flachformgehäuse für Decken- oder Wandmontage.

Das Gehäuse der Antenne ist neutral Weiß gehalten.

Lackierfähige Abdeckung ermöglicht das Erscheinungsbild der Antenne jeder Raumumgebung anzupassen.

Mindestanforderungen:

- Verstärkung mittels Schiebeschalter wählbar
(-20 dB, -10 dB, 0 dB, +10 dB)

- Variable Kabelführung zur BNC-Ausgangsbuchse
(Auslass horizontal oder vertikal).

- Antenne kann ohne Werkzeug auf die vorab montierte Wandhalterung gesteckt werden.

- Antennen-Öffnungswinkel 95 Grad.

- LED Anzeigen für die Gain-Einstellung und HF-Übersteuerung.

- Passiver Betrieb der Antenne - ohne Bias-Spannung - ist möglich.

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich:  	530 - 790 MHz

Impedanz:  	50 Ohm

Stromaufnahme:  	max. 75mA

(10-15 V DC)

Antennengewinn:  	mind. 3,0 dBi

Empfangsmuster:  	95° (3 dB Keulenbreite)

Abmessung (H x B x T): 	176 x 176 x 51 mm

Gewicht:	487 g

Farbe:	weiß, lackierbar

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UA864HI

oder gleichwertige Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.874    Shure_UA874WB** Aktive UHF-Richtantenne 70°

Aktive UHF-Richtantenne 70°

Aktive logarithmische, periodische Richtantenne mit integriertem Vorverstärker für UHF-Bereich

Mindestanforderungen:

- Verstärkung -6 dB, 0 dB6 +6dB oder 12 dB, schaltbar.

- Passive Abschwächung 0dB, -6 dB,

- Verstärkungsfaktor-Anzeige

- mechanischer Anschluss mit 5/8" bzw. 3/8"-Aufnahme für Stative oder Wand- bzw. Deckenhalterungen

- Schwenkadapter bruchfest, von 0º bis 90º Grad einstellbar

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich (E):  	470 - 900 MHz

Impedanz:  	50 Ohm

Stromaufnahme:  	75mA (10-15 V DC)

Antennengewinn:  	7,5 dBi

Empfangsmuster:  	+/-70° (3 dB Keulenbreite)

Abmessung (H x B x T):   	316 x 359 x 36 mm

Gewicht:  	317 g

Farbe:  	schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UA874WB

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.875    Shure_UA874US** Aktive UHF-Richtantenne 70°

Aktive UHF-Richtantenne 70°

Aktive logarithmische, periodische Richtantenne mit integriertem Vorverstärker für UHF-Bereich

Mindestanforderungen:

- Verstärkung -6 dB, 0 dB6 +6dB oder 12 dB, schaltbar.

- Passive Abschwächung 0dB, -6 dB,

- Verstärkungsfaktor-Anzeige

- mechanischer Anschluss mit 5/8" bzw. 3/8"-Aufnahme für Stative oder Wand- bzw. Deckenhalterungen

- Schwenkadapter bruchfest, von 0º bis 90º Grad einstellbar

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich (E):  	470 - 698 MHz

Impedanz:  	50 Ohm

Stromaufnahme:  	75mA (10-15 V DC)

Antennengewinn:  	7,5 dBi

Empfangsmuster:  	+/-70° (3 dB Keulenbreite)

Abmessung (H x B x T):   	316 x 359 x 36 mm

Gewicht:  	317 g

Farbe:  	schwarz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	UA874US

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.889    Shure_HA-8089** Passive Helix-Antenne 470-900 MHz

Passive Helix-Antenne 470-900 MHz

Breitbandige, passive Richtantenne für In-Ear Monitoring Sender und UHF-Empfänger

Mindestanforderungen:

- Maximale Betriebssicherheit für In-Ear-Monitoring und Drahtlose Mikrofonsysteme

- keine Polarisationsrichtung dadurch auch bei nicht zueinander ausgerichteten Antennen maximaler Energie-Transfer.

- Großer Antennengewinn, dadurch Reichweite im Vergleich zu herkömmlichen Rundstrahlantennen annähernd verdoppelt.

- Die Helix-Antennen eignen sich besonders als Sende-Antenne für In-Ear-Monitoring Systeme

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich (E):  	460 - 900 MHz

Impedanz:  	50 Ohm

Antennengewinn:  	10-12 dBi (auf Achse)

Empfangsmuster:  	63° (3 dB Keulenbreite)

Rückwärtige Dämpfung:  	-12dB

Steckverbinder:  	1x BNC, fem. Abgewinkelt

Montage:  	5/8“, Adapter auf 3/8“

Abmessung (H x B x T):   	346 x 346 x 337 mm

Farbe:  	klar

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	HA-8089

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.891    Shure_HA-8091** Passive Helix-Dom-Antenne 460-900 MHz

Passive Helix-Dom-Antenne 460 - 900 MHz

Breitbandige, passive Richtantenne für In-Ear Monitoring Sender und UHF-Empfänger

Mindestanforderungen:

- Maximale Betriebssicherheit für In-Ear-Monitoring und Drahtlose Mikrofonsysteme

- keine Polarisationsrichtung dadurch auch bei nicht zueinander ausgerichteten Antennen maximaler Energie-Transfer.

- Großer Antennengewinn, dadurch Reichweite im Vergleich zu herkömmlichen Rundstrahlantennen annähernd verdoppelt.

- Die Helix-Antennen eignen sich besonders als Sende-Antenne für In-Ear-Monitoring Systeme

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich (E):  	460 - 900 MHz

Impedanz:  	50 Ohm

Antennengewinn:  	9–11 dBi

Empfangsmuster:  	72° (3 dB Keulenbreite)

Rückabschattung:  	-14dB

Steckverbinder:  	1x BNC, fem. Abgewinkelt

Montage:  	5/8“, Adapter auf 3/8“

Abmessung (H x B x T):   	345 × 345 × 159 mm

Gewicht:  	1,7 kg

Farbe:  	schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	HA-8091

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.03.910    Shure_UA910** Adapter SMA auf BNC

Adapter SMA auf BNC

Adapter zur Verwendung alternativer Antennen und Zubehörs mit BNC-Steckverbindern an einem Taschensender/-Empfänger mit SMA-Anschluss.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	UA910

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Titel  10.03   Zubehör - Funk    GP ____________

Titel    10.04    InEar Monitoring

10.04.030    Shure_P3T** Stereo IEM-Funksender

Stereo IEM- Funksender

Funksender für den/die in separater Position ausgeschriebenen In-Ear-Monitoring-Empfänger

Zuverlässige Funkübertragung und interne 24-bit Audio Verarbeitung geeignet für alle IEM-Anwendungen.

Auf den/die Empfänger können zwei Audiokanäle gleichzeitig über eine Reichweite von 90 m gesendet werden. Audio Reference Companding garantiert klaren Sound und ein sauberes Signal ohne Artefakte oder Dropouts.

Der robuste Halb-19-Zoll Sender lässt sich intuitiv bedienen, über Scan und Sync wird die Funkumgebung gescannt und eine freie Frequenz per Infrarot vom Empfänger zum Sender übertragen. Ausgestattet mit symmetrischen Klinken und Loop-Out lässt sich der Sender mit diversen Audioquellen oder anderen P3T Sendern verbinden.

Mindestanforderungen:

- Halb-19-Zoll zum Rackeinbau

- Gleichzeitige Übertragung von zwei Audiosignalen (1x Stereo/ 2x Mono)

- Reichweite im Freifeld bei Sichtverbindung mind. 90 m

- Über Infrarot Synchronisation verbindet sich der Sender mit dem Empfänger

- Sendeleistung schaltbar, max. 30 mW 
(von Freq.-Version bzw. regional abhängig)

- 24 MHz HF Bandbreite (regional abhängig)

- 6,3 mm Klinke und Loop-Out

- Übersichtliches LCD Menü mit ausführlichen Parameter Angaben

- Antennen absetzbar

- Externe Stromversorgung.

- Sehr geringe Latenz, max. 0,7ms

Technische Daten:

Anschlüsse

In:  	2x Klinke 6,3mm TRS symmetrisch

Loop-Out:  	2x Klinke 6,3mm TRS symmetrisch

Antenne:  	BNC, 50 Ohm

DC In:  	12 – 15V,
max. 260mA

Eingangspegel, max

mit +4 dBu:  	+22 dBu

mit -10 dBV:  	+12,2 dBu

Frequenzgang:  	38 Hz bis 15 kHz

MPX-Pilotton:  	19kHz (+/-0,3kHz)

Latenz:  	max. 0,7ms

Signal-Rauschabstand:  	90 dB(A) typ.

HF-Ausgangsleistung:  	10/20/30mW, schaltbar

Nachbarkanal-Unterdrückung:  	>80 dB

Schaltbandbreite:  	24MHz

Kompatible Frequenzen:  	mind. 15 (abhängig von Frequenzversion)

Abmessungen (B x H x T):  	198 x 43 x 172 mm

Gewicht:  	768 g

Gefordertes Zubehör

- Material für 19“ Rackmontage

- Abnehmbare Lambda -1/4 Sendeantenne

- 1x BNC-Kabel

- 1x BNC-Durchführung

Erhältliche/geforderte Frequenzversionen:

- H8E	= 518 – 542 MHz

- K3E 	= 606 – 630 MHz

- K12 	= 614 – 638 MHz

- L19 	= 630 – 654 MHz

- M16 	= 686 – 710 MHz

- Q25 	= 742 – 766 MHz

- R12 	= 794 – 806 MHz

- S8 	= 823 – 832 MHz

- T11 	= 863 – 865 MHz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	P3TE

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.04.031    Shure_P3RA** Stereo IEM-Taschenempfänger, Metallgeh.

Stereo IEM-Taschenempfänger, Metallgeh.

Taschenempfänger für Akku- oder Batteriebetrieb im stabilen Metallgehäuse zum in separater Position ausgeschriebenen In-Ear-Monitoring-Sender

Der Empfänger unterstützt mindestens zwei unterschiedliche Betriebsmodi. Damit können entweder zwei unabhängige Monitormixe oder ein Stereo-Signal empfangen werden. Abhängig vom gewählten Modus kann mit dem Balanceregler entweder der Anteil vom jeweiligen Mix eingestellt werden oder die rechts/links Verteilung des Stereo-Signals.

Mindestanforderungen:

- stabiles Metallgehäuse mit Ladekontakten

- Einfache Bedienung mit intuitiver Navigation über LCD Menü

- Einstellbarer EQ – High und Low boost

- Max. Lautstärke kann mit Limiter begrenzt werden.

- Audio Reference Companding für klaren Sound und ein sauberes Signal ohne Artefakte oder Dropouts

- Reichweite im Freifeld bei Sichtverbindung mind. 90 m

- Scan-Funktion zum Finden freier Funkfrequenzen auf Knopfdruck und Übertragung auf den Sender per Infrarot.

- Optional mit Li-Ion Systemakku oder mit 2xAA-Batterien betreibbar, mit Akku mind. 5 Stunden

- Klartextanzeige der Restlaufzeit in h:min.

- der Empfänger schaltet sich automatisch ab wenn kein Ohrhörer angesteckt ist

- geringe Latenz, max. 0,7ms

Technische Daten:

Anschlüsse

Kopf-/ Ohrhörer:  	Stereo-Klinke 3,5mm TRS

Impedanz:  	<2,5 kOhm

Minimaler Lastwiderstand:  	4 Ohm

Frequenzgang:  	38 Hz bis 15 kHz

MPX-Pilotton:  	19kHz (+/-0,3kHz)

Frequenzhub:  	+/-34kHz

Latenz:  	max. 0,7ms

Signal-Rauschabstand:  	90 dB(A) typ.

NF-Ausgangsleistung:  	80mW

Aktive HF-Verstärkung:  	31 dB

Nachbarkanal-Unterdrückung:  	>70 dB

Intermod.-Unterdrückung:  	>50 dB

Blocking:  	>60 dB

Spiegelfreq.-Unterdrückung:  	>90 dB

Schaltbandbreite:  	24MHz

Kompatible Frequenzen:  	mind. 15 (abhängig von Frequenzversion)

Batteriestandzeit:  	mind. 7h mit Li-Ion Akku
mind 5h mit AA-Batterie

Abmessungen (B x H x T):  	66 x 99 x 23 mm

Gewicht:  	196 g

Gefordertes Zubehör

- Tasche

- 2x AA Batterie

Erhältliche/geforderte Frequenzversionen:

- H8E	= 518 – 542 MHz

- K3E 	= 606 – 630 MHz

- K12 	= 614 – 638 MHz

- L19 	= 630 – 654 MHz

- M16 	= 686 – 710 MHz

- Q25 	= 742 – 766 MHz

- R12 	= 794 – 806 MHz

- S8 	= 823 – 832 MHz

- T11 	= 863 – 865 MHz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	P3RA

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.04.032    Shure_P3R** Stereo IEM-Taschenempfänger, Kunststoffgeh.

Stereo IEM-Taschenempfänger, Kunststoffgeh.

Batteriebetriebener Taschenempfänger im Kunststoffgehäuse zu dem in separater Position ausgeschriebenen In-Ear-Monitoring-Sender.

Der Empfänger unterstützt mindestens zwei unterschiedliche Betriebsmodi. Damit können entweder zwei unabhängige Monitormixe oder ein Stereo-Signal empfangen werden. Abhängig vom gewählten Modus kann mit dem Balanceregler entweder der Anteil vom jeweiligen Mix eingestellt werden oder die rechts/links Verteilung des Stereo-Signals.

Mindestanforderungen:

- Einfache Bedienung

- Kunststoffgehäuse kompakt, leicht und robust

- Audio Reference Companding für klaren Sound und ein sauberes Signal ohne Artefakte oder Dropouts

- Reichweite im Freifeld bei Sichtverbindung mind. 90 m

- Scan-Funktion zum Finden freier Funkfrequenzen auf Knopfdruck und Übertragung auf den Sender per Infrarot.

- Betrieb mit 2xAA-Batterien erlaubt eine Laufzeit von mind. 5 Stunden

- der Empfänger schaltet sich automatisch ab wenn kein Ohrhörer angesteckt ist

- geringe Latenz, max. 0,7ms

Technische Daten:

Anschlüsse

Kopf-/ Ohrhörer:  	Stereo-Klinke 3,5mm TRS

Impedanz:  	<2,5 kOhm

Minimaler Lastwiderstand:  	16 Ohm

Antenne:  	fix, 50 Ohm

Frequenzgang:  	38 Hz bis 15 kHz

MPX-Pilotton:  	19kHz (+/-0,3kHz)

Frequenzhub:  	+/-34kHz

Latenz:  	max. 0,7ms

Signal-Rauschabstand:  	90 dB(A) typ.

NF-Ausgangsleistung:  	40mW

Aktive HF-Verstärkung:  	31 dB

Nachbarkanal-Unterdrückung:  	>70 dB

Intermod.-Unterdrückung:  	>50 dB

Blocking:  	>60 dB

Spiegelfreq.-Unterdrückung:  	>90 dB

Schaltbandbreite:  	24MHz

Kompatible Frequenzen:  	mind. 15 (abhängig von Frequenzversion)

Batteriestandzeit:  	mind 5h mit AA 
(typ. 7h)

Abmessungen (B x H x T):  	64 x 110 x 21 mm

Gewicht:  	98 g

Gefordertes Zubehör

- Tasche

- 2x AA Batterie

Erhältliche/geforderte Frequenzversionen:

- H8E	= 518 – 542 MHz

- K3E 	= 606 – 630 MHz

- K12 	= 614 – 638 MHz

- L19 	= 630 – 654 MHz

- M16 	= 686 – 710 MHz

- Q25 	= 742 – 766 MHz

- R12 	= 794 – 806 MHz

- S8 	= 823 – 832 MHz

- T11 	= 863 – 865 MHz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	P3R

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.04.090    Shure_P9TE** Stereo/2 Kanal IEM- Funksender

Stereo/2 Kanal IEM-Funksender

Professioneller Funksender für den/die in separater Position ausgeschriebenen In-Ear-Monitoring-Empfänger.

Auf den/die Empfänger können zwei Audiokanäle gleichzeitig über eine Reichweite von 90 m gesendet werden. Audio Reference Companding garantiert klaren Sound und ein sauberes Signal ohne Artefakte oder Dropouts.

Der robuste Halb-19-Zoll Sender lässt sich intuitiv bedienen, über Scan und Sync wird die Funkumgebung gescannt und eine freie Frequenz per Infrarot vom Empfänger zum Sender übertragen. Ausgestattet mit symmetrischen XLR-Eingängen und Klinken Loop-Anschlüssen lässt sich der Sender mit diversen Audioquellen oder anderen IEM-Sendern verbinden.

Mindestanforderungen:

- Halb-19-Zoll zum Rackeinbau

- Gleichzeitige Übertragung von zwei Audiosignalen (1x Stereo/ 2x Mono)

- Reichweite im Freifeld bei Sichtverbindung mind. 90 m

- Nach IR Synchronisation verbindet sich der Sender mit dem Empfänger

- Sendeleistung schaltbar, max. 30 mW
(von Freq.-Version bzw. regional abhängig)

- 24 MHz HF Bandbreite (regional abhängig)

- Kombi-XLR3/Klinke Eingänge und 6,3 mm Klinke Loop-Out

- Übersichtliches LCD Menü mit ausführlichen Parameter Angaben

- Antenne absetzbar

- Externe Stromversorgung.

- Sehr geringe Latenz, max. 0,37ms

Technische Daten:

Anschlüsse

In:  	2x Kombi-XLR3f/Klinke 6,3mm symmetrisch

Loop-Out:  	2x Klinke 6,3mm TRS symmetrisch

Antenne:  	BNC, 50 Ohm

DC In:  	15V,
typ. 415 mA

Eingangspegel, max

mit +4 dBu:  	+29,2 dBu

mit -10 dBu:  	+12,2 dBu

Frequenzgang:  	38 Hz bis 15 kHz

MPX-Pilotton:  	19kHz (+/-0,3kHz)

Latenz:  	max. 0,37ms

Signal-Rauschabstand:  	90 dB(A) typ.

HF-Ausgangsleistung:  	10/50/100mW, schaltbar

Nachbarkanal-Unterdrückung:  	>80 dB

Schaltbandbreite:  	36 – 40 MHz

Kompatible Frequenzen:  	mind. 20 (abhängig von Frequenzversion)

Abmessungen (B x H x T):  	197 x 42 x 177 mm

Gewicht:  	850 g

Erhältliche/geforderte Frequenzversionen:

- G6E	= 470 – 506 MHz

- G7E	= 506 – 542 MHz

- K1E	= 596 – 632 MHz

- L6E	= 656 – 692 MHz

- P7	= 702 – 747 MHz

- Q15	= 750 – 790 MHz

- R22	= 790 – 830 MHz

Gefordertes Zubehör

- Material für 19“ Rackmontage

- Abnehmbare Lambda -1/2 Sendeantenne

- 1x BNC-Kabel

- 1x BNC-Durchführung

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	P9TE

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.04.091    Shure_P9RA** UHF-Taschenempfänger für In-Ear Monitoring

UHF-Taschenempfänger für In-Ear Monitoring

Professioneller UHF Stereo-Taschen-Empfänger zu dem in separater Position ausgeschriebenen In-Ear-Monitoring-Sender

Mindestanforderungen

- Audio Reference Companding,

- Scan und Sync-Funktion zum automatischen Einstellen freier Übertragungsfrequenzen

- automatische HF-Pegelkontrolle

- Cue-Mode zum Abhören aller Übertragungsfrequenzen im Feld

- Diverse Einstellungen über IR-Synchronisation am Sender möglich (Stereo/Mix-Funktion, Limiter, max. Kopfhörerlautstärke, L/R-Balance

- dreifarbige Batteriezustands-LED, blaue HF-Betriebsanzeige,

- Kopfhörerlautstärkeregler auf der Oberseite,

- Bedientasten und hintergrundbeleuchtetes Multifunktions-LC Display sicher vor Fehlbedienung unter Batteriefachdeckel,

- schaltbarer Höhen-EQ-Boost bei 10kHz

- abnehmbare Empfangsantenne

- Betrieb mit 2xAA-Batterien oder optionalem Li-Ion System-Akku

- Ausführung als Metallgehäuse

Technische Daten:

Anschlüsse

Kopf-/ Ohrhörer:  	Stereo-Klinke 3,5mm TRS

Impedanz:  	<2,5 kOhm

Minimaler Lastwiderstand:  	4 Ohm

Frequenzgang:  	35 Hz bis 15 kHz

MPX-Pilotton:  	19kHz (+/-0,3kHz)

Frequenzhub:  	+/-34kHz

Latenz:  	max. 0,37ms

Signal-Rauschabstand:  	90 dB(A) typ.

NF-Ausgangsleistung:  	100mW

Aktive HF-Verstärkung:  	31 dB

Nachbarkanal-Unterdrückung:  	>70 dB

Intermod.-Unterdrückung:  	>70 dB

Blocking:  	>80 dB

Spiegelfreq.-Unterdrückung:  	>90 dB

Schaltbandbreite:  	36 – 40 MHz

Kompatible Frequenzen:  	mind. 20 (abhängig von Frequenzversion)

Batteriestandzeit

Li-Ion Akku:  	mind. 8 h

2x AA Batterie:  	mind. 6 h

Abmessungen (B x H x T):  	65 x 83 x 22 mm

Gewicht:  	154 g

Erhältliche/geforderte Frequenzversionen:

- G6E	= 470 – 506 MHz

- G7E	= 506 – 542 MHz

- K1E	= 596 – 632 MHz

- L6E	= 656 – 692 MHz

- P7	= 702 – 747 MHz

- Q15	= 750 – 790 MHz

- R22	= 790 – 830 MHz

Gefordertes Zubehör

- Tasche

- 2x AA Batterie

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	P9RA

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.04.099    Shure_P9HW** Drahtgebundenes Taschen-Monitorsystem, 2 Kanal

Drahtgebundenes Taschen-Monitorsystem, 2 Kanal

Drahtgebundenes Zwei-Kanal/Stereo-In-Ear-Monitoring System zur Verwendung anstelle von Bühnen-Monitorlautsprechern.

Vielseitiges System, geeignet für den Einsatz bei vielen verschiedenen Beschallungsanwendungen, u. a. PA, Live-Musik, Tonstudioaufnahmen, Rundfunk/TV-Sendungen und Theater, etc.

Das System unterstützt zwei unterschiedliche Betriebsmodi. Damit können entweder zwei unabhängige Monitormixe oder ein Stereo-Signal empfangen werden. Abhängig vom gewählten Modus kann mit dem Balanceregler entweder der Anteil vom jeweiligen Mix auf den beiden Seiten oder die rechts/links Verteilung des Stereo-Signals eingestellt werden.

Mindestanforderungen:

- stabiles Metallgehäuse mit Ladekontakten

- Einfache Bedienung mit intuitiver Navigation über LCD Menü

- Einstellbarer EQ – High und Low boost

- Max. Lautstärke kann mit Limiter begrenzt werden.

- Optional mit Li-Ion Systemakku oder mit 2xAA-Batterien betreibbar, mit Akku mind. 9 Stunden

- Klartextanzeige der Restlaufzeit in h:min.

- der Empfänger schaltet sich automatisch ab wenn kein Ohrhörer angesteckt ist

- geschützt vor Phantomspeisung

Technische Daten:

Anschlüsse

Input:  	Lemo5f Systemkabel 
Adapter von 2x XLR3f auf Lemo5m

Impedanz

Line:  	45 kOhm

Aux:  	66 kOhm

Eingangspegel, max.

Line (+4 dBu):  	+20 dBu

Aux (-10 dBV):  	+8 dBu

Kopf-/ Ohrhörer:  	Stereo-Klinke 3,5mm TRS

Frequenzgang:  	20 Hz bis 20 kHz

Impedanz:  	<2,5 kOhm

Minimaler Lastwiderstand:  	4 Ohm

Ausgangsleistung:  	80mW (2 Kanäle, 1kHz bei 1% THD bei 32 Ohm)

Signal-Rauschabstand:  	98 dB(A) typ.

Stereo-Übersprechdämpfung:  	>55dB

Batteriestandzeit, mind.

Li-Ion Akku:  	mind. 9 h

2x AA Batterie:  	mind. 7 h

Abmessungen (B x H x T):  	66 x 99 x 23 mm

Gewicht:  	196 g

Gefordertes Zubehör

- ZUBEHÖR_1

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	P9HW

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.04.100    Shure_P10TE** UHF-Funksender für In-Ear-Monitoring, 2 Kanäle

UHF-Funksender für In-Ear-Monitoring, 2 Kanäle

Professioneller zweikanaliger und netzwerkfähiger UHF-Funksender für In-Ear-Monitoring

Mindestanforderungen

- Audio Reference Companding

- digitaler Stereo-Encoder für bessere Kanaltrennung

- kompatibel mit P9R/P10R Taschenempfänger

- steuer- und überwachbar über Netzwerk

- Voreinstellung der Empfängerkonfiguration über IR-Synchronisation am Sender (Kanalname, Cue Mode, Mono-/Stereo-oder Mix-Mode, Limiter, max. Kopfhörerlautstärke, L/R-Balance) möglich

- Point To Point Modus zum Betrieb mit UHF-R Empfängern

- frontseitiger HF-Mute-Schalter pro Kanal für sicheres Setup im Livebetrieb

- frontseitige Audiopegelanpassung und LED Anzeige mit Übersteuerungsanzeige

- schaltbare Eingangsempfindlichkeit +4dB/-10dB

- Bedienung und Einstellung über hintergrundbeleuchtetes Multifunktions-LC-Display, Tasten und Drehinkrement-Geber zur

- sym. Klinken-/ XLR-Kombinationseingang, Loopausgänge über symmetrische Klinke

- regelbarer Kopfhöreranschluss (3,5mm)

Lieferbare Frequenzversionen:

(470 - 542 MHz) = G10E

(554 - 626 MHz) = J8E

(596 - 668 MHz) = K10E

(626 - 698 MHz) = L8E

(670 - 742 MHz) =  L9E

(710 - 790 MHz) = P8

(750 - 822 MHz) = Q22E

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Technische Daten:

Schaltbandbreite:  	80MHz

Kompatible Frequenzen:  	40

Ausgangsleistung:  	10/50 mW

Frequenzgang:  	35 Hz bis 15 kHz)

MPX-Pilotton: .	19kHz (+/-0,3kHz)

Frequenzhub:  	+/-34kHz

Ausgangswiderstand Antenne:  	50 Ohm

Abmessungen (B x H x T):  	483 x 42 x 363 mm
entsprechend 19"/1HE

Gewicht:  	4700g

Stromaufnahme (max.):  	230V/0,5A

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	P10TE

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.04.101    EoL Shure_P10R** UHF-Taschenempfänger für In-Ear Monitoring, Diversity

UHF-Taschenempfänger für In-Ear Monitoring, Diversity

Professioneller UHF Stereo-In-Ear-Taschen-Empfänger

Mindestanforderungen

- Audio Reference Companding,

- echtes Antennendiversity,

- Scan und Sync-Funktion zum automatischen Einstellen freier Übertragungsfrequenzen

- automatische HF-Pegelkontrolle

- kompatibel mit P10T In-Ear-Monitoring Sender

- Cue-Mode zum Abhören aller Übertragungsfrequenzen im Feld

- Diverse Einstellungen über IR-Synchronisation am Sender möglich (Stereo/Mix-Funktion, Limiter, max. Kopfhörerlautstärke, L/R-Balance

- dreifarbige Batteriezustands-LED, blaue HF-Betriebsanzeige,

- Kopfhörerlautstärkeregler auf der Oberseite,

- Bedientasten und hintergrundbeleuchtetes Multifunktions-LC Display sicher vor Fehlbedienung unter Batteriefachdeckel,

- schaltbarer Höhen-EQ-Boost bei 10kHz

- abnehmbare Sendeantenne

- Betrieb mit 2xAA-Batterien oder optionalem Li-Ion System-Akku

- Ausführung als Aluminiumgehäuse

Lieferbare Frequenzversionen:

(470 - 542 MHz) = G10E

(554 - 626 MHz) = J8E

(596 - 668 MHz) = K10E

(626 - 698 MHz) = L8E

(670 - 742 MHz) =  L9E

(710 - 790 MHz) = P8

(750 - 822 MHz) = Q22E

(abhängig von nationalen Vorschriften können Frequenzversionen und Verfügbarkeit abweichen)

Technische Daten

Schaltbandbreite:  	80MHz

Kompatible Frequenzen:  	40

Frequenzgang:  	38 Hz bis 15 kHz)

MPX-Pilotton:  	19kHz (+/-0,3kHz)

Frequenzhub:  	+/-34kHz

Antenneneingang:  	50 Ohm

Triband-HF-Filterung:  	30,5 MHz (bei -3 dB)

Aktive HF-Verstärkung:  	31 dB

Nachbarkanal-Unterdrückung:  	>70 dB

Intermod.-Unterdrückung:  	>50 dB

Blocking:  	>80 dB

Spiegelfreq.-Unterdrückung:  	>90 dB

Signal-Rauschabstand:  	90dB

NF-Ausgangsleistung:  	100mW
(bei 1kHz/<1% Klirrfaktor,
bei 32 Ohm Last)

Minimaler Lastwiderstand:  	9,5 Ohm

Höhenanhebung:  	+2/+4 dB schaltbar bei 10 kHz

Abmessungen (B x H x T):  	66 x 99 x 23 mm

Gewicht:  	186g

Batteriestandzeit (max.):  	7 Std. (2xAA Batterie)
8 Std. (Li-Ion-Alkku)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	P10R

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.04.102    Shure_P10R+** UHF-Taschenempfänger für In-Ear Monitoring, Diversity

UHF-Taschenempfänger für In-Ear Monitoring, Diversity

Professioneller UHF Stereo-In-Ear-Taschen-Empfänger mit fortschrittlicher DSP-Technologie

Mindestanforderungen:

- Audio Reference Companding,

- echtes Antennendiversity,

- Scan und Sync-Funktion zum automatischen Einstellen freier Übertragungsfrequenzen

- automatische HF-Pegelkontrolle

- kompatibel mit P10T In-Ear-Monitoring Sender

- Cue-Mode zum Abhören aller Übertragungsfrequenzen im Feld

- Diverse Einstellungen über IR-Synchronisation am Sender möglich (Stereo/Mix-Funktion, Limiter, max. Kopfhörerlautstärke, L/R-Balance

- dreifarbige Batteriezustands-LED, blaue HF-Betriebsanzeige,

- Kopfhörerlautstärkeregler auf der Oberseite,

- Bedientasten und hintergrundbeleuchtetes Multifunktions-LC Display sicher vor Fehlbedienung unter Batteriefachdeckel,

- abnehmbare Sendeantenne

- Betrieb mit 2xAA-Batterien oder optionalem Li-Ion System-Akku

- Ausführung als Aluminiumgehäuse

- 4-Band parametrischer Equalizer

- Volume Lock Funktion

- Energiesparmodus (Power Save Mode)

Mindestens in folgenden Frequenzversionen lieferbar:

(470 - 542 MHz) = G10E

(554 - 626 MHz) = J8E

(596 - 668 MHz) = K10E

(626 - 698 MHz) = L8E

(670 - 742 MHz) =  L9E

(750 - 822 MHz) = Q22E

Technische Daten:

Schaltbandbreite:  	72-80 MHz

Kompatible Frequenzen:  	mind. 39

Frequenzgang:  	38 Hz bis 15 kHz)

MPX-Pilotton:  	19kHz (+/-0,3kHz)

Frequenzhub:  	+/-34kHz

Antenneneingang:  	50 Ohm

Triband-HF-Filterung:  	30,5 MHz (bei -3 dB)

Aktive HF-Verstärkung:  	31 dB

Nachbarkanal-Unterdrückung:  	>70 dB

Intermod.-Unterdrückung:  	>70 dB

Blocking:  	>80 dB

Spiegelfreq.-Unterdrückung:  	>90 dB

Signal-Rauschabstand:  	90dB

NF-Ausgangsleistung:  	100mW
(bei 1kHz/<1% Klirrfaktor,
bei 16 Ohm Last)

Minimaler Lastwiderstand:  	4 Ohm

Volume Limiter:  	0 dB bis -48dB
schaltbar in 3 dB Schritten

Batteriestandzeit:

Li-Ion Akku:  	mind. 7 Std.

2xAA Batterie:  	mind. 4-6 Std.

Abmessungen (B x H x T):  	66 x 99 x 23 mm

Gewicht:  	186g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	P10R+

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.04.411    Shure_PA411** Aktiver 4-fach Antennen-Combiner

Aktiver 4-fach Antennen-Combiner

aktiver UHF Antennen-Combiner für die Addierung von bis zu vier Antennen-Ausgangssignalen z.B. von In-Ear Monitoring Sendern

Mindestanforderungen:

- vier Antennensignaleingänge (BNC),

- Bereitstellung der DC-Stromversorgung für vier IEM-Sender über Verteilerkabel,

- Netzschalter und vier LEDs zur Azeige des HF-Status auf der Frontseite

Technische Daten:

Anschlüsse

Input:  	4x BNC, 50 Ohm

Output:  	1x BNC

DC:  	Verriegelbar

HF-Frequenzbereich:  	470 - 865 MHz

Systemverstärkung:  	+0/-5 dB

max. HF Eingangsleistung:  	20 dBm pro Kanal

Betriebsspannung:  	15V DC

Ausgangsleistung (DC-Ausg.):  	12 V max. 1,4A

Abmessungen (B x H x T):  	177 x 42 x 198 mm
½-19"/1HE,

Gewicht:  	1,32 kg

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	PA411

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.04.421    Shure_PA-421B-E** Breitbandiger aktiver 4-fach Antennen-Combiner

Breitbandiger aktiver 4-fach Antennen-Combiner

Breitbandiger aktiver UHF Antennen-Combiner für die Addierung von bis zu vier Antennen-Ausgangssignalen kommend von In-Ear Monitoring Sendern

Mindestanforderungen

- vier Antennensignaleingänge (BNC),

- zusätzlicher passiver Antennen-Combiner 2 in 1 auf der Frontseite (BNC)

- Bereitstellung der DC-Stromversorgung (4x) für die angeschlossenen IEM-Sender,

- BNC-BNC und DC-Anschlusskabel zur Stromversorgung sind im Lieferumfang enthalten

- Netzschalter und vier LEDs als Eingangspegelidentifikation auf der Frontseite

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich:  	470 - 952 MHz

Systemverstärkung:  	+0/-5 dB

max. HF Eingangsleistung:  	24 dBm (250 mW) pro Kanal

Ausgangspegelverstärkung:  	1 dB (-0,5 bis 3 dB)

Antennenanschlüsse:  	BNC, 50 Ohm

Betriebsspannung:  	100-240 V~, 50/60 Hz

Max. Eingangsleistung:  	120 W

Max. Stromaufnahme:  	0,42 - 1,0 A

Betriebstemperatur:  	-18° C bis +57° C

Ausgangsleistung (DC-Ausg.):  	15 V, je 660 mA

Abmessungen (B x H x T):  	482,6 x 43,3 x 331 mm
19"/1HE,

Gewicht:  	4,53 kg

Fabr.: SHURE

Typ: PA-421-SWB-E

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	PA-421B-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.04.821    Shure_PA-821B-E** Breitbandiger aktiver 8-fach Antennen-Combiner

Breitbandiger aktiver 8-fach Antennen-Combiner

Breitbandiger aktiver (Class-A) UHF-Antennen-Combiner für die Addierung von bis zu acht Antennen-Ausgangssignalen kommend von In-Ear Monitoring Sendern

Mindestanforderungen

- Acht Antennensignaleingänge (BNC), ein Summen Ausgang

- zusätzlicher passiver Antennen-Combiner 2 in 1 auf der Frontseite (BNC)

- BNC-BNC im Lieferumfang enthalten

- Netzschalter und acht LEDs als Eingangspegelidentifikation auf der Frontseite

Technische Daten:

HF-Frequenzbereich:  	470 - 952 MHz

Systemverstärkung:  	+0/-5 dB

max. HF Eingangsleistung:  	24 dBm (250 mW) pro Kanal

Ausgangspegelverstärkung:  	1 dB (-0,5 bis 3 dB)

Antennenanschlüsse:  	BNC, 50 Ohm

Betriebsspannung:  	100-240 V~, 50/60 Hz

Max. Eingangsleistung:  	100 W

Max. Stromaufnahme:  	0,42 - 1,0 A

Betriebstemperatur:  	-18° C bis +57° C

Ausgangsleistung (DC-Ausg.):  	15 V, je 660 mA

Abmessungen (B x H x T):  	482,6 x 43,3 x 331 mm
19"/1HE,

Gewicht:  	4,53 kg

Fabr.: SHURE

Typ: PA-821-SWB-E

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	PA-821B-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.04.999    EOL-Shure KU 0850 N** Breitbandiger UHF-Booster 1 W

Breitbandiger UHF-Booster 1 W

Kompakter breitbandiger HF Booster mit externem Netzteil zur Verstärkung der Sendeleistung z.B. von PSM-Systemen um +13 dB (Verstärkungsfaktor 20).

Eingangsleistung (in Summe) maximal 50mW. 
Bei mehreren Sendern muss ggfs. die Leistung der einzelnen Sender aufaddiert werden.

Die Reichweite des vergrößert sich je nach Umgebung und Funksystem um ca. Faktor 2 bis 4.

Technische Daten:

Input:  	BNC-Buchse, 50 Ohm
max. 50 mW
+23 dBm

Output:  	BNC-Buchse, 50 Ohm
max. 1 W

Verstärkung:  	typ. +14 dB 
(mind. +13dB entspricht Eingangssignal x Faktor 20)

Frequenzbereich:  	470 - 694 MHz

Allgemein

Gehäuse:  	Aluminium, gefräst

Abmessungen (B x H x T):  	78 x 41 x 22 mm

Gewicht:  	ca. 800 g

Gefordertes Zubehör

- DC-Netzteil, fest angeschlossen

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	KU 0850 N

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Titel  10.04   InEar Monitoring   GP ____________

Titel    10.05    Kopf-, Ohrhörer und Headsets

Untertitel 1    10.05.20    In Ears

10.05.20.215    Shure_SE215-xx-EFS** Sound Isolating Ohrhörer Stereo, 1 Treiber

Sound Isolating Ohrhörer Stereo, 1 Treiber

Stereo In-Ear-Ohrhörer mit unauffälliger, ergonomischer Kabelführung aus den Ohrmuscheln über die Ohren.

Die spezielle Bauform des Hörers in Verbindung mit individuell wählbaren Passstücken zur Anpassung an das Ohr des Nutzers sorgt für zuverlässige Dämpfung auch von lauten Umgebungsgeräuschen.
Damit auch besonders für IEM-Anwendungen auf der Bühne geeignet.

Mindestanforderungen:

- 1 Breitband-Treiber sorgt für klaren Sound mit tiefen Bässen

- Die Bauform des Hörers in Verbindung mit individuell wählbaren Passstücken zur Anpassung an das Ohr des Nutzers reduzieren Umgebungsgeräusche um bis zu 37 dB

- Bauform und Kabelführung erlauben rutschfesten Sitz der Ohrhörer für dauerhaften Tragekomfort.

- Steckbares und damit austauschbares Kabel mit 3,5mm Klinken-Steckverbinder.
Durch den Tausch des Kabels kann der Ohrhörer an Quellen mit unterschiedlichen Anschlüssen angepasst (z.B. Klinke 3,5mm TRS, Apple Lightning, USB) oder um zusätzliche Funktionen (Mikrofon, Bedientasten, Bluetooth, etc.) erweitert werden.

Technische Daten:

Anzahl Treiber:  	1, dynamisch

Frequenzbereich:  	22 Hz – 17 kHz

Empfindlichkeit:  	107 dB SPL/mW

Impedanz:  	17 Ohm

Sound-Isolation:  	-37dB (typisch)

Gewicht:  	30 g

Kabel:  	Abnehmbar

Steckverbinder:  	2x MMCX-Stecker
1x Stereo Klinke 3,5mm TRS

Länge:  	mind. 160 cm

Farbe:  	Transparent (CL)  
/Schwarz (K)

Gefordertes Zubehör

- Tasche/Case

- Set diverse Ohrpassstücke

- Kabel mit Klinkenstecker 3,5mm Stereo

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SE215-CL-EFS
/SE215-K-EFS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.05.20.315    Shure_SE315-xx-EFS** Sound Isolating Stereo Ohrhörer, 1 Treiber, TBP

Sound Isolating Stereo Ohrhörer, 1 Treiber TBP

Stereo In-Ear-Ohrhörer mit unauffälliger, ergonomischer Kabelführung aus den Ohrmuscheln über die Ohren.

Die spezielle Bauform des Hörers in Verbindung mit individuell wählbaren Passstücken zur Anpassung an das Ohr des Nutzers sorgt für zuverlässige Dämpfung auch von lauten Umgebungsgeräuschen.
Damit auch besonders für IEM-Anwendungen auf der Bühne geeignet.

Mindestanforderungen:

- 1 Breitband-Treiber mit abgestimmten Reflexkanälen (TunedBassPort) sorgt für klaren Sound mit tiefen Bässen

- Die Bauform des Hörers in Verbindung mit individuell wählbaren Passstücken zur Anpassung an das Ohr des Nutzers reduzieren Umgebungsgeräusche um bis zu 37 dB

- Bauform und Kabelführung erlauben rutschfesten Sitz der Ohrhörer für dauerhaften Tragekomfort.

- Steckbares und damit austauschbares Kabel mit 3,5mm Klinken-Steckverbinder.
Durch den Tausch des Kabels kann der Ohrhörer an Quellen mit unterschiedlichen Anschlüssen angepasst (z.B. Klinke 3,5mm TRS, Apple Lightning, USB) oder um zusätzliche Funktionen (Mikrofon, Bedientasten, Bluetooth, etc.) erweitert werden.

Technische Daten:

Anzahl Treiber:  	1, dynamisch

Frequenzbereich:  	22 Hz – 18 kHz

Empfindlichkeit:  	116 dB SPL/mW

Impedanz:  	27 Ohm

Sound-Isolation:  	-37dB (typisch)

Gewicht:  	30 g

Kabel:  	Abnehmbar

Steckverbinder:  	2x MMCX-Stecker
1x Stereo Klinke 3,5mm TRS

Länge:  	mind. 160 cm

Farbe:  	Transparent (CL)  
/Schwarz (K)

Gefordertes Zubehör

- Tasche/Case

- Set diverse Ohrpassstücke

- Kabel mit Klinkenstecker 3,5mm Stereo

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SE315-CL-EFS
/SE315-K-EFS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.05.20.425    Shure_SE425-xx-EFS** Sound Isolating Stereo Ohrhörer, 2 Weg

Sound Isolating Stereo Ohrhörer, 2 Weg

Stereo In-Ear-2-Wege-Ohrhörer mit unauffälliger, ergonomischer Kabelführung aus den Ohrmuscheln über die Ohren.

Die spezielle Bauform des Hörers in Verbindung mit individuell wählbaren Passstücken zur Anpassung an das Ohr des Nutzers sorgt für zuverlässige Dämpfung auch von lauten Umgebungsgeräuschen.
Damit auch besonders für IEM-Anwendungen auf der Bühne geeignet.

Mindestanforderungen:

- Je 1 dedizierter Treiber für den Tiefton- und Hochbereich sorgen für akkuraten und ausgewogenen Klang

- Die Bauform des Hörers in Verbindung mit individuell wählbaren Passstücken zur Anpassung an das Ohr des Nutzers reduzieren Umgebungsgeräusche um bis zu 37 dB

- Bauform und Kabelführung erlauben rutschfesten Sitz der Ohrhörer für dauerhaften Tragekomfort.

- Steckbares und damit austauschbares Kabel mit 3,5mm Klinken-Steckverbinder.
Durch den Tausch des Kabels kann der Ohrhörer an Quellen mit unterschiedlichen Anschlüssen angepasst (z.B. Klinke 3,5mm TRS, Apple Lightning, USB) oder um zusätzliche Funktionen (Mikrofon, Bedientasten, Bluetooth, etc.) erweitert werden.

Technische Daten:

Anzahl Treiber:  	2, dynamische MikroDriver/ Seite

Frequenzbereich:  	20 Hz – 19 kHz

Empfindlichkeit:  	109 dB SPL/mW

Impedanz:  	20 Ohm

Sound-Isolation:  	-37dB (typisch)

Gewicht:  	30 g

Kabel:  	Abnehmbar

Steckverbinder:  	2x MMCX-Stecker
1x Stereo Klinke 3,5mm TRS

Länge:  	mind. 160 cm

Farbe:  	Transparent (CL)  
/Schwarz (K)

Gefordertes Zubehör

- Tasche/Case

- Set diverse Ohrpassstücke

- Kabel mit Klinkenstecker 3,5mm Stereo

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SE425-CL-EFS
/SE425-K-EFS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.05.20.535    Shure_SE535-xx-EFS** Sound Isolating Stereo Ohrhörer, 3 Treiber

Sound Isolating Stereo Ohrhörer, 3 Treiber

Stereo In-Ear-3-Treiber-Ohrhörer mit unauffälliger, ergonomischer Kabelführung aus den Ohrmuscheln über die Ohren.

Die spezielle Bauform des Hörers in Verbindung mit individuell wählbaren Passstücken zur Anpassung an das Ohr des Nutzers sorgt für zuverlässige Dämpfung auch von lauten Umgebungsgeräuschen.
Damit auch besonders für IEM-Anwendungen auf der Bühne geeignet.

Mindestanforderungen:

- 1 Hochtöner und 2 dedizierte Treiber für den Tieftonbereich sorgen für akkuraten und ausgewogenen Klang mit druckvollem Bass

- Die Bauform des Hörers in Verbindung mit individuell wählbaren Passstücken zur Anpassung an das Ohr des Nutzers reduzieren Umgebungsgeräusche um bis zu 37 dB

- Bauform und Kabelführung erlauben rutschfesten Sitz der Ohrhörer für dauerhaften Tragekomfort.

- Steckbares und damit austauschbares Kabel mit 3,5mm Klinken-Steckverbinder.
Durch den Tausch des Kabels kann der Ohrhörer an Quellen mit unterschiedlichen Anschlüssen angepasst (z.B. Klinke 3,5mm TRS, Apple Lightning, USB) oder um zusätzliche Funktionen (Mikrofon, Bedientasten, Bluetooth, etc.) erweitert werden.

Technische Daten:

Anzahl Treiber:  	3 dynamische MikroDriver / Seite

Frequenzbereich:  	18 Hz – 19 kHz

Empfindlichkeit:  	119 dB SPL/mW

Impedanz:  	36 Ohm

Sound-Isolation:  	-37dB (typisch)

Gewicht:  	30 g

Kabel:  	Abnehmbar

Steckverbinder:  	2x MMCX-Stecker
1x Stereo Klinke 3,5mm TRS

Länge:  	mind. 160 cm

Farbe:  	Transparent (CL)  
/Schwarz (K)

Gefordertes Zubehör

- Tasche/Case

- Set diverse Ohrpassstücke

- Kabel mit Klinkenstecker 3,5mm Stereo

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SE535-CL-EFS
/SE535-K-EFS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.05.20.846    Shure_SE846-xx-EFS** Sound Isolating HighEnd Stereo Ohrhörer, 4 Treiber

Sound Isolating HighEnd Stereo Ohrhörer, 4 Treiber

HighEnd Stereo Ohrhörer mit unauffälliger, ergonomischer Kabelführung aus den Ohrmuscheln über die Ohren.

Die spezielle Bauform des Hörers in Verbindung mit individuell wählbaren Passstücken zur Anpassung an das Ohr des Nutzers sorgt für zuverlässige Dämpfung auch von lauten Umgebungsgeräuschen.
Damit auch besonders für IEM-Anwendungen auf der Bühne geeignet.

Mindestanforderungen:

- Echtes Dreiwegesystem mit vier Treibern und optimiertem Tiefpassfilter für extrem präzisen, hochaufgelösten Klang mit druckvollem Bass

- Die Bauform des Hörers in Verbindung mit individuell wählbaren Passstücken zur Anpassung an das Ohr des Nutzers reduzieren Umgebungsgeräusche um bis zu 37 dB

- Bauform und Kabelführung erlauben rutschfesten Sitz der Ohrhörer für dauerhaften Tragekomfort.

- Steckbares und damit austauschbares Kabel mit 3,5mm Klinken-Steckverbinder.
Durch den Tausch des Kabels kann der Ohrhörer an Quellen mit unterschiedlichen Anschlüssen angepasst (z.B. Klinke 3,5mm TRS, Apple Lightning, USB) oder um zusätzliche Funktionen (Mikrofon, Bedientasten, Bluetooth, etc.) erweitert werden.

Technische Daten:

Anzahl Treiber:  	4 dynamische MikroDriver / Seite

Frequenzbereich:  	15 Hz – 19 kHz

Empfindlichkeit:  	114 dB SPL/mW

Impedanz:  	36 Ohm

Sound-Isolation:  	-37dB (typisch)

Gewicht:  	30 g

Kabel:  	Abnehmbar

Steckverbinder:  	2x MMCX-Stecker
1x Stereo Klinke 3,5mm TRS

Länge:  	mind. 160 cm

Farbe:  	Transparent (CL)  
/Schwarz (K)
/Bronze (BNZ)
/Blau (BLU)

Gefordertes Zubehör

- Tasche/Case

- Set diverse Ohrpassstücke

- Kabel mit Klinkenstecker 3,5mm Stereo

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SE846-CL-EFS
/SE846-K-EFS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.05.20   In Ears   GP ____________

Untertitel 1    10.05.40    Dolmetscher, IR-Zubehör

10.05.40.650    Shure_IH6500** Dolmetscher-Headset

Dolmetscher-Headset

Professionelles, leichtes Dolmetscher Headset mit bester Sprachverständlichkeit und komfortablem Sitz.

Mindestanforderungen:

- ISO konform Dolmetscher Headset

- Mikrofon mit Supernierencharakteristik reduziert unerwünschte Stimmgeräuschen und Umgebungslärm.

- Schwenkbarer Mikrofonarm erlaubt eine Drehung um bis zu 270 Grad und kann je nach Präferenz links oder rechts getragen werden.

- Ohrpolster abnehmbar für einfachen Austausch

- zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, durch mitgelieferten Adapter kann das Headset an unterschiedliche Dolmetschersprechstellenangeschlossen werden.

Technische Daten:

Anschlüsse

Mic:  	Klinke 3,5 TRS

Kopfhörer:  	Klinke 3,5 TRS

Mikrofon

Wandlertyp:  	Elektret Kondensator
Superniere

Frequenzgang:  	20 Hz – 20 kHz

Empfindlichkeit:  	-48 dBV/Pa (4mV/Pa)

Erforderliche Bias-Spannung:  	3 - 10 Vdc

Kopfhörer

Wandlertyp:  	Dynamisch
40mm Treiber

Frequenzgang:  	20 Hz – 20 kHz

Empfindlichkeit:  	116 dB SPL/mW

Impedanz:  	120 Ohm

Max. Leistung:  	200mW

Abmessungen (B x H x T): 	86 x 66 x 23mm

Gewicht (netto): 	135 g

Kabellänge: 	mind. 2m

Zu lieferndes Zubehör:

- Adapter von 2x 3,5mm TRS Buchse auf 1x 3,5mm TRRS Stecker

- Adapter von 2x 3,5mm TRS Buchse auf 1x DIN5 Stecker

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	IH6500

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.05.40.921    Shure/DIS_DH 6021** Stereokopfhörer, 32 Ohm

Stereokopfhörer, 32 Ohm

Leichter ohraufliegender Kopfhörer in qualitativ hochwertiger Ausführung.

Angenehmer Sitz durch verstellbaren Kopfbügel und ovale, der Ohrform angepasste und auswechselbare Schaumstoffpolster.

Ausgestattet mit 1,5m langem Anschlusskabel und 3,5mm Klinkenstecker.

Verdrahtung

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	mind. 35 Hz - 15 kHz

Impedanz:  	32 Ohm

Empfindlichkeit:  	86dB SPL bei 1mW

Leistungsbedarf:  	100mW

Gewicht:  	max. 55g

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE/DIS

Typ:	DH 6021

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.05.40.923    Shure/DIS_DH 6223** Stereo-Stethoskopkopfhörer, 32 Ohm

Stereo-Stethoskopkopfhörer, 32 Ohm

Leichter Stethoskop-Kopfhörer in qualitativ hochwertiger Ausführung, angenehmer Sitz

Ausgestattet mit 1,0m langem Anschlusskabel und 3,5mm Klinkenstecker.

Verdrahtung

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	mind. 300Hz - 20 kHz

Impedanz:  	32 Ohm

Empfindlichkeit:  	103dB SPL bei 1mW

Leistungsbedarf:  	max. 200mW

Gewicht:  	max. 22g

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE/DIS

Typ:	DH 6223

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.05.40.925    Shure/DIS_DH 6225** Ohrbügel-Kopfhörer, einseitig

Ohrbügel-Kopfhörer, einseitig

Ultraleichter Ohrbügel-Kopfhörer, einseitig in qualitativ hochwertiger Ausführung, angenehmer Sitz

Ausgestattet mit 1,0m langem Anschlusskabel und 3,5mm Klinkenstecker.

Verdrahtung

Technische Daten:

Übertragungsbereich:  	mind. 100Hz - 10 kHz

Impedanz:  	8 Ohm

Empfindlichkeit:  	103dB SPL bei 1mW

Gewicht:  	max. 20g

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE/DIS

Typ:	DH 6225

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.05.40.999    Shure/DIS_DH 6001 EP** Ersatzohrpolster für Kopfhörer

Ersatzohrpolster für Kopfhörer

Ersatzpolster für die in separater Position angebotenen leichtgewichtigen Kopfhörer.

Achtung: In dieser Position sind einzelne Kopfhörer-Ersatzpolster angefragt, keine Großpackungen à 100 Stück o.ä.!

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE/DIS

Typ:	DH 6001 EP

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.05.40   Dolmetscher, IR-Zubehör   GP ____________

Titel  10.05   Kopf-, Ohrhörer und Headsets   GP ____________

Titel    10.06    Mischer und Interfaces

10.06.001    Shure_CRT1** Geräteträger, 1 HE für bis zu 3 Devices

Geräteträger, 1 HE für bis zu 3 Devices

Geräteträger/Rackwanne zur Montage von bis zu drei Geräten mit 1/3-19“ Breite bzw. zwei Geräten mit ½-19“ oder je einem.

Durch schwenkbare Montagewinkel (Rackohren) kann der Träger für 19“-Rackmontage, die Montage unter bzw. an Möbeln und Wänden verwendet werden.

Jedes der zu montierenden einzelnen Geräte kann individuell vorwärts oder rückwärts auf dem Träger positioniert werden.

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	CRT1

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.140    Shure_ANI4IN-Block** DANTE Audio Interface mit 4 analogen Eingängen

DANTE Audio Interface mit 4 analogen Mic/Line Eingängen inkl. Logic-Funktion und integriertem DSP.

Kompaktes Audio Interface zum Einkoppeln von bis zu vier analogen Signalen in den netzwerkgestützten Dante-Bus.

Steuerung und Bedienung erfolgt über integriertes HTML5 Browser-Interface.

Der Zugriff auf das Browser-Interface kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden. 
Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

Die Spannungsversorgung erfolgt per PoE über den Netzwerkanschluss.

Mindestanforderungen:

- Phantomspannung schaltbar pro Kanal

- Analoges Gain regelbar

- 4-Band Parametrischer EQ pro Kanal

- Integrierte Summing-Funktion

- Link-Funktion für die gemeinsame Bedienung  einzelner Kanäle (Fader und Mute separat)

- Einstellungen als Presets speicher- und aufrufbar

- Ansteuerbar per TCP/IP-Protokoll

- Logic-Funktion über TCP/IP auslesbar

- Signal/Clip sowie Status-Anzeigen auf Front und Anschlussseite (abschaltbar)

- 19" Rackmontage möglich (1/3-19"/ 1HE)

Technische Daten:

Eingänge:  	4x Analog Audio, symmetrisch und Logic-In (Phoenix, 5-pin)
Pegel einstellbar (mind. 0 bis 51 dB)
Phasenlage schaltbar
Eingangsimpedanz 150 Ohm

Ausgang:  	1x RJ45 (1000 Mbps)
Dante (4 CH, 48 kHz/ 24 Bit)

Frequenzgang:  	mind. 20 Hz - 20 kHz

Äquiv. Eigenrauschen:	max. -93 dBV (+0dB)/
-119 dBV (+27dB)/
-130 dBV (+51dB)

Dynamic Range:  	mind. 113 dB 
(Analog zu Digital)

Latenz:  	max. 0.35 ms

Verzerrungen:  	< 0,05% 
(@ 1 kHz, 0 dBV Input, 
0 dB analog Gain)

Spannungsversorgung:  	PoE nach IEEE 802.3af, Klasse 0

Abmessungen (B x H x T):  	140 x 40 x 128mm

Gewicht (netto):  	672 g

Gehäuse:  	Aluminiumguss

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Montagebügel für Wand- oder Untertisch-Montage

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ANI4IN-BLOCK

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.141    Shure_ANI4IN-XLR** DANTE Audio Interface mit 4 analogen Eingängen

DANTE Audio Interface mit 4 analogen Mic/Line Eingängen und integriertem DSP.

Kompaktes Audio Interface zum Einkoppeln von bis zu vier analogen Signalen in den netzwerkgestützten Dante-Bus.

Steuerung und Bedienung erfolgt über integriertes HTML5 Browser-Interface.

Der Zugriff auf das Browser-Interface kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden. 
Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

Die Spannungsversorgung erfolgt per PoE über den Netzwerkanschluss.

Mindestanforderungen:

- Phantomspannung schaltbar pro Kanal

- Analoges Gain regelbar

- 4-Band Parametrischer EQ pro Kanal

- Integrierte Summing-Funktion

- Link-Funktion für die gemeinsame Bedienung  einzelner Kanäle (Fader und Mute separat)

- Einstellungen als Presets speicher- und aufrufbar

- Ansteuerbar per TCP/IP-Protokoll

- Signal/Clip sowie Status-Anzeigen auf Gerätefront (abschaltbar)

- 19" Rackmontage möglich (1/3-19"/ 1HE)

Technische Daten:

Eingänge:  	4x Analog Audio, symmetrisch (XLR3F)
Pegel einstellbar (mind. 0 bis 51 dB)
Phasenlage schaltbar
Eingangsimpedanz 150 Ohm

Ausgang:  	1x RJ45 (1000 Mbps)
Dante (4 CH, 48 kHz/ 24 Bit)

Frequenzgang:  	mind. 20 Hz - 20 kHz

Äquiv. Eigenrauschen:	max. -93 dBV (+0dB)/
-119 dBV (+27dB)/
-130 dBV (+51dB)

Dynamic Range:  	mind. 113 dB 
(Analog zu Digital)

Latenz:  	max. 0.35 ms

Verzerrungen:  	< 0,05% 
(@ 1 kHz, 0 dBV Input, 
0 dB analog Gain)

Spannungsversorgung:  	PoE nach IEEE 802.3af, Klasse 0

Abmessungen (B x H x T):  	140 x 40 x 128mm

Gewicht (netto):  	672 g

Gehäuse:  	Aluminiumguss

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Montagebügel für Wand- oder Untertisch-Montage

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ANI4IN-XLR

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.221    Shure_ANI22-Block** DANTE Audio Interface 2 Ein- und 2 Ausgänge, Block

DANTE Audio Interface mit 2 analogen Ein- und 2 Ausgängen, inkl. Logic-Funktion und integriertem DSP.

Kompaktes Audio Interface zum Aus- bzw. Einkoppeln von je zwei analogen Signalen aus dem netzwerkgestützten Dante-Bus.

Steuerung und Bedienung erfolgt über integriertes HTML5 Browser-Interface.

Der Zugriff auf das Browser-Interface kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden. 
Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

Die Spannungsversorgung erfolgt per PoE über den Netzwerkanschluss.

Mindestanforderungen:

- Phantomspannung pro Analog Eingang schaltbar

- Gain pro Analog Eingang regelbar

- Ausgangspegel der Analog Ausgänge schaltbar (Mic/Aux/Line-Level)

- Ein- und Ausgangspegel kanalweise einstellbar (-Inf. bis +30dB))

- 4-Band Parametrischer EQ pro Kanal

- Integrierte Summing-Funktion

- Link-Funktion für die gemeinsame Bedienung einzelner Kanäle (Fader und Mute separat)

- Einstellungen als Presets speicher- und aufrufbar

- Ansteuerbar per TCP/IP-Protokoll

- Logic-Funktion über TCP/IP auslesbar

- Signal/Clip sowie Status-Anzeigen auf Front und Anschlussseite (abschaltbar)

- 19" Rackmontage möglich (1/3-19"/ 1HE)

Technische Daten:

Eingänge:  	2x Analog Audio, symmetrisch und Logic-In (Phoenix, 5-pin)
Pegel einstellbar (mind. 0 bis 51 dB)
Phasenlage schaltbar
Eingangsimpedanz 5 kOhm

Ausgänge:  	2x Analog Audio, symmetrisch (Phoenix, 3-pin)
Pegel einstellbar (Line 0dB/ Aux -20dB/ Mic -46dB)
Phase umschaltbar
Ausgangsimpedanz 150 Ohm

Netzwerk:  	1x RJ45 (1000 Mbps)
Dante (2In/2Out CH, 48 kHz/ 24 Bit)

Frequenzgang:  	mind. 20 to 20,000 Hz

Dynamic Range:  	mind. 117 dB

Latenz:  	max. 0.71 ms

Verzerrungen:   	< 0,05% 
(@ 1 kHz, -20 dBFS Output, 0 dB analog Gain)

Spannungsversorgung	PoE nach IEEE 802.3af, Klasse 0

Abmessungen (B x H x T): 	140 x 40 x 128mm

Gewicht (netto): 	663 g

Gehäuse: 	Aluminiumguss

gefordertes Zubehör:

- Montagebügel für Wand- oder Untertisch-Montage

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ANI22-Block

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.222    Shure_ANI22-XLR** DANTE Audio Interface 2 Ein- und 2 Ausgänge, XLR

DANTE Audio Interface mit 2 analogen Ein- und 2 Ausgängen, inkl. integriertem DSP.

Kompaktes Audio Interface zum Aus- bzw. Einkoppeln von je zwei analogen Signalen aus dem netzwerkgestützten Dante-Bus.

Steuerung und Bedienung erfolgt über integriertes HTML5 Browser-Interface.

Der Zugriff auf das Browser-Interface kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden. 
Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

Die Spannungsversorgung erfolgt per PoE über den Netzwerkanschluss.

Mindestanforderungen:

- Phantomspannung pro Analog Eingang schaltbar

- Gain pro Analog Eingang regelbar

- Ausgangspegel der Analog Ausgänge schaltbar (Mic/Aux/Line-Level)

- Ein- und Ausgangspegel kanalweise einstellbar (-Inf. bis +30dB))

- 4-Band Parametrischer EQ pro Kanal

- Integrierte Summing-Funktion

- Link-Funktion für die gemeinsame Bedienung einzelner Kanäle (Fader und Mute separat)

- Einstellungen als Presets speicher- und aufrufbar

- Ansteuerbar per TCP/IP-Protokoll

- Signal/Clip sowie Status-Anzeigen auf Front und Anschlussseite (abschaltbar)

- 19" Rackmontage möglich (1/3-19"/ 1HE)

Technische Daten:

Eingänge:  	2x Analog Audio, XLR3f
Pegel einstellbar (mind. 0 bis 51 dB)
Phasenlage schaltbar
Eingangsimpedanz 5 kOhm

Ausgänge:  	2x Analog Audio, XLR3m
Pegel einstellbar (Line 0dB/ Aux -20dB/ Mic -46dB)
Phase umschaltbar
Ausgangsimpedanz 150 Ohm

Netzwerk:  	1x RJ45 (1000 Mbps)
Dante (2In/2Out CH, 48 kHz/ 24 Bit)

Frequenzgang:  	mind. 20 to 20,000 Hz

Dynamic Range:  	mind. 117 dB

Latenz:  	max. 0.71 ms

Verzerrungen:   	< 0,05% 
(@ 1 kHz, -20 dBFS Output, 0 dB analog Gain)

Spannungsversorgung	PoE nach IEEE 802.3af, Klasse 0

Abmessungen (B x H x T): 	140 x 40 x 128mm

Gewicht (netto): 	663 g

Gehäuse: 	Aluminiumguss

gefordertes Zubehör:

- Montagebügel für Wand- oder Untertisch-Montage

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ANI22-XLR	oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.240    Shure_ANI4Out-XLR** DANTE Audio Interface mit 4 analogen Ausgängen

DANTE Audio Interface mit 4 analogen Ausgängen und integriertem DSP.

Kompaktes Audio Interface zum Auskoppeln von vier analogen Signalen aus dem netzwerkgestützten Dante-Bus.

Steuerung und Bedienung erfolgt über integriertes HTML5 Browser-Interface.

Der Zugriff auf das Browser-Interface kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden. 
Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

Die Spannungsversorgung erfolgt per PoE über den Netzwerkanschluss.

Mindestanforderungen:

- Ausgangspegel kanalweise einstellbar (-Inf bis +30dB))

- 4-Band Parametrischer EQ pro Kanal

- Integrierte Summing-Funktion

- Link-Funktion für die gemeinsame Bedienung  einzelner Kanäle (Fader und Mute separat)

- Einstellungen als Presets speicher- und aufrufbar

- Ansteuerbar per TCP/IP-Protokoll

- Signal/Clip sowie Status-Anzeigen auf Gerätefront (abschaltbar)

- 19" Rackmontage möglich (1/3-19"/ 1HE)

Technische Daten:

Eingang:  	1x RJ45 (1000 Mbps)
Dante (4 CH, 48 kHz/ 24 Bit)

Ausgänge:  	4x Analog Audio, symmetrisch (XLR3m)
Pegel einstellbar (Line 0dB/ Aux -20dB/ Mic -46dB)
Phase umschaltbar
Ausgangsimpedanz 150 Ohm

Frequenzgang:  	mind. 20 to 20,000 Hz

Dynamic Range:  	mind. 117 dB

Latenz:  	max. 0.71 ms

Verzerrungen:   	< 0,05% 
(@ 1 kHz, -20 dBFS Output, 0 dB analog Gain)

Spannungsversorgung	PoE nach IEEE 802.3af, Klasse 0

Abmessungen (B x H x T): 	140 x 40 x 128mm

Gewicht (netto): 	663 g

Gehäuse: 	Aluminiumguss

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Montagebügel für Wand- oder Untertisch-Montage

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ANI4OUT-XLR

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'
Link-Funktion für die gemeinsame Bedienung  einzelner Kanäle (Fader und Mute separat)

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.241    Shure_ANI4Out-Block** DANTE Audio Interface mit 4 analogen Ausgängen

DANTE Audio Interface mit 4 analogen Ausgängen und integriertem DSP.

Kompaktes Audio Interface zum Auskoppeln von vier analogen Signalen aus dem netzwerkgestützten Dante-Bus.

Steuerung und Bedienung erfolgt über integriertes HTML5 Browser-Interface.

Der Zugriff auf das Browser-Interface kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden. 
Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

Die Spannungsversorgung erfolgt per PoE über den Netzwerkanschluss.

Mindestanforderungen:

- Ausgangspegel kanalweise einstellbar (-Inf bis +30dB))

- 4-Band Parametrischer EQ pro Kanal

- Integrierte Summing-Funktion

- Link-Funktion für die gemeinsame Bedienung  einzelner Kanäle (Fader und Mute separat)

- Einstellungen als Presets speicher- und aufrufbar

- Ansteuerbar per TCP/IP-Protokoll

- Signal/Clip sowie Status-Anzeigen auf Front und Anschlussseite (abschaltbar)

- 19" Rackmontage möglich (1/3-19"/ 1HE)

Technische Daten:

Eingang:  	1x RJ45 (1000 Mbps)
Dante (4 CH, 48 kHz/ 24 Bit)

Ausgänge:  	4x Analog Audio, symmetrisch (Phoenix, 3-pin)
Pegel einstellbar (Line 0dB/ Aux -20dB/ Mic -46dB)
Phase umschaltbar
Ausgangsimpedanz 150 Ohm

Frequenzgang:  	mind. 20 to 20,000 Hz

Dynamic Range:  	mind. 117 dB

Latenz:  	max. 0.71 ms

Verzerrungen:   	< 0,05% 
(@ 1 kHz, -20 dBFS Output, 0 dB analog Gain)

Spannungsversorgung	PoE nach IEEE 802.3af, Klasse 0

Abmessungen (B x H x T): 	140 x 40 x 128mm

Gewicht (netto): 	663 g

Gehäuse: 	Aluminiumguss

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Montagebügel für Wand- oder Untertisch-Montage

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ANI4OUT-BLOCK

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.262    Shure_SCM262** Stereo Mikrofonmischer

Stereo-Mikrofonmischer

Einfacher kompakter Audiomischer mit 2 Mikrofoneingängen und 3 Stereo-AUX-Eingängen.

Separate Lautstärkeregler pro Eingangskanal sowie zusätzliche Höhen- und Tiefenregelung des Ausgangssignals.

Mindestanforderungen:

- schaltbare 12V Phantomspannung

- Ducking- und Jukebox-Funktion.

- 19“-Adapter im Lieferumfang

Technische Daten:

Inputs

Mic:  	2x XLR3f, 1,4 kOhm
150 Hz - 20 kHz (+/-2 dB)
1x Umschaltbar auf Line
1x Klinke 155 kOhm

AUX:  	3x Cinch (Stereo)  21 kOhm
20 Hz - 20 kHz (+/-2 dB)

Outputs

Mic/Line:  	2x Klinke 6,3mm, Sym
3 Ohm/ 300 Ohm

AUX:  	2x Cinch
1,5 kOhm

Eigenrauschen:  	-125 dBV 
(150 Ohm Quelle)

Klirrfaktor:  	< 0,25% (+4 dBu Ausgangspegel)

Gleichtaktunterdrückung:  	>70dB (bei 1 kHz)

Signaldämpfung (Ducking):  	-20 dB oder -00 dB
10 ms Rekationszeit
2s Mic Deactivation
30s Jukebox Mute Deactivation

Betriebsspannung:  	220 - 240 V, 50/60 Hz

Stromaufnahmen:  	30 mA

Abmessungen (B x H x T):  	218 x 43 x 162 mm

Gewicht:  	1,1 kg

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Material für 19“-Rackmontage

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SCM262-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.264    Shure_ANIUSB-Matrix**  DANTE Audio Interface USB, Matrix-Fkt

DANTE Audio Interface mit USB-Schnittstelle, analogem In- und Output mit Matrix-Funktion und integriertem DSP.

Kompaktes Audio Interface zum Aus- bzw. Einkoppeln von Signalen aus dem netzwerkgestützten Dante-Bus.

Dante-Schnittstelle mit 4x Input- und 2x Output-Kanälen

Bidirektionale Audio-Schnittstelle über USB mit generischem Treiber für Win und MacOS-Systeme.

Analoger Ein- und Ausgang

Matrix-Mixer zum individuellen Verschalten und Mixen aller Eingangssignale auf die Ausgänge

Steuerung und Bedienung erfolgt über integriertes HTML5 Browser-Interface.

Der Zugriff auf das Browser-Interface kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden. 
Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

Spannungsversorgung erfolgt per PoE über den Netzwerkanschluss.

Mindestanforderungen:

- generischer USB Treiber für Win- und MacOS-Systeme.

- Eingangspegel am Analog Eingang einstellbar (Aux/Line)

- Ausgangspegel des analogen Ausgangs an die Senke anpassbar (Mic/Aux/Line-Level)

- Alle Ein- und Ausgangspegel kanalweise einstellbar (-Inf. bis +30dB))

- Matrix-Mixer-Funktion

- Parametrischer 4-Band EQ in den USB- und Analog- Ausgängen

- Limiter-Funktion in allen Ausgängen

- Link-Funktion für die gemeinsame Bedienung  einzelner Kanäle (Fader und Mute separat)

- Einstellungen als Presets speicher- und aufrufbar

- Ansteuerbar per TCP/IP-Protokoll

- Signal/Clip sowie Status-Anzeigen auf Front und Anschlussseite (abschaltbar)

- 19" Rackmontage möglich (1/3-19"/ 1HE)

Technische Daten:

Eingänge:  	1x Analog Audio, symmetrisch (Phoenix, 3-pin)
Pegel einstellbar (Line 0dB/ Aux -20dB)
Eingangsimpedanz 5 kOhm

Ausgänge:  	1x Analog Audio, symmetrisch (Phoenix, 3-pin)
Pegel einstellbar (Line 0dB/ Aux -20dB/ Mic -46dB)
Phase umschaltbar
Ausgangsimpedanz 150 Ohm

USB:  	1 CH Input und 1 CH Output (USB-B) 
USB2.0, generischer USB Treiber

Netzwerk:  	1x RJ45 (1000 Mbps)
Dante (4In/2Out CH, 48 kHz/ 24 Bit)

Frequenzgang:  	mind. 20 to 20,000 Hz

Dynamic Range:  	mind. 117 dB

Latenz:  	max. 0.71 ms

Verzerrungen:   	< 0,05% 
(@ 1 kHz, -20 dBFS Output, 0 dB analog Gain)

Spannungsversorgung	PoE nach IEEE 802.3af, Klasse 0

Abmessungen (B x H x T): 	140 x 40 x 128mm

Gewicht (netto): 	663 g

Gehäuse: 	Aluminiumguss

gefordertes Zubehör:

- Montagebügel für Wand- oder Untertisch-Montage

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	ANIUSB-Matrix

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.268    Shure_SCM268** 4-Kanal Mikrofonmischer

4-Kanal Mikrofonmischer

Einfacher kompakter Audiomischer mit 4 Mikrofoneingängen und zusätzlichem AUX-Eingang.

Separate Lautstärkeregler pro Eingangskanal.

Mindestanforderungen:

- schaltbare 12V Phantomspannung

- Mic-Inputs alternativ als AUX (Cinch) nutzbar

Technische Daten:

Inputs

Mic:  	4x XLR3f, 1,2 kOhm
4x Cinch, 21 kOhm
150 Hz - 20 kHz (+/-2 dB)

AUX:  	1x Cinch, 21 kOhm
20 Hz - 20 kHz (+/-2 dB)

Outputs

Mic/Line:  	1x XLR3m
0,2 Ohm/ 72 Ohm
-21 dBV/ +18dBV

AUX:  	1x Cinch
+7dBV
870 Ohm

Klirrfaktor:  	< 0,25% (+4 dBu Ausgangspegel)

Gleichtaktunterdrückung:  	>70dB (bei 1 kHz)

Betriebsspannung:  	220 - 240 V, 50/60 Hz

Stromaufnahmen:  	30 mA

Abmessungen (B x H x T):  	218 x 44 x 162 mm

Gewicht:  	1,2 kg

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Material für 19“-Rackmontage

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SCM268-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.300    Shure_P300-IMX** Audio Conferencing Prozessor mit AEC

Audio Conferencing Prozessor mit AEC und Automix

Kompakter Digitaler Audioprozessor mit fixer Signalstruktur optimiert für AV Conferencing-Anwendungen mit höchstmöglicher Sprachverständlichkeit.

Dante-Schnittstelle mit mindestens 10x Input- und 8x Output-Kanälen, 2x Analoge Ein- und 2x Ausgänge, bidirektionale Audio-Schnittstelle über USB mit generischem Treiber für Win und MacOS-Systeme sowie 3,5mm Klinke (TRRS) z.B. zur Anbindung gängiger Mobiltelefone.

Matrix-Mixer zum individuellen Verschalten und Mixen der Eingangssignale auf die Ausgänge

Konfiguration, Steuerung und Bedienung erfolgen über integriertes HTML5 Browser-Interface oder von externem System per TCP/IP.

Der Zugriff auf das Browser-Interface kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden.

Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

Die Spannungsversorgung erfolgt per PoE+ über den Netzwerkanschluss.

Mindestanforderungen:

- 8 Mikrofonkanäle via Dante mit kanalweise schaltbarem AEC, Noise Reduction, Automatic Gain Control und Automatik-Mix Funktion

- Automatik-Mix Sektion verfügt über mehrere vorgefertigte Betriebsarten, darunter ein Modus mit optimiertem Automix Algorithmus für die Kombination mit (Decken-) Mikrofon-Arrays. 
Die vorgegebenen Betriebsmodi bleiben weiterhin durch den Benutzer anpassbar.

- generischer USB Treiber für Win- und MacOS-Systeme.

- Alle Ein- und Ausgangspegel kanalweise einstellbar 
(-Inf. bis +30dB))

- Parametrischer 4-Band EQ in allen Ein- und Ausgängen

- Link-Funktion für die gemeinsame Bedienung einzelner Kanäle (Fader und Mute separat)

- Logik-Steuerung des Automixers kompatibel zur Mute-Funktion von Softcodecs wie Zoom oder Skype for Business

- Einstellungen als Presets speicher- und aufrufbar

- Ansteuerbar per TCP/IP-Protokoll

- Signal/Clip sowie Status-Anzeigen auf Front und Anschlussseite (abschaltbar)

- Spannungsversorgung über PoE+

- 19" Rackmontage möglich (1/2-19"/ 1HE)

Technische Daten:

Eingänge:  	2x Analog Audio,
symmetrisch (Phoenix, 3-pin) Pegel einstellbar (Line 0dB/ Aux -20dB)
Eingangsimpedanz 5 kOhm

Ausgänge:  	2x Analog Audio, symmetrisch (Phoenix, 3-pin)
Pegel einstellbar (Line 0dB/ Aux -20dB/ Mic -46dB)
Phase umschaltbar
Ausgangsimpedanz 150 Ohm

USB:  	1 CH Input und 1 CH Output (USB-B)
USB2.0, generischer USB Treiber

Mobil:  	1x Analog In/Out
4-polige Klinkenbuchse (TRRS) 3,5mm

Netzwerk:  	1x RJ45 (1000 Mbps)
Dante (10x In/2x Out CH, 
48 kHz/ 24 Bit)

Frequenzgang:  	mind. 20 to 20,000 Hz

Dynamic Range:  	mind. 117 dB

Latenz:  	max. 0.71 ms

Verzerrungen:  	< 0,05%
(@ 1 kHz, -20 dBFS 
Output, 0 dB analog Gain)

Spannungsversorgung:  	PoE+

Abmessungen (B x H x T):  	209 x 40 x 226mm

Gewicht (netto):  	663 g

Gehäuse:  	Aluminiumguss

gefordertes Zubehör:

- Montagebügel für Wand- oder Untertisch-Montage

- Audiokabel 3,5mm Klinke 4-Polig Stecker - Stecker

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	P300-IMX

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.373    Shure_IMX-RM16-SUB3** Audio-Processing-Software für AV-Konferenzen, 16x AEC, 3YR

Audio-Processing-Software für AV-Konferenzen, 16x AEC, 3YR

Windows-kompatible Software für die Audiosignalbearbeitung optimiert für Softcodec-basierte AV Conferencing-Anwendungen mit höchstmöglicher Sprachverständlichkeit.

Mit der Software wird der jeweilige Rechner in die Lage verstetzt Dante-Signale von kompatiblen Geräten zu empfangen, zu bearbeiten und auch wieder auszugeben.

Eingangsseitig sind 16 Mikrofon-Kanäle vorhanden die mit individueller Signalbearbeitung (AEC, NoiseReduction, sowie AutomaticGainControl) über eine intelligente Automixsektion auf eine Mischmatrix geleitet werden, 8 weitere Dante-Kanäle die direkt in der Matrix auflaufen sowie einen Hardware Audio-Input den ggfs. der Rechner bereitstellt sowie einen Virtuellen Audio Input über den das FarEnd-Signal von der VC-Software eingebunden wird.

Der Ausgang der Automixsektion verfügt über eine auf KI basierte Denoise-Funktion mit der nicht von menschlicher Sprache erzeugte (Stör-)Geräusche wie Tassenklappern, Papierrascheln zuverlässig aus dem Signal entfernt werden können. Der Wirkungsgrad des Funktionsbausteins kann in drei Stufen an den Bedarf angepasst werden.

Hinter der Mischmatrix stellt die Software auf der Ausgangsseite mindestens 8 Dante-Kanäle, einen vom Host-Rechner bereitgestellten Hardware Audio-Output (konfigurierbar, z.B. HDMI-Output) sowie einen Virtual Audio Output über den das im Raum generierte Audiosignal (z.B. das Automix Mic-Signal) zur VC-Software geleitet wird zur Verfügung.

Jeder dieser Kanäle verfügt über einen Parametrischer 4-Band EQ, Compressor und Delay.

Mit der Misch-Matrix können Eingangssignale beliebig und individuell auf die Ausgänge verschalten und gemixt werden

Konfiguration, Steuerung und Bedienung erfolgt wie bei vergleichbaren Hardware-DSPs von einem separaten Konfigurations-PC mit Designer Software oder über externe (Medien-)Steuerungssysteme per TCP/IP.

Der Zugriff auf die Bedienung der Software kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden.

Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

Mindestanforderungen:

- 16 Mikrofonkanäle via Dante mit kanalweise schaltbarem AEC, Noise Reduction, Automatic Gain Control und Automatik-Mix Funktion

- AI-Denoiser, in drei Stufen einstellbar

- 8 weitere Dante-Inputs mit parametrischem 4-band EQ

- 8 Dante-Outputs mit parametrischem 4-band EQ, Compressor, Delay

- 1x Virtual Audio In und Out

- 1x PC In und Out (von Hardwareausstattung des Hostrechners abhängig)

- Automatik-Mix Sektion verfügt über mehrere vorgefertigte Betriebsarten, darunter ein Modus mit optimiertem Automix Algorithmus für die Kombination z.B. mit Array-Mikrofonen. 
Die vorgegebenen Betriebsmodi bleiben weiterhin durch den Benutzer anpassbar.

- Alle Ein- und Ausgangspegel kanalweise einstellbar 
(-Inf. bis +30dB))

- Link-Funktion für die gemeinsame Bedienung einzelner Kanäle (Fader und Mute separat)

- Logik-Steuerung des Automixers kompatibel zur Mute-Funktion von Softcodecs wie Zoom oder MS Teams

- Einstellungen als Presets speicher- und aufrufbar

- Ansteuerbar per TCP/IP-Protokoll

Anforderungen an den Host-PC:

Die Software kann auf jedem physischen Gerät (Virtuelle Maschinen werden nicht unterstützt) installiert werden, das mindestens folgende Anforderungen erfüllt:

- Windows 10 Pro, Enterprise oder IoT Enterprise (64 Bit)

- Prozessor: i5-Quad-Core mit mindestens 1,9 GHz

- Mindestens 8 GB verfügbarer RAM

- Solid State Drive

- Internetverbindung (Kabel- oder Drahtlosverbindung für die Lizenzierung erforderlich)

Die Software muss

- vom Auftragnehmer oder

- von der IT-Abteilung des Endkunden

auf dem für den jeweiligen Raum als Softcodec-Client vorgesehenen

- in separater Position ausgeschriebenen Rechnersystem oder

- bauseits beigestellten PC-System

installiert und in Betrieb genommen werden.

Die Software wird als Runtime-Lizenz für die Anzahl der ausgeschreibenen Räume/Systeme und eine

Laufzeit von 3 Jahren

gefordert.

In dieser Positione anzubieten sind die anteiligen Kosten für

- die Installation der Software, sofern diese nicht von anderer Stelle (z.B. Endkunden IT) vorgenommen wird

- Software Lizenz für einen Raum/ein System

- Inbetriebnahme und Konfiguration und Parametrierung der Software (vergleichbar der Inbetriebnahme eines Hardware DSPs)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	IMX-RM16-SUB3

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.375    Shure_IMX-RM16-SUB5** Audio-Processing-Software für AV-Konferenzen, 16x AEC, 5YR

Audio-Processing-Software für AV-Konferenzen, 16x AEC, 5YR

Windows-kompatible Software für die Audiosignalbearbeitung optimiert für Softcodec-basierte AV Conferencing-Anwendungen mit höchstmöglicher Sprachverständlichkeit.

Mit der Software wird der jeweilige Rechner in die Lage verstetzt Dante-Signale von kompatiblen Geräten zu empfangen, zu bearbeiten und auch wieder auszugeben.

Eingangsseitig sind 16 Mikrofon-Kanäle vorhanden die mit individueller Signalbearbeitung (AEC, NoiseReduction, sowie AutomaticGainControl) über eine intelligente Automixsektion auf eine Mischmatrix geleitet werden, 8 weitere Dante-Kanäle die direkt in der Matrix auflaufen sowie einen Hardware Audio-Input den ggfs. der Rechner bereitstellt sowie einen Virtuellen Audio Input über den das FarEnd-Signal von der VC-Software eingebunden wird.

Der Ausgang der Automixsektion verfügt über eine auf KI basierte Denoise-Funktion mit der nicht von menschlicher Sprache erzeugte (Stör-)Geräusche wie Tassenklappern, Papierrascheln zuverlässig aus dem Signal entfernt werden können. Der Wirkungsgrad des Funktionsbausteins kann in drei Stufen an den Bedarf angepasst werden.

Hinter der Mischmatrix stellt die Software auf der Ausgangsseite mindestens 8 Dante-Kanäle, einen vom Host-Rechner bereitgestellten Hardware Audio-Output (konfigurierbar, z.B. HDMI-Output) sowie einen Virtual Audio Output über den das im Raum generierte Audiosignal (z.B. das Automix Mic-Signal) zur VC-Software geleitet wird zur Verfügung.

Jeder dieser Kanäle verfügt über einen Parametrischer 4-Band EQ, Compressor und Delay.

Mit der Misch-Matrix können Eingangssignale beliebig und individuell auf die Ausgänge verschalten und gemixt werden

Konfiguration, Steuerung und Bedienung erfolgt wie bei vergleichbaren Hardware-DSPs von einem separaten Konfigurations-PC mit Designer Software oder über externe (Medien-)Steuerungssysteme per TCP/IP.

Der Zugriff auf die Bedienung der Software kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden.

Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

Mindestanforderungen:

- 16 Mikrofonkanäle via Dante mit kanalweise schaltbarem AEC, Noise Reduction, Automatic Gain Control und Automatik-Mix Funktion

- AI-Denoiser, in drei Stufen einstellbar

- 8 weitere Dante-Inputs mit parametrischem 4-band EQ

- 8 Dante-Outputs mit parametrischem 4-band EQ, Compressor, Delay

- 1x Virtual Audio In und Out

- 1x PC In und Out (von Hardwareausstattung des Hostrechners abhängig)

- Automatik-Mix Sektion verfügt über mehrere vorgefertigte Betriebsarten, darunter ein Modus mit optimiertem Automix Algorithmus für die Kombination z.B. mit Array-Mikrofonen. 
Die vorgegebenen Betriebsmodi bleiben weiterhin durch den Benutzer anpassbar.

- Alle Ein- und Ausgangspegel kanalweise einstellbar 
(-Inf. bis +30dB))

- Link-Funktion für die gemeinsame Bedienung einzelner Kanäle (Fader und Mute separat)

- Logik-Steuerung des Automixers kompatibel zur Mute-Funktion von Softcodecs wie Zoom oder MS Teams

- Einstellungen als Presets speicher- und aufrufbar

- Ansteuerbar per TCP/IP-Protokoll

Anforderungen an den Host-PC:

Die Software kann auf jedem physischen Gerät (Virtuelle Maschinen werden nicht unterstützt) installiert werden, das mindestens folgende Anforderungen erfüllt:

- Windows 10 Pro, Enterprise oder IoT Enterprise (64 Bit)

- Prozessor: i5-Quad-Core mit mindestens 1,9 GHz

- Mindestens 8 GB verfügbarer RAM

- Solid State Drive

- Internetverbindung (Kabel- oder Drahtlosverbindung für die Lizenzierung erforderlich)

Die Software muss

- vom Auftragnehmer oder

- von der IT-Abteilung des Endkunden

auf dem für den jeweiligen Raum als Softcodec-Client vorgesehenen

- in separater Position ausgeschriebenen Rechnersystem oder

- bauseits beigestellten PC-System

installiert und in Betrieb genommen werden.

Die Software wird als Runtime-Lizenz für die Anzahl der ausgeschreibenen Räume/Systeme und eine

Laufzeit von 5 Jahren

gefordert.

In dieser Positione anzubieten sind die anteiligen Kosten für

- die Installation der Software, sofern diese nicht von anderer Stelle (z.B. Endkunden IT) vorgenommen wird

- Software Lizenz für einen Raum/ein System

- Inbetriebnahme und Konfiguration und Parametrierung der Software (vergleichbar der Inbetriebnahme eines Hardware DSPs)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	IMX-RM16-SUB5

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.383    Shure_IMX-RM8-SUB3** Audio-Processing-Software für AV-Konferenzen, 8x AEC, 3YR

Audio-Processing-Software für AV-Konferenzen, 8x AEC, 3YR

Windows-kompatible Software für die Audiosignalbearbeitung optimiert für Softcodec-basierte AV Conferencing-Anwendungen mit höchstmöglicher Sprachverständlichkeit.

Mit der Software wird der jeweilige Rechner in die Lage verstetzt Dante-Signale von kompatiblen Geräten zu empfangen, zu bearbeiten und auch wieder auszugeben.

Eingangsseitig sind 8 Mikrofon-Kanäle vorhanden die mit individueller Signalbearbeitung (AEC, NoiseReduction, sowie AutomaticGainControl) über eine intelligente Automixsektion auf eine Mischmatrix geleitet werden, 8 weitere Dante-Kanäle die direkt in der Matrix auflaufen sowie einen Hardware Audio-Input den ggfs. der Rechner bereitstellt sowie einen Virtuellen Audio Input über den das FarEnd-Signal von der VC-Software eingebunden wird.

Der Ausgang der Automixsektion verfügt über eine auf KI basierte Denoise-Funktion mit der nicht von menschlicher Sprache erzeugte (Stör-)Geräusche wie Tassenklappern, Papierrascheln zuverlässig aus dem Signal entfernt werden können. Der Wirkungsgrad des Funktionsbausteins kann in drei Stufen an den Bedarf angepasst werden.

Hinter der Mischmatrix stellt die Software auf der Ausgangsseite mindestens 8 Dante-Kanäle, einen vom Host-Rechner bereitgestellten Hardware Audio-Output (konfigurierbar, z.B. HDMI-Output) sowie einen Virtual Audio Output über den das im Raum generierte Audiosignal (z.B. das Automix Mic-Signal) zur VC-Software geleitet wird zur Verfügung.

Jeder dieser Kanäle verfügt über einen Parametrischer 4-Band EQ, Compressor und Delay.

Mit der Misch-Matrix können Eingangssignale beliebig und individuell auf die Ausgänge verschalten und gemixt werden

Konfiguration, Steuerung und Bedienung erfolgt wie bei vergleichbaren Hardware-DSPs von einem separaten Konfigurations-PC mit Designer Software oder über externe (Medien-)Steuerungssysteme per TCP/IP.

Der Zugriff auf die Bedienung der Software kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden.

Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

Mindestanforderungen:

- 8 Mikrofonkanäle via Dante mit kanalweise schaltbarem AEC, Noise Reduction, Automatic Gain Control und Automatik-Mix Funktion

- AI-Denoiser, in drei Stufen einstellbar

- 8 weitere Dante-Inputs mit parametrischem 4-band EQ

- 8 Dante-Outputs mit parametrischem 4-band EQ, Compressor, Delay

- 1x Virtual Audio In und Out

- 1x PC In und Out (von Hardwareausstattung des Hostrechners abhängig)

- Automatik-Mix Sektion verfügt über mehrere vorgefertigte Betriebsarten, darunter ein Modus mit optimiertem Automix Algorithmus für die Kombination z.B. mit Array-Mikrofonen. 
Die vorgegebenen Betriebsmodi bleiben weiterhin durch den Benutzer anpassbar.

- Alle Ein- und Ausgangspegel kanalweise einstellbar 
(-Inf. bis +30dB))

- Link-Funktion für die gemeinsame Bedienung einzelner Kanäle (Fader und Mute separat)

- Logik-Steuerung des Automixers kompatibel zur Mute-Funktion von Softcodecs wie Zoom oder MS Teams

- Einstellungen als Presets speicher- und aufrufbar

- Ansteuerbar per TCP/IP-Protokoll

Anforderungen an den Host-PC:

Die Software kann auf jedem physischen Gerät (Virtuelle Maschinen werden nicht unterstützt) installiert werden, das mindestens folgende Anforderungen erfüllt:

- Windows 10 Pro, Enterprise oder IoT Enterprise (64 Bit)

- Prozessor: i5-Quad-Core mit mindestens 1,9 GHz

- Mindestens 8 GB verfügbarer RAM

- Solid State Drive

- Internetverbindung (Kabel- oder Drahtlosverbindung für die Lizenzierung erforderlich)

Die Software muss

- vom Auftragnehmer oder

- von der IT-Abteilung des Endkunden

auf dem für den jeweiligen Raum als Softcodec-Client vorgesehenen

- in separater Position ausgeschriebenen Rechnersystem oder

- bauseits beigestellten PC-System

installiert und in Betrieb genommen werden.

Die Software wird als Runtime-Lizenz für die Anzahl der ausgeschreibenen Räume/Systeme und eine

Laufzeit von 3 Jahren

gefordert.

In dieser Positione anzubieten sind die anteiligen Kosten für

- die Installation der Software, sofern diese nicht von anderer Stelle (z.B. Endkunden IT) vorgenommen wird

- Software Lizenz für einen Raum/ein System

- Inbetriebnahme und Konfiguration und Parametrierung der Software (vergleichbar der Inbetriebnahme eines Hardware DSPs)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	IMX-RM8-SUB3

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.385    Shure_IMX-RM8-SUB5** Audio-Processing-Software für AV-Konferenzen, 8x AEC, 5YR

Audio-Processing-Software für AV-Konferenzen, 8x AEC, 5YR

Windows-kompatible Software für die Audiosignalbearbeitung optimiert für Softcodec-basierte AV Conferencing-Anwendungen mit höchstmöglicher Sprachverständlichkeit.

Mit der Software wird der jeweilige Rechner in die Lage verstetzt Dante-Signale von kompatiblen Geräten zu empfangen, zu bearbeiten und auch wieder auszugeben.

Eingangsseitig sind 8 Mikrofon-Kanäle vorhanden die mit individueller Signalbearbeitung (AEC, NoiseReduction, sowie AutomaticGainControl) über eine intelligente Automixsektion auf eine Mischmatrix geleitet werden, 8 weitere Dante-Kanäle die direkt in der Matrix auflaufen sowie einen Hardware Audio-Input den ggfs. der Rechner bereitstellt sowie einen Virtuellen Audio Input über den das FarEnd-Signal von der VC-Software eingebunden wird.

Der Ausgang der Automixsektion verfügt über eine auf KI basierte Denoise-Funktion mit der nicht von menschlicher Sprache erzeugte (Stör-)Geräusche wie Tassenklappern, Papierrascheln zuverlässig aus dem Signal entfernt werden können. Der Wirkungsgrad des Funktionsbausteins kann in drei Stufen an den Bedarf angepasst werden.

Hinter der Mischmatrix stellt die Software auf der Ausgangsseite mindestens 8 Dante-Kanäle, einen vom Host-Rechner bereitgestellten Hardware Audio-Output (konfigurierbar, z.B. HDMI-Output) sowie einen Virtual Audio Output über den das im Raum generierte Audiosignal (z.B. das Automix Mic-Signal) zur VC-Software geleitet wird zur Verfügung.

Jeder dieser Kanäle verfügt über einen Parametrischer 4-Band EQ, Compressor und Delay.

Mit der Misch-Matrix können Eingangssignale beliebig und individuell auf die Ausgänge verschalten und gemixt werden

Konfiguration, Steuerung und Bedienung erfolgt wie bei vergleichbaren Hardware-DSPs von einem separaten Konfigurations-PC mit Designer Software oder über externe (Medien-)Steuerungssysteme per TCP/IP.

Der Zugriff auf die Bedienung der Software kann mit individuellem Passwort geschützt werden.

Die Audiosignale können zur Übertragung im Netzwerk nach dem Advanced Encryption Standard mit 256-bit (AES-256) abhörsicher verschlüsselt werden.

Der für die Decodierung erforderliche Key wird sowohl in den sendenden als auch allen zum Empfang vorgesehenen Geräten (Audio-Interfaces oder Prozessoren) eingetragen und über den Passwortzugang geschützt.

Mindestanforderungen:

- 8 Mikrofonkanäle via Dante mit kanalweise schaltbarem AEC, Noise Reduction, Automatic Gain Control und Automatik-Mix Funktion

- AI-Denoiser, in drei Stufen einstellbar

- 8 weitere Dante-Inputs mit parametrischem 4-band EQ

- 8 Dante-Outputs mit parametrischem 4-band EQ, Compressor, Delay

- 1x Virtual Audio In und Out

- 1x PC In und Out (von Hardwareausstattung des Hostrechners abhängig)

- Automatik-Mix Sektion verfügt über mehrere vorgefertigte Betriebsarten, darunter ein Modus mit optimiertem Automix Algorithmus für die Kombination z.B. mit Array-Mikrofonen. 
Die vorgegebenen Betriebsmodi bleiben weiterhin durch den Benutzer anpassbar.

- Alle Ein- und Ausgangspegel kanalweise einstellbar 
(-Inf. bis +30dB))

- Link-Funktion für die gemeinsame Bedienung einzelner Kanäle (Fader und Mute separat)

- Logik-Steuerung des Automixers kompatibel zur Mute-Funktion von Softcodecs wie Zoom oder MS Teams

- Einstellungen als Presets speicher- und aufrufbar

- Ansteuerbar per TCP/IP-Protokoll

Anforderungen an den Host-PC:

Die Software kann auf jedem physischen Gerät (Virtuelle Maschinen werden nicht unterstützt) installiert werden, das mindestens folgende Anforderungen erfüllt:

- Windows 10 Pro, Enterprise oder IoT Enterprise (64 Bit)

- Prozessor: i5-Quad-Core mit mindestens 1,9 GHz

- Mindestens 8 GB verfügbarer RAM

- Solid State Drive

- Internetverbindung (Kabel- oder Drahtlosverbindung für die Lizenzierung erforderlich)

Die Software muss

- vom Auftragnehmer oder

- von der IT-Abteilung des Endkunden

auf dem für den jeweiligen Raum als Softcodec-Client vorgesehenen

- in separater Position ausgeschriebenen Rechnersystem oder

- bauseits beigestellten PC-System

installiert und in Betrieb genommen werden.

Die Software wird als Runtime-Lizenz für die Anzahl der ausgeschreibenen Räume/Systeme und eine

Laufzeit von 5 Jahren

gefordert.

In dieser Positione anzubieten sind die anteiligen Kosten für

- die Installation der Software, sofern diese nicht von anderer Stelle (z.B. Endkunden IT) vorgenommen wird

- Software Lizenz für einen Raum/ein System

- Inbetriebnahme und Konfiguration und Parametrierung der Software (vergleichbar der Inbetriebnahme eines Hardware DSPs)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	IMX-RM8-SUB5

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.410    EOL_Shure_SCM410E** Automatischer Mikrofonmischer, 4 Kanäle

Automatischer Mikrofonmischer,

4-Kanaliger Automatikmischer im 1HE 1/2-19" Gehäuse mit IntelliMix-Schaltkreis für klare, verständliche Sprachübertragung auch bei mehreren gleichzeitig geöffneten Mikrofonkanälen und schnelle, geräuschlose Mikrofonwahl, die sich automatisch an Veränderungen von Hintergrundgeräuschen anpasst.

IntelliMix basiert auf folgenden Funktionsprinzipien:

- NAT - Noise Adaptive Threshold, für kontinuierliche Abstimmung der Aktivierungspegel je Kanal.

- NOMA - Number of Open Microphones Attenuation, Automatische Anpassung der Summen-Verstärkung beim Öffnen weiterer Mikrofone.
(-3dB im Ausgang pro Verdopplung der Anzahl offener Mikrofone)

- MaxBus, Aktiviert nur einen Kanal je Schallquelle, um Kammfilter-Effekte zu vermeiden.

- LMLO - Last Mic Lock-On, Das zuletzt aktivierte Mikrofon bleibt geöffnet, bis ein anderes Mikrofon aktiviert wird.

Mindestanforderungen

- 4x Eingänge (Mikrofon-/Line-Pegel umschaltbar), zuschaltbare Phantomspannung

- Pro Eingangskanal: Lautstärkeregler und 2-Band Equalizer, zweifarbige LED zur Signalanzeige

- 1x Summenausgang (kurzschlussfest)

- Anschlüsse jeweils symmetrische XLR-SteckerLED-Kette zur Anzeige des Summenpegels

- zuschaltbarer Limiter.

- Logikterminal (25-poliger SubD-Stecker) mit Gate-Out, Mute-In, Override-In Funktionen für einzelne Kanäle.

- Linkmöglichkeit mit anderen Shure Mischern.

Technische Daten

Übertragungsbereich:  	50 Hz bis 20 kHz, +/-2 dB
(-3 dB Grenzfrequenz bei 25 Hz)

Klirrfaktor:  	< 0,1% (+4 dBu Ausgangspegel)

Eigenrauschen:  	-125 dBV (150 Ohm Quelle)

Gleichtaktunterdrückung:  	> 70 dB (bei 1 kHz)

Schaltzeiten der Eingänge

Ansprechzeit:  	 4 ms

Haltezeit:  	0,4 s (/ 1s schaltbar)

Abklingzeit:  	0,5 s

Signaldämpfung (Mute):  	13 dB

Begrenzer

Schwellwert:	+16 dBm

Ansprechzeit:  	2 ms

Abklingzeit:  	300 ms

Betriebsspannung:  	230 V, 50/60 Hz

Stromaufnahme:  	50 mA

Betriebstemperaturbereich:  	0° - 60° C

Abmessungen (B x H x T):  	219 x 44 x 267 mm

Gewicht:  	1,75 kg

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SCM810E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.810    EOL_Shure_SCM810E** Automatischer Mikrofonmischer, 8 Kanäle

Automatischer Mikrofonmischer,

8-Kanaliger Automatikmischer im 1HE 1/2-19" Gehäuse mit IntelliMix-Schaltkreis für klare, verständliche Sprachübertragung auch bei mehreren gleichzeitig geöffneten Mikrofonkanälen und schnelle, geräuschlose Mikrofonwahl, die sich automatisch an Veränderungen von Hintergrundgeräuschen anpasst..

IntelliMix basiert auf folgenden Funktionsprinzipien:

- NAT - Noise Adaptive Threshold, für kontinuierliche Abstimmung der Aktivierungspegel je Kanal.

- NOMA - Number of Open Microphones Attenuation, Automatische Anpassung der Summen-Verstärkung beim Öffnen weiterer Mikrofone.
(-3dB im Ausgang pro Verdopplung der Anzahl offener Mikrofone)

- MaxBus, Aktiviert nur einen Kanal je Schallquelle, um Kammfilter-Effekte zu vermeiden.

- LMLO - Last Mic Lock-On, Das zuletzt aktivierte Mikrofon bleibt geöffnet, bis ein anderes Mikrofon aktiviert wird.

Mindestanforderungen

- 8x Eingänge (Mikrofon-/Line-Pegel umschaltbar), zuschaltbare Phantomspannung

- Pro Eingangskanal: Lautstärkeregler und 2-Band Equalizer, zweifarbige LED zur Signalanzeige sowie durch interne Modifikationen einstellbarer, unsymmetrischer Direktausgang (6,3 mm Klinke).

- 1x Aux-Eingang,

- 1x Summenausgang (kurzschlussfest)

- Anschlüsse jeweils symmetrische Euroblock-Stecker, sowie frontseitiger Kopfhöreranschluss.

- LED-Kette zur Anzeige des Summenpegels

- zuschaltbarer Limiter.

- Logikterminal (25-poliger SubD-Stecker) mit Gate-Out, Mute-In, Override-In Funktionen für einzelne Kanäle.

- Linkmöglichkeit bis zu 50 Geräte (400 Kanäle).

Technische Daten

Übertragungsbereich:  	50 Hz bis 20 kHz, +/-2 dB
(-3 dB Grenzfrequenz bei 25 Hz)

Klirrfaktor:  	< 0,1% (+18 dBV Ausgangspegel)

Eigenrauschen:  	-125 dBV (150 Ohm Quelle)

Gleichtaktunterdrückung:  	> 70 dB (bei 1 kHz)

Schaltzeiten der Eingänge

Ansprechzeit:  	 4 ms

Haltezeit:  	0,4 s / 1s schaltbar

Abklingzeit:  	0,5 s

Signaldämpfung (Mute):  	15 dB (auf -8 schaltbar)

Begrenzer Schwellwert:

schaltbar:  	off/ +4/ +8/ +16 dBm

Ansprechzeit:  	2 ms

Abklingzeit:  	300 ms

Betriebsspannung:  	230 V, 50/60 Hz

Stromaufnahme:  	200 mA

Betriebstemperaturbereich:  	0° - 60° C

Abmessungen (B x H x T):  	483 x 44,5 x 317 mm

19"/1HE

Gewicht:  	4,3 kg

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SCM810E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.820    EOL_Shure_SCM820E** Digitaler Automatikmischer, 8 Kanäle

Digitaler Automatikmischer

8-Kanaliger Automatikmischer im 1HE 19" Gehäuse mit zwei separeten Mix-Bussen und IntelliMix-Algorhthmus für klare, verständliche Sprachübertragung auch bei mehreren gleichzeitig geöffneten Mikrofonkanälen.

Die 8 Eingänge des Mischers sind umschaltbar zwischen Mic- und Line-Pegel.

Darüber hinaus steht ein Aux-Pegel Eingang zur Verfügung.

Die beiden Ausgangskanäle sind ebenfalls umschaltbar zwischen Mic- und Line-Pegel.

Zur Anbindung anderer Geräte sowie externer Audio-Prozessoren ist der Automatikmischer mit Direktausgängen für jeden Eingangskanal ausgestattet. Die Schnittstellen auf der Rückseite des Gerätes sind als Phoenix-Stecker ausgeführt.

Der Automatikmischer ist in der Lage für jeden Eingangskanal zwischen konstantem Hintergrund-Störgeräusch und dem eigentlichen Nutzsignal zu unterscheiden, sodass ausschließlich Eingangssignale, welche das Hintergrundgeräusch übersteigen, zu einer Aktivierung des Kanals führen. Der Aktivierungsschwellwert erfährt dabei eine kontinuierliche Anpassung. Der Mischer verhindert das öffnen mehrerer Kanäle, welche mit demselben Audiosignal angeregt werden. Dabei wird das zuletzt aktivierte Mikrofon solange offen gehalten, bis ein anderes Mikrofon aktiv geschaltet wird. Das Gerät ist in der Lage für den Mix-Ausgang die Signalverstärkung entsprechend zu dämpfen, wenn sich die Anzahl der aktivierten Mikrofone verdoppelt.

Das System stellt eine Wahlmöglichkeit zwischen zwei Arten der Verstärkungsregelung zur Verfügung.

- Die Verstärkungsregelung wird anhand der Anzahl der offenen Mikrofone und der Abschaltdämpfung bestimmt.

- Ein gemeinsamer Verstärkungsskalierungsfaktor wird auf alle Kanäle angewandt, um eine einheitliche Verstärkung über das gesamte System zu halten.

Das Gate-Verhalten ist wählbar zwischen:

- Volle Verstärkung für den Kanal, wenn dieser durchgeschaltet wird.

- Die Verstärkung wird abgestuft in Relation zum Signalpegel des Kanals angewendet.

Dabei sind Haltezeiten, Anstiegs- und Abfallzeiten regelbar um den Klang nach eigenem Bedarf abstimmen zu können.

Um die genannten Merkmale zu kombinieren, sind drei voreingestellte Automatikmischer-Arten verfügbar. Die vorgegebenen Betriebsmodi bleiben weiterhin durch den Benutzer anpassbar.
Der manuelle Betriebsmodus ermöglicht es, das Gerät wie einen normalen Audiomischer zu betreiben.

In einem Dualmischer-Modus kann ein Eingangssignal oder alle Eingangssignale zu zwei unabhängigen Ausgangsbussen, mit unterschiedlichen Mischermodi, gleichzeitig durchgeleitet werden. Optional kann das Gerät über eine Erweiterungskarte die Audiosignale auch über eine Ethernet-Schnittstelle mit Dante-Protokoll ausgeben.

Bis zu vier Automatikmischer können automatisch, ohne Netzwerkswitch miteinander verbunden werden. Unter Zuhilfenahme eines Gigabit Netzwerkswitches ist eine Kombination von bis zu 12 Mischern mit insgesamt bis zu 96 Kanälen möglich.

Per Einstellknopf für jeden Eingangskanal lassen sich folgende Funktionen erreichen:

- Verstärkung: Einstellen der Ausgangskanalverstärkung

- Hochpass: Einstellen der Einsatzfrequenz für den Hochpassfilter

- Hi-Shelf: Einstellen der Verstärkung oder Absenkung von Signalen bei 5 kHz und darüber.

- Kanalpegelanzeige: Zeige den Signalpegel in Echtzeit auf der Kanalpegelanzeige.

- Dämpfungsanzeige: Zeige das Dämpfungsmaß in Echtzeit.

Das System stellt einen Pegelsteller für jeden Mischausgang, eine Anzeige der Limiterfunktion mit LED Pegel- und Spitzenwertanzeige sowie eine Einstellmöglichkeit für den Ausgangspegel der Kopfhörerbuchse zum Abhören des Signals bereit.

Für jeden Mischausgangskanal sind zusätzliche Audioprozessoren, wie sechsbandige, vollparametrische Equalizer sowie Low- und High-Shelvingfilter integriert.

Pro Eingangskanal stehen drei Logik Ein-/Ausgänge zur Verfügung, um Vorrang und Kanal-Mute zu steuern sowie den Gate-Zustand abzufragen. Zum Einrichten und Konfigurieren des Automatikmischers mit Hilfe eines Computers steht eine mehrsprachige, Webbrowser basierte, grafische Benutzerschnittstelle zur Verfügung.

Technische Daten

Frequenzgang:  	20 Hz - 20 kHz (+-1 dB)

Dynamikbereich:  	20 Hz - 20 kHz, A-bewertet, typisch
Analog-zu-Analog 110 dB

Ausgangsrauschen

(Mix-Ausgang / Direktausgang):  	20 Hz - 20 kHz, A-bewertet, ein Kanal offen

Ausgangs-Dämpfungsglied

Line (-0dB):  	-90 dBV

Aux (-20dB):  	-110 dBV

Mic. (-46dB):  	-135 dBV

Äquivalentes Eingangsrauschen: 20 Hz - 20 kHz, A-bewertet
Eingang abgeschlossen mit 150 Ohm
Digital Gain auf +18 dB

Line (-0dB):  	-93 dBV

Mic. (+26dB):  	-118 dBV

Mic. (+46dB):  	-130 dBV

Gesamtklirrfaktor + Rauschen:  	1 kHz, + 4dBu (MASTER) auf +0 dB <0,05%

Gleichtaktunterdrückung:  	150 Ohm symmetrische Quelle, auf 1 kHz
>70 dB

Analoge Anschlüsse:

Konfiguration:

Kanal-Eingang

Direkt-Ausgang: Impedanz symmetrisch

Clipping Pegel:  	Kanal-Eingänge, aktiv symmetrisch, 5 kOhm:

Line (-0dB):  	+20 dBV

Mic. (+26dB):  	-6 dBV

Mic. (+46dB):  	-26 dBV

Aux-Eingang

Stereo, unsym., 10 kOhm:  	+10 dBV

Phantomspannung:  	48V, schaltbar je Kanal, 14mA max.

Maximaler Ausgangspegel

Mix-Ausgang

aktiv symmetrisch, 350 Ohm:

Line (-0dB):  	+20 dBV

Line (-20dB):  	0 dBV

Mic. (-46dB):  	-26 dBV

Direktausgang,

Impedanzausgleich, 150 Ohm:  	+20 dBV

Digital Signal Processing:

AD/DA Converter:  	24-bit, 48 kHz, 113 dB Dynamikbereich

Interne Verarbeitung:  	32 Bit

Latenz:  	Analog-zu-Analog: 0,51 ms

Gain Regelbereich:

Kanal-Eingang, Mix-Ausgang:  	-110 dB - +18 dB

Input Processing:  	Low cut, high shelf

Output Processing:  	6 Band PEQ (inkl. Low Shelf und High Shelf), Limiter

Netzwerk Interface:  	1x  10/100 Mbps Ethernet

Abmessungen (BxHxT):  	483mm x 44mm x 366mm
19", 1HE

Gewicht:  	5,5 kg

Stromversorgung:  	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 1A

Betriebstemperatur:  	-18° C -  63° C

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SCM820E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.821    EOL_Shure_SCM820-DAN** Digitaler Automatikmischer mit Dante-Schnittstelle

Digitaler Automatikmischer

8-Kanaliger Automatikmischer im 1HE 19" Gehäuse mit zwei separeten Mix-Bussen und IntelliMix-Algorhthmus für klare, verständliche Sprachübertragung auch bei mehreren gleichzeitig geöffneten Mikrofonkanälen.

Acht reguläre und ein Aux-Eingagskanal können wahlweise analog (Mic-/Line-Pegel umschaltbar, Aux nur Line) oder mit digitalen Signalen aus dem Dante-Netzwerk beschaltet werden.

Die beiden Ausgangskanäle sind ebenfalls umschaltbar zwischen Mic- und Line-Pegel bzw. können ebenfalls wiederum ins Dante-Netzwerk geroutet werden.

Zur Anbindung anderer Geräte sowie externer Audio-Prozessoren ist der Automatikmischer mit Direktausgängen für jeden Eingangskanal ausgestattet.

Die Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes sind als Phoenix-Stecker ausgeführt.

Der Automatikmischer ist in der Lage für jeden Eingangskanal zwischen konstantem Hintergrund-Störgeräusch und dem eigentlichen Nutzsignal zu unterscheiden, sodass ausschließlich Eingangssignale, welche das Hintergrundgeräusch übersteigen, zu einer Aktivierung des Kanals führen. Der Aktivierungsschwellwert erfährt dabei eine kontinuierliche Anpassung. Der Mischer verhindert das öffnen mehrerer Kanäle, welche mit demselben Audiosignal angeregt werden. Dabei wird das zuletzt aktivierte Mikrofon solange offen gehalten, bis ein anderes Mikrofon aktiv geschaltet wird. Das Gerät ist in der Lage für den Mix-Ausgang die Signalverstärkung entsprechend zu dämpfen, wenn sich die Anzahl der aktivierten Mikrofone verdoppelt.

Das System stellt eine Wahlmöglichkeit zwischen zwei Arten der Verstärkungsregelung zur Verfügung.

- Die Verstärkungsregelung wird anhand der Anzahl der offenen Mikrofone und der Abschaltdämpfung bestimmt.

- Ein gemeinsamer Verstärkungsskalierungsfaktor wird auf alle Kanäle angewandt, um eine einheitliche Verstärkung über das gesamte System zu halten.

Das Gate-Verhalten ist wählbar zwischen:

- Volle Verstärkung für den Kanal, wenn dieser durchgeschaltet wird.

- Die Verstärkung wird abgestuft in Relation zum Signalpegel des Kanals angewendet.

Dabei sind Haltezeiten, Anstiegs- und Abfallzeiten regelbar um den Klang nach eigenem Bedarf abstimmen zu können.

Um die genannten Merkmale zu kombinieren, sind drei voreingestellte Automatikmischer-Arten verfügbar. Die vorgegebenen Betriebsmodi bleiben weiterhin durch den Benutzer anpassbar.
Der manuelle Betriebsmodus ermöglicht es, das Gerät wie einen normalen Audiomischer zu betreiben.

In einem Dualmischer-Modus kann ein Eingangssignal oder alle Eingangssignale zu zwei unabhängigen Ausgangsbussen, mit unterschiedlichen Mischermodi, gleichzeitig durchgeleitet werden. Optional kann das Gerät über eine Erweiterungskarte die Audiosignale auch über eine Ethernet-Schnittstelle mit Dante-Protokoll ausgeben.

Bis zu vier Automatikmischer können automatisch, ohne Netzwerkswitch miteinander verbunden werden. Unter Zuhilfenahme eines Gigabit Netzwerkswitches ist eine Kombination von bis zu 12 Mischern mit insgesamt bis zu 96 Kanälen möglich.

Per Einstellknopf für jeden Eingangskanal lassen sich folgende Funktionen erreichen:

- Verstärkung: Einstellen der Ausgangskanalverstärkung

- Hochpass: Einstellen der Einsatzfrequenz für den Hochpassfilter

- Hi-Shelf: Einstellen der Verstärkung oder Absenkung von Signalen bei 5 kHz und darüber.

- Kanalpegelanzeige: Zeige den Signalpegel in Echtzeit auf der Kanalpegelanzeige.

- Dämpfungsanzeige: Zeige das Dämpfungsmaß in Echtzeit.

Das System stellt einen Pegelsteller für jeden Mischausgang, eine Anzeige der Limiterfunktion mit LED Pegel- und Spitzenwertanzeige sowie eine Einstellmöglichkeit für den Ausgangspegel der Kopfhörerbuchse zum Abhören des Signals bereit.

Für jeden Mischausgangskanal sind zusätzliche Audioprozessoren, wie sechsbandige, vollparametrische Equalizer sowie Low- und High-Shelvingfilter integriert.

Pro Eingangskanal stehen drei Logik Ein-/Ausgänge zur Verfügung, um Vorrang und Kanal-Mute zu steuern sowie den Gate-Zustand abzufragen. Zum Einrichten und Konfigurieren des Automatikmischers mit Hilfe eines Computers steht eine mehrsprachige, Webbrowser basierte, grafische Benutzerschnittstelle zur Verfügung.

Technische Daten

Frequenzgang:  	20 Hz - 20 kHz (+-1 dB)

Dynamikbereich:  	20 Hz - 20 kHz, A-bewertet, typisch
Analog-zu-Analog 110 dB

Ausgangsrauschen

(Mix-Ausgang / Direktausgang):  	20 Hz - 20 kHz, A-bewertet, ein Kanal offen

Ausgangs-Dämpfungsglied

Line (-0dB):  	-90 dBV

Aux (-20dB):  	-110 dBV

Mic. (-46dB):  	-135 dBV

Äquivalentes Eingangsrauschen: 20 Hz - 20 kHz, A-bewertet
Eingang abgeschlossen mit 150 Ohm
Digital Gain auf +18 dB

Line (-0dB):  	-93 dBV

Mic. (+26dB):  	-118 dBV

Mic. (+46dB):  	-130 dBV

Gesamtklirrfaktor + Rauschen:  	1 kHz, + 4dBu (MASTER) auf +0 dB <0,05%

Gleichtaktunterdrückung:  	150 Ohm symmetrische Quelle, auf 1 kHz
>70 dB

Analoge Anschlüsse:

Clipping Pegel:  	Kanal-Eingänge, aktiv symmetrisch, 5 kOhm:

Line (-0dB):  	+20 dBV

Mic. (+26dB):  	-6 dBV

Mic. (+46dB):  	-26 dBV

Aux-Eingang

Stereo, unsym., 10 kOhm:  	+10 dBV

Phantomspannung:  	48V, schaltbar je Kanal, 14mA max.

Maximaler Ausgangspegel

Mix-Ausgang

aktiv symmetrisch, 350 Ohm:

Line (-0dB):  	+20 dBV

Line (-20dB):  	0 dBV

Mic. (-46dB):  	-26 dBV

Direktausgang,

Impedanzausgleich, 150 Ohm:  	+20 dBV

Digital Signal Processing:

AD/DA Converter:  	24-bit, 48 kHz, 113 dB Dynamikbereich

Interne Verarbeitung:  	32 Bit

Latenz:  	Analog-zu-Analog: 0,51 ms

Gain Regelbereich:

Kanal-Eingang, Mix-Ausgang:  	-110 dB - +18 dB

Input Processing:  	Low cut, high shelf

Output Processing:  	6 Band PEQ (inkl. Low Shelf und High Shelf), Limiter

Netzwerk Interface: 	Dual Port, Gigabit Ethernet, Dante Digitales Audio

Abmessungen (BxHxT):  	483mm x 44mm x 366mm
19", 1HE

Gewicht:  	5,5 kg

Stromversorgung:  	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 1A

Betriebstemperatur:  	-18° C -  63° C

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SCM820-DAN

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.822    EOL_Shure_SCM820-DB25** Digitaler Automatikmischer, 8 Kanäle mit DB25

Digitaler Automatikmischer

8-Kanaliger Automatikmischer im 1HE 19" Gehäuse mit zwei separeten Mix-Bussen und IntelliMix-Algorhthmus für klare, verständliche Sprachübertragung auch bei mehreren gleichzeitig geöffneten Mikrofonkanälen.

Die 8 Eingänge des Mischers sind umschaltbar zwischen Mic- und Line-Pegel.

Darüber hinaus steht ein Aux-Pegel Eingang zur Verfügung.

Die beiden Ausgangskanäle sind ebenfalls umschaltbar zwischen Mic- und Line-Pegel.

Zur Anbindung anderer Geräte sowie externer Audio-Prozessoren ist der Automatikmischer mit Direktausgängen für jeden Eingangskanal ausgestattet.

Die Schnittstellen auf der Rückseite des Gerätes sind als XLR- (Mix A/B) sowie zwei 25-polige Sub-D- (Mic-/Line-Eingänge/Direct outs) Anschlüsse ausgeführt, welche mittels Kabelpeitschen auf XLR aufgelöst werden können

Der Automatikmischer ist in der Lage für jeden Eingangskanal zwischen konstantem Hintergrund-Störgeräusch und dem eigentlichen Nutzsignal zu unterscheiden, sodass ausschließlich Eingangssignale, welche das Hintergrundgeräusch übersteigen, zu einer Aktivierung des Kanals führen. Der Aktivierungsschwellwert erfährt dabei eine kontinuierliche Anpassung. Der Mischer verhindert das öffnen mehrerer Kanäle, welche mit demselben Audiosignal angeregt werden. Dabei wird das zuletzt aktivierte Mikrofon solange offen gehalten, bis ein anderes Mikrofon aktiv geschaltet wird. Das Gerät ist in der Lage für den Mix-Ausgang die Signalverstärkung entsprechend zu dämpfen, wenn sich die Anzahl der aktivierten Mikrofone verdoppelt.

Das System stellt eine Wahlmöglichkeit zwischen zwei Arten der Verstärkungsregelung zur Verfügung.

- Die Verstärkungsregelung wird anhand der Anzahl der offenen Mikrofone und der Abschaltdämpfung bestimmt.

- Ein gemeinsamer Verstärkungsskalierungsfaktor wird auf alle Kanäle angewandt, um eine einheitliche Verstärkung über das gesamte System zu halten.

Das Gate-Verhalten ist wählbar zwischen:

- Volle Verstärkung für den Kanal, wenn dieser durchgeschaltet wird.

- Die Verstärkung wird abgestuft in Relation zum Signalpegel des Kanals angewendet.

Dabei sind Haltezeiten, Anstiegs- und Abfallzeiten regelbar um den Klang nach eigenem Bedarf abstimmen zu können.

Um die genannten Merkmale zu kombinieren, sind drei voreingestellte Automatikmischer-Arten verfügbar. Die vorgegebenen Betriebsmodi bleiben weiterhin durch den Benutzer anpassbar.
Der manuelle Betriebsmodus ermöglicht es, das Gerät wie einen normalen Audiomischer zu betreiben.

In einem Dualmischer-Modus kann ein Eingangssignal oder alle Eingangssignale zu zwei unabhängigen Ausgangsbussen, mit unterschiedlichen Mischermodi, gleichzeitig durchgeleitet werden. Optional kann das Gerät über eine Erweiterungskarte die Audiosignale auch über eine Ethernet-Schnittstelle mit Dante-Protokoll ausgeben.

Bis zu vier Automatikmischer können automatisch, ohne Netzwerkswitch miteinander verbunden werden. Unter Zuhilfenahme eines Gigabit Netzwerkswitches ist eine Kombination von bis zu 12 Mischern mit insgesamt bis zu 96 Kanälen möglich.

Per Einstellknopf für jeden Eingangskanal lassen sich folgende Funktionen erreichen:

- Verstärkung: Einstellen der Ausgangskanalverstärkung

- Hochpass: Einstellen der Einsatzfrequenz für den Hochpassfilter

- Hi-Shelf: Einstellen der Verstärkung oder Absenkung von Signalen bei 5 kHz und darüber.

- Kanalpegelanzeige: Zeige den Signalpegel in Echtzeit auf der Kanalpegelanzeige.

- Dämpfungsanzeige: Zeige das Dämpfungsmaß in Echtzeit.

Das System stellt einen Pegelsteller für jeden Mischausgang, eine Anzeige der Limiterfunktion mit LED Pegel- und Spitzenwertanzeige sowie eine Einstellmöglichkeit für den Ausgangspegel der Kopfhörerbuchse zum Abhören des Signals bereit.

Für jeden Mischausgangskanal sind zusätzliche Audioprozessoren, wie sechsbandige, vollparametrische Equalizer sowie Low- und High-Shelvingfilter integriert.

Pro Eingangskanal stehen drei Logik Ein-/Ausgänge zur Verfügung, um Vorrang und Kanal-Mute zu steuern sowie den Gate-Zustand abzufragen. Zum Einrichten und Konfigurieren des Automatikmischers mit Hilfe eines Computers steht eine mehrsprachige, Webbrowser basierte, grafische Benutzerschnittstelle zur Verfügung.

Technische Daten

Frequenzgang:  	20 Hz - 20 kHz (+-1 dB)

Dynamikbereich:  	20 Hz - 20 kHz, A-bewertet, typisch
Analog-zu-Analog 110 dB

Ausgangsrauschen

(Mix-Ausgang / Direktausgang):  	20 Hz - 20 kHz, A-bewertet, ein Kanal offen

Ausgangs-Dämpfungsglied

Line (-0dB):  	-90 dBV

Aux (-20dB):  	-110 dBV

Mic. (-46dB):  	-135 dBV

Äquivalentes Eingangsrauschen: 20 Hz - 20 kHz, A-bewertet
Eingang abgeschlossen mit 150 Ohm
Digital Gain auf +18 dB

Line (-0dB):  	-93 dBV

Mic. (+26dB):  	-118 dBV

Mic. (+46dB):  	-130 dBV

Gesamtklirrfaktor + Rauschen:  	1 kHz, + 4dBu (MASTER) auf +0 dB <0,05%

Gleichtaktunterdrückung:  	150 Ohm symmetrische Quelle, auf 1 kHz
>70 dB

Analoge Anschlüsse:

Konfiguration:

Kanal-Eingang

Direkt-Ausgang: Impedanz symmetrisch

Clipping Pegel:  	Kanal-Eingänge, aktiv symmetrisch, 5 kOhm:

Line (-0dB):  	+20 dBV

Mic. (+26dB):  	-6 dBV

Mic. (+46dB):  	-26 dBV

Aux-Eingang

Stereo, unsym., 10 kOhm:  	+10 dBV

Phantomspannung:  	48V, schaltbar je Kanal, 14mA max.

Maximaler Ausgangspegel

Mix-Ausgang

aktiv symmetrisch, 350 Ohm:

Line (-0dB):  	+20 dBV

Line (-20dB):  	0 dBV

Mic. (-46dB):  	-26 dBV

Direktausgang,

Impedanzausgleich, 150 Ohm:  	+20 dBV

Digital Signal Processing:

AD/DA Converter:  	24-bit, 48 kHz, 113 dB Dynamikbereich

Interne Verarbeitung:  	32 Bit

Latenz:  	Analog-zu-Analog: 0,51 ms

Gain Regelbereich:

Kanal-Eingang, Mix-Ausgang:  	-110 dB - +18 dB

Input Processing:  	Low cut, high shelf

Output Processing:  	6 Band PEQ (inkl. Low Shelf und High Shelf), Limiter

Netzwerk Interface:  	1x  10/100 Mbps Ethernet

Abmessungen (BxHxT):  	483mm x 44mm x 366mm
19", 1HE

Gewicht:  	5,5 kg

Stromversorgung:  	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 1A

Betriebstemperatur:  	-18° C -  63° C

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SCM820-DB25

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.06.823    EOL_Shure_SCM820-DAN-DB25** Digitaler Automatikmischer mit Dante und DB25

Digitaler Automatikmischer

8-Kanaliger Automatikmischer im 1HE 19" Gehäuse mit zwei separeten Mix-Bussen und IntelliMix-Algorhthmus für klare, verständliche Sprachübertragung auch bei mehreren gleichzeitig geöffneten Mikrofonkanälen.

Acht reguläre und ein Aux-Eingagskanal können wahlweise analog (Mic-/Line-Pegel umschaltbar, Aux nur Line) oder mit digitalen Signalen aus dem Dante-Netzwerk beschaltet werden.

Die beiden Ausgangskanäle sind ebenfalls umschaltbar zwischen Mic- und Line-Pegel bzw. können ebenfalls wiederum ins Dante-Netzwerk geroutet werden.

Zur Anbindung anderer Geräte sowie externer Audio-Prozessoren ist der Automatikmischer mit Direktausgängen für jeden Eingangskanal ausgestattet.

Die Schnittstellen auf der Rückseite des Gerätes sind als XLR- (Mix A/B) sowie zwei 25-polige Sub-D- (Mic-/Line-Eingänge/Direct outs) Anschlüsse ausgeführt, welche mittels Kabelpeitschen auf XLR aufgelöst werden können

Der Automatikmischer ist in der Lage für jeden Eingangskanal zwischen konstantem Hintergrund-Störgeräusch und dem eigentlichen Nutzsignal zu unterscheiden, sodass ausschließlich Eingangssignale, welche das Hintergrundgeräusch übersteigen, zu einer Aktivierung des Kanals führen. Der Aktivierungsschwellwert erfährt dabei eine kontinuierliche Anpassung. Der Mischer verhindert das öffnen mehrerer Kanäle, welche mit demselben Audiosignal angeregt werden. Dabei wird das zuletzt aktivierte Mikrofon solange offen gehalten, bis ein anderes Mikrofon aktiv geschaltet wird. Das Gerät ist in der Lage für den Mix-Ausgang die Signalverstärkung entsprechend zu dämpfen, wenn sich die Anzahl der aktivierten Mikrofone verdoppelt.

Das System stellt eine Wahlmöglichkeit zwischen zwei Arten der Verstärkungsregelung zur Verfügung.

- Die Verstärkungsregelung wird anhand der Anzahl der offenen Mikrofone und der Abschaltdämpfung bestimmt.

- Ein gemeinsamer Verstärkungsskalierungsfaktor wird auf alle Kanäle angewandt, um eine einheitliche Verstärkung über das gesamte System zu halten.

Das Gate-Verhalten ist wählbar zwischen:

- Volle Verstärkung für den Kanal, wenn dieser durchgeschaltet wird.

- Die Verstärkung wird abgestuft in Relation zum Signalpegel des Kanals angewendet.

Dabei sind Haltezeiten, Anstiegs- und Abfallzeiten regelbar um den Klang nach eigenem Bedarf abstimmen zu können.

Um die genannten Merkmale zu kombinieren, sind drei voreingestellte Automatikmischer-Arten verfügbar. Die vorgegebenen Betriebsmodi bleiben weiterhin durch den Benutzer anpassbar.
Der manuelle Betriebsmodus ermöglicht es, das Gerät wie einen normalen Audiomischer zu betreiben.

In einem Dualmischer-Modus kann ein Eingangssignal oder alle Eingangssignale zu zwei unabhängigen Ausgangsbussen, mit unterschiedlichen Mischermodi, gleichzeitig durchgeleitet werden. Optional kann das Gerät über eine Erweiterungskarte die Audiosignale auch über eine Ethernet-Schnittstelle mit Dante-Protokoll ausgeben.

Bis zu vier Automatikmischer können automatisch, ohne Netzwerkswitch miteinander verbunden werden. Unter Zuhilfenahme eines Gigabit Netzwerkswitches ist eine Kombination von bis zu 12 Mischern mit insgesamt bis zu 96 Kanälen möglich.

Per Einstellknopf für jeden Eingangskanal lassen sich folgende Funktionen erreichen:

- Verstärkung: Einstellen der Ausgangskanalverstärkung

- Hochpass: Einstellen der Einsatzfrequenz für den Hochpassfilter

- Hi-Shelf: Einstellen der Verstärkung oder Absenkung von Signalen bei 5 kHz und darüber.

- Kanalpegelanzeige: Zeige den Signalpegel in Echtzeit auf der Kanalpegelanzeige.

- Dämpfungsanzeige: Zeige das Dämpfungsmaß in Echtzeit.

Das System stellt einen Pegelsteller für jeden Mischausgang, eine Anzeige der Limiterfunktion mit LED Pegel- und Spitzenwertanzeige sowie eine Einstellmöglichkeit für den Ausgangspegel der Kopfhörerbuchse zum Abhören des Signals bereit.

Für jeden Mischausgangskanal sind zusätzliche Audioprozessoren, wie sechsbandige, vollparametrische Equalizer sowie Low- und High-Shelvingfilter integriert.

Pro Eingangskanal stehen drei Logik Ein-/Ausgänge zur Verfügung, um Vorrang und Kanal-Mute zu steuern sowie den Gate-Zustand abzufragen. Zum Einrichten und Konfigurieren des Automatikmischers mit Hilfe eines Computers steht eine mehrsprachige, Webbrowser basierte, grafische Benutzerschnittstelle zur Verfügung.

Technische Daten

Frequenzgang:  	20 Hz - 20 kHz (+-1 dB)

Dynamikbereich:  	20 Hz - 20 kHz, A-bewertet, typisch
Analog-zu-Analog 110 dB

Ausgangsrauschen

(Mix-Ausgang / Direktausgang):  	20 Hz - 20 kHz, A-bewertet, ein Kanal offen

Ausgangs-Dämpfungsglied

Line (-0dB):  	-90 dBV

Aux (-20dB):  	-110 dBV

Mic. (-46dB):  	-135 dBV

Äquivalentes Eingangsrauschen: 20 Hz - 20 kHz, A-bewertet
Eingang abgeschlossen mit 150 Ohm
Digital Gain auf +18 dB

Line (-0dB):  	-93 dBV

Mic. (+26dB):  	-118 dBV

Mic. (+46dB):  	-130 dBV

Gesamtklirrfaktor + Rauschen:  	1 kHz, + 4dBu (MASTER) auf +0 dB <0,05%

Gleichtaktunterdrückung:  	150 Ohm symmetrische Quelle, auf 1 kHz
>70 dB

Analoge Anschlüsse:

Clipping Pegel:  	Kanal-Eingänge, aktiv symmetrisch, 5 kOhm:

Line (-0dB):  	+20 dBV

Mic. (+26dB):  	-6 dBV

Mic. (+46dB):  	-26 dBV

Aux-Eingang

Stereo, unsym., 10 kOhm:  	+10 dBV

Phantomspannung:  	48V, schaltbar je Kanal, 14mA max.

Maximaler Ausgangspegel

Mix-Ausgang

aktiv symmetrisch, 350 Ohm:

Line (-0dB):  	+20 dBV

Line (-20dB):  	0 dBV

Mic. (-46dB):  	-26 dBV

Direktausgang,

Impedanzausgleich, 150 Ohm:  	+20 dBV

Digital Signal Processing:

AD/DA Converter:  	24-bit, 48 kHz, 113 dB Dynamikbereich

Interne Verarbeitung:  	32 Bit

Latenz:  	Analog-zu-Analog: 0,51 ms

Gain Regelbereich:

Kanal-Eingang, Mix-Ausgang:  	-110 dB - +18 dB

Input Processing:  	Low cut, high shelf

Output Processing:  	6 Band PEQ (inkl. Low Shelf und High Shelf), Limiter

Netzwerk Interface: 	Dual Port, Gigabit Ethernet, Dante Digitales Audio

Abmessungen (BxHxT):  	483mm x 44mm x 366mm
19", 1HE

Gewicht:  	5,5 kg

Stromversorgung:  	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 1A

Betriebstemperatur:  	-18° C -  63° C

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SCM820-DAN-DB25

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Titel  10.06   Mischer und Interfaces    GP ____________

Titel    10.07    Konferenzanlagen

Untertitel 1    10.07.00    EOL_Software

10.07.00.001    EOL_Shure_SW6000** Conference Management Softwarepaket

Conference Management Softwarepaket für Adminstratoren

Software zur funktionellen Erweiterung der Konferenzanlage.

Die Softwareoberfläche erlaubt das Vorbereiten von Konferenzen hinsichtlich Teilnehmerlisten bezogen auf den Sitzplatz/Konferenzsprechstelle, Einstellung des Konferenzmodus (Auto, Manuell etc.), der Reports und der Nutzertypen.

Das Softwarepaket beinhaltet ein Basislizenz-Paket mit mindestens folgenden Funktionselementen:

- Datenbank-Software 
inkl. einer Lizenz für SQL2008 Express

- Backup Anwendung 
Datensicherungssoftware für sämtliche Systeminformationen 
Lizenz für einen Arbeitsplatz

- Central Unit-Interface Applikation (CUI)
für die Koppelung der Steuerzentrale mit der Conference Management Software

- Conference Administrations App (CAA)
Softwareanwendung für die Verwaltung, Parametrierung und Überwachung von Hard- und Software des Systems, Pflege der Delegiertendatenbank, etc. 
Lizenz für einen Arbeitsplatz, weitere Lizenzen können ergänzt werden

- Conference User Application (CUA)
Softwareapplikation zur interaktiven Anzeige von Informationen und zur Bedienung des Konfernzsystems anhand grafischer Nutzeroberflächen auf PC-Sytemen
Lizenz für einen Arbeitsplatz

- Mikrofonsteuerung
Mikrofonsteuerung mit einfacher Redezeitsteuerung (Timer)

- Software-Modul Agenda
Konferenz-Management, Vorbereitung der Agenda, Konfiguration von Abstimmungsparametern, wie Anzahl der Abstimmungsmöglichkeiten, Abstimmungsmodus geheim/öffentlich

- Nachrichtenübermittlung
erlaubt Erstellen und Senden vorbereiteter Nachrichten auf die grafischen Nutzeroberflächen

- MIMIC-Mikrofonsteuerung
Software-Modul für die synoptische Anordnung der Sprechstellen zur Verwalteung und Steuerung der Konferenzmikrofone z.B. auf Basis des Grundrisses

- Verwaltung von Delegierteninfo
Software-Modul für die Erstellung und Verwaltung von Delegierteninformationen und individuellen Nutzerprofilen, die Delegierteninformationen können später auf den grafischen Nutzeroberflächen abgerufen werden.
Infos, können auch auf Sprechstellen mit integriertem Display abgerufen und angezeigt werden.

- Überwachung und Fernbedienung der Dolmetschertechnik 
Software-Modul für die Zuordnung der Dolmetscherkabinen/ Sprachen zu den jeweiligen Übertragungskanälen auf dem Konferenzbus, Konfiguration der Betriebsmodi bezüglich A/B-Sprache, Interlock, Relais-Sprachen-Auswahl, Fernsteuerung Dolmetschermikrofon An/Aus, Einstellung der Darstellung an den Konferenzsprechstellen Kanalzahl oder Abkürzungen.

Überwachung der Dolmetscherpulte über grafische Nutzeroberflächen bezüglich ankommender und abgehender Sprachkanalanwahl.

Infos, können auch auf Sprechstellen mit integriertem Display abgerufen und angezeigt werden.

- Übersetzung der Menüeinträge in jede beliebige Sprache
Software-Modul für die Editierung der Menüs in Anwendungs- und Konfigurationsapplicationen in einer oder mehreren Sprachen
nach der Bearbeitung steht die Sprache dann auf der Anmeldeseite der grafischen Nutzeroberflächen bei der Auswahl der Systemsprache zur Verfügung

- Chipkarten Registrierung
Mit den Conference Administrations Apps kann definiert werden welcher Teilnehmerkreis nur nach Anmeldung mit Chipkarte auf welche Funktionen, Rollen, Rechte etc. zugreifen darf
Neben Vor- und Nachname wird für jeden Teilnehmer ein individueller Login-Code im System gespeichert.

Die Chipkarten-Funktionalität kann restriktiv bis auf Sprechstellenebene hinunter definiert werden, so dass sich beispielsweise ein bestimmter Teilnehmer nur an einer vorher definierten Sprechstelle anmelden kann.
.

- Programmierung von Chipkarten
Datensätze aus der Delegiertendatenbank können von den Conference Administrations Apps aus über Chipkarten-Reader/Writer auf eine Chipkarte geschrieben und ausgelesen werden.

Durch den zusätzlichen Erwerb weiterer Softwaremodule kann der Umfang der administrativen Zugriffe erweitert werden:

Pro geöffnete CAA Applikation auf jedem PC an der gleichen Zentrale/Netzwerk muss eine Lizenz vorhanden sein.

Es können mehrere CAA Applikationen gleichzeitig geöffnet sein. Die Eingabe in der CAA sind unabhängig von laufenden Konferenzen (CUA).

Mindestens unterstützte Betriebssysteme:

- Windows Vista

- Windows 7 (32 bit and 64 bit)

- Windows 8 Enterprise (x86 und x64)

- Windows Server 2003, 2008 and 2008 R2, 2012

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SW6000

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.00.002    EOL_Shure_SW6000-ADV-50** Erweitertes Conference Management - bis 50 Units

Erweitertes Conference Management - bis max. 50 Units/Teilnehmer

Funktionserweiterungspaket zu der in separater Position ausgeschriebenen Conference Management Software.

Folgende Funktionen sind nach Installation mindestens möglich:

- Erweiterte Mikrofonsteuerung 
mit Pegelanpassung pro Sprechplatz für Mikrofon und Lautsprecher

- Erweiterte Agendasteuerung
Automatisiertes Anschalten von Mikrofonen an Sitzplätzen verknüpft mit dem Aufruf eines Tagesordnungspunkts bzw. korrespondierend zum Agendapunkt

- Dokumenten-Links
Automatisierte Einbindung/Aufruf von Dateien verknüpft mit dem Aufruf eines Tagesordnungspunkts bzw. korrespondierend zum Agendapunkt

- Erweiterete Redezeitsteuerung
mit Überwachung der Gruppen- und Fraktionsredezeit

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SW6000-ADV-50

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.00.003    EOL_Shure_SW6000-ADV** Erweitertes Conference Management

Erweitertes Conference Management für mehr als 50 Sprechstellen/Teilnehmer

Funktionserweiterungspaket zu der in separater Position ausgeschriebenen Conference Management Software.

Folgende Funktionen sind nach Installation mindestens möglich:

- Erweiterte Mikrofonsteuerung 
mit Pegelanpassung pro Sprechplatz für Mikrofon und Lautsprecher

- Erweiterte Agendasteuerung
Automatisiertes Anschalten von Mikrofonen an Sitzplätzen verknüpft mit dem Aufruf eines Tagesordnungspunkts bzw. korrespondierend zum Agendapunkt

Automatisierte Einbindung/Aufruf von Dateien verknüpft mit dem Aufruf eines Tagesordnungspunkts bzw. korrespondierend zum Agendapunkt

- Erweiterete Redezeitsteuerung
mit Überwachung der Gruppen- und Fraktionsredezeit

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SW6000-ADV

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.00.004    EOL_Shure_SW6000-CAA** Lizenz Conference Administrator App (CAA)

Lizenz Conference Administrator App

CAA - Conference Administrator Applikation

ergonomische Softwareanwendung zur Installation auf einem Techniker-/Bedien-PC für die Konfiguration, Parametrierung und Überwachung der Anlage, Pflege der Delegiertendatenbank, etc.

Im Softwarepaket SW6000 ist bereits eine Lizenz für die Installation auf einem Bedien-PC enthalten.

Für jeden weiteren PC von dem aus Das System administriert werden soll wird eine separate Lizenz des Softwaremoduls benötigt.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SW6000-CAA

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.00.005    EOL_Shure_SW6000-CUA** Lizenz Conference User Application (CUA)

Zusätzl. Lizenz Conference User App

CUA - Conference User Applikation,

Softwareapplikation zur Installation auf einem Techniker-/Bedien-PC für die Gestaltung und Ausführung der grafischen Konferenz-Nutzeroberflächen (CUI)

Im Softwarepaket SW6000 ist bereits eine Lizenz für die Installation auf einem Bedien-PC enthalten.

Für jeden weiteren PC von dem aus Userinterfaces für das System gestaltet/verwaltet werden soll wird eine separate Lizenz des Softwaremoduls benötigt.

Es ist eine Lizenz pro gestartete CUA-Anwendung erforderlich

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SW6000-CUA

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.00.006    EOL_Shure_SW6000-CDA** Lizenz Conference Display Applikation - CDA

Lizenz Conference Display Applikation (CDA)

Conference Management Software-Applikation

CDA - Conference Display Applikation

Mit dieser Applikation können die unterschiedlichsten Informationen innerhalb einer Konferenz auf einem Video-Großdisplay dargestellt werden.

Bis zu acht dieser CDA Applikationen können gleichzeitig in einem Konferenzsystem betrieben werden.

Folgende Inhalte müssen mindestens dargestellt werden können:

- Rednerliste, auch in synoptischer Anordnung

- Wortmeldung, auch in synoptischer Anordnung

- Abstimmergebnisse als Liste, Balken-, Kreisdiagramm oder auch frei konfigurierbar

- Agenda mit allen Tagesordnungspunkten und Unterpunkten

- registrierte Teilnehmer in Listenform

- Redezeitanzeige für Parteien, Fraktionen oder auch Teilnehmergruppen

Folgende Darstellungsmöglichkeiten müssen mindestens gegeben sein:

- Einstellen der Hintergrundfarbe

- Größe und Position einzelner Anzeigefenster auf dem Groß-Display

- Einfügen von Logos oder Wasserzeichen

- Auto Scroll muss die Darstellung automatisch aktualisieren, falls die Fenstergröße nicht ausreichend ist (z.B. bei Wortmeldeliste, Agenda etc.) .

Über die CUA Applikation können einzelne Displays ein- und ausgeschaltet werden. Dargestellte Inhalte auf der Großanzeige können durch den Agenda-Ablauf automatisiert werden.

Es wird für jede geöffnete CDA Applikation ist eine separate Lizenz erforderlich.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SW6000-CDA

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.00.009    EOL_Shure_SW6000-ESI** Conference Software-Modul - Externe Kommunikation

Conference Software-Modul - Externe Kommunikation

Erweiterungsmodul zum Conference Management Softwarepaket. Mit der Erweiterung wird Konferenzanlage in die Lage versetzt mit externen Diensten und Geräten zu kommunizieren.

Folgende Funktionen sind nach Installation mindestens möglich:

- Streaming von Audioinformationen aus dem System auf externe Geräte

- Webservice-Interface
erlaubt das abrufen von Internetseiten über die grafischen Userinterfaces auf den Conference User Applications (CUA)

- Import- und Exportfunktion für Meetings die in den Conference Administration Applications (CAA) erstellt wurden

Es wird nur ein Modul pro Konferenzsystem benötigt.

Systemvoraussetzungen:

1x SW6000-CAA

1x SW6000-CUA

im System vorhanden

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SW6000-ESI

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.00.010    EOL_Shure_SW6000-VOTE** Conference Software-Modul - Parlament.Abst.

Conference Software-Modul - Parlamentarische Abstimmung

Erweiterungsmodul zum Conference Management Softwarepaket. Mit der Erweiterung kann von jeder CUA eine Abstimmung gestartet werden.

In den Conference Administrator Applications kann eine unbegrenzte Anzahl an Abstimmungen für Konferenzen festgelegt werden.

Folgende Optionen können für die Abstimmungen eingestellt werden:

- 1- bis 5-Tastenabstimmung

- Geheime Abstimmung

- Anzeige von Zwischenergebnissen während der Abstimmung

- Einstellung der Gewichtung pro Teilnehmerstimme.

- Abstimmung mit festgelegter Mindestbeteiligung (Quorum)

- Abstimmung mit Anwesenheitskontrolle

- Anzeige der verbleibenden Zeit für die Abstimmung

- Erstellung von Regeln, ob eine Abstimmung gültig war - Es können bis zu neun unterschiedliche Regeln für die Überprüfung der Mindestanzahl der Stimmberechtigten und der Gültigkeit der Abstimmung geladen werden

Die Ablaufzeit für einen Abstimmvorgang ist frei wählbar. Das Ergebnis kann zu jeder Zeit ausgedruckt oder bei Vorhandensein einer CDA- Applikation auf einem externen Großdisplay angezeigt werden.

Es wird nur ein Modul pro Konferenzsystem benötigt.

Systemvoraussetzungen:

1x SW6005 (CAA)

1x SW6008 (CUA)

im System vorhanden

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SW6000-VOTE

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.07.00   EOL_Software   GP ____________

Untertitel 1    10.07.01    EOL_Kabelgebunden

Untertitel 2    10.07.01.1    EOL_Zentralen und Verteilung

10.07.01.1.001    EOL_Shure_DIS-CCU-E** Steuerzentrale digitales Konferenzsystem

Steuerzentrale digitales Konferenzsystem

Mikroprozessorgesteuerte Steuerzentrale als Kernstück für digitale Konferenzsysteme.

Versorgt abhängig von den jeweiligen Sprechstellen, dem Kabeltyp und der Leitungslänge bis zu 60 Mikrofoneinheiten, verwaltet bis zu 250 Busteilnehmer und überträgt zusätzlich zum Saalsignal mindestens 4 weitere Fremdsprachenkanäle für Dolmetschbetrieb.

Dieser Funktionsumfang kann mittels unterschiedlicher Firmware-Erweiterungen auf mind. 3800 Busteilnehmer/Sprechstellen und in drei Erweiterungsstufen (8/16/31) auf bis zu 31 Dolmetschkanäle erweitert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden.

Das System basiert auf dem Kommunikationsbus "DCS-LAN" - einem volldigitalen High-Speed, Audio-, Daten- und Netzspannungs-Bus unter Verwendung von Standard FTP oder STP Cat5e Kabeln.
Dieser ermöglicht die Voll-digitale verschlüsselte Audioübertragung von Originalton plus 4 Dolmetscher-Kanälen und 8 Audiokanälen über eine einzige, digitale Kabelstruktur.

Die Bussignale zeichnen sich durch exzellente Klangqualität mit 24 Bit Audio @ 32 kHz Samplingrate aus.

Mindestanforderungen:

- 19"-fähiges Tischgehäuse (19"-Montageset beiliegend) mit hinterleuchtetem, alphanumerischen OLED-Display zur Anzeige des aktuellen Betriebsmodus, System-Einstellungen, etc.

- 4x Abgänge für den digitalen Konferenzbus (DCS-LAN)

- 8x analoge Gruppenausgänge (elektron. Sym. XLR3m)

- 2x analoger Audioeingang (elektron. sym., XLR3f),
davon einer als Notrufeingang mit Pflichtruffunktion

- Langlebiger, geräuscharmer und temperaturgesteuerter  Lüfter

- Stromversorgung für mind. 60 Konferenzeinheiten

- Signalverteilung für die Saalsprache und mind. 4 weitere Fremdsprachenkanäle

- Steuerung/Verwaltung von mindestens 250 Busteilnehmern/Sprechstellen

- Zur Erweiterung des Systems auf mehr als die  standardmäßigen Systemgrentzen (4 Dolmetsch-Sprachen, bis zu 60 direkt versorgte und 250 verwaltete Units) können externe Netzteile und Signal-Splitter/ Repeater in den Systembus eingeschleift werden.

- Abstimmfunktion, in Verbindung mit geeigneten Sprechstellen-Typen

- Folgende Betriebsmodi sind wählbar:

-  AUTOMATIK
autonomer Betrieb für freies Sprechen

-  FIFO (First IN - First OUT)
Weitergabe der Sprechberechtigung nach Beenden des vorherigen Sprechers

-  MANUAL
Anmeldebetrieb mit Freigabe über Software oder auch externe Mediensteuerung

-  VOX
sprachpegelgesteuerter Betrieb

- TCP/IP-Schnittstelle für den Zugriff auf den Webserver zur Einrichtung und Steuerung des Systems z.B. über Mediensteuerungssystem oder mobile Kommunikationsgeräte (iPad, Tablet, o.ä.).

- Der systemeigene Speicher ist nichtflüchtig und kehrt auch nach einem Netzausfall in den letzten Betriebsstatus zurück. (Kein Stand-by oder Default Modus)

- Die Konferenzsprechstellen können über eine integrierte Schalt-Matrix in mindestens vier Gruppen eingeteilt werden.

- "Auto-Off" der Sprechstellen ist möglich

- Als Systemsprache kann zwischen 20 Sprachen ausgewählt werden.
Explizit gefordert wird die Systemsprache "Deutsch".

- Ein Passwort-Schutz ist aktivierbar.

- Closed Loop-Verkabelung für Kabelredundanz mit zusätzlichem Adapter möglich

Folgende Funktionen sind mindestens zu steuern:

- Sprecher freigeben (in Anmeldereihenfolge oder frei)

- Wortmeldungen löschen

- Sprechtaste automatisch gesteuert

- Sprechtaste über Kontroll-Software bedienbar

- NOM-Funktion (Number of Open Mics) einstellbar, d.h. bis max. 8 Sprecher (Delegierte und Präsidenten) gleichzeitig

- Präsident kann Sprecher abwerfen

- Betriebsmodus wählbar (an Zentrale oder App)

- zeitgesteuerte Abschaltung (Redezeitbegrenzung)

- mind. zwei Sprechstellen als Dolmetscher konfigurierbar

- Algorithmus zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen

- Personalisierung der Sprechstellen (Namensvergabe) über Webbrowser möglich.

Technische Daten:

Digitale Ebene:

24 bit audio @ 32 kHz sampling Frequenz

DCS-LAN Anschlüsse:  	4x RJ45

Ethernet-Anschlüsse:  	1x RJ45

Analoge Ebene:

O-Ton-Ausgang:  	8x XLR3m
elektronisch symm.

Ausgangspegel:  	-8 dBm

Max. Ausgangspegel  	3.5V RMS ~ +13 dBm

Max. Kapazität:  	>1000 Ohm

Line in Signal Typ:  	2x XLR3f
elektronisch symm.

Max. Eingangspegel:  	+30 dBm(25V RMS)

Frequenzgang:  	65 - 16 kHz

Signal to Noise Ratio:  	>85 dB (A)

Total Harmonic Distortion:  	< 0.1%

Weitere Spezifikationen

Leistungsaufnahme:  	max. 150W

Einschaltstrom:  	max. 60A @ 230V

Betriebsspannung:  	100 - 240V, 50 - 60 Hz

DCN-LAN-Versorgung:  48V / 125W

Temperaturbereich:  	5 - 40ºC

(35-80% Luftfeuchtigkeit)

Gewicht:  	2,8 kg

Gehäuse:  	19", 1HE

Abmessungen (B x H x T):  	426 x 44,4 x 186mm

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	DIS-CCU-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.1.002    EOL_Shure_MXC-ACC-RIB** Adapter für Closed-Loop-Verkabelung

Adapter für Closed-Loop-Verkabelung

Adapter zur Verbindung von zwei Bus-Abgängen der Steuerzentrale für die Nutzung als Closed-Loop Redundanz System zum Funktionserhalt bei einem Kabelfehler

Technische Daten:

DCS-LAN Anschlüsse:  	2x RJ45

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	MXC-ACC-RIB

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................

'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.1.061    EOL_Shure/DIS_EX 6010** Erweiterungsnetzteil für Konferenzsystem

Erweiterungsnetzteil für Konferenzsystem

19“ Netzgerät mit 4x 125W Repeater für digitalen Konferenzbus, geeignet zum Einsatz mit MXC, DCS6000 und DDS5900-Konferenzsystemen.
Abhängig vom Typ der eingesetzten Sprechstellen, dem verwendeten Kabeltyp und der Leitungslänge können je Anschluss bis zu 80 Konferenzsprechstellen versorgt werden.

Mindestanforderungen:

- Vier voneinander isolierte Abgänge mit regeneriertem Signal

- Je Abgang Leistungserweiterung durch internes Netzteil mit 125W Belastbarkeit.

- sequentielle Aufschaltung der vier internen Netzteile

- temperaturabhängige Lüfterregelung

- horizontale Strömungsrichtung der Luftzufuhr.

Technische Daten:

Bus Ein/Ausgang:  	2x RJ45
7.5W/48V

Repeater-Abgänge:  	4x RJ45, 
4x 125W/48V

Max. Leistungsaufnahme:  	650W

Spannungsbereich:  	100 -240Vac

Abmessungen (B x H x T):	483 x 88 x 357 mm (19“/2HE)

Gewicht:	5,5 kg

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	EX 6010

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.1.062    EOL_Shure/DIS_PI6000-E** Power Inserter für Konferenzbus inkl. 48V, 3,1A Netzteil

Power Inserter für Konferenzbus inkl. 48V, 3,1A Netzteil

Einspeiseadapter und Netzteil zur Stromversorgung und/oder Erhöhung der Anzahl an Teilnehmern im jeweiligen Bus-Strang des Konferenzsystems.
Abhängig von den eingesetzten Konferenzeinheiten (Sprechstellen, Kanalwähler, Dolmetschersprechstellen, etc. oder einer Kombinationen) und der Leitungslänge kann die Zahl um bis 40 Teilnehmer erweitert werden.

Der Power Inserter kann mit einer Loop Through Verbindung an beliebiger Stelle zur Kompensation von Spannungsverlusten in den Bus eingeschleift werden.

Mindestanforderungen:

- Erweiterung der Anzahl möglicher Teilnehmer im Strang des Konferenzbuses

- Dient der Kompensation von Spannungsverlusten auf der Bus-Leitung

- Inklusive externem DC-Netzteil mit 48V, 3,1A

Technische Daten:

Anschlüsse

Konferenzbus:  	2x RJ45 (In/Out)

DC Input:  	3-poliger Verbinder, verriegelbar für Netzteil 
48V, 3A max.

Allgemein

Abmessungen (B x H x T):  	86 x 37 x 120 mm

Gewicht:  	350 g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE/DIS

Typ:  	PI6000-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.1.063    EOL_Shure/DIS_PI6000** Power Inserter für Konferenzbus, ohne Netzteil

Power Inserter für Konferenzbus, ohne Netzteil

In Verbindung mit einem in separater Position ausgeschriebenen externen Netzteil dient der Einspeiseadapter auf dem Konferenzbus zur Stromversorgung und/oder Erhöhung der Anzahl an Teilnehmern im jeweiligen Strang.
Abhängig von den eingesetzten Konferenzeinheiten (Sprechstellen, Kanalwähler, Dolmetschersprechstellen, etc. oder einer Kombinationen) und der Leitungslänge kann die Zahl um bis 40 Teilnehmer erweitert werden.

Der Power Inserter kann mit einer Loop Through Verbindung an beliebiger Stelle zur Kompensation von Spannungsverlusten in den Bus eingeschleift werden.

Mindestanforderungen:

- Erweiterung der Anzahl möglicher Teilnehmer im Strang des Konferenzbuses

- Dient der Kompensation von Spannungsverlusten auf der Bus-Leitung

- Für Anschluss eines Netzteils mit 48V bis 3A

Technische Daten:

Power Inserter

Konferenzbus:  	2x RJ45 (In/Out)

DC Input:

Allgemein

Abmessungen (B x H x T):  	86 x 37 x 120 mm

Gewicht:  	350 g

Netzteil

AC Input:  	100-240V, 50-60Hz, max. 1,6 A
Kaltgerätekupplung

DC Output:  	48V, 3,1 A

Kabellänge DC-Output:  	mind. 1m

Allgemein

Abmessungen (B x H x T):  	86 x 37 x 120 mm

Gewicht:  	350 g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE/DIS

Typ:  	PI6000

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.1.064    EOL_Shure/DIS_PS-CCU-E** Externes DC-Netzteil 48V, 3,1A für Konferenzsystem-Komponenten

Externes DC-Netzteil 48V, 3,1A für Konferenzsystem-Komponenten

230V-Netzteil mit 48V-3A Gleichstromversorgung u.A. geeignet zur Versorgung einer Steuerzentrale oder eines in separater Position ausgeschriebenen Power Inserters

Technische Daten:

Anschlüsse

AC Input:  	100-240V, 50-60Hz, max. 1,6 A
Kaltgerätekupplung

DC Output:  	48V, 3,1 A

Kabellänge DC-Output:  	mind. 1m

Allgemein

Abmessungen (B x H x T):  	86 x 37 x 120 mm

Gewicht:  	350 g

Gefordertes Zubehör:

- Anschlusskabel Schuko-KaltgeräteStecker,  mind. 1,8m

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE/DIS

Typ:  	PS-CCU-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.1.065    EOL_Shure/DIS_RC 6000** Netzteil-Havarieumschalter für Konferenz-Systeme

Netzteil-Havarieumschalter für Konferenz-Systeme

Der von zwei unabhängigen externen Netzteilen (in separater Position) versorgte Umschalter wird an den DC-Eingang einer Komponente des Konferenzsystems angeschlossen.
Bei Ausfall eines der Netzteile oder bei einem Fehler (Ausfall) der Netzversorgung (230V Netz) wird nahtlos auf den jeweils anderen Versorgungsweg umgeschaltet und ein Ausfall der nachgeschalteten Geräte verhindert.

Technische Daten:

Anschlüsse

DC Input:  	2x 48V, 3,1A verriegelbar

DC Output:  	1x 48V, 3,1 A

Kabellänge DC-Output:  	mind. 1m

Allgemein

Abmessungen (B x H x T):  	86 x 37 x 120 mm

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE/DIS

Typ:  	RC 6000

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.1.073    EOL_Shure/DIS_RP 6004** Konferenzbus Repeater 1 in 4, aktiv

Konferenzbus Repeater 1 in 4, aktiv

Aktiver Konferenzbus-Verteiler 1 in 4 inklusive LoopThrough

LED-Anzeigen für Stromversorgung pro Strang und Netzwerkaktivität (Daten)

Der Repeater hat keine eigene Stromversorgung und wird ausschließlich über den Konferenzbus gespeist, die Summe aller aktiven angeschlossenen Geräte kann demzufolge die Kapazität der versorgenden Zuleitung nicht überschreiten.

Die integrierte Repeater-Funktion ermöglicht es die Reihenverkabelung am Einsatzpunkt in eine sternförmige zu verändern

Durch Kaskadierung aktiver Repeater nach 200m kann die maximale Kabellänge auf bis zu insgesamt 650m ausgebaut werden

Pro abgehender Leitung können beliebige Busteilnehmer bis zur maximal möglichen Anzahl der stromversorgenden Einheit angeschlossen werden.

Mindestanforderungen:

- zwei Ports zum Durchschleifen des Konferenzbuses mit Stromversorgung und vier Repeater Ports.

- Zuschaltung der Stromversorgung auf die abgehenden Ports erfolgt zeitverzögert.

Technische Daten:

Anschlüsse

Konferenzbus:  	6x RJ45 
(2x RJ45 In/Out
4x RJ45 Repeater)

Leistungsaufnahme:  	max. 10W

Temperaturbereich:  	5 - 40ºC 
(35-80% humidity)

Abmessungen (B x H x T):  	264 x 42 x 128mm

Gewicht:  	1 kg

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE/DIS

Typ:  	RP 6004

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.1.074    EOL_Shure/DIS_JB 6104** Konferenzbus Repeater 1 in 4, passiv

Konferenzbus Repeater 1 in 4, passiv

Passiver 1 in 4 Konferenzbus-Verteiler

- 4 Abgänge zum Anschluss von je einem Busteilnehmer wie (Dolmetscher-) Sprechstellen, etc. (4x RJ45) geeignet zum Aufbau von Verkabelungstopologien wie Reihen- und/oder Sternverschaltung

- Konferenzbus In/Out. (2x RJ45)

- Busteilnehmer unter Last an- und absteckbar, dadurch wird eine unterbrechungsfreie Versorgung für nachfolgende Busteilnehmer gewährleistet

Technische Daten

Konferenzbus:	In/Out 2x RJ45

Abgänge:	4x RJ45

Max. Buskabellänge:	10m pro Abgang

Abmessungen:	24 x 115 x 70mm

Farbe: 	schwarz

Gewicht: 	300g

Betriebstemperaturbereich:	5° - 40°C

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	DIS

Typ:  	JB 6104

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.1.104    EOL_Shure_SZ6104** Umschalter für Konferenzbus

Shure_SZ6104** Umschalter für Konferenzbus

Umschalter für Konferenzbus

Umschalter zwischen zwei Steuerzentralen für den Konferenzbus .

Der Umschalter wird entweder eingesetzt, um zwei vollständige, getrennte Systeme zusammenzuschalten, z.B. wenn ein teilbarer Konferenzraum nur gelegentlich als ein großer Raum genutzt wird, um das entstehende Gesamtsystem über eine der beiden Zentraleinheiten zu verwalten. 
Oder wenn eine zweite Systemzentrale als Backup für den Havarie-Fall vorgehalten werden soll. Bei einem Ausfall der Master-Unit verbindet sich das Ersatzgerät automatisch mit dem Rest der Anlage und baut dieses als ein Gesamtsystem auf.

Der Umschalter kann z.B. über Mediensteuerungen o.ä. ferngesteuert oder manuell umgeschaltet werden.

Bereits laufende Konferenzen können nach Umschalten auf die Havarie-Zentrale ggfs. neu gestartet werden müssen.

Steuerrechner für Havariesysteme müssen über entsprechende Lizenzen (ggfs. in separater Position ausgeschreiben) für die Kommunikation mit sowohl der Master- als auch der Backup-Unit verfügen.

Mindestanforderungen:

- Automatische Umschaltung oder manuelle Steuerung an der Gerätefront

- Bedienung über Schalter auf der Gerätefront oder über Anschluss für Mediensteuerung

- Statusanzeigen auf der Frontseite

- Anschaltverzögerungen schützen den Konferenzbus bei der Umschaltung der angeschlossenen Geräte.

Technische Daten:

Anschlüsse:  	Konferenzbus System A, 2x RJ45
Konferenzbus System B, 2x RJ45
Konferenzbus Audio-Interface, 2x RJ45
TCP/IP, 3x RJ45 (PC, zu Sys A, zu Sys B)
external Control, 1x Sub-D 9pol

Spannungsversorgung:  	24-48 V DC, max. 10W (von Central Unit)

Umgebungsbedingungen:  	5°C -  40°C 
35 to 80% humidity)

Abmessungen (BxHxT):  	288 x 41,3 x 128 mm

Gewicht:  	0.84 kg

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE/DIS

Typ:  	SZ 6104

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.1.164    EOL_Shure_AO 6004** Audio Output Unit, 4x Analog Out

Audio Output Unit, 4x Analog Out

19“ Analog-Ausgangsinterface zum drahtgebundenene Digitalen Konferenzsystem mit 4 Trafo-symmetrierten Line-Pegelausgängen zur Verwendung als D/A Wandler beispielsweise zur Anbindung von Beschallungsanlagen oder zur analogen Signalübergabe an IR-Transmitter, etc.

Mit Bus In und Through Anschlüssen kann das Interface an jedem beliebigen Punkt im Systembus eingeschleift werden.

Geeignet zum Einsatz mit DDS5900-, DCS 6000- und MXC-Konferenzsystemen.

Für das Monitoring der Signale besitzt das Gerät je einen 3,5 mm und 6,3 mm Kopfhöreranschluss.

Das AO-Interface kann entweder mit Bedientasten und LCD-Display  am Gerät selbst oder mittels Software über die Systemzentrale konfiguriert und bedient werden.

Mindestanforderungen:

- Auswahl von mindestens 4 aus 32 digitalen Bussignalen

- Verstärkungsregelung pro analogem Ausgang

- Anzeige der ausgewählten Sprache pro Ausgangskanal

- Fehlerstatusbericht

- Lade- und Speichereinstellungen

- Statusinformation zur Einheit

Technische Daten:

Frequenzgang:  	20 – 16.000Hz

D/A-Konverter:  	24bit

Klirrfaktor:  	<0,05%

Signalrauschabstand:  	>90dB

Anschlüsse

DCS-LAN Eingang:  	1 x RJ45

DCS-LAN-Ausgang:  	1 x Loop-through

Analoge Ausgänge:  	6 x XLR trafosym.

Ausgangspegel:  	0dBm 
max. 15dBm

Ausgangswiderstand:  	>600Ω

Monitor-Ausgang:  	Stereo Klinke, 1x 6,3mm und 
	1x3,5mm

Spannungsversorgung:  	über DCS-LAN

Abmessungen (B x H x T):  	442 x 88 x 317mm (19“, 2 HE)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	AO 6004

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.1.168    EOL_Shure_AO 6008** Audio Output Unit, 8x Analog Out

Audio Output Unit, 8x Analog Out

19“ Analog-Ausgangsinterface zum drahtgebundenene Digitalen Konferenzsystem mit 8 Trafo-symmetrierten Line-Pegelausgängen zur Verwendung als D/A Wandler beispielsweise zur Anbindung von Beschallungsanlagen oder zur analogen Signalübergabe an IR-Transmitter, etc.

Mit Bus In und Through Anschlüssen kann das Interface an jedem beliebigen Punkt im Systembus eingeschleift werden.

Geeignet zum Einsatz mit DDS5900-, DCS 6000- und MXC-Konferenzsystemen.

Für das Monitoring der Signale besitzt das Gerät je einen 3,5 mm und 6,3 mm Kopfhöreranschluss.

Das AO-Interface kann entweder mit Bedientasten und LCD-Display am Gerät selbst oder mittels Software über die Systemzentrale konfiguriert und bedient werden.

Mindestanforderungen:

- Auswahl von mindestens 8 aus 32 digitalen Bussignalen

- Pegelregelung pro analogem Ausgang

- Anzeige der ausgewählten Sprache pro Ausgangskanal

- Fehlerstatusbericht

- Lade- und Speichereinstellungen

- Statusinformation zur Einheit

Technische Daten:

Frequenzgang:  	20 – 16.000Hz

D/A-Konverter:  	24bit

Klirrfaktor:  	<0,05%

Signalrauschabstand:  	>90dB

Anschlüsse

DCS-LAN Eingang:  	1 x RJ45

DCS-LAN-Ausgang:  	1 x Loop-through

Analoge Ausgänge:  	8 x XLR trafosym.

Ausgangspegel:  	0dBm 
max. 15dBm

Ausgangswiderstand:  	>600Ω

Monitor-Ausgang:  	Stereo Klinke, 1x 6,3mm und 
	1x3,5mm

Spannungsversorgung:  	über DCS-LAN

Abmessungen (B x H x T):  	442 x 88 x 317mm (19“, 2 HE)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	Shure

Typ:  	AO 6008

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.1.608    EOL_Shure_FL6000-INT-8** Funktionserweiterung  Konferenzsystem - 8 Interpreter

Funktionserweiterung Konferenzsystem - 8 Interpreter

Funktionslizenz zur Erweiterung der Konferenzanlage 
auf 8 Dolmetscherkanäle

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	FL6000-INT-8

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.1.616    EOL_Shure_FL6000-INT-16** Funktionserweiterung  Konferenzsystem - 16 Interpreter

Funktionserweiterung Konferenzsystem - 16 Interpreter

Funktionslizenz zur Erweiterung der Konferenzanlage 
auf 16 Dolmetscherkanäle

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	FL6000-INT-16

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.1.631    EOL_Shure_FL6000-INT-31** Funktionserweiterung  Konferenzsystem - 31 Interpreter

Funktionserweiterung Konferenzsystem - 31 Interpreter

Funktionslizenz zur Erweiterung der Konferenzanlage 
auf 31 Dolmetscherkanäle

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	FL6000-INT-31

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.1.636    EOL_Shure_FL6000-3800** Funktionserweiterung  Konferenzsystem-3800 Teilnehmer

Funktionserweiterung Konferenzsystem - 3800 Teilnehmer

Funktionslizenzerweiterung für die in separater Position beschriebene Steuerzentrale wenn die Konferenzanlage aus mehr als 250 Teilnehmern bestehen soll.

Mindestanforderungen:

- Einsetzbar mit allen zum Systembus kompatiblen Sprechstellen/Komponenten

- Steuerung/Verwaltung von mindestens 3800 Busteilnehmern/Sprechstellen und 200 Dolmetscher-Sprechstellen

In dieser Position sind sämtliche erforderlichen Lizenzen anzubieten die für die Erweiterung auf 3800 Teilnehmer erforderlich sind.

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	FL6000-3800

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	'.......................................'

Typ:  	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 2  10.07.01.1   EOL_Zentralen und Verteilung   GP ____________

Untertitel 2    10.07.01.2    EOL_Sprechstellen - MXC

10.07.01.2.605    EOL_Shure_MXC605** Einfache Konferenzsprechstelle

Einfache Konferenzsprechstelle

Mikroprozessor-gesteuerte DSP-Konferenzsprechstelle für kabelgebundene digitale Konferenzsysteme.

Mindestanforderungen:

- Konfigurierbar als Vorsitzenden-, Delegierten- oder Dolmetscher-Sprechstelle.
Konfiguration der Rolle/Funktion der Sprechstelle erfolgt über die Zentraleinheit.

- Die Sprechstelle verfügt über mindestens zwei mit Icons beschriftete Sensor-Tastflächen wobei die rechte der beiden fest als Mikrofontaste definiert ist bzw. zur Wortmeldung dient.
Wird die Sprechstelle als Delegierten Unit verwendet fungiert die linke Taste z.B. als Räuspertaste mit der das Mikrofon kurzfristig stummgeschalten werden kann ohne das Rederecht zu verwirken.
Im Vorsitzenden Modus steuert die linke Taste die Abwurf-(/Abschalt-)Funktion für aktive Delegierten-Sprechstellen.

- Kopfhöreranschluss mit Lautstärkereglung und Kanalwähler für mind. 4 Sprachkanäle

- Anschluss für hochwertige Schwanenhals-Mikrofone mit verriegelbarem XLR-3-pol Steckverbinder

- Hochwertiger Lautsprecher

- Unterstützt die Diagnose-Funktion des Konferenzsystems

Die Sprechstelle wird von der Zentraleinheit des digitalen Konferenzsystems automatisch erkannt und registriert. Eine manuelle Adressierung ist nicht erforderlich.

Mischbetrieb mit anderen Sprechstellentypen/-Bauformen im Systembus muss möglich sein.

Technische Daten:

Anschlüsse

Mikrofonanschluss:  	XLR-3-pol-Anschluss für Systemmikrofone mit Leuchtring

Kopfhörerausgang:  	1 x 3,5mm Klinke (TRS)

Konferenzbus:	2x RJ45 (auto-terminierend)

Lautsprecher:  	8 Ohm, 3 Watt RMS

Frequenzgang:  	200 Hz - 16 kHz

Signal to Noise Ratio:  	>90 dBA

Total Harmonic Distortion:  	< 0.1%

Allgemein:

Leistungsaufnahme:  	max. 2,8W (typ. 1,8 W)

Temperaturbereich:  	5 - 40ºC

Luftfeuchtigkeit:  	35 - 80%

Gewicht:  	500 g

Größe (B x H x T):  	128 x 71 x 146 mm

Farbe:  	schwarz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	MXC605

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.2.606    EOL_Shure_MXC605-FS** Einfache Einbau-Konf.-Sprechstelle

Einfache Einbau-Konferenzsprechstelle, Bedienfrontplatte ohne Kopfhöreranschluss

Sprechstellen-Modul für kabelgebundene Konferenzsysteme zum Möbeleinbau mit kleiner Frontplatte ohne Kopfhöreranschluss oder Kanalwahl.

Mindestanforderungen:

- Konfigurierbar als Vorsitzenden-, Delegierten- oder Dolmetscher-Sprechstelle.
Konfiguration der Rolle/Funktion der Sprechstelle erfolgt über die Zentraleinheit.

- Anschluss für hochwertige Schwanenhals-Mikrofone mit verriegelbarem Multipin-Steckverbinder

- Unterstützt die Diagnose-Funktion des Konferenzsystems

- Erweiterbar mit separatem Lautsprechermodul

- Die Bedienfrontplatte verfügt über mindestens zwei mit Icons beschriftete Sensor-Tastflächen wobei die rechte der beiden fest als Mikrofontaste definiert ist bzw. zur Wortmeldung dient.

- Wird die Sprechstelle als Delegierten Unit verwendet fungiert die linke Taste z.B. als Räuspertaste mit der das Mikrofon kurzfristig stummgeschalten werden kann ohne das Rederecht zu verwirken.
Im Vorsitzenden Modus steuert die linke Taste die Abwurf-(/Abschalt-)Funktion für aktive Delegierten-Sprechstellen.

Die Sprechstelle wird von der Zentraleinheit des digitalen Konferenzsystems automatisch erkannt und registriert. Eine manuelle Adressierung ist nicht erforderlich.

Mischbetrieb mit anderen Sprechstellentypen/-Bauformen im Systembus ist möglich.

Technische Daten:

Anschlüsse

Bedienfrontplatte:  	Multipin

Mikrofonanschluss:  	XLR-3-pol-Anschluss für Systemmikrofone mit Leuchtring

Lautsprecheranschluss:  	1x Steckverbinder
2,1 W RMS

Konferenzbus:  	2x RJ45 (auto-terminierend)

Allgemein:

Frequenzgang:  	65 Hz - 16 kHz

Signal to Noise Ratio:  	>90 dBA

Total Harmonic Distortion:  	< 0.1%

Leistungsaufnahme:  	max. 2,8W (typ. 1,5 W)

Temperaturbereich:  	5 - 40ºC

Luftfeuchtigkeit:  	35 - 80%

Grundmodul

Gewicht:  	188 g

Größe (B x H x T):  	50 x 50 x 106 mm

Farbe:  	schwarz

Bedienfrontplatte zum Grundmodul der Einbausprechstelle ohne Kopfhöreranschluss.

Frontplatten-Modul

Abmessungen (B x H x T):  	73 x 12 x 63mm

Gewicht:  	38 g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	MXC605-FS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.2.607    EOL_Shure_MXC605-FL** Einfache Einbau-Konf.-Sprechstelle MIT Kopfhöreranschluss

Einfache Einbau-Konferenzsprechstelle, Bedienfrontplatte mit Kopfhöreranschluss

Sprechstellen-Modul für kabelgebundene Konferenzsysteme zum Möbeleinbau mit großer Frontplatte und Kopfhöreranschluss, Lautstärkeregelung sowie Kanalwahl für 4 Sprachkanäle.

Mindestanforderungen:

- Konfigurierbar als Vorsitzenden-, Delegierten- oder Dolmetscher-Sprechstelle.
Konfiguration der Rolle/Funktion der Sprechstelle erfolgt über die Zentraleinheit.

- Anschluss für hochwertige Schwanenhals-Mikrofone mit verriegelbarem 3poligem Steckverbinder

- Unterstützt die Diagnose-Funktion des Konferenzsystems

- Erweiterbar mit separatem Lautsprechermodul

- Die Bedienfrontplatte verfügt über zwei mit Icons beschriftete Sensor-Tastflächen wobei die rechte der beiden fest als Mikrofontaste definiert ist bzw. zur Wortmeldung dient - Wird die Sprechstelle als Delegierten Unit verwendet fungiert die linke Taste z.B. als Räuspertaste mit der das Mikrofon kurzfristig stummgeschalten werden kann ohne das Rederecht zu verwirken. Im Vorsitzenden Modus steuert die linke Taste die Abwurf-(/Abschalt-)Funktion für aktive Delegierten-Sprechstellen.

- Weiters sind Bedienelemente Tasten für die individuelle Lautstärkeregelung des Kopfhöreranschlusses (+ / -) sowie zur Auswahl des Sprachkanals vorhanden.

Die Sprechstelle wird von der Zentraleinheit des digitalen Konferenzsystems automatisch erkannt und registriert. Eine manuelle Adressierung ist nicht erforderlich.

Mischbetrieb mit anderen Sprechstellentypen/-Bauformen im Systembus ist möglich.

Technische Daten:

Anschlüsse

Bedienfrontplatte:  	Multipin

Mikrofonanschluss:  	XLR-3-pol-Anschluss für Systemmikrofone mit Leuchtring

Lautsprecheranschluss:  	1x Steckverbinder
2,1 W RMS

Konferenzbus:  	2x RJ45 (auto-terminierend)

Allgemein:

Frequenzgang:  	65 Hz - 16 kHz

Signal to Noise Ratio:  	>90 dBA

Total Harmonic Distortion:  	< 0.1%

Leistungsaufnahme:  	max. 2,8W (typ. 1,5 W)

Temperaturbereich:  	5 - 40ºC

Luftfeuchtigkeit:  	35 - 80%

Grundmodul

Gewicht:  	188 g

Größe (B x H x T):  	50 x 50 x 106 mm

Farbe:  	schwarz

Bedienfrontplatte zum Grundmodul der Einbausprechstelle ohne Kopfhöreranschluss.

Frontplatten-Modul

Kopfhörerausgang:  	1 x 3,5mm Klinke (TRS)

Abmessungen (B x H x T):  	152 x 12 x 63mm

Gewicht:  	79 g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	MXC605-FL

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.2.609    EOL_Shure_MXC605-LS** Lautsprechermodul zur Einbau-Sprechstelle

Lautsprechermodul zur Einbau-Sprechstelle

Lautsprechermodul zum Möbeleinbau,
passend zu der in seperater Posititon ausgeschriebenen digitalen Einbau-Konf.-Sprechstelle.

Technische Daten:

Abmessungen (B x H x T):  	108 x 44 x 78mm

Gewicht:  	260 g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	MXC605-LS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.2.615    EOL_Shure_MXC615** Konfigurierbare Konferenzsprechstelle

Konfigurierbare Konferenzsprechstelle

Mikroprozessor-gesteuerte DSP-Konferenzsprechstelle für hochwertige kabelgebundene digitale Konferenzsysteme.

Mindestanforderungen:

- Konfigurierbar als Vorsitzenden-, Delegierten- oder Dual-Delegierten-Sprechstelle
Die Konfiguration erfolgt direkt an der Sprechstelle und kann jederzeit geändert werden.

- Die Sprechstelle verfügt über zwei mechanische Tasten mit eindeutig definiertem Druckpunkt.
Die rechte Taste ist fest definiert als Mikrofontaste bzw. dient zur Wortmeldung. 
Wird die Sprechstelle als Delegierten Unit verwendet fungiert die linke Taste als Räuspertaste mit der das Mikrofon kurzfristig stummgeschalten wird ohne das Rederecht zu verwirken. 
Im Vorsitzenden Modus steuert die linke Taste die Abwurf-(/Abschalt-)Funktion für aktive Delegierten-Sprechstellen.
Die Beschriftung der Tasten kann über austauschbare Cover an die jeweilige Funktion angepasst werden.

- 2 unabhängige Kopfhöreranschlüsse;
jeweils mit separaten Lautstärkeregler und Kanalwähler für mind. 31 Sprachkanäle

- Anschluss für hochwertige Schwanenhals-Mikrofone mit verriegelbarem Multipin-Steckverbinder

- Hochwertiger Lautsprecher

- Unterstützt die Diagnose-Funktion des Konferenzsystems

Die Sprechstelle wird von der Zentraleinheit des digitalen Konferenzsystems automatisch erkannt und registriert. Eine manuelle Adressierung ist nicht erforderlich.

Mischbetrieb mit anderen Sprechstellentypen/-Bauformen im Systembus muss möglich sein.

Technische Daten:

Anschlüsse

Mikrofonanschluss:  	10-polig-Multipin für Mikrofone mit Multi-Color Leuchtring

Kopfhörerausgang:  	2 x 3,5mm Klinke (TRS)

Konferenzbus:	2x RJ45 (auto-terminierend)

Lautsprecher:  	8 Ohm, 3 Watt RMS

Frequenzgang:  	200 Hz - 16 kHz

Signal to Noise Ratio:  	>90 dBA

Total Harmonic Distortion:   	< 0.1%

Allgemein:

Leistungsaufnahme:   	max. 2,8W (typ. 1,8 W)

Temperaturbereich:  	5 - 40ºC

Luftfeuchtigkeit:  	35 - 80%

Gewicht:  	770 g

Abmessungen (BxHxT):  	155 x 76 x 171 mm

Farbe: 	schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	MXC615

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.2.620    EOL_Shure_MXC620** Konferenzsprechstelle mit NFC-Card Reader

Konferenzsprechstelle mit NFC-Card Reader

Mikroprozessor-gesteuerte DSP-Konferenzsprechstelle mit NCF-Card-Reader für hochwertige kabelgebundene digitale Konferenzsysteme.

Mindestanforderungen:

- Konfigurierbar als Vorsitzenden-, Delegierten- oder Dual-Delegierten-Sprechstelle
Die Konfiguration erfolgt direkt an der Sprechstelle und kann jederzeit geändert werden.

- Die Sprechstelle verfügt über zwei mechanische Tasten mit eindeutig definiertem Druckpunkt.
Die rechte Taste ist fest definiert als Mikrofontaste bzw. dient zur Wortmeldung.
Wird die Sprechstelle als Delegierten Unit verwendet fungiert die linke Taste als Räuspertaste mit der das Mikrofon kurzfristig stummgeschalten wird ohne das Rederecht zu verwirken.
Im Vorsitzenden Modus steuert die linke Taste die Abwurf-(/Abschalt-)Funktion für aktive Delegierten-Sprechstellen.
Die Beschriftung der Tasten kann über austauschbare Cover an die jeweilige Funktion angepasst werden.

- 2 unabhängige Kopfhöreranschlüsse;
jeweils mit separaten Lautstärkeregler und Kanalwähler für mind. 31 Sprachkanäle

- Anschluss für hochwertige Schwanenhals-Mikrofone mit verriegelbarem Multipin-Steckverbinder

- Hochwertiger Lautsprecher

- integrierter NFC Card Reader zum Einlesen von Chipkarten.

- Unterstützt die Diagnose-Funktion des Konferenzsystems

Die Sprechstelle wird von der Zentraleinheit des digitalen Konferenzsystems automatisch erkannt und registriert. Eine manuelle Adressierung ist nicht erforderlich.

Mischbetrieb mit anderen Sprechstellentypen/-Bauformen im Systembus muss möglich sein.

Technische Daten:

Anschlüsse

Mikrofonanschluss:  	10-polig-Multipin für Mikrofone mit Multi-Color Leuchtring

Kopfhörerausgang:  	2 x 3,5mm Klinke (TRS)

Konferenzbus:	2x RJ45 (auto-terminierend)

Lautsprecher:  	8 Ohm, 3 Watt RMS

Frequenzgang:  	200 Hz - 16 kHz

Signal to Noise Ratio:  	>90 dBA

Total Harmonic Distortion:   	< 0.1%

Allgemein:

Leistungsaufnahme:   	typ. 2,5 W

Temperaturbereich:  	5 - 40ºC

Luftfeuchtigkeit:  	35 - 80%

Gewicht:  	790 g

Abmessungen (BxHxT):  	155 x 76 x 171 mm

Farbe: 	schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	MXC620

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.2.621    EOL_Shure_MXC620-F** Einbau-Konferenzsprechstelle mit NFC-Card Reader

Einbau-Konferenzsprechstelle mit NFC-Card Reader

Mikroprozessor-gesteuerte DSP-Konferenzsprechstelle mit NFC-Card-Rader zum Möbeleinbau für kabelgebundene digitale Konferenzsysteme.

Mindestanforderungen:

- Konfigurierbar als Vorsitzenden- oder Delegierten-Sprechstelle
Die Konfiguration erfolgt direkt an der Sprechstelle und kann jederzeit geändert werden.

- Die Sprechstelle verfügt über zwei mechanische Tasten mit eindeutig definiertem Druckpunkt.
Die rechte Taste ist fest definiert als Mikrofontaste bzw. dient zur Wortmeldung.
Wird die Sprechstelle als Delegierten Unit verwendet fungiert die linke Taste als Räuspertaste mit der das Mikrofon kurzfristig stummgeschalten wird ohne das Rederecht zu verwirken.
Im Vorsitzenden Modus steuert die linke Taste die Abwurf-(/Abschalt-)Funktion für aktive Delegierten-Sprechstellen.
Die Beschriftung der Tasten kann über austauschbare Cover an die jeweilige Funktion angepasst werden.

- Kopfhöreranschluss
mit Lautstärkeregler und Kanalwähler für mind. 31 Sprachkanäle

- Anschluss für hochwertige Schwanenhals-Mikrofone mit verriegelbarem Multipin-Steckverbinder

- Hochwertiger Lautsprecher

- integrierter NFC Card Reader zum Einlesen von Chipkarten.

- Unterstützt die Diagnose-Funktion des Konferenzsystems

Die Sprechstelle wird von der Zentraleinheit des digitalen Konferenzsystems automatisch erkannt und registriert. 
Eine manuelle Adressierung ist nicht erforderlich.

Mischbetrieb mit anderen Sprechstellentypen/-Bauformen im Systembus muss möglich sein.

Technische Daten:

Anschlüsse

Mikrofonanschluss:  	10-polig-Multipin für Mikrofone mit Multi-Color Leuchtring

Kopfhörerausgang:  	3,5mm Klinke (TRS)

Konferenzbus:	2x RJ45 (auto-terminierend)

Lautsprecher:  	8 Ohm, 3 Watt RMS

Frequenzgang:  	200 Hz - 16 kHz

Signal to Noise Ratio:  	>90 dBA

Total Harmonic Distortion:   	< 0.1%

Allgemein:

Leistungsaufnahme:   	max. 3,58 W

Temperaturbereich:  	5 - 40ºC

Luftfeuchtigkeit:  	35 - 80%

Gewicht:  	1160 g

Abmessungen (BxHxT):  	235 x 90 x 168 72 mm

Farbe: 	schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	MXC620-F

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.2.630    EOL_Shure_MXC630** Konferenzsprechstelle mit Abstimm-Fkt und NFC-Reader

Konferenzsprechstelle mit Abstimm-Fkt und NFC-Card Reader

Mikroprozessor-gesteuerte DSP-Konferenzsprechstelle mit fünf Tasten für Abstimmung und NFC-Card Reader zur Verwendung in hochwertigen kabelgebundenen digitalen Konferenzsystemen.

Mindestanforderungen:

- Konfigurierbar als Vorsitzenden- oder Delegierten-Sprechstelle
Die Konfiguration erfolgt direkt an der Sprechstelle und kann jederzeit geändert werden.

- Die Sprechstelle verfügt über fünf Abstimmtasten, die eine Stimmabgabe im 3- oder 5-Tasten-Modus ermöglichen bzw. eine durch Vorsitzende initiierte Anwesenheitskontrolle erlauben

- Die Sprechstelle verfug über zwei mechanische Tasten mit eindeutig definiertem Druckpunkt
Die rechte Taste ist fest definiert als Mikrofontaste bzw. dient zur Wortmeldung.
Wird die Sprechstelle als Delegierten Unit verwendet fungiert die linke Taste als Räuspertaste mit der das Mikrofon kurzfristig stummgeschalten wird ohne das Rederecht zu verwirken.
Im Vorsitzenden Modus steuert die linke Taste die Abwurf-(/Abschalt-)Funktion für aktive Delegierten-Sprechstellen.
Die Beschriftung der Tasten kann über austauschbare Cover an die jeweilige Funktion angepasst werden zudem  besitzt das Gehäuse Braille-Beschriftung.

- 2 Kopfhöreranschlüsse (rechts/links);
mit Lautstärkeregler und Kanalwähler für mind. 31 Sprachkanäle

- Anschluss für hochwertige Schwanenhals-Mikrofone mit verriegelbarem Multipin-Steckverbinder

- Hochwertiger Lautsprecher

- integrierter NFC Card Reader zum Einlesen von Chipkarten.

- Unterstützt die Diagnose-Funktion des Konferenzsystems

Die Sprechstelle wird von der Zentraleinheit des digitalen Konferenzsystems automatisch erkannt und registriert. Eine manuelle Adressierung ist nicht erforderlich.

Mischbetrieb mit anderen Sprechstellentypen/-Bauformen im Systembus muss möglich sein.

Technische Daten:

Anschlüsse

Mikrofonanschluss:  	10-polig-Multipin für Mikrofone mit Multi-Color Leuchtring

Kopfhörerausgang:  	2 x 3,5mm Klinke (TRS)

Konferenzbus:	2x RJ45 (auto-terminierend)

Lautsprecher:  	8 Ohm, 3 Watt RMS

Frequenzgang:  	200 Hz - 16 kHz

Signal to Noise Ratio:  	>90 dBA

Total Harmonic Distortion:   	< 0.1%

Allgemein:

Leistungsaufnahme:   	max. 4,1 W (typ. 1,9 W)

Temperaturbereich:  	5 - 40ºC

Luftfeuchtigkeit:  	35 - 80%

Gewicht:  	1020 g

Abmessungen (BxHxT):  	268 x 74 x 152 mm

Farbe: 	schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	MXC630

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.2.631    EOL_Shure_MXC630-F** Einbau-Konferenzsprechstelle mit Abstimm-Fkt und NFC-Reader

Einbau-Konferenzsprechstelle mit Abstimm-Fkt und NFC-Card Reader

Mikroprozessor-gesteuerte DSP-Konferenzsprechstelle zum Möbeleinbau mit fünf Tasten für Abstimmung und NFC-Card Reader zur Verwendung in hochwertigen kabelgebundenen digitalen Konferenzsystemen.

Mindestanforderungen:

- Konfigurierbar als Vorsitzenden- oder Delegierten-Sprechstelle
Die Konfiguration erfolgt direkt an der Sprechstelle und kann jederzeit geändert werden.

- Die Sprechstelle verfügt über fünf Abstimmtasten, die eine Stimmabgabe im 3- oder 5-Tasten-Modus ermöglichen bzw. eine durch Vorsitzende initiierte Anwesenheitskontrolle erlauben

- Die Sprechstelle verfügt über zwei mechanische Tasten mit eindeutig definiertem Druckpunkt
Die rechte Taste ist fest definiert als Mikrofontaste bzw. dient zur Wortmeldung.
Wird die Sprechstelle als Delegierten Unit verwendet fungiert die linke Taste als Räuspertaste mit der das Mikrofon kurzfristig stummgeschalten wird ohne das Rederecht zu verwirken.
Im Vorsitzenden Modus steuert die linke Taste die Abwurf-(/Abschalt-)Funktion für aktive Delegierten-Sprechstellen.
Die Beschriftung der Tasten kann über austauschbare Cover an die jeweilige Funktion angepasst werden zudem  verfügt das Gehäuse im Bereich der Tasten über Braille-Beschriftung.

- 2 Kopfhöreranschlüsse (rechts/links);
mit Lautstärkeregler und Kanalwähler für mind. 31 Sprachkanäle

- Anschluss für hochwertige Schwanenhals-Mikrofone mit verriegelbarem Multipin-Steckverbinder

- Hochwertiger Lautsprecher

- integrierter NFC Card Reader zum Einlesen von Chipkarten.

- Unterstützt die Diagnose-Funktion des Konferenzsystems

Die Sprechstelle wird von der Zentraleinheit des digitalen Konferenzsystems automatisch erkannt und registriert. Eine manuelle Adressierung ist nicht erforderlich.

Mischbetrieb mit anderen Sprechstellentypen/-Bauformen im Systembus muss möglich sein.

Technische Daten:

Anschlüsse

Mikrofonanschluss:  	10-polig-Multipin für Mikrofone mit Multi-Color Leuchtring

Kopfhörerausgang:  	2 x 3,5mm Klinke (TRS)

Konferenzbus:	2x RJ45 (auto-terminierend)

Lautsprecher:  	8 Ohm, 3 Watt RMS

Frequenzgang:  	200 Hz - 16 kHz

Signal to Noise Ratio:  	>90 dBA

Total Harmonic Distortion:   	< 0.1%

Allgemein:

Leistungsaufnahme:   	max. 3,6 W (typ. 1,9 W)

Temperaturbereich:  	5 - 40ºC

Luftfeuchtigkeit:  	35 - 80%

Gewicht:  	1160 g

Abmessungen (BxHxT):  	235 x 90 x 72 mm

Farbe: 	schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	MXC630-F

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.2.640    EOL_Shure_MXC640** Konferenzsprechstelle mit Touchscreen und NFC-Reader

Konferenzsprechstelle mit Touchscreen und NFC-Card Reader

Mikroprozessor-gesteuerte DSP-Konferenzsprechstelle mit 4,3"-Farb-Touchscreen und NFC-Card Reader zur Verwendung in hochwertigen kabelgebundenen digitalen Konferenzsystemen.

Mindestanforderungen:

- Konfigurierbar als Vorsitzenden-, Delegierten- oder Dual-Delegierten-Sprechstelle
Die Konfiguration erfolgt direkt an der Sprechstelle und kann jederzeit geändert werden.

- Die Sprechstelle verfug über zwei mechanische Tasten mit eindeutig definiertem Druckpunkt
Die rechte Taste ist fest definiert als Mikrofontaste bzw. dient zur Wortmeldung.
Wird die Sprechstelle als Delegierten Unit verwendet fungiert die linke Taste als Räuspertaste mit der das Mikrofon kurzfristig stummgeschalten wird ohne das Rederecht zu verwirken.
Im Vorsitzenden Modus steuert die linke Taste die Abwurf-(/Abschalt-)Funktion für aktive Delegierten-Sprechstellen.
Die Beschriftung der Tasten kann über austauschbare Cover an die jeweilige Funktion angepasst werden zudem  verfügt das Gehäuse im Bereich der Tasten über Braille-Beschriftung.

- Anschluss für hochwertige Schwanenhals-Mikrofone mit verriegelbarem Multipin-Steckverbinder

- Hochwertiger Lautsprecher

- Unterstützt die Diagnose-Funktion des Konferenzsystems

- integrierter NFC Card Reader zum Einlesen von Chipkarten.

- 2 unabhängige Kopfhöreranschlüsse (rechts/links);
mit individuellem Lautstärkeregler und Kanalwähler für mind. 31 Sprachkanäle über den Touchscreen.

- Der Umfang der Touchscreen-Funktionalität ist ggfs. abhängig von Softwaremodulen und Funktionslizenzen in der zugehörigen Zentraleinheit bzw. ob die Unit als Vorsitzenden, einfache oder Doppel-Delegiertensprechstelle konfiguriert ist. 
Mindestens möglich sein müssen folgende Funktionen:
- Anzeige der Wortmeldungen
- Freigabe der nächsten Wortmeldung (Vorsitz)
- Vorrangauslösung (Vorsitz)
- Voting /Proxy-Voting mit 2/3/5-Optionen
- Anzeige des Abstimmungsergebnis (lokal)
- Agendaverfolgung
- Nachrichtenübermittlung (nur Anzeige)
- Teilnehmeridentifikation über NFC-Karte
- PIN Codeanmeldung
- Auswahl der Menüsprache (individuell pro Sprechstelle)
- Statusanzeige der Konferenzeinheit

Die Sprechstelle wird von der Zentraleinheit des digitalen Konferenzsystems automatisch erkannt und registriert. Eine manuelle Adressierung ist nicht erforderlich.

Mischbetrieb mit anderen Sprechstellentypen/-Bauformen im Systembus muss möglich sein.

Technische Daten:

Anschlüsse

Mikrofonanschluss:  	10-polig-Multipin für Mikrofone mit Multi-Color Leuchtring

Kopfhörerausgang:  	2 x 3,5mm Klinke (TRS)

Konferenzbus:	2x RJ45 (auto-terminierend)

Lautsprecher:  	8 Ohm, 3 Watt RMS

Frequenzgang:  	200 Hz - 16 kHz

Signal to Noise Ratio:  	>90 dBA

Total Harmonic Distortion:   	< 0.1%

Touchscreen:  	4,3"

Allgemein:

Leistungsaufnahme:   	max. 4,8 W (typ. 2,8 W)

Temperaturbereich:  	5 - 40ºC

Luftfeuchtigkeit:  	35 - 80%

Gewicht:  	1080 g

Abmessungen (BxHxT):  	268 x 74 x 153 mm

Farbe: 	schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	MXC640

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.2.700    EOL_SHURE_MXCMIU** Konferenzsprechstellen-Interface

SHURE_MXCMIU** Konferenzsprechstellen-Interface

Konferenzsprechstellen-Interface

Kompaktes, Mikroprozessor-gesteuertes Konferenzsprechstellen-Interface für die abgesetzte Montage entweder zum Betrieb mit zusätzlichen, in separater Position ausgeschriebenen Frontplatten bei geringem Einbauplatz oder zur Einbindung externer Audioquellen ins kabelgebundene digitale Konferenzsystem.

Mindestanforderungen:

- Konfigurierbar als Vorsitzenden-, Delegierten- oder Dual-Delegierten-Sprechstelle sowie als Ambient-Mic

- Die Sprechstelle verfug über einen XLR-Mic/Line Anschluss sowie zwei Multipin-Steckverbinder über die das Interface mit systemeigenen Tischeinbauplatten (separate Position) zur vollständigen Sprechstelle erweitert werden kann.

- Groundlift-Schalter zum Auftrennen von Brummschleifen.

- Kompakte Bauform, geeignet z.B. Untertischmontage oder im Doppelboden.

Die Sprechstelle wird von der Zentraleinheit des digitalen Konferenzsystems automatisch erkannt und registriert.

Eine manuelle Adressierung ist nicht erforderlich.

Mischbetrieb mit anderen Sprechstellentypen/-Bauformen im Systembus muss möglich sein.

Technische Daten:

Anschlüsse

Konferenzbus:	2x RJ45

Systemverbinder:  	2x HDMI (nur verwendet als Multipin, nicht für Video)
max. 5m

Mic/Line-In:  	XLR3f, symmetrisch

Impedanz:  	17 kOhm

Frequenzgang:  	50 Hz – 14,3 kHz (+0,5/-3 dB)

Dynamik:  	mit Pad: 91 dB(A) 
ohne Pad: 116 dB (A)

Leistungsaufnahme:   	max. 2,9 W 
(typ. 2 W)

Abmessungen (B x H x T): 	140 x 40 x 78mm

Gewicht (netto): 	400 g

- Montagehalterung

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	MXCMIU

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.2.701    EOL_SHURE_MXCMIU-FS** Tischeinbauplatte zu Konf.-Interface, ohne LS

Tischeinbauplatte zu Konf.-Interface, ohne LS

KleinesTischeinbaumodul ohne Lautsprecher für flächenbündigen Möbeleinbau zum Anschluss an ein in separater Position ausgeschriebenes Konferenzsprechstellen-Interface.

Mindestanforderungen:

- Mikrofonanschluss für Schwanenhalsmikrofon (10-Pin) 
mit 2 Tasten (Speak und konfiguierbar).

- Anschluss an MXCMIU mit Systemkabel (=Standard HDMI-Kabel)

- Zusammen mit Konferenzsprechstellen-Interface als vollwertige Vorsitzenden- oder Deligiertensprechstelle betreibbar

Technische Daten:

Anschlüsse

Mikrofon:  	Multipin, 10-polig

Systemverbinder:  	1x HDMI (nur verwendet als Multipin, nicht für Video)
Kabellänge mind bis 5m

Abmessungen (B x H x T): 	90 x 90 x 39mm

Gewicht (netto): 	360 g

- Montagehalterung

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	MXCMIU-FS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.2.702    EOL_SHURE_MXCMIU-FL** Tischeinbauplatte zu Konf.-Interface, mit LS

Tischeinbauplatte zu Konf.-Interface, mit LS

Tischeinbaumodul mit Lautsprecher für flächenbündigen Möbeleinbau zum Anschluss an ein in separater Position ausgeschriebenes Konferenzsprechstellen-Interface.

Mindestanforderungen:

- hochwertiger integrierter Lautsprecher

- Mikrofonanschluss für Schwanenhalsmikrofon (10-Pin) 
mit 2 Tasten (Speak und konfiguierbar).

- Anschluss an MXCMIU mit Systemkabel (=Standard HDMI-Kabel)

- Zusammen mit Konferenzsprechstellen-Interface als vollwertige Vorsitzenden- oder Deligiertensprechstelle betreibbar

Technische Daten:

Anschlüsse

Mikrofon:  	Multipin, 10-polig

Systemverbinder:  	1x HDMI (nur verwendet als Multipin, nicht für Video)
Kabellänge mind bis 5m

Abmessungen (B x H x T): 	160 x 90 x 39mm

Gewicht (netto): 	670 g

- Montagehalterung

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	MXCMIU-FL

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.2.800    EOL_Shure_MXCIC** ISO20109-konforme Dolmetscher Sprechstelle

ISO20109-konforme Dolmetscher Sprechstelle

Mikroprozessor-gesteuerte Dolmetschersprechstelle erfüllt die in DIN EN ISO 20109 gestellten Anforderungen und ist damit zum Simultan-Dolmetschen geeignet.
Die Sprechstelle zur Verwendung in hochwertigen kabelgebundenen digitalen Konferenzsystemen kann mit Schwanenhalsmikrofonen und Kopfhörer oder Headset genutzt werden.

Mindestanforderungen:

- verwaltet bis zu 31 gedolmetschte Sprachen und die Saalsprache (Floor)

- 8 Relaiskanäle für Transfersprachen.
Für die direkte Auswahl einer Relaissprache sind mit belegbare Tasten vorhanden

- 3 Ausgangskanäle (A+B+C)
mit freier/ verriegelbarer Umschaltung

- Verschiedene Interlocking-Modi
(A unterbricht A, A unterbricht B+C, A unterbricht A+B+C)

- großes LCD-Farbdisplay für Konferenzinfos wie Sprecher- und Wortmeldelisten, Menüeinstellungen, Nutzungsvarianten, Benachrichtigungen sowie Klartextanzeige der Sprachen auf den Ein- und Ausgangskanäle mit Visualisierung der Qualität der Relaissprache (+/-/=)

- Beleuchtete Tasten mit optischem Feedback für Mic, Mute, Floor und Slow

- Bedienelemente mit Braille-Schrift

- Schaltbares Akustisches Tastenfeedback für sehbehinderte Nutzer

- USB-Anschluss zur Speicherung der individuellen Nutzer-Einstellungen und NFC-Card Reader für Identifikation

- Anschluss für hochwertige Schwanenhals-Mikrofone mit verriegelbarem Multipin-Steckverbinder

- Hochwertiger integrierter Lautsprecher

- 2 Anschlüsse für Headsets auf den Seiten der Sprechstelle, das Schwanenhals-Mic wird deaktiviert sobald ein Headset angeschlossen wird.

- Dedizierter Kopfhöreranschluss auf Unterseite

- Separate Regler für Lautstärke und Klang der Kopfhörer(/Headset-) Anschlüsse

- Separater Regler für Lautstärke des Lautsprechers

Die Sprechstelle wird von der Zentraleinheit des digitalen Konferenzsystems automatisch erkannt und registriert. Eine manuelle Adressierung ist nicht erforderlich.

Mischbetrieb mit anderen Sprechstellentypen/-Bauformen im Systembus muss möglich sein.

Es können mindestens 128 Dolmetschersprechstellen an beliebiger Stelle in den Konferenzbus eingeschleift werden.

Mindestens 32 Dolmetschersprechstellen pro Kabine/Sprachkanal möglich

Technische Daten:

Max.: Eingangskanalzahl:  	32
(=31+ Floor)

Anschlüsse

Konferenzbus:	2x RJ45

Mikrofon:  	Multipin 10-polig

Kopfhörer:  	1x 3,5mm TRS Dual-Mono (Unterseite)

Headset:  	2x 3,5mm TRRS Dual-Mono (links/rechts am Gerät)

Mikrofon In

Max. Input:  	-1,5 dBV

Dynamik:  	112 dB(A)

Eingangsimpedanz:	26 kOhm

Verzerrungen:	<0,04%

S/N:	>96dB

Übersprechdämpfung:	>96dB

20 Hz – 16 kHz (+0,5/-3 dB)

Headset In

Max. Input:  	-5,5 dBV

Dynamik:  	94 dB(A)

Eingangsimpedanz:	2,2 kOhm

Verzerrungen:	<0,07%

Lautsprecher

Frequenzumfang:  	200 Hz – 16 kHz (+0,5/-10 dB)

Max. Output:  	82 dB(A)
SPL bei 0,5m)

Dynamik:  	95 dB(A)

Kopfhörer

Frequenzumfang:  	110 Hz – 16 kHz (+0,5/-3 dB)

Max. Output:  	1,7 dBV

Dynamik:  	93 dB(A)

System-Latenzen

Mic zu Kopfhörer:  	5,5 ms

Mic zu analog Ausgang:  	6,25 ms

Analog In zu Kopfhörer:  	7,25 ms

Screen

Größe:  	160 mm

Auflösung:  	800 x 240px

Abmessungen (B x H x T): 	324 x 96 x 198 mm

Gewicht: 	2250 g

Allgemein:

Leistungsaufnahme:   	max. 7 W
(typ. 5,5 W)

Temperaturbereich:  	-6,7°C - 40ºC

Luftfeuchtigkeit:  	35 - 80%

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	MXCIC

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.2.999    EOL_Shure_MXCSIGN** E-Paper-Namensschild, 2-seitig

E-Paper-Namensschild, 2-seitig

Zweiseitiges E-Paper-Namensschild zur hoch aufgelösten, kontraststarken und gut lesbaren Anzeige von Teilnehmer-Informationen in Konferenzanlagen.

Mindestanforderungen:

- Das Namensschild ist ein flexibel einsetzbares Tischaufbaugerät dessen Basis auch flächenbündig in Möbel eingebaut werden kann.

- Die Anzeige basiert auf E-Paper-Technologie und ist damit flickerfrei, unabhängig von Refreshraten und Bildwiederholfrequenzen.
Damit ist das Namensschild auch geeignet für die Aufnahme mit beliebigem (TV-)Kamerasystem

- Die angezeigte Information bleibt auch nach Trennen der Signal- und Spannungsversorgung permanent sichtbar.

- Information auf Vorder- und Rückseite des Namenschilds können unterschiedlich sein.

- Das Namensschild ist beidseitig geeignet auch Infos zu zwei Delegierten (Dual-Delegate Modus) anzuzeigen.

- Die Namensschilder können unabhängig von der Position im System jeder Sprechstelle zugeordnet werden und an beliebiger Stelle in den Konferenzbus eingefügt werden.

- Unterstützt redundante Verkabelung mit Closed-Loop

- anzuzeigende Inhalte können entweder direkt über die Web-GUI der Zentraleinheit oder über Systemsoftware verwaltet werden.

Technische Daten:

Anschlüsse

Konferenzbus:  	2x RJ45 (In/Out)

Anzeige-Elemente:  	2x E-Paper
Vorder-/Rückseite

Auflösung:  	je 1904 x 464 Px

Displaygröße:  	je 364 x 89 mm

Abmessungen (B x H x T)

Gesamt:  	440 x 145 x 74 mm

Display ohne Basis:  	402 x 114 x 9,1 mm

Gewicht: 	1,7 kg

Allgemein:

Leistungsaufnahme:   	max. 4 W

Temperaturbereich:  	-6,7°C - 40ºC

Luftfeuchtigkeit:  	35 - 80%

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:  	SHURE

Typ:  	MXCSIGN

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:  	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 2  10.07.01.2   EOL_Sprechstellen - MXC   GP ____________

Untertitel 2    10.07.01.3    EOL_Sprechstellen 6000-Serie

10.07.01.3.132    EOL_DIS_IS 6132 P** Dolmetschersprechstelle

Dolmetschersprechstelle

Dolmetschersprechstelle zum digitalem Konferenzbus zur Nutzung mit Schwanenhalsmikrofonen und Kopfhörer oder Headset,

- verwaltet bis zu 31 gedolmetschte Sprachen und die Saalsprache

- vier Relaiskanäle für Transfersprachen

- zwei Ausgangskanäle

- großes vierzeiliges LCD- Display für Menüeinstellungen und Nutzungsvarianten, die gedolmetschten Sprachen werden im Klartext angezeigt (70 verschiedene sind verfügbar)

- Beep Mode für blinde Dolmetscher,

- verschieden Interrupt-Mode stehen zur Verfügung (A unterbricht A, A unterbricht B, A unterbricht A+B)

- „Auto Floor“-Mode stellt sicher, dass auf nicht genutzten Dolmetscherkanäle die Saalsprache übertragen wird, die Funktion kann deaktiviert werden

- Regler für Lautstärke und Klang

- beleuchtete Mikrofon Ein/Aus-Taste

- Stumm/Räusper-Taste

- freie Umschaltung auf zwei Dolmetscherausgangskanäle A und B, Kanal B-Umschaltung kann für alle, einen oder keinen Kanal angewählt werden,

externer Lautsprecher optional anschließbar

die maximale Dolmetscherkanalzahl ist einstellbar und kann den Erfordernissen angepasst werden,

Maximal 150 Dolmetschersprechstellen pro Konferenzsystem können an beliebiger Stelle in den Konferenzbus eingeschleift werde. pro Dolmetscherkabine 128 Stück.

Die IS6132P erfüllt folgende internationalen Standards: IEC 914, ISO 4043, ISO 2603.

Technische Daten

Max.: Eingangskanalzahl:  	31+Saalsprache (Floor)

Konferenzbus:	2 x RJ45

Anschlüsse

Mikrofon:  	XLR, 3-polig

Kopfhörer:  	2 x 3,5mm/6,3mm Stereoklinke

Headset:  	8-pol.-DIN-Anschluß für,

Eingangsimpedanz:	2kΩ

+5V-DC Versorgung, auch am 8-pol. DIN

Kopfhörerausgang:	30Ω/1,5V

Frequenzgang:	20Hz – 15kHz

Verzerrungen:	<0,01%

S/N:	>96dB

Übersprechdämpfung:	>96dB

Abmessungen (H x B x T): 	73 x 235 x 115 mm

Gewicht: 	1kg

Betriebstemperaturbereich:	5° - 40°

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	DIS

Typ:	IS 6132 P

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.3.699    EOL_Shure_DC 6990 P** Digitale Konferenzsprechstelle mit 3,5"  Touch LCD

Digitale Konferenzsprechstelle mit 3,5" Touch LCD

Mikroprozessor-gesteuerte DSP-Konferenzsprechstelle mit 3,5" LCD-Touch-Display zur Verwendung in hochwertigen digitalen Konferenzsystemen.

Die Sprechstelle kann entweder als Vorsitzendeneinheit, für einen Delegierten oder für zwei Teilnehmer als Doppel-Delegiertenunit konfiguriert werden.
Diese Einstellung kann über das Setup-Menü direkt am Touchscreen der Sprechstelle erfolgen.

Die Sprechstelle wird von der Zentraleinheit des digitalen Konferenzsystems automatisch erkannt und registriert. Eine manuelle Adressierung ist nicht erforderlich.

Mischbetrieb mit anderen Sprechstellentypen/-Bauformen im Systembus muss möglich sein.

Mindestanforderungen:

- 2x DCS-LAN-Anschlüsse auf der Unterseite der Sprechstelle

- Verriegelbarer XLR-3-pol-Anschluss für Schwanenhalsmikrofone in verschiedenen Längen.

- Über zwei M3-Gewinde auf der Unterseite kann die Sprechstelle auf der Tischoberfläche fixiert werden.

- Hochwertiger Lautsprecher

- 2 Kanalwähler für bis zu 31 Fremd-sprachen + O-Ton

- 2 unabhängige Kopfhörerbuchen 3,5mm

- Integrierter Chipkartenleser

- Mikrofontaster physikalisch ausgeführt

- Mute-/Vorrangtaster je nach Einsatzzweck physikalisch ausgeführt

Neben der reinen Mikrofonsteuerung (AN/AUS + Mute) sind folgende Optionen über das LCD-Display darstell- und steuerbar.
Der Umfang ist ggfs. abhängig von Softwaremodulen und Funktionslizenzen in der zugehörigen Zentraleinheit bzw. ob die Unit als Vorsitzenden oder Delegiertensprechstelle konfiguriert ist:

- Anzeige der Wortmeldungen

- Freigabe des nächsten Mikrofons in der Wortmeldeliste

- Vorrangauslösung

- Voting /Proxy-Voting

- Abstimmungsergebnisanzeige (lokal)

- Mikrofonempfindlichkeitseinstellung

- Dolmetscherkanalauswahl

- Lautstärkeregelung LSP (lokal)

- Agendaverfolgung

- Nachrichtenübermittlung (nur Anzeige)

- Chipkartenregistrierung

- PIN Codeanmeldung

- Spracheinstellung Menüs (lokal)

- Statusanzeige der Konferenzeinheit

Folgende Betriebsarten sind möglich:

- Automatik- Betrieb (jeder schaltet selbst ein und aus bis zur max. zugelassenen Grenze der Delegierten bzw. Gesamt-teilnehmerzahl)

- FIFO (First In - First Out)

- Manual (Anmeldebetrieb)

- Sprachaktivierung (Lizenz erforderlich)

- Mischbetrieb (Software erforderlich)

Die Einrichtung erfolgt über die Zentraleinheit des Konferenzsystems DCS6000.

Konform nach IEC 914, ISO 4043, ISO 2603

Technische Daten:

Mikrofonanschluss:  	XLR 3-pol f

Kopfhöreranschluss:  	2 x 3,5mm Klinke (stereo)

Lautsprecher:  	8 Ohm, 3 Watt RMS

Frequenzgang:  	65 Hz - 16 kHz

Signal to noise ratio:  	>90 dBA

Total harmonic distortion:  	< 0.1%

Allgemein:

Leistungsaufnahme:  	Typ. 4 W

Temperaturbereich:  	5 - 40ºC (35-80% humidity)

Gewicht:  	0,9 kg

Größe (B x H x T):  	268 x 74 x 153mm

DCS-LAN Anschlüsse:  	RJ45

Anzahl:  	2 (auto-terminated)

Farbe:  	schwarz / grau

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	DC 6990 P

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000         	EP _____________       GP _____________

Untertitel 2  10.07.01.3   EOL_Sprechstellen 6000-Serie   GP ____________

Untertitel 2    10.07.01.4    EOL_Sprechstellen 5900-Serie

10.07.01.4.059    EOL_Shure_DC5980P** Digitale Diskussionssprechstelle

Digitale Diskussionssprechstelle

Volldigitale DSP-Mikroprozessor-gesteuerte Konferenzsprechstelle des digitalen Konferenzsystems DDS 5900.

Konfigurierbar als Vorsitzenden-,  Delegierten- oder Dolmetschereinheit. Diese Konfiguration findet direkt an der Sprechstelle statt und kann jederzeit innerhalb von 10 Sekunden geändert werden.

Austauschbare Beschriftungselemente für die jeweils gewünschte Sprechstellenkonfiguration.

Je nach Konfiguration, nimmt die linke Taste unterschiedliche Funktionalitäten an. Als Vorsitzendeneinheit steht eine Abwurffunktion aktiver Delegierteneinheiten zur Verfügung.

Konfiguriert als Delegierten- oder Dolmetschereinheit bildet diese Taste eine Räusper-Funktionalität. Das Mikrofon wird kurzfristig stummgeschaltet, ohne dass das dem Teilnehmer das Rederecht entzogen wird.

Alle Bedienelemente der Sprechstelle sind mit allgemeingültigen Symbolen dargestellt, nicht als Text.

Die Kopfhörerbuchse ist dem Original-Ton ("floor") zugeordnet. Hier kann der Nutzer einen Kopfhörer anschließen bzw. kann kurzfristig ein geeignetes Aufzeichnungsgerät angeschlossen werden.

Die Lautstärke kann über zwei Tasten an der Sprechstelle individuell eingestellt werden.

Verriegelbarer XLR-3-pol-Anschluss für Schwanenhalsmikrofone in verschiedenen Längen.

Die Sprechstelle wird von der Zentraleinheit des digitalen Konferenzsystems automatisch erkannt und registriert. Eine manuelle Adressierung ist nicht notwendig.

2 x DCS-LAN-Anschlüsse auf der Unterseite der Sprechstelle

1 Hochwertiger Lautsprecher

1 Kopfhörerbuche 3,5mm

Austauschbare Beschriftungsfelder (je nach Funktionalität der Sprechstelle)

Die Einrichtung erfolgt über die Zentraleinheit des Konferenzsystems DDS5900.

Konform nach IEC 914, ISO 4043, ISO 2603 (Einige Funktionalitäten der Sprechstelle in "Dolmetscherkonfiguration" sind nicht vorhanden).

Technische Daten:

Mikrofonanschluss:	DIS Electret SH-Mikrofon

XLR 3-pol f

Kopfhöreranschluss:	3,5mm Klinke (stereo)

Lautsprecher:	8 Ohm, 2,1 Watt RMS

Frequenzgang:	65 Hz - 16 kHz

Lautsprecher:	150 Hz - 15 kHz

Signal to noise ratio:	>90 dBA

Total harmonic distortion:	< 0,1%

Weitere Spezifikationen

Leistungsaufnahme:	typ. 1,5 W

Temperaturbereich:	5 - 40ºC (35-80% humidity)

Gewicht:	500 g

Größe (B x H x T):	128 x 71 x 146 mm

DCS-LAN Anschlüsse:	RJ45

Anzahl:	2 (auto-terminated)

Farbe: 	schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	DIS

Typ:	DC5980P
	oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.4.060    EOL_Shure_AC5900CC** Zugentlastungsklemme

Zugentlastungsklemme

Zur werkzeuglosen Montage auf der Sprechstellen-Unterseite.

VPE = 20 Stk.

Technische Daten

Material:	Kunststoff

Farbe:		schwarz

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	DIS

Typ:	AC5900 CC 20PK

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.4.159    EOL_Shure/DIS_DC 5900F** Digitale Einbausprechstelle Basis

Digitale Einbausprechstelle Basis, ohne Frontplatte

Basismodul für eine Volldigitale DSP-Mikroprozessor-gesteuerte Konferenzsprechstelle des digitalen Konferenzsystems DDS 5900 zum Einbau in Möbeloberflächen.
Mit Bedienfrontplatten in zwei unterschiedlichen Ausführungen und zusätzlichem optionalem Lautsprecher (je in separater Position ausgeschrieben) modular erweiterbar.

Konfigurierbar als Vorsitzenden- oder Delegierteneinheit.

Mit den austauschbare Bedienfrontplatten und unterschiedlichen Tasteneinlegern (ggfs. in separater Position ausgeschrieben) für die jeweils gewünschte Sprechstellenfunktionalität konfigurierbar.

Verriegelbarer XLR-3-pol-Anschluss für Schwanenhals-Systemmikrofone in verschiedenen Längen.

Die Sprechstelle wird von der Zentraleinheit des digitalen Konferenzsystems automatisch erkannt und registriert. Eine manuelle Adressierung ist nicht notwendig.

Die Einrichtung erfolgt über die Zentraleinheit des Konferenzsystems DDS5900.

Technische Daten:

Digitaler Konferenzbus:  	2x RJ45 (In/Out)

Mikrofonanschluss:  	XLR 3-pol f 
für Systemmikrofon

Lautsprecheranschluss:  	1x Steckverbinder
2,1 W RMS

Leistungsaufnahme:	typ. 1,5 W

Abmessungen (B x H x T):	50 x 50 x 106 mm

Gewicht:	188 g

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE/DIS

Typ:	DC 5900 F

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.4.160    EOL_Shure/DIS_FP 5921 F** Bedienfrontplatte ohne Kopfhöreranschluss

Bedienfrontplatte ohne Kopfhöreranschluss

Bedienfrontplatte zur Basis der digitalen Einbausprechstelle ohne Kopfhöreranschluss.

Mit unterschiedlichen Tasteneinlegern für die jeweils gewünschte Funktionsumfang konfigurierbar.

Zum Lieferumfang dieser Position gehört einer der folgenden Tasteneinleger (nach Vorgabe der Planung):

- Vorsitzender, 1x Mic On/Off-Taste, 1x Vorrang-Taste

- Deligierter, 1x Mic On/Off-Taste, 1x Mute-Taste

- Deligierter, 1x Mic On/Off-Taste

- Deligierter, ohne Taste

Technische Daten:

Abmessungen (B x H x T):  	73 x 12 x 63mm

Gewicht:  	38 g

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE/DIS

Typ:  	FP 5921 F

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.4.162    EOL_Shure/DIS_FP 5981 F** Bedienfrontplatte mit Kopfhöreranschluss

Bedienfrontplatte mit Kopfhöreranschluss

Bedienfrontplatte zur Basis der digitalen Einbausprechstelle mit Kopfhöreranschluss.

Mit unterschiedlichen Tasteneinlegern für die jeweils gewünschte Funktionsumfang konfigurierbar.

Zum Lieferumfang dieser Position gehört einer der folgenden Tasteneinleger (nach Vorgabe der Planung):

- Vorsitzender, 1x Mic On/Off-Taste, 1x Vorrang-Taste, 1x Sprachwahl-Taste

- Deligierter, 1x Mic On/Off-Taste, 1x Mute-Taste, Sprachwahl-Taste

- Deligierter, 1x Mic On/Off-Taste, Sprachwahl-Taste

Technische Daten:

Kopfhörer-Anschluss:  	3,5mm Stereo Klinke

Abmessungen (B x H x T):  	152 x 12 x 63mm

Gewicht:  	79 g

Ausgeschrieben:

Fabrikat:  	SHURE/DIS

Typ:	FP 5981 F

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.01.4.163    EOL_Shure/DIS_LS 5900 F** Lautsprechermodul

Lautsprechermodul

Tischaufbau-Lautsprechermodul zur digitalen Einbausprechstelle.

Technische Daten:

Abmessungen (B x H x T):  	108 x 44 x 78mm

Gewicht:  	260 g

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE/DIS

Typ:	LS 5900 F

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 2  10.07.01.4   EOL_Sprechstellen 5900-Serie   GP ____________

Untertitel 1  10.07.01   EOL_Kabelgebunden   GP ____________

Untertitel 1    10.07.02    Drahtlos MXCW

Funktionsbeschreibung Konferenzanlage

Konferenzanlage bestehend aus Basisgerät (Accesspoint) sowie drahtlosen Sprechstellen mit Akku und Lautsprecher

Übertragung erfolgt bidirektional, digital, mit abhörsicherer Verschlüsselung

Es ist eine automatische Umschaltung der Funkkanäle ohne Audiounterbrechung nach den geltenden ETSI Normen nachzuweisen.

Vorzulegen sind mindestens folgende Zertifikate:

- ETSI EN 300 328 V2.2.2

- ETSI EN 301 893 V2.1.1

Die Frequenzumschaltung soll auf mindestens 20 Funkkanälen möglich sein.

Vom Bieter beigefügte Zertifikate:

'.......................................'

'.......................................'

'.......................................'

'.......................................'

Jede Sprechstelle soll wahlweise mindestens als Präsidenten-, Einzel- oder Doppel-Delegiertensprechstelle (mit separater Taste pro Teilnehmer) konfigurierbar sein.

Jede Rolle kann mehrfach im Gesamtsystem genutzt werden - so können z.B. mehrere Vorsitzende eine Veranstaltung leiten.

In der Konfiguration als Präsidentensprechstelle sollen die aktiven Delegiertensprechstellen einfach abgeschaltet bzw. aktiviert werden können.

Verfügbarkeit von Schwanenhalsmikrofonen in verschiedenen Längen 250, 400, 500 und 625mm

Es sollen verschiedene Mikrofonkapseln aufgesetzt werden können: mindestens Kugel, Niere, Superniere, kurzes Richtrohr

Jede Sprechstelle verfügt über eine NFC-Chipkarten-Funktion mit der sich Teilnehmer identifizieren können.

Hierfür werden die auf den Karten gespeicherten Namen ausgelesen und als Klartext im Display angezeigt.

Wird ein Mikrofon aktiviert oder ein Teilnehmer meldet sich zu Wort wird der Name der Person auch auf den anderen Sprechstellen in Kombination mit seperaten Icons für aktive Sprecher bzw. angemeldete Redebeiträge angezeigt. Dadurch ist für jeden ersichtlich wer gerade zu hören ist bzw. wer darauf wartet zu sprechen.

Das Konferenzsystem soll über eine digitale Abstimmfunktion verfügen.
Es werden mindestens Abstimmungen mit zwei, drei und fünf Abstimmoptionen, die je als öffentliche sowie als geheime Abstimmung abgehalten werden können, angeboten.

Wird eine Sprechstelle im Doppel-Delegierten-Modus betrieben werden für jeden der beiden Teilnehmer separate Abstimmungssets (Tasten) eingeblendet.

Die Zuschaltung einer automatischen Pegel Einstellung (AGC-Funktion) sowie die manuelle Regelung des Mikrofonpegels (Mic-Gain) soll für jede einzelne Sprechstelle individuelle möglich sein.

Der Einsatz von Sprechstellen als Ambient-Mikrofon zur Aufnahme von Umgebungs-/ Raumgeräuschen ist möglich.

Die Ambient-Mikrofone werden immer dann automatisch aktiviert wenn alle anderen Sprechstellen gemutet sind bzw. sofort deaktiviert sobald eine andere Sprechstelle aktiviert wird. Mitschnitte werden so nicht unterbrochen und Mithörer die sich nicht im Raum befinden, z.B. Dolmetscher, extrene Teilnehmer, etc. können anhand des durchgehenden Audiosignals erkennen, dass kein technisches Problem vorliegt.

Für die Ambientsprechstelle soll ein Mikrofon mit Kugel-Charakteristik verwendet werden.

Um für Redner unangenehme Verzögerungen des gesprochenen Wortes zu vermeiden, soll die Latenz zwischen Mikrofon und Audioausgang am Basisgerät max. 10ms, die zwischen Mikrofon und Lautsprecher max. 20ms betragen.
Der Nachweis hierzu ist zu erbringen.

Latenzen des angebotenen Systems 
(vom Bieter einzutragen)::

Mikrofon zu Audio-Out Basis:  '.......................................' ms

Mikrofon zu LS Sprechstelle:  '.......................................' ms

Wird das Mikrofon einer Sprechstelle aktiviert bleibt der integrierte Laustprecher aktiv und wird NICHT abgeschaltet.
An gegenständlicher Sprechstelle wird dann ein Mix-Minus Signal des Saaltons, d.h. alles außer dem eigenen Mikrofon, ausgegeben. Damit wird einem Teilnehmer die bestmögliche Verständlichkeit der anderen Signalquellen und Beiträge auch wärend einer Wortmeldung ermöglicht.

Der Betriebsmodus des Systems kann auch während einer laufenden Konferenz gewechselt werden.

Dazu stehen mindestens folgende Betriebsmodi zur Auswahl:

Manuell, Automatik, FiFo und Handsfree.

Im Manuell Modus können Delegierte generell nur nach Freigabe durch eine/n Vorsitzenden sprechen bzw. dieser kann das Rederecht beliebig verwalten.

Im Automatik-Modus werden Mikrofone von Delegierten bei Wortmeldung automatisch aktiviert bis die eingestellte maximale Anzahl gleichzeitig geöffneter Mikrofone erreicht ist. Weitere Wortmeldungen sind erst wieder möglich wenn zuvor aktive Mikrofone deaktiviert werden.

Im FiFo-Modus werden Mikrofone bei Wortmeldung ebenfalls bis zur zulässigen Maximalzahl automatisch aktiviert. Weitere darüber hinaus auflaufende Wortmeldungen werden in einer chronologischen Warteliste erfasst und entsprechend der Reihenfolge abgearbeitet sobald ein zuvor aktives Mikrofon abgeschaltet wird.

Im Freisprech-Modus werden Mikrofone automatisch ohne manuelle Bedienhandlung aktiviert sobald Teilnehmer zu sprechen beginnen. Die Reaktionszeit für die Aktivierung eines Mikrofons beträgt lediglich max. 20ms

Die Akkus der Sprechstellen sollen innerhalb max. ca. 4 Stunden voll geladen sein.

An den Ladegeräten soll die Akkustandüberwachung, Anzeige über Ladekapazität (Alter des Akkus) und die Anzahl der erfolgten Ladezyklen ablesbar sein (Software oder Anzeigen)

Die Sprechstellen sollen zusätzlich den Betrieb sowie die Aufladung über externes Netzteil bieten.

Das System bietet unabhängig von der jeweiligen Konfiguration (Rolle) an jeder Sprechstelle für zwei Teilnehmer individuell einstellbare Hörunterstützung bzw. Dolmetschunktion mit mindestens acht Fremdsprachen.

Das Signal für eine Fremdsprache kann entweder innerhalb des Systems mit einer Sprechstelle generiert werden oder über eine der Schnittstellen, z.B. via Dante, aus einem externen System in die Konferenzanlage eingebunden werden.

Neben den acht Fremdsprachen können mindestens zwei weitere Signale, z.B. von Videokonferenzanlagen oder weiteren Saalmikrofonen in die Konferenzanlage eingespeißt werden.

Um in Verbindung mit Saal-Beschallungsanlagen Rückkopplungen zu unterbinden verfügt jede Sprechstelle über eine integrierte Feedback-Supression-Funktion (DFR) mit mind. 10 Bändern und 10 Min. Decay-Zeit.

Das Konferenzsystem soll die vorhandene Mitschnittsoftware Datadomum (ehemals steno-s 4.0) unterstützen und automatisch Markierungen mit den Namen der Teilnehmer in der Aufzeichnung setzen. Die Verbindung erfolgt über TCP/IP.

Das Konferenzsystem soll mit den in separater Position geforderten Modulen der Konferenzsoftware MVI AudioVisual kombiniert werden können und ist zu diesen u.a. für die Durchführung hybrider Veranstaltungen auch mit Abstimmung kompatibel

Shure_MXCW** Nachweis MXCW Zertifizierung

Zur Sicherung des Qualitätsanspruchs der Nutzer muss die Inbetriebnahme des nachfolgend beschriebenen drahtlosen Konferenzsystems durch qualifiziertes und entsprechend ausgebildetes Personal erfolgen.

Als Nachweis für die Sachkunde bezüglich des drahtlosen Konferenzsystems ist ein vom Hersteller ausgestelltes Zertifikat vorzuweisen und mindestens eine ausgebildete Person namentlich zu benennen.

Zertifizierte(r) Mitarbeiter (vom Bieter einzutragen):

'.......................................' ,

'.......................................' ,

'.......................................'

10.07.02.100    Shure_MXCWAPT** Accesspoint für drahtloses Konferenzsystem

Accesspoint für drahtloses Konferenzsystem

Volldigitaler DSP-Mikroprozessor-gesteuerter Accesspoint als Systemzentrale zur Steuerung und Verwaltung von bis zu 125 Stück drahtlose Konferenzsprechstellen.

Die Verbindung zu den Sprechstellen erfolgt im 2,4 GHz- und 5 GHz-Band nach IEEE-Standard (ETSI konform) sowie auf DFS-Kanälen

Die Anbindung der Sprechstellen erfolgt über 2-Layer Autorisierung

Layer 1: Wifi, SSID und bidirektionale Steuerung

Layer 2: bidirektionales Audio mit AES128 Verschlüsselung für Audio und Daten.

Der Accesspoint verfügt über doppelte HF-Sektion mit permanenter DFS- Kanalüberwachung und Spektrumsmanagement nach IEEE-Standard (ETSI konform).

Über Presets kann das System an länder-bzw. regionsspezifische Regularien bezüglich der Spektrumsnutzung, (z.B Verwendung von DFS-Kanälen / Radar) angepasst werden und ist damit global einsetzbar.

Bei HF-Störungen schaltet das System automatisch auf einen geprüften freien Kanal um. Die Umschaltung erfolgt ohne Unterbrechung und ist für die Teilnehmer nicht hörbar.

Für den Datenverkehr zwischen Sprechstellen und Zentrale besitzt der Accesspoint ein Diversity Antennen-System.

Die Reichweite beträgt mindestens 45m, wobei die Sendeleistung in mind. 4 Stufen einstellbar ist.

Durch administrierbare SSIDs und Verwaltung der Verbindung in den Sprechstellen können mehrere Systeme unabhängig voneinander simultan genutzt werden.

Die Anbindung an weitere Audiogeräte erfolgt primär per Netzwerk über die Dante-Schnittstelle (je 10 Ein- und Ausgangskanäle), es ist jedoch auch je ein analoger XLR- Ein- und Ausgang am Accesspoint die parallel genutzt werden können vorhanden.

Es können mindestens 8 Uplink und 8 Downlink Kanäle sowie 8 Gruppensummen konfiguriert werden.

Ein beliebiges Eingangssignal kann als Vorrang-Kanal, z.B. für Evakuierung definiert und genutzt werden.

Die Einstellung und Bedienung des Systems kann entweder über das integrierte Webbrowser Interface oder auch ohne PC über das Front LCD-Display mit Menüsteuerung erfolgen.

Mindestanforderungen:

- Mindestens 125 Sprechstellen möglich.

- Automatische Frequenzkoordination

- 128Bit AES-Verschlüsselung

- Interferenzerkennung und -vermeidung für Übertragung ohne Signalverlust

- Diversity-Antennensystem

- Simultane Nutzung mehrerer Systeme möglich

- Reichweite mind. 45m

- Spannungsversorgung über PoE

- Global einsetzbar

- Dante Interface

- Vorrang-Kanal frei definierbar

- Unterstützt Freisprech-Modus

Technische Daten:

Arbeitsbereich:  	2400 - 2484 MHz/
802.11bgn
(ohne Kanal 14)

5150 - 5250 MHz/

DFS-Band: 5250 - 5725 MHz/

802.11a/n/ac
(ohne Kanal 144)

Reichweite:  	mind. 45m

Kapazität:  	mind. 125 Konferenzeinheiten

Audiokanäle

Dante:  	10x Send
10x Receive

Analog	1x In
1x Out

Spannungsversorgung:  	PoE, Class 0

Anschlüsse

Dante/Steuerung:  	1x RJ45

Analog In:  	1x XLR 3-polig (f)

Analog Out:  	1x XLR 3-polig (m)

Gewicht:  	max. 1,2 kg

Abmessungen(BxTxH):  	max. 250 x 250 x 50 mm

Farbe: 	weiß

gefordertes Zubehör:

Wand-/Deckenhalterung

Lackierbare Gehäuseabdeckung

Eventuell anfallende Lizenzkosten für die Erweiterung eines Grundprodukts auf den geforderten Funktionsumfang sind in diese Position einzurechnen.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXCWAPT

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.02.264    Shure_MXCW640** Drahtlose Konferenzsprechstelle mit  4,3" Touch-Display

Drahtlose Konferenzsprechstelle mit 4,3" Touch-Display

Volldigitale DSP-mikroprozessorgesteuerte, drahtlose Konferenzsprechstelle mit 4,3" Touchdisplay, 10 Pin-Mikrofonanschluss, integriertem Lautsprecher, zwei Kopfhörerausgängen je mit separater Kanalwahl und Lautstärke-Encoder, NFC-Kartenleser und 4-poligem Klinkenanschluss zur Einbindung externer Teilnehmer/Audioquellen z.B. über Mobiltelefon.

2 mechanische Tasten mit austauschbaren Kappen für Mikrofon An/Aus sowie eine weitere konfigurierbare Funktion wie Mute, Vorrang etc.

Über den Touchscreen kann die Sprechstelle direkt über ein Setup-Menü verwaltet werden.

Konfigurierbar ist die Anmeldung an Accesspoints und die Auswahl der Rolle der Sprechstelle. Darüber hinaus können weitere Konferenzfunktionen wie Teilnehmerinformationen, Abstimmung, etc. angezeigt bzw. abgerufen werden.

Mindestens folgende Rollen werden von der Sprechstelle unterstützt:

- Delegierter

- Doppeldelegierter

- Vorsitzender

- Zuhörer

- Dolmetscher,

- Externer Teilnehmer/ Anrufer

- Atmo-Mikrofon

Zudem kann die Sprechstelle vollständig über das Web-Interface der Systemzentrale im Netzwerk überwacht werden.

Die Sprechstelle arbeitet im 2,4 GHz- und 5 GHz-Band nach IEEE-Standard (ETSI konform) sowie auf DFS-Kanälen

Die Anmeldung am Accesspoint erfolgt über 2-Layer Autorisierung

Layer 1: Wifi, SSID und bidirektionale Steuerung

Layer 2: bidirektionales Audio mit AES128 Verschlüsselung für Audio und Daten.

Bei HF-Störungen schaltet das System automatisch auf einen geprüften freien (bevorzugt DFS-)Kanal um.
Die Umschaltung erfolgt ohne Unterbrechung und ist für die Teilnehmer nicht hörbar.

Betrieb mit überwachbarem LiIon-Akku und über Ladebuchse (Mikro-USB) mit externem Netzteil .

Akkuschacht für einhändige, werkzeuglose Entnahme mit Testtaste auf der Unterseite.

Der integrierte Laustprecher der Sprechstelle bleibt in jedem Fall aktiv und gibt ein Mix-Minus Signal aus wenn das Mikrofon der Sprechstelle aktiviert wird.

Die Sprechstelle verfügt über eine automatische DFR-Funktion mit der Rückkopplungen aktiv verhindert werden können.
Der DFR-Algorithmus verfügt mindestens über 10 Bänder in denen bei Bedarf adaptiv entsprechende Notchfilter gesetzt werden. Die Decay-Dauer beträgt mind 10 Min.

Für die sprachaktivierte Nutzung im Freisprechmodus wertet die Sprechstelle permanent das am Mikrofon ankommende Signal aus. Anhand von u.a. Pegel, Spektralbereich und Rausch-Verhältnis wird zuverlässig detektiert wenn ein Teilnehmer spricht und innerhalb von max. 20ms das Signal zur Verwendung im Konferenzsystem freigeschaltet.

Mindestanforderungen:

- Automatische Frequenzkoordination

- 128Bit AES-Verschlüsselung

- Interferenzerkennung und -vermeidung für Übertragung ohne Signalverlust

- Ladebuchse für unterbrechungsfreien Betrieb

- Mix-Minus auf Lautsprecher

- Teilnehmeridentifikation über NFC-Karten

- Abstimmfunktion über Touchscreen

- Dolmetschbetrieb mit individueller Kanalwahl pro Delegiertem

- Dual-Delegierten Nutzung

- Digitaler Feedback Reducer für automatische Rückkopplungsreduzierung in jeder Sprechstelle

- Auswertung des Mikrofonsignals zur Steuerung des Freisprechmodus

- Akkutest-Funktion

- Power-Schalter fehlbedienungsgeschützt auf Unterseite

Technische Daten:

Arbeitsbereich:  	2400 - 2484 MHz/
802.11bgn
(ohne Kanal 14)

5150 - 5250 MHz/

DFS-Band: 5250 - 5725 MHz/

802.11a/n/ac
(ohne Kanal 144)

Display:  	4,3" LCD mit kapazitivem Touchscreen

Anschlüsse

Mikrofonanschluss:  	10-polig-Multipin

Kopfhörerausgang:  	2 x 3,5 TRS-Klinkenbuchse

Audioeingang/-Ausgang:  	1x 3,5mm TRRS-Klinkenbuchse

Ladebuchse:  	1x Mini-USB

Akkulaufzeit:  	mind. 9 Stunden

DFR-Funktion:  	mind. 10 Band
10 Min. Decay

Reaktionszeit für

Sprachaktivierung:  	max. 20ms

Gewicht mit Akku:  	max. 1,2 kg

Abmessungen(BxHxT):  	max. 260 x 72 x 50 mm

(ohne Mikrofon)

Farbe: 	schwarz/anthrazit matt

gefordertes Zubehör:

- 1x Systemakku

Eventuell anfallende Lizenzkosten für die Erweiterung eines Grundprodukts auf den geforderten Funktionsumfang sind in diese Position einzurechnen.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXCW640

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.02.293    Shure_SB930** Li-Ionen-Systemakku

Li-Ionen-Systemakku

Überwachbarer Li-Ion-Akku (3 Zellen) mit integrierter Testfunktion und 5-Segment Ladeanzeige zur Verwendung in drahtlosen Konferenzsprechstellen

Technische Daten:

Standzeit:	mind. 10 Stunden

unter Maximallast

Ladezeit:	1,5 Std bis 50%

(ca. 5Std. Betrieb)

<4 Std bis 100%

(ca. 10 Std. Betrieb)

Kapazität:  	mind. 9600mA

Spannung:  	3,6V

Temperaturbereich:	max. 60°C

Gewicht:	max. 180g

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	SB930

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.02.300    Shure_MXCWNCS-E** Ladestation für Li-Ion-Systemakkus

Ladestation für Li-Ion-Systemakkus

Netzwerkfähiges Ladegerät für den Tischaufbau oder Wand- bzw. 19"-Montage (4HE),

10 Lade-Buchten mit 5-stelliger LED Segmentanzeige zur Anzeige des Ladezustands (10/25/50/75 u. 100%) und -Vorgangs des jeweiligen Systemakkus.

Integriertes Webbrowser Interface zur Überwachung der Ladezustände und der Akkuqualität

Unterschiedliche Modi für Lagerung, akkuschonende Lagerung oder Transport. Diese Funktion ist auch über einen Taster auf der Rückseite des Geräts aktivierbar.

rutschfeste Gummifüße auf der Unterseite

Mindestanforderungen:

- leise laufende Lüfter

- Storage Mode

Technische Daten:

Spannung:  	110-240V

Leistungsaufnahme:  	1,0A

Ladedauer:  	max. 4 h (100%)

max. 1,5 h (50%)

Temperaturbereich:	max. 60°C

Gewicht:	2,74kg

(ohne Akkus)

Größe (BxHxT):	max. 440 x 75 x 195 mm

(ohne Montagewinkel und Akkus)
19"/4HE

Farbe: 	schwarz/anthrazit matt

gefordertes Zubehör:

- 1 x 230V Netzanschlusskabel

- 2 x Rack-Montagewinkel

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXCWNCS-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.02.301    Shure_SBC10-E-MICROB** USB-Steckernetzteil inkl. USB Kabel

USB-Steckernetzteil inkl. USB Kabel MicroB

USB-Steckernetzteil für unterbrechungsfreien Langzeitbetrieb drahtloser Tischsprechstellen bzw. als Akkuladegerät für Hand- und Taschensender

Mindestanforderungen:

- Kompaktes Steckernetzteil

- Mind. 1,0A

Technische Daten:

Input:  	100-240V AC
50-60 Hz 0.15A.

Output:  	5.0V DC
mind. 1.0A

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Kabel USB-A auf USB MicroB

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SBC10-E-MICROB

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.02.805    Transportkoffer für 5 Sprechstellen, APT und Charger

Transportkoffer für 5 Sprechstellen, APT und Charger

Stabiler Transport-Koffer mit Schaumstoffeinsatz für mindestens 5 Sprechstellen inkl. Zubehör, 1 Accesspoint sowie 1 Charger der drahtlosen Konferenzanlage.

Der Koffer verfügt über einen ausfahrbaren Griff und Kofferrollen

Mindestanforderungen:

- Das Case verfügt über formschlüssige Schaumstoffeinsätze zur Aufnahme von 5 Sprechstellen, 5 Schwanenhals-Mikrofonen, 1 Accesspoint und einen Charger

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.02.806    Transportkoffer für 10 Sprechstellen

Transportkoffer für 10 Sprechstellen

Stabile Transport-Koffer mit Schaumstoffeinsatz für mindestens 10 Sprechstellen inkl. Zubehör der drahtlosen Konferenzanlage.

Der Koffer verfügt über einen ausfahrbaren Griff und Kofferrollen

Mindestanforderungen:

- Das Case verfügt über formschlüssige Schaumstoffeinsätze zur Aufnahme von 10 Sprechstellen und Schwanenhals-Mikrofone

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.02.807    Storage-/Transportbox für Schaumeinsätze, Eurobox

Storage-/Transportbox für Schaumeinsätze, Eurobox

Stabile Lager/Transport-Verpackung im Euroformat zur Aufnahme von in separater Position ausgeschriebenen Schaumstoff-Formeinsätzen, stapelbar mit abnehmbarem Deckel

.

Die Box kann mit mehreren ggfs. unterschiedlichen Formeinsätzen bestückt werden.

Mehrere dieser Transportboxen können als Etagensystem platzsparend gestapelt, in Standard Lagersystemen oder auf (Euro-)Palletten organisiert werden.

Ebenfalls sind zu den Abessungen der Boxen rollbare Systemwagen erhältlich.

Zum Schutz der zu transportierenden Geräte vor statischer Aufladung bestehen Box und Deckel aus elektrisch leitfähigem Material

Technische Daten:

Abmessungen

Box

Aussen:    	80 x 60 x 32 cm (BxTxH)

Innen:  	77 x 57 x 30,5 cm BxTxH)

Nutzbare Innenhöhe:  	mind.29,3 cm

Spezifischer

Durchgangswiderstand:  	max. 10 MOhm/cm

Farbe:  	schwarz

Deckel

Aussen:    	80 x 60 BxT

Gewicht:  	max. 8 kg

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Auer Packaging

Typ:	ESD EG 86/32 HG/ESD DE 86

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.02.808    Eurobox-Schaumeinsatz für 7 Sprechstellen

Schaumeinsatz "Eurobox" für 7 Sprechstellen

Formschlüssiger Schaumeinsatz für mind. 7 Sprechstellen des drahlosen Konferenzsystems mit montiertem 16" Schwanenhals-Mikrofon und Zubehör

Abhängig von der Größe der Transport-/Lagerverpackung können in einer Box ggfs. mehrere/verschiedene Schaumeinsätze kombiniert werden.

Mindestanforderungen:

Formschlüssiger Schaumstoffeinsatz zur Aufnahme von

- mind. 7 Sprechstellen mit montierten 16" Mikrofonen.

- mind. 7 separaten Systemakkus

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	ProCase

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.02.809    Eurobox-Schaumeinsatz für Accesspoint und Charger

Schaumeinsatz "Eurobox" für 7 Sprechstellen

Formschlüssiger Schaumeinsatz für einen Accesspoint sowie einen Charger des drahlosen Konferenzsystems inkl. Zubehör

Abhängig von der Größe der Transport-/Lagerverpackung können in einer Box ggfs. mehrere/verschiedene Schaumeinsätze kombiniert werden.

Mindestanforderungen:

Formschlüssiger Schaumstoffeinsatz zur Aufnahme von

- mind.1x Accesspoint

- mind 1x Ladestation

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	ProCase

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.02.810    Transportkoffer/Case für 10 Sprechstellen

Transportkoffer/Case für 10 Sprechstellen

Stabile Transport-Verpackung für mindestens 10 Sprechstellen, der drahtlosen Konferenzanlage inkl. Zubehör.

Mehrere dieser Transportkoffer können als Etagensystem gestapelt und stabil miteinander verriegelt werden.

Das Stack oder einzelne Koffer können auch mit einem Rollenbrett (separate Position) kombiniert werden.

Mindestanforderungen:

- Das Case verfügt über einen Schaumstoffeinsatz zur Aufnahme von 10 Sprechstellen mit montierten Mikrofonen.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	ProCase

Typ:	K19005107 + K19005104S02

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.02.811    Transportkoffer/Case für APT, Charger und 10 Sprechstellen

Transportkoffer/Case für APT, Charger und 10 Sprechstellen

Stabile Transport-Verpackung für mindestens

1x Accesspoint
1x Charger für 10 Units

10x Sprechstellen

der drahtlosen Konferenzanlage inkl. Zubehör.

Mehrere dieser Transportkoffer können als Etagensystem gestapelt und stabil miteinander verriegelt werden.

Das Stack oder einzelne Koffer können auch mit einem Rollenbrett (separate Position) kombiniert werden.

Mindestanforderungen:

- Das Case verfügt über Schaumstoffeinsätze zur Aufnahme von 1x APT, 1x Charger und 10 Sprechstellen mit montierten Mikrofonen.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	ProCase

Typ:	k19005104 + k19005104S02 + k19005104s01

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.02.820    Transportkoffer/Case für 20 Sprechstellen

Transportkoffer/Case für 20 Sprechstellen

Stabile Transport-Verpackung für mindestens 20 Sprechstellen, der drahtlosen Konferenzanlage inkl. Zubehör.

Mehrere dieser Transportkoffer können als Etagensystem gestapelt und stabil miteinander verriegelt werden.

Das Stack oder einzelne Koffer können auch mit einem Rollenbrett (separate Position) kombiniert werden.

Mindestanforderungen:

- Das Case verfügt über Schaumstoffeinsätze zur Aufnahme von 20 Sprechstellen mit montierten Mikrofonen.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	ProCase

Typ:	k19005104 + 2x k19005104S02

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.02.897    Transport-Doppelboden für 20er Transportkoffer/Case

Transport-Doppelboden für 20er Transportkoffer/Case

Transportboden zur Kombination mit den in separaten Position ausgeschriebenen Transportcases für drahtlose Konferenzsprechstellen.

Einzelne oder mehrere Transportkoffer können als Etagensystem auf dem Transportboden befestigt werden.

Der Transportboden bietet zusätzlich die Möglichkeit mindestens vier Ladestationen für die Ladung von 40 System-Akkus zu montieren.

Mindestanforderungen:

- vier kugelgelagerte Lenkrollen, davon zwei mit Bremse.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	ProCase

Typ:	k19005104RBL

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.02.898    Transport-Doppelboden für 10er Transportkoffer/Case

Transport-Doppelboden für 10er Transportkoffer/Case

Transportboden zur Kombination mit den in separaten Position ausgeschriebenen Transportcases für drahtlose Konferenzsprechstellen.

Einzelne oder mehrere Transportkoffer können als Etagensystem auf dem Transportboden befestigt werden.

Der Transportboden bietet zusätzlich die Möglichkeit zwei Ladestationen für die Ladung von 20 System-Akkus zu montieren.

Mindestanforderungen:

- vier kugelgelagerte Lenkrollen, davon zwei mit Bremse.

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	ProCase

Typ:	k19005107RBL

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.02.899    Rollenbrett für Transportkoffer/Case

Rollenbrett für Transportkoffer/Case

Rollenbrett zur Kombination mit den in separaten Position ausgeschriebenen Transportcases für drahtlose Konferenzsprechstellen.

Einzelne oder mehrere Transportkoffer als Etagensystem können auf dem Rollenbrett befestigt werden.

Mindestanforderungen:

- vier kugelgelagerte Lenkrollen, davon zwei mit Bremse.

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000         	EP _____________       GP _____________

10.07.02.999    Standstativ für Drahtlose Konferenzsprechstelle

Schlanke Stele auf der eine Sprechstelle der drahtlosen Konferenzanlage (in separater Position ausgeschriebenen) frei im Raum stehend positioniert werden kann.

Die Sprechstelle kann zum Schutz vor Absturz auf der Stele fixiert werden.

Die Stele besitzt einen Fuß oder Sockel der einen stabilen Stand sicherstellt und ein Kippen effektiv verhindert.

0,000         	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.07.02   Drahtlos MXCW   GP ____________

Untertitel 1    10.07.03    Mikrofone für Konferenzsysteme

Untertitel 2    10.07.03.1    Mikrofone für MXC/ MXCW

10.07.03.1.183    Shure_R183** Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Kugel

Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Kugel

Schraubbare Miniatur Mikrofonkapsel mit Kugel-Charakteristik passend und kompatibel zu den in separater Position ausgeschriebenen Schwanenhälsen bzw. Overhead-Mikrofonen.

Mindestanforderungen:

- 360 Grad Öffnungswinkel

- Immun gegen HF-Einstreuungen

Technische Daten:

Wandler Typ:  	Elektretkondensator

Richtcharakteristik:  	Kugel

Aufnahmebereich (-3dB):	360°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	180 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:	-21,5 dBV/Pa (81,4 mV)

Max. Schalldruckpegel:  		110,7 dB
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kOhm Last)

Eigenrauschen:  	14,5 dB

Gleichtaktunterdrückung:  	mind. 45,0 dB

Betriebstemperaturbereich:  	-18°C - 57°C

Durchmesser: 	11,5mm

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	R183

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.03.1.184    Shure_R184** Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Superniere

Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Superniere

Schraubbare Miniatur Mikrofonkapsel mit Supernieren-Richtcharakteristik passend und kompatibel zu den in separater Position ausgeschriebenen Schwanenhälsen bzw. Overhead-Mikrofonen.

Mindestanforderungen:

- 115 Grad Öffnungswinkel

- Immun gegen HF-Einstreuungen

Technische Daten:

Wandler Typ:  	Elektretkondensator

Richtcharakteristik:  	Superniere

Aufnahmebereich (-3dB):	115°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	180 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:	-28,3 dBV/Pa (38,5 mV)
(bei Befestigung
an ebener Fläche)

Max. Schalldruckpegel:  	117,5 dB
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kOhm Last)

Eigenrauschen:  	21,3 dB

Gleichtaktunterdrückung:  	mind. 45,0 dB

Betriebstemperaturbereich:  	-18°C - 57°C

Durchmesser: 	11,5mm

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	R183

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.03.1.185    Shure_R185** Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Niere

Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Niere

Schraubbare Miniatur Mikrofonkapsel mit Nieren-Richtcharakteristik passend und kompatibel zu den in separater Position ausgeschriebenen Schwanenhälsen bzw. Overhead-Mikrofonen.

Mindestanforderungen:

- 130 Grad Öffnungswinkel

- Immun gegen HF-Einstreuungen

Technische Daten:

Wandler Typ:  	Elektretkondensator

Richtcharakteristik:  	Kugel

Aufnahmebereich (-3dB):	130°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Ausgangsimpedanz:  	180 Ohm

Leerlaufempfindlichkeit:	-29,6 dBV/Pa (33,5 mV)
(bei Befestigung
an ebener Fläche)

Max. Schalldruckpegel:  	118,8 dB
(1 kHz bei 1% Klirrfaktor,
1 kOhm Last)

Eigenrauschen:  	22,6 dB

Gleichtaktunterdrückung:  	mind. 45,0 dB

Betriebstemperaturbereich:  	-18°C - 57°C

Durchmesser: 	11,5mm

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	R185

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.03.1.189    Shure_R189** Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Mini-Shotgun

Austausch-Mikrofonkapsel für Schwanenhälse, Mini-Shotgun

Schraubbare Miniatur Shotgun-Mikrofonkapsel mit Keulen-Richtcharakteristik passend und kompatibel zu den in separater Position ausgeschriebenen Schwanenhälsen bzw. Overhead-Mikrofonen.

Durch die stark gerichtete Keulencharakteristik werden weniger Umgebungsgeräusche aufgenommen und in Verbindung mit Beschallungssystemen ist die Kapsel weniger empfindlich für Rückkopplungen.

Mindestanforderungen:

- 100 Grad Öffnungswinkel

- Immun gegen HF-Einstreuungen

Technische Daten:

Wandler Typ:  	Elektretkondensator

Richtcharakteristik:  	Keule

Aufnahmebereich (-3dB):	100°

Übertragungsbereich:  	50 to 17,000 Hz

Impedanz:  	170 Ω

Leerlaufempfindlichkeit:  	-33 dBV/Pa (22 mV)

Maximaler Schalldruck:  	121 dB

Signal-to-Noise Ratio:  	68 dB

Dynamic Range:  	95 dB SPL

Eigenrauschen:  	36 dB

Gleichtaktunterdrückung:  	mind. 45,0 dB

Betriebstemperaturbereich:  	-18°C - 57°C

Abmessungen (D x L): 	11,5 x 106 mm

Gefordertes Zubehör:

- Windschutz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	R189 + A189BWS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.03.1.406    Shure_MXC406/MS** Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 15cm - Mini-Shotgun

Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 15cm - Mini-Shotgun

Schwanenhals Mikrofon 15cm mit zweifarbigem Leuchtring hinter der Mikrofonkapsel und einer Biegestelle.

10-poliger Multipin-Verbinder für die Anbindung an Konferenzsprechstellen.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf

Ein Schwanenhals-Segment oberhalb der Steckverbindung, darüber bis zum Mikrofonkopf steifes, gerades Rohr.

GSM-Immun zum Schutz gegen HF-Interferenzen und Einstreuungen z.B. durch Mobiltelefone

Hochwertige Elektret-Kondensatorkapsel mit Keulen-Richtcharakteristik, kann bei Bedarf durch einfaches Aufschrauben werkzeuglos gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik (Niere/ Superniere/ Kugel) getauscht werden.

Technische Daten:

Charakteristik:  	Keule

Aufnahmebereich (-3dB):  	100°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-33 dBV/Pa (22 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	121 dB

Eigenrauschen:  	36 dB(A)
(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich:  	-18 - 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Gesamtlänge:  	5,9" (=15 cm)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Rastender Snap-Fit Windschutz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXC406/MS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.03.1.416    Shure_MXC416/C** Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 40cm

Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 40cm

Schwanenhals Mikrofon (40cm) mit zweifarbigem Leuchtring hinter der Mikrofonkapsel und einer Biegestelle.

10-poliger Multipin-Verbinder für die Anbindung an Konferenzsprechstellen.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf

Ein Schwanenhals-Segment oberhalb der Steckverbindung, darüber bis zum Mikrofonkopf steifes, gerades Rohr.

GSM-Immun zum Schutz gegen HF-Interferenzen und Einstreuungen z.B. durch Mobiltelefone

Hochwertige Elektret-Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik,

kann bei Bedarf durch einfaches Aufschrauben werkzeuglos gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik (Superniere/ Kugel) getauscht werden.

Technische Daten:

Charakteristik:  	Niere

Aufnahmebereich (-3dB):  	130°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-35 dBV/Pa (17,8 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	 121 dB

Eigenrauschen:  	28 dB(A)

(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich:  	-18 - 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Schwanenhalslänge:  	16" (=40 cm)

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):  	D= 18mm

Farbe:  	schwarz

Fabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXC416/C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.03.1.417    Shure_MXC416DF/C** Schwanenhals-Mic für  Konferenzsystem 40cm, 2 Biegestellen

Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 40cm, 2 Biegestellen

Schwanenhals Mikrofon (40cm) mit zweifarbigem Leuchtring hinter der Mikrofonkapsel und zwei Biegestellen

10-poliger Multipin-Verbinder für die Anbindung an Konferenzsprechstellen.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf

Zwei Biegestellen, je ein Schwanenhals-Segment unterhalb der Mic-Kapsel und oberhalb der Steckverbindung, dazwischen steifes, gerades Rohr.

GSM-Immun zum Schutz gegen HF-Interferenzen und Einstreuungen z.B. durch Mobiltelefone

Hochwertige Elektret-Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik,

kann bei Bedarf durch einfaches Aufschrauben werkzeuglos gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik (Superniere/ Kugel) getauscht werden.

Technische Daten:

Charakteristik:  	Niere

Aufnahmebereich (-3dB):  	130°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-35 dBV/Pa (17,8 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	 121 dB

Eigenrauschen:  	28 dB(A)

(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich:  	-18 - 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Schwanenhalslänge:  	16" (=40 cm)

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):  	D= 18mm

Farbe:  	schwarz

Fabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXC416DF/C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.03.1.420    Shure_MXC420/C** Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 50cm

Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 50cm

Langes Schwanenhals Mikrofon (50cm) mit zweifarbigem Leuchtring hinter der Mikrofonkapsel und einer Biegestelle.

10-poliger Multipin-Verbinder für die Anbindung an Konferenzsprechstellen.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf

Ein Schwanenhals-Segment oberhalb der Steckverbindung, darüber bis zum Mikrofonkopf steifes, gerades Rohr.

GSM-Immun zum Schutz gegen HF-Interferenzen und Einstreuungen z.B. durch Mobiltelefone

Hochwertige Elektret-Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik,

kann bei Bedarf durch einfaches Aufschrauben werkzeuglos gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik (Superniere/ Kugel) getauscht werden.

Technische Daten:

Charakteristik:  	Niere

Aufnahmebereich (-3dB):  	130°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-35 dBV/Pa (17,8 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	 121 dB

Eigenrauschen:  	28 dB(A)

(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich:  	-18 - 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Schwanenhalslänge:  	20" (=50 cm)

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):  	D= 18mm

Farbe:  	schwarz

Fabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXC420/C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.03.1.421    Shure_MXC420DF/C** Schwanenhals-Mic für  Konferenzsystem 50cm, 2 Biegestellen

Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 50cm, 2 Biegestellen

Langes Schwanenhals Mikrofon (50cm) mit zweifarbigem Leuchtring hinter der Mikrofonkapsel und zwei Biegestellen.

10-poliger Multipin-Verbinder für die Anbindung an Konferenzsprechstellen.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf

Zwei Biegestellen, je ein Schwanenhals-Segment unterhalb der Mic-Kapsel und oberhalb der Steckverbindung, dazwischen steifes, gerades Rohr.

GSM-Immun zum Schutz gegen HF-Interferenzen und Einstreuungen z.B. durch Mobiltelefone

Hochwertige Elektret-Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik,

kann bei Bedarf durch einfaches Aufschrauben werkzeuglos gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik (Superniere/ Kugel) getauscht werden.

Technische Daten:

Charakteristik:  	Niere

Aufnahmebereich (-3dB):  	130°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-35 dBV/Pa (17,8 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	 121 dB

Eigenrauschen:  	28 dB(A)

(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich:  	-18 - 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Schwanenhalslänge:  	20" (=50 cm)

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):  	D= 18mm

Farbe:  	schwarz

Fabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXC420DF/C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.03.1.425    Shure_MXC425/C** Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 60cm

Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 60cm

Langes Schwanenhals Mikrofon (60cm) mit zweifarbigem Leuchtring hinter der Mikrofonkapsel und einer Biegestelle.

10-poliger Multipin-Verbinder für die Anbindung an Konferenzsprechstellen.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf

Ein Schwanenhals-Segment oberhalb der Steckverbindung, darüber bis zum Mikrofonkopf steifes, gerades Rohr.

GSM-Immun zum Schutz gegen HF-Interferenzen und Einstreuungen z.B. durch Mobiltelefone

Hochwertige Elektret-Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik,

kann bei Bedarf durch einfaches Aufschrauben werkzeuglos gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik (Superniere/ Kugel) getauscht werden.

Technische Daten:

Charakteristik:  	Niere

Aufnahmebereich (-3dB):  	130°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-35 dBV/Pa (17,8 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	 121 dB

Eigenrauschen:  	28 dB(A)

(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich:  	-18 - 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Schwanenhalslänge:  	25" (=60 cm)

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):  	D= 18mm

Farbe:  	schwarz

Fabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXC425/C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.03.1.426    Shure_MXC425DF/C** Schwanenhals-Mic für  Konferenzsystem 60cm, 2 Biegestellen

Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 60cm, 2 Biegestellen

Langes Schwanenhals Mikrofon (60cm) mit zweifarbigem Leuchtring hinter der Mikrofonkapsel und zwei Biegestellen.

10-poliger Multipin-Verbinder für die Anbindung an Konferenzsprechstellen.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf

Zwei Biegestellen, je ein Schwanenhals-Segment unterhalb der Mic-Kapsel und oberhalb der Steckverbindung, dazwischen steifes, gerades Rohr.

GSM-Immun zum Schutz gegen HF-Interferenzen und Einstreuungen z.B. durch Mobiltelefone

Hochwertige Elektret-Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik,

kann bei Bedarf durch einfaches Aufschrauben werkzeuglos gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik (Superniere/ Kugel) getauscht werden.

Technische Daten:

Charakteristik:  	Niere

Aufnahmebereich (-3dB):  	130°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-35 dBV/Pa (17,8 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	 121 dB

Eigenrauschen:  	28 dB(A)

(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich:  	-18 - 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Schwanenhalslänge:  	25" (=60 cm)

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):  	D= 18mm

Farbe:  	schwarz

Fabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	MXC425DF/C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 2  10.07.03.1   Mikrofone für MXC/ MXCW   GP ____________

Untertitel 2    10.07.03.2    Mikrofone für DIS-Sprechstellen und MXC605

10.07.03.2.406    Shure_GM406/MS** Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 15cm - Mini-Shotgun

Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 15cm - Mini-Shotgun

Schwanenhals Mikrofon 15cm mit zweifarbigem Leuchtring hinter der Mikrofonkapsel und einer Biegestelle.

3-poliger XLR-Verbinder für die Anbindung an Konferenzsprechstellen.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf

Ein Schwanenhals-Segment oberhalb der Steckverbindung, darüber bis zum Mikrofonkopf steifes, gerades Rohr.

GSM-Immun zum Schutz gegen HF-Interferenzen und Einstreuungen z.B. durch Mobiltelefone

Hochwertige Elektret-Kondensatorkapsel mit Keulen-Richtcharakteristik, kann bei Bedarf durch einfaches Aufschrauben werkzeuglos gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik (Niere/ Superniere/ Kugel) getauscht werden.

Technische Daten:

Charakteristik:  	Keule

Aufnahmebereich (-3dB):  	100°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-33 dBV/Pa (22 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	121 dB

Eigenrauschen:  	36 dB(A)
(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich:  	-18 - 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Gesamtlänge:  	5,9" (=15 cm)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Rastender Snap-Fit Windschutz

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	GM406/MS

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.03.2.416    Shure_GM416/C** Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 40cm

Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 40cm

Schwanenhals Mikrofon (40cm) mit zweifarbigem Leuchtring hinter der Mikrofonkapsel und einer Biegestelle.

3-poliger XLR-Verbinder für die Anbindung an Konferenzsprechstellen.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf

Ein Schwanenhals-Segment oberhalb der Steckverbindung, darüber bis zum Mikrofonkopf steifes, gerades Rohr.

GSM-Immun zum Schutz gegen HF-Interferenzen und Einstreuungen z.B. durch Mobiltelefone

Hochwertige Elektret-Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik,

kann bei Bedarf durch einfaches Aufschrauben werkzeuglos gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik (Superniere/ Kugel) getauscht werden.

Technische Daten:

Charakteristik:  	Niere

Aufnahmebereich (-3dB):  	130°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-35 dBV/Pa (17,8 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	 121 dB

Eigenrauschen:  	28 dB(A)

(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich:  	-18 - 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Schwanenhalslänge:  	15,7" (=40 cm)

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):  	D= 18mm

Farbe:  	schwarz

Fabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	GM416/C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.03.2.420    Shure_GM420/C** Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 50cm

Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 50cm

Schwanenhals Mikrofon (50cm) mit zweifarbigem Leuchtring hinter der Mikrofonkapsel und einer Biegestelle.

3-poliger XLR-Verbinder für die Anbindung an Konferenzsprechstellen.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf

Ein Schwanenhals-Segment oberhalb der Steckverbindung, darüber bis zum Mikrofonkopf steifes, gerades Rohr.

GSM-Immun zum Schutz gegen HF-Interferenzen und Einstreuungen z.B. durch Mobiltelefone

Hochwertige Elektret-Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik,

kann bei Bedarf durch einfaches Aufschrauben werkzeuglos gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik (Superniere/ Kugel) getauscht werden.

Technische Daten:

Charakteristik:  	Niere

Aufnahmebereich (-3dB):  	130°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-35 dBV/Pa (17,8 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	 121 dB

Eigenrauschen:  	28 dB(A)

(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich:  	-18 - 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Schwanenhalslänge:  	19,6" (=50 cm)

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):  	D= 18mm

Farbe:  	schwarz

Fabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	GM420/C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.03.2.425    Shure_GM425/C** Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 63cm

Schwanenhals-Mic für Konferenzsystem 63cm

Schwanenhals Mikrofon (50cm) mit zweifarbigem Leuchtring hinter der Mikrofonkapsel und einer Biegestelle.

3-poliger XLR-Verbinder für die Anbindung an Konferenzsprechstellen.

Körperschallentkoppelter Mikrofonkopf

Ein Schwanenhals-Segment oberhalb der Steckverbindung, darüber bis zum Mikrofonkopf steifes, gerades Rohr.

GSM-Immun zum Schutz gegen HF-Interferenzen und Einstreuungen z.B. durch Mobiltelefone

Hochwertige Elektret-Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik,

kann bei Bedarf durch einfaches Aufschrauben werkzeuglos gegen Kapseln mit anderer Richtcharakteristik (Superniere/ Kugel) getauscht werden.

Technische Daten:

Charakteristik:  	Niere

Aufnahmebereich (-3dB):  	130°

Übertragungsbereich:  	50 Hz - 17 kHz

Leerlaufempfindlichkeit:  	-35 dBV/Pa (17,8 mV/Pa)

Maximaler Schalldruck:  	110 dB SPL (3%THD)

Eigenrauschen:  	28 dB(A)

(äquiv. Schalldruck)

Betriebstemperaturbereich:  	-18 - 57°C

Relative Feuchtigkeit:  	 0 bis 95%

Schwanenhalslänge:  	24,8" (=63 cm)

Durchmesser an dickster Stelle

(Windschutz):  	D= 18mm

Farbe:  	schwarz

Fabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	GM420/C

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.03.2.593    Shure/DIS_GM5923** Schwanenhalsmikrofon, 40cm

Schwanenhalsmikrofon, 40cm

Hochwertiges Schwanenhalsmikrofon mit Elektret-Kondensator-Technik. Einsetzbar an Sprechstellen der 5900er-Serie.

- Sprachoptimierte Nieren-Charakteristik mit hoher Rückkoppelungssicherheit

- Einstreuungsfest gegenüber mobilen Kommunikationsgeräten

- Integrierter Leuchtring zur Anzeige des aktivierten Mikrofones

- XLR-Anschluss

- Hohe Schalldruckverträglichkeit

- Sehr geringes Eigenrauschen

Technische Daten:

Mikrofontyp:	Elektret-Kondensator

Mikrofoncharakteristik:	Niere

Frequenzgang:	30 Hz -18 kHz

Empfindlichkeit:	-52 dB (+/- 3dB)

(0dB = 1V/1Pa, 1 kHz)

Max. SPL:	110 dB SPL (3% THD)

Signal to Noise Ratio:	> 60 dB(A)

Front/ Back Ratio:	> 25 dB (1 KHz)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	DIS

Typ:	GM5923

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.03.2.594    Shure/DIS_GM5924** Schwanenhalsmikrofon, 50cm

Schwanenhalsmikrofon, 50cm

Hochwertiges Schwanenhalsmikrofon mit Elektret-Kondensator-Technik. Einsetzbar an Sprechstellen der 5900er-Serie.

- Sprachoptimierte Nieren-Charakteristik mit hoher Rückkoppelungssicherheit

- Einstreuungsfest gegenüber mobilen Kommunikationsgeräten

- Integrierter Leuchtring zur Anzeige des aktivierten Mikrofones

- XLR-Anschluss

- Hohe Schalldruckverträglichkeit

- Sehr geringes Eigenrauschen

Technische Daten:

Mikrofontyp:	Elektret-Kondensator

Mikrofoncharakteristik:	Niere

Frequenzgang:	30 Hz -18 kHz

Empfindlichkeit:	-52 dB (+/- 3dB)

(0dB = 1V/1Pa, 1 kHz)

Max. SPL:	110 dB SPL (3% THD)

Signal to Noise Ratio:	> 60 dB(A)

Front/ Back Ratio:	> 25 dB (1 KHz)

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	DIS

Typ:	GM5924

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 2  10.07.03.2   Mikrofone für DIS-Sprechstellen und MXC605   GP ____________

Untertitel 1  10.07.03   Mikrofone für Konferenzsysteme   GP ____________

Untertitel 1    10.07.04    Zubehör

10.07.04.001    Shure_MXCNFCCARD-10PK** NFC-Kartensatz zur

NFC-Kartensatz zur Teilnehmeridentifikation, 10 Stk

Mit den ID-Karten lassen sich Teilnehmer während einer Besprechung namentlich identifizieren.

In eine kompatible Sprechstelle eingelegt erkennt und übernimmt das Konferenzsystem den auf der Karte gespeicherten Namen und verwendet dann anstelle der Sitzplatznummer den Namen des Teilnehmers.
Im System, den Screens der Konferenzsprechstellen und der elektronischen Informationsdisplays wird der Name in Klartext angezeigt.

In Verbindung mit Management-Software können darüber hinaus Details zum Teilnehmerprofil, Rechte und weitere Informationen durch das System erkannt werden.

Mindestanforderungen:

- NFC-Karte im Scheckkartenformat

- Karten vom Hersteller des angebotenen Konferenzsystems zertifiziert und kompatibel

- Beschreibbar mit handelsüblichen NFC Reader/Writern

- Oberfläche der Karte kann mit Individuellem Druck/ Design versehen werden

- Kartensatz für mind. 10 Teilnehmer

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	Shure

Typ:	MXCNFCCARD-10PK

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.04.002    ACS_ACR1252U** USB NFC-Chipkarten Reader/-Writer

USB NFC-Chipkarten Reader/-Writer 
für die in separater Position geforderten NFC Chipkarten.

Reader/Writer kompatibel zur Software des Herstellers der Konferenzanlage

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	ACS

Typ:	ACR1252U

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000         	EP _____________       GP _____________

10.07.04.005    EOL_Shure_EC-6001-0.5** Busleitung, 0,5m

Busleitung, 0,5m

Buskabel passend zum inseparater Position ausgeschriebenen Konferenzsystem, 100%-ige Eignungsprüfung ab Kabelhersteller (Kanalbandbreite, galvanische Verbindung, Wellenwiderstand etc.)

Typ CAT5e,  AWG24 geschirmt

Technische Daten

Steckertyp:	RJ45

Mantelfarbe:	schwarz

Länge: 	0,5m

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	EC-6001-0.5

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.04.010    EOL_Shure_EC-6001-01** Busleitung, 1m

Busleitung, 1m

Buskabel passend zum inseparater Position ausgeschriebenen Konferenzsystem, 100%-ige Eignungsprüfung ab Kabelhersteller (Kanalbandbreite, galvanische Verbindung, Wellenwiderstand etc.)

Typ CAT5e,  AWG24 geschirmt

Technische Daten

Steckertyp:	RJ45

Mantelfarbe:	schwarz

Länge: 	1,0m

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	EC-6001-01

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.04.020    EOL_Shure_EC-6001-02** Busleitung, 2m

Busleitung, 2m

Buskabel passend zum inseparater Position ausgeschriebenen Konferenzsystem, 100%-ige Eignungsprüfung ab Kabelhersteller (Kanalbandbreite, galvanische Verbindung, Wellenwiderstand etc.)

Typ CAT5e,  AWG24 geschirmt

Technische Daten

Steckertyp:	RJ45

Mantelfarbe:	schwarz

Länge: 	2,0m

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	EC-6001-02

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.04.030    EOL_Shure_EC-6001-03** Busleitung, 3m

Busleitung, 3m

Buskabel passend zum inseparater Position ausgeschriebenen Konferenzsystem, 100%-ige Eignungsprüfung ab Kabelhersteller (Kanalbandbreite, galvanische Verbindung, Wellenwiderstand etc.)

Typ CAT5e,  AWG24 geschirmt

Technische Daten

Steckertyp:	RJ45

Mantelfarbe:	schwarz

Länge: 	3,0m

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	EC-6001-03

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.04.050    EOL_Shure_EC-6001-05** Busleitung, 5m

Busleitung, 5m

Buskabel passend zum inseparater Position ausgeschriebenen Konferenzsystem, 100%-ige Eignungsprüfung ab Kabelhersteller (Kanalbandbreite, galvanische Verbindung, Wellenwiderstand etc.)

Typ CAT5e,  AWG24 geschirmt

Technische Daten

Steckertyp:	RJ45

Mantelfarbe:	schwarz

Länge: 	5,0m

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	EC-6001-05

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.04.100    EOL_Shure_EC-6001-10** Busleitung, 10m

Busleitung, 10m

Buskabel passend zum inseparater Position ausgeschriebenen Konferenzsystem, 100%-ige Eignungsprüfung ab Kabelhersteller (Kanalbandbreite, galvanische Verbindung, Wellenwiderstand etc.)

Typ CAT5e,  AWG24 geschirmt

Technische Daten

Steckertyp:	RJ45

Mantelfarbe:	schwarz

Länge: 	10m

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	EC-6001-10

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.04.200    EOL_Shure_EC-6001-20** Busleitung, 20m

Busleitung, 20m

Buskabel passend zum inseparater Position ausgeschriebenen Konferenzsystem, 100%-ige Eignungsprüfung ab Kabelhersteller (Kanalbandbreite, galvanische Verbindung, Wellenwiderstand etc.)

Typ CAT5e,  AWG24 geschirmt

Technische Daten

Steckertyp:	RJ45

Mantelfarbe:	schwarz

Länge: 	20m

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	EC-6001-20

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.04.300    EOL_Shure_EC-6001-30** Busleitung, 30m

Busleitung, 30m

Buskabel passend zum inseparater Position ausgeschriebenen Konferenzsystem, 100%-ige Eignungsprüfung ab Kabelhersteller (Kanalbandbreite, galvanische Verbindung, Wellenwiderstand etc.)

Typ CAT5e,  AWG24 geschirmt

Technische Daten

Steckertyp:	RJ45

Mantelfarbe:	schwarz

Länge: 	30m

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	EC-6001-30

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.04.500    EOL_Shure_EC-6001-50** Busleitung, 50m

Busleitung, 50m

Buskabel passend zum inseparater Position ausgeschriebenen Konferenzsystem, 100%-ige Eignungsprüfung ab Kabelhersteller (Kanalbandbreite, galvanische Verbindung, Wellenwiderstand etc.)

Typ CAT5e,  AWG24 geschirmt

Technische Daten

Steckertyp:	RJ45

Mantelfarbe:	schwarz

Länge: 	50m

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	EC-6001-50

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.04.999    Konferenzrecording/Dokumentation System

Konferenz-Recording System mit Protokollfunktion

bestehend aus Software und geeigneter Hardware für die automatisierte Aufzeichnung mehrkanaliger bzw. mehrsprachiger Audiosignale und Videosignalen einschließlich der Einbindung zugehöriger Metadaten.

Mindestanforderungen:

- Recording und Archivierung von mind. 8 separaten Audiokanälen (/Sprachen)

- Audioinput via Dante

- Automatisches und manuelles setzen von Markern und Einlesen der Meta-Informationen z.B. Name des Teilnehmers bei Wortmeldungen, etc.

- Optional manuelle Bearbeitung der Zusatzinfos

- Web-basiertes User-Interface für Bedienung bei Aufnahme, Wiedergabe, Verschlagwortung, etc.

- Intelligente Suchfunktion zum einfachen auffinden

- Integrierte Transcriptions-Funktion

- Schnittstelle kompatibel zur in separater Position ausgeschrieben Konferenzanlage

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 psch        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.07.04   Zubehör   GP ____________

Untertitel 1    10.07.10    EOL_IR-Audio Übertragung

10.07.10.108    EOL_Shure/DIS_DT6008** Infrarot-Steuersender digital, 8-Kanal

Infrarot-Steuersender digital, 8-Kanal

Steuersender zum Umsetzen von 8 Audiosignalen mit 10 kHz Bandbreite in ein zur Abstrahlung durch IR-Strahler mit digitaler Übertragung geeignetes Digital- oder Multiplexsignal, passend zu den ausgeschriebenen IR-Strahlern.

Konfigurierbare Übertragungsqualität von Mono 10 kHz bis Stereo 20 kHz für jeden Kanal, dabei Anpassung der verfügbaren Kanalzahl

Einsetzbar in Räumen auch bei voller Sonneneinstrahlung, dabei keine Interferenzen oder Verzerrungen bei jeglicher Art der Beleuchtung.

Bedienelemente und Funktionen

- Netzschalter

- Konfigurationsdisplay, mindestens 20 Zeichen, mit zugehörigen Bedienelementen (Drehgeber, Tasten)

- zur Auswahl von Betriebsmodi, Benennung von Kanälen, etc.

- Status-, Störanzeige und Fehlermeldungsanzeige per Display

- Individuelle Einpegelung der Kanäle möglich

- Übertragung von Notfallmeldungen auf alle Kanäle

- Testton-Aussendung auf allen Kanälen schaltbar.

- Standby-Funktion mit automatischer Aktivierung bei Ansteuerung

Mindestanforderungen:

- Ein Mini-IR-Strahler ist in der Einheit verbaut, um dort die Kanäle per IR-Abzuhören. Die IR-Strahler Einstellungen und Betriebszustände können am Display abgelesen werden. Die Konfiguration des IR-Steuersender wird ebenfalls mittels des Displays und einem Dreh-/Drückknopf eingestellt.

- 2x XLR-3F für symmetrische Master-Signale vom Redner, Notfallmeldungen oder Musik, davon 1x Emergency-Kontakt für die Vorrangschaltung von Notfallmeldungen auf alle Kanäle

- 8 Cinch-Anschlüsse für Eingang der asymmetrischen Audiosignale der weiteren Übertragungskanäle.

- 3,5 mm Stereo-Kopfhörerbuchse für Monitor-Zwecke

- BNC-HF-Eingang für Aufnahme eines HF-Signals von einem anderen Sender zur Weiterleitung an die Ausgänge im Slave-Modus.

- 6x BNC-HF-Ausgang zum Anschluss von bis zu 30 IR-Radiatoren.

Gerät liefern und montieren, einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Isolationsteile, einschließlich aller schrankinterner Verbindungs- und Netzkabel und Anschlussstecker

Technische Daten:

Audio-Frequenzgang

Standard-Qualität:  	20 Hz bis 10 kHz (-3 dB)

Premium-Qualität:  	20 Hz bis 20 kHz (-3 dB)

Dynamikumfang:  	> 80 dB

THD:  	< 0,05 % bei 1 kHz

Übersprechdämpfung:  	> 80 dB bei 1 kHz

Signal-/Rauschabstand:  	> 80 dB (A)

Audio-Eingänge

symmetrisch:  	 -6 to +6 dBV

asymmetrisch:  	+6 to +18 dBV nominal

HF-Eingang:  	Nominal 1Vpp, minimal 10 mVpp, 75 Ohm

HF-Ausgang:  	1 Vpp, 6 VDC, 75 Ω

IR-Wellenlänge:	870 nm

Modulationsfrequenz:	6 MHz bis 8 MHz

Betriebsspannung:  	100 bis 240 V, 50 to 60 Hz

Leistungsaufnahme:  	max. 55 W (Standby: 29 W)

Abmessungen (B x H x T): 	483 x 87 x 357 mm (19“, 2HE)

Gewicht (netto): 	4 kg

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE/DIS

Typ:	DT6008

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.10.132    EOL_Shure/DIS_DT6032** Infrarot-Steuersender digital, 32-Kanal

Infrarot-Steuersender digital, 32-Kanal

Steuersender zum Umsetzen von 32 Audiosignalen mit 10 kHz Bandbreite in ein zur Abstrahlung durch IR-Strahler mit digitaler Übertragung geeignetes Digital- oder Multiplexsignal, passend zu den ausgeschriebenen IR-Strahlern.

Konfigurierbare Übertragungsqualität von Mono 10 kHz bis Stereo 20 kHz für jeden Kanal, dabei Anpassung der verfügbaren Kanalzahl

Einsetzbar in Räumen auch bei voller Sonneneinstrahlung, dabei keine Interferenzen oder Verzerrungen bei jeglicher Art der Beleuchtung.

Bedienelemente und Funktionen

- Netzschalter

- Konfigurationsdisplay, mindestens 20 Zeichen, mit zugehörigen Bedienelementen (Drehgeber, Tasten)

- zur Auswahl von Betriebsmodi, Benennung von Kanälen, etc.

- Status-, Störanzeige und Fehlermeldungsanzeige per Display

- Individuelle Einpegelung der Kanäle möglich

- Übertragung von Notfallmeldungen auf alle Kanäle

- Testton-Aussendung auf allen Kanälen schaltbar.

- Standby-Funktion mit automatischer Aktivierung bei Ansteuerung

Mindestanforderungen:

- Ein Mini-IR-Strahler ist in der Einheit verbaut, um dort die Kanäle per IR-Abzuhören. Die IR-Strahler Einstellungen und Betriebszustände können am Display abgelesen werden. Die Konfiguration des IR-Steuersender wird ebenfalls mittels des Displays und einem Dreh-/Drückknopf eingestellt.

- 2x XLR-3F für symmetrische Master-Signale vom Redner, Notfallmeldungen oder Musik, davon 1x Emergency-Kontakt für die Vorrangschaltung von Notfallmeldungen auf alle Kanäle

- 32 Cinch-Anschlüsse für Eingang der asymmetrischen Audiosignale der weiteren Übertragungskanäle.

- 3,5 mm Stereo-Kopfhörerbuchse für Monitor-Zwecke

- BNC-HF-Eingang für Aufnahme eines HF-Signals von einem anderen Sender zur Weiterleitung an die Ausgänge im Slave-Modus.

- 6x BNC-HF-Ausgang zum Anschluss von bis zu 30 IR-Radiatoren.

Gerät liefern und montieren, einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Isolationsteile, einschließlich aller schrankinterner Verbindungs- und Netzkabel und Anschlussstecker

Technische Daten:

Audio-Frequenzgang

Standard-Qualität:  	20 Hz bis 10 kHz (-3 dB)

Premium-Qualität:  	20 Hz bis 20 kHz (-3 dB)

Dynamikumfang:  	> 80 dB

THD:  	< 0,05 % bei 1 kHz

Übersprechdämpfung:  	> 80 dB bei 1 kHz

Signal-/Rauschabstand:  	> 80 dB (A)

Audio-Eingänge

symmetrisch:  	 -6 to +6 dBV

asymmetrisch:  	+6 to +18 dBV nominal

HF-Eingang:  	Nominal 1Vpp, minimal 10 mVpp, 75 Ohm

HF-Ausgang:  	1 Vpp, 6 VDC, 75 Ω

IR-Wellenlänge:	870 nm

Modulationsfrequenz:	6 MHz bis 8 MHz

Betriebsspannung:  	100 bis 240 V, 50 to 60 Hz

Leistungsaufnahme:  	max. 55 W (Standby: 29 W)

Abmessungen (B x H x T): 	483 x 87 x 357 mm (19“, 2HE)

Gewicht (netto): 	4 kg

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE/DIS

Typ:	DT6032

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.10.213    EOL_Shure/DIS_RA6013** IR-Strahler digital, 1300 m² bei 4 Kanälen

IR-Strahler digital, 1300 m² bei 4 Kanälen

Infrarotstrahler zur Übertragung von digitalen Audio-Signalen z.B. für Dolmetsch- oder Schwerhörigenanlagen.

Bestückt mit ausreichender Sendeleistung und Anzahl von Sendedioden zur Versorgung einer Fläche von ca. 1000 m² bei ca. 10 m Montagehöhe, bei Tageslichteinfall durch Wärmeschutzverglasung und bei Betrieb von 4 Übertragungskanälen mit 10 kHz Bandbreite.

Bei 16 Übertragungskanälen mit 10 kHz Bandbreite Versorgung von ca. 300 m²,

Umschalter zur Reduzierung der Sendeleistung auf ca. 30 bis 50 % für den Nutzungsfall "Schwerhörigenanlage"

Automatische Gain-Regelung und Kabelkompensation.

Betriebs- und Störmeldeanzeige durch LED-Feld.

Termination bei Nichtbenutzung des Durchschliffs.

Thermische Überwachung mit Leistungsreduzierung.

Eingebautes Netzteil.

Lüfterlose Ausführung oder mit geregeltem Lüfter, Schalldruckpegel < 30 dB(A), gegebenenfalls Modifikation.

Automatische Ferneinschaltung des Strahlers bei Inbetriebnahme des Steuersenders sowie Abschaltung nach Ausschaltung des Steuersenders.

Stahlblechgehäuse, lackiert in RAL-Farbton schwarz

Gerät liefern und montieren, einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Isolationsteile, einschließlich aller schrankinterner Verbindungs- und Netzkabel und Anschlussstecker

Einschl. einstellbarer Halterung für Wandmontage oder Anbringung an Lautsprecherampel.

Netzkabel und BNC-Anschlusskabel (max. 3m)

Anschlüsse

2x BNC-Buchsen als Signaleingang und zum Durchschleifen der Koax-Leitung

1x Netzanschluss

Technische Daten:

HF-Eingang:  	1 V pp

HF-Durchschliff:	1 Vpp

HF-Frequenzgang:	30 - 700 kHz -6dB

IR-Strahlungsleistung:	> 15 W / sr

Leistungsaufnahme:	< 100 W

Gewicht:  	ca. 7,6 kg

Abmessungen max.:	500 x 200 x 175 mm

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE/DIS

Typ:	RA6013

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.10.225    EOL_Shure/DIS_RA6025** IR-Strahler digital, 2600 m² bei 4 Kanälen

IR-Strahler digital, 2600 m² bei 4 Kanälen

Infrarotstrahler zur Übertragung von digitalen Audio-Signalen z.B. für Dolmetsch- oder Schwerhörigenanlagen.

Bestückt mit ausreichender Sendeleistung und Anzahl von Sendedioden zur Versorgung einer Fläche von ca. 2600 m² bei ca. 10 m Montagehöhe, bei Tageslichteinfall durch Wärmeschutzverglasung und bei Betrieb von 4 Übertragungskanälen mit 10 kHz Bandbreite.

Umschalter zur Reduzierung der Sendeleistung auf ca. 30 bis 50 % für den Nutzungsfall "Schwerhörigenanlage"

Automatische Gain-Regelung und Kabelkompensation.

Betriebs- und Störmeldeanzeige durch LED-Feld.

Termination bei Nichtbenutzung des Durchschliffs.

Thermische Überwachung mit Leistungsreduzierung.

Eingebautes Netzteil.

Lüfterlose Ausführung oder mit geregeltem Lüfter, Schalldruckpegel < 30 dB(A), gegebenenfalls Modifikation.

Automatische Ferneinschaltung des Strahlers bei Inbetriebnahme des Steuersenders sowie Abschaltung nach Ausschaltung des Steuersenders.

Stahlblechgehäuse, lackiert in RAL-Farbton schwarz

Gerät liefern und montieren, einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Isolationsteile, einschließlich aller schrankinterner Verbindungs- und Netzkabel und Anschlussstecker

Einschl. einstellbarer Halterung für Wandmontage oder Anbringung an Lautsprecherampel.

Netzkabel und BNC-Anschlusskabel (max. 3m)

Anschlüsse

2x BNC-Buchsen als Signaleingang und zum Durchschleifen der Koax-Leitung

1x Netzanschluss

Technische Daten:

HF-Eingang:  	1 V pp

HF-Durchschliff:	1 Vpp

HF-Frequenzgang:	30 - 700 kHz -6dB

IR-Strahlungsleistung:	> 24 W / sr

Leistungsaufnahme:	< 180 W

Gewicht:  	ca. 10,3 kg

Abmessungen max.:	500 x 300 x 175mm

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE/DIS

Typ:	RA6013

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.10.604    EOL_Shure/DIS_DR 6004** 4-Kanal-IR-Empfänger, digital inkl. Akku

4-Kanal-IR-Empfänger, digital inkl. Akku

zum Empfang von digitalen IR-Signalen gemäß IEC 61603 Teil 7, in funktionellem Gehäuse, ausgestattet mit Empfangslinse, Kanalwahlschalter, Lautstärkesteller, LC-Display für Kanalanzeige und Batterieladung, Clip zur Befestigung an der Kleidung, Riemen zum Umhängen um den Hals.

Einschaltung des Empfängers über Drucktaste.

3,5mm Kopfhörer-Klinkenstecker.

Auch geeignet zum Anschluss von Stereo-Kopfhörern aus der Unterhaltungselektronik.

Empfänger als handliches, robustes, aber dennoch leichtes Gerät für den Betrieb mit handelsüblichen Mignon-Zellen oder mit Akku

Betriebszeit:		ca. 70 h bei vollen Akkus

Ladezeit:		< 4 Stunden

Ladezustandsanzeige.

Einfache Lademöglichkeit durch Einschub in ein Ladefach. Automatische Stummschaltung (Squelch) bei Unterschreiten eines bestimmten Wertes des Infrarotlichtes, um störendes Rauschen zu unterdrücken. Automatische Abschaltung bei Verlassen des Infrarotempfangsbereichs um die Betriebszeit der Batterien zu erhöhen.

Hohe HF-Intermodulationsfestigkeit und HF-Selektivität, um Störungen durch IR-Signale aus der Beleuchtung weitestgehend zu unterdrücken.

Lieferung einschließlich Akkusatz

Technische Daten:

Kanalzahl:  	4

Übertragungsbereich:  	20 Hz – 20 kHz

Geräuschspannungsabstand:	> 80 dBA

Modulationsart:  	digital nach IEC 61603,Teil 7

Kopfhöreranschluss:  	Klinke 3,5 mm, Stereo

Ausgangsimpedanz:  	32 - 2000 Ohm

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE/DIS

Typ:	DR 6004 + BP 6001

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.10.608    EOL_Shure/DIS_DR 6008** 8-Kanal-IR-Empfänger, digital inkl. Akku

8-Kanal-IR-Empfänger, digital inkl. Akku

zum Empfang von digitalen IR-Signalen gemäß IEC 61603 Teil 7, in funktionellem Gehäuse, ausgestattet mit Empfangslinse, Kanalwahlschalter, Lautstärkesteller, LC-Display für Kanalanzeige und Batterieladung, Clip zur Befestigung an der Kleidung, Riemen zum Umhängen um den Hals.

Einschaltung des Empfängers über Drucktaste.

3,5mm Kopfhörer-Klinkenstecker.

Auch geeignet zum Anschluss von Stereo-Kopfhörern aus der Unterhaltungselektronik.

Empfänger als handliches, robustes, aber dennoch leichtes Gerät für den Betrieb mit handelsüblichen Mignon-Zellen oder mit Akku

Betriebszeit:	ca. 70 h bei vollen Akkus

Ladezeit:	< 4 Stunden

Ladezustandsanzeige.

Einfache Lademöglichkeit durch Einschub in ein Ladefach. Automatische Stummschaltung (Squelch) bei Unterschreiten eines bestimmten Wertes des Infrarotlichtes, um störendes Rauschen zu unterdrücken. Automatische Abschaltung bei Verlassen des Infrarotempfangsbereichs um die Betriebszeit der Batterien zu erhöhen.

Hohe HF-Intermodulationsfestigkeit und HF-Selektivität, um Störungen durch IR-Signale aus der Beleuchtung weitestgehend zu unterdrücken.

Lieferung einschließlich Akkusatz

Technische Daten:

Kanalzahl:  	8

Übertragungsbereich:  	20 Hz – 20 kHz

Geräuschspannungsabstand:	> 80 dBA

Modulationsart:  	digital nach IEC 61603,Teil 7

Kopfhöreranschluss:  	Klinke 3,5 mm, Stereo

Ausgangsimpedanz:  	32 - 2000 Ohm

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE/DIS

Typ:	DR 6008 + BP 6001

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.10.632    EOL_Shure/DIS_DR 6032** 32-Kanal-IR-Empfänger, digital inkl. Akku

32-Kanal-IR-Empfänger, digital inkl. Akku

zum Empfang von digitalen IR-Signalen gemäß IEC 61603 Teil 7, in funktionellem Gehäuse, ausgestattet mit Empfangslinse, Kanalwahlschalter, Lautstärkesteller, LC-Display für Kanalanzeige und Batterieladung, Clip zur Befestigung an der Kleidung, Riemen zum Umhängen um den Hals.

Einschaltung des Empfängers über Drucktaste.

3,5mm Kopfhörer-Klinkenstecker.

Auch geeignet zum Anschluss von Stereo-Kopfhörern aus der Unterhaltungselektronik.

Empfänger als handliches, robustes, aber dennoch leichtes Gerät für den Betrieb mit handelsüblichen Mignon-Zellen oder mit Akku

Betriebszeit:		ca. 70 h bei vollen Akkus

Ladezeit:		< 4 Stunden

Ladezustandsanzeige.

Einfache Lademöglichkeit durch Einschub in ein Ladefach. Automatische Stummschaltung (Squelch) bei Unterschreiten eines bestimmten Wertes des Infrarotlichtes, um störendes Rauschen zu unterdrücken. Automatische Abschaltung bei Verlassen des Infrarotempfangsbereichs um die Betriebszeit der Batterien zu erhöhen.

Hohe HF-Intermodulationsfestigkeit und HF-Selektivität, um Störungen durch IR-Signale aus der Beleuchtung weitestgehend zu unterdrücken.

Lieferung einschließlich Akkusatz

Technische Daten:

Kanalzahl:  	32

Übertragungsbereich:  	20 Hz – 20 kHz

Geräuschspannungsabstand:	> 80 dBA

Modulationsart:  	digital nach IEC 61603,Teil 7

Kopfhöreranschluss:  	Klinke 3,5 mm, Stereo

Ausgangsimpedanz:  	32 - 2000 Ohm

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE/DIS

Typ:	DR 60032 + BP 6001

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.07.10.656    EOL_Shure/DIS_CT 6056** Lade- und Transportkoffer für 56 IR-Empfänger

Stabiler Transportkoffer mit Kantenschutz (Fligthcase) und einfach abnehmbarem Deckel zum Laden der in separater Position ausgeschriebenen IR-Empfänger.

Integriertes Ladegerät zur schnellen, ladezustandgesteuerten Wiederaufladung der Empfänger-Akkus.

Statusanzeige für den Ladezustand jedes Empfängers.

Max. Ladezeit 4 h.

Erhaltungsladezyklen nach Erreichen der Vollaufladung.

Einfache Handhabung beim Einstecken und Entnehmen der Empfänger, Platz für mind. 56 Infrarot-Empfänger,

Netzanschluss 230 V/50 Hz.

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	SHURE

Typ:	CT 6056

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.07.10   EOL_IR-Audio Übertragung   GP ____________

Titel  10.07   Konferenzanlagen    GP ____________

Titel    10.80    Software, Remote Monitoring

10.80.001    EOL_Shure_SystemOn** Zentralisierte Verwaltungssoftware für Mikrofonsysteme

Zentralisierte Verwaltungssoftware für Mikrofonsysteme

Serverbasierte skalierbare Software zur Verwaltung, Überwachung und Bedienung aller kompatiblen mit dem Netzwerk verbundenen Mikrofon- und Audiosysteme einer Organisation, auch übergreifend über verschiedene Standorte und (Sub-)Netzwerke hinweg.

Systemereignisse werden erfasst, protokolliert und die Nutzer bzw. zuständiges Personal vor Ort per SMS oder E-Mail über zeitkritische und wesentliche Probleme informiert und alarmiert.

Über eine intuitive Webbrowser-Benutzeroberfläche können Techniker und Helpdesk-Personal Geräte ausfindig machen und Gerätefehler beheben, Audiopegel anpassen, Kanäle stumm schalten und die HF-Verbindung von Funkmikrofonen aus der Ferne überwachen.

Mindestanforderungen:

- Behebung von Audio- und Verbindungsproblemen aus der Ferne mithilfe von Überwachungstools und Ereignisprotokollen

- Skalierbare Softwarelösung "Out of the Box" dadurch keine Individualprogrammierung und nur kurzer Implementationszyklus erforderlich

- Nahtlose Integration neuer Funktionen in die Bestandshardware

- Nutzerzugriff auf die Systemverwaltung über Webbrowser dadurch plattformunabhängig und auch auf Mobilgeräten möglich

- Durch vielfältige Alarmierungsfunktion per E-Mails und SMS z.B. bei niedrigen Akkuständen oder nicht verbundenen/ fehlenden Geräten, können die Mikrofonsysteme proaktiv, also auch bereits bevor es zu einem Ausfall kommt, verwaltet und die Verfügbarkeit der Systeme gesteigert werden.

- Risikominderung und Vereinfachung der Arbeitsabläufe durch Einschränkung des Zugriffes über Anwenderrollen und Funktionen, beispielsweise können spezielle Standorte und (Teil-)Systeme bestimmten Nutzerkonten zugeordnet werden.

- LDAP Integration für Nutzung vorhandener Benutzernamen und Kennwörter

- Die Software kann international und über Sprachgrenzen hinweg eingesetzt werden da die Systemsprache für jedes Nutzerkonto individuell ausgewählt und angepasst werden kann

- Sofortige Fernunterstützung: Stummschaltung, Geräteidentifikation, Gain-Regelung und Hardware-Sperre

- Lizenzmanagement mit der Möglichkeit zur Übernahme von Lizenzplänen, Zuweisung von Lizenzen auf Geräte und Pflege der Bestellhistorie

- Kategorisierung der Geräte und System nach Standorten

Die Software ist auf einem geeigneten Rechner spielfertig zu installieren und einschließlich der erforderlichen Lizenzen für die im Projekt enthaltenen kompatiblen Audiosysteme in Betrieb zu nehmen.

Folgende Geräte werden von der Software mindestens unterstützt:

- MXW Funkmikrofon System

- ULX-D Funkmikrofon System

- SBC220/240 Intelligente Charger

- SBC250/450/850 Intelligente Charger

- MXA910 Array Mikrofon

- MXA310 Array Mikrofon

- P300-IMX Audio-Prozessor

- ANIUSB-Matrix Audio-Interface

- SCM820 Audio-Mischer

Mindestanforderungen, Rechnersystem:

Betriebssysteme:  	Windows Server 2019 (empf.)
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows 10 (Professional or Enterprise), 64-bit Edition

Web Browser:  	Chrome 72
Safari: 12
Windows Edge 44

Hardware

Speicher:  	mind. 3 GB RAM (frei)

Festplatte:  	mind. 2 GB Freitag

Prozessor:  	mind. Dual Core

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	Shure

Typ:	SYSTEM ON

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:	 '.......................................'

0,000 psch        	EP _____________       GP _____________

Titel  10.80   Software, Remote Monitoring   GP ____________

Titel    10.90    Stem Audio

10.90.003    SHURE/STEM_TABLE** Netzwerkfähiges Speakerphone, Tischgerät

Netzwerkfähiges Speakerphone, Tischgerät

Speakerphone als Auftisch-Gerät für Audio-/Videokonferenzen mit dynamischem Beamforming-Mikrofon-Array zur Aufnahme und Übertragung an die Gesprächspartner sowie eingebautem Lautsprecher zur Wiedergabe von Audiosignalen u.a. der Gegenseite.

Bewegt sich ein Sprecher oder findet im Raum ein Gespräch mit mehreren Personen statt, passt sich die Aufnahmerichtung des Mikrofonarrays automatisch an die jeweilige neue Situation und Sprecherposition an und sorgt so für optimale Sprachübertragung.

Das Speakerphone konfiguriert sich bei der Inbetriebnahme automatisch selbst.

- Die Netzwerkverbindung wird in der Boot-Phase über DHCP hergestellt und getestet.

- Zur Optimierung der Sprachverständlichkeit wird vom System eine Testsequenz durchgeführt bei der die Raumverhältnisse anhand eines Testsignals automatisch analysiert werden. Störende Hall- und Echo-Effekte sowie Neben- und Hintergrundgeräusche werden dabei erkannt und im Betrieb eliminiert bzw. unterdrückt.

Das Gerät verfügt über lokale Bedienelemente für die Lautstärkeregelung bei der Wiedergabe sowie eine Mute-Funktion des Mikrofons.

Das Speakerphone ist kompatibel mit allen gängigen softwarebasierten Video- und Audio-Konferenzsystemen wie z.B. Zoom, MS Teams, Google Hangouts usw.

Für die direkte Anbindung an einen Host-PC ist ein USB-Anschluss vorhanden.

Alternativ kann das Mikrofon über Netzwerk mit weiteren Systemkomponenten kombiniert und im Verbund genutzt werden.

Die Signalübertragung erfolgt hierbei in einem Standard Ethernet-Netzwerk über das ggfs. auch die Spannungsversorgung mit PoE erfolgt. 
Alternativ kann die erforderliche Betriebsspannung, z.B. im Stand Alone-Betrieb, auch über einen PoE-Injektor bereitgestellt werden.

Ein lokaler Netzanschluss ist damit NICHT erforderlich.

Mindestanforderungen:

- 100% Voll-Duplex – keine Signal-Dämpfung (in beiden Richtungen)

- Acoustic Echo Cancellation > 40dB mit Konvertierungsgeschwindigkeit von 40dB/Sek.
Rest-Echo wird auf den Level des Umgebungsgeräuschs herunter geregelt und damit unnatürliches Ducking verhindert

- Automatisches Voice-Level Adjustment (AGC)

- kompatibel mit allen gängigen softwarebasierten Video- und Audio-Konferenzsystemen wie z.B. Zoom, MS Teams, Google Hangouts usw.

- Bedienelemente für Wiedergabe-Lautstärke und Mikrofon-Mute

- USB-Anschluss für die direkte Anbindung an einen Host-PC.

- Visuelle Anzeigen mindestens für folgende Funktionen/Zustände: Booten, Neustart, Raumanalyse und Anpassung, Ping, Mute, Standby, Fehler, Aufnahmerichtung

Technische Daten:

Mikrofonelemente: 	mind. 9 Mikrofonelemente
für Beamforming 
optimal bis zu 3m Abstand
360°

Frequenzgang:  	50Hz – 16KHz

Max. SPL:  	90dB @ 1Khz 
bei 1m (5 Watt RMS)

Geräuschunterdrückung:  	> 15dB 
(ohne Pumpen)

Aufnahmebereiche:  	Zylinderförmig, gerader Kreiskegel von 40° bis 60°, einstellbar

Lautsprecher:  	4W RMS

Stromversorgung:  	PoE+ nach IEEE802.3at

Unterstützte Betriebssysteme:  	Windows 98 und höher
MacOS 
Linux.

Anschlüsse

Netzwerkanschluss:  	1x RJ45,

USB:  	1x USB-B Device

Diebstahlschutz:  	Kensington Lock kompatibel

Weitere Spezifikationen

Maße (DxH):  	197 x 76mm

Gewicht:  	1,1 kg

Gehäusefarbe: 	Schwarz

Gefordertes und mitzulieferndes Zubehör:

- USB-Kabel USB-A auf USB-B

- Ethernet Patch-Kabel RJ45 – RJ45 CAT6,

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE/STEM

Typ:	STEM Table

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.90.007    SHURE/STEM_Wall** Netzwerkfähiges Speakerphone, Wandmontage

Netzwerkfähiges Speakerphone, Wandmontage

Speakerphone zur Wandmontage für Audio-/Videokonferenzen mit dynamischem Beamforming- Mikrofon-Array zur Aufnahme und Übertragung an die Gesprächspartner sowie je zwei eingebauten Breitbandlautsprechern und Subwoofern zur Wiedergabe von Audiosignale u.a. der Gegenseite.

Bewegt sich ein Sprecher oder findet im Raum ein Gespräch mit mehreren Personen statt, passt sich die Aufnahmerichtung des Mikrofonarrays automatisch an die jeweilige neue Situation und Sprecherposition an und sorgt so für optimale Sprachübertragung.

Das Speakerphone konfiguriert sich bei der Inbetriebnahme automatisch selbst.

- Die Netzwerkverbindung wird in der Boot-Phase über DHCP hergestellt und getestet.

- Zur Optimierung der Sprachverständlichkeit wird vom System eine Testsequenz durchgeführt bei der die Raumverhältnisse anhand eines Testsignals automatisch analysiert werden. Störende Hall- und Echo-Effekte sowie Neben- und Hintergrundgeräusche werden dabei erkannt und im Betrieb eliminiert bzw. unterdrückt.

Das Gerät verfügt über lokale Bedienelemente für die Lautstärkeregelung bei der Wiedergabe sowie eine Mute-Funktion des Mikrofons.

Das Speakerphone ist kompatibel mit allen gängigen softwarebasierten Video- und Audio-Konferenzsystemen wie z.B. Zoom, MS Teams, Google Hangouts usw.

Für die direkte Anbindung an einen Host-PC ist ein USB-Anschluss vorhanden.

Alternativ kann das Mikrofon über Netzwerk mit weiteren Systemkomponenten kombiniert und im Verbund genutzt werden.

Die Signalübertragung erfolgt hierbei in einem Standard Ethernet-Netzwerk über das ggfs. auch die Spannungsversorgung mit PoE erfolgt. 
Alternativ kann die erforderliche Betriebsspannung, z.B. im Stand Alone-Betrieb, auch über einen PoE-Injektor bereitgestellt werden.

Ein lokaler Netzanschluss ist damit NICHT erforderlich.

Mindestanforderungen:

- 100% Voll-Duplex – keine Signal-Dämpfung (in beiden Richtungen)

- Acoustic Echo Cancellation > 40dB mit Konvertierungsgeschwindigkeit von 40dB/Sek.
Rest-Echo wird auf den Level des Umgebungsgeräuschs herunter geregelt und damit unnatürliches Ducking verhindert

- Automatisches Voice-Level Adjustment (AGC)

- kompatibel mit allen gängigen softwarebasierten Video- und Audio-Konferenzsystemen wie z.B. Zoom, MS Teams, Google Hangouts usw.

- Bedienelemente für Wiedergabe-Lautstärke und Mikrofon-Mute

- USB-Anschluss für die direkte Anbindung an einen Host-PC.

- Visuelle Anzeigen mindestens für folgende Funktionen/Zustände: Booten, Neustart, Raumanalyse und Anpassung, Ping, Mute, Standby, Fehler, Aufnahmerichtung

Technische Daten:

Mikrofonelemente: 	mind. 15 Mikrofonelemente
für Beamforming 
optimal bis zu 6m Abstand

Frequenzgang:  	50Hz – 16KHz

Max. SPL:  	90dB @ 1Khz 
bei 1m (5 Watt RMS)

Geräuschunterdrückung:  	> 15dB 
(ohne Pumpen)

Aufnahmebereiche:  	Zylinderförmig, gerader Kreiskegel von 40° bis 60°, einstellbar

Lautsprecher:  	2x Breitband-LS 4W RMS 
2x Subwoofer 10W RMS

Stromversorgung:  	PoE+ nach IEEE802.3at

Unterstützte Betriebssysteme:  	Windows 98 und höher
MacOS 
Linux.

Anschlüsse

Netzwerkanschluss:  	1x RJ45,

USB:  	1x USB-B Device

Diebstahlschutz:  	Kensington Lock kompatibel

Weitere Spezifikationen

Maße (BxHxT):  	1219 x 8,3 x 89 mm

Gewicht:  	3,4 kg

Gehäusefarbe: 	Schwarz

Gefordertes und mitzulieferndes Zubehör:

- USB-Kabel USB-A auf USB-B

- Ethernet Patch-Kabel RJ45 – RJ45 CAT6

- Wandhalterung

- Camera Mount Bracket

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE/STEM

Typ:	STEM Wall

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.90.009    SHURE/STEM_Ceiling** Netzwerkfähiges Deckenmikrofon-Array

STEM_Ceiling** Netzwerkfähiges Deckenmikrofon-Array

Netzwerkfähiges Deckenmikrofon-Array

Mikrofon-Array zur abgependelten oder flächenbündigen Deckenmontage.

Ein Aufnahmebereich von 360° unter dem Mikrofon kann abgedeckt werden.

Der Öffnungswinkel und damit die Abdeckung kann mindestens in den drei Stufen „schmal“, „medium“ und „weit“ kontrolliert werden.

Das Mikrofon-Array konfiguriert sich bei der Inbetriebnahme automatisch selbst.

- Die Netzwerkverbindung wird in der Boot-Phase über DHCP hergestellt und getestet.

- Zur Optimierung der Sprachverständlichkeit wird vom System eine Testsequenz durchgeführt bei der die Raumverhältnisse anhand eines Testsignals automatisch analysiert werden. Störende Hall- und Echo-Effekte sowie Neben- und Hintergrundgeräusche werden dabei erkannt und im Betrieb eliminiert bzw. unterdrückt.

Zudem verfügt das Mikrofon über eine Audio Fencing Funktion mit der (Stör-)Geräusche von ausserhalb des eingestellten Aufnahmebereichs gezielt ausgeblendet bzw. beblockt werden können.

Das Mikrofon ist kompatibel mit allen gängigen softwarebasierten Video- und Audio-Konferenzsystemen wie z.B. Zoom, MS Teams, Google Hangouts usw.

Für die direkte Anbindung an einen Host-PC ist ein USB-Anschluss vorhanden.

Alternativ kann das Mikrofon über Netzwerk mit weiteren Systemkomponenten kombiniert und im Verbund genutzt werden.

Die Signalübertragung erfolgt hierbei in einem Standard Ethernet-Netzwerk über das ggfs. auch die Spannungsversorgung mit PoE erfolgt. 
Alternativ kann die erforderliche Betriebsspannung, z.B. im Stand Alone-Betrieb, auch über einen PoE-Injektor bereitgestellt werden.

Ein lokaler Netzanschluss ist damit NICHT erforderlich.

Mindestanforderungen:

- 100% Voll-Duplex – keine Signal-Dämpfung in beiden Richtungen

- Acoustic Echo Cancellation > 40dB mit Konvertierungsgeschwindigkeit von 40dB/Sek.
Rest-Echo wird auf den Level des Umgebungsgeräuschs herunter geregelt und damit unnatürliches Ducking verhindert

- Automatisches Voice-Level Adjustment (AGC)

- Audio Fencing Funktion zum gezielten Ausblenden von Störgeräuschen bzw. Definition des Erfassungsbereichs

- USB-Anschluss für die direkte Anbindung an einen Host-PC.

- Visuelle Anzeigen mindestens für folgende Funktionen/Zustände: Booten, Neustart, Raumanalyse und Anpassung, Ping, Mute, Standby, Fehler

Technische Daten:

Mikrofonelemente: 	mind. 100x Mikrofonelemente

Frequenzgang:  	50Hz – 16KHz

Max. SPL:  	90dB @ 1Khz 
bei 1m (5 Watt RMS)

Geräuschunterdrückung:  	> 15dB 
(ohne Pumpen)

Stromversorgung:  	PoE+ nach IEEE802.3at Typ 2

Unterstützte Betriebssysteme:  	Windows 98 und höher
MacOS 
Linux.

Anschlüsse

Netzwerkanschluss:  	1x RJ45,

USB:  	1x USB-B Device

Aufnahmebereiche:  	Zylinderförmig, gerader Kreiskegel von 40° bis 60°, einstellbar

Weitere Spezifikationen

Mikrofon

Maße (DxH):  	546 x 77mm

Gewicht:  	4,1 kg

Decken-Bracket

Maße (B x T x H):	597 x 597 x 32mm

Gewicht:  	3,4 kg

Max. Montagehöhe:  	2,8 m

Gehäuse: 	Weiß

Gefordertes und mitzulieferndes Zubehör:

- USB-Kabel USB-A auf USB-B

- Ethernet Patch-Kabel RJ45 – RJ45 CAT6,

- Montagekit inkl. Decken-Bracket und Stahlseilen für sowohl flächenbündige Montage als auch abgehängte Montage

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE/STEM

Typ:	STEM Ceiling

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.90.010    SHURE/STEM_HubX** Netzwerkfähiges Interface für Systemmikrofone

Netzwerkfähiges Interface für Systemmikrofone

Audio- und Steuerungsinterface zur Anbindung von einem oder mehreren Systemmikrofonen.

Bis zu 10 Systemmikrofone werden über Netzwerk mit dem Interface verbunden und ihre Signale von diesem intelligent zu einem Sendesignal zusammengemischt.

Dieses Signal kann per USB z.B. auf einen PC mit VC-Softcodec gesendet werden.

Die Signale der Gegenstelle werden ebenfalls auf diesem Weg verarbeitet und an netzwerkfähige System-Lautsprecher übertragen bzw. über analoge Ausgänge an eine separate Beschallungsanlage weitergeleitet.

Das Interface ist kompatibel mit allen gängigen softwarebasierten Video- und Audio-Konferenzsystemen wie z.B. Zoom, MS Teams, Google Hangouts usw.

Für die direkte Anbindung an einen Host-PC ist ein USB-Anschluss vorhanden.

Die Signalübertragung zwischen den Systemkomponenten erfolgt in einem Standard Ethernet-Netzwerk, über das auch die Spannungsversorgung mit PoE erfolgt. 
Alternativ kann die erforderliche Betriebsspannung auch über einen PoE-Injektor bereitgestellt werden.

Ein lokaler Netzanschluss ist damit NICHT erforderlich.

Ebenfalls über die Standard-Netzwerkschnittstelle kann das Audiosystem an Mediensteuerungen angebunden werden.

Für die Bedienung des Systems verfügt das Interface über ein Browserbasiertes Userinterface.

Mindestanforderungen:

- kompatibel mit allen gängigen softwarebasierten Video- und Audio-Konferenzsystemen wie z.B. Zoom, MS Teams, Google Hangouts usw.

- Mindestens 10 Systemkomponenten können über das Interface verbunden werden

- Ein USB-Anschluss für die direkte Anbindung an einen Host-PC.

- Einbindung im Mediensteuerungssysteme über Netzwerk

Technische Daten:

Systemkomponenten: 	Mind. 10 Mikrofone oder Lautsprecher

Frequenzgang:  	50Hz – 16KHz

Max. SPL:  	90dB @ 1Khz 
bei 1m (5 Watt RMS)

Geräuschunterdrückung:  	> 15dB 
(ohne Pumpen)

Stromversorgung:  	PoE+ nach IEEE802.3at

Unterstützte Betriebssysteme:  	Windows 98 und höher
MacOS 
Linux.

Anschlüsse

Netzwerkanschluss:  	1x RJ45,

USB:  	1x USB-B Device

Audio:

Analog: 	2x Line Out,
Phoenix 5-pol

Diebstahlschutz:  	Kensington Lock kompatibel

Weitere Spezifikationen

Maße (DxH):  	178 x 38 mm

Gewicht:  	230 g

Gehäusefarbe: 	Weiß

Gefordertes und mitzulieferndes Zubehör:

- USB-Kabel USB-A auf USB-B

- Ethernet Patch-Kabel RJ45 – RJ45 CAT6,

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE/STEM

Typ:	STEM HubX

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.90.011    SHURE/STEM_Control** Touchpanel zur Bedienung des Audiosystems

Touchpanel zur Bedienung des Audiosystems

10“ LED Farb-Touchpanel zur einfachen, intuitiven Bedienung von Audiosystem sowie Audio- und Videokonferenzen.

Das Touchpanel besitzt einen Standfuß mit integrierter Kabelführung mit dem es stehend mit ergonomischer 60°-Neigung oder liegend (45°) genutzt werden kann.

Neben den üblichen Funktionen des Audiosystems (Regelung der Wiedergabelautstärke, Stummschalten der System-Mikrofone) kann das Mikrofonsystem über das Touchpanel konfiguriert und optimiert werden.

Zudem können Video- und Audiokonferenzen gestartet und bedient werden.

Hierfür ist das Touchpanel kompatibel mit den gängigen softwarebasierten Video- und Audio-Konferenzsystemen und kann nach entsprechendem Pairing mit z.B. einem Zoom-Raumsystem zur vollständigen Bedienung der Webkonferenz eingesetzt werden.

Für Audiokonferenzen ist ein SIP-Client integriert, der die Einbindung in VoIP-basierte Telefonanlagen ermöglicht.

Die Anbindung an das Audiosystem erfolgt in einem Standard Ethernet-Netzwerk, über das auch die Spannungsversorgung mit PoE erfolgt. 
Alternativ kann die erforderliche Betriebsspannung auch über einen PoE-Injektor bereitgestellt werden.

Ein lokaler Netzanschluss ist damit NICHT erforderlich.

Kensington Lock zur Diebstahlsicherung

Mindestanforderungen:

- kompatibel mit allen gängigen softwarebasierten Video- und Audio-Konferenzsystemen wie z.B. Zoom, MS Teams, Google Hangouts usw.

- Bedieninterface für VC-Anwendungen

- SIP-Client

Technische Daten:

Screen: 	mind. 10“ LED Farb-Touchscreen

Stromversorgung:  	PoE+ nach IEEE802.3at

Anschlüsse

Netzwerkanschluss:  	1x RJ45,

Diebstahlschutz:  	Kensington Lock kompatibel

Weitere Spezifikationen

Maße (BxHxT)

stehend (60°):  	241 x 137 x 89 mm

liegend (45°):  	241 x 89 x 137 mm

Gewicht:  	700 g

Gehäusefarbe: 	Schwarz/Silber

Gefordertes und mitzulieferndes Zubehör:

- Ethernet Patch-Kabel RJ45 – RJ45 CAT6,

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE/STEM

Typ:	STEM Control

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.90.012    SHURE/STEM_Speaker** Aktiver Netzwerk-Lautsprecher

Aktiver Netzwerk-Lautsprecher

Flexibel einsetzbarer aktiver Netzwerklautsprecher zu dem in separater Position beschriebenen Mikrofonsystem.

Der Lautsprecher kann mit dem beiliegenden Zubehör als Wandaufbau-, Deckeneinbau- oder als Tischgerät betrieben werden.

Er besitzt einen Leuchtring zur Visualisierung des Systemzustandes sowie eine einfache Möglichkeit der Lautstärkeregelung.

Die Anbindung an das Audiosystem erfolgt in einem Standard Ethernet-Netzwerk, über das auch die Spannungsversorgung mit PoE erfolgt. 
Alternativ kann die erforderliche Betriebsspannung auch über einen PoE-Injektor bereitgestellt werden.

Ein lokaler Netzanschluss ist damit NICHT erforderlich.

Mindestanforderungen:

- kompatibel mit allen gängigen softwarebasierten Video- und Audio-Konferenzsystemen wie z.B. Zoom, MS Teams, Google Hangouts usw.

- Bedieninterface für VC-Anwendungen

Technische Daten:

Stromversorgung:  	PoE+ nach IEEE802.3at

Anschlüsse

Netzwerkanschluss:  	1x RJ45

Diebstahlschutz:  	Kensington Lock kompatibel

Weitere Spezifikationen

Maße (DxT):  	229 x 102 mm

Gewicht:  	2,5 kg

Gehäusefarbe: 	Weiß/Silber

Gefordertes und mitzulieferndes Zubehör:

- Ethernet Patch-Kabel RJ45 – RJ45 CAT6,

- Montage-Kit mit Deckeneinbau-Ring und Standfüßen

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE/STEM

Typ:	STEM Speaker

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

10.90.999    EOL_SHURE/STEM_Hub** Netzwerkfähiges Interface für Systemmikrofone

Netzwerkfähiges Interface für Systemmikrofone

Audio- und Steuerungsinterface zur Anbindung von einem oder mehreren Systemmikrofonen.

Bis zu 10 Systemmikrofone werden über Netzwerk mit dem Interface verbunden und ihre Signale von diesem intelligent zu einem Sendesignal zusammengemischt.

Dieses Signal kann per USB z.B. auf einen PC mit VC-Softcodec gesendet werden.

Die Signale der Gegenstelle werden ebenfalls auf diesem Weg verarbeitet und an netzwerkfähige System-Lautsprecher übertragen bzw. über analoge Ausgänge an eine separate Beschallungsanlage weitergeleitet.

Das Interface ist kompatibel mit allen gängigen softwarebasierten Video- und Audio-Konferenzsystemen wie z.B. Zoom, MS Teams, Google Hangouts usw.

Für die direkte Anbindung an einen Host-PC ist ein USB-Anschluss vorhanden.

Die Signalübertragung zwischen den Systemkomponenten erfolgt in einem Standard Ethernet-Netzwerk, über das auch die Spannungsversorgung mit PoE erfolgt. 
Alternativ kann die erforderliche Betriebsspannung auch über einen PoE-Injektor bereitgestellt werden.

Ein lokaler Netzanschluss ist damit NICHT erforderlich.

Ebenfalls über die Standard-Netzwerkschnittstelle kann das Audiosystem an Mediensteuerungen angebunden werden.

Zur Einbindung des Audiosystems in ein Dante-Netzwerk verfügt das Interface über eine zusätzliche Netzwerkbuchse.

Für die Bedienung des Systems verfügt das Interface über ein Browserbasiertes Userinterface.

Mindestanforderungen:

- kompatibel mit allen gängigen softwarebasierten Video- und Audio-Konferenzsystemen wie z.B. Zoom, MS Teams, Google Hangouts usw.

- Mindestens 10 Systemkomponenten können über das Interface verbunden werden

- Ein USB-Anschluss für die direkte Anbindung an einen Host-PC.

- Einbindung im Mediensteuerungssysteme über Netzwerk

- Separate Dante Schnittstelle

Technische Daten:

Systemkomponenten: 	Mind. 10 Mikrofone oder Lautsprecher

Frequenzgang:  	50Hz – 16KHz

Max. SPL:  	90dB @ 1Khz 
bei 1m (5 Watt RMS)

Geräuschunterdrückung:  	> 15dB 
(ohne Pumpen)

Stromversorgung:  	PoE+ nach IEEE802.3at

Unterstützte Betriebssysteme:  	Windows 98 und höher
MacOS 
Linux.

Anschlüsse

Netzwerkanschluss:  	1x RJ45,

USB:  	1x USB-B Device

Audio:

Analog: 	2x Line Out,
Phoenix 5-pol

Dante:  	1x Input
1x Output 
via separatem RJ45-Anschluss

Diebstahlschutz:  	Kensington Lock kompatibel

Weitere Spezifikationen

Maße (DxH):  	178 x 38 mm

Gewicht:  	230 g

Gehäusefarbe: 	Weiß

Gefordertes und mitzulieferndes Zubehör:

- USB-Kabel USB-A auf USB-B

- Ethernet Patch-Kabel RJ45 – RJ45 CAT6,

Leitfabrikat der Planung:

Fabrikat:	SHURE/STEM

Typ:	STEM Hub

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	 '.......................................'

Typ:  	 '.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Titel  10.90   Stem Audio   GP ____________

Titel    10.91    RF Venue

Untertitel 1    10.91.01    HF Fiber-Extender

10.91.01.001    RFV-OPTX2E** LWL-Extender Set für Diversity HF-Antennensignale

RFV-OPTX2E** LWL-Extender Set für Diversity HF-Antennensignale

LWL-Extender Set für Diversity HF-Antennensignale

LWL-Extender Set bestehend aus je zwei aktiven Sendern und Empfängern (Diversity) zum verlustfreien Absetzen von HF-Antennen von z.B. drahtlosen Mikrofonstrecken als Alternative zu konventionellen Koax-Leitungen.

HF-Signale werden im Transmitter in optische Signale gewandelt, diese über Lichtwellenleiter (Single Mode) übertragen und im Receiver transparent in HF-Signale zurück gewandelt.

Mindestanforderungen:

- Reichweite mind. 900m 
(mit LWL 1310nm Single Mode)

Technische Daten:

Elektr. Eigenschaften

Frequenzbereich:  	100–1000 MHz

Stehwellenverhältnis (VSWR):  	max. 2,5:1 (typisch)

Impedanz:  	50Ω

Max HF Eingangsleistung:  	< 0 dBm / 1 mW

Betriebsspannung:  	7–12 V

Stromverbrauch (Tx / RX):  	~130 mA / ~10 mA

Optische Eigenschaften

Wellenlänge:  	1310 nm

Opt. Output Leistung:  	1 mW

Opt. Budget:  	60 dB

Input Noise Floor:  	max. -90 dB

Physical

Abmessungen (TX/RX):  	81 x 47 x 160 mm

Gewicht (TX/RX):  	100 g / 130 g

Betriebstemperatur:  	-25° bis 75°C

Steckverbinder

HF:  	BNC female

Optical:  	ST/UPC

gefordertes Zubehör:

- Sämtliche erforderlichen Netzteile für Sender/ Empfänger

- HF-Kabel (Koax) zum Anschluss der HF-Komponenten

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	RF Venue

Typ:	OPTX2E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.91.01   HF Fiber-Extender   GP ____________

Untertitel 1    10.91.02    Combiner

10.91.02.001    RFV-4ZONE-E** 4 Zonen Antennen-Combiner für UHF-Mikrofone

4 Zonen Antennen-Combiner für UHF-Mikrofone

Antennen-Combiner zum Anschluss von vier separaten Diversity Antennenpaaren.

Mindestanforderungen:

- Die Dämpfung des HF-Signals kann für jede der 4 Zonen individuell in 1dB Schritten bis -31 dB eingestellt werden.

- Schaltbare Bias-Spannung für aktive HF-Komponenten

- Antenneneingänge können zu- bzw. abgeschaltet werden

Technische Daten:

Antennen-Eingänge:  	8x BNC (2x 4)

Ausgänge:  	2x BNC

HF-Frequenzbereich (E):  	470 – 960 MHz

Impedanz:  	50 Ohm

System Gain:  	3 dB (+/-3dB)

Bias-Spannung:  	12V je 200mA

Betriebsspannung:  	100-240 V~, 50/60 Hz

Max. Stromaufnahme:  	2,0 A

Abmessung (B x H x T):  	480 x 45 x 260mm
19“/1HE

Ausgeschrieben:

Fabrikat:	RF VENUE

Typ:	4ZONE-E

oder gleichwertiger Art

Angeboten (Vom Bieter einzutragen):

Fabrikat:	'.......................................'

Typ:	'.......................................'

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

Untertitel 1  10.91.02   Combiner   GP ____________

Titel  10.91   RF Venue   GP ____________

Zusammenfassung

Titel    10.00    MX Advanced

GP _____________

Titel    10.01    Mikrofone

GP _____________

Untertitel 1    10.01.01    Handmikrofone

GP _____________

Untertitel 1    10.01.02    Instrumentenmikrofone

GP _____________

Untertitel 1    10.01.03    Studio

GP _____________

Untertitel 1    10.01.04    Installationsmikrofone

GP _____________

Untertitel 1    10.01.05    Schwanenhälse

GP _____________

Untertitel 1    10.01.06    Lavalier/ Ansteckmikrofone

GP _____________

Untertitel 1    10.01.07    Head-/Earset Mikrofone

GP _____________

Untertitel 1    10.01.08    Austauschkapseln für Funksender

GP _____________

Untertitel 1    10.01.30    Broadcast

GP _____________

Untertitel 1    10.01.99    Zubehör

GP _____________

Titel    10.02    Mikrofon Systeme, Drahtlos

GP _____________

Untertitel 1    10.02.01    Axient Digital

GP _____________

Untertitel 2    10.02.01.1    AD Sender

GP _____________

Untertitel 2    10.02.01.2    ADX-Sender

GP _____________

Untertitel 2    10.02.01.4    Receiver

GP _____________

Untertitel 2    10.02.01.5    Zubehör

GP _____________

Untertitel 1    10.02.02    ULX-D

GP _____________

Untertitel 1    10.02.03    QLX-D

GP _____________

Untertitel 1    10.02.04    SLX-D

GP _____________

Untertitel 1    10.02.06    BLX

GP _____________

Untertitel 1    10.02.08    MX Wireless

GP _____________

Untertitel 1    10.02.90    EOL_Axient

GP _____________

Untertitel 1    10.02.91    EOL_UHF-R

GP _____________

Titel    10.03    Zubehör - Funk

GP _____________

Titel    10.04    InEar Monitoring

GP _____________

Titel    10.05    Kopf-, Ohrhörer und Headsets

GP _____________

Untertitel 1    10.05.20    In Ears

GP _____________

Untertitel 1    10.05.40    Dolmetscher, IR-Zubehör

GP _____________

Titel    10.06    Mischer und Interfaces

GP _____________

Titel    10.07    Konferenzanlagen

GP _____________

Untertitel 1    10.07.00    EOL_Software

GP _____________

Untertitel 1    10.07.01    EOL_Kabelgebunden

GP _____________

Untertitel 2    10.07.01.1    EOL_Zentralen und Verteilung

GP _____________

Untertitel 2    10.07.01.2    EOL_Sprechstellen - MXC

GP _____________

Untertitel 2    10.07.01.3    EOL_Sprechstellen 6000-Serie

GP _____________

Untertitel 2    10.07.01.4    EOL_Sprechstellen 5900-Serie

GP _____________

Untertitel 1    10.07.02    Drahtlos MXCW

GP _____________

Untertitel 1    10.07.03    Mikrofone für Konferenzsysteme

GP _____________

Untertitel 2    10.07.03.1    Mikrofone für MXC/ MXCW

GP _____________

Untertitel 2    10.07.03.2    Mikrofone für DIS-Sprechstellen und MXC605

GP _____________

Untertitel 1    10.07.04    Zubehör

GP _____________

Untertitel 1    10.07.10    EOL_IR-Audio Übertragung

GP _____________

Titel    10.80    Software, Remote Monitoring

GP _____________

Titel    10.90    Stem Audio

GP _____________

Titel    10.91    RF Venue

GP _____________

Untertitel 1    10.91.01    HF Fiber-Extender

GP _____________

Untertitel 1    10.91.02    Combiner

GP _____________

LV    10    Shure

GP __________